招 标 文 件

项目编号：JSZC-320902-JZCG-G2025-0001

项目名称：盐城市亭湖区人民医院二期工程治疗柜、处置柜等医用家具采购项目（二次）

盐城市亭湖区人民医院

2025年1月

总  目  录

- 第一章  招标公告……………………………………2

- 第二章  供应商须知…………………………………6

- 第三章  合同条款及格式……………………………17

- 第四章  项目需求……………………………………28

- 第五章  评标方法与评标标准………………………59

- 第六章  投标文件格式………………………………64

第一章  招标公告

项目概况

盐城市亭湖区人民医院二期工程治疗柜、处置柜等医用家具采购项目（二次）招标项目的潜在供应商应在“苏采云”系统内免费下载获取招标文件（供应商必须在苏采云系统中获取招标文件，方能参与政府采购项目），并于2025年2月12日10时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320902-JZCG-G2025-0001

2、项目名称：盐城市亭湖区人民医院二期工程治疗柜、处置柜等医用家具采购项目（二次）

3、预算金额：人民币350万元；

4、最高限价：人民币350万元，投标报价高于最高限价的，采购人将不予接受，视为无效标书；

5、采购需求：盐城市亭湖区人民医院二期工程治疗柜、处置柜等医用家具的采购、生产、供应、安装、调试及售后等相关伴随服务，具体内容及要求详见招标文件，采购人保留对上述采购需求进行适当调整的权利。

6、合同履行期限：合同签订后60日历天内完成所需货物的采购、生产、供应、安装、调试等相关伴随服务，并验收交付。

7、质量要求：货物质量等级为“合格”，并符合招标文件中技术要求、国家现行的相关规范标准；项目确保按规范和标准验收，且达国家合格标准。

8、本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，供应商成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购，不接受非中小型企业参与本项目投标。采购标的的所属行业为工业，供应商需按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

3.本项目的特定资格要求：

3.1供应商必须是在中国境内注册，具有独立承担民事责任能力的法人企业。

3.2供应商必须具有自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），承接过两个类似本项目的业绩。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（供应商必须在苏采云系统中获取招标文件，方能参与政府采购项目）。

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载招标文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

3.3招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

3.4采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.5请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年2月12日10点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市亭湖区公共资源交易中心在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：盐城市亭湖区人民医院

地    址：盐城市亭湖区中亭路66号

联 系 人：姜先生

联系方式：18862009997

2.采购代理机构信息

名    称：盐城市亭湖区公共资源交易中心

地    址：盐城市亭湖区希望大道中路18号

联 系 人：纪先生

联系方式：0515-89802019

3.项目联系方式

项目联系人：纪先生

联系方式：0515-89802019

第二章  供应商须知

一、总则

1、采购人式

1.1 本次招标采取公开采购形式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人及盐城市亭湖区公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费。

5、招标文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、招标文件的解释

6.1 本招标文件由采购人负责解释。

二、招标文件

7、招标文件构成

7.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）供应商须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

7.2 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

8、招标文件的询问

8.1 任何要求对招标文件进行询问的供应商，应在投标截止日期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式向交易中心提出。

9、招标文件的澄清或修改

9.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行澄清或修改。

9.2交易中心有权依法推迟投标截止日期和开标日期。

9.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏省政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

三、投标文件的编制

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 供应商提交的投标文件以及供应商与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件构成

供应商编写投标文件应按照招标文件要求及“第六章 投标文件格式”的要求制作投标文件，投标文件应（至少）包括（但不限于）：

11.1供应商编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、技术条款响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、采购清单报价表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分（格式详见招标文件“第六章  投标文件格式”）。

11.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

12、证明供应商资格及符合招标文件规定的文件

12.1供应商应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

12.2供应商应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

12.3供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务方面的能力。

12.4供应商应提交根据合同要求提供的证明设备质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

12.5证明供应商所提供设备与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、文字资料和数据。

13、投标报价

13.1供应商应按照招标文件规定格式填报开标一览表、采购清单报价表，每项只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

13.2有关费用处理的约定

1、供应商根据现场实际情况、采购人提供的采购清单、自身实力、结合市场行情报价，此报价应包括为完成招标文件、采购清单中确定的所有内容，供应商应充分考虑为完成上述内容所必须的全部货物并进行相关服务所需的所有费用，即主要包括（但不限于）：货物费用（含全套配件货物、备品备件、专用工具、技术资料等）、直接和间接成本费、材料损耗费、劳务费、清洁费、垃圾清运费、包装费、采购代理服务费、采购费、生产费、安装费、调试费、运杂费（含货物包装、运输、上下力及其人身、货物等安全责任与保险等）、装卸费、保修费、保险费、管理费、配合费、检测费、售后服务费、税金、利润、风险费、不可预见费及其它相关所有费用，凡漏项或少计均视为优惠，采购人不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在投标报价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

2、供应商应按投标货物的内容填写货物单价、合价、总价，并由供应商法定代表人或委托代理人签署。供应商必须填写齐全《采购清单报价表》中所列全部货物的价格，并作为项目最终结算的依据。

3、本项目设定投标报价的最高限价，请各供应商在最高限价人民币350万元以下进行投标报价，投标报价高于最高限价的，采购人将不予接受，视为无效标书。

4、本项目报价为全费用固定综合单价（即将所有费用均摊销至各综合单价中），供应商根据采购人提供的清单报全费用综合单价和总价。项目结算时，供货量按实结算；除采购人调整项目内容或合同约定调整外，一律不调整中标全费用综合单价。

13.3现场踏勘要求：供应商均应自行到项目现场进行踏勘，充分了解项目位置、情况及任何其他足以影响承包价的情况，并将本项目可预见的相关费用考虑到投标报价中，中标后采购人可认为本项目可预见的所有费用已在投标报价中予以考虑。任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔将不被批准。

13.4其它费用处理

招标文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

13.5投标货币

投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14、技术条款响应及偏离表、商务条款响应及偏离表

14.1对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

15、服务承诺

供应商的服务承诺应按不低于招标文件中要求的标准。

16、投标函和开标一览表

16.1 供应商应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标价格分项明细表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件。

四、投标文件的递交

18、投标文件的递交

18.1 电子投标文件的递交

供应商应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止时间

19.1供应商上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

供应商可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1供应商可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在投标截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各供应商名称和投标价格。

22.3供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3交易中心和评标委员会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的供应商可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个供应商都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4供应商不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3交易中心将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：

28.5.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

29.2供应商认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4供应商（含潜在供应商）对采购人方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

交易中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门为盐城市亭湖区公共资源交易中心，联系地址：盐城市亭湖区希望大道中路18号，联系电话：0515-89802019。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31.签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中供应商操作手册。

34、其他

34.1供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

34.2本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

34.3 确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%（本项目约定履约保证金为合同金额的10%），采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例（本项目约定降低履约保证金比例，即为合同金额的5%）。

第三章  合同条款及格式

项目名称：盐城市亭湖区人民医院二期工程治疗柜、处置柜等医用家具采购项目

项目编号：JSZC-320902-JZCG-G2025-0001

采购单位：                         （以下简称甲方）

供货单位：                         （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他法律、法规的有关规定，为明确甲、乙双方在盐城市亭湖区人民医院二期工程治疗柜、处置柜等医用家具采购项目(以下简称“项目”)过程中的权利、义务和经济责任，经甲、乙双方协商同意签订本合同。

- 项目名称：盐城市亭湖区人民医院二期工程治疗柜、处置柜等医用家具采购项目

二、项目地点：盐城市亭湖区人民医院二期工程内。

三、采购范围及内容：盐城市亭湖区人民医院二期工程治疗柜、处置柜等医用家具的采购、生产、供应、安装、调试及售后等相关伴随服务，具体内容及要求详见本合同，甲方保留对上述采购范围及内容进行适当调整的权利。

四、合同价

4.1总价为人民币              （¥：         ），本合同价是指乙方为完成招标文件、采购清单中的所有内容，乙方已充分考虑为完成上述内容所必须的全部货物并进行相关服务所需的所有费用，即主要包括（但不限于）：货物费用（含全套配件货物、备品备件、专用工具、技术资料等）、直接和间接成本费、材料损耗费、劳务费、清洁费、垃圾清运费、包装费、采购费、生产费、安装费、调试费、运杂费（含货物包装、运输、上下力及其人身、货物等安全责任与保险等）、装卸费、保修费、保险费、管理费、配合费、检测费、售后服务费、税金、利润、风险费、不可预见费及其它相关所有费用，凡漏项或少计均视为优惠，甲方不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在合同价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

4.2乙方已充分考虑人工、材料、生产、供货周期等一切导致货物上涨的风险因素，并考虑了甲方要求分批供货而导致货物价格波动的风险，其一切风险均由乙方自行负责。

4.3如合同履行过程中根据现场实际情况货物数量增加或者减少，以经甲方核实认定后的货物数量为准调整合同价。调整部分数量的综合单价按乙方投标时投标文件中所报的货物综合单价为准。

4.4本项目根据现场实际情况，如规格尺寸需适当调整，其费用已包含在合同价中，甲方不再支付任何费用。

五、货物的要求

5.1货物应按照招标文件、合同规定要求和投标承诺要求供应，选择使用寿命长、品质佳、性能价格优的货物，并需对投标文件中承诺所涉及到专利负责，保证在任何情况下，不伤害甲方利益。

5.2货物标准、规范：所供货物的质量、规格尺寸、品牌、技术要求及性能应满足招标文件、合同规定要求和投标承诺的要求，若招标文件、合同规定要求和投标承诺中无相应规定，则应符合相应的国家现行的相关规范标准。

5.3乙方在货物供货时要充分考虑相关验收规范要求，若因货物原因造成不能通过验收，乙方应承担相应全部责任。

六、技术要求：详见招标文件、合同规定要求和投标承诺。

七、专利权和货物相关的更改要求

7.1乙方应保护甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

乙方应保证投标文件及合同的履行均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担全部责任。若乙方使用了他人的专利、专有技术，涉及的费用由乙方承担。

7.2本次供应的货物应为完整的货物及所相关的功能，乙方应无条件提供，由于设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。由于甲方要求删除部分货物、功能及其服务，乙方应予在合同总价中扣除该部分的价格。甲方就部分货物及其功能作修改时，乙方应予以充分配合。

7.3在合同执行过程中，如果国家相应的技术规范作出调整，或货物的技术有了较大的更新，乙方应相应地更改所供货物的相应部件，所发生的费用应予以相应的增减。

八、合同履行期限

8.1合同签订后60日历天内完成所需货物的采购、生产、供应、安装、调试等相关伴随服务，并验收交付。

8.2乙方在接到甲方通知之日起三日内，派有关技术人员勘测本合同项目的货物安装现场，与甲方确认货物实际规格尺寸和技术要求后方可批量生产及供货。

九、交货方式

9.1供应的货物到本项目安装现场，由甲方组织相关单位的有关人员对其进行现场清点和检查外观质量后，乙方负责卸放至甲方现场指定场地或仓库并由乙方负责看管，这种清点和检查仅为甲方确认乙方履行合同如期交货，而货物卸放至甲方指定场地或仓库前甲方不承担其保管责任。

9.2根据招标文件、合同规定要求和投标承诺，待合同所供货物由乙方按期、按质、按量供货及安装、调试完毕，经验收合格之日起开始计算质保期。

十、延期交货

10.1乙方应按照甲方规定的时间要求交付和提供服务。

10.2在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交付和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交付和提供服务的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长交付和提供服务时间。

10.3如果乙方毫无理由地拖延交付和提供服务，甲方有权扣除乙方履约保证金，加收违约损失赔偿或终止合同。

十一、付款方式

11.1合同签订后，支付合同总价的30%预付款；（签订合同时，如乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定）；

11.2货物安装、调试结束并经甲方验收合格后，付至合同总价的60%；

11.3货物验收合格一年后且无质量、服务问题，付至结算总价的80%；

11.4余款在货物验收合格两年后且无质量服务问题一次性付清。

注：以上付款均不计任何利息和相关费用，付款一律通过银行结转。每次付款前，乙方均需提交符合甲方要求的发票，否则甲方得以迟延付款且不被视为违约。

十二、结算方式

12.1项目结算总价=∑中标综合单价×实际供货量±甲方调整项目内容或合同约定调整价款；其中中标综合单价结算时一律不予调整（除甲方调整项目内容或合同约定调整外），供货量按实结算。

12.2甲方调整项目内容或合同约定调整价款的确定：

1）在投标报价书中有相同单价的，执行报价书中的单价；

2）在投标报价书中有类似单价的，参照报价书中的类似单价执行；

3）在投标报价书中没有单价或类似单价的，其单价由乙方提出，经甲方认可执行。

12.3因乙方自身原因造成供货量增加的，乙方无权要求任何补偿。

十三、检验与验收

13.1在交货前，乙方应对货物的质量、性能、规格尺寸、品牌、技术要求、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份能说明货物符合合同规定的证明。

13.2 货物到现场，甲方可委托具备该货物检测能力的检测机构对其质量进行检测，其检测费由乙方承担。如检测结果不合格，则乙方承担本合同规定的违约责任。

13.3货物运抵现场后，甲方将对货物的质量、性能、规格尺寸、品牌、技术要求、数量等进行初步检验（或取样送检）。如发现货物的质量、性能、规格尺寸、品牌、技术要求、数量等与招标文件、合同规定要求和投标承诺、国家现行的相关规范标准不符时（或检测不合格时），乙方应按甲方规定的时间内将货物运出安装场地，重新采购符合要求的货物，并承担由此发生的一切损失和责任，由此延误的工期不予顺延（如乙方不服从或拒绝按甲方要求的时间运出安装场地，甲方有权单独采购符合要求的货物，其一切费用均在乙方款项中扣除）。甲方根据当地质检部门出具的检验结果向乙方提出索赔。

13.4货物的最终验收待项目安装、调试结束，由甲方组织相关单位和部门共同负责验收工作。

13.5货物的检验与验收标准按招标文件、合同规定要求和投标承诺、国家现行的相关规范标准执行。

13.6安装、调试结束后，提供安装、调试报告，报告中要有各项检测数据和详细的验收标准、验收手册。

13.7乙方提供技术文件资料的约定：乙方在交付验收合格后15日内，向甲方提供技术文件资料叁套（含电子光盘）。

注：乙方提供的书面技术文件资料应能满足确保货物正常所需的使用、维护及管理有关的全套文件资料。

十四、安装与调试

14.1安装地点：盐城市亭湖区人民医院二期工程内。

14.2安装人员：乙方应指派有经验的工程师到现场负责货物安装、调试，甲方对于不能胜任工作者，有权要求乙方调换，费用由乙方负责。

14.3乙方应在准备部署本货物一周前，向甲方提供安装、调试的进度计划表和安装、调试作业措施计划。

14.4项目安装、调试期间，乙方负责组织专业技术人员进行货物安装、调试，甲方将提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装、调试工作顺利进行。

14.5乙方负责货物的安装、调试，承担与安装、调试相关的一切费用（包括食宿等费用）。

14.6乙方安装、调试过程中必须做到文明安装、调试，安装、调试结束的货物及其环境应清理干净。

14.7乙方详细进行技术交底，详细讲解工艺流程、货物性能及有关注意事项等。

十五、质量保证和售后服务

15.1按合同定期到货和安装，安装前乙方需把货物技术文件资料报甲方审核。乙方应保证其提供的货物技术文件资料完整清晰、准确无误，并能满足货物的检验、安装、调试、验收的需要以及合同的规定。

15.2在质保期内，除责任事故外，货物实行“三包”，质保期至少为三年，具体以乙方投标承诺为准；乙方对货物出现的各类故障应及时提供免费维修服务，对非人为破坏造成的零部件损坏，应及时免费更换。

15.3所有货物、材料及配件，必须是优质品，要求有厂家出具的货物质量合格证（或权威部门检测报告）和证明书。乙方均须按投标承诺的品牌进行采购。

15.4货物质量等级为“合格”，并符合招标文件中技术要求、国家现行的相关规范标准；项目确保按规范和标准验收，且达国家合格标准。

15.5在质保期内的工作应包括对所有货物每季度至少1次的常规检查。

15.6乙方须具备较高的售后服务能力，货物出现故障时，乙方须积极响应。在质保期内，乙方须建立7*24小时报修电话。如果出现质量、技术问题，甲方通过电话通知乙方，乙方接到报修电话后，在10分钟内作出响应，在1小时内派遣有经验的维修工程师到现场提供免费维修服务，并尽快修复故障。一般问题应在3小时内解决，重大故障应启动应急备用方案，最长不超过12小时解决。

注：在质保期内，乙方应免费向甲方提供所有货物维保（含免费更换零、配、部件）服务，在货物维保时，乙方应派遣专业技术人员到现场提供服务；在质保期满后，实行有偿终身上门维保服务，维保只收取零、配、部件成本费（乙方须提供购买凭据，经甲方确认后方可更换）。如需异地维修，乙方应向甲方提供临时代用货物。

15.7货物供应到现场后，经甲方验收合格后，方可安装。甲方有权取样送检，如检测不合格，应无条件退场，乙方承担一切经济损失。

15.8非甲方原因，质量整改所发生的费用不予增加，工期也不予顺延。

15.9 若货物在质保期内因乙方责任出现十分严重的缺陷，则质保期将自该缺陷修复后开始重新计算。

15.10乙方应保证所提供的货物、材料是完整的、全新的、未使用过的、技术上先进和成熟的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合招标文件、合同规定要求和投标承诺、国家现行的相关规范标准及合同规定的质量、规格尺寸、品牌、技术要求、数量和性能的要求。乙方应保证所提供的货物经正确安装、正常使用在其使用寿命期内应具有满意的性能。在质保期内，乙方应对由于货物的工艺、材料和制造原因产生的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

15.11如果货物的质量、规格尺寸、品牌、技术要求、性能、数量等与合同不符，或在规定的质保期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料、零部件等，甲方应尽快以书面形式通知乙方，并提出索赔。

15.12由于乙方责任并按合同要求乙方进行现场服务时，若乙方未能在规定时间内到达现场，或乙方在接到甲方电话通知后12小时内未反应（超过12小时起，即按一天计算），则每推迟一天乙方向甲方支付人民币2000元的违约金。

15.13为了保证项目的质量，提高投资经济效益，乙方可对本项目设计不合理的部分做优化设计，但优化方案和价格均需征得甲方同意和认可。

15.14在质保期内，如发现乙方提供的货物有缺陷，不符合合同规定时，则甲方有权向乙方提出索赔。乙方在接到甲方索赔文件后，应立即修复或更换货物(最长不超过两周)，并承担由此产生的货物费、安装费（含运费）、保险费等一切费用和按合同有关条款的规定进行赔偿。

15.15乙方应免费派遣有工作经验、身体健康和称职的技术人员到现场提供技术服务。

15.16所有货物必须都有厂家铭牌，货物必须与铭牌一致，甲方拒绝贴牌货物。

15.17本项目货物在生产前，必须与甲方确认货物实际规格尺寸和技术要求，送样经甲方确认后方可批量生产及供货。

十六、索赔

16.1如对照国家标准或当地质检部门出具的质检证书证实其货物的质量不合格或达不到招标要求的，甲方有权根据国家检验标准或当地质检部门出具的检验结果向乙方提出索赔。

16.2在根据合同规定的质保期内，乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

16.2.1乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费、误工费以及为保证退回货物所需的其他必要费用。

16.2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲、乙双方商定降低货物的价格。

16.2.3用符合质量、技术要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。甲方应按合同规定，相应延长修补或更换件的质保期。

16.3如果在甲方发生索赔通知后15天内，乙方未作辩论或未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后15天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同第16.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

十七、违约赔偿

17.1除合同第十八条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间内交付和提供服务，甲方可从货款中扣除违约赔偿费（按每拖延一日，承担合同价的0.5%金额赔偿费计算），但违约赔偿费的最高限额为合同价的15%。如果乙方在达到最高限额后仍不能交付和提供服务，甲方可终止合同，且履约保证金不予退还。

17.2如乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿。

17.3甲、乙双方均应遵守本合同约定，若任何一方违约，违约方应按《中华人民共和国民法典》和本合同的约定承担其违约责任，赔偿因其违约给守约方造成的损失。

17.4若乙方延迟交付和提供服务时间超过三十日，或经安装、调试、修正后，乙方提供的货物不能正常使用或达不到乙方货物说明书中的描述的技术功能和技术标准，甲方有权解除合同；解除合同不影响违约金条款执行及损害赔偿的追索。

17.5除因不可抗力因素外，若任何一方在对方没有违约的情况下要求终止合同，必须征得对方的书面同意，否则需向对方支付合同金额30%的违约金。

十八、不可抗力

18.1如果甲、乙双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其他经甲、乙双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

18.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的，甲、乙双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十九、履约保证金

19.1乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。【备注：合同金额的10%，甲方应当对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例（本项目约定降低履约保证金比例，即为合同金额的5%）】

19.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

19.2.1乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励乙方自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

19.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，乙方可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

19.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

19.4履约保证金的退还：

19.4.1方式：无息退还至乙方缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

19.4.2时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。

19.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。

19.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与甲方订立的合同的；

（3）乙方服务不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它供应商串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

19.4.5逾期退还的违约责任：甲方逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

二十、争议的解决：甲、乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议，如协商仍得不到解决，任何一方均可依法向甲方所在地人民法院起诉。由此引发的诉讼费、律师费、保全费、保全保险费等实际发生的全部费用均由败诉方承担。在诉讼过程中，除提交诉讼的争议部分外，合同其余部分继续履行。

二十一、违约终止合同

21.1甲方在乙方违约的情况下，如果：

21.1.1乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内完成货物安装、调试并交付甲方验收。

21.1.2  如果乙方未能履行合同规定的其他义务，乙方在收到甲方发出的违约通知后15天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出的索赔。

21.2 在甲方根据上述第21.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

二十二、转包和分包：甲方不允许乙方将本项目转包和分包给任何第三方，否则，甲方有权立即终止合同，乙方负违约责任，向甲方支付合同价30%的违约金。

二十三、其他

23.1本项目质量确保达到国家合格标准，且要求一次检测合格，检测不合格者，必须无偿修复至合格，非甲方原因，质量整改期间工期不顺延。

23.2乙方在项目交付之前所有货物的自行保护。乙方不得擅自外运任何置于项目现场或周转场地的货物，否则由此造成的一切损失及后果均由乙方承担。

23.3乙方自行协调解决本项目实施过程中发生的各种矛盾，甲方不承担任何费用和责任，工期不顺延；乙方已到项目现场踏勘以充分了解项目情况及任何其他影响承包价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或工期延长申请不被批准。

23.4乙方进场后，必须服从甲方的统一调度和指挥。如出现不服从管理现象的，甲方将视情节轻重认定乙方是否违约，并根据情况要求乙方承担违约责任，支付违约金。

23.5安装期间所有安全、消防、市容保洁、环境噪声、成品保护、治安保卫、文明安装均由乙方负责，非甲方原因发生的一切问题和责任与甲方无关，费用由乙方自理。

23.6乙方在安装、维修等履约过程中必须确保安全，如造成各种人身伤害、财产损失或其他事故，均由乙方负责处理和经济赔偿，甲方不承担任何责任。乙方在安装、维修等履约过程未按照标准、规范、要求进行或使用劣质、不达标材料和工艺引起的事故如造成各种人身伤害、财产损失或其他事故，均由乙方负责处理和经济赔偿，甲方不承担任何责任。

23.7在本合同履行过程中，如乙方发生如下情形之一，甲方将视乙方严重违约，立即解除合同，冻结专户资金，乙方承担违约责任并承担由此造成的一切损失，乙方在现场的人员无条件退场，乙方在现场的设备无条件供甲方使用，其设备价值待人民法院判决后，如有剩余，在判决生效后7天内支付。

① 不同意本项目合同条件；

② 停工或拖延安装进度或影响安装质量；

③ 要挟甲方提高合同价款；

④ 要挟甲方给予某种补偿；

⑤ 自认合同价款比例和时间。

23.8所有货物均由乙方自行组织采购，凡由乙方采购的货物，乙方应按照设计和有关标准、招标文件要求采购，向甲方提供质量保证书、出厂合格证及现场抽样报告等证明材料，对货物质量负责。如不符合质量及相关规定要求或规格有差异的，应禁止使用。

23.9本项目价款一律通过银行非现金结算，实行专款专用。

23.10招标文件和投标文件作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

23.11合同修改：欲对合同条款进行任何改动，均须由甲、乙双方签署书面的合同修改书。

23.12如需补充合同内容，经协商，甲、乙双方应签署书面补充合同协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

23.13合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》和国家其他相关法律法规的有关规定及甲、乙双方协商解决。

23.14本合同一式陆份，以中文书写，甲、乙双方各执叁份，经甲、乙双方签字盖章后生效。

甲方（盖章）：                              乙方（盖章）：

单位地址：                                  单位地址：

法定代表人（签章）：                        法定代表人（签章）：

委托代理人（签字）：                        委托代理人（签字）：

电    话：                                  电    话：

签订日期：                                  签订日期：

第四章  项目需求

项目属性:货物类项目。

一、主要原材料技术参数要求

1、医用亚克力人造石

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材质要求（实质性条款） | 台面采用材质为医用亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm。 |
| 2 | ▲质量要求 | 一、落球冲击：450g钢球，冲击高度2000mm,样品不破损。 二、荷载变形： 1、试验后表面：不得有破裂。2、最大残余挠度值：≤0.25mm。 三、耐污染性： 1、耐污值总和：≤64。2、最大污迹深度：≤0.12mm。 四、耐燃烧性能： 1、香烟燃烧:试样在与香烟接触过程中，不得有明火燃烧或阴燃。任何形式的损坏不得影响产品的使用性，并可通过研磨剂和抛光剂大致恢复至原状。 2、阻燃性能（氧指数，%）：≥40%。 五、耐化学药品性：表面应无明显损伤，轻度损伤用600目砂纸轻擦即可除去，损伤程度应不影响板材的使用性，并易恢复至原状。 六、耐热性：表面应无破裂、裂缝或气泡。任何变色采用研磨剂或抛光剂可除去并接近板材原状，并不影响板材使用。 七、耐高温性能：表面应无破裂、裂缝或鼓泡等显著影响。表面缺陷易打磨恢复至原状，并不影响板材使用。 八、巴氏硬度（A级）：≥65。 九、冲击韧性：≥4.0kJ/m²。 十、弯曲性能： 1、弯曲强度：≥40MPa。2、弯曲弹性模量：≥6.5GPa。 十一、耐磨性：≤0.6g。 十二、色牢度与老化性能(≥200h)：实体面材试样与控制样品比较，不得呈现任何破裂、裂缝、气泡或表面质感变化。试样与控制样品间的色差不应超过2 CIE单位。 十三、放射性防护分类控制： 1、外照射指数：≤1.3。2、内照射指数：≤1.0。 十四、线性热膨胀系数：≤5.0×10-5 ℃-1 十五、铅(Pb)：≤3mg/kg。镉(Cd)：≤3mg/kg。汞(Hg)：≤3mg/kg。六价铬(Cr/VI)：≤12mg/kg。 十六、按照GB/T 26125-2011《电子电器产品六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)的测定》： 1、对一溴联苯、二溴联苯、三溴联苯、四溴联苯、五溴联苯、六溴联苯、七溴联苯、八溴联苯、九溴联苯、十溴联苯未检出(<5mg/kg)。 2、上述多溴联苯总和≤1000mg/kg。 十七、按照GB/T 26125-2011《电子电器产品六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)的测定》： 1、对一溴二苯醚、二溴二苯醚、三溴二苯醚、四溴二苯醚、五溴二苯醚、六溴二苯醚、七溴二苯醚、八溴二苯醚、九溴二苯醚、十溴二苯醚未检出(<5mg/kg)。 2、上述多溴二苯醚总和≤1000mg/kg。 十八、抗病毒活性： 至少对甲型流感病毒(H1N1)、甲型流感病毒(H3N2)、人冠状病毒（HCoV-0C43）中的任意2种病毒抗病毒活性率≥99%。 十九、抗菌性能：至少对大肠埃希氏菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌(肺炎杆菌)、产气肠杆菌、藤黄微球菌、变异库克菌、肺炎链球菌、变形链球菌、鼠伤寒沙门氏菌、宋氏志贺氏菌(宋内氏志贺氏菌)、白色念珠菌、铜绿假单胞菌中的任意10种菌种抑菌率≥99%。（该项检验报告投标时无需提供，中标人在中标结果公示结束后30日内必须向采购人提供该项检验报告，否则采购人有权视为中标人放弃中标资格，如给采购人造成了损失，中标人应当对采购人造成的损失予以赔偿） 二十、防霉测试：至少对出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、链格孢、短柄帚霉、产黄青霉、赭绿青霉、绿粘帚霉、大毛霉、变幻青霉、宛氏拟青霉、绳状青霉中的任意10种霉种长霉等级0级。（该项检验报告投标时无需提供，中标人在中标结果公示结束后30日内必须向采购人提供该项检验报告，否则采购人有权视为中标人放弃中标资格，如给采购人造成了损失，中标人应当对采购人造成的损失予以赔偿） |

2、环氧聚酯粉末（热固性粉末）

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材质要求（实质性条款） | 表面采用环保型环氧聚酯粉末静电喷涂，喷涂采用流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，颜色可根据院方要求定制。 |
| 2 | 喷涂流程 要求（实质性条款） | 金属产品喷涂前必须前处理，包括除油，除尘，清洗，纳米陶化或者硅烷镀膜等保障产品喷涂质量的前处理工艺 |
| 3 | ▲质量要求 | 按照检验依据：HG/T2006-2022 一、容器中状态：色泽均匀，无异物，呈松散粉末状。 二、筛余物(125μm)：全部通过。 三、硬度(擦伤)：≥H。 四、附着力：≤1级。 五、耐冲击性：50cm冲击试验，漆膜无异常。 六、弯曲试验：≤4mm。 七、杯突[光泽(60°)≤60]：≥4mm。 八、耐碱性(5%NaOH)：≥168h无异常。 九、耐酸性(3%HC1)：≥240h无异常。 十、耐沸水性：≥200h无异常。 十一、耐湿热性：≥500h无异常。（该项检验报告投标时无需提供，中标人在中标结果公示结束后30日内必须向采购人提供该项检验报告，否则采购人有权视为中标人放弃中标资格，如给采购人造成了损失，中标人应当对采购人造成的损失予以赔偿） 十二、耐盐雾性：≥500h划痕处单向锈蚀≤2mm,未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象。（该项检验报告投标时无需提供，中标人在中标结果公示结束后30日内必须向采购人提供该项检验报告，否则采购人有权视为中标人放弃中标资格，如给采购人造成了损失，中标人应当对采购人造成的损失予以赔偿） |

3、电解钢板喷涂样块

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材质要求（实质性条款） | 采用优质电解钢板制作，表面采用环保型环氧聚酯粉末静电喷涂，喷涂采用流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，颜色可根据院方要求定制。 |
| 2 | 喷涂流程 要求（实质性条款） | 金属产品喷涂前必须前处理，包括除油，除尘，清洗，纳米陶化或者硅烷镀膜等保障产品喷涂质量的前处理工艺 |
| 3 | ▲质量要求 | 一、金属喷漆(塑)涂层： 1、硬度≥H。2、冲击强度：冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、 皱纹。 3、附着力：应不低于2级。 二、耐腐蚀性能： 满足GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验、盐雾试验》、GB/T6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准要求：乙酸盐雾试验(≥400h)：①涂镀层对基体的保护评级达到10级。②涂镀层本身的耐腐蚀等级（外观评级）达到10级。（该项检验报告投标时无需提供，中标人在中标结果公示结束后30日内必须向采购人提供该项检验报告，否则采购人有权视为中标人放弃中标资格，如给采购人造成了损失，中标人应当对采购人造成的损失予以赔偿） 三、耐湿热性能（≥400h)： 1、无裂缝、开裂、起皱、鼓泡等现象。2、综合评级1级。（该项检验报告投标时无需提供，中标人在中标结果公示结束后30日内必须向采购人提供该项检验报告，否则采购人有权视为中标人放弃中标资格，如给采购人造成了损失，中标人应当对采购人造成的损失予以赔偿） 四、光泽度：≥80。 五、产品有害物质： 1、铅Pb家具涂层可迁移元素：≤90mg/kg； 镉Cd家具涂层可迁移元素≤50mg/kg； 铬Cr家具涂层可迁移元素≤25mg/kg； 汞Hg家具涂层可迁移元素≤25mg/kg； 锑Sb家具涂层可迁移元素≤60mg/kg； 钡Ba家具涂层可迁移元素≤1000mg/kg； 硒Se家具涂层可迁移元素≤500mg/kg； 砷As家具涂层可迁移元素≤25mg/kg。 六、维氏硬度：≥80。 七、化学成分(%)： 碳(C)：≤0.12、锰(Mn)：≤0.60、磷(P)：≤0.030、硫(S)：≤0.030、总铝(Alt)：≥0.020。 八、力学性能(室温拉伸)： 1、断后伸长率：≥28%、抗拉强度： 270～410MPa、规定塑性延伸强度：≤280MPa。 九、基材弯曲性能：弯曲外表面应无可见裂纹。 十、金相组织（晶粒度）：≥6级。 十一、涂层厚度：≥60μm。 十二、抗病毒活性： 至少对甲型流感病毒(H1N1)、甲型流感病毒(H3N2)、人冠状病毒（HCoV-0C43）中的任意2种病毒抗病毒活性率≥99%。 十三、抗菌性能：按照GB/T21866-2008《抗菌 涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》： 至少对大肠埃希氏菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌(肺炎杆菌)、产气肠杆菌、藤黄微球菌、变异库克菌、肺炎链球菌、变形链球菌、鼠伤寒沙门氏菌、宋氏志贺氏菌(宋内氏志贺氏菌)、白色念珠菌、铜绿假单胞菌中的任意10种菌种抑菌率≥99%。（该项检验报告投标时无需提供，中标人在中标结果公示结束后30日内必须向采购人提供该项检验报告，否则采购人有权视为中标人放弃中标资格，如给采购人造成了损失，中标人应当对采购人造成的损失予以赔偿） 十四、耐霉菌性：按照GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》： 至少对出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、链格孢、短柄帚霉、产黄青霉、赭绿青霉、绿粘帚霉、大毛霉、变幻青霉、宛氏拟青霉、绳状青霉中的任意10种霉种长霉等级0级。（该项检验报告投标时无需提供，中标人在中标结果公示结束后30日内必须向采购人提供该项检验报告，否则采购人有权视为中标人放弃中标资格，如给采购人造成了损失，中标人应当对采购人造成的损失予以赔偿） |

4、导轨

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材质要求（实质性条款） | 1、治疗柜采用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 2、处置柜采用托底三节走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置50kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 3、大输液柜采用承重金属走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置60kg负载重量，导轨配置与金属导轨模块配套的专用卡槽结构，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 |
| 2 | ▲质量要求 | 一、过载: 垂直向下静载荷(300N）、水平侧向静载荷(150N) 、猛关(10kg,因子K=2.5,10次) 、猛开(10kg,因子K=2.5,10次) a)所有组件或连接件不应断裂损坏； b)通过手触压证实，用于紧固的组件 不应松动；c)所有零部件不应有影响 正常运作的变形或磨损；d)五金连接件不应松动；e)所有组件的功能不应 损害；f)抽屉导轨及其组件不应分离 二、功能： 1、操作力：①拉力（耐久性试验前）:当M<40Kg时，拉力≤50N②拉力(耐久性试验后):当M<40Kg时，拉力≤50N③推力）耐久性试验前):当M<40Kg时，推力≤50N④推力(耐久性试验后):当M<40Kg时，推力≤50N。 2、抽屉导轨组件底部变形：变形量不应超过内部尺寸(宽度和深 度)最窄部分的1/75。 3、抽屉导轨组件结构强度(200N)、耐久性(80000次)、垂直向下静载荷(320N)、水平侧向静载荷(200N)、拉出安全性。 a) 所有组件或连接件不应断裂损坏；b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c)所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；d)五金连接件不应松动；e)所有组件的功能不应损害；f)抽屉导轨及其组件应能正常工作。 4、下沉量：下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%。 三、耐腐蚀性能： 满足GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验、盐雾试验》、GB/T6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准要求：乙酸盐雾试验(≥400h)：①涂镀层对基体的保护评级达到10级。②涂镀层本身的耐腐蚀等级（外观评级）达到10级。（该项检验报告投标时无需提供，中标人在中标结果公示结束后30日内必须向采购人提供该项检验报告，否则采购人有权视为中标人放弃中标资格，如给采购人造成了损失，中标人应当对采购人造成的损失予以赔偿） 四、耐湿热性能(≥400h)： 1、无裂缝、开裂、起皱、鼓泡等现象。2、综合评级1级。（该项检验报告投标时无需提供，中标人在中标结果公示结束后30日内必须向采购人提供该项检验报告，否则采购人有权视为中标人放弃中标资格，如给采购人造成了损失，中标人应当对采购人造成的损失予以赔偿） |

5、铰链

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材质要求（实质性条款） | 采用优质304不锈钢缓冲铰链。 |
| 2 | ▲质量要求 | 一、过载： 垂直静载荷、水平静载荷： a) 所有组件或结合处不应断裂；b)通过手触压证实，用于紧固的组件 不应松动；c)所有组件不应有影响正常运作的变 形或磨损；d)固定组件不应松动；e)所有组件的功能不应损害；f)杯状暗铰链及其组件不应分离。 二、功能： 1、操作力：①具有自动关闭装置的杯状暗铰链的关闭力(耐久性试验前、耐久性试验前后)：具有自动关闭装置的杯状暗铰链的关闭力应大于0.5N。 2、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性(80000次)： a) 所有组件或结合处不应断裂；b)通过手触压证实，用于紧固的组件 不应松动；c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；d)固定组件不应松动；e)所有组件的功能不应损害；f)杯状暗铰链及其组件应能正常工作。 3、下沉量（A型门）：下沉量不应大于2.0mm。 三、耐腐蚀性能： 满足GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验、盐雾试验》、GB/T6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准要求：乙酸盐雾试验(≥400h)：①涂镀层本身的耐腐蚀等级（外观评级）达到10级。②技术要求，涂镀层对基体的保护评级达到10级。（该项检验报告投标时无需提供，中标人在中标结果公示结束后30日内必须向采购人提供该项检验报告，否则采购人有权视为中标人放弃中标资格，如给采购人造成了损失，中标人应当对采购人造成的损失予以赔偿） |

6、水槽（含配件）

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材质要求（实质性条款） | 采用304不锈钢一体铸造成型，表面精细拉丝不粘油污，底部有加厚防凝露图层和消声垫。配有多功能下水器。 |
| 2 | ▲质量要求 | 一、承载性能： 1、槽体底部承受1274N的静载荷，1h后，水槽不应有下沉开裂脱焊等异常现象。 2、槽体底部承受1274N的静载荷，1h后，水槽底部变形量<3mm。 二、防结露涂层： 1、防结露：应有效防止槽体背面因结露引起的滴水现象。2、厚度：≥0.5mm。 3、有害物质限量：①可溶性铅：≤90mg/kg。②可溶性镉：≤75mg/kg。③可溶性铬：≤60mg/kg。④可溶性汞：≤60mg/kg。 三、排水机构： 1、尺寸（塑料排水管及组件壁厚）：≥1.57mm。 2、排水滤器：①试验后，渗漏量不应大于1%。②水槽主洗涤槽配置的排水滤器应有滤篮，试验后，钢珠不应掉落。③试验后，排水滤器表面不应有破裂、 裂纹、气泡、脱层及永久褪色等现象。④试验后，排水滤器表面不应有明显损坏。 3、溢水部件：①水槽上应有溢水口。②关闭排水滤器，以9L/min的流量向水槽内加水，溢水管末端开始出水到水从水槽溢出的时间不应小于5min。 4、其他性能:①排水机构应在2min内将满槽的水排净。②试验后，排水机构以及与槽体的结合部位不应有渗漏水现象，在排放热水时软管不应从接驳处位移。③存水弯的水封高度不应小于50mm。④试验后，非金属排水管应无裂纹和渗漏水现象。⑤试验后，排水管及其组件应无渗漏、开裂、永久变形等现象。⑥排水机构末端应配置有效的密封材料。 四、外观(防结露涂层外观): 应牢固、喷涂均匀一致，不应有流痕、露底、皱纹和脱落等缺陷。 五、材料： 1、厚度：①竖直表面(槽体侧壁 )：≥0.56mm。②角落部位(槽体底部R角处)：≥0.51mm。③水平表面(槽体法兰表面及底部)：≥0.64mm。 2、不锈钢材料化学成份(%)：①碳(C)：≤0.05%。②硅(Si)：≤0.4%。③锰(Mn)：≤1.5%。④硫(S)：≤0.02%。⑤磷(P)：≤0.04%。⑥铬(Cr)：17.50%～19.50%。⑦镍(Ni)：8.00%～10.50%。 六、耐腐蚀性能： 乙酸盐雾试验(≥400h)：①涂镀层对基体的保护评级达到10级。②涂镀层本身的耐腐蚀等级（外观评级）达到10级。（该项检验报告投标时无需提供，中标人在中标结果公示结束后30日内必须向采购人提供该项检验报告，否则采购人有权视为中标人放弃中标资格，如给采购人造成了损失，中标人应当对采购人造成的损失予以赔偿） 七、防震垫（尺寸）： 尺寸应不小于200cm²或不小于其槽盆底部实际面积的50%,厚度不应小于1mm。 八、耐湿热性能(≥400h)： 1、试验后样品无裂缝、开裂、起皱、鼓泡等现象。2、综合评级1级。（该项检验报告投标时无需提供，中标人在中标结果公示结束后30日内必须向采购人提供该项检验报告，否则采购人有权视为中标人放弃中标资格，如给采购人造成了损失，中标人应当对采购人造成的损失予以赔偿） 九、防震垫-胶黏剂中有害物质限量： 1、游离甲醛：≤0.05g/kg。2、苯：不得检出。3、甲苯+乙苯+二甲苯：不得检出。 4、总挥发性有机物：≤40g/L。5、卤代烃：不得检出。 |

7、304不锈钢

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材质要求（实质性条款） | 不锈钢产品统一采用SUS304不锈钢，具有耐蚀、耐高温等性能，可在苛酷的条件下使用。 |
| 2 | ▲质量 要求 | 一、外观性能要求，金属件，喷涂层： 1、涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象。 2、涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流 挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 二、耐腐蚀性能： 满足GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验、盐雾试验》、GB/T6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准要求：乙酸盐雾试验(≥400h)：①涂镀层本身的耐腐蚀等级（外观评级）达到10级。②涂镀层对基体的保护评级达到10级。（该项检验报告投标时无需提供，中标人在中标结果公示结束后30日内必须向采购人提供该项检验报告，否则采购人有权视为中标人放弃中标资格，如给采购人造成了损失，中标人应当对采购人造成的损失予以赔偿） 三、耐湿热： 1、温度：70℃,湿度：50%RH,时间：≥400h。试验后无裂缝，开裂，起皱，鼓泡现象。2、综合评级1级。（该项检验报告投标时无需提供，中标人在中标结果公示结束后30日内必须向采购人提供该项检验报告，否则采购人有权视为中标人放弃中标资格，如给采购人造成了损失，中标人应当对采购人造成的损失予以赔偿） 四、维氏硬度：≤210。 五、弯曲性能：弯心直径：5mm,弯曲角度：180°, 试验后样品无裂纹。 六、力学性能(室温拉伸)： 抗拉强度：≥700MPa、规定塑性延伸强度：≥310MPa、断后伸长率：≥45%。 七、化学成分(%): 碳(C)≤0.05、硅(Si)≤0.50、锰(Mn)≤1.20、磷(P)≤0.040、硫(S)≤0.010、铬(Cr)17.50～19.50、镍(Ni)8.00～10.00、铜(Cu)0.30～0.50、氮(N)≤0.03。 八、不锈钢晶间腐蚀(E法)：应无晶间腐蚀而产生的裂纹。 九、理化指标(不锈钢的迁移物指标)： 砷(As)≤0.04mg/kg、镉(Cd)≤0.02mg/kg、铅(Pb)≤0.05mg/kg、铬(Cr)≤2.0mg/kg、镍(Ni)≤0.5mg/kg。 十、抗菌性能：按照GB/T21866-2008《抗菌 涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》： 至少对大肠埃希氏菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌(肺炎杆菌)、产气肠杆菌、藤黄微球菌、变异库克菌、肺炎链球菌、变形链球菌、鼠伤寒沙门氏菌、宋氏志贺氏菌(宋内氏志贺氏菌)、白色念珠菌、铜绿假单胞菌中的任意10种菌种抑菌率≥99%。（该项检验报告投标时无需提供，中标人在中标结果公示结束后30日内必须向采购人提供该项检验报告，否则采购人有权视为中标人放弃中标资格，如给采购人造成了损失，中标人应当对采购人造成的损失予以赔偿） 十一：耐霉菌性：按照GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》： 至少对出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、链格孢、短柄帚霉、产黄青霉、赭绿青霉、绿粘帚霉、大毛霉、变幻青霉、宛氏拟青霉、绳状青霉中的任意10种霉种长霉等级0级。（该项检验报告投标时无需提供，中标人在中标结果公示结束后30日内必须向采购人提供该项检验报告，否则采购人有权视为中标人放弃中标资格，如给采购人造成了损失，中标人应当对采购人造成的损失予以赔偿） |

8、锁具

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材质要求（实质性条款） | 高危药品柜或毒麻药品柜等采用需采用防盗密码锁双锁控制。 |
| 2 | ▲质量 要求 | 一、弹子锁、叶片锁钥匙不同牙花数(种)：叶片锁5个钥匙牙花≥150。 二、互开率(%)：叶片锁5个钥匙牙花≤1.379。 三、锁头固定连接静拉力：锁头直径小于20mm的，在承受 140N静拉力后，应无松动。 四、锁头固定连接扭矩：锁头直径小于20mm的，在承受1.80N •m扭矩后，应无松动。 五、锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N •m扭矩后，应能正常使用。 六、锁舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用。 七、弹子锁、叶片锁使用寿命：锁头直径小于20mm的弹子锁、叶片锁，使用寿命不应少于10000次。 八、钥匙插拔、旋转：钥匙插拔应灵活、无卡滞现象； 钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡阻现象。 九、钥匙拔出静拉力(N)：叶片锁不应大于9N。 十、钥匙开启扭矩(N•m)：不应大于0.65N•m。 十一、信息保存： A级电子防盗锁在断电24h后锁内保存的信息不应丢失，电源恢复正常后，电子防盗锁应能正常进行启闭。 十二、输入错误报警： 1、采用未授权的数字钥匙和/或PIN 钥匙和/或生物钥匙在5min内连续错误输入次数达到制造商文件中规定的次数时(次数范围：1~5),电子防盗锁应能给出报警提示和/或发出报警信息。2、同时电子防盗锁应能自动进入无效输入状态，且无效输入状态应至少持续90s。 十三、防拆报警： 当拆除电子防盗锁的防护面时，应能给出报警提示和/或发出报警信息。 十四、防强电场技术开启： 正常工作的电子防盗锁在50V/m 的强电场的作用下，不应出现开启现象。 十五、防强磁场技术开启： 正常工作的电子防盗锁在0.5T的强磁场的作用下，不应出现开启现象。 十六、电源： 1、供电方式：电子防盗锁应采用低电压直流电源(电池)或交流电网电源转直流低电压进行供电。 2、电池容量：使用电池供电时，电池容量应能保证电子防盗锁连续正常启、闭3000次以上。 3、欠压指示：使用电池供电时，当电子防盗锁的供电电压低于标称电压值80%时，应能给出欠压指示，给出欠压指示后的电子防盗锁应还能正常启、闭不少于50次。联网型电子防盗锁应能将电池欠压信息上传至远程终端。 4、电源电压适应范围：电源电压在额定值的85%～100%的范围内变化时，电子防盗锁不需要作任何调整能正常工作。 十七、稳定性： 电子防盗锁连续通电168h,每天进行不少于30次的启、闭操作，不应出现误动作、电气故障或机械故障。 十八、金属表面耐腐蚀： 满足GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验、盐雾试验》、GB/T6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准要求：乙酸盐雾试验(连续喷雾≥400小时)，达到 RA10级、Rp10级。（该项检验报告投标时无需提供，中标人在中标结果公示结束后30日内必须向采购人提供该项检验报告，否则采购人有权视为中标人放弃中标资格，如给采购人造成了损失，中标人应当对采购人造成的损失予以赔偿） |

二、主要成品技术参数要求

1、治疗柜类产品：

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材质及 工艺技术（实质性条款） | 1、柜体、门板：采用优质电解钢板。钢板厚度1.0mm，电阻焊接工艺，无外露焊点，钢板采用激光切割及数控折边成型，保证产品表面不会出现凹凸不平的焊疤。电解钢板表面采用环保型环氧聚酯粉末静电喷涂，喷涂采用流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，颜色可根据院方要求定制；金属产品喷涂前必须前处理，包括除油，除尘，清洗，纳米陶化或者硅烷镀膜等保障产品喷涂质量的前处理工艺。 2、下柜台面采用医用亚克力人造石台面，抽屉面板处配置透明亚克力标签框，方便插入说明卡片，抽屉面板、门板采用双层防尘工艺设计，避免细菌滋生，安装使用无螺丝装配技术。装饰件、支撑件、连接件、紧固件、挂钩等采用优质电镀件。 3、门与柜体的连接采用优质缓冲不锈钢铰链或不锈钢插销式门轴结构，门框与柜体之间的吸合，利用磁性纽扣磁铁互相吸附。 4、柜体正面门及抽屉间隙在1.5~2mm之间，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命，活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用2.0mm厚钢板，可自由拆卸，逐级调整高度，层板加强筋可承受50kg，采用隐藏式卷边拉手，折弯一体成型。 5、治疗柜抽屉根据护理部需求可选配ABS抗菌药品盒，尺寸为405*405*100mm( 长度*宽度*高度，尺寸±5%偏离），药品盒移动方便，内部可以自由分隔，方便各种药品分类存储。 |
| 2 | 外观造型（实质性条款） | 1、上中下柜按照人体工学原理，将产品分体成三部分，抽屉及开门的比例，按照日常的使用产品数量进行划分，玻璃与门框之间的大小比例，根据可观察视角进行面积大小分布。 2、所有下柜底部都是离地150~200mm的高度，根据国家院感基本要求，内部有上下调节的层板，下柜304不锈钢踢脚线。 3、中柜及上下柜内都有可调节层板，无菌物品的存放空间随意调节，悬挂式小型挂钩，轻巧方便，操作灵活。 4、水槽处设有机玻璃挡水装置，方便实用，清洁方便，整体美观。水槽与台面采用台下结合方式。 |
| 3 | 产品功能和配置（实质性条款） | 1、治疗柜根据护理部需要可选配可升降储物拉篮，方便取拿药品，降低护±劳动强度，配备交流电感应或触碰式照明系统，确保配液的光感要求。 2、治疗柜钢制抽屉根据护理部需求可选配ABS抗菌药品盒，尺寸为405*405*100mm( 长度*宽度*高度），药品盒移动方便，内部可以自由分隔，方便各种药品分类存储。 3、可根据需求安装照明灯、装饰灯、强弱电插座。 4、可根据需求安装密码、指纹、刷卡或者人脸识别锁具。 5、可根据需求安装安装显示屏、显示器、电动升降显示器等。 |
| 4 | ▲质量要求 | 一. 外观性能要求 （1）（金属件：1）焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、 焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊疤表面波纹应均匀。2）喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 （2）塑料件：应无裂纹，无明显变形；应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕；外表用塑料件表面应光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。 （3）玻璃件：（玻璃外露部件不应有裂纹或缺角；点状缺陷：0.5≤L≤1.0: 2×S；1.0<L≤2.0: 1×S；2.0<L≤3.0: 0.5×S；L>3.0: 0；点状缺陷密集度：尺寸≥0.5mm的点状缺陷最小间距不小于300mm;直径100mm圈内尺寸≥0.3mm的点状缺陷不超过3个；线道不允许；裂纹不允许；划伤允许范围：宽≤0.5mm,长≤60mm；允许条数限度：3×S；断面缺陷：公差厚度不超过8mm时，不超过玻璃板的厚度。 （4）配件：家具锁锁定到位，开启应灵活。 二.安全性能要求： 1、结构安全： （1）活动部件间距离≤5mm或≥25mm； （2）抽屉、键盘、拉篮等推拉构件应有防脱落装置； （3）人体接触或收藏物品的部位应无毛刺 、刃口、棱角； （4）固定部位的结合应牢固无松动、无少件、透钉、漏钉(预留孔、选择孔除外。 2、有害物质限量-产品涂层和覆面层中可溶性重金属：可溶性铅≤90mg/kg 、可溶性镉≤75mg/kg 、可溶性铬≤60mg/kg 、可溶性汞≤60mg/kg。 三.产品表面涂饰层/覆面材料理化性能： 金属喷漆 (塑)涂层硬度≥H；冲击强度：冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、 皱纹；附着力：应不低于2级 。 四.力学性能： 1、柜类强度和耐久性： 顶板的持续加载：1)所有部件、连接件应无断裂损坏；2)无严重影响使用功能的磨损或变形；3)用手揿压证实，紧固件应无松动；4)五金连件应无松动； 5)活动部件(门、抽屉等)开关应灵活；6)顶板最大挠度≤0.5%； 底板的持续加载：1)所有部件、连接件应无断裂损坏；2)无严重影响使用功能的磨损或变形；3)用手揿压证实，紧固件应无松动；4)五金连件应无松动； 5)活动部件(门、抽屉等)开关应灵活；6)底板最大挠度≤0.5%； 顶板静载荷、结构和底架强度、跌落、拉门垂直加载、拉门水平加载、拉门猛关、推拉构件强度、推拉构件结构强度、推拉构件猛开：1)所有部件、连接件应无断裂损坏；2)无严重影响使用功能的磨损或变形；3)用手揿压证实，紧固件应无松动；4)五金连件应无松动；5)活动部件(门、抽屉等)开关应灵活）。 2、柜类稳定性： （1）活动部件关闭时的空载稳定性：应无倾翻现象； （2）活动部件打开时的空载稳定性：应无倾翻现象； （3）活动部件关闭时的加载稳定性：试验后应无倾翻现象； （4）活动部件打开时的加载稳定性：试验后应无倾翻现象。） 五.推拉构件耐久性(80000次)： 1)所有部件、连接件应无断裂损坏； 2)无严重影响使用功能的磨损 或变形； 3)用手揿压证实，紧固件 应无松动； 4)五金连件应无松动；5)活动部件(门、抽屉等)开关应 灵活。 六.产品寿命：（柜类：拉门耐久性 (80000次)： 1)所有部件、连接件应无断裂损坏； 2)无严重影响使用功能的磨损 或变形； 3)用手揿压证实，紧固件 应无松动； 4)五金连件应无松动； 5)活动部件(门、抽屉等)开关应灵活。 七.产品有害物质： （1）甲醛释放量≤0.05mg/m³；苯≤0.05mg/m³；甲苯≤0.1mg/m³；二甲苯≤0.1mg/m³；总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.3mg/m³； （2）铅Pb家具涂层可迁移元素≤90mg/kg； 镉Cd家具涂层可迁移元素≤50mg/kg： 铬Cr家具涂层可迁移元素≤25mg/kg； 汞Hg家具涂层可迁移元素≤25mg/kg； 锑Sb家具涂层可迁移元素≤60mg/kg； 钡Ba家具涂层可迁移元素≤1000mg/kg； 硒Se家具涂层可迁移元素≤500mg/kg； 砷As家具涂层可迁移元素≤25mg/kg。 八.有害物质限量 1）邻苯二甲酸酯：DBP≤0.1%；BBP≤0.1%；DEHP≤0.1%；DNOP≤0.1%；DINP≤0.1%；DIDP≤0.1%。 2）多环芳烃：苯并[α]芘≤1.0mg/kg；16种多环芳烃(PAH)总量≤10mg/kg。 九.耐腐蚀性能： 满足GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验、盐雾试验》、GB/T6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准要求：乙酸盐雾试验(≥400h)：①涂镀层对基体的保护评级达到10级。②涂镀层本身的耐腐蚀等级（外观评级）达到10级。（该项检验报告投标时无需提供，中标人在中标结果公示结束后30日内必须向采购人提供该项检验报告，否则采购人有权视为中标人放弃中标资格，如给采购人造成了损失，中标人应当对采购人造成的损失予以赔偿） 十.耐湿热性能(≥400h)： 无裂缝、开裂、起皱、鼓泡等现象，综合评级1级。（该项检验报告投标时无需提供，中标人在中标结果公示结束后30日内必须向采购人提供该项检验报告，否则采购人有权视为中标人放弃中标资格，如给采购人造成了损失，中标人应当对采购人造成的损失予以赔偿） 十一.涂层试板： 1、附着力(拉拔法 )≥1.5MPa 。； 2、绝缘性能(绝缘电阻)≥1.0×1010Ω 。； 3、耐沾污性 1 级； 4、人工气候老化试验(氙灯老化）：经≥400h氙灯老化试验，变色等级应 ≤2级，失光等级应≤2级，粉化等级应≤1级，开裂等级应≤1级(S1),起泡等级应≤1级(S1)。（该项检验报告投标时无需提供，中标人在中标结果公示结束后30日内必须向采购人提供该项检验报告，否则采购人有权视为中标人放弃中标资格，如给采购人造成了损失，中标人应当对采购人造成的损失予以赔偿） 十二.电镀试板： 1、腐蚀膏腐蚀试验(23±2℃)：经24h腐蚀膏试验，试样表面无红锈，保护等级10级； 2、镀镍层厚度：电解法≥6μm、 扫描电镜法≥6μm ； 3、镀镍层维氏硬度≥350 ； 4、结合强度(热震法)：将试样放入试验箱中加热至300℃，保温0.5h，然后在冷水中骤冷，镀层无起皮、无开裂； 5、孔隙率(铁试剂法 )≤1孔/cm²； 6、硫化氢腐蚀试验(镀镍铬)：经24h硫化氢腐蚀试验，试样表面镀层无泛点变色，无基体腐蚀点，耐腐蚀等级10级； 7、二氧化硫腐蚀试验(镀镍铬)：经24h二氧化硫腐蚀试验，试样表面镀层无泛点变色，无基体腐蚀点，耐腐蚀等级10级。 十三.燃烧性能B1级: 1、热释放速率峰值≤200kW；2、5min内总热释放量≤30MJ；3、最大烟密度≤75%。 十四、抗病毒活性： 至少对甲型流感病毒(H1N1)、甲型流感病毒(H3N2)、人冠状病毒（HCoV-0C43）中的任意2种病毒抗病毒活性率≥99%。 十五、抗菌性能：按照QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》： 至少对大肠埃希氏菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌(肺炎杆菌)、产气肠杆菌、藤黄微球菌、变异库克菌、肺炎链球菌、变形链球菌、鼠伤寒沙门氏菌、宋氏志贺氏菌(宋内氏志贺氏菌)、白色念珠菌、铜绿假单胞菌中的任意10种菌种抑菌率≥99%。（该项检验报告投标时无需提供，中标人在中标结果公示结束后30日内必须向采购人提供该项检验报告，否则采购人有权视为中标人放弃中标资格，如给采购人造成了损失，中标人应当对采购人造成的损失予以赔偿） 十六、耐霉菌性：按照GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》： 至少对出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、链格孢、短柄帚霉、产黄青霉、赭绿青霉、绿粘帚霉、大毛霉、变幻青霉、宛氏拟青霉、绳状青霉中的任意10种霉种长霉等级0级。（该项检验报告投标时无需提供，中标人在中标结果公示结束后30日内必须向采购人提供该项检验报告，否则采购人有权视为中标人放弃中标资格，如给采购人造成了损失，中标人应当对采购人造成的损失予以赔偿） |

2、处置柜类产品：

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材质及 工艺技术（实质性条款） | 1、柜体、门板：采用优质电解钢板。钢板厚度1.0mm，电阻焊接工艺，无外露焊点，钢板采用激光切割及数控折边成型，保证产品表面不会出现凹凸不平的焊疤。电解钢板表面采用环保型环氧聚酯粉末静电喷涂，喷涂采用流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，颜色可根据院方要求定制；金属产品喷涂前必须前处理，包括除油，除尘，清洗，纳米陶化或者硅烷镀膜等保障产品喷涂质量的前处理工艺。 2、下柜台面采用医用亚克力人造石台面，抽屉面板处配置透明亚克力标签框，方便插入说明卡片，抽屉面板、门板采用双层防尘工艺设计，避免细菌滋生，安装使用无螺丝装配技术。装饰件、支撑件、连接件、紧固件、挂钩等采用优质电镀件。 3、门与柜体的连接采用优质缓冲不锈钢铰链或不锈钢插销式门轴结构，门框与柜体之间的吸合，利用磁性纽扣磁铁互相吸附。 4、柜体正面门及抽屉间隙在1.5~2mm之间，柜体边框宽度为2.5cm，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命，活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用2.0mm厚钢板，可自由拆卸，逐级调整高度，层板加强筋可承受50kg，采用隐藏式卷边拉手，折弯一体成型。 5、处置柜翻盖板及台面限位围挡采用ABS材料一体成型（严禁无限位围挡，翻盖直接与台面接触），翻盖采用不同颜色来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等；翻盖内嵌入限位围挡，限位围挡开口尺寸≥300*350mm，与台面高度差≤5mm。 |
| 2 | 外观造型（实质性条款） | 1、上中下柜按照人体工学原理，将产品分体成三部分，抽屉及开门的比例，按照日常的使用产品数量进行划分，玻璃与门框之间的大小比例，根据可观察视角进行面积大小分布。 2、所有下柜底部都是离地150~200mm的高度，根据国家院感基本要求，内部有上下调节的层板，下柜304不锈钢踢脚线。 3、中柜及上下柜内都有可调节层板，无菌物品的存放空间随意调节，悬挂式小型挂钩，轻巧方便，操作灵活。 |
| 3 | 产品功能和配置（实质性条款） | 1、处置垃圾柜配置脚踏带液压缓降功能的垃圾收纳装置; 2、处置柜翻盖板及台面限位围挡采用ABS材料一体成型（严禁无限位围挡，翻盖直接与台面接触），翻盖采用不同颜色来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等；翻盖内嵌入限位围挡，限位围挡开口尺寸≥300*350mm，与台面高度差≤5mm。 3、所有的垃圾桶可以选用ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。 4、垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳、翻盖式收纳、平移式收纳。 5、可根据需求安装照明灯、装饰灯、强弱电插座。 6、可根据需求安装密码、指纹、刷卡或者人脸识别锁具。 7、可根据需求安装安装显示屏、显示器、电动升降显示器等。 |
| 4 | ▲质量要求 | 一. 外观性能要求 （1）金属件：1）焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、 焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊疤表面波纹应均匀。2）喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 （2）塑料件：应无裂纹，无明显变形；应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕；外表用塑料件表面应光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。 （3）玻璃件：（玻璃外露部件不应有裂纹或缺角；点状缺陷：0.5≤L≤1.0: 2×S；1.0<L≤2.0: 1×S；2.0<L≤3.0: 0.5×S；L>3.0: 0；点状缺陷密集度：尺寸≥0.5mm的点状缺陷最小间距不小于300mm;直径100mm圈内尺寸≥0.3mm的点状缺陷不超过3个；线道不允许；裂纹不允许；划伤允许范围：宽≤0.5mm,长≤60mm；允许条数限度：3×S；断面缺陷：公差厚度不超过8mm时，不超过玻璃板的厚度。 （4）配件：家具锁锁定到位，开启应灵活。 二.安全性能要求： 1、结构安全： （1）活动部件间距离≤5mm或≥25mm； （2）抽屉、键盘、拉篮等推拉构件应有防脱落装置； （3）人体接触或收藏物品的部位应无毛刺 、刃口、棱角； （4）固定部位的结合应牢固无松动、无少件、透钉、漏钉(预留孔、选择孔除外。 2、有害物质限量-产品涂层和覆面层中可溶性重金属：可溶性铅≤90mg/kg 、可溶性镉≤75mg/kg 、可溶性铬≤60mg/kg 、可溶性汞≤60mg/kg。 三.产品表面涂饰层/覆面材料理化性能： 金属喷漆 (塑)涂层硬度≥H；冲击强度：冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、 皱纹；附着力：应不低于2级 。 四.力学性能： 1、柜类强度和耐久性：顶板的持续加载：1)所有部件、连接件应无断裂损坏；2)无严重影响使用功能的磨损或变形；3)用手揿压证实，紧固件应无松动；4)五金连件应无松动； 5)活动部件(门、抽屉等)开关应灵活；6)顶板最大挠度≤0.5%；底板的持续加载：1)所有部件、连接件应无断裂损坏；2)无严重影响使用功能的磨损或变形；3)用手揿压证实，紧固件应无松动；4)五金连件应无松动； 5)活动部件(门、抽屉等)开关应灵活；6)底板最大挠度≤0.5%；顶板静载荷、结构和底架强度、跌落、拉门垂直加载、拉门水平加载、拉门猛关、推拉构件强度、推拉构件结构强度、推拉构件猛开：1)所有部件、连接件应无断裂损坏；2)无严重影响使用功能的磨损或变形；3)用手揿压证实，紧固件应无松动；4)五金连件应无松动；5)活动部件(门、抽屉等)开关应灵活）。 2、柜类稳定性： （1）活动部件关闭时的空载稳定性：应无倾翻现象； （2）活动部件打开时的空载稳定性：应无倾翻现象； （3）活动部件关闭时的加载稳定性：试验后应无倾翻现象； （4）活动部件打开时的加载稳定性：试验后应无倾翻现象。） 五.推拉构件耐久性(80000次)： 1)所有部件、连接件应无断裂损坏； 2)无严重影响使用功能的磨损 或变形； 3)用手揿压证实，紧固件 应无松动； 4)五金连件应无松动；5)活动部件(门、抽屉等)开关应灵活。 六.产品寿命：（柜类：拉门耐 久性 (80000次)： 1)所有部件、连接件应无断裂损坏； 2)无严重影响使用功能的磨损 或变形； 3)用手揿压证实，紧固件 应无松动； 4)五金连件应无松动； 5)活动部件(门、抽屉等)开关应灵活。 七.产品有害物质： （1）甲醛释放量≤0.05mg/m³；苯≤0.05mg/m³；甲苯≤0.1mg/m³；二甲苯≤0.1mg/m³；总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.3mg/m³； （2）铅Pb家具涂层可迁移元素≤90mg/kg； 镉Cd家具涂层可迁移元素≤50mg/kg： 铬Cr家具涂层可迁移元素≤25mg/kg； 汞Hg家具涂层可迁移元素≤25mg/kg； 锑Sb家具涂层可迁移元素≤60mg/kg； 钡Ba家具涂层可迁移元素≤1000mg/kg； 硒Se家具涂层可迁移元素≤500mg/kg； 砷As家具涂层可迁移元素≤25mg/kg。 八.有害物质限量 1）邻苯二甲酸酯：DBP≤0.1%；BBP≤0.1%；DEHP≤0.1%；DNOP≤0.1%；DINP≤0.1%；DIDP≤0.1%。 2）多环芳烃：苯并[α]芘≤1.0mg/kg；16种多环芳烃(PAH)总量≤10mg/kg。 九.耐腐蚀性能： 满足GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验、盐雾试验》、GB/T6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准要求：乙酸盐雾试验(≥400h)：①涂镀层对基体的保护评级达到10级。②涂镀层本身的耐腐蚀等级（外观评级）达到10级。（该项检验报告投标时无需提供，中标人在中标结果公示结束后30日内必须向采购人提供该项检验报告，否则采购人有权视为中标人放弃中标资格，如给采购人造成了损失，中标人应当对采购人造成的损失予以赔偿） 十.耐湿热性能(≥400h)： 无裂缝、开裂、起皱、鼓泡等现象，综合评级1级。（该项检验报告投标时无需提供，中标人在中标结果公示结束后30日内必须向采购人提供该项检验报告，否则采购人有权视为中标人放弃中标资格，如给采购人造成了损失，中标人应当对采购人造成的损失予以赔偿） 十一.涂层试板： 1、（附着力(拉拔法 )≥1.5MPa 。； 2、绝缘性能(绝缘电阻)≥1.0×1010Ω 。； 3、耐沾污性 1 级； 4、人工气候老化试 验(氙灯老化）：经≥400h氙灯老化试验，变色等级应 ≤2级，失光等级应≤2级，粉化等级应≤1级，开裂等级应≤1级(S1),起泡等级应≤1级(S1)。（该项检验报告投标时无需提供，中标人在中标结果公示结束后30日内必须向采购人提供该项检验报告，否则采购人有权视为中标人放弃中标资格，如给采购人造成了损失，中标人应当对采购人造成的损失予以赔偿） 十二.电镀试板： 1、腐蚀膏腐蚀试验(23±2℃)：经24h腐蚀膏试验，试样表面无红锈，保护等级10级； 2、镀镍层厚度：电解法≥6μm、 扫描电镜法≥6μm ； 3、镀镍层维氏硬度≥350 ； 4、结合强度(热震法)：将试样放入试验箱中加热至300℃，保温0.5h，然后在冷水中骤冷，镀层无起皮、无开裂； 5、孔隙率(铁试剂法 )≤1孔/cm²； 6、硫化氢腐蚀试验(镀镍铬)：经24h硫化氢腐蚀试验，试样表面镀层无泛点变色，无基体腐蚀点，耐腐蚀等级10级； 7、二氧化硫腐蚀试验(镀镍铬)：经24h二氧化硫腐蚀试验，试样表面镀层无泛点变色，无基体腐蚀点，耐腐蚀等级10级。 十三.燃烧性能B1级: 1、热释放速率峰值≤200kW；2、5min内总热释放量≤30MJ；3、最大烟密度≤75%。 十四、抗病毒活性： 至少对甲型流感病毒(H1N1)、甲型流感病毒(H3N2)、人冠状病毒（HCoV-0C43）中的任意2种病毒抗病毒活性率≥99%。 十五、抗菌性能：按照QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》： 至少对大肠埃希氏菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌(肺炎杆菌)、产气肠杆菌、藤黄微球菌、变异库克菌、肺炎链球菌、变形链球菌、鼠伤寒沙门氏菌、宋氏志贺氏菌(宋内氏志贺氏菌)、白色念珠菌、铜绿假单胞菌中的任意10种菌种抑菌率≥99%。（该项检验报告投标时无需提供，中标人在中标结果公示结束后30日内必须向采购人提供该项检验报告，否则采购人有权视为中标人放弃中标资格，如给采购人造成了损失，中标人应当对采购人造成的损失予以赔偿） 十六、耐霉菌性：按照GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》： 至少对出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、链格孢、短柄帚霉、产黄青霉、赭绿青霉、绿粘帚霉、大毛霉、变幻青霉、宛氏拟青霉、绳状青霉中的任意10种霉种长霉等级0级。（该项检验报告投标时无需提供，中标人在中标结果公示结束后30日内必须向采购人提供该项检验报告，否则采购人有权视为中标人放弃中标资格，如给采购人造成了损失，中标人应当对采购人造成的损失予以赔偿） |

3、高危药品柜类产品

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材质及 工艺技术（实质性条款） | 1、柜体、门板：采用优质电解钢板。钢板厚度1.0mm，电阻焊接工艺，无外露焊点，钢板采用激光切割及数控折边成型，保证产品表面不会出现凹凸不平的焊疤。电解钢板表面采用环保型环氧聚酯粉末静电喷涂，喷涂采用流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，颜色可根据采购人要求定制；金属产品喷涂前必须前处理，包括除油，除尘，清洗，纳米陶化或者硅烷镀膜等保障产品喷涂质量的前处理工艺。 2、下柜台面采用医用亚克力人造石台面，抽屉面板处配置透明亚克力标签框，方便插入说明卡片，抽屉面板、门板采用双层防尘工艺设计，避免细菌滋生，安装使用无螺丝装配技术。装饰件、支撑件、连接件、紧固件、挂钩等采用优质电镀件。 3、门与柜体的连接采用优质缓冲不锈钢铰链或不锈钢插销式门轴结构，门框与柜体之间的吸合，利用磁性纽扣磁铁互相吸附。 4、柜体正面门及抽屉间隙在1.5~2mm之间，柜体边框宽度为2.5cm，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命，活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用2.0mm厚钢板，可自由拆卸，逐级调整高度，层板加强筋可承受50kg，采用隐藏式卷边拉手，折弯一体成型。 5、高危药品柜采用双锁管理（一把电子防盗锁、一把钥匙锁）。 |
| 2 | 产品功能和配置（实质性条款） | 1、高危药品柜采用双锁管理，内部抽屉式结构，用不同颜色区分内抽性质；抽屉内可配备ABS抗菌药品盒，药盒正面必须有标识框，尺寸为405*405*100mm( 长度*宽度*高度），药品盒移动方便，内部可以自由分隔，方便各种药品分类存储。 2、可根据需求安装照明灯、装饰灯、强弱电插座。 3、可根据需求安装密码、指纹、刷卡或者人脸识别锁具。 4、可根据需求安装安装显示屏、显示器、电动升降显示器等 |
| 3 | ▲质量要求 | 一. 外观性能要求 （1）（金属件：1）焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、 焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊疤表面波纹应均匀。2）喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 （2）塑料件：应无裂纹，无明显变形；应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕；外表用塑料件表面应光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。 （3）配件：家具锁锁定到位，开启应灵活。 二.安全性能要求： 1、结构安全： （1）活动部件间距离≤5mm或≥25mm； （2）抽屉、键盘、拉篮等推拉构件应有防脱落装置； （3）人体接触或收藏物品的部位应无毛刺 、刃口、棱角； （4）固定部位的结合应牢固无松动、无少件、透钉、漏钉(预留孔、选择孔除外。 2、有害物质限量-产品涂层和覆面层中可溶性重金属：可溶性铅≤90mg/kg 、可溶性镉≤75mg/kg 、可溶性铬≤60mg/kg 、可溶性汞≤60mg/kg。 三.产品表面涂饰层/覆面材料理化性能： 金属喷漆 (塑)涂层硬度≥H；冲击强度：冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、 皱纹；附着力：应不低于2级 。 四.力学性能： 1、柜类强度和耐久性： 顶板的持续加载：1)所有部件、连接件应无断裂损坏；2)无严重影响使用功能的磨损或变形；3)用手揿压证实，紧固件应无松动；4)五金连件应无松动； 5)活动部件(门、抽屉等)开关应灵活；6)顶板最大挠度≤0.5%； 底板的持续加载：1)所有部件、连接件应无断裂损坏；2)无严重影响使用功能的磨损或变形；3)用手揿压证实，紧固件应无松动；4)五金连件应无松动； 5)活动部件(门、抽屉等)开关应灵活；6)底板最大挠度≤0.5%； 顶板静载荷、结构和底架强度、跌落、拉门垂直加载、拉门水平加载、拉门猛关、推拉构件强度、推拉构件结构强度、推拉构件猛开：1)所有部件、连接件应无断裂损坏；2)无严重影响使用功能的磨损或变形；3)用手揿压证实，紧固件应无松动；4)五金连件应无松动；5)活动部件(门、抽屉等)开关应灵活）。 2、柜类稳定性： （1）活动部件关闭时的空载稳定性：应无倾翻现象； （2）活动部件打开时的空载稳定性：应无倾翻现象； （3）活动部件关闭时的加载稳定性：试验后应无倾翻现象； （4）活动部件打开时的加载稳定性：试验后应无倾翻现象。 五.推拉构件耐久性(80000次)： 1)所有部件、连接件应无断裂损坏； 2)无严重影响使用功能的磨损 或变形； 3)用手揿压证实，紧固件 应无松动； 4)五金连件应无松动；5)活动部件(门、抽屉等)开关应灵活。 六.产品寿命：（柜类：拉门耐久性 (80000次)： 1)所有部件、连接件应无断裂损坏； 2)无严重影响使用功能的磨损 或变形； 3)用揿压证实，紧固件 应无松动； 4)五金连件应无松动； 5)活动部件(门、抽屉等)开关应灵活。 七.产品有害物质： （1）甲醛释放量≤0.05mg/m³；苯≤0.05mg/m³；甲苯≤0.1mg/m³；二甲苯≤0.1mg/m³；总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.3mg/m³； （2）铅Pb家具涂层可迁移元素≤90mg/kg； 镉Cd家具涂层可迁移元素≤50mg/kg： 铬Cr家具涂层可迁移元素≤25mg/kg； 汞Hg家具涂层可迁移元素≤25mg/kg； 锑Sb家具涂层可迁移元素≤60mg/kg； 钡Ba家具涂层可迁移元素≤1000mg/kg； 硒Se家具涂层可迁移元素≤500mg/kg； 砷As家具涂层可迁移元素≤25mg/kg。 八.有害物质限量 1）邻苯二甲酸酯：DBP≤0.1%；BBP≤0.1%；DEHP≤0.1%；DNOP≤0.1%；DINP≤0.1%；DIDP≤0.1%。 2）多环芳烃：苯并[α]芘≤1.0mg/kg；16种多环芳烃(PAH)总量≤10mg/kg。 九.耐腐蚀性能： 满足GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验、盐雾试验》、GB/T6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准要求：乙酸盐雾试验(≥400h)：①涂镀层对基体的保护评级达到10级。②涂镀层本身的耐腐蚀等级（外观评级）达到10级。（该项检验报告投标时无需提供，中标人在中标结果公示结束后30日内必须向采购人提供该项检验报告，否则采购人有权视为中标人放弃中标资格，如给采购人造成了损失，中标人应当对采购人造成的损失予以赔偿） 十.耐湿热性能(≥400h)： 无裂缝、开裂、起皱、鼓泡等现象，综合评级1级。（该项检验报告投标时无需提供，中标人在中标结果公示结束后30日内必须向采购人提供该项检验报告，否则采购人有权视为中标人放弃中标资格，如给采购人造成了损失，中标人应当对采购人造成的损失予以赔偿） 十一.涂层试板： 1、附着力(拉拔法 )≥1.5MPa 。； 2、绝缘性能(绝缘电阻)≥1.0×1010Ω 。； 3、耐沾污性 1 级； 4、人工气候老化试 验(氙灯老化）：经≥400h氙灯老化试验，变色等级应 ≤2级，失光等级应≤2级，粉化等级应≤1级，开裂等级应≤1级(S1),起泡等级应≤1级(S1)。（该项检验报告投标时无需提供，中标人在中标结果公示结束后30日内必须向采购人提供该项检验报告，否则采购人有权视为中标人放弃中标资格，如给采购人造成了损失，中标人应当对采购人造成的损失予以赔偿） 十二.电镀试板： 1、（腐蚀膏腐蚀试验(23±2℃)：经24h腐蚀膏试验，试样表面无红锈，保护等级10级； 2、镀镍层厚度：电解法≥6μm。 扫描电镜法≥6μm ； 3、镀镍层维氏硬度≥350 ； 4、结合强度(热震法)：将试样放入试验箱中加热至300℃，保温0.5h，然后在冷水中骤冷，镀层无起皮、无开裂； 5、孔隙率(铁试剂法 )≤1孔/cm²； 6、硫化氢腐蚀试验(镀镍铬)：经24h硫化氢腐蚀试验，试样表面镀层无泛点变色，无基体腐蚀点，耐腐蚀等级10级； 7、二氧化硫腐蚀试验(镀镍铬)：经24h二氧化硫腐蚀试验，试样表面镀层无泛点变色，无基体腐蚀点，耐腐蚀等级10级。 十三.燃烧性能B1级: 1、热释放速率峰值≤200kW；2、5min内总热释放量≤30MJ；3、最大烟密度≤75%。 十四、抗菌性能：按照QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》： 至少对大肠埃希氏菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌(肺炎杆菌)、产气肠杆菌、藤黄微球菌、变异库克菌、肺炎链球菌、变形链球菌、鼠伤寒沙门氏菌、宋氏志贺氏菌(宋内氏志贺氏菌)、白色念珠菌、铜绿假单胞菌中的任意10种菌种抑菌率≥99%。（该项检验报告投标时无需提供，中标人在中标结果公示结束后30日内必须向采购人提供该项检验报告，否则采购人有权视为中标人放弃中标资格，如给采购人造成了损失，中标人应当对采购人造成的损失予以赔偿） 十五、耐霉菌性：按照GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》： 至少对出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、链格孢、短柄帚霉、产黄青霉、赭绿青霉、绿粘帚霉、大毛霉、变幻青霉、宛氏拟青霉、绳状青霉中的任意10种霉种长霉等级0级。（该项检验报告投标时无需提供，中标人在中标结果公示结束后30日内必须向采购人提供该项检验报告，否则采购人有权视为中标人放弃中标资格，如给采购人造成了损失，中标人应当对采购人造成的损失予以赔偿） |

4、大输液柜类产品

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材质及 工艺技术（实质性条款） | 1、柜体、门板：采用优质电解钢板。钢板厚度1.0mm，电阻焊接工艺，无外露焊点，钢板采用激光切割及数控折边成型，保证产品表面不会出现凹凸不平的焊疤。电解钢板表面采用环保型环氧聚酯粉末静电喷涂，喷涂采用流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，颜色可根据院方要求定制；金属产品喷涂前必须前处理，包括除油，除尘，清洗，纳米陶化或者硅烷镀膜等保障产品喷涂质量的前处理工艺。 2、抽屉面板处配置透明亚克力标签框，方便插入说明卡片，抽屉面板、门板采用双层防尘工艺设计，避免细菌滋生，安装使用无螺丝装配技术。装饰件、支撑件、连接件、紧固件、挂钩等采用优质电镀件。 3、门与柜体的连接采用优质缓冲不锈钢铰链或不锈钢插销式门轴结构，门框与柜体之间的吸合，利用磁性纽扣磁铁互相吸附。 4、柜体正面门及抽屉间隙在1.5~2mm之间，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命，活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用2.0mm厚钢板，可自由拆卸，逐级调整高度，层板加强筋可承受50kg，采用隐藏式卷边拉手，折弯一体成型。 |
| 2 | 产品功能和配置（实质性条款） | 1、大输液存取柜上部安装ABS导轨模块，配备两个50mm高度、两个100mm 高度的PC透明药品盒，药品盒内部可以自由分隔，每个分隔空间单独配备标示框；药品盒可以在ABS导轨模块上自由调节高度，可180°平移或者倾斜移动；药品盒移动方便，无论平移还是斜移，全部抽出时可以45度倾斜，便于药品先进先出管理，减少药品过期风险； 2、大输液柜下部安装金属导轨集成模块，配备三个200mm高度的PC透明药品盒，药品盒内部可以自由分隔，每个分隔空间单独配备标识框，金属导轨直接卡在集成模块上，高度调节及其方便，200mm高度的药品盒直接卡在金属导轨上，移动方便，存储量大，导轨承重性能好，可以全部抽出。 3、大输液柜同时也兼容了各类药品柜及发药车上的药篮功能，模块化的设计让整个护理流程更加简便快捷。 4、可根据需求安装照明灯、装饰灯、强弱电插座。 5、可根据需求安装密码、指纹、刷卡或者人脸识别锁具。 6、可根据需求安装安装显示屏、显示器、电动升降显示器等 |
| 3 | ▲质量要求 | 一. 外观性能要求 （1）金属件：1）焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、 焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊疤表面波纹应均匀。2）喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 （2）塑料件：应无裂纹，无明显变形；应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕；外表用塑料件表面应光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。 （3）玻璃件：（玻璃外露部件不应有裂纹或缺角；点状缺陷：0.5≤L≤1.0: 2×S；1.0<L≤2.0: 1×S；2.0<L≤3.0: 0.5×S；L>3.0: 0；点状缺陷密集度：尺寸≥0.5mm的点状缺陷最小间距不小于300mm;直径100mm圈内尺寸≥0.3mm的点状缺陷不超过3个；线道不允许；裂纹不允许；划伤允许范围：宽≤0.5mm,长≤60mm；允许条数限度：3×S；断面缺陷：公差厚度不超过8mm时，不超过玻璃板的厚度。 （4）配件：家具锁锁定到位，开启应灵活。 二.安全性能要求： 1、结构安全： （1）活动部件间距离≤5mm或≥25mm； （2）抽屉、键盘、拉篮等推拉构件应有防脱落装置； （3）人体接触或收藏物品的部位应无毛刺 、刃口、棱角； （4）固定部位的结合应牢固无松动、无少件、透钉、漏钉(预留孔、选择孔除外。 2、有害物质限量-产品涂层和覆面层中可溶性重金属：可溶性铅≤90mg/kg 、可溶性镉≤75mg/kg 、可溶性铬≤60mg/kg 、可溶性汞≤60mg/kg。 三.产品表面涂饰层/覆面材料理化性能： 金属喷漆 (塑)涂层硬度≥H；冲击强度：冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、 皱纹；附着力：应不低于2级 。 四.力学性能： 1、柜类强度和耐久性：顶板的持续加载：1)所有部件、连接件应无断裂损坏；2)无严重影响使用功能的磨损或变形；3)用手揿压证实，紧固件应无松动；4)五金连件应无松动； 5)活动部件(门、抽屉等)开关应灵活；6)顶板最大挠度≤0.5%；底板的持续加载：1)所有部件、连接件应无断裂损坏；2)无严重影响使用功能的磨损或变形；3)用手揿压证实，紧固件应无松动；4)五金连件应无松动； 5)活动部件(门、抽屉等)开关应灵活；6)底板最大挠度≤0.5%；顶板静载荷、结构和底架强度、跌落、拉门垂直加载、拉门水平加载、拉门猛关、推拉构件强度、推拉构件结构强度、推拉构件猛开：1)所有部件、连接件应无断裂损坏；2)无严重影响使用功能的磨损或变形；3)用手揿压证实，紧固件应无松动；4)五金连件应无松动；5)活动部件(门、抽屉等)开关应灵活）。 2、柜类稳定性： （1）活动部件关闭时的空载稳定性：应无倾翻现象； （2）活动部件打开时的空载稳定性：应无倾翻现象； （3）活动部件关闭时的加载稳定性：试验后应无倾翻现象； （4）活动部件打开时的加载稳定性：试验后应无倾翻现象。） 五.推拉构件耐久性(80000次)： 1)所有部件、连接件应无断裂损坏； 2)无严重影响使用功能的磨损 或变形； 3)用手揿压证实，紧固件 应无松动； 4)五金连件应无松动；5)活动部件(门、抽屉等)开关应 灵活。 六.产品寿命：（柜类：拉门耐 久性 (80000次)： 1)所有部件、连接件应无断裂损坏； 2)无严重影响使用功能的磨损 或变形； 3)用手揿压证实，紧固件 应无松动； 4)五金连件应无松动； 5)活动部件(门、抽屉等)开关应灵活。 七.产品有害物质： （1）甲醛释放量≤0.05mg/m³；苯≤0.05mg/m³；甲苯≤0.1mg/m³；二甲苯≤0.1mg/m³；总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.3mg/m³； （2）铅Pb家具涂层可迁移元素≤90mg/kg； 镉Cd家具涂层可迁移元素≤50mg/kg： 铬Cr家具涂层可迁移元素≤25mg/kg； 汞Hg家具涂层可迁移元素≤25mg/kg； 锑Sb家具涂层可迁移元素≤60mg/kg； 钡Ba家具涂层可迁移元素≤1000mg/kg； 硒Se家具涂层可迁移元素≤500mg/kg； 砷As家具涂层可迁移元素≤25mg/kg。 八.有害物质限量 1）邻苯二甲酸酯：DBP≤0.1%；BBP≤0.1%；DEHP≤0.1%；DNOP≤0.1%；DINP≤0.1%；DIDP≤0.1%。 2）多环芳烃：苯并[α]芘≤1.0mg/kg；16种多环芳烃(PAH)总量≤10mg/kg。 九.耐腐蚀性能： 满足GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验、盐雾试验》、GB/T6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准要求：乙酸盐雾试验(≥400h)：①涂镀层对基体的保护评级达到10级。②涂镀层本身的耐腐蚀等级（外观评级）达到10级。（该项检验报告投标时无需提供，中标人在中标结果公示结束后30日内必须向采购人提供该项检验报告，否则采购人有权视为中标人放弃中标资格，如给采购人造成了损失，中标人应当对采购人造成的损失予以赔偿） 十.耐湿热性能(≥400h)： 无裂缝、开裂、起皱、鼓泡等现象，综合评级1级。（该项检验报告投标时无需提供，中标人在中标结果公示结束后30日内必须向采购人提供该项检验报告，否则采购人有权视为中标人放弃中标资格，如给采购人造成了损失，中标人应当对采购人造成的损失予以赔偿） 十一.涂层试板： 1、（附着力(拉拔法 )≥1.5MPa 。； 2、绝缘性能(绝缘电阻)≥1.0×1010Ω 。； 3、耐沾污性 1 级； 4、人工气候老化试 验(氙灯老化）：经≥400h氙灯老化试验，变色等级应 ≤2级，失光等级应≤2级，粉化等级应≤1级，开裂等级应≤1级(S1),起泡等级应≤1级(S1)。（该项检验报告投标时无需提供，中标人在中标结果公示结束后30日内必须向采购人提供该项检验报告，否则采购人有权视为中标人放弃中标资格，如给采购人造成了损失，中标人应当对采购人造成的损失予以赔偿） 十二.电镀试板： 1、腐蚀膏腐蚀试验(23±2℃)：经24h腐蚀膏试验，试样表面无红锈，保护等级10级； 2、镀镍层厚度：电解法≥6μm、扫描电镜法≥6μm ； 3、镀镍层维氏硬度 ≥350 ； 4、结合强度(热震法)：将试样放入试验箱中加热至300℃，保温0.5h，然后在冷水中骤冷，镀层无起皮、无开裂； 5、孔隙率(铁试剂法 )≤1孔/cm²； 6、硫化氢腐蚀试验(镀镍铬)：经24h硫化氢腐蚀试验，试样表面镀层无泛点变色，无基体腐蚀点，耐腐蚀等级10级； 7、二氧化硫腐蚀试验(镀镍铬)：经24h二氧化硫腐蚀试验，试样表面镀层无泛点变色，无基体腐蚀点，耐腐蚀等级10级。 十三.燃烧性能B1级: 1、热释放速率峰值≤200kW；2、5min内总热释放量≤30MJ；3、最大烟密度≤75%。 十四、抗菌性能：按照QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》： 至少对大肠埃希氏菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌(肺炎杆菌)、产气肠杆菌、藤黄微球菌、变异库克菌、肺炎链球菌、变形链球菌、鼠伤寒沙门氏菌、宋氏志贺氏菌(宋内氏志贺氏菌)、白色念珠菌、铜绿假单胞菌中的任意10种菌种抑菌率≥99%。（该项检验报告投标时无需提供，中标人在中标结果公示结束后30日内必须向采购人提供该项检验报告，否则采购人有权视为中标人放弃中标资格，如给采购人造成了损失，中标人应当对采购人造成的损失予以赔偿） 十五、耐霉菌性：按照GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》： 至少对出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、链格孢、短柄帚霉、产黄青霉、赭绿青霉、绿粘帚霉、大毛霉、变幻青霉、宛氏拟青霉、绳状青霉中的任意10种霉种长霉等级0级。（该项检验报告投标时无需提供，中标人在中标结果公示结束后30日内必须向采购人提供该项检验报告，否则采购人有权视为中标人放弃中标资格，如给采购人造成了损失，中标人应当对采购人造成的损失予以赔偿） |

5、备餐柜类产品

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材质及 工艺技术（实质性条款） | 1、柜体、门板：采用优质电解钢板。钢板厚度1.0mm，电阻焊接工艺，无外露焊点，钢板采用激光切割及数控折边成型，保证产品表面不会出现凹凸不平的焊疤。 2、台面采用医用亚克力人造石台面，抽屉面板处配置透明亚克力标签框，方便插入说明卡片，抽屉面板、门板采用双层防尘工艺设计，避免细菌滋生，安装使用无螺丝装配技术。装饰件、支撑件、连接件、紧固件、挂钩等采用优质电镀件。 3、抽屉面板处配置透明亚克力标签框，方便插入说明卡片，抽屉面板、门板采用双层防尘工艺设计，避免细菌滋生，安装使用无螺丝装配技术。装饰件、支撑件、连接件、紧固件、挂钩等采用优质电镀件。 4、门与柜体的连接采用优质缓冲不锈钢铰链或不锈钢插销式门轴结构，门框与柜体之间的吸合，利用磁性纽扣磁铁互相吸附。 5、柜体正面门及抽屉间隙在1.5~2mm之间，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命，活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用2.0mm厚钢板，可自由拆卸，逐级调整高度，层板加强筋可承受50kg，采用隐藏式卷边拉手，折弯一体成型。 |
| 2 | 外观造型（实质性条款） | 1、上中下柜按照人体工学原理，将产品分体成三部分，抽屉及开门的比例，按照日常的使用产品数量进行划分，玻璃与门框之间的大小比例，根据可观察视角进行面积大小分布。 2、所有下柜底部都是离地150~200mm的高度，根据国家院感基本要求，内部有上下调节的层板，下柜304不锈钢踢脚线。 3、中柜及上下柜内都有可调节层板，无菌物品的存放空间随意调节，悬挂式小型挂钩，轻巧方便，操作灵活。 4、水槽处设有机玻璃挡水装置，方便实用，清洁方便，整体美观。水槽与台面采用台下结合方式。 |
| 3 | 产品功能和配置（实质性条款） | 1、可根据需求安装照明灯、装饰灯、强弱电插座。 2、可根据需求安装密码、指纹、刷卡或者人脸识别锁具。 3、可根据需求安装安装显示屏、显示器、电动升降显示器等。 |
| 4 | ▲质量要求 | 一. 外观性能要求 （1）金属件：1）焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、 焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊疤表面波纹应均匀。2）喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 （2）塑料件：应无裂纹，无明显变形；应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕；外表用塑料件表面应光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。 （3）配件：家具锁锁定到位，开启应灵活。 二.安全性能要求： 1、结构安全： （1）活动部件间距离≤5mm或≥25mm； （2）抽屉、键盘、拉篮等推拉构件应有防脱落装置； （3）人体接触或收藏物品的部位应无毛刺 、刃口、棱角； （4）固定部位的结合应牢固无松动、无少件、透钉、漏钉(预留孔、选择孔除外。 2、有害物质限量-产品涂层和覆面层中可溶性重金属：可溶性铅≤90mg/kg 、可溶性镉≤75mg/kg 、可溶性铬≤60mg/kg 、可溶性汞≤60mg/kg。 三.产品表面涂饰层/覆面材料理化性能： 金属喷漆 (塑)涂层硬度≥H；冲击强度：冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、 皱纹；附着力：应不低于2级 。 四.力学性能： 1、柜类强度和耐久性： 顶板的持续加载：1)所有部件、连接件应无断裂损坏；2)无严重影响使用功能的磨损或变形；3)用手揿压证实，紧固件应无松动；4)五金连件应无松动； 5)活动部件(门、抽屉等)开关应灵活；6)顶板最大挠度≤0.5%； 底板的持续加载：1)所有部件、连接件应无断裂损坏；2)无严重影响使用功能的磨损或变形；3)用手揿压证实，紧固件应无松动；4)五金连件应无松动； 5)活动部件(门、抽屉等)开关应灵活；6)底板最大挠度≤0.5%； 顶板静载荷、结构和底架强度、跌落、拉门垂直加载、拉门水平加载、拉门猛关、推拉构件强度、推拉构件结构强度、推拉构件猛开：1)所有部件、连接件应无断裂损坏；2)无严重影响使用功能的磨损或变形；3)用手揿压证实，紧固件应无松动；4)五金连件应无松动；5)活动部件(门、抽屉等)开关应灵活）。 2、柜类稳定性： （1）活动部件关闭时的空载稳定性：应无倾翻现象； （2）活动部件打开时的空载稳定性：应无倾翻现象； （3）活动部件关闭时的加载稳定性：试验后应无倾翻现象； （4）活动部件打开时的加载稳定性：试验后应无倾翻现象。） 五.推拉构件耐久性(80000次)： 1)所有部件、连接件应无断裂损坏； 2)无严重影响使用功能的磨损 或变形； 3)用手揿压证实，紧固件 应无松动； 4)五金连件应无松动；5)活动部件(门、抽屉等)开关应灵活。 六.产品寿命：（柜类：拉门耐 久性 (80000次)： 1)所有部件、连接件应无断裂损坏； 2)无严重影响使用功能的磨损 或变形； 3)用手揿压证实，紧固件 应无松动； 4)五金连件应无松动； 5)活动部件(门、抽屉等)开关应灵活。 七.产品有害物质： （1）甲醛释放量≤0.05mg/m³；苯≤0.05mg/m³；甲苯≤0.1mg/m³；二甲苯≤0.1mg/m³；总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.3mg/m³； （2）铅Pb家具涂层可迁移元素≤90mg/kg； 镉Cd家具涂层可迁移元素≤50mg/kg： 铬Cr家具涂层可迁移元素≤25mg/kg； 汞Hg家具涂层可迁移元素≤25mg/kg； 锑Sb家具涂层可迁移元素≤60mg/kg； 钡Ba家具涂层可迁移元素≤1000mg/kg； 硒Se家具涂层可迁移元素≤500mg/kg； 砷As家具涂层可迁移元素≤25mg/kg。 八.有害物质限量 1）邻苯二甲酸酯：DBP≤0.1%；BBP≤0.1%；DEHP≤0.1%；DNOP≤0.1%；DINP≤0.1%；DIDP≤0.1%。 2）多环芳烃：苯并[α]芘≤1.0mg/kg；16种多环芳烃(PAH)总量≤10mg/kg。 九.耐腐蚀性能： 满足GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验、盐雾试验》、GB/T6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准要求：乙酸盐雾试验(≥400h)：①涂镀层对基体的保护评级达到10级。②涂镀层本身的耐腐蚀等级（外观评级）达到10级。（该项检验报告投标时无需提供，中标人在中标结果公示结束后30日内必须向采购人提供该项检验报告，否则采购人有权视为中标人放弃中标资格，如给采购人造成了损失，中标人应当对采购人造成的损失予以赔偿） 十.耐湿热性能(≥400h)： 无裂缝、开裂、起皱、鼓泡等现象，综合评级1级。（该项检验报告投标时无需提供，中标人在中标结果公示结束后30日内必须向采购人提供该项检验报告，否则采购人有权视为中标人放弃中标资格，如给采购人造成了损失，中标人应当对采购人造成的损失予以赔偿） 十一.涂层试板： 1、（附着力(拉拔法 )≥1.5MPa 。； 2、绝缘性能(绝缘电阻)≥1.0×1010Ω 。； 3、耐沾污性 1 级； 4、人工气候老化试 验(氙灯老化）：经≥400h氙灯老化试验，变色等级应 ≤2级，失光等级应≤2级，粉化等级应≤1级，开裂等级应≤1级(S1),起泡等级应≤1级(S1)。（该项检验报告投标时无需提供，中标人在中标结果公示结束后30日内必须向采购人提供该项检验报告，否则采购人有权视为中标人放弃中标资格，如给采购人造成了损失，中标人应当对采购人造成的损失予以赔偿） 十二.燃烧性能B1级: 1、热释放速率峰值≤200kW； 2、5min内总热释放量≤30MJ； 3、最大烟密度≤75%。 十三、抗病毒活性： 至少对甲型流感病毒(H1N1)、甲型流感病毒(H3N2)、人冠状病毒（HCoV-0C43）中的任意2种病毒抗病毒活性率≥99%。 十四、抗菌性能：按照QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》： 至少对大肠埃希氏菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌(肺炎杆菌)、产气肠杆菌、藤黄微球菌、变异库克菌、肺炎链球菌、变形链球菌、鼠伤寒沙门氏菌、宋氏志贺氏菌(宋内氏志贺氏菌)、白色念珠菌、铜绿假单胞菌中的任意10种菌种抑菌率≥99%。（该项检验报告投标时无需提供，中标人在中标结果公示结束后30日内必须向采购人提供该项检验报告，否则采购人有权视为中标人放弃中标资格，如给采购人造成了损失，中标人应当对采购人造成的损失予以赔偿） 十五、耐霉菌性：按照GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》： 至少对出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、链格孢、短柄帚霉、产黄青霉、赭绿青霉、绿粘帚霉、大毛霉、变幻青霉、宛氏拟青霉、绳状青霉中的任意10种霉种长霉等级0级。（该项检验报告投标时无需提供，中标人在中标结果公示结束后30日内必须向采购人提供该项检验报告，否则采购人有权视为中标人放弃中标资格，如给采购人造成了损失，中标人应当对采购人造成的损失予以赔偿） |

6、不锈钢污洗柜类产品

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材质及工艺技术（实质性条款） | 1、选材：采用国标SUS304不锈钢，整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点。 2、不锈钢的整板剪裁采用数控剪板机进行裁剪，通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证了产品表面不会出线凹凸不平的焊疤。 3、不锈钢定制水槽与不锈钢水槽框架进行无缝满焊焊接，不锈钢移动拖把车，采用数控折弯机一次成型，吊挂挂钩圆孔为激光冲孔，挂钩可以移动或者添加挂钩数量。水龙头与柜体的连接口采用对比式数控冲孔，背部后盖板设计。 |
| 2 | 外观造型（实质性条款） | 1、污洗柜：根据功能性的分布，池口大小进行变化，高度上结合人体操作的舒适度，使用习惯等。 2、移动拖把车：将常规的拖把架，制定成车的形式，方便护工在清理时，方便拖拉；拖把车的底部设计了污水收集池，收集池下会有一个排水阀门。 |
| 3 | 产品功能和配置（实质性条款） | 污洗柜：清洗池为方形水槽， 移动拖把车：移动托把车可以将需要使用的拖把挂于圆管之上，下面的接水盘为倾倒式将污水全部集中到下水口处，下水口处有可开关的水阀门，带有的万向轮，上面有刹车装置，可以进行定位。 |
| 4 | ▲质量要求 | 一.安全性能要求： 1、结构安全： （1）活动部件间距离≤5mm或≥25mm； （2）抽屉、键盘、拉篮等推拉构件应有防脱落装置； （3）人体接触或收藏物品的部位应无毛刺 、刃口、棱角； （4）固定部位的结合应牢固无松动、无少件、透钉、漏钉(预留孔、选择孔除外。 2、有害物质限量-产品涂层和覆面层中可溶性重金属：可溶性铅≤90mg/kg 、可溶性镉≤75mg/kg 、可溶性铬≤60mg/kg 、可溶性汞≤60mg/kg。 二.力学性能： 1、柜类强度和耐久性： 顶板的持续加载：1)所有部件、连接件应无断裂损坏；2)无严重影响使用功能的磨损或变形；3)用手揿压证实，紧固件应无松动；4)五金连件应无松动； 5)活动部件(门、抽屉等)开关应灵活；6)顶板最大挠度≤0.5%； 底板的持续加载：1)所有部件、连接件应无断裂损坏；2)无严重影响使用功能的磨损或变形；3)用手揿压证实，紧固件应无松动；4)五金连件应无松动； 5)活动部件(门、抽屉等)开关应灵活；6)底板最大挠度≤0.5%； 顶板静载荷、结构和底架强度、跌落、拉门垂直加载、拉门水平加载、拉门猛关、推拉构件强度、推拉构件结构强度、推拉构件猛开：1)所有部件、连接件应无断裂损坏；2)无严重影响使用功能的磨损或变形；3)用手揿压证实，紧固件应无松动；4)五金连件应无松动；5)活动部件(门、抽屉等)开关应灵活）。 2、柜类稳定性： （1）活动部件关闭时的空载稳定性：应无倾翻现象； （2）活动部件打开时的空载稳定性：应无倾翻现象； （3）活动部件关闭时的加载稳定性：试验后应无倾翻现象； （4）活动部件打开时的加载稳定性：试验后应无倾翻现象。） 三.推拉构件耐久性(80000次)： 1)所有部件、连接件应无断裂损坏； 2)无严重影响使用功能的磨损 或变形； 3)用手揿压证实，紧固件 应无松动； 4)五金连件应无松动；5)活动部件(门、抽屉等)开关应 灵活。 四.产品寿命：（柜类：拉门耐 久性 (80000次)： 1)所有部件、连接件应无断裂损坏； 2)无严重影响使用功能的磨损 或变形； 3)用手揿压证实，紧固件 应无松动； 4)五金连件应无松动； 5)活动部件(门、抽屉等)开关应灵活。 五.产品有害物质： （1）甲醛释放量≤0.05mg/m³；苯≤0.05mg/m³；甲苯≤0.1mg/m³；二甲苯≤0.1mg/m³；总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.3mg/m³； （2）铅Pb家具涂层可迁移元素≤90mg/kg； 镉Cd家具涂层可迁移元素≤50mg/kg： 铬Cr家具涂层可迁移元素≤25mg/kg； 汞Hg家具涂层可迁移元素≤25mg/kg； 锑Sb家具涂层可迁移元素≤60mg/kg； 钡Ba家具涂层可迁移元素≤1000mg/kg； 硒Se家具涂层可迁移元素≤500mg/kg； 砷As家具涂层可迁移元素≤25mg/kg。 六.耐腐蚀性能： 满足GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验、盐雾试验》、GB/T6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准要求：乙酸盐雾试验(≥400h)：①涂镀层对基体的保护评级达到10级。②涂镀层本身的耐腐蚀等级（外观评级）达到10级。（该项检验报告投标时无需提供，中标人在中标结果公示结束后30日内必须向采购人提供该项检验报告，否则采购人有权视为中标人放弃中标资格，如给采购人造成了损失，中标人应当对采购人造成的损失予以赔偿） 七.耐湿热性能(≥400h)： 无裂缝、开裂、起皱、鼓泡等现象，综合评级1级。（该项检验报告投标时无需提供，中标人在中标结果公示结束后30日内必须向采购人提供该项检验报告，否则采购人有权视为中标人放弃中标资格，如给采购人造成了损失，中标人应当对采购人造成的损失予以赔偿） 八.燃烧性能B1级: 1、热释放速率峰值≤200kW；2、5min内总热释放量≤30MJ；3、最大烟密度≤75%。 九、抗病毒活性： 至少对甲型流感病毒(H1N1)、甲型流感病毒(H3N2)、人冠状病毒（HCoV-0C43）中的任意2种病毒抗病毒活性率≥99%。 十、抗菌性能：按照QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》： 至少对大肠埃希氏菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌(肺炎杆菌)、产气肠杆菌、藤黄微球菌、变异库克菌、肺炎链球菌、变形链球菌、鼠伤寒沙门氏菌、宋氏志贺氏菌(宋内氏志贺氏菌)、白色念珠菌、铜绿假单胞菌中的任意10种菌种抑菌率≥99%。（该项检验报告投标时无需提供，中标人在中标结果公示结束后30日内必须向采购人提供该项检验报告，否则采购人有权视为中标人放弃中标资格，如给采购人造成了损失，中标人应当对采购人造成的损失予以赔偿） 十一、耐霉菌性：按照GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》： 至少对出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、链格孢、短柄帚霉、产黄青霉、赭绿青霉、绿粘帚霉、大毛霉、变幻青霉、宛氏拟青霉、绳状青霉中的任意10种霉种长霉等级0级。（该项检验报告投标时无需提供，中标人在中标结果公示结束后30日内必须向采购人提供该项检验报告，否则采购人有权视为中标人放弃中标资格，如给采购人造成了损失，中标人应当对采购人造成的损失予以赔偿） |

注：1、以上实质性条款以技术条款响应及偏离表为依据，未提供或负偏离将不符合实质性条款。

2、本项目核心产品为治疗柜类产品、处置柜类产品、高危药品柜类产品、大输液柜类产品、备餐柜类产品、不锈钢污洗柜类产品，核心产品品牌相同的按一家供应商计。

三、其他有关要求：

1、合同履行期限：合同签订后60日历天内完成所需货物的采购、生产、供应、安装、调试等相关伴随服务，并验收交付。

2、质保期：在质保期内，除责任事故外，货物实行“三包”，质保期至少为三年，具体以乙方投标承诺为准；乙方对货物出现的各类故障应及时提供免费维修服务，对非人为破坏造成的零部件损坏，应及时免费更换。

3、付款方式

3.1合同签订后，支付合同总价的30%预付款；（签订合同时，如乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定）；

3.2货物安装、调试结束并经甲方验收合格后，付至合同总价的60%；

3.3货物验收合格一年后且无质量、服务问题，付至结算总价的80%；

3.4余款在货物验收合格两年后且无质量服务问题一次性付清。

注：以上付款均不计任何利息和相关费用，付款一律通过银行结转。每次付款前，乙方均需提交符合甲方要求的发票，否则甲方得以迟延付款且不被视为违约。

- 项目服务方案

4.1实施方案：评委根据供应商提供的项目整体实施方案赋分，包括但不限于质量管理体系、供货周期、运输、安装调试进度、项目实施进度、安全措施、验收保证措施，技术人员配置，单位管理制度的规范性，文明施工保证措施、包装、搬运的操作规范、运输方式、安装调试方案等；要求方案细致完整、针对性强、措施有力，方案的贯彻应能满足本项目要求。

4.2售后服务方案：评委根据供应商提供的售后服务方案赋分，包括但不限于培训方案、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话等；要求方案细致完整、针对性强、措施有力，方案的贯彻应能满足本项目要求。

5、深化设计方案,供应商应按照招标要求提交以下投标服务方案：满足图纸设计全面、科学合理、动线清晰、效果图清晰美观、工艺图工艺先进、针对性强符合使用‌功能性。

5.1设计全面、科学合理：总平面与施工图的几何尺寸、平面位置、标高等是否一致,确保总平面图与施工图在几何尺寸、平面位置和标高上的一致性。

5.2动线清晰：医用家具图纸与其余医疗专项物之间或相互间有无矛盾,确保这些设施的布置合理，满足设计功能要求。

5.3效果图清晰美观，工艺图工艺先进：效果图有高度的视觉吸引力，能够直观地展现设计意图。场景构建的比例是否合理、灯光和色彩的搭配是否自然、材质表现是否真实等。设计方案应确保家具满足其基本功能，如治疗台、处置柜使用的舒适度与稳固性，空间利用率等。

5.4针对性强符合使用‌功能性‌：设计方案应确保家具满足其基本功能，如治疗台、处置柜使用的舒适度与稳固性，空间利用率等‌。设计应贴合人体自然姿势，如治疗柜整体高度与角度要适合医护人员操作，上下柜高度要适应站立。

6、供应商根据现场实际情况、采购人提供的采购清单、自身实力、结合市场行情报价，此报价应包括为完成招标文件、采购清单中确定的所有内容，供应商应充分考虑为完成上述内容所必须的全部货物并进行相关服务所需的所有费用，即主要包括（但不限于）：货物费用（含全套配件货物、备品备件、专用工具、技术资料等）、直接和间接成本费、材料损耗费、劳务费、清洁费、垃圾清运费、包装费、采购代理服务费、采购费、生产费、安装费、调试费、运杂费（含货物包装、运输、上下力及其人身、货物等安全责任与保险等）、装卸费、保修费、保险费、管理费、配合费、检测费、售后服务费、税金、利润、风险费、不可预见费及其它相关所有费用，凡漏项或少计均视为优惠，采购人不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在投标报价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

特别说明：中标人（成交供应商）与采购人签订合同前，须向第三方咨询公司支付咨询服务费用，本次咨询服务费用按照苏招协（2022）002号文件规定标准×60%计取，由中标人承担，不单独列项，由供应商在报价时综合考虑。

注：采购标的的所属行业为工业，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准填写。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业

（1）本项目专门面向中小微企业采购，不再对小型和微型企业产品给予价格扣除。

（2）供应商需按照招标文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

二、评标标准

1、初步评审

（1）资格审查

依据法律法规和招标文件的规定，开标结束后，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。（资格审查需提供的材料详见招标文件第六章 投标文件格式中资格证明文件）

（2）符合性审查

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（审查标准主要有投标文件签字盖章、投标文件的组成、投标文件及报价唯一、工期、质量等方面）

注：未通过资格审查或符合性审查的供应商，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

2、评分标准

本项目评分总分值为100分。

| 评审项目 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 30分 | 评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点后保留两位）： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30（保留两位小数） |
| 原材料检测报告 | 12分 | 提供以下符合“第四章、项目需求”一、主要原材料技术参数要求中“▲质量要求”的原材料检测报告，每提供一份（类）符合要求的检测报告得1.5分，此项最高得12分（投标时无需提供的检测报告除外）：（1）医用亚克力人造石、（2）环氧聚酯粉末（热固性粉末）、（3）电解钢板喷涂样块、（4）导轨、（5）铰链、（6）水槽（含配件）、（7）304不锈钢、（8）锁具。 注：以供应商或所投产品生产厂家提供完整的具备CNAS及CMA认证资质的检验机构出具的且在有效期内的检测报告彩色扫描件为依据，且同时提供该报告在国家认证认可监督管理委员会官网（全国认证认可信息公共服务平台）查询截图，否则不得分。 |
| 成品检测报告 | 15分 | 提供以下符合“第四章、项目需求”二、主要成品技术参数要求中“▲质量要求”的成品检测报告，每提供一份（类）符合要求的检测报告得2.5分，此项最高得15分（投标时无需提供的检测报告除外）：（1）治疗柜、（2）处置柜、（3）高危药品柜、（4）大输液柜、（5）备餐柜、（6）不锈钢污洗柜。 注：以供应商或所投产品生产厂家提供完整的具备CNAS及CMA认证资质的检验机构出具的且在有效期内的检测报告彩色扫描件为依据，且同时提供该报告在国家认证认可监督管理委员会官网（全国认证认可信息公共服务平台）查询截图，否则不得分。 |
| 认证证书 | 6分 | 1、供应商或所投产品生产厂家具有有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，认证范围至少包含治疗柜、处置柜、高危药品柜、大输液柜、备餐柜、不锈钢污洗柜的生产、设计、销售、家具安装及维修服务，并提供包含上述认证范围内证书的，得1分，本项最高得3分，否则不得分。 2、供应商或所投产品生产厂家具有有效期内的中国环境标志产品认证证书，认证范围至少包含治疗柜、处置柜、高危药品柜、大输液柜、备餐柜、不锈钢污洗柜的，并提供包含上述认证范围内证书的，得1分，否则不得分。 3、供应商或所投产品生产厂家具有有效期内的中国绿色产品认证证书，认证范围至少包含治疗柜、处置柜、高危药品柜、大输液柜、备餐柜、不锈钢污洗柜的，并提供包含上述认证范围内证书的，得1分；包含金属家具用粉末涂料的，得1分，本项最高得2分，否则不得分。 注：上述认证证书须在投标文件中提供有效的证书彩色扫描件及国家认证认可监督管理委员会官网（全国认证认可信息公共服务平台）查询截图，否则不得分。（提供的认证证书中认证范围与上述要求包含的内容含义相同即可，具体描述不要求完全一致，由评标委员会在评审时进行判定） |
| 质保期 | 4分 | 供应商承诺在货物免费质保期为三年的基础上（质保期为三年的不得分），每增加一年免费质保期的，得2分，最多得4分。 注：投标时须提供承诺函，格式自拟，不提供不得分。 |
| 服务方案 评审 | 10分 | 1、供应商根据招标文件中的服务要求，制定整体实施方案，评委根据供应商提供的整体实施方案进行评审。优于项目需求得5分，满足项目需求得3分，不满足或不提供得0分。 2、供应商根据招标文件中的服务要求，制定售后服务方案，评委根据供应商提供的整体售后服务方案进行评审。优于项目需求得5分，满足项目需求得3分，不满足或不提供得0分。 |
| 深化设计 方案评审 | 8分 | 根据供应商提交的针对本项目所有区域治疗柜、处置柜、备餐柜的平面布置图、效果图、结构图、生产工艺图等深化设计图纸，从图纸完整性、符合性、针对性、可行性、美观性、先进性进行综合评分： 1、设计全面、科学合理，优于项目需求得2分，满足项目需求得1分，不满足或不提供得0分。 2、动线清晰，优于项目需求得2分，满足项目需求得1分，不满足或不提供得0分。 3、效果图清晰美观，工艺图工艺先进，优于项目需求得2分，满足项目需求得1分，不满足或不提供得0分。 4、针对性强符合使用‌功能性，优于项目需求得2分，满足项目需求得1分，不满足或不提供得0分。 |
| 样品 | 15分 | 因医院属于特殊场所，产品需要满足医院特定性及特需性等使用需求，对产品质量要求更为严格，所以需要提供综合治疗柜一组作为样品（需包含治疗柜、处置柜、大输液柜，参考出样示意图），样品尺寸允许±5%偏差 。不提供样品或样品明显不符合要求不得分。 ①功能性要求：设计美观实用，满足采购人的实用需求，功能设计合理得5分；设计较美观实用，满足采购人的实用需求，功能设计较合理得3分；设计简单，不符合采购人的实用需求得1分。 ②美观度、色彩搭配：美观度、色彩搭配协调，颜色丰满度好得5分；美观度、色彩搭配协调性较好，无明显色差得3分；美观度、色彩搭配协调性有差异，颜色丰满度弱，有明显色差得1分。 ③制作工艺：整体结构牢固稳定、部件拼接严密平整、喷涂平整、光滑、纹理清晰、层次感分明、质感好、无划痕得5分；整体结构较牢固稳定、部件拼接较严密平整、喷涂平整、光滑、纹理清晰、层次感较好、质感较好得3分；整体结构、部件拼接制作略显粗糙，喷涂欠光滑得1分。 注：1、投标样品中不得添加任何商标或不得以任何方式泄露供应商身份。对违反规定要求的供应商该项作“零”分处理。 - 供应商须在开标时间（2025年2月12日8:30-2025年2月12 日10:00）前将样品送至招标文件指定地点（盐城市亭湖区公共资源交易中心四楼，盐城市亭湖区希望大道中路18号），未在规定时间内递交的，采购人一律不予接收（样品涉及到的一切费用均由供应商承担）。 3、中标样品将作为成品质量对比样本封存，其他样品封存至质疑期结束退还给供应商。中标样品将作为项目实施全过程监督检验的依据。各供应商应按照通知时间按时接收退还样品，逾期未取回的，采购人有权自行处置。 |

注：供应商对所提供资料的真实性负责。采购人保留对中标单位所有资料进行复核的权利。如有弄虚作假者，一经发现，立即取消其中标资格。

附：出样示意图：

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

（正或副本）

项 目 名 称：

招 标 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标主要文件目录

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，供应商成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件：营业执照（副本）原件的彩色扫描件；自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），承接过两个类似本项目业绩合同原件的彩色扫描件。

七、法人授权书

八、投标函

九、中小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、采购清单报价表

十二、技术条款响应及偏离表

十三、商务条款响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、服务方案等

十六、盐城市亭湖区政府采购事前信用承诺书

十七、根据招标文件“第五章 定标原则与评标标准”的要求需要提供的材料及供应商认为有必要提供的其他材料

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 二、上一年度的财务状况报表

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，供应商成立不满一年不需提供。）

- 三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：            。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

- 五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 六、特定资格要求的证明文件

营业执照（副本）原件的彩色扫描件；自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），承接过两个类似本项目业绩合同原件的彩色扫描件。

- 七、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320902-JZCG-G2025-0001号盐城市亭湖区人民医院二期工程治疗柜、处置柜等医用家具采购项目（二次）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：  （手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单 位 地 址：

日       期：

八、投标函

致：盐城市亭湖区人民医院

根据贵方的JSZC-320902-JZCG-G2025-0001号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地     址：

邮    编：

电     话：

传     真：

供应商开户行：

账     号：

日     期：______年____月____日

九、中小微企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加盐城市亭湖区交易中心组织的盐城市亭湖区人民医院，采购编号为JSZC-320902-JZCG-G2025-0001，盐城市亭湖区人民医院二期工程治疗柜、处置柜等医用家具采购项目（二次）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加盐城市亭湖区人民医院单位的采购文件编号为JSZC-320902-JZCG-G2025-0001的盐城市亭湖区人民医院二期工程治疗柜、处置柜等医用家具采购项目（二次）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、采购清单报价表

详见EXCEL附件。

十二、技术条款响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十三、商务条款响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或 偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：行数不够，可自行添加。

十四、开标一览表

供应商全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：盐城市亭湖区人民医院二期工程治疗柜、处置柜等医用家具采购项目（二次）

招标编号：JSZC-320902-JZCG-G2025-0001

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：    年   月   日

十五、服务方案等

- 十六、盐城市亭湖区政府采购事前信用承诺书

为营造我区公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人（签名）：

单位名称（盖章）：

年   月   日

十七、根据招标文件“第五章 定标原则与评标标准”的要求需要提供的材料及供应商认为有必要提供的其他材料

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。