
招 标 文 件
项目编号：JSZC-320903-SZDL-G2025-0019
项目名称：盐城市盐都区执法办案管理中心设备装备采购项目
 

 

  

 

盐城市公安局盐都分局
2025年7月
总  目  录
招标公告……………………………………3 
投标人须知…………………………………6  
合同条款……………………………………19
采购需求……………………………………27
评标方法与评标标准………………………73
投标文件格式………………………………77
 

 

              第一章 招标公告
项目概况
盐城市盐都区执法办案管理中心设备装饰采购项目 的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取招标文件，并于2025年7月21日9点00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号： JSZC-320903-SZDL-G2025-0019
2.项目名称：盐城市盐都区执法办案管理中心设备装备采购项目

3.采购方式：公开招标
4.预算金额：688.000000万元。
5.最高限价：687.999992 万元。
6.采购需求：盐城市盐都区执法办案管理中心内设执法办案中心、涉案财物管理中心、案件管理中心等功能区。本次拟采购出入区监管、审讯审查、信息采集、案件管理、涉案财物管理、配套后台等装备设备的采购及安装等相关伴随服务，详细内容见本招标文件第四章。
7.合同履行期限：合同签订后45日历天内必须完成供货并安装、调试，验收合格后交付采购人使用。
8.本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
1.6法律、行政法规规定的其他条件。
1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）
1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取采购文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日 
2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）
3.方式：本项目采用网上注册登记方式。
4.文件售价：0元。
四、线上提交投标文件截止时间、线上开标时间和线上开标地点：
1.时间：2025年7月21日9:00（北京时间）
2.地点：苏采云“不见面”开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
其他补充事宜
1.本项目采用网上注册登记方式。1.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》（手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。1.2潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。1.3“CA 数字证书”的获取：供应商需办理 CA 锁，“苏采云”系统目前仅支持政务 CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务 CA 全省通用。盐城地区政务 CA 办理请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883。1.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。1.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 1.6请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
2.各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网上的更正或补充通知为准。
3.投标人不得提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
4.投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。
5.因供应商的系统环境、操作等原因导致项目参与、开评标过程中出现问题由供应商自行承担负责。
6.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：盐城市公安局盐都分局
地    址：盐城市新都路630号
联 系 人：熊先生
联系电话：15050667997
2.采购代理机构信息
名    称：盐城市招标代理有限公司
地    址：盐城市青年路钱江财富广场A座4楼
联 系 人：吴女士 
联系方式：0515-89803566  15950298580

3.项目联系方式
项目联系人：熊先生
联系电话：15050667997
               第二章 投标人须知
一、总则
1、招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。
3、适用法律
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，盐城市招标代理有限公司（以下简称招标代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标采购代理和采购人不收取标书工本费。
4.3本项目招标代理服务费由中标人承担，按《江苏省招标代理服务收费的指导意见》（苏招协[2022]002）的收费标准的40%计取，造价咨询服务费标准按苏建价协[2022]7号收费标准40%计取。上述费用由各投标人在投标报价时自行综合考虑分摊含进投标报价中，且不得单独列项，中标人在领取中标通知书前一次性向招标代理机构交纳。采购人不再承担上述费用。
5、招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理机构联系解决。
6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7、招标文件的澄清
7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标代理机构。
8、招标文件的修改
8.1在投标截止时间前，招标代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3招标文件的修改将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
三、投标文件的编制
9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人（或代理机构）就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
10、投标文件构成
10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。
11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、投标分项报价表
12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、投标函和开标一览表
14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
14.3投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本投标的解释发生异议的，以中文文本为准。
15、投标有效期
15.1投标有效期为招标代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16、投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、投标文件的递交
17、投标文件的递交
17.1 电子投标文件的递交
投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18、投标截止时间
18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。
18.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
19、投标文件的拒收
19.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
20、投标文件的撤回和修改
20.1投标文件的撤回
21.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
21、开标
21.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由招标代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
22、评标委员会
22.1开标后，采购人及招标代理机构人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
23、评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3招标代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
24、投标文件的澄清
24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
25、对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购人将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和招标代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与招标代理机构及评标委员会联系。
26、无效投标条款和废标条款
26.1无效投标条款
26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
六、定标
27、确定中标单位
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3招标代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28、质疑处理
28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4 以下情形的质疑不予受理
28.4.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.4.2超出政府采购法定期限的质疑。
28.4.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.4.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.4.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.5供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29、中标通知书
29.l中标结果确定后，招标代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
30.签订合同
30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31、服务（包含与服务相关的货物）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
32、政府采购线上合同信用融资政策
根据《转发江苏省财政厅中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。 
33、其他
33.1本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。
33.2履约保证金政策

履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额为合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
33.3.1中小企业定义：
中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少10人（含10人）；
33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。
33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。
33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。
33.4政府采购节能产品、环境标志产品
33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。
33.5绿色包装
本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。
33.6政府采购创新产品
采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。
33.7绿色数据中心政策 
本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
第三章  合同文本
以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。
政府采购合同（合同编号）
项目名称：盐城市盐都区执法办案管理中心设备装备采购项目

项目编号：         

甲方：盐城市公安局盐都分局
乙方：                  

甲、乙双方根据盐城市盐都区执法办案管理中心设备装备采购项目公开招标的结果，签署本合同。
一、项目内容
1.1详见清单。
二、合同金额
2.1 本合同金额为：人民币（大写）        元整（￥         元）。
2.2上述金额是乙方对本次采购项目各项支付金额的总和。上述金额包括乙方为完成本次采购文件所确定的采购内容，包括（但不限于）：设备材料价格【含全套设备（包括主设备、配套设备、附件等）、管线、基础、支架及其它安装所需辅材、配件、备品备件、技术资料等】、软件价格（含设计、开发、优化、升级等）、直接和间接成本费、材料损耗费、大型机械进出场及安拆费、劳务费、竣工面的清洁费、垃圾清运费、包装费、运杂费（含运输费）、装卸费、调试（含试运行）费、系统集成费、保修费、保险费、配合费、安装费、检测费、技术（含操作、维护等）培训、维护、升级、保密及售后服务费、管理费、税金（增值税专票）、利润、风险费、成品保护费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用，凡漏项或少计均视为优惠，采购人不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在投标报价中，最终结算时除合同约定调整外单价一律不予调整。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关货物及服务的技术资料。
3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。若出现侵权及赔偿责任等纠纷，均由乙方自行承担，与甲方无涉，由此给甲方造成损失的，甲方有权要求乙方承担包括间接损失在内的全部赔偿责任。
五、产权担保
5.1乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。
（合同金额的10%，甲方对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。）
6.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：
6.2.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
6.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。
6.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
6.4履约保证金的退还：
6.4.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。
6.4.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。
6.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。
6.4.4不予退还情形：
除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，采购人将视情节决定不予退还或部分不予退还。
（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；
（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；
（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；
（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；
（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；
（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。
6.4.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
七、转包或分包
7.1 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应；
7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、质保期
8.1 质保期：3年。
九、交货期、交货方式及交货地点
9.1 交货期：合同签订后45日历天内必须完成供货并安装、调试，验收合格后交付采购人使用。
9.2 交货方式：送货到甲方指定地点并安装调试
9.3 交货地点：甲方指定地点
十、货款支付
10.1 付款方式：自合同签订生效之日起，收到乙方发票10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%作为预付款；供货并安装、调试、验收合格后甲方支付至合同价的60%；满一年支付至审计价的80%；满二年支付至审计价的90%；验收合格满三年后结清余款。（以上付款均无银行利息，一律通过银行结转）
注：在签订合同时，乙方明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可就预付款比例作相应调整。
10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
10.3如需向与财政部门签署融资合作协议的银行办理授信申请的,需在协作银行开立结算户作为回款专用户,作为该笔合同唯一的收款帐户，供货结束货款结算时，财政部门将政府采购款项直接支付到该账户。
十一、税费
11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，采购人的预算金额中已包含13%的设备增值税税费，如开具的发票税率不一致的，结算价相应调整。
十二、质量保证及售后服务
12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
12.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。
12.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。
12.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。
12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
12.5质保期内因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
12.6乙方在供货前须提供技术参数中要求的检测报告原件（或未经修改的彩色照片影印件）、业绩合同原件资料供甲方核验，若乙方在供货前不能提供下列资料或提供不全的，甲方有权根据设计及功能需求，指定生产厂家直接供货，设备费用按生产厂家供货价直接从乙方合同价款中扣除，并对乙方处以该项设备生产厂家供货价款的2倍金额的罚金。
十三、调试和验收
13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。
13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
13.5 验收：
①验收标准：生产厂家的产品（参数）说明书、产品合格证书、质保书、检测合格报告及技术资料等；中华人民共和国国家标准；其他国家或地方最新规范标准；当地技术监督管理部门要求的规范；采购文件及合同的约定；投标文件的承诺。上述规范标准如在执行时发生矛盾的，按较高标准执行。
②货到初步验收：全部货物送达约定的安装地点安装并调试完成后,由甲方进行基本质量、数量及参数型号的验收(但不作为最终合格的保证)，初步验收后货物仍由乙方负责保管。乙方对货物安装调试过程，应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准及合同、采购文件、投标文件要求。检验记录须提供给甲方。
③最终正式验收：经初步验收合格后，乙方申请正式验收，甲方可邀请相关部门或组织第三方专家进行技术等全面验收，验收应符合本采购文件、投标文件及合同的要求。
十四、货物包装、发运及运输
14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十五、违约责任
15.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之一违约金。
15.2因乙方自身施工组织问题造成交付逾期的，每逾期一天，从合同款中扣除合同总额的除万分之二，逾期时间如超过十五天，每逾期一天，从合同款中扣除合同总额的万分之四，如因工期逾期，造成重大影响的，甲方有权追究责任。（工期逾期处罚款项在审计时直接扣除）。乙方供货过程中因不可抗力或甲方方案调整无法按期交付的，乙方应及时提交延期申请和相关佐证材料，经甲方同意后交付期方可顺延。

15.3乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理，且货物不得低于原货物标准，价格高于原货物的，价差由乙方自行承担，价格低于原货物的，扣除差价。乙方拒绝更换货物的，甲方有权单方解除合同且不承担任何责任，同时甲方有权要求乙方承担违约责任及由此给甲方造成的全部损失。
15.4 因乙方设备或软件系统故障，对甲方工作造成重大影响或影响检查、考核的，有一次扣除2000元。
15.5 乙方在项目采购、交付、质保期内，未经甲方允许，泄露项目资料和数据的，扣除全部履约保证金，履约保证金已退还的，扣除合同价10%。
十六、不可抗力事件处理
16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
售后服务与技术支持
17.1乙方需为甲方现场免费培训技术人员，提供终身技术服务咨询。
17.2在保修期及保修范围内（合同规定的全部货物），乙方应对任何因设计、工艺、材料、产品质量和部件造成的货物或部件损坏，实行维修全免费上门服务。若乙方未按照约定提供售后服务，乙方需补偿甲方因此产生的费用。
17.3在质量保证期内，备品、备件从乙方补充。
17.4在质量保证期内，乙方保证定期对设备进行回访维护，以保证全部货物达到设计寿命；
17.5乙方在收到甲方的报修通知后，需30分钟以内响应、120分钟内到达现场，当日修复完毕。当日不能修复的，需提前向甲方说明情况，经核实同意后视情延长修复时间。
17.6在设备合理的使用期限内，乙方因任何原因而提供替换设备组件或升级设备组件进行的替换或升级，被替换或升级的设备功能性不得低于或少于原设备所应具备的功能性。
17.7乙方的免费服务包括对维修器件供应、软件升级更新、软件修改等，维护服务不收取任何费用。
十八、设备安装及培训
1、设备安装
拟投入本项目的现场施工安装人员应具备相应资质、取得相关证书。本次施工安装的一切费用及安全责任均由乙方承担。
2、设备安装进度报告
在合同签署后五天内，乙方必须将设备供货安装进度计划书送交甲方批准。乙方每隔一周，向甲方递交详细的设备安装进度实施报告，以满足甲方有效地审议工作进度。如安装进度延续或有可能延误，应分析原因提出改进意见和措施，以达到原计划进度要求。
3、安全防护
在设备验收前的整个施工期间，乙方必须制定并实施必要的措施，保证工作现场施工安全。对不符合安全规程及本合同的安全隐患事故，甲方有权向乙方提出干涉。乙方应根据国家颁布的各种安全规程，结合自己的实际，制订适合本工程的安全防护规程。在工程开工前，乙方应对有关人员进行安全作业教育，并在施工中及时解决安全作业中存在的问题。
4、设备安装监督、检查、验收
乙方应选派有经验的工程技术人员对施工现场的各施工环节和完工工程质量进行监督检查。乙方的监督人员应及时向甲方报告检查中发现的问题，并提供必要的资料。经甲方检查认为质量不合格时，乙方应按甲方要求进行整修和返工，由此引起的工程延误和费用由乙方自负。完成后，乙方应整理全部质检资料、试验资料、竣工图纸，作为整个工程竣工验收的一部分，报甲方验收。
十九、运维服务
1、质保期内同一设备（本次采购的新设备）一年内发生2次故障而维修的，乙方须免费更换投标产品同型号的迭代产品或优于投标产品同型号的设备。
2、乙方提供1名专业人员为期     （以投标承诺时间为准）   驻场服务（相关费用包含在投标报价中，不另行计取），对本项目设备进行维护。驻场日常服务时间同执法办案中心工作日时间。
3、设备发生故障，乙方未按期修复或临时替换设备投入使用的，甲方有权自行进行安排修复、临时替换或直接更换设备，所产生的一切费用由乙方承担，并在后续付款项或质保金中扣除。
4、乙方未在本合同第十七条第5款规定时间内反馈、解决问题的，每有一次扣除1000元。因服务不及时，造成甲方工作被动或影响检查、考核的，有一次扣除5000元。因同一事由触及上述多种情形的，按最重标准扣款。
二十、诉讼
20.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市盐都区。由此引发的诉讼费、律师费、保全费、保全保险费等实际发生的全部费用均由败诉方承担。
二十一、合同生效及其它
21.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
21.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。
21.3项目实施过程中一切地方矛盾由乙方自行解决。
21.4施工实施过程中一切安全责任问题由乙方自行负责。
21.5本项目实施过程中造成其他设备设施的损坏，乙方承担对其恢复原状、改造及处理其他善后事项。
21.6 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执叁份。
甲方：
乙方：
地址：
地址：
法定代表人或授权代表：
法定代表人或授权代表：
联系电话：
联系电话：
年  月  日                      年  月  日
第四章  采购需求
项目属性：货物类项目
一、项目概况
1、项目名称：盐城市盐都区执法办案管理中心设备装备采购项目

2、交货期：合同签订后45日历天内必须完成供货并安装、调试，验收合格后交付采购人使用。
3、质保期：3年。
4、质量标准：符合国家合格标准，并通过采购人验收。
二、投标报价、现场踏勘等
1、采购人拒绝高于最高限价的投标报价。
2、本项目采用全费用综合单价报价，投标人应按规定格式报价，该报价应包括但不限于设备材料价格【含全套设备（包括主设备、配套设备、附件等）、管线、基础、支架及其它安装所需辅材、配件、备品备件、技术资料等】、软件价格（含设计、开发、优化、升级等）、直接和间接成本费、材料损耗费、大型机械进出场及安拆费、劳务费、竣工面的清洁费、垃圾清运费、包装费、运杂费（含运输费）、装卸费、调试（含试运行）费、系统集成费、保修费、保险费、配合费、安装费、检测费、技术（含操作、维护等）培训、维护、升级、保密及售后服务费、管理费、税金（增值税专票）、利润、风险费、成品保护费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用，凡漏项或少计均视为优惠，采购人不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在投标报价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。
3、因本项目报价须联系现场实际情况，所以各投标人投标前应踏勘现场以了解项目实际情况，现场踏勘时须确保完全了解项目现状及采购人须达到的效果，并充分考虑各项足以影响承包价格的情况，中标后不得以未踏勘现场或踏勘现场不细致而消极怠工或要求增加费用。
4、工程量清单项目特征中如有未描述或者描述不清的，但根据实际情况、施工规范及通用做法须实施的工作内容，均由投标人综合考虑在投标报价中；投标人可以优化设计，优化设计的费用由投标人综合考虑在报价中，投标人优化设计时须征得采购人同意，除设计变更外，中标综合单价不再调整。
三、招标清单及技术参数要求

盐城市盐都区执法办案管理中心设备装备采购项目
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	数量

	
	出入区监管设备
	
	

	1
	入区登记操作终端
	1、名称:入区登记操作终端
2、技术参数：
CPU：主频不低于2.8GHz，不低于八核心
内存：不低于16GB
硬盘：不低于512GB SSD
显示：集成显卡/不低于23.8英寸ISP液晶直面屏显示器（1920*1080）,含HDMI、VGA接口，屏幕刷新率 不低于120Hz,响应时间不大于6ms,对比度不小于1500:1，无内置音箱，三边窄边设计
接口：USB、LAN千兆网口、HDMI、音频输出
机箱：不大于10L
其它：含有线键盘鼠标/预装Win7或以上版本操作系统
	台
	3

	2
	高拍仪（带捺印）
	1、名称:高拍仪（带捺印）
2、技术参数：
（一）基本信息
1、设备自带3个USB接口，支持USB外接设备扩展。
2、USB数据传输采用Type-C接口传输方式，高效稳定，支持正反双向供电。
3、设备标配高拍仪模块，最大A3幅面，1500万像素，副头为200万像素双目人像采集摄像头。
4、高拍仪与底座采用拔插式接口，接口为POGO PIN接口。
5、高拍仪支持90度收纳折叠，不用时，不占用办公空间。
6、设备自带一维码、二维码识读模块，支持条码读取。
（二）显示屏
1、屏幕类型：IPS LCD
2、显示比例：16:10
3、分辨率：1280*800
4、亮度：250cd/m²
5、对比度：≥500:01:00
6、颜色质量：24位真彩色
7、可视角度：水平≥89°，垂直≥89°
8、特征：电磁液晶显示屏
9、屏幕使用全贴合技术，显示效果更佳，显示亮度更高，效果更好，噪声干扰更小，光线反射损失小，显示面板与触摸屏紧密贴合，有效避免粉尘和水汽凝雾等杂质，保持了屏幕的洁净度。
（三）签字屏
1、操作方式：支持无源无线电磁笔操作；
2、电子签名加密：支持国密算法加密；
3、无故障点击次数：≥250万次
4、电子签名感应方式：电磁感应
5、电子签名压感：≥2048；
6、电子签名最高读取速率：≥240点/秒
7、无源电磁笔：支持，无源无线电磁笔书写；
（四）高拍仪主头
1、像素：≥1500万
2、图像色彩：RGB24位真彩
3、对焦方式：定焦
4、拍摄幅面：≥A3，支持选配A4幅面；
5、图片大小：彩色≤300K；黑白≤60K
6、光源：自然光、LED辅助光源，触控三级调光；
7、拍摄速度：≤1秒
（五）指纹仪
1、支持
2、分辨率:500dpi；
3、灰度:8 位，256 级；
4、像素矩阵:256*360
（六）供电要求
1、外接电源：DC12V输入，仅占用1个电源排插口；
2、设备支持一键开关键，断电重新连接；
（七）连接方式
1、USB-HDMI连接：支持，USB  HDMI免驱，且使用Type C的接口连接方式供电；
2、摄像头为UVC驱动模式，免驱动安装；
（八）语音模块
1、拾音器：支持
2、麦克风：支持
3、高拍仪文档摄像头、人像摄像头均含麦克风，且含有扬声器。
4、USB扩展口：USB拓展口为3个。
（八）工作环境
1、-45℃~+65℃，能在超低温和高温环境下稳定运行。
（九）自带拍摄仪软件支持
1、免底垫裁切：设备自带软件支持免放置底垫文稿裁切功能，不用放置黑色底垫，即可裁切文稿、照片、彩页、名片、发票、书籍、卷宗等文件。
2、多文件格式输出：支持输出JPG、PNG、BMP、TIFF、TIFF（multi）、PDF（图像）、PDF（文字）、PDF（可检索）、TEXT、EXCEL、Word、EPUB（电子书）、MP3、WMV、EXCEL+JPG、Text+JPG等格式文件输出。
3、多图像效果选择：支持彩色（原色）、彩色（色彩增强）、灰度、黑白（文档优化）、黑白（印章优化）、蓝冷、灰度、马赛克、负片、怀旧、油画、素描等图像效果选择，满足彩色文稿、黑白文稿、红印蓝印合同文件、印刷稿件、老旧文稿、老旧照片、灰度图像等多场景文件输出。
4、图片对比引擎：随机自带软件最多支持6张图片比对处理引擎，支持6张图像联动左旋、右旋、放大、缩小等功能，且支持最多六张图像截屏对比保存。
5、多文件合并输出：软件内支持任意选择图片格式进行一键PDF、Word、TEXT、TIFF、
6、支持EPUB格式文件输出，支持一键导出图片且压缩为email附件，支持多选一键打印、一键分享云盘存储、一键删除多文件等实用功能。
7、软件内文件属性修改：软件内支持修改文件命名，一键查看文件属性等操作，方便快捷。
8、JPG、PDF压缩 ：支持修改JPG、PDF（图像）、PDF（可检索）文件的压缩大小选择，可选择、高压缩、标准压缩、低压缩等压缩类型。"
9、自定义快捷键：支持自定义键盘快捷键，可自定义键盘快捷键实现激活窗体、拍照等功能。
10、文档、人像合并：支持文档、人像一键合并，且可选择人像文档合并类型为左上、右上、右下、右上等多位置合并。
11、一键导出日志：软件内支持一键导出日志，方便用户、售后人员快捷处理软件使用问题。
12、一键设置视频属性：支持一键设置曝光、亮度、对比度、饱和度、色调、清晰度 、伽马值等色值设置。
13、文字方向矫正：自动识别拍摄的文档做自动文字方向矫正，一键生成正方向文件格式。
14、AI拍照：智能识别拍摄文档是否为黑白、红印、书籍等功能，并且做相应的图像处理（去底色、红印加深、书刊展平等）并能友好的提示是否拍摄介质为重复拍摄。
15、框选翻译：支持鼠标智能框选视频区域内文档的内容，做识别翻译，支持语音翻译朗读功能。
16、TTS功能：智能识别文档中的文字信息，支持将文档转换为语音，生成MP3等语音文件格式。且语音源OCR文件可以编写、修改。
17、文档越界提示：裁切模式下，当需要配拍摄的文档或者书籍超出视频边界时，可以给出友好的提示。
18、红印文档拍摄：拍摄的文档，底色变白，文字变黑，红章更红，打印效果与原图一致。
19、文档缺角修复：可根据图片颜色填补文档中残缺部分或者黑边。
20、彩色优化：拍摄文档颜色更艳丽，更明亮。
21、自动感知连拍：自动判断视频变化进行拍摄，当视频有变化才拍摄，免去定时连拍过快或者过慢的问题。
22、图像合并：可以主副头图像合并，正反面合并，多页图像合并。
23、条码识别：支持批量、多码一维码、二维码的识别。
24、通用OCR：可一键生成Word、Excel、Txt、EPUB（电子书）等文件格式，并完美保留版面。
（十）操作系统支持
Win7/Win8/Win10、32位/64位均可；Android、麒麟OS、UOS、MacOS等国产化系统；支持中科方德、一铭等操作系统，支持国产化涉密操作系统；
	台
	5

	3
	出入区人脸登记控制器
	1、名称:出入区人脸登记控制器
2、技术参数：
屏幕参数：10寸LCD触摸屏，屏幕分辨率1280*800；
摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；
认证方式：人证1:1认证方式，同时支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、CPU卡序列号）的1:N认证方式；
存储容量：本地支持10万人脸库、50万张卡，50万条事件记录；
人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；
通讯方式：LAN*1
工作电压：DC12V/2A（标配电源适配器）
使用环境：室内
安装方式：桌面式
1.人证比对：
 设备支持传统人证（身份证）比对功能，即将现场抓拍的人脸照片与身份证芯片内人脸小图进行比对，比对时间≤1s/人；
 证件照抓拍比对：支持除身份证外其他证件的人证比对功能，即将现场抓拍的人脸照片与独立证件抓拍摄像头抓拍的证件人脸照片 
 进行比对，比对时间≤1s/人, 并支持抓拍照片抠图存储；人证核验功能符合GA/T 1755-2020的要求； 
2.支持现场抓拍图片与本地人脸库进行1:N比对， 1：N比对时间≤0.2s/人；
 设备支持配置单独人脸/刷卡；
3.认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，可自定义配置认证成功和认证失败语音。
	台
	2

	4
	电子脚扣
	1、名称:电子脚扣
2、技术参数：
含电子脚扣主机、手持终端、副脚扣、磁吸钥匙备用电源、充电器、充电/数据线，符合《电子脚扣系统》GA443-2014行业标准。
电子脚扣主机：
1、高强度合金腕带，整体抗静拉力≥1000N。
2、电子脚扣主机上集成高分贝喇叭
3、内置SIM卡，防拆卸设计，数据通过运营商公网传输，含三年SIM卡流量费。
4、防护等级IP57。
手持终端：
1、与电子脚扣绑定并测距，同时在管控平台上显示实时位置，保存历史轨迹
2、支持任务解扣申请、交班、暂停/恢复、实时北斗定位、SOS一键报警。
3、超距报警：检测与电子脚扣主机的距离
4、信息上报：发生脱逃时，上报地理位置信息到管控平台
5、自动报警：发生超距或电子脚扣主机遭非法拆卸时，自动启动语音报警
6、不含流量卡及数据费用。
7、手持终端备用电源续航时间大于10小时
管控平台：
1、支持押解任务实时定位监控/实时跟踪/历史轨迹/电子围栏/押解任务管理/押解人员管理/设备管理/用户管理/机构管理
2、含三年平台使用费，并提供系统实时定位接口。
	套
	2

	5
	身份甄别设备
	1、名称:身份甄别设备
2、技术参数：
设备集成二代证读卡器、双摄像头、打印机、指纹采集模块等硬件模块，具体参数如下：
柜体主机：4线程8核；内存16G；硬盘512G；主显示器：15.6英寸，分辨率1920*1080，用于系统操作和各项录入、识别结果展示；副显示器：14英寸，分辨率1920*1080，辅助待甄别人的正面人像采集；接口：不少于LAN网络接口*1，USB接口*4,12V电源插口；适用环境：工作温度：-20℃~60℃，工作湿度：≤90%；整机尺寸： 340×375×405(mm)。
二代证身份证读取模块：读取二代身份证信息，设备满足《GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》。
人脸登录和人像采集摄像头：双目摄像头200万像素；支持逆光补偿、支持补光、自动白平衡；亮度：最低0.1LUX；分辨率：1920*1080；清晰度：FDH。
条码打印机：用于人证核验通过或识别确认身份的人员身份凭证打印功能。打印方式：行式热敏；纸张宽度：58mm；打印速度：75mm/s；切纸方式：半切/全切；可靠性打印：50km。
指位采集模块：用于采集人员的指纹信息，支持指纹身份识别功能，采集指纹后，向指纹大库发起比对识别，获取人员真实身份。设备符合公安部《GA/T 1011 2012居民身份证指纹采集器通用技术要求》。指纹质量判断：与全国居民身份证指纹登记算法一致。传感器：电容式；有效采集面积：12.8mm*18mm；采集图像大小：256*360 pixel；图像分辨率：500dpi。
具备二代身份证读取、人脸采集、指纹采集、拍照、打印等功能。
支持人证核验功能，现场拍摄人员人脸照片与所持身份证件人像照片进行1:1比对核验，确保人证合一。
支持信息系统比对功能，根据身份证号码进行常口、云搜等信息系统查询相关身份信息，通过现场人像照片与或信息系统查询的人像照片进行1：1比对核验，确保身份信息真实有效。查询在逃库，核验是否在逃人员。
具备人脸登录、信息查询、账户管理等基本系统功能。
★提供三年全国人像库和省指纹库的比对服务，支持人像身份识别或指纹身份识别应用，确保身份准确识别。（提供支持对接全国人像库和省指纹库的承诺函，加盖投标人公章，格式自拟）
	台
	1

	6
	智能装备柜（副柜扩容）
	名称:智能装备柜（副柜扩容）
12格副柜
柜格尺寸：不低于410*307*477mm
柜格承重：不低于25kg
板材厚度：不低于1.0mm
使用环境：室内
与主柜连接方式：通过RS485进行通信
柜体尺寸：不低于880*477*2090mm（宽*厚*高）
供电电源：12V 2A（主柜供电，无需单独配电源）
物理接口
RS485：1
通用参数
电源：DC12V
使用环境：室内
柜体参数
格数：12
材质：冷轧钢
支持与现有智能物品主柜对接。 
	台
	3

	
	分部小计
	
	

	
	审讯审查设备
	
	

	7
	测谎设备
	1、名称:测谎设备
设备功能：
1.不区分性别、语种、方言、种族和年龄；
2.可以对任何渠道获得的音频进行分析；
3.产品不分析语义，而是通过情绪变化检测说话人的企图、动机及欺骗意图；
4.采用完全非接触式测试，仅分析谈话人声音，无需身体接触；
5.能够提取并检测人声音中的参数，计算出16种情感类型。
6.可以通过电脑外接的麦克风或电话线，实时地采集语音数据，实时的对语音进行分析。
7.实时显示被谈话人的参数曲线包括：谎言压力，总体反应，总体压力，认知压力，情绪压力，思考水平，SOS值；
8.系统提供符合用户需求的问话提纲模版数量不低于10版；
9.可自定义问话提纲，问话提纲添加删除问题。
10.记事本在实时分析过程中可以随时记录案情重点及操作人员对谈话内容的意见和看法，并且可以同步到分析报告中；
11.在段落映像中把被测试人的谈话自动拆分为语音片段，每个片段至少应有：SPT、SPJ、JQ、AVJ、SOS 谎言率等;
12.可以实时以柱状图的形式显示“紧张”、“认知”、“情感”、“想法”、“SOS”值。
13.在实时测试中可以一键屏蔽无关人员的声音，在实时测试中可以一键标记重要相关语音
14.支持调查人员可以对已经获取到的语音数据进行深层次的分析，并能将结果以图表、色块、文字、波形图等直观的方式展示。
15.支持对以往记录的音频资料及在“在线模式”中直接导入的资料进行分析；
16.内建声音文件和分析结果数据库数据库，用户可以创建数据库；
17.在数据库中能导出导入分析结果及音频，在数据库中可以备份和恢复数据并具备数据安全密码功能；
18.具有自动分段，自动过滤噪声的功能同时可手动调整背景噪音数值；
19.必须具有手动标记功能，能够标记“噪音”“首要对象”“选项”
20.必须具有手动剪切功能，手动剪除无法分析的音频和噪音；
21.在段落映像中把被测试人的谈话自动拆分为语音片段，每个片段至少应有：SPT、SPJ、JQ、AVJ、SOS、fmain、FX、FQ、FFLIC、谎言率、谎言可能性、认知紧张、情感紧张、总体紧张、意料值、想法率、FJQ、潜意识情感、潜意识认知等24个参数分析结果同时在界面上显示；
22.系统能够识别9种欺骗方式；
23.拥有至少5种评估模型，如客观模型、主观模型、宽松模型、纯情绪模型、双极模型；
24.内嵌音视频转换工具，可转换WAV、WMA、MP3、AAC等格式，支持DIVX X264 等视频编码格式
硬件参数：
1、专用移动终端；正版win10中文旗舰版或以上；硬盘容量：1T以上 内存32G以上；处理器：不低于i7或同等性能国产CPU；  
2、专业录音设备：内存：16G及以上；录音格式: DSD/线性PCM录音格式；麦克风:15毫米XY方向可调；100dB信噪比模式；支持192kHz/24bit无损压缩线性PCM录音格式；高灵敏度麦克风；信噪比：＞100dB；最大声压：≈128dbSPL；播放格式：DSD(2.822MHZ),WAV,FLAC,MP3，AAC；输入：MiniMic接口；输出：3.5音频接口，USB2.0以上       
3、专业麦克风声学特性：内置角色分离算法，可以把嫌疑人与办案人员声音独立隔离出2路独立的音频，分别提供给语音识别系统做语音识别。发言方向指示灯：不同人员发言时，指示灯会变换不同的颜色，提示当前是嫌疑人或办案人员正在发言。静音丢弃功能：软件可以把对应只有嫌疑人声音的音频单独录音，并在办案人员说话时的嫌疑人独立音频的静音部分丢弃，生成嫌疑人有效说话的（无办案人员声音无静音）未经压缩的原始音频，可以直接用于声纹识别、语音情绪分析。内置扬声器：用于语音合成后向嫌疑播报法律法规。阵列单元：两组麦克风阵列采样率：16KHz采样深度：16位有效频响范围：100Hz-8KHz输出接口：USB输出声道：双声道语音识别有限范围：3米内灵敏度：≥50mV/Pa噪声级：≤30dB信噪比：≥50dB以上
4、专业耳机：耳塞式频响范围 18-22000HZ；阻抗 32欧；灵敏度 122Db；线长1.2米；重量1.2克；线性 双边等长线     
5、专用电话分析转接器：USB-RJ11接口，支持电脑和电话间的联通和数据交换功能
6、控制器：在线模式非接触控制器可控制分析开始、暂停、结束。可在不感情况下进行分析。
7、含可移动高清摄像设备，主摄像头像素：1200万，最大广角角度不小于155°，镜头防抖，配置可拆卸电池，容量不低于1770mAh。
	台
	1

	8
	智能一体化审讯桌
	1、名称:智能一体化审讯桌
2、技术参数：
1.集成终端主机.升降屏.示证屏.打印机（A4，黑白打印）.高清特写相机（用于多模态面部微表情分析，可上下微调拍摄角度）.智能触控屏中控系统、音响等，桌体钢木结构，同时容纳两人办公，支持左.右屏选择
2.尺寸：长不低于1600mm，宽不低于750mm，桌面高度不低于720mm
3.桌体材质：冷轧钢板；表面处理：金属喷塑，细砂纹（桌面材质可根据甲方调整）
4.外观：可定制颜色，以及警徽.文字等图案。
5.显示屏：屏幕尺寸不低于21寸，支持一键升降，升降控制开关集成在桌面或中控系统
6.千兆交换机1个，不少于8端口
7.示证屏（含高拍仪）：支持分辨率1920*1080，屏幕尺寸不低于35寸，支持桌上物品投射到示证屏的功能，以及证据视频和证物图片展示
8.终端主机不低于：CPU主频2.8GHz，内存16GB，硬盘512GB SSD，有线键盘鼠标
9.智能中控台：中控屏：不低于10寸触摸屏，实时显示微表情和生命体征分析结果，支持对审讯椅腿部.手部等处控制开关
10.桌面集成一键报警按钮，防止误触
11.支持主流品牌手机不低于30W无线充电，桌面集成220V.电脑音频.USB等接口（连接中断主机）
12.提供桌下两个隐藏杯托，不含审讯民警座椅
13.含审讯桌内集成组件所需的线材.转接口等确保各项功能正常使用需要的所有配件
14.符合GA/T 2097相关要求
	套
	6

	9
	智能审讯椅
	1、名称:智能审讯椅
2、技术参数：
1.整体为电控模式，内置应急解锁功能，与审讯桌中控系统配套使用           
2.内置电子笔录签名捺印板，嫌疑人在审讯椅上完成笔录确认及签名捺印，捺印板支持对接江苏公安笔录软件系统，符合GA/T 2097相关要求，10.1寸彩色屏，分辨率1280*800，钢化玻璃外屏，手写屏内置数位手写板，电磁感应方式，无线无源电磁笔。可以进行签名确认。2048级手写压感，手写读取速度200pps以上；
3.手部约束处集成心率.体温等体征信息监测模块。 
4.外观尺寸不小于：长900*宽770*高970(mm)，能有效约束嫌疑人。
	套
	6

	10
	智能一体化审讯桌（包含麦克风）
	1、名称:智能一体化审讯桌
2、技术参数：
1.集成终端主机.升降屏.示证屏.打印机（A4，黑白打印）.高清特写相机（用于多模态面部微表情分析，可上下微调拍摄角度）.智能触控屏中控系统、音响等，桌体钢木结构，同时容纳两人办公，支持左.右屏选择
2.尺寸：长不低于1600mm，宽不低于750mm，桌面高度不低于720mm
3.桌体材质：冷轧钢板；表面处理：金属喷塑，细砂纹（桌面材质可根据甲方调整）
4.外观：可定制颜色，以及警徽.文字等图案。
5.显示屏：屏幕尺寸不低于21寸，支持一键升降，升降控制开关集成在桌面或中控系统
6.千兆交换机1个，不少于8端口
7.示证屏（含高拍仪）：支持分辨率1920*1080，屏幕尺寸不低于35寸，支持桌上物品投射到示证屏的功能，以及证据视频和证物图片展示
8.终端主机不低于：CPU主频2.8GHz，内存16GB，硬盘512GB SSD，有线键盘鼠标
9.智能中控台：中控屏：不低于10寸触摸屏，实时显示微表情和生命体征分析结果，支持对审讯椅腿部.手部等处控制开关
10.桌面集成一键报警按钮，防止误触
11.支持主流品牌手机不低于30W无线充电，桌面集成220V.电脑音频.USB等接口（连接中断主机）
12.提供桌下两个隐藏杯托，不含审讯民警座椅
13.含审讯桌内集成组件所需的线材.转接口等确保各项功能正常使用需要的所有配件
14.符合GA/T 2097相关要求
15.集成双向对讲设备外机，内置全频段优质扬声器和拾音器，采用防破音技术，声音响亮清晰，含一套外接高灵敏度超心型指向鹅颈咪杆，拾音距离50厘米。
	套
	1

	11
	智能审讯椅（含麦克风）
	1、名称:智能审讯椅（含麦克风）
2、技术参数：
1.整体为电控模式，内置应急解锁功能，与审讯桌中控系统配套使用           
2.内置电子笔录签名捺印板，嫌疑人在审讯椅上完成笔录确认及签名捺印，捺印板支持对接江苏公安笔录软件系统，10.1寸彩色屏，分辨率1280*800，钢化玻璃外屏，手写屏内置数位手写板，电磁感应方式，无线无源电磁笔。可以进行签名确认。2048级手写压感，手写读取速度200pps以上；
3.手部约束处集成心率.体温等体征信息监测模块。 
4.外观尺寸不小于：长900*宽770*高970(mm)，能有效约束嫌疑人。
5.集成双向对讲设备内机，内置全频段优质扬声器和拾音器，采用防破音技术，声音响亮清晰，拾音距离50厘米，与审讯桌外机语音实时对讲。
	套
	1

	12
	情绪分析服务器一体机
	名称:情绪分析服务器一体机
2、技术参数:
标准10路视频同时微表情与体征分析
国产openEuler操作系统，全WEB方式配置管理界面
可独立使用，也可对外对接平台使用
视频流格式 H264.30fps，视频流分辨率 720P/1080P
视频流接入方式 通过rtsp方式接入视频流
分析能力 10路视频同时分析
时间设置 支持NTP设置.本地时间
存储性能10路任务24小时不间断，2M码率可存储14天录像，4M码率可存储7天录像
存储时长与视频流的质量指标（码率.分辨率.帧率）成反比
存储空间 录像的存储容量：3.2T
支持的体征与微表情
支持分析人的面部微表情功能，采集的微表情（情绪）包括中性(没有情绪)、开心、悲伤、愤怒、惊讶、厌恶、恐惧等，以数据方式呈现微表情（情绪）变化过程；在微表情（情绪）出现异常时，实时告警提示；提供实时数据、消息推送，将微表情（情绪）信息和告警信息完整反馈
支持分析人的各项生理指标的功能，采集的生理指标包括心率、血氧、血压、呼吸、心率变异性、呼吸波动、心率波动等；在以上各项指标出现异常时，实时告警提示；提供实时数据、消息推送，将生理指标信息和告警信息完整反馈
心率、血氧准确率达到90%，血压、呼吸准确率达到85%
硬件参数：
CPU型号 不低于Hygon64位多核处理器
内存 不低于32G 网口 不少于2个千兆网口
盘位 不低于4盘位(SATA企业级数据盘占一个.SSD系统盘占一个) 
硬盘配置 不低于一个4T SATA企业级数据盘和一个128GSSD系统盘
接口 不低于1个VGA接口，2*USB3.0（后置）.2*USB3.0（前置）接口
智能卡不低于2张，智能卡单卡算力不低于64TOPS 
机箱高度 2U
电源 不低于 550W双电源
散热 不低于1个CPU散热+3个风扇模组
含10路授权
	台
	1

	13
	普通审讯桌
	1、名称:普通审讯桌
2、技术参数：
1.集成终端主机、显示器、示证屏、打印机（A4，黑白打印）、音响等，桌体钢木结构，同时容纳两人办公，支持左.右屏选择；
2.尺寸：长不低于1600mm，宽不低于750mm，桌面高度不低于720mm；
3.桌体材质：冷轧钢板；表面处理：金属喷塑，细砂纹（桌面材质可根据甲方调整）；
4.外观：可定制颜色，以及警徽.文字等图案；
5.示证屏：支持分辨率1920*1080，屏幕尺寸不低于35寸，与终端主机视频信号同步，支持示证屏一键开.关；
6.终端主机：参数不低于CPU主频2.8GHz，内存16GB，硬盘512GB SSD，有线键盘鼠标，23.8英寸显示器，显示器支架；
7.桌面集成一键报警按钮，防止误触；
8.支持主流品牌手机不低于30W无线充电，桌面集成220V接口；
9.提供桌下两个隐藏杯托，不含审讯民警座椅。
10.含审讯桌内集成组件所需的线材.转接口等确保各项功能正常使用需要的所有配件
	套
	15

	14
	普通审讯椅
	1、名称:普通审讯椅
2、座椅规格、颜色:优质不锈钢材料弯制焊接 靠背高度不小于900mm，宽不小于550mm, 长不小于720mm 皮质优质,柔韧性好且抗拉伸；外观可定制颜色，以及警徽.文字等图案；
	套
	15

	15
	电子笔录签名捺印板
	1、名称:电子笔录签名捺印板
2、技术参数：
10.1寸的彩色屏，分辨率1280*800；
钢化玻璃外屏，能够保护屏幕；
手写屏内置数位手写板，电磁感应方式，无线无源电磁笔。可以进行签名确认。2048级手写压感，手写读取速度200pps以上；
手写电子签名笔迹应能嵌入确认材料文件中任意指定位置；
支持根据书写力度控制笔迹粗细速度等，输出手写电子签名笔迹图像及签名笔迹元数据，签名笔迹元数据以XML文件格式保存；
支持手写电子签名笔迹图像的提取，图像类型应为背景透明的PNG格式，并可进行单独保存；
具有在终端上进行电子指纹捺印的功能，电子指纹捺印应能嵌入确认材料文件中任意指定位置；
指纹采集模块应符合 GA/T 1011-2012 中 6.3 的要求，能采集标准指纹数据；
应支持电子指纹捺印图像的提取，图像类型应为背景透明的PNG格式，并可进行单独保存；
10.符合GA/T 2097的相关要求
★支持接入江苏省公安厅笔录系统（投标时需提供无缝接入承诺函，加盖投标人公章，格式自拟）
	台
	20

	16
	约束椅
	1、名称:约束椅
2、技术参数：
材质：主体：高强度碳钢框架（防锈处理）
座椅：防火阻燃皮革（可拆卸清洗）
约束方式：手腕约束带（可调节长度）
脚踝约束环（防踢踹设计）
腰部固定带（防滑脱）
安全设计：防撞软垫（头部.肘部）
防自残设计（无尖锐边缘）
固定方式：与地面固定
尺寸：座椅高度：不小于45cm（可调节）
整体尺寸（L×W×H）：不小于60cm×55cm×110cm
承重：≤150kg
每套含一个防撞头罩，头罩内部大小可调节，适应多种头部大小的人员
最大承重不低于150kg
	套
	2

	17
	高性能终端（整套台式机）
	1、名称:高性能终端（整套台式机）
2、技术参数：
CPU：不低于20核心
内存：不低于32GB
硬盘：不低于512GB SSD+1T硬盘
显卡：独立显卡，显存不低于16GB GDDR6，显存带宽不低于288GB/s，峰值AI算力不低于700tops。
显示器：不低于27英寸ISP液晶直面屏显示器（1920*1080）,含HDMI.VGA接口，屏幕刷新率不低于120Hz,响应时间不大于6ms,对比度不小于1500:1，三边窄边设计
接口：USB.LAN千兆网口.HDMI.音频输出
其它：含有线键盘鼠标/预装Win7或以上版本操作系统或国产系统
	台
	22

	18
	显示器单屏万向支架
	1、名称:显示器单屏万向支架
2、技术参数：
人体工学结构，压铸铝合金，表面氧化处理。机械弹簧恒力升降结构，360°旋转功能，任何角度可调节，每节支臂可扣LCD显示屏电源和数据线。支持显示器悬停于行程范围内的任意高度位置。支持模块化组合.加高加长， 支臂负载不小12KG。支持标准VESA孔距：75*75mm/100*100mm。
	套
	22

	
	分部小计
	
	

	
	信息采集设备
	
	

	19
	双面智能物品柜（主柜）
	名称:双面智能物品柜（主柜）
2、技术参数：
1.柜体箱体采用1.0冷板折弯焊接制作，表面喷粉处理小格门采用1.0冷板折弯焊接制作，双层结构，表面喷粉处理；
2.采用主柜.副柜组合模式，主柜主控板采用国产化系统，主柜正面和背面显示器尺寸不低于14寸；
3.格子总数量：不低于5个，支持大.中.小格定制尺寸；
4.每个格子双面开门，柜门配置电控锁，可电控远程开启柜门，支持正.反面人脸识别开门；
5.柜体式样.尺寸现场定制，尺寸不下于1200*450*2000mm；
6.柜体反面支持随身物品托盘.领取拍照.签字捺印；
符合GA/T 2097的相关要求
	台
	1

	20
	双面智能物品柜（副柜）
	名称:双面智能物品柜（副柜）
2、技术参数；
1.柜体箱体采用1.0冷板折弯焊接制作，表面喷粉处理小格门采用1.0冷板折弯焊接制作，双层结构，表面喷粉处理；
2.格子数量：不少于30个；
3.采用电磁铁弹开式锁开启柜门，每个柜门配置电控锁，可电控开启柜门；
4.封闭门；
5.柜体式样.尺寸现场定制，尺寸不小于2900*450*2000mm；
6.格子数量.尺寸（深宽高/mm）：数量.尺寸可适当调整，尺寸不小于为大格：400*455*530；中格：400*455*195；小格：400*455*135
符合GA/T 2097的相关要求
	套
	1

	21
	安全检查终端
	1、名称:安全检查终端
2、技术参数：
1.手持设计，小巧灵活，便于伤痕和物品抓拍，自带联网扩展座；
2.整机尺寸不小于170*85*23（mm）；
3.内置800万像素摄像头，自动对焦，可用于伤痕和物品抓拍；
4.内置安全检查应用软件，可接入执法办案管理中心软件；
5.支持人脸识别或手动选择快速关联人员身份；
6.支持涉案人员安全检查信息录入；
7.支持伤痕标记功能，可以对嫌疑人的身体各个部位进行标记和说明；
8.支持终端放入底座自动与平台进行数据的同步并进行充电；
9.支持文书签字和捺印；
10.支持安全检查信息录入，自动生成安全检查情况登记表并上传到平台。
	台
	2

	22
	标签打印机
	1、名称:标签打印机
2、技术参数;
工业级标签打印
打印方式：热敏打印；
打印速度：150mm/s；
打印分辨率：203dpi；
接口：USB接口；
支持一维码：Code 39.UPC-A.UPC-E.Matrix 25.Industrial 2 of 5.interleaved 2 of 5.Post2of5(China).Code 128.EAN-13.EAN-8.HBIC(Code 39).Codabar.UPc2.UPC5.Code93.UCC/EAN Code
二维码：PDF417.MaxiCode.QRCode. Data Matrix
	台
	2

	23
	安检门（网络版）
	1、名称:安检门（网络版）
2、技术参数：
显示屏规格 前后29寸LCD屏
运输重量 小于100KG
功耗 ＜30W
工作温度 -10℃─55℃
工作湿度 95%，无冷凝
测温精度 ±0.5℃
外接电源 187V～242V，50/60Hz
工作频率 根据安装环境自行调节
(mm)2287(高)x872(宽)x665(深)
(mm)2005(高)x727(宽)x600(深)
输出接口 两侧门板各有1个RJ45网口.1个2路RS485报警输出
高清信息发布：采用29寸嵌入式信息发布屏，采用工业级A+面板，支持多种素材自由排版.分区显示；支持多种播放方式，按日.按周.轮播.自定义素材类型多样：包括图片.音频.视频.滚动字幕.PDF文档.网页.实时监控画面.叫号.弹图等
非接触测温：可对通过安检门的人员进行脸部温度测试 并进行人员准确匹配，温度精度：±0.5℃，搭配黑体精度 可达±0.3℃；
人体温度初筛：可通过安全温度阈值设置，超过该阈值，可联动安检门本地声光报警，进行防疫初筛；
金属检测：可检测到1个回形针大小的金属，有效进行违规物品核验；
联网功能：可以单机联网，通过web端进行参数配置；也可以搭配平台进行客流数据.报警数据的汇聚应用；
人脸比对：可对通过安检门的人员进行人脸抓拍和人脸比对，实现安检过程可查；
门体显示：采用前.后双29寸液晶屏显示；
多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置，最多支持33区位。每个区域255级灵敏度等级调节；
模块化组件设计：运输.维护方便快捷。
具有飞物报警功能：金属物体从门中间抛过也会准确报警
超低探测高度：离地3cm以上的金属物体进入检测区域均可报警。
开机自诊断功能：开机时对系统进行自检，并显示检测结果。
双侧供电：支持两边联网供电，方便现场走线。
	套
	2

	24
	手持金属检测仪
	1、名称:手持金属检测仪
2、技术参数：
外形尺寸：不小于410mm（长）x 85mm（宽）x 45mm （高）
电源: 标配充电电池
频率: 约25KHz
电压：9V
净重：400G（不含电池）
使用温度: 使用温度: -20℃ to  +55℃
	台
	4

	25
	呼出气体酒精含量检测仪
	名称:呼出气体酒精含量检测仪
2、技术参数：
传感器：高精度传感器
测量模式：快速筛查
测量范围：0-200mg/100ml
工作温度范围：-59℃～45℃
显示屏：不低于1.4英寸液晶曲面屏
连续测量时间：不少于10小时
测试记录：不低于10万条
测试距离：3-5cm测试
示值时间：<5s
应符合GB/T 21254技术要求
	台
	2

	26
	真空压缩机
	1、名称:真空压缩机
2、规格:电动真空抽压机，含配套500个随身物品收纳袋（不低于30*50cm）
	台
	1

	27
	人体数据标准采集一体机
	1、名称:人体数据标准采集一体机
2、技术参数：
（一）指掌纹采集模块
采集设备参数要求
指纹采集部分：
1) 采集方式：非接触，一次伸手即可采集平面指纹和三面捺印指纹图像
2) 拍摄目标：单根手指的末节指头，包括指头正面.两侧.指尖
3) 测量范围：长35*宽30*深38(mm)
4) 图像分辨率：500DPI 
5) 单指采集时长：小于200ms
掌纹采集部分：
1) 采集方式：光学
2) 拍摄目标：正掌掌纹.侧掌掌纹
3) 图像分辨率：500DPI 
指纹采集软件要求
1.支持采集人员的十指平面指纹.滚动指纹。
2.具备指纹质量自动判断功能，对不符合捺印质量的数据限制入库.并具有重新采集的提示功能，提供必要的语音提示。
3.具备指纹一致性校验功能，对滚动指纹图像和平面指纹图像进行一致性校验。
4.应具备指纹重复性校验功能，对滚动指纹图像和平面指纹图像进行重复性校验。
5.可对以采集完成的指纹进行重新采集。
6.应支持指掌纹标准格式导出，指掌纹信息交换文件格式应符合《指掌纹信息交换文件格式技术规范（版本5.0）》要求。
（二）人像采集模块
1.有效像素：≥2400万；
2.对焦方式：单次自动对焦，人工智能伺服自动对焦，人工智能自动对焦；
3.快门速度：1/4000-30秒；
4.曝光模式：自动曝光，手动曝光（M）；
（三）自动身高体重测量仪
1.可通过身高体重测量仪测量身高.体重.足长信息，并自动填写到软件中； 
2.身高测量范围：800—2000mm (分度值：5mm，误差度：±5mm)；
3.体重测量范围：20—200Kg (分度值：0.1kg，误差度：±0.1kg)；
4.足长测量范围：80mm—400mm (分度值：2mm，误差度：±2mm)。
（四）虹膜采集模块
1.识别时间。在网络条件正常情况下，单人单次应不超过1秒。
2.虹膜图像尺寸。单目虹膜图像宽640像素,高480像素。
3.采集方式。支持双眼和单眼采集。
4.触发方式。支持自动触发和手动触发采集。
5.质量检查提示。支持采集环节同步检查虹膜质量和质量检查结果提示。
6.检查重复数据。支持数据上传环节实时检查数据重复情况和数据重复情况提示。
7.美瞳监测。支持美瞳监测功能。
8.设备补光。具有双矩形白光灯及双矩形红外灯补光。
（五）足迹采集模块
1.鞋底图像区域(L×W): 不小于350mm×150mm
2.鞋底图像像素:不小于1929*4236；
3.鞋面图像像素：不小于2000*1488；
4.图像灰度级: 不小于256级
5.物理分辨率: >300DPI
6.光学畸变: <1%
7.采集速度: <10秒；
8.采集范围：鞋底.鞋面.赤足.袜印
（六）DNA条码识别模块
1.DNA条码扫描识别
（七）控制台
1.控制台整体尺寸：不大于1800mm(L)×780mm(W)×840mm(H) （高度为桌面高度）；
2.柜体台面应采用木质面板和钢板结合，冷轧钢板厚度不小于1.2mm，表面处理符合IP23级安全保护标准，采用高温高光涂料喷粉处理，防刻划.防酸.耐磨.耐用.易清洁。
3.一体机内置自动控制的升降杆装置，支持照相设备.补光灯的固定安装；
4.含集成安装液晶显示器，可前后大范围旋转调整；
5.一体机工作台内部含工控电脑主机.打印机.指掌纹采集仪.二代证阅读器.DNA干燥箱.条码打印机.银行卡采集器.随身物品采集仪.条码阅读器.照相设备.补光灯等设备；
6.键盘使用桌面下方活动托盘；采集柜桌面集成随身物品采集区域；
7.控制台台面及柜体各处边缘无棱角，全部做圆弧处理，防止碰撞自残；
8.集成电脑音箱，两声道有源放大器功率输出;
9.含指掌纹采集仪清洁套装。
★采集系统必须实现与盐城市公安局现有指纹系统无缝对接，实现业务统一关联，数据实时入盐城市公安局指纹系统库，接入时使用单位提供协助服务，投标时需提供无缝接入承诺函(格式自拟)。
	台
	2

	28
	步态采集一体机
	名称:步态采集一体机
2、技术参数：
1.支持采集人员基本实名身份信息录入.采集人员步态的提取及人员.步态信息的绑定保存；
2.采集人员的步态信息包括，步态原始视频.步态图像序列.步态剪影等信息；
3.支持1-4路摄像机的并发采集，同时支持1-4路摄像机的实时预览；
4.支持多视角区域步态采集，展示步态图像序列视角参数，并对采集到的步态进行多个视角区域的分区展示；
5.步态质量评估：完成对解析出的步态的一致性.完整性.视频质量的质量评估，支持对不合格步态进行筛选。
6.支持展示采集保存的全部步态信息，可通过起止时间.姓名.证件号码.上传状态.采集人搜索目标人员，系统提供图文与列表两种展示方式；
7.支持图文和列表两种方式展示采集步态库的人员信息；
8.支持同一人员多次采集步态信息，并合并展示；
9.支持对采集步态库人员查看详情、编辑及删除；
10.支持采集平台及汇聚管理平台建立级联关系，级联上传方式支持实时上传和定时上传；
11.支持上传失败的采集信息手动重新上传
12.支持展示数据上传状态
13.含相机接入交换机
符合GA/T 1127技术要求
硬件参数：
CPU：主频2.9GHz，6核心，12线程，12MB缓存
内存：DDR4 64G 
加速卡：Nvidia RTX3050（8G显存） * 1
系统盘：500G  SSD * 1
数据盘：1T HDD * 1 
网卡：板载2个千兆电口
	台
	1

	29
	步态采集摄像机
	1、名称:步态采集摄像机
2、技术参数：
1.分辨率：最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像；
2.传感器：1/2.7" Progressive Scan CMOS；
3.低照度：彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；
4.宽动态：120dB；
5.图像：支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同监控环境；
6.补光：支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m。
	台
	4

	30
	声纹采集设备
	名称:声纹采集设备
2、技术参数：
1．灵敏度（参考1 V/Pa，1 kHz）：≥50 V/Pa；
2．本机噪声级及信噪比：A计权本机噪声级≤36dB，信噪比≥65dB；
3．波形失真度：设备采集的语音为高保真音频，其波形失真度≤0.1%； 
4．采集距离：有效采集距离支持2m以内的远场采集；
5．指向性：指向性满足单向（以1kHz正弦波信号为参考），在不超过±45度入射角（正面）的范围内声压级衰减不超过3 dB（参考0度入射），在超过±60度入射角（正面）的范围内衰减不超过15 dB（参考0度入射）；采用麦克风阵列设计，要求麦克风阵列指向因子DI>5dB（1kHz），DI> 6dB（2kHz）
6．噪声抑制：具有噪声抑制功能；
7．入网管理：采集设备具有唯一标识码，可进行入网注册和入网后管理；
8．人声分离：定向采集目标人方向语音，准确分离出目标人声，隔离环境噪声；
采集软件要求：
采集语音格式应为Windows PCM WAV，16位量化精度；
应至少支持8kHz、16kHz、32kHz采样率；

具有噪声抑制和实时监听功能；

具有信噪比、有效时长、截幅比例、平均能量、说话人数、语音失真等检测功能；
具有智能语音活动性检测，语音边界检测功能；
具有声纹数据质量判断功能。
采集终端：
CPU：主频不低于2.8GHz，不低于八核心
内存：不低于16GB
硬盘：不低于512GB SSD
显示：集成显卡/不低于23.8英寸ISP液晶直面屏显示器（1920*1080）,含HDMI.VGA接口，屏幕刷新率 不低于120Hz,响应时间不大于6ms,对比度不小于1500:1，无内置音箱，三边窄边设计
接口：USB.LAN千兆网口.HDMI.音频输出
机箱：不大于10L
其它：含有线键盘鼠标/音响/预装Win7或以上版本操作系统
	台
	1

	31
	手机采集设备
	名称:手机采集设备
2、技术参数;
一.手机支持能力
1.内置手机识别，无需额外安装或下载驱动程序。
2.支持主流智能手机系统:i0S.Android.塞班.Windows Mobile.黑莓.Linux等。
3.支持国内外品牌的功能手机及各类电信定制机。
4.支持可直接插入 SIM 卡进行数据采集，使用方便。
5.支持配合蓝牙读卡器获取通讯簿及通话记录信息。
二.手机数据提取和恢复
1.支持提取手机上的各种基本信息，包括手机 IMEI.电话簿.短信.通话记录等。
2.支持提取 SIM 卡上的通讯录.短息.通话记录。
3.支持手机已删除数据的恢复，其中iPhone 手机越狱和未越狱均可实现删除数据恢复，Android 手机可自动 root 后进行删除数据恢复。
三.手机应用程序解析
1.支持手机即时通讯类应用程序的痕迹记录解析支持各软件的语言提取和解析播放。
2.支持多种手机应用程序痕迹记录解析
3.支持 QQ.微信.邮件等重点应用程序的删除联系人和删除聊天记录的恢复提取。
4.支持手机 WIFI.蓝牙连接记录的提取，支持手机 GPS.WIFI.地理位置信息的提取
四.多方式采集
1.支持 USB 数据线连接手机进行采集和查缉工作，
2.支持蓝牙采集器于主机连接采集手机的通讯录以及通话记录信息3.支持 wifi 连接手机的方式进行查采工作
五.布控报警1.支持用户手动编辑或者导入需要报警的信息。2.采集过程自动匹配报警，并可展示命中的报警信息
六.暴恐查缉功能
1.支持检索手机上所有的用户文件，包含拷贝和通过应用程序发送的文件
2.支持 android 手机暴恐 apk 的检索查缉。
3.支持暴恐文件信息的本地浏览。
4.支持U盘上所有文件的检索查缉。
5.支持将其他类型的手机使用U盘模式进行检索查缉。 
支持内网使用，具备阻断检材连接设备所产生的网络链路，防止设备访问其他网络、避免触发“一机两用”
★设备需无缝对接市公安局蛛网采集系统（投标时需提供无缝接入承诺函，加盖投标人公章，格式自拟）
	台
	1

	32
	智能毒检一体机
	1、名称:智能毒检一体机
2、技术参数：
硬件参数
1.集成主机.人脸识别摄像头（双目）.视觉识别摄像头.签批屏.指纹采集.彩色A4打印机.标签打印机.精密机械臂功能为一体；
2.设备外侧无尖锐棱角；
3.机械臂在封闭环境下使用，避免了对人员造成伤害的可能性。
4.主机：Linux操作系统，双核四线程处理器，内存≥8GB；存储≥128GB SSD
5.人脸识别摄像头（双目）：200W像素，识别距离0.5m-2m，自带人脸识别算法，支持linux系统
6.视觉识别摄像头：500W像素，焦距50cm，
7.签批屏：尺寸：5寸，屏幕比例：16：9；屏幕分辨率：800*480；支持linux系统
8.指纹模块：符合公安认证居民身份证指纹采集规范；
9.彩色A4打印机：打印速度：18ppm；进纸盒容量：250页；支持linux系统；支持待机自动唤醒
10.标签打印机：热转印；USB接口；分辨率203DPI，打印速度 152mm/s
11.全自动精密机械臂：工业级机器臂；重复定位精度：±0.05mm；
功能参数
1.支持对接办案区管理系统，上传毒品检测结果；
2.支持市面上常见毒品的检测；支持单联或多合一试纸卡；
3.支持人脸扫描或身份证扫描，快速进入检测。
4.支持毒检过程全自动滴样和检测，零人工干预，提高检测精确度和效率。
5.支持自动适配新的试纸卡
6.支持通过算法，自动识别试纸卡的结果以及毒品名称，并自动生成符合公安毒检格式要求的报告。
	台
	1

	33
	数字心电图机
	1、名称:数字心电图机
2、规格:12道心电图机，用于提取人体的心电波群进行形态和节律分析，医用级
	台
	1

	34
	除颤仪
	1、名称:除颤仪
2、规格:全自动体外除颤仪，支持快速除颤，分析.开机至最大能量时间小于6s，含主机.电极片.电池.背包
	台
	2

	35
	血糖检测仪
	1、名称:血糖检测仪
2、规格:脱氢酶高精准血糖监测，血糖检测结果符合ISO 15197:2013，套含200试纸+200采血针+200酒精棉+1支采血针
	台
	2

	36
	血压检测仪
	1、名称:血压检测仪
2、规格:检测高压.低压数据，示波测定法，测量精度压力±3mmHg以内，臂筒式
	台
	2

	37
	输入设备
	1、名称:额温枪
2、规格:检测距离0-5cm，分辨率0.1°
	台
	2

	38
	额温枪
	1、名称:轮椅
2、规格:铝合金架构，折叠手动轮椅，坐宽不低于48cm，最大载重100KG以上，内置坐便器，四轮减震，可一键平躺调节
	辆
	2

	
	分部小计
	
	

	
	案件管理设备
	
	

	39
	光盘刻录设备
	1、名称:光盘刻录设备
2、规格:支持不低于16X刻录速度，USB2.0接口，支持DVD高清刻录，支持光盘面打印，自动换盘,容量不低于50盘
3、支持接入执法办案管理中心软件
	台
	2

	40
	光盘保管柜
	1、名称:光盘保管柜
2、技术参数：
1.柜体模组化设计，容量不低于720片。
2.优质冷轧镀锌防腐防锈板材柜体，防尘.防潮.防静电一体化设计，外观简约大方。
3.标配密码锁+机械锁双重认证
4.柜体内置空气循环过滤装置和动态环境监测系统，确保存储环境安全规范。
5.存放方式：一盘一仓竖立静态码放，防左右倾倒，防挤压，符合档案灾备行业DA/T 38《电子文件归档光盘技术要求和应用规范》。
6.每仓含独立LED指示灯，存取光盘时以亮灯方式提示存放位置，精准高效。
7.每仓含独立传感单元，智能检测光盘存取状态，状态异常报警提示，有盘绿灯，无盘蓝灯，错位放盘红灯预警，存储光盘时以闪烁灯方式提示存放位置。
8.10寸触摸显示屏，操作便捷，支持柜前快速查询检索。
9.二维码扫描器：支持各类常规一维和二维条码识别。
10.数据接口：千兆网口
11.含1000张4.7G空白光盘及配套保护带
	套
	1

	41
	打孔机
	1、名称:打孔机
2、技术参数：
最大装订厚度：不低于50mm
打孔直径：2-5mm多档可选，支持标准孔距83mm
模式：电动,金属麻花钻刀
支持A3.A4纸张打孔
	台
	2

	42
	执法记录仪数据采集工作站
	1、名称:执法记录仪数据采集工作站
2、技术参数：
外观 尺寸 约49cm×38cm×150cm
显示屏 19英寸触摸屏，分辨率：1280×1024
主板 工控级主板
内存 标配DDR4 4GB，可扩展至32GB
硬盘 系统盘：128GB SSD；存储盘：标配4TB，最大支持8块硬盘
Raid方式 支持Raid0、1、5
采集接口 不低于20×USB Mini USB接口，包括1个优先采集口
扩展USB接口 2个
记录仪仓位 不低于20口独立仓位卡槽设计
接口传输速率 不低于20口同时采集，平均单路≥6MB/s
电源 工业电源，支持180~260V宽压输入
噪音 ≤40dB（A）
功能 数据采集 自动识别接入设备，并采集执法记录仪数据
数据清空 采集完成后自动清空执法记录仪内数据
时间校准 对已接入的执法记录仪进行自动校时，实现时钟同步
设备充电 自动完成对执法记录仪的充电
设备兼容 可兼容符合公安部2015标准的不同品牌的执法记录仪
位置对应 屏幕显示和物理位置对应
数据安全保护 支持
断点续传 支持
多人一机 支持
其他 可靠性 无故障工作时间（MTBF）≥50000小时 
过载保护 过压保护，过流保护，过功率保护，短路保护
★设备需无缝对接分局现有执法记录仪系统（投标时需提供无缝接入承诺函，加盖投标人公章，格式自拟）
	台
	1

	43
	声光报警器
	1、名称:声光报警器
2、技术参数：
警号（红白色）；
报警音量: 105dB at 30cm
防护等级：IP54，室外防水 
内置水平仪，便于辅助安装
支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换
工作湿度：10％～90％
工作温度：-20℃～＋60℃
功耗：静态功耗: 0.96W
报警功耗：2.7W
电源：DC 8~16V 0.22A Max
外壳材质：PC+ABS
	个
	3

	44
	智能案卷柜（主柜）
	1、名称:智能案卷柜（主柜）
2、技术参数：
1.柜体箱体采用1.0冷板折弯焊接制作，表面喷粉处理小格门采用1.0冷板折弯焊接制作，双层结构，表面喷粉处理。
2.格子数量：不低于8个，支持定制尺寸和数量
3.采用电磁铁弹开式锁开启柜门，每个柜门配置电控锁，可电控开启柜门。自动检测柜位门是否打开，柜门打开自动开灯，柜门关闭自动熄灯。
4.主控板：国产系统；
5.显示屏尺寸：不低于19寸；
6.开门方式：人脸识别，后台远程开锁等；
7.有机玻璃门。
8.尺寸不低于：1200*450*2000mm；
	台
	3

	45
	智能案卷柜（副柜）
	1、名称:智能案卷柜（副柜）
2、技术参数：
1.柜体箱体采用1.0冷板折弯焊接制作，表面喷粉处理小格门采用1.0冷板折弯焊接制作，双层结构，表面喷粉处理。
2.格子数量：不低于12个，支持定制尺寸和数量
3.采用电磁铁弹开式锁开启柜门，每个柜门配置电控锁，可电控开启柜门。自动检测柜位门是否打开，柜门打开自动开灯，柜门关闭自动熄灯。
4.有机玻璃门
5.尺寸不低于：1200*450*2000mm；
	台
	9

	46
	信息发布终端75英寸
	1、名称:信息发布终端75英寸
2、技术参数：
屏幕尺寸：75英寸
分辨率：4K（3840*2160）
刷新率：60Hz
背光方式：直下式/DLED
色域值：68%
色域标准：NTSC
CPU：四核
运行内存：2GB
存储内存：16GB
接口类型：HDMI.USB，不含无线模块
含配套壁装支架及高清线
	台
	1

	47
	高拍仪（带捺印）
	1、名称:高拍仪（带捺印）
2、技术参数：
（一）基本信息
1、设备自带3个USB接口，支持USB外接设备扩展。
2、USB数据传输采用Type-C接口传输方式，高效稳定，支持正反双向供电。
3、设备标配高拍仪模块，最大A3幅面，1500万像素，副头为200万像素双目人像采集摄像头。
4、高拍仪与底座采用拔插式接口，接口为POGO PIN接口。
5、高拍仪支持90度收纳折叠，不用时，不占用办公空间。
6、设备自带一维码、二维码识读模块，支持条码读取。
（二）显示屏
1、屏幕类型：IPS LCD
2、显示比例：16:10
3、分辨率：1280*800
4、亮度：250cd/m²
5、对比度：≥500:01:00
6、颜色质量：24位真彩色
7、可视角度：水平≥89°，垂直≥89°
8、特征：电磁液晶显示屏
9、屏幕使用全贴合技术，显示效果更佳，显示亮度更高，效果更好，噪声干扰更小，光线反射损失小，显示面板与触摸屏紧密贴合，有效避免粉尘和水汽凝雾等杂质，保持了屏幕的洁净度。
（三）签字屏
1、操作方式：支持无源无线电磁笔操作；
2、电子签名加密：支持国密算法加密；
3、无故障点击次数：≥250万次
4、电子签名感应方式：电磁感应
5、电子签名压感：≥2048；
6、电子签名最高读取速率：≥240点/秒
7、无源电磁笔：支持，无源无线电磁笔书写；
（四）高拍仪主头
1、像素：≥1500万
2、图像色彩：RGB24位真彩
3、对焦方式：定焦
4、拍摄幅面：≥A3，支持选配A4幅面；
5、图片大小：彩色≤300K；黑白≤60K
6、光源：自然光、LED辅助光源，触控三级调光；
7、拍摄速度：≤1秒
（五）指纹仪
1、支持
2、分辨率:500dpi；
3、灰度:8 位，256 级；
4、像素矩阵:256*360
（六）供电要求
1、外接电源：DC12V输入，仅占用1个电源排插口；
2、设备支持一键开关键，断电重新连接；
（七）连接方式
1、USB-HDMI连接：支持，USB  HDMI免驱，且使用Type C的接口连接方式供电；
2、摄像头为UVC驱动模式，免驱动安装；
（八）语音模块
1、拾音器：支持
2、麦克风：支持
3、高拍仪文档摄像头、人像摄像头均含麦克风，且含有扬声器。
4、USB扩展口：USB拓展口为3个。
（八）工作环境
1、-45℃~+65℃，能在超低温和高温环境下稳定运行。
（九）自带拍摄仪软件支持
1、免底垫裁切：设备自带软件支持免放置底垫文稿裁切功能，不用放置黑色底垫，即可裁切文稿、照片、彩页、名片、发票、书籍、卷宗等文件。
2、多文件格式输出：支持输出JPG、PNG、BMP、TIFF、TIFF（multi）、PDF（图像）、PDF（文字）、PDF（可检索）、TEXT、EXCEL、Word、EPUB（电子书）、MP3、WMV、EXCEL+JPG、Text+JPG等格式文件输出。
3、多图像效果选择：支持彩色（原色）、彩色（色彩增强）、灰度、黑白（文档优化）、黑白（印章优化）、蓝冷、灰度、马赛克、负片、怀旧、油画、素描等图像效果选择，满足彩色文稿、黑白文稿、红印蓝印合同文件、印刷稿件、老旧文稿、老旧照片、灰度图像等多场景文件输出。
4、图片对比引擎：随机自带软件最多支持6张图片比对处理引擎，支持6张图像联动左旋、右旋、放大、缩小等功能，且支持最多六张图像截屏对比保存。
5、多文件合并输出：软件内支持任意选择图片格式进行一键PDF、Word、TEXT、TIFF、
6、支持EPUB格式文件输出，支持一键导出图片且压缩为email附件，支持多选一键打印、一键分享云盘存储、一键删除多文件等实用功能。
7、软件内文件属性修改：软件内支持修改文件命名，一键查看文件属性等操作，方便快捷。
8、JPG、PDF压缩 ：支持修改JPG、PDF（图像）、PDF（可检索）文件的压缩大小选择，可选择、高压缩、标准压缩、低压缩等压缩类型。"
9、自定义快捷键：支持自定义键盘快捷键，可自定义键盘快捷键实现激活窗体、拍照等功能。
10、文档、人像合并：支持文档、人像一键合并，且可选择人像文档合并类型为左上、右上、右下、右上等多位置合并。
11、一键导出日志：软件内支持一键导出日志，方便用户、售后人员快捷处理软件使用问题。
12、一键设置视频属性：支持一键设置曝光、亮度、对比度、饱和度、色调、清晰度 、伽马值等色值设置。
13、文字方向矫正：自动识别拍摄的文档做自动文字方向矫正，一键生成正方向文件格式。
14、AI拍照：智能识别拍摄文档是否为黑白、红印、书籍等功能，并且做相应的图像处理（去底色、红印加深、书刊展平等）并能友好的提示是否拍摄介质为重复拍摄。
15、框选翻译：支持鼠标智能框选视频区域内文档的内容，做识别翻译，支持语音翻译朗读功能。
16、TTS功能：智能识别文档中的文字信息，支持将文档转换为语音，生成MP3等语音文件格式。且语音源OCR文件可以编写、修改。
17、文档越界提示：裁切模式下，当需要配拍摄的文档或者书籍超出视频边界时，可以给出友好的提示。
18、红印文档拍摄：拍摄的文档，底色变白，文字变黑，红章更红，打印效果与原图一致。
19、文档缺角修复：可根据图片颜色填补文档中残缺部分或者黑边。
20、彩色优化：拍摄文档颜色更艳丽，更明亮。
21、自动感知连拍：自动判断视频变化进行拍摄，当视频有变化才拍摄，免去定时连拍过快或者过慢的问题。
22、图像合并：可以主副头图像合并，正反面合并，多页图像合并。
23、条码识别：支持批量、多码一维码、二维码的识别。
24、通用OCR：可一键生成Word、Excel、Txt、EPUB（电子书）等文件格式，并完美保留版面。
（十）操作系统支持
Win7/Win8/Win10、32位/64位均可；Android、麒麟OS、UOS、MacOS等国产化系统；支持中科方德、一铭等操作系统，支持国产化涉密操作系统；
	台
	2

	48
	标签打印机
	1、名称:标签打印机
2、技术参数：
工业级标签打印
打印方式：热敏打印；
打印速度：150mm/s；
打印分辨率：203dpi；
接口：USB接口；
支持一维码：Code 39.UPC-A.UPC-E.Matrix 25.Industrial 2 of 5.interleaved 2 of 5.Post2of5(China).Code 128.EAN-13.EAN-8.HBIC(Code 39).Codabar.UPc2.UPC5.Code93.UCC/EAN Code
二维码：PDF417.MaxiCode.QRCode. Data Matrix
	台
	3

	49
	热敏标签纸
	1、名称:热敏标签纸
2、规格:70*50mm，750张/卷
	卷
	50

	50
	RFID标签纸
	1、名称:RFID标签纸
2、规格:73*21mm，背胶
	张
	2000

	51
	档案盒
	1、名称:档案盒
2、规格:55mmA4
	个
	600

	52
	有线扫描枪
	1、名称:有线扫描枪
2、规格:高性能解码，高速连扫，可扫一维码，USB供电
	台
	3

	53
	超高频四通道读写器
	1、名称:超高频四通道读写器
2、技术参数：
1.标签/传输协议
标签协议：EPC Class 1 Gen 2（ISO 18000-6C）；DRM支持，先进的防冲撞和抗干扰性能
2.射频接口
天线连接：不少于4个TNC反向接口
R F 输出：10dBm到32dBm，+/-1.0dBm可调
4个天线的RF功率分别可调
频率特性：SRRC-MII（中国）840-845MHz.920MHz -925MHz
3.传输控制接口
通信接口：支持10/100 Base-T以太网接口
状态提示：需配置电源指示灯，网络Status.Active指示灯
4.电源
直流供电：12V，3A电源适配器
5.性能
盘存标签峰值速度：≥400tags/s
识读距离：≥10米，使用8dBi天线 
安全防护：温度自动检测，温度保护，功耗保护
	台
	3

	54
	RFID读写天线
	1、名称:RFID读写天线
2、技术参数：
频率范围：902-928MHz
增    益：不低于9dBi
波瓣宽度：E-Plane 65°， H-Plane 65°
驻 波 比：≤1.5
极化方式：圆极化
最大功率：不低于10W
输入阻抗：50Ω
接    头：N/SMA
工作温度：-25C°～70C°
防护等级：不低于IP54
频率范围：适用于0-6G的高频信号传输
接口类型：UHF SMA
种类：视频同轴(RF)
	副
	3

	55
	RFID同轴电缆跳线
	1、名称:RFID同轴电缆跳线
2、技术参数：
频率范围：适用于0-6G的高频信号传输；
接口类型：UHF SMA；
种类：视频同轴(RF)；
长度：根据现场实际使用情况定制
	条
	3

	56
	平台控制终端
	1、名称:平台控制终端
2、规格:机架式服务器

CPU：配置不低于2颗 C86架构HYGON 3350处理器或其他同性能以上国产化处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0 GHz；

内存：配置不低于64G DDR4；

存储：配置不低于600G SAS 10K×2（RAID 1）+4TB SATA 7.2K×2（RAID 1）；

PCIE扩展：最大支持4个标准PCIE插槽；

网口：不低于板载2个千兆电口，支持选配10GbE/25GbE SFP+等多种网络接口；

电源：配置不低于2个550W电源。
	台
	3

	57
	一机双屏电脑
	1、名称:一机双屏电脑
2、技术参数：
电脑参数：
CPU：主频不低于2.8GHz，不低于八核心，
内存：不低于16GB
硬盘：不低于512GB SSD
显示：集成显卡/不低于23.8英寸ISP液晶直面屏显示器（1920*1080）,含HDMI、VGA接口，屏幕刷新率 不低于120Hz,响应时间不大于6ms,对比度不小于1500:1，三边窄边设计
接口：USB、LAN千兆网口、HDMI、音频输出
机箱：不大于10L
其它：不含无线模块/有线键盘鼠标/预装Win7或以上版本操作系统
	台
	5

	58
	显示器双屏万向支架
	1、名称:显示器双屏万向支架
2、技术参数：
人体工学结构，压铸铝合金，表面氧化处理。机械弹簧恒力升降结构，360°旋转功能，任何角度可调节，每节支臂可扣LCD显示屏电源和数据线。支持显示器悬停于行程范围内的任意高度位置。支持模块化组合、加高加长， 支持标准VESA孔距：75*75mm/100*100mm。
	套
	5

	59
	高性能终端（笔记本）
	1、名称:高性能终端（笔记本）
2、技术参数：
CPU：不低于20核心
内存：不低于64GB
硬盘：不低于2T SSD
显卡：独立显卡，显存不低于12GB GDDR6峰值AI算力不低于1200tops
显示器：16.0-16.9英寸
接口：USB.HDMI.音频输出
其它：预装Win7或以上版本操作系统或国产系统
	台
	4

	60
	高性能终端（整套台式机）
	1、名称:高性能终端（整套台式机）
2、技术参数：
CPU：不低于20核心
内存：不低于32GB
硬盘：不低于512GB SSD+1T硬盘
显卡：独立显卡，显存不低于16GB GDDR6，显存带宽不低于288GB/s,峰值AI算力不低于700tops
显示器：不低于27英寸ISP液晶直面屏显示器（1920*1080）,含HDMI.VGA接口，屏幕刷新率不低于120Hz,响应时间不大于6ms,对比度不小于1500:1，三边窄边设计
接口：USB.LAN千兆网口.HDMI.音频输出
其它：含有线键盘鼠标/预装Win7或以上版本操作系统或国产系统
	台
	7

	
	分部小计
	
	

	
	涉案财物管理设备
	
	

	61
	受理区操作终端
	1、名称:受理区操作终端
2、技术参数：
CPU：主频不低于2.8GHz，不低于八核心
内存：不低于16GB
硬盘：不低于512GB SSD
显示：集成显卡/不低于23.8英寸ISP液晶直面屏显示器（1920*1080）,含HDMI.VGA接口，屏幕刷新率 不低于120Hz,响应时间不大于6ms,对比度不小于1500:1，无内置音箱，三边窄边设计
接口：USB.LAN千兆网口.HDMI.音频输出
机箱：不大于10L
其它：含有线键盘鼠标/预装Win7或以上版本操作系统
	台
	2

	62
	电子签名捺印板
	1、名称:电子签名捺印板
2、技术参数：
支持出入库签名确认功能，签名捺印板集成电磁签字笔以及不低于10寸的显示屏。
参数要求：
显示规格：显示器类型 IPS；
屏幕尺寸：≥10英寸；
分辨率：≥1280*800
对比度（典型）：≥600：1 (typ)
亮度：LED 背光亮度 ≥200cd/㎡
视角：≥170(85/85)/ 170(85/85) (Typ)
显示LED寿命：≥20000小时
	台
	2

	63
	手持盘库终端
	1、名称:手持盘库终端
2、技术参数：
1.性能参数
核心数及主频不低于高速八核 64 位处理器 2.0GHz；支持TensorFlow.TF Lite.Caffe.Caffe2或其它第三方AI架构；支持安卓操作系统；内存不低于2GB RAM ；存储不低于16GB ROM
2.性能参数
显示屏配置不小于5.2英寸，分辨率不低于1440×720的电容式触摸屏；键盘配置不低于2个扫描按键.3个屏幕控制键；指示传感器需带振动器，充电指示灯，网络指示灯；扬声器功率不低于1W。
3.环境参数
工作温度：-20℃~+55℃
储存温度：-40℃~+70℃
相对湿度：5%~95%（无凝结）
防护等级不低于IP65；
蓝牙模块不低于Bluetooth 4.2并可向下兼容。
4.RFID
支持EPCC1GEN2/ISO18000-6C协议
支持频率：840-960MHz 
群读速度：不低于800Tag/S 
读取距离：不低于20米
	台
	2

	64
	声光报警器
	1、名称:声光报警器
2、技术参数：
警号（红白色）；
报警音量: 105dB at 30cm
防护等级：IP54，室外防水 
内置水平仪，便于辅助安装
支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换
工作湿度：10％～90％
工作温度：-20℃～＋60℃
功耗：静态功耗: 0.96W
报警功耗：2.7W
电源：DC 8~16V 0.22A Max
外壳材质：PC+ABS
	个
	4

	65
	RFID标签打印机
	1、名称:RFID标签打印机
2、技术参数：
1）打印方式支持热转印
2）分辨率不低于300dpi
4）打印宽度不小于105毫米
5）单次打印长度不低于2000毫米
6）打印速度不低于8ips（即203.2毫米/秒）
7）接口支持RS-232串口，10/100M-bit以太网口，USB DEVICE 2.0接口，USB HOST接口，Centronics并口 
8）RFID功能需支持UHF读写器/编码器（EPC Class 1 Gen2/ISO18000-6C），且可打印的超小标签不低于12mm inlay间距
9）纸张探测方式需支持上反射式（可移动）/下反射式（可移动）/穿透式（可移动）
10）支持碳带长度不小于600m 
11）打印机需带LCD液晶显示屏
	台
	1

	66
	超高频RFID标签
	1、名称:超高频RFID标签
2、技术参数：
存储容量：不小于EPC128bits
工作频率：860MHz～960MHz
符合标准：IS018000-6C
尺寸规格：50*50mm
材质工艺：铜版纸(带背胶)
使用期限：可读写100000次以上，数据保存10年
	张
	5000

	67
	涉案财物专用保管袋
	1、名称:涉案财物专用保管袋
2、技术参数:
涉案财物专用保管袋，包含小号.中号.大号各1条，具体参数如下：
1.小号涉案财物专用保管袋
类型：定制型
产品尺寸：≥120 x 220mm
产品厚度：≥19丝
材质：新料
其他要求：防撕.防水.防潮.防霉
2.中号涉案财物专用保管袋
类型：定制型
产品尺寸：≥220 x 340mm
产品厚度：≥20丝
材质：新料
其他要求：防撕.防水.防潮.防霉
3.大号涉案财物专用保管袋
类型：定制型
产品尺寸：≥340 x 480mm，
产品厚度：≥21丝
材质：新料
其他要求：防撕.防水.防潮.防霉
	套
	5000

	68
	超高频四通道读写器
	1、名称:超高频四通道读写器
2、技术参数：
1.标签/传输协议
标签协议：EPC Class 1 Gen 2（ISO 18000-6C）；DRM支持，先进的防冲撞和抗干扰性能
2.射频接口
天线连接：不少于4个TNC反向接口
R F 输出：10dBm到32dBm，+/-1.0dBm可调
4个天线的RF功率分别可调
频率特性：SRRC-MII（中国）840-845MHz.920MHz -925MHz
3.传输控制接口
通信接口：支持10/100 Base-T以太网接口
状态提示：需配置电源指示灯，网络Status.Active指示灯
4.电源
直流供电：12V，3A电源适配器
5.性能
盘存标签峰值速度：≥400tags/s
识读距离：≥10米，使用8dBi天线                                          
安全防护：温度自动检测，温度保护，功耗保护
	台
	4

	69
	RFID读写天线
	1、规格:RFID读写天线
2、技术参数：
频率范围：902-928MHz
增    益：不低于9dBi
波瓣宽度：E-Plane 65°， H-Plane 65°
驻 波 比：≤1.5
极化方式：圆极化
最大功率：不低于10W
输入阻抗：50Ω
接    头：N/SMA
工作温度：-25C°～70C°
防护等级：不低于IP54
频率范围：适用于0-6G的高频信号传输
接口类型：UHF SMA
种类：视频同轴(RF)
	副
	8

	70
	RFID同轴电缆跳线
	1、名称:RFID同轴电缆跳线
2、技术参数：
频率范围：适用于0-6G的高频信号传输；
接口类型：UHF SMA；
种类：视频同轴(RF)；
长度：根据现场实际使用情况定制
	条
	8

	71
	平台控制终端
	1、名称:平台控制终端
2、规格:机架式服务器

CPU：配置不低于2颗 C86架构HYGON 3350处理器或其他同性能以上国产化处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0 GHz；

内存：配置不低于64G DDR4；

存储：配置不低于600G SAS 10K×2（RAID 1）+4TB SATA 7.2K×2（RAID 1）；

PCIE扩展：最大支持4个标准PCIE插槽；

网口：不低于板载2个千兆电口，支持选配10GbE/25GbE SFP+等多种网络接口；

电源：配置不低于2个550W电源。
	台
	4

	72
	75英寸电视机
	1、名称:75英寸电视机
2、技术参数：
屏幕尺寸：75英寸
分辨率≥4K，亮度≥2350NIT，对比度≥5000：1，CPU≥ A53*4 ，存储≥2+16G，采用H.265、AVS2、H.264、MPEG-4、WMV、VC-1、AVS、MPEG-2 MPEG-1等，HDMI 接口≥2，USB 接口≥2，不含无线WIFI模块
含配套壁装支架及高清线
	台
	1

	73
	环境安全监测主机
	1、名称:环境安全监测主机
2、技术参数：
1）功能参数：
环境监测系统基于传感技术.网络技术.信息管理技术等先进技术为主体，把环境参数（如：温度.湿度.烟感等）监测信息统一实时交互通信，各监控的点位还可根据需要扩展硬件种类，如声光报警.信息预警等，硬件包含：环境采集器若干（依据现场配置）.采集主机1套（正常现场百平方以内配置1台主机，百平方以上依据现场实际配置）。
2）技术参数：
a) 采集主机
(1)通信接口RJ45，支持静态IP地址.IP地址自动获取功能.支持跨网关.域名解析
(2)CN-M接口
(3)为RS485型变送器供电和通讯
(4)数据上传间隔 1S~1000S 可设
(5)工作温度 -20℃~60℃(6)供电 10~30VDC
b) 烟感探测器
(1)供电电源：10~30V DC ，静态功耗：0.12W
(2)报警功耗：0.7W ，报警声响：80dB
(3)信号输出：RS485，通信协议：Modbus-RTU
(4)烟雾灵敏度：1.06±.26%ＦＴ，符合标准：GB4715-2005
(5)工作环境：-10℃~50℃，95%，无凝露
c) 温湿度传感器
(1)供电 DC10-30V
(2)最大功耗输出 1.2W
(3)RS485输出0.4W
(4)变送器电路工作温度约 -20℃~+60℃，0%RH~80%RH
(5)RS485输出+继电器输出 RS485(ModBus协议)
	台
	1

	74
	温湿度显示屏
	1、名称:温湿度显示屏
2、技术参数：
支持温度、湿度信息检测；
显示时间精确到秒；
支持RS485协议上传环境数据、校时；
采用高精度的环境检测传感器，性能稳定可靠；
采用静态显示，防白光处理，防止图像闪烁，适合同步录像应用；
可以将采集到的环境数据和时间数据通过RS-485接口或者网络传送到计算机；
显示范围：温度：-19℃ ～99℃ ，湿度：0％ ～99％
检测范围：温度：–40°C ~ +125°C，湿度：0%~ 100%（传感器位于前面板，可单机使用）
测量精度：温度＜±1℃ ，湿度＜ ±4%RH
显示时间精确到秒（年月日、时分秒）
供电电压： AC 220V
外部接口：485接口，RJ45自适应以太网口
	台
	11

	75
	标准化载物箱
	1、名称:标准化载物箱
2、技术参数：
外形尺寸：高不小于280mm，长不小于600mm，宽不小于400mm；
重量：重量不大于2.5kg；
负载：不小于30kg；
材质：抗冲击高密度聚乙烯新料PE；
颜色：蓝色（可定制）
	只
	480

	76
	涉案财物智能柜（主柜）
	1、名称:涉案财物智能柜（主柜）
2、功能参数：
1.集成触摸显示屏.人脸识别模块.控制主板.电控锁；
2.具备管理员权限设置.系统配置.系统管理等功能；
3.电子控制锁具，具备应急开箱功能；
4.1个主柜可以扩展多个副柜；
5.支持与本项目中的“涉案财物管理智能辅助系统”对接，实现信号交互。
3、技术参数：
1.柜体功能参数
用于贵重物品的存放，控制柜体装有不小于17寸的触摸显示屏，且外接网口功能，同时配合控制软件，可查询柜体状态，使用情况，实现物证存储位置操作等
功能。
2.柜体技术要求
1）不少于8个柜子。
2）结构.材料.钣金说明：柜体选用δ=0.8mm以上冷轧板，能有效防止和降低使用者因疏忽碰伤.磕伤。
3）电控锁：采用电磁锁控制，锁具金属件做热涂锌处理。
4）安全电压开关电源供电，电源入线带保险丝，带交流断路保护器；具有过流保护.短路保护.防雷保护.漏电保护层层设防。
5)尺寸不小于：1200*450*2000mm。
	组
	1

	77
	涉案财物智能柜（副柜）
	1、名称:涉案财物智能柜（副柜）
2、功能参数：
1. 电子控制锁具，具备应急开箱功能；
2. 可通过主柜控制副柜开箱功能。
3、技术参数：
1.柜体技术要求
1）不少于10个柜子。
2）结构.材料.钣金说明：柜体选用δ=0.8mm以上冷轧板，能有效防止和降低使用者因疏忽碰伤.磕伤。
3）电控锁：采用电磁锁控制，锁具金属件做热涂锌处理。
4）安全电压开关电源供电，电源入线带保险丝，带交流断路保护器；具有过流保护.短路保护.防雷保护.漏电保护层层设防。
5)尺寸不小于：1200*450*2000mm。
	组
	2

	78
	阴凉柜
	1、名称:阴凉柜
2、技术参数：
1.应符合 GSP认证标准，有国家相关部门出具的第三方校准证书。
2.压缩机风机配有减震棉，环保制冷剂，运行噪音低。
3.专业风冷风道，箱内温度均匀性±2℃，宽电压带，可在187V～230V范围内正常使用，立体冷风循环冷风保证柜内温度无死角，柜内不会结霜，无需手工除霜，确保柜内温度湿度均匀稳定。
4.先进的微电脑控制器，五路传感器，可精确控制温湿度，密码锁设计，以确保温湿度设置安全性，温度可控范围2-8℃，湿度可控范围35-75%。
5.温湿度大屏幕数字显示，观看方便，温度感应精度0.1℃，湿度感应精度1%。
6.温湿度自动记录存储功能,自带除湿功能，自带USB接口，数据可通过柜体的USB接口导出保存。
7.具有多重故障报警功能，能够实现高低温报警传感器故障报警，湿度异常报警等功能报警时有声光提示，可及时提醒异常情况。
8.除湿功能蒸发器是沁水铝的，管道采用铜管，永远不会生锈。
9.双层中空钢化玻璃门,保温性能好，配有安全门锁。
10.内胆过氧铝：内胆颜色不会氧化变黑与发泡体融合牢固，保温性能更好，无异味。
11.柜体内保温层采用高密度聚氨酯整体发泡，重量轻.保温性能好。
12.蒸发器配置加热丝。
13.柜体技术参数
外形尺寸：≥1200*620*1900mm；
温湿度范围：冷藏2-8℃，湿度35%~75%；
整机功率：约340W；
有效容积：≥800L；
净重:≤115kg。
	台
	2

	79
	防潮电子柜
	1、名称:防潮电子柜
2、技术参数：
1. 采用高分子吸湿材料，运用形状记忆合金系统控制阀门进行除湿。
2. 采用湿度定点设置功能，可根据需要，预先设定所需湿度值，当湿度超过设定值时，除湿系统进行工作，在较短的时间内达到设定值，当湿度低于设定值，系统会自动停止工作，进入密闭保压的状态。
3. 具备超静音特性: 真正环保型设计，节能省电.超静音.完全无风扇驱动噪音。
4. 设备除湿快速稳定: 在常温常湿的环境下，机器通电后，柜内湿度将快速而稳定达到您所设定的湿度要求，快速控湿范围：25%-55%，长期控湿效果更佳。
5. 具备断电替补除湿功能: 连续断电24小时内，仍能运用物理吸附方式持续除湿。
6. 洞孔层板设计，柜内空气加快循环，层板加强设计，可负荷重量≥75KG/块。
7. 外尺寸约：W900×D500×H1850mm，活动层板不小于4块，重量：≤85 KG，最大功率(W)：150W，额定功率(W/H)：18W/H。
	台
	2

	80
	冷藏冷冻柜
	1、名称:冷藏冷冻柜
2、技术参数：
1．控温方式：电子控温；
2．温区：双温区（冷藏冷冻分离）；
3．开门方式：侧开门；
4．箱体材质：不锈钢；
5．制冷方式：直冷，噪声不高于65dB；
6．压缩机：定频；
7．放置方式：立式冷柜；
8．容积：不小于900升;
9. 规格：不小于1200*700*1970mm。
	台
	1

	81
	超低温冰柜
	1、名称:超低温冰柜
2、技术参数：
一键降温到-38度.实时显示柜内温度。
高温报警，冷柜故障随时知。
容量: 301L(含)-400L(含)
制冷方式: 直冷  放置方式: 卧式
冷冻能力: 40kg/24h 
开门方式: 顶开式 尺寸: 不小于1110x745x915mm
	台
	1

	82
	二维码货架标牌及标识
	1、名称:二维码货架标牌及标识
2、规格:定制各区域标识牌.定制存储位置标签
	项
	1

	83
	点钞机
	1、名称:点钞机
2、规格:双屏显示，支持磁性.红外.荧光.紫光等9种以上鉴伪技术，支持新旧版混点
	台
	2

	84
	一体化示证台
	1、名称:一体化示证台
2、技术参数：
1.桌体尺寸不小于1100*1100*800mm；
2.展盘功能：带遥控器的电动转盘平台，可360旋转；
3.转盘规格：直径不小于1000MM；
4.桌面特写摄像头：带可升降网络摄像头，配套系统支持远程示证；
5.示证主机1台：不低于i5-10代，16G DDR4 内存 ，256GB SSD 固态硬盘+1T 机械硬盘， 4G 独显。
6.显示器1台 尺寸不小于23.8英寸。
7.含1套远程示证软件，通过互联网传输视频。
	台
	1

	85
	高点示证摄像机
	1、名称:高点示证摄像机
2、类别:像素800万，4K高清输出，自动对焦，供电DC5V，USB2.0接口。
	台
	2

	86
	超清摄像头
	1、名称:超清摄像头
2、技术参数：
1.表面应为黑色；
2.产品规格≥1080P自动对焦
3.麦克风应为双声道
4.接口：USB
5.驱动免驱
	台
	2

	87
	辅助灯光
	1、名称:辅助灯光
2、类别:影视级柔光LED灯，电压220V,功率不低于245W,支持远程遥控.无极调色，柔光箱不小于50*70cm，灯架长度70-210cm可调。
	套
	1

	88
	信息发布终端55英寸
	1、名称:信息发布终端55英寸
2、技术参数：
屏幕比例：16：9；
理论寿命：≥60000小时；
可视角度：≥178度；
亮度：≥400cd/m2；
工作功率：低至60W；
对比度：≥5000：1N；
分辨率：≥1920*1080；
色彩：不低于16.7M；
输入电压：100-240V-60/50Hz。
包含配套支架及高清线
	台
	1

	89
	国际标准色卡
	1、名称:国际标准色卡
2、技术参数：
远程示证对比使用，国际标准色卡；
每页五中RAL古典色彩，共216种颜色；
胶版纸精装扇形；
单张色卡不小于50mm*150mm，每个色块不小于20mm*50mm;
	套
	1

	90
	天平
	1、名称:天平
2、技术参数：
最大承重：不大于600g ，数显分辨率：0.01g   分度值：10d
称台尺寸：≥18*16cm
产品尺寸：≥24*19*5.5cm
	台
	1

	91
	台秤
	1、名称:台秤
2、技术参数：
最大称量：不小于200公斤 ，精度1g
称台尺寸：不小于400*500mm
	台
	1

	92
	30×15厘米双面黑白直角尺
	1、名称:30×15厘米双面黑白直角尺
2、技术参数：
标尺长：不小于300*150mm
刻度值：1mm
规格：每包5把
	套
	2

	
	分部小计
	
	

	
	健康设备
	
	

	93
	跑步机
	1、名称:跑步机
2、技术参数：
1.持续马力：不下于1.25CHP
2.峰值马力：不下于2.5HP
3.跑带宽带：不小于52cm
4.坡度调节：0-7°
5.最大载重：不下于126KG
6.具体样式需经建设单位和设计单位确认后方可进场安装
	套
	1

	94
	椭圆机
	1、名称:椭圆机
2、技术参数：
1.飞轮重量：不小于11kg
2.步幅：不下于：52cm
3.最大载重：不下于120kg
4.具体样式需经建设单位和设计单位确认后方可进场安装
	套
	1

	95
	动感单车
	1、名称:动感单车
2、技术参数：
1.飞轮重量：不低于15kg
2.阻力档位：不低于20档电动磁控
3.最大载重：不低于150kg
4.具体样式需经建设单位和设计单位确认后方可进场安装
	套
	2

	96
	龙门架综合训练器材多功能一体机
	1、名称:龙门架综合训练器材多功能一体机
2、技术参数：
1.最大承重：不小于150kg
2.配重范围：：总配重不小于100kg
3.功能：包括但不限于史密斯机轨道、飞鸟、高位下拉等
4.具体样式需经建设单位和设计单位确认后方可进场安装
	套
	1

	97
	核心床
	1、名称:核心床
2、技术参数：
1.木材厚度：不小于25mm硬木
2.弹簧：进口高弹弹簧，多档可调节
3.配件：标配加绒勾脚带，防滑踏板，拓展方箱等
4.具体样式需经建设单位和设计单位确认后方可进场安装
	套
	1

	98
	乒乓球桌
	1、名称:乒乓球桌
2、技术参数：
1.尺寸：2740*1525*760mm
2.弹性均匀度：≤10mm
3.稳定性：球台晃动幅度≤7mm
4.台面：18-25mm进口桦木
5.包含两副球拍，及20个乒乓球
6.具体样式需经建设单位和设计单位确认后方可进场安装
	套
	1

	99
	哑铃
	1、名称:哑铃
2、规格:包含2kg、2.5kg、3kg、4kg、5kg、7kg、8kg、10kg各一对及收纳架
3、具体样式需经建设单位和设计单位确认后方可进场安装
	套
	1

	100
	杠铃
	1、名称:杠铃
2、规格:短杆杠铃：1.8-2m+包胶片（5/10/15kg）+螺旋卡箍
3、具体样式需经建设单位和设计单位确认后方可进场安装
	套
	1

	101
	健身椅
	1、名称:健身椅
2、技术参数：
靠背角度：支持90°-160°多档后仰
框架：全铝合金骨架
最大承重：不下于120kg
具体样式需经建设单位和设计单位确认后方可进场安装
	套
	1

	102
	晾衣架及衣撑
	1、名称:晾衣架及衣撑
2、规格:每个宿舍配备10个衣撑及1个晾衣架
3、备注:具体样式需经建设单位和设计单位确认后方可进场安装
	项
	1

	
	分部小计
	
	

	
	后台设备
	
	

	103
	应用服务一体机
	1、名称:应用服务一体机
2、技术参数：
2U双路标准机架式服务器
CPU：配置2颗国产处理器，核数≥16核，频率≥2.5GHz
内存：配置128G DDR4，16根内存插槽
硬盘：配置2块480G SSD硬盘，2块4TB SATA硬盘
阵列卡：配置1块RAID_4G卡，(支持RAID 0/1/10/5)
PCIE扩展：支持5个PCIE插槽
网口：支持2个千兆电口.2个万兆光口
其它接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA口，位于机箱后部
电源：配置550W（1+1）电源
其它：预装麒麟V10服务器操作系统
	台
	5

	104
	数据库服务一体机
	1、名称:数据库服务一体机
2、技术参数：
2U双路标准机架式服务器
CPU：配置2颗国产处理器，核数≥16核，频率≥2.5GHz
内存：配置128G DDR4，16根内存插槽
硬盘：配置2块480G SSD硬盘，2块4TB SATA硬盘
阵列卡：配置1块RAID_4G卡，(支持RAID 0/1/10/5)
PCIE扩展：支持5个PCIE插槽
网口：支持2个千兆电口.2个万兆光口
其它接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA口，位于机箱后部
电源：配置550W（1+1）电源
其它：预装麒麟V10服务器操作系统
授权：每台含一套正版数据库系统授权
	台
	3

	105
	视频存储管理一体机
	1、名称:视频存储管理一体机
2、技术参数：
2U双路标准机架式服务器
CPU：配置2颗国产处理器，核数≥16核，频率≥2.5GHz
内存：配置128G DDR4，16根内存插槽
硬盘：配置2块480G SSD硬盘，10块6TB SATA硬盘
阵列卡：支持RAID_2G
PCIE扩展：支持5个PCIE插槽
网口：支持2个千兆电口.2个万兆光口
其它接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA口，位于机箱后部
电源：配置1200W（1+1）电源
其它：预装麒麟V10服务器操作系统
	台
	1

	106
	彩色打印机
	1、名称:彩色打印机
2、技术参数：
彩色激光打印，支持A4.A5幅面打印
打印速度：单面（彩色/黑白）：21ppm（A4），双面（彩色/黑白）：12.7ppm（A4）
打印分辨率：1200dpi*1200dpi
最大进纸量：250页（普通纸，80g/㎡）
连接方式：有线网络.USB2.0
	台
	10

	107
	黑白打印机
	1、名称:黑白打印机
2、技术参数：
黑白打印，支持A4.A5幅面打印
打印速度：12.7ppm（A4）
打印分辨率：1200dpi*1200dpi
最大进纸量：250页（普通纸，80g/㎡）
连接方式：有线网络.USB2.0
	台
	17

	108
	复印扫描彩色打印一体机
	1、名称:复印扫描彩色打印一体机
2、技术参数:
1.复印/打印方式 激光电子成像，自动双面打印；
2.内存 不小于512MB；
3.最大原稿尺寸 A3；
4.分辨率 不小于 复印600*600dpi/打印600*600dpi/扫描300*300dpi；
5.配置输稿器，两层纸盒（可区分A3.A4）+100张手送纸盒；
6.有线网络
	台
	2

	109
	云桌面服务器
	1、名称:云桌面服务器
2、技术参数：
1.2U机架式服务器，配置原厂导轨.安全面板,最多提供≥10个标准PCIe 5.0插槽, 支持全高全长插槽≥6；
2.配置2颗C86-4G CPU，主频≥2.7GHz，核数≥64核，配置1536GB DDR5内存，可扩展≥16个内存插槽，支持最大内存容量≥2TB；
3.实配≥2*480G SSD硬盘+2*3.84T SSD硬盘+5*8THDD硬盘 配置≥12个3.5寸热插拔硬盘槽位，可扩展至20个3.5寸硬盘槽位，全部硬盘可在不打开主机箱盖的情况下热插拔维护。
4.配置≥4个10/100/1000M-BaseT 以太网接口+2端口10G以太网光口，配置独立raid卡，带8GB缓存，
5.可配置≥4块双宽或8块单宽GPU卡，配置1个VGA，配置≥4个USB3.0接口；
6.实配热插拔冗余≥1300W电源.热插拔冗余风扇
7.不依赖OS，可带外升级BIOS.BMC版本，可通过BMC界面带外一次升级多个部件的固件（如网卡部件.存储卡部件等）。
8.通过提供固件包的方式，在BMC不重启的情况下，实现增加BMC新功能以及解决BMC故障。
9.支持系统日志双向鉴别。
10.支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理。
11.支持60个终端并发，含60套终端授权以及质保期内原厂售后服务
12.含配套的云桌面管理软件
	台
	1

	110
	云桌面瘦终端
	1、名称:云桌面瘦终端
2、技术参数：
1.终端出厂预装操作系统，支持国产化系统；
2.支持新终端联网后自动发现管理平台（可在平台管控是否开启自动发现），不需要手动配置管理服务器IP地址，自动加入终端分组，继承分组特性，身份验证后即可登录云桌面。
3.支持跨三层实现终端远程唤醒。
4.支持在管理平台集中监测查看物理终端性能（CPU利用率.内存利用率.I/O 吞吐量.网络吞吐量.磁盘IO延迟.磁盘利用率等）.主要服务及资源占用.网络情况（包括客户端操作延时.客户端连接丢包率.客户端连接速率）等，当资源占用或网络存在异常时，平台会及时触发告警，
5.支持以邮箱或短信形式通知管理员。
6.便于用户快速了解桌面运行状态，性能状态及系统信息等，用户可查看桌面运行状态，连接状态.虚拟机资源分配.利用率.操作系统版本.IP及MAC，也可查看客户端实时带宽/丢包率/网络时延/帧率/等信息。同时支持一键检测功能，可以检测终端CPU.内存.硬盘.分辨率.操作系统版本等，支持查看VDI版本信息.管理平台地址.终端地址等。
7.支持终端分组维护与管理，预制分组特性，包括但不限于IP地址范围.认证方式.匹配客户端类型.客户端展示模式，是否允许记住终端密码，是否允许截屏等。
8.硬件配置不低于：E2000Q 4核/4GB DDR4/32G硬盘/1*1000M网卡/集成声卡/接口USB 3.0*4，USB 2.0*2，Type-C*1，HDMI*1，VGA*1，音频接口*1，电源接口*1，HDMI高清线（不低于3米）*1。
9.含键盘鼠标、23.8英寸显示器。
	台
	60

	111
	涉案财物管理应用
	1、名称:涉案财物管理应用
2、参数：
1.物品登记：
普通物品登记：支持对普通物品进行信息登记，登记物品的性质、来源、数量、计量单位、物品价值、持有人信息、物品特征、物品照片等信息，提供附件上传和物品信息复用功能，并支持案件信息绑定。
机动车登记：支持对机动车进行信息登记，登记机动车的车辆名称、车辆性质、车辆来源、车牌号码、车辆颜色、车辆品牌、车架号、发动机编号、行驶公里数、持有人信息、车辆特征、车辆照片等信息，提供附件上传和物品信息复用功能，并支持案件信息绑定。
虚拟物品登记：支持对虚拟物品进行信息登记，包括银行账号、基金账号、网络虚拟账号、股票账号、证券等虚拟物品。登记账号类型、账号性质、账号来源、账户名称、冻结金额等信息，提供附件上传和物品信息复用功能，并支持案件信息绑定。
不动产房产登记：支持对不动产房产进行信息登记，登记不动产房产名称、性质、来源、产权证编号、权利人名称、不动产房产详细地址等信息，提供附件上传和物品信息复用功能，并支持案件信息绑定。
涉案毒品登记：支持涉案毒品的登记，并记录毒品的送检数量，鉴定结果等维度信息，提供附件上传和物品信息复用功能，并支持案件信息绑定。
跨单位登记：支持登记物品时，选择跨办案单位登记至其他物管中心场所
批量登记：提供按登记模板批量登记物品的功能，支持用户按模板批量登记物品
涉案人员关联：支持物品登记时从执法办案系统中选择涉案人员进行持有人信息关联绑定。
文书关联：支持执行登记出入库业务时，从执法办案系统关联相关业务审批法律文书，也可通过文件上传方式关联相应的文书。
2.物品管理：
物品台账列表：以列表形式展示普通物品、机动车、毒品、账号类和不动产类的基本信息，支持根据物品的不同类型，展示不同的查询条件并进行筛选，实现台账导出功能
物品信息修改：提供已登记且未入库的物品信息修改功能，物品信息修改需经领导审批后生效。
物品删除：提供已登记且未入库物品的删除功能，经领导审批通过后生效，支持批量删除
毒品鉴定：支持完善毒品的鉴定信息，记录毒品的鉴定结果、鉴定机构、鉴定时间，鉴定凭证
冻结金额：支持对未填写冻结金额的账号类物品进行补充冻结金额；
物品档案：记录从物品登记到物品最终处置的各环节，形成物品档案集合，包括物品基本信息、文书信息、物品轨迹、预警信息、办案民警信息、损耗信息、毒品分包信息、视频轨迹信息、审批信息、资金返还信息
其他管理流程：支持对接执法办案系统，获取冻结资金返还数据并对账户已冻结金额自动核减：支持对物品发起无需入库、延迟出入库、延期归还申请，填写申请原因等相关信息，并提交给单位领导审批。
3.物品入库：
首次入库申请：支持办案民警选择单个或多个已登记未入库的普通物品，机动车、毒品，发起首次入库申请，填写申请说明等相关信息，上传附件，并提交给单位领导审批。
归还入库申请：支持办案民警选择单个或多个已出库的普通物品，机动车、毒品，发起归还入库申请，填写申请说明等相关信息，上传附件，并提交给单位领导审批。
入库文书强关联：办案民警发起任一入库申请时需从执法办案系统绑定物品入库相关法律文书，也可通过文件上传方式关联相应的文书
4.物品出库：
调用申请：支持办案民警选择单个或多个在库的普通物品，机动车、毒品发起调用申请，填写相关的申请原因等相关信息，上传附件，并提交给单位领导审批。
移库申请：支持办案民警选择单个或多个在库的普通物品，机动车、毒品发起移库申请，填写相关的申请原因等相关信息，上传附件，并提交给单位领导审批。
移送申请：支持物品移送至检法单位和移送到其他办案单位，填写申请原因、选择是否实物出库、是否上传附件等相关信息后提交给单位领导审批
鉴定申请：支持办案民警选择单个或多个在库的普通物品，机动车、毒品发起鉴定申请，填写相关的申请原因等相关信息，上传附件，并提交给单位领导审批。
处置申请：支持办案民警选择单个或多个在库的普通物品，机动车、毒品发起处置申请，填写相关的申请原因等相关信息，上传附件，并提交给单位领导审批。
部分出库：支持办案民警选择单个或多个在库的普通物品，机动车、毒品，发起部分出库申请，填写相关的申请原因等相关信息，上传附件，并提交给单位领导审批。
移位申请：支持办案民警选择单个或多个在库的普通物品，机动车、毒品，发起移位申请，填写相关的申请原因等相关信息，上传附件，并提交给单位领导审批。
撤销出库申请：支持对待出库的物品发起撤销出库申请，填写相关的申请原因等相关信息，上传附件，并提交给单位领导审批
申请审批：实现单位领导对办案民警发起的出库申请进行审批的功能。
出库文书强关联：办案民警发起任一出库申请时需从执法办案系统绑定物品入库相关法律文书，也可通过文件上传方式关联相应的文书
5.物品归档：
处置反馈：支持民警填写物品处置反馈说明并记录该物品的处置情况并上传处置凭证，包含发还、追缴、变卖、拍卖、随案移送、销毁、随案附卷、没收、移交/移送、上缴国库、收缴、解除查封、解除冻结、其他处置
归档撤销：支持对已归档的物品执行撤销归档操作，并在物品档案留痕
6.转涉管理：
随身物品转涉案物品：支持对接办案中心管理系统，获取办案中心推送的随身物品数据，实现将办案中心的随身物品转为涉案财物的功能。
警情物品转涉案物品：支持对接执法办案系统，获取警情相关物品数据，实现警情物品转涉案财物功能。
7.案件管理：
案件台账：以列表形式展示所有案件的基本信息，并支持简易查询
案件登记：支持添加案件信息，包括案件种类、案件编号、案件名称、案件类型、承办单位、主办人员；支持查询、查看、修改、删除案件；以列表形式展示所有案件的基本信息，包括案件种类、案件编号、案件名称、案由、案件类型、主办人、承办单位；并支持简易查询
8.监督中心：
办案民警监督点：针对办案民警线上业务，设置登记未入库、保管超期、处置超期、归还超期、在库异常、异常出库、出库超期的监督点模型，实现自动预警。
9.预警中心：
预警看板：汇总办案民警登记物品的今日和累计的预警数量、已处理和未处理预警数量等数据。
预警消息：集中滚动显示本物管中心的预警信息列表，并提供处理入口
预警情况：分别统计与办案民警相关的各种预警类型的预警产生数量。
预警信息排名：柱状图的形式直观展现办案民警相关的各种预警类型的发生数量。
预警情况占比统计：饼状图占比形式显示办案民警相关的各预警类型的占比情况。
预警态势分析：将办案民警相关的各类预警类型最近七天的每天发生数量以折线图形式展现。
预警列表：集中显示办案民警相关的预警信息列表，并支持查询、处理
RFID预警：支持通过RFID电子标签管理，将写好的电子标签贴到涉案物品上，实现一物一码；支持批量盘库功能，基于RFID无线射频技术，可以通过手持机远程批量盘库；支持当有非法出库的涉案物品时，平台自动弹出门口监控画面以及涉案物品信息，并且可以联动声光报警；
10.消息中心：
待办消息：支持显示当前的待处理工作的集合，支持单位领导对办案民警发起的入库申请、出库申请、修改申请等进行审批
通知消息：支持在业务流程流转过程中，系统推送相关信息给到民警
预警消息：支持民警进行预警查看、处理操作
我的申请：支持查看历史发起申请记录及对应的审批状态，包括待退回、审批中、审批通过、审批失败、已撤销，支持对本人发起的申请进行修改审批人或撤回申请
11.统计分析：
数据视窗：支持各级领导查看所管辖物管中心的整体数据情况；支持按单位以图形化形式对涉案财物数据进行分类展示，包含预警数据、登记数据、预警类型、保管数据、物品来源数据、处置类型数据、在库保管物品排名、账号类数据、不动产数据、物品种类统计清单
数据分析：支持根据区域、机构、统计类型、物品种类、登记时间段查询物品统计信息；支持统计类型按照物品种类、物品状态、物品性质、物品来源、预警类型、仓库存储情况、入库时间段、关联案件、办案单位、金额范围的统计分析模型进行数据图表化展示；支持查看物品详情，包括物品编号，详细名称，物品类别，来源，状态等，并支持导出报表。
综合查询：支持以物品编号、名称、来源、状态、性质、案件名称、案件编号、承办区域、承办单位、处置类型、出库原因、主办人、送货人、提取人、时间维度、操作人等条件查询物品，以列表形式展示物品的基本信息，包括物品编号、名称、数量、来源、状态、登记人、案件名称、承办单位、主办人、处置类型出库原因等信息。支持以图形化形式展示账号类的冻结金额情况，包括今日冻结金额，近7天冻结金额趋势，近7天冻结金额等信息；支持以图形化形式展示不动产查封情况，包括今日登记房产，近7天登记房产趋势，近七天登记房产等信息
数据报表：支持以区域（省、市、区）、类型（业务状态、案件关联、物品来源、物品种类）、登记时间段为维度进行统计形成数据报表，并支持导出报表；支持按相同类型不同区域的物品数据对比
12.远程示证；
示证准备：支持办案民警使用远程示证功能，录入被示证人信息后查询已上线的保管员所在的物管场所
示证准备：支持选择已上线的异地物管场所的保管员发起示证请求。若保管员接受示证请求，则双方开启实时音视频示证
实时视频示证：支持办案民警与保管员进行远程示证时，实时视频查看示证终端上摄像头的画面。
支持一大一小示证窗口显示两路实时视频画面，支持两路示证窗口相互切换；
实时视频示证：支持民警与保管员进行实时语音对讲，并支持民警开启或关闭与保管员的实时语音通话
示证终端控制：支持远程控制物管示证室的远程示证桌摄像头倍数、焦距；俯拍摄像头支架升降，示证转盘开启与关闭，补光灯开启与关闭
13.系统管理；
仓储管理：对中心所有货架、物品保管打印、张贴标签、建档。内置不少于20种常见财物分类大类以及不少于20种常见财物计量单位
系统UI设计：根据使用单位需求，定制开发美观、实用的登录、使用页面。
主页设计：实现工作事项消息汇总，包括我的待办、我的消息、监督预警，支持展示办案民警自身所管理的物品今日数据统计和单位物品排名，提供工作区域功能快速导航，用图表形式展示登记类别统计、物品来源统计、物品处置统计，使办案民警更集中关注自身相关的物品信息和功能。
主页设计：为管理者提供领导模式下的数据汇总，实现工作事项消息汇总，包括我的待办、我的消息、监督预警，支持展示办案民警自身所管理的物品今日数据统计和单位物品排名，提供工作区域功能快速导航，用图表形式展示登记类别统计、物品来源统计、物品处置统计
数据开发对接：实现系统与其他系统或平台的数据交换和共享，设计数据接口规范，确保数据交换的一致性和准确性，开发数据对接模块，根据平台使用需要，包括但不限于警综平台的警情、案件、物品、人员、措施等数据；支持跨网对接检察院、法院的专用网络。
硬件接口开发：支持与办案区相关硬件进行数据对接，支持多种协议，根据本项目包括但不限于以下硬件：
高拍仪、捺印板、标签打印机、涉案财物智能柜、RFID设备、环境安全监测主机、声光报警设备
以上设备部分非本项目中采购，需开发对接，且部分设备非标准协议。
系统管理：支持系统用户管理、角色管理、权限分配、菜单管理、部门管理、字典管理、操作日志管理与登录日志管理等基础功能；支持密码、数字证书认证等登录方式；
支持在线用户显示、定时任务、数据监控、服务监控与缓存监控、缓存列表与缓存管理、服务支持等；支持系统数据定期备份和数据恢复。
提供查看、下载、打印系统操作手册，查看系统版本号；并提供软件中心，可下载安装所需控件。
	套
	1

	112
	案卷管理应用
	1、名称:案卷管理应用
2、功能要求：
1.数据概况总览：
总览：根据保管员日常高频工作内容量身打造，将案管工作待办事项与信息、数据统计全面覆盖。
数据视窗：支持按照分局、所队层级查看管辖范围内单位的情况及整体的情况，包括：按办案单位统计案卷盘点数据、TOP5预警类型、各状态案卷数量统计、近一周案卷数量趋势、案卷类型统计、案卷柜使用情况、案卷案由统计、执法管理中心统计等统计数据，为管理者提供可视化数据展示。提供今日出入库情况统计及业务功能入口。
可视化大屏：所队领导支持查看所属单位的情况；区县领导、市局领导支持查看管辖范围内单位的情况及整体的情况，包括：对今日案卷业务数据量、最新动态、案卷盘点、案卷柜使用情况、案卷类型、案卷案由、案卷操作、案卷数量等信息进行实时统计更新，同时展示当天值班人员信息。
案卷台账总览：总览所有案卷数据管理列表，可查看案卷基本信息、存放位置及案卷状态等台账信息，支持通过案卷编号、案卷名称、办案民警、案卷类型、案卷状态、交卷人、存放位置、登记时间、报警时间、标签内容等多种条件灵活组合筛选案卷数据，同时导出生成excel列表。
2.案卷出入库管理
案卷信息登记：支持对警情或案件案卷材料的单个或批量登记录入，记录案卷页数，拍照或本地上传附件，生成唯一的案卷二维码。可通过人脸识别方式认证送卷人身份。
支持对警情或案件案卷材料的登记录入，记录案卷页数，拍照或本地上传附件，生成唯一的案卷二维码。
案件关联：支持对接执法办案系统，通过引用或扫描二维码快速获取警情或案件基本信息，无需手动登记录入。
案卷入库：支持通过二维码扫描快速识别案卷信息，案管员分配存放柜位，便可在智能案卷柜扫描二维码打开相应柜门存放案卷。支持少量文书的材料补充，远程开柜，提供案卷批量入库功能。
出库登记：支持在库案卷的批量出库操作，识别民警身份，记录出库原因，生成出库轨迹。可通过人脸识别方式认证申请人身份。
支持办案民警对在库案卷发起办案、借阅、执法考评、移交档案室、移送、刑事复议复核、行政复议诉讼、呈捕、移送起诉等出库申请，记录出库原因，可追溯案卷位置。
归还入库：支持对已出库的案卷通过扫描案卷二维码或手动输入案卷编号进行再次入库，案管员分配存放柜位。
案卷查询：案卷数据管理列表，支持不同条件筛选案卷数据，支持打印案卷二维码。
案卷回执：案卷出入库交接时，自动生成出入库回执单，支持查看及打印出入库回执单。
案卷借阅申请：办案民警因办案业务，需要查阅其他民警的案卷时，可通过搜索案件编号、借阅机构等，发起借阅申请，支持标记是否复制案卷。由相关领导审批通过后，可取出案卷。
案卷回执：支持在案卷回执单启用电子签名，实现案卷回执电子档有效凭证。
案卷档案：将案卷的案件信息、存放信息、案卷轨迹等信息汇总展示，一案多卷灵活切换案卷档案，支持查看案卷交接照片、存取视频，实现案卷出入库全面留痕。
案卷标签自定义：支持对在库案卷打标签，对案卷自定义分类，可标识案卷当前进展、是否可归档等。
案卷库存盘点：支持查看每个柜子的名称，副柜的数量，支持查看案卷柜每个柜位的空闲、占用、故障状态，占用状态下可查看存放的案卷内容。
案卷RFID盘库：系统支持对RFID版案卷柜内的案卷RFID标签进行识别读取，反馈案卷正常、案卷不匹配和案卷缺失等盘库结果。支持查看盘库结果明细信息。
案卷流转视频监控：对案卷柜的监控视频截取与案卷出入柜有关的视音频片段进行保存记录，实现出入库轨迹全面留痕。
3.监督预警
风险预警：
针对案卷管理业务，设立登记超期、归档超期、入柜超期、归还超期、案卷柜异常等多种风险预警模型，系统根据风险模型产生预警信息发送相关人员进行提醒，实现自动预警。
支持当有非法出库的卷宗时，平台自动弹出门口监控画面以及案卷信息，并且可以联动声光报警；
4.系统管理
统计分析：所队领导支持查看所属单位的情况；区县领导、市局领导支持查看管辖范围内单位的情况及整体的情况，包括：支持通过案件编号、案卷名称、登记时间、入库时间、归档时间出库原因等多种查询条件灵活组合，对案卷类型、案卷状态、出库原因等多种统计分析模型的数据图表化统计，以统计图、统计表的形式展示，可导出数据。以案卷维度查看整个案卷的生命周期情况，实现案卷全流程跟踪。
统计报表：所队领导支持查看所属单位的情况；区县领导、市局领导支持查看管辖范围内单位的情况及整体的情况。通过统计区域、统计单位、统计时间等查询条件统计案卷数量，展示案件/警情总数，警情/案件登记数，出入库案卷数，预警数量等统计数据，可导出统计报表。
登录认证：支持通过输入民警账号密码，验证身份，提供查看、下载、打印系统操作手册，查看系统版本号；并提供软件中心，可下载安装所需控件。
系统UI设计：根据使用单位需求，定制开发美观、实用的登录、使用页面。
主页设计：实现工作事项消息汇总，包括我的待办、我的消息、监督预警，支持展示办案民警自身所管理的物品今日数据统计和单位物品排名，提供工作区域功能快速导航，用图表形式展示登记类别统计、物品来源统计、物品处置统计，使办案民警更集中关注自身相关的物品信息和功能。
主页设计：为管理者提供领导模式下的数据汇总，实现工作事项消息汇总，包括我的待办、我的消息、监督预警，支持展示办案民警自身所管理的物品今日数据统计和单位物品排名，提供工作区域功能快速导航，用图表形式展示登记类别统计、物品来源统计、物品处置统计
数据开发对接：实现系统与其他系统或平台的数据交换和共享，设计数据接口规范，确保数据交换的一致性和准确性，开发数据对接模块，根据平台使用需要，包括但不限于警综平台的警情、案件等数据；
硬件接口开发：支持与办案区相关硬件进行数据对接，支持多种协议，根据本项目包括但不限于以下硬件：
高拍仪、捺印板、标签打印机、卷宗保管柜、RFID设备、声光报警设备等
以上设备部分非本项目中采购，需开发对接，且部分设备非标准协议。
系统管理：支持系统用户管理、角色管理、权限分配、菜单管理、部门管理、字典管理、操作日志管理与登录日志管理等基础功能；
支持密码、数字证书认证等登录方式；
支持在线用户显示、定时任务、数据监控、服务监控与缓存监控、缓存列表与缓存管理、服务支持等；
支持系统数据定期备份和数据恢复。
	套
	1

	113
	执法辅助一体机
	1、名称: 执法辅助一体机

2、设备功能：

一.智能体中心：

1.法律法规问答：利用专业大模型调取知识库内容，支持民警在办案过程中，查询法律法规、司法解释及相关规范，通过问答的方式对法律法规进行查询，并可根据用户提供的案件信息提供法律法规方面的解读和分析；

2.讯询问提纲推荐：利用大模型分析案情、讯询问笔录、文书等信息，推荐出相似判决案例；

3.犯罪实时总结：根据案件相关数据.文书.证据，自动生成犯罪事实总结，并对矛盾点/冲突点说明，提供补强建议；

4.类案推荐：对接类案数据库，通过智能算法分析犯罪模式与证据特征为专案组提供的侦查方向建议；

5.文书材料提取：实现外部文书材料的智能解析。自动生成标准化文书要素，敏感信息脱敏处理严格遵循《个人信息保护法》，在高效率的同时实现安全性；

6.报告详细解读：通过多维度技术融合实现核心结论的立体化呈现，自动生成要素对照表，快速定位白皮书核心重点。

7.会议纪要生成：搭载语音识别引擎，准确区分发言人。通过六个方面分析生成会议纪要：会议基本信息.会议概览.会议议题.会议结论.会议待办；

8.工作总结撰写：智能提炼KPI达成率，对比历史数据生成量化工作亮点。

9.工作计划撰写：智能排期算法自动规避资源冲突，风险预判提示依赖外部数据的任务预警。生成甘特图与里程碑计划，助力项目规划实施。系统根据多方面因素，智能生成详细的工作计划，确保活动顺利进行；

10.文件摘要生成：支持长文本智能压缩，快速生成战略层摘要；

11.公文提纲生成：内置多种公安标准提纲模板，自动匹配行文关系。密级标识与政治术语双重校验，确保文书零差错，系统自动校验信息；

12.OCR文字提取：可识别包括表格.手写笔记.混合排版文档在内的复杂版面；

13.内容一键生成：内容一键生成助手支持输入关键字扩写.续写.仿写，

14.内容改写润色：搭载润色引擎，支持法律文书润色功能，将“口语白话”转化为“法言法语”。
设备参数：

KunLun G5680 V2

1.CPU：4颗鲲鹏920-5250，48核，CPU主频2.6GHz；

2.内存：16*32G；

3.硬盘：2*480G SATA，2*1920GB固态盘；

4.显卡：8*910B4,每张显存32G。

4.硬盘控制器：1*1880Raid，支持raid 1；

5.网络：8*200GE（含光模块）2*25G网口， RoCE协议；

6.配置：原厂上架导轨；

7.管理：BMC集成1个专用管理GE网口，提供全面的故障诊断、自动化运维、硬件安全加固等管理特性，BMC 支持 Redfish、SNMP、IPMI2.0等标准接口；提供基于HTML5/VNC KVM的远程管理界面；支持监测、诊断、配置、Agentless及远程控制等带外管理功能； 

8.电源：支持2个2600W+2个3000W AC电源模块，支持2+2冗余，支持热插拔（依据整机功耗和单电源功率配置）。
	台
	1

	114
	快速扫描仪
	A4幅面专业高速文件扫描仪，馈纸式；支持双面扫描，黑白彩色同速，60页/120面/分钟（200dpi纵向扫描）；分辨率600dpi
	台
	1


采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	盐城市盐都区执法办案管理中心设备装备采购项目
	工业


         第五章 评标方法与评标标准 
一、定标原则
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的情况下，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。
政府采购政策功能落实
1、小微型企业
（1）本项目不专门面向中小企业采购，但对符合条件的小型和微型企业给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。
7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
二、评标方法与评标标准
评分总分值为100分，最终得分取两位小数。
	序号
	内容
	标准分数
	备注

	1
	投标报价
	30分
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准值，其价格分为 30 分。
其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准值/投标报价）×30

	2
	产品的技术参数及配置
	20分
	全部满足招标文件要求的得20分。
★为重要技术参数，采购需求中标★的技术参数，每负偏离1条扣2分，本项最高扣10分。
非标★参数为响应参数，负偏离1-3条扣1分，负偏离4-6条扣2分，负偏离7-9条扣3分，负偏离10-12条扣4分，负偏离13条及以上扣10分。
注：项目需求中要求提供相关证明材料的，须按要求提供相关证明材料，未提供的或提供的材料不符合要求的作负偏离处理；未要求提供相关证明材料的，以投标人提供的《技术要求响应及偏离表》为准。

	3
	业绩
	10分
	投标人自2022年1月1日以来（合同签订日期为准）具有类似业绩，每提供一个业绩得2分，最高得10分。
注：本项以投标人提供的合同原件扫描件、供货清单原件扫描件、验收合格证明原件扫描件计分，未提供或提供不全的不予计分。

	4
	企业实力
	5分
	投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，每具有一个得1分，最多得5分，未提供或提供不全的不得分。

注：认证证书须在全国认证认可信息公共服务平台网站可查询网址http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page（提供网站截屏加盖投标人CA电子签章、证书加盖投标人CA电子签章为准，两个材料必须同时提供，未提供或提供不全的不得分）。

	5
	项目组人员配备
	5分
	1、投标人拟派项目负责人：投标人拟派项目负责人具有高级工程师职称证书(电子信息工程类或信息技术类或计算机与软件类) 、信息系统项目管理师证书（高级）的，每有一种得1分，本项最高得2分。

2、投标人拟派项目组成员中（除项目负责人外）资格:

（1）具有网络工程师证书，得1分；（2）具有软件设计工程师证书，得1分；（3）具有运维工程师证书，得1分；本小项最高得3分。项目组成员（除项目负责人外）同一种证书只计一次分，须提供相关人员证书原件扫描件并加盖投标人CA电子签章为准。

注：投标时须提供人员组成表（格式自拟）及人员证书原件扫描件，同时需提供投标截止当月（不含）向前6个月内任意1个月在本单位缴纳养老保险（投标人通过补交使得项目实施人员的参保符合要求的不予认可）。社保证明须注明缴费起止时间且加盖社保部门有效章印，投标人也可提供印有社会保险管理中心参保缴费证明电子专用章的养老保险缴费清单和参保缴费证明查询途径（事业单位也可提供人社部门出具的该单位及项目组人员事业性质证明原件扫描件；如是返聘人员，只需提供退休证明及与本单位签订的返聘合同扫描件，无需提供人社资料），否则不予计分。

	5
	项目实施方案
	26分
	据项目工期要求，投标人根据实际情况制定合理的施工组织方案，方案须包括但不限于如下内容：
1、施工人员安排（5分）
人员安排合理、分工明确、切实可行的得5分；人员安排基本合理、分工较强、基本可行的得4分；人员安排、分工及可行性有欠缺的得3分，未提供本项内容的不得分。
2、施工进度安排（5分）
进度计划内容完整、具体、合理、切实可行的得5分；内容基本完整、基本合理、基本可行的得4分；内容略有缺失、合理性及可行性有欠缺的得3分，未提供本项内容的不得分。
3、施工安全保证措施（6分）
安全保证措施内容完整、具体、合理、切实可行的得6分；内容基本完整、基本合理、基本可行的得5分；内容略有缺失、合理性及可行性有欠缺的得4分，未提供本项内容的不得分。
4、施工质量保证措施（6分）
质量保证措施内容完整、具体、合理、切实可行的得6分；内容基本完整、基本合理、基本可行的得5分；内容略有缺失、合理性及可行性有欠缺的得4分，未提供本项内容的不得分。
5、售后服务（4分）
根据投标人承诺质量负责承诺、其他服务及满足招标人在项目实施期间内因需求变化和其他特殊原因提出的额外要求的承诺情况评分；售后服务全面的得4分；售后服务措施一般、较全面的得3分；售后服务措施差、不全面的得2分，未提供本项内容的不得分。

	6
	服务承诺
	4分
	1、驻场服务承诺（2分）
投标人承诺验收合格后提供1名专业人员驻场服务（相关费用包含在投标报价中，不另行计取），对本项目设备进行维护；承诺提供1年驻场服务的得2分，承诺提供6个月驻场服务的得1分。
注：本项目以投标人提供的加盖投标人公章的承诺书（格式自拟）计分，未提供者不得分。
2、应用升级服务承诺（2分）
投标人承诺对案卷管理应用、涉案财物管理应用根据招标人需求进行应用升级优化服务的得2分。
注：本项目以投标人提供的加盖投标人公章的承诺书（格式自拟）计分，未提供者不得分。


第六章 投标文件格式 
投  标  文  件
项 目 名 称：                   
项 目 编 号：                  
投标人名称 ： （加盖CA电子公章）      
日      期 ：                
投标文件目录
一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）
三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）
五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
六、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的书面声明。
七、法人授权书
八、投标函
九、中小企业声明函
十、残疾人福利性单位声明函
十一、联合体协议
十二、投标分项报价表（如有）
十三、技术要求响应及偏离表
十四、商务要求响应及偏离表
十五、开标一览表
十六、项目实施方案
十七、盐城市政府采购事前信用承诺书
一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
 

二、上一年度的财务状况报告
（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

 

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：           。
主要专业技术能力有：   。
四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
 

（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）
                                     
 

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
声  明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
 

六、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的书面声明。
声  明
    我单位郑重声明：在参加本次政府采购活动不存在与参加本项目的其它供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。本单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 

供应商名称（公章）：（加盖CA电子公章）
                                      法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
                                           日期：     年    月    日
 

七、法人授权书
本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就         号                 采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：                        
被授权人联系电话：（手机）                  
授权单位名称：       （加盖CA电子公章）             
单 位 地 址：                               
日       期：                                
	法定代表人有效身份证（正反面）
	被授权人有效身份证（正反面）

	（身份证复印件粘贴处） 
（可电子粘贴） 
（证明材料可另页，不限于本框内）

	（身份证复印件粘贴处） 
（可电子粘贴） 
（证明材料可另页，不限于本框内）



 

 

 

                      八、投标函
致：盐城市公路事业发展中心
根据贵方的               号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地     址：
邮    编：
电     话：
传     真：
供应商开户行：
账     号： 
日    期：______年____月____日 
              九、中小微企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加盐城市政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
 

企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：
 

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。
十、残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                  单位的采购文件编号为        的       采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

 
企业名称（加盖CA电子公章）：        
日  期：    

十一、投标分项报价表
盐城市盐都区执法办案管理中心设备装备采购项目投标报价一览表
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	数量
	全费用综合
单价（元）
	合价（元）
	设备品牌
	设备型号

	
	出入区监管设备
	
	
	
	
	
	

	1
	入区登记操作终端
	1、名称:入区登记操作终端
2、技术参数：
CPU：主频不低于2.8GHz，不低于八核心
内存：不低于16GB
硬盘：不低于512GB SSD
显示：集成显卡/不低于23.8英寸ISP液晶直面屏显示器（1920*1080）,含HDMI、VGA接口，屏幕刷新率 不低于120Hz,响应时间不大于6ms,对比度不小于1500:1，无内置音箱，三边窄边设计
接口：USB、LAN千兆网口、HDMI、音频输出
机箱：不大于10L
其它：含有线键盘鼠标/预装Win7或以上版本操作系统
	台
	3
	
	
	
	

	2
	高拍仪（带捺印）
	1、名称:高拍仪（带捺印）
2、技术参数：
（一）基本信息
1、设备自带3个USB接口，支持USB外接设备扩展。
2、USB数据传输采用Type-C接口传输方式，高效稳定，支持正反双向供电。
3、设备标配高拍仪模块，最大A3幅面，1500万像素，副头为200万像素双目人像采集摄像头。
4、高拍仪与底座采用拔插式接口，接口为POGO PIN接口。
5、高拍仪支持90度收纳折叠，不用时，不占用办公空间。
6、设备自带一维码、二维码识读模块，支持条码读取。
（二）显示屏
1、屏幕类型：IPS LCD
2、显示比例：16:10
3、分辨率：1280*800
4、亮度：250cd/m²
5、对比度：≥500:01:00
6、颜色质量：24位真彩色
7、可视角度：水平≥89°，垂直≥89°
8、特征：电磁液晶显示屏
9、屏幕使用全贴合技术，显示效果更佳，显示亮度更高，效果更好，噪声干扰更小，光线反射损失小，显示面板与触摸屏紧密贴合，有效避免粉尘和水汽凝雾等杂质，保持了屏幕的洁净度。
（三）签字屏
1、操作方式：支持无源无线电磁笔操作；
2、电子签名加密：支持国密算法加密；
3、无故障点击次数：≥250万次
4、电子签名感应方式：电磁感应
5、电子签名压感：≥2048；
6、电子签名最高读取速率：≥240点/秒
7、无源电磁笔：支持，无源无线电磁笔书写；
（四）高拍仪主头
1、像素：≥1500万
2、图像色彩：RGB24位真彩
3、对焦方式：定焦
4、拍摄幅面：≥A3，支持选配A4幅面；
5、图片大小：彩色≤300K；黑白≤60K
6、光源：自然光、LED辅助光源，触控三级调光；
7、拍摄速度：≤1秒
（五）指纹仪
1、支持
2、分辨率:500dpi；
3、灰度:8 位，256 级；
4、像素矩阵:256*360
（六）供电要求
1、外接电源：DC12V输入，仅占用1个电源排插口；
2、设备支持一键开关键，断电重新连接；
（七）连接方式
1、USB-HDMI连接：支持，USB  HDMI免驱，且使用Type C的接口连接方式供电；
2、摄像头为UVC驱动模式，免驱动安装；
（八）语音模块
1、拾音器：支持
2、麦克风：支持
3、高拍仪文档摄像头、人像摄像头均含麦克风，且含有扬声器。
4、USB扩展口：USB拓展口为3个。
（八）工作环境
1、-45℃~+65℃，能在超低温和高温环境下稳定运行。
（九）自带拍摄仪软件支持
1、免底垫裁切：设备自带软件支持免放置底垫文稿裁切功能，不用放置黑色底垫，即可裁切文稿、照片、彩页、名片、发票、书籍、卷宗等文件。
2、多文件格式输出：支持输出JPG、PNG、BMP、TIFF、TIFF（multi）、PDF（图像）、PDF（文字）、PDF（可检索）、TEXT、EXCEL、Word、EPUB（电子书）、MP3、WMV、EXCEL+JPG、Text+JPG等格式文件输出。
3、多图像效果选择：支持彩色（原色）、彩色（色彩增强）、灰度、黑白（文档优化）、黑白（印章优化）、蓝冷、灰度、马赛克、负片、怀旧、油画、素描等图像效果选择，满足彩色文稿、黑白文稿、红印蓝印合同文件、印刷稿件、老旧文稿、老旧照片、灰度图像等多场景文件输出。
4、图片对比引擎：随机自带软件最多支持6张图片比对处理引擎，支持6张图像联动左旋、右旋、放大、缩小等功能，且支持最多六张图像截屏对比保存。
5、多文件合并输出：软件内支持任意选择图片格式进行一键PDF、Word、TEXT、TIFF、
6、支持EPUB格式文件输出，支持一键导出图片且压缩为email附件，支持多选一键打印、一键分享云盘存储、一键删除多文件等实用功能。
7、软件内文件属性修改：软件内支持修改文件命名，一键查看文件属性等操作，方便快捷。
8、JPG、PDF压缩 ：支持修改JPG、PDF（图像）、PDF（可检索）文件的压缩大小选择，可选择、高压缩、标准压缩、低压缩等压缩类型。"
9、自定义快捷键：支持自定义键盘快捷键，可自定义键盘快捷键实现激活窗体、拍照等功能。
10、文档、人像合并：支持文档、人像一键合并，且可选择人像文档合并类型为左上、右上、右下、右上等多位置合并。
11、一键导出日志：软件内支持一键导出日志，方便用户、售后人员快捷处理软件使用问题。
12、一键设置视频属性：支持一键设置曝光、亮度、对比度、饱和度、色调、清晰度 、伽马值等色值设置。
13、文字方向矫正：自动识别拍摄的文档做自动文字方向矫正，一键生成正方向文件格式。
14、AI拍照：智能识别拍摄文档是否为黑白、红印、书籍等功能，并且做相应的图像处理（去底色、红印加深、书刊展平等）并能友好的提示是否拍摄介质为重复拍摄。
15、框选翻译：支持鼠标智能框选视频区域内文档的内容，做识别翻译，支持语音翻译朗读功能。
16、TTS功能：智能识别文档中的文字信息，支持将文档转换为语音，生成MP3等语音文件格式。且语音源OCR文件可以编写、修改。
17、文档越界提示：裁切模式下，当需要配拍摄的文档或者书籍超出视频边界时，可以给出友好的提示。
18、红印文档拍摄：拍摄的文档，底色变白，文字变黑，红章更红，打印效果与原图一致。
19、文档缺角修复：可根据图片颜色填补文档中残缺部分或者黑边。
20、彩色优化：拍摄文档颜色更艳丽，更明亮。
21、自动感知连拍：自动判断视频变化进行拍摄，当视频有变化才拍摄，免去定时连拍过快或者过慢的问题。
22、图像合并：可以主副头图像合并，正反面合并，多页图像合并。
23、条码识别：支持批量、多码一维码、二维码的识别。
24、通用OCR：可一键生成Word、Excel、Txt、EPUB（电子书）等文件格式，并完美保留版面。
（十）操作系统支持
Win7/Win8/Win10、32位/64位均可；Android、麒麟OS、UOS、MacOS等国产化系统；支持中科方德、一铭等操作系统，支持国产化涉密操作系统；
	台
	5
	
	
	
	

	3
	出入区人脸登记控制器
	1、名称:出入区人脸登记控制器
2、技术参数：
屏幕参数：10寸LCD触摸屏，屏幕分辨率1280*800；
摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；
认证方式：人证1:1认证方式，同时支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、CPU卡序列号）的1:N认证方式；
存储容量：本地支持10万人脸库、50万张卡，50万条事件记录；
人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；
通讯方式：LAN*1
工作电压：DC12V/2A（标配电源适配器）
使用环境：室内
安装方式：桌面式
1.人证比对：
 设备支持传统人证（身份证）比对功能，即将现场抓拍的人脸照片与身份证芯片内人脸小图进行比对，比对时间≤1s/人；
 证件照抓拍比对：支持除身份证外其他证件的人证比对功能，即将现场抓拍的人脸照片与独立证件抓拍摄像头抓拍的证件人脸照片 
 进行比对，比对时间≤1s/人, 并支持抓拍照片抠图存储；人证核验功能符合GA/T 1755-2020的要求； 
2.支持现场抓拍图片与本地人脸库进行1:N比对， 1：N比对时间≤0.2s/人；
 设备支持配置单独人脸/刷卡；
3.认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，可自定义配置认证成功和认证失败语音。
	台
	2
	
	
	
	

	4
	电子脚扣
	1、名称:电子脚扣
2、技术参数：
含电子脚扣主机、手持终端、副脚扣、磁吸钥匙备用电源、充电器、充电/数据线，符合《电子脚扣系统》GA443-2014行业标准。
电子脚扣主机：
1、高强度合金腕带，整体抗静拉力≥1000N。
2、电子脚扣主机上集成高分贝喇叭
3、内置SIM卡，防拆卸设计，数据通过运营商公网传输，含三年SIM卡流量费。
4、防护等级IP57。
手持终端：
1、与电子脚扣绑定并测距，同时在管控平台上显示实时位置，保存历史轨迹
2、支持任务解扣申请、交班、暂停/恢复、实时北斗定位、SOS一键报警。
3、超距报警：检测与电子脚扣主机的距离
4、信息上报：发生脱逃时，上报地理位置信息到管控平台
5、自动报警：发生超距或电子脚扣主机遭非法拆卸时，自动启动语音报警
6、不含流量卡及数据费用。
7、手持终端备用电源续航时间大于10小时
管控平台：
1、支持押解任务实时定位监控/实时跟踪/历史轨迹/电子围栏/押解任务管理/押解人员管理/设备管理/用户管理/机构管理
2、含三年平台使用费，并提供系统实时定位接口。
	套
	2
	
	
	
	

	5
	身份甄别设备
	1、名称:身份甄别设备
2、技术参数：
设备集成二代证读卡器、双摄像头、打印机、指纹采集模块等硬件模块，具体参数如下：
柜体主机：4线程8核；内存16G；硬盘512G；主显示器：15.6英寸，分辨率1920*1080，用于系统操作和各项录入、识别结果展示；副显示器：14英寸，分辨率1920*1080，辅助待甄别人的正面人像采集；接口：不少于LAN网络接口*1，USB接口*4,12V电源插口；适用环境：工作温度：-20℃~60℃，工作湿度：≤90%；整机尺寸： 340×375×405(mm)。
二代证身份证读取模块：读取二代身份证信息，设备满足《GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》。
人脸登录和人像采集摄像头：双目摄像头200万像素；支持逆光补偿、支持补光、自动白平衡；亮度：最低0.1LUX；分辨率：1920*1080；清晰度：FDH。
条码打印机：用于人证核验通过或识别确认身份的人员身份凭证打印功能。打印方式：行式热敏；纸张宽度：58mm；打印速度：75mm/s；切纸方式：半切/全切；可靠性打印：50km。
指位采集模块：用于采集人员的指纹信息，支持指纹身份识别功能，采集指纹后，向指纹大库发起比对识别，获取人员真实身份。设备符合公安部《GA/T 1011 2012居民身份证指纹采集器通用技术要求》。指纹质量判断：与全国居民身份证指纹登记算法一致。传感器：电容式；有效采集面积：12.8mm*18mm；采集图像大小：256*360 pixel；图像分辨率：500dpi。
具备二代身份证读取、人脸采集、指纹采集、拍照、打印等功能。
支持人证核验功能，现场拍摄人员人脸照片与所持身份证件人像照片进行1:1比对核验，确保人证合一。
支持信息系统比对功能，根据身份证号码进行常口、云搜等信息系统查询相关身份信息，通过现场人像照片与或信息系统查询的人像照片进行1：1比对核验，确保身份信息真实有效。查询在逃库，核验是否在逃人员。
具备人脸登录、信息查询、账户管理等基本系统功能。
★提供三年全国人像库和省指纹库的比对服务，支持人像身份识别或指纹身份识别应用，确保身份准确识别。（提供支持对接全国人像库和省指纹库的承诺函，加盖投标人公章，格式自拟）
	台
	1
	
	
	
	

	6
	智能装备柜（副柜扩容）
	名称:智能装备柜（副柜扩容）
12格副柜
柜格尺寸：不低于410*307*477mm
柜格承重：不低于25kg
板材厚度：不低于1.0mm
使用环境：室内
与主柜连接方式：通过RS485进行通信
柜体尺寸：不低于880*477*2090mm（宽*厚*高）
供电电源：12V 2A（主柜供电，无需单独配电源）
物理接口
RS485：1
通用参数
电源：DC12V
使用环境：室内
柜体参数
格数：12
材质：冷轧钢
支持与现有智能物品主柜对接。 
	台
	3
	
	
	
	

	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	审讯审查设备
	
	
	
	
	
	

	7
	测谎设备
	1、名称:测谎设备
设备功能：
1.不区分性别、语种、方言、种族和年龄；
2.可以对任何渠道获得的音频进行分析；
3.产品不分析语义，而是通过情绪变化检测说话人的企图、动机及欺骗意图；
4.采用完全非接触式测试，仅分析谈话人声音，无需身体接触；
5.能够提取并检测人声音中的参数，计算出16种情感类型。
6.可以通过电脑外接的麦克风或电话线，实时地采集语音数据，实时的对语音进行分析。
7.实时显示被谈话人的参数曲线包括：谎言压力，总体反应，总体压力，认知压力，情绪压力，思考水平，SOS值；
8.系统提供符合用户需求的问话提纲模版数量不低于10版；
9.可自定义问话提纲，问话提纲添加删除问题。
10.记事本在实时分析过程中可以随时记录案情重点及操作人员对谈话内容的意见和看法，并且可以同步到分析报告中；
11.在段落映像中把被测试人的谈话自动拆分为语音片段，每个片段至少应有：SPT、SPJ、JQ、AVJ、SOS 谎言率等;
12.可以实时以柱状图的形式显示“紧张”、“认知”、“情感”、“想法”、“SOS”值。
13.在实时测试中可以一键屏蔽无关人员的声音，在实时测试中可以一键标记重要相关语音
14.支持调查人员可以对已经获取到的语音数据进行深层次的分析，并能将结果以图表、色块、文字、波形图等直观的方式展示。
15.支持对以往记录的音频资料及在“在线模式”中直接导入的资料进行分析；
16.内建声音文件和分析结果数据库数据库，用户可以创建数据库；
17.在数据库中能导出导入分析结果及音频，在数据库中可以备份和恢复数据并具备数据安全密码功能；
18.具有自动分段，自动过滤噪声的功能同时可手动调整背景噪音数值；
19.必须具有手动标记功能，能够标记“噪音”“首要对象”“选项”
20.必须具有手动剪切功能，手动剪除无法分析的音频和噪音；
21.在段落映像中把被测试人的谈话自动拆分为语音片段，每个片段至少应有：SPT、SPJ、JQ、AVJ、SOS、fmain、FX、FQ、FFLIC、谎言率、谎言可能性、认知紧张、情感紧张、总体紧张、意料值、想法率、FJQ、潜意识情感、潜意识认知等24个参数分析结果同时在界面上显示；
22.系统能够识别9种欺骗方式；
23.拥有至少5种评估模型，如客观模型、主观模型、宽松模型、纯情绪模型、双极模型；
24.内嵌音视频转换工具，可转换WAV、WMA、MP3、AAC等格式，支持DIVX X264 等视频编码格式
硬件参数：
1、专用移动终端；正版win10中文旗舰版或以上；硬盘容量：1T以上 内存32G以上；处理器：不低于i7或同等性能国产CPU；  
2、专业录音设备：内存：16G及以上；录音格式: DSD/线性PCM录音格式；麦克风:15毫米XY方向可调；100dB信噪比模式；支持192kHz/24bit无损压缩线性PCM录音格式；高灵敏度麦克风；信噪比：＞100dB；最大声压：≈128dbSPL；播放格式：DSD(2.822MHZ),WAV,FLAC,MP3，AAC；输入：MiniMic接口；输出：3.5音频接口，USB2.0以上       
3、专业麦克风声学特性：内置角色分离算法，可以把嫌疑人与办案人员声音独立隔离出2路独立的音频，分别提供给语音识别系统做语音识别。发言方向指示灯：不同人员发言时，指示灯会变换不同的颜色，提示当前是嫌疑人或办案人员正在发言。静音丢弃功能：软件可以把对应只有嫌疑人声音的音频单独录音，并在办案人员说话时的嫌疑人独立音频的静音部分丢弃，生成嫌疑人有效说话的（无办案人员声音无静音）未经压缩的原始音频，可以直接用于声纹识别、语音情绪分析。内置扬声器：用于语音合成后向嫌疑播报法律法规。阵列单元：两组麦克风阵列采样率：16KHz采样深度：16位有效频响范围：100Hz-8KHz输出接口：USB输出声道：双声道语音识别有限范围：3米内灵敏度：≥50mV/Pa噪声级：≤30dB信噪比：≥50dB以上
4、专业耳机：耳塞式频响范围 18-22000HZ；阻抗 32欧；灵敏度 122Db；线长1.2米；重量1.2克；线性 双边等长线     
5、专用电话分析转接器：USB-RJ11接口，支持电脑和电话间的联通和数据交换功能
6、控制器：在线模式非接触控制器可控制分析开始、暂停、结束。可在不感情况下进行分析。
7、含可移动高清摄像设备，主摄像头像素：1200万，最大广角角度不小于155°，镜头防抖，配置可拆卸电池，容量不低于1770mAh。
	台
	1
	
	
	
	

	8
	智能一体化审讯桌
	1、名称:智能一体化审讯桌
2、技术参数：
1.集成终端主机.升降屏.示证屏.打印机（A4，黑白打印）.高清特写相机（用于多模态面部微表情分析，可上下微调拍摄角度）.智能触控屏中控系统、音响等，桌体钢木结构，同时容纳两人办公，支持左.右屏选择
2.尺寸：长不低于1600mm，宽不低于750mm，桌面高度不低于720mm
3.桌体材质：冷轧钢板；表面处理：金属喷塑，细砂纹（桌面材质可根据甲方调整）
4.外观：可定制颜色，以及警徽.文字等图案。
5.显示屏：屏幕尺寸不低于21寸，支持一键升降，升降控制开关集成在桌面或中控系统
6.千兆交换机1个，不少于8端口
7.示证屏（含高拍仪）：支持分辨率1920*1080，屏幕尺寸不低于35寸，支持桌上物品投射到示证屏的功能，以及证据视频和证物图片展示
8.终端主机不低于：CPU主频2.8GHz，内存16GB，硬盘512GB SSD，有线键盘鼠标
9.智能中控台：中控屏：不低于10寸触摸屏，实时显示微表情和生命体征分析结果，支持对审讯椅腿部.手部等处控制开关
10.桌面集成一键报警按钮，防止误触
11.支持主流品牌手机不低于30W无线充电，桌面集成220V.电脑音频.USB等接口（连接中断主机）
12.提供桌下两个隐藏杯托，不含审讯民警座椅
13.含审讯桌内集成组件所需的线材.转接口等确保各项功能正常使用需要的所有配件
14.符合GA/T 2097相关要求
	套
	6
	
	
	
	

	9
	智能审讯椅
	1、名称:智能审讯椅
2、技术参数：
1.整体为电控模式，内置应急解锁功能，与审讯桌中控系统配套使用           
2.内置电子笔录签名捺印板，嫌疑人在审讯椅上完成笔录确认及签名捺印，捺印板支持对接江苏公安笔录软件系统，符合GA/T 2097相关要求，10.1寸彩色屏，分辨率1280*800，钢化玻璃外屏，手写屏内置数位手写板，电磁感应方式，无线无源电磁笔。可以进行签名确认。2048级手写压感，手写读取速度200pps以上；
3.手部约束处集成心率.体温等体征信息监测模块。 
4.外观尺寸不小于：长900*宽770*高970(mm)，能有效约束嫌疑人。
	套
	6
	
	
	
	

	10
	智能一体化审讯桌（包含麦克风）
	1、名称:智能一体化审讯桌
2、技术参数：
1.集成终端主机.升降屏.示证屏.打印机（A4，黑白打印）.高清特写相机（用于多模态面部微表情分析，可上下微调拍摄角度）.智能触控屏中控系统、音响等，桌体钢木结构，同时容纳两人办公，支持左.右屏选择
2.尺寸：长不低于1600mm，宽不低于750mm，桌面高度不低于720mm
3.桌体材质：冷轧钢板；表面处理：金属喷塑，细砂纹（桌面材质可根据甲方调整）
4.外观：可定制颜色，以及警徽.文字等图案。
5.显示屏：屏幕尺寸不低于21寸，支持一键升降，升降控制开关集成在桌面或中控系统
6.千兆交换机1个，不少于8端口
7.示证屏（含高拍仪）：支持分辨率1920*1080，屏幕尺寸不低于35寸，支持桌上物品投射到示证屏的功能，以及证据视频和证物图片展示
8.终端主机不低于：CPU主频2.8GHz，内存16GB，硬盘512GB SSD，有线键盘鼠标
9.智能中控台：中控屏：不低于10寸触摸屏，实时显示微表情和生命体征分析结果，支持对审讯椅腿部.手部等处控制开关
10.桌面集成一键报警按钮，防止误触
11.支持主流品牌手机不低于30W无线充电，桌面集成220V.电脑音频.USB等接口（连接中断主机）
12.提供桌下两个隐藏杯托，不含审讯民警座椅
13.含审讯桌内集成组件所需的线材.转接口等确保各项功能正常使用需要的所有配件
14.符合GA/T 2097相关要求
15.集成双向对讲设备外机，内置全频段优质扬声器和拾音器，采用防破音技术，声音响亮清晰，含一套外接高灵敏度超心型指向鹅颈咪杆，拾音距离50厘米。
	套
	1
	
	
	
	

	11
	智能审讯椅（含麦克风）
	1、名称:智能审讯椅（含麦克风）
2、技术参数：
1.整体为电控模式，内置应急解锁功能，与审讯桌中控系统配套使用           
2.内置电子笔录签名捺印板，嫌疑人在审讯椅上完成笔录确认及签名捺印，捺印板支持对接江苏公安笔录软件系统，10.1寸彩色屏，分辨率1280*800，钢化玻璃外屏，手写屏内置数位手写板，电磁感应方式，无线无源电磁笔。可以进行签名确认。2048级手写压感，手写读取速度200pps以上；
3.手部约束处集成心率.体温等体征信息监测模块。 
4.外观尺寸不小于：长900*宽770*高970(mm)，能有效约束嫌疑人。
5.集成双向对讲设备内机，内置全频段优质扬声器和拾音器，采用防破音技术，声音响亮清晰，拾音距离50厘米，与审讯桌外机语音实时对讲。
	套
	1
	
	
	
	

	12
	情绪分析服务器一体机
	名称:情绪分析服务器一体机
2、技术参数:
标准10路视频同时微表情与体征分析
国产openEuler操作系统，全WEB方式配置管理界面
可独立使用，也可对外对接平台使用
视频流格式 H264.30fps，视频流分辨率 720P/1080P
视频流接入方式 通过rtsp方式接入视频流
分析能力 10路视频同时分析
时间设置 支持NTP设置.本地时间
存储性能10路任务24小时不间断，2M码率可存储14天录像，4M码率可存储7天录像
存储时长与视频流的质量指标（码率.分辨率.帧率）成反比
存储空间 录像的存储容量：3.2T
支持的体征与微表情
支持分析人的面部微表情功能，采集的微表情（情绪）包括中性(没有情绪)、开心、悲伤、愤怒、惊讶、厌恶、恐惧等，以数据方式呈现微表情（情绪）变化过程；在微表情（情绪）出现异常时，实时告警提示；提供实时数据、消息推送，将微表情（情绪）信息和告警信息完整反馈
支持分析人的各项生理指标的功能，采集的生理指标包括心率、血氧、血压、呼吸、心率变异性、呼吸波动、心率波动等；在以上各项指标出现异常时，实时告警提示；提供实时数据、消息推送，将生理指标信息和告警信息完整反馈
心率、血氧准确率达到90%，血压、呼吸准确率达到85%
硬件参数：
CPU型号 不低于Hygon64位多核处理器
内存 不低于32G 网口 不少于2个千兆网口
盘位 不低于4盘位(SATA企业级数据盘占一个.SSD系统盘占一个) 
硬盘配置 不低于一个4T SATA企业级数据盘和一个128GSSD系统盘
接口 不低于1个VGA接口，2*USB3.0（后置）.2*USB3.0（前置）接口
智能卡不低于2张，智能卡单卡算力不低于64TOPS INT8算力
机箱高度 2U
电源 不低于 550W双电源
散热 不低于1个CPU散热+3个风扇模组
含10路授权
	台
	1
	
	
	
	

	13
	普通审讯桌
	1、名称:普通审讯桌
2、技术参数：
1.集成终端主机、显示器、示证屏、打印机（A4，黑白打印）、音响等，桌体钢木结构，同时容纳两人办公，支持左.右屏选择；
2.尺寸：长不低于1600mm，宽不低于750mm，桌面高度不低于720mm；
3.桌体材质：冷轧钢板；表面处理：金属喷塑，细砂纹（桌面材质可根据甲方调整）；
4.外观：可定制颜色，以及警徽.文字等图案；
5.示证屏：支持分辨率1920*1080，屏幕尺寸不低于35寸，与终端主机视频信号同步，支持示证屏一键开.关；
6.终端主机：参数不低于CPU主频2.8GHz，内存16GB，硬盘512GB SSD，有线键盘鼠标，23.8英寸显示器，显示器支架；
7.桌面集成一键报警按钮，防止误触；
8.支持主流品牌手机不低于30W无线充电，桌面集成220V接口；
9.提供桌下两个隐藏杯托，不含审讯民警座椅。
10.含审讯桌内集成组件所需的线材.转接口等确保各项功能正常使用需要的所有配件
	套
	15
	
	
	
	

	14
	普通审讯椅
	1、名称:普通审讯椅
2、座椅规格、颜色:优质不锈钢材料弯制焊接 靠背高度不小于900mm，宽不小于550mm, 长不小于720mm 皮质优质,柔韧性好且抗拉伸；外观可定制颜色，以及警徽.文字等图案；
	套
	15
	
	
	
	

	15
	电子笔录签名捺印板
	1、名称:电子笔录签名捺印板
2、技术参数：
10.1寸的彩色屏，分辨率1280*800；
钢化玻璃外屏，能够保护屏幕；
手写屏内置数位手写板，电磁感应方式，无线无源电磁笔。可以进行签名确认。2048级手写压感，手写读取速度200pps以上；
手写电子签名笔迹应能嵌入确认材料文件中任意指定位置；
支持根据书写力度控制笔迹粗细速度等，输出手写电子签名笔迹图像及签名笔迹元数据，签名笔迹元数据以XML文件格式保存；
支持手写电子签名笔迹图像的提取，图像类型应为背景透明的PNG格式，并可进行单独保存；
具有在终端上进行电子指纹捺印的功能，电子指纹捺印应能嵌入确认材料文件中任意指定位置；
指纹采集模块应符合 GA/T 1011-2012 中 6.3 的要求，能采集标准指纹数据；
应支持电子指纹捺印图像的提取，图像类型应为背景透明的PNG格式，并可进行单独保存；
10.符合GA/T 2097的相关要求
★支持接入江苏省公安厅笔录系统（投标时需提供无缝接入承诺函，加盖投标人公章，格式自拟）
	台
	20
	
	
	
	

	16
	约束椅
	1、名称:约束椅
2、技术参数：
材质：主体：高强度碳钢框架（防锈处理）
座椅：防火阻燃皮革（可拆卸清洗）
约束方式：手腕约束带（可调节长度）
脚踝约束环（防踢踹设计）
腰部固定带（防滑脱）
安全设计：防撞软垫（头部.肘部）
防自残设计（无尖锐边缘）
固定方式：与地面固定
尺寸：座椅高度：不小于45cm（可调节）
整体尺寸（L×W×H）：不小于60cm×55cm×110cm
承重：≤150kg
每套含一个防撞头罩，头罩内部大小可调节，适应多种头部大小的人员
最大承重不低于150kg
	套
	2
	
	
	
	

	17
	高性能终端（整套台式机）
	1、名称:高性能终端（整套台式机）
2、技术参数：
CPU：不低于20核心
内存：不低于32GB
硬盘：不低于512GB SSD+1T硬盘
显卡：独立显卡，显存不低于16GB GDDR6，显存带宽不低于288GB/s，峰值AI算力不低于700tops。
显示器：不低于27英寸ISP液晶直面屏显示器（1920*1080）,含HDMI.VGA接口，屏幕刷新率不低于120Hz,响应时间不大于6ms,对比度不小于1500:1，三边窄边设计
接口：USB.LAN千兆网口.HDMI.音频输出
其它：含有线键盘鼠标/预装Win7或以上版本操作系统或国产系统
	台
	22
	
	
	
	

	18
	显示器单屏万向支架
	1、名称:显示器单屏万向支架
2、技术参数：
人体工学结构，压铸铝合金，表面氧化处理。机械弹簧恒力升降结构，360°旋转功能，任何角度可调节，每节支臂可扣LCD显示屏电源和数据线。支持显示器悬停于行程范围内的任意高度位置。支持模块化组合.加高加长， 支臂负载不小12KG。支持标准VESA孔距：75*75mm/100*100mm。
	套
	22
	
	
	
	

	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	信息采集设备
	
	
	
	
	
	

	19
	双面智能物品柜（主柜）
	1、名称:双面智能物品柜（主柜）
2、技术参数：
1.柜体箱体采用1.0冷板折弯焊接制作，表面喷粉处理小格门采用1.0冷板折弯焊接制作，双层结构，表面喷粉处理；
2.采用主柜.副柜组合模式，主柜主控板采用国产化系统，主柜正面和背面显示器尺寸不低于14寸；
3.格子总数量：不低于5个，支持大.中.小格定制尺寸；
4.每个格子双面开门，柜门配置电控锁，可电控远程开启柜门，支持正.反面人脸识别开门；
5.柜体式样.尺寸现场定制，尺寸不下于1200*450*2000mm；
6.柜体反面支持随身物品托盘.领取拍照.签字捺印；
	台
	1
	
	
	
	

	20
	双面智能物品柜（副柜）
	1、名称:双面智能物品柜（副柜）
2、技术参数；
1.柜体箱体采用1.0冷板折弯焊接制作，表面喷粉处理小格门采用1.0冷板折弯焊接制作，双层结构，表面喷粉处理；
2.格子数量：不少于30个；
3.采用电磁铁弹开式锁开启柜门，每个柜门配置电控锁，可电控开启柜门；
4.封闭门；
5.柜体式样.尺寸现场定制，尺寸不小于2900*450*2000mm；
6.格子数量.尺寸（深宽高/mm）：数量.尺寸可适当调整，尺寸不小于为大格：400*455*530；中格：400*455*195；小格：400*455*135
	套
	1
	
	
	
	

	21
	安全检查终端
	1、名称:安全检查终端
2、技术参数：
1.手持设计，小巧灵活，便于伤痕和物品抓拍，自带联网扩展座；
2.整机尺寸不小于170*85*23（mm）；
3.内置800万像素摄像头，自动对焦，可用于伤痕和物品抓拍；
4.内置安全检查应用软件，可接入执法办案管理中心软件；
5.支持人脸识别或手动选择快速关联人员身份；
6.支持涉案人员安全检查信息录入；
7.支持伤痕标记功能，可以对嫌疑人的身体各个部位进行标记和说明；
8.支持终端放入底座自动与平台进行数据的同步并进行充电；
9.支持文书签字和捺印；
10.支持安全检查信息录入，自动生成安全检查情况登记表并上传到平台。
	台
	2
	
	
	
	

	22
	标签打印机
	1、名称:标签打印机
2、技术参数;
工业级标签打印
打印方式：热敏打印；
打印速度：150mm/s；
打印分辨率：203dpi；
接口：USB接口；
支持一维码：Code 39.UPC-A.UPC-E.Matrix 25.Industrial 2 of 5.interleaved 2 of 5.Post2of5(China).Code 128.EAN-13.EAN-8.HBIC(Code 39).Codabar.UPc2.UPC5.Code93.UCC/EAN Code
二维码：PDF417.MaxiCode.QRCode. Data Matrix
	台
	2
	
	
	
	

	23
	安检门（网络版）
	1、名称:安检门（网络版）
2、技术参数：
显示屏规格 前后29寸LCD屏
运输重量 小于100KG
功耗 ＜30W
工作温度 -10℃─55℃
工作湿度 95%，无冷凝
测温精度 ±0.5℃
外接电源 187V～242V，50/60Hz
工作频率 根据安装环境自行调节
(mm)2287(高)x872(宽)x665(深)
(mm)2005(高)x727(宽)x600(深)
输出接口 两侧门板各有1个RJ45网口.1个2路RS485报警输出
高清信息发布：采用29寸嵌入式信息发布屏，采用工业级A+面板，支持多种素材自由排版.分区显示；支持多种播放方式，按日.按周.轮播.自定义素材类型多样：包括图片.音频.视频.滚动字幕.PDF文档.网页.实时监控画面.叫号.弹图等
非接触测温：可对通过安检门的人员进行脸部温度测试 并进行人员准确匹配，温度精度：±0.5℃，搭配黑体精度 可达±0.3℃；
人体温度初筛：可通过安全温度阈值设置，超过该阈值，可联动安检门本地声光报警，进行防疫初筛；
金属检测：可检测到1个回形针大小的金属，有效进行违规物品核验；
联网功能：可以单机联网，通过web端进行参数配置；也可以搭配平台进行客流数据.报警数据的汇聚应用；
人脸比对：可对通过安检门的人员进行人脸抓拍和人脸比对，实现安检过程可查；
门体显示：采用前.后双29寸液晶屏显示；
多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置，最多支持33区位。每个区域255级灵敏度等级调节；
模块化组件设计：运输.维护方便快捷。
具有飞物报警功能：金属物体从门中间抛过也会准确报警
超低探测高度：离地3cm以上的金属物体进入检测区域均可报警。
开机自诊断功能：开机时对系统进行自检，并显示检测结果。
双侧供电：支持两边联网供电，方便现场走线。
	套
	2
	
	
	
	

	24
	手持金属检测仪
	1、名称:手持金属检测仪
2、技术参数：
外形尺寸：不小于410mm（长）x 85mm（宽）x 45mm （高）
电源: 标配充电电池
频率: 约25KHz
电压：9V
净重：400G（不含电池）
使用温度: 使用温度: -20℃ to  +55℃
	台
	4
	
	
	
	

	25
	呼出气体酒精含量检测仪
	名称:呼出气体酒精含量检测仪
2、技术参数：
传感器：高精度传感器
测量模式：快速筛查
测量范围：0-200mg/100ml
工作温度范围：-59℃～45℃
显示屏：不低于1.4英寸液晶曲面屏
连续测量时间：不少于10小时
测试记录：不低于10万条
测试距离：3-5cm测试
示值时间：<5s
应符合GB/T 21254技术要求
	台
	2
	
	
	
	

	26
	真空压缩机
	1、名称:真空压缩机
2、规格:电动真空抽压机，含配套500个随身物品收纳袋（不低于30*50cm）
	台
	1
	
	
	
	

	27
	人体数据标准采集一体机
	1、名称:人体数据标准采集一体机
2、技术参数：
（一）指掌纹采集模块
采集设备参数要求
指纹采集部分：
1) 采集方式：非接触，一次伸手即可采集平面指纹和三面捺印指纹图像
2) 拍摄目标：单根手指的末节指头，包括指头正面.两侧.指尖
3) 测量范围：长35*宽30*深38(mm)
4) 图像分辨率：500DPI 
5) 单指采集时长：小于200ms
掌纹采集部分：
1) 采集方式：光学
2) 拍摄目标：正掌掌纹.侧掌掌纹
3) 图像分辨率：500DPI 
指纹采集软件要求
1.支持采集人员的十指平面指纹.滚动指纹。
2.具备指纹质量自动判断功能，对不符合捺印质量的数据限制入库.并具有重新采集的提示功能，提供必要的语音提示。
3.具备指纹一致性校验功能，对滚动指纹图像和平面指纹图像进行一致性校验。
4.应具备指纹重复性校验功能，对滚动指纹图像和平面指纹图像进行重复性校验。
5.可对以采集完成的指纹进行重新采集。
6.应支持指掌纹标准格式导出，指掌纹信息交换文件格式应符合《指掌纹信息交换文件格式技术规范（版本5.0）》要求。
（二）人像采集模块
1.有效像素：2410万；
2.对焦方式：单次自动对焦，人工智能伺服自动对焦，人工智能自动对焦；
3.快门速度：1/4000-30秒；
4.曝光模式：自动曝光，手动曝光（M）；
（三）自动身高体重测量仪
1.可通过身高体重测量仪测量身高.体重.足长信息，并自动填写到软件中； 
2.身高测量范围：800—2000mm (分度值：5mm，误差度：±5mm)；
3.体重测量范围：20—200Kg (分度值：0.1kg，误差度：±0.1kg)；
4.足长测量范围：80mm—400mm (分度值：2mm，误差度：±2mm)。
（四）虹膜采集模块
1.识别时间。在网络条件正常情况下，单人单次应不超过1秒。
2.虹膜图像尺寸。单目虹膜图像宽640像素,高480像素。
3.采集方式。支持双眼和单眼采集。
4.触发方式。支持自动触发和手动触发采集。
5.质量检查提示。支持采集环节同步检查虹膜质量和质量检查结果提示。
6.检查重复数据。支持数据上传环节实时检查数据重复情况和数据重复情况提示。
7.美瞳监测。支持美瞳监测功能。
8.设备补光。具有双矩形白光灯及双矩形红外灯补光。
（五）足迹采集模块
1.鞋底图像区域(L×W): 不小于350mm×150mm
2.鞋底图像像素:1929*4236；
3.鞋面图像像素：2000*1488；
4.图像灰度级: 256级
5.物理分辨率: >300DPI
6.光学畸变: <1%
7.采集速度: <10秒；
8.采集范围：鞋底.鞋面.赤足.袜印
（六）DNA条码识别模块
1.DNA条码扫描识别
（七）控制台
1.控制台整体尺寸：不大于1800mm(L)×780mm(W)×840mm(H) （高度为桌面高度）；
2.柜体台面应采用木质面板和钢板结合，冷轧钢板厚度不小于1.2mm，表面处理符合IP23级安全保护标准，采用高温高光涂料喷粉处理，防刻划.防酸.耐磨.耐用.易清洁。
3.一体机内置自动控制的升降杆装置，支持照相设备.补光灯的固定安装；
4.含集成安装液晶显示器，可前后大范围旋转调整；
5.一体机工作台内部含工控电脑主机.打印机.指掌纹采集仪.二代证阅读器.DNA干燥箱.条码打印机.银行卡采集器.随身物品采集仪.条码阅读器.照相设备.补光灯等设备；
6.键盘使用桌面下方活动托盘；采集柜桌面集成随身物品采集区域；
7.控制台台面及柜体各处边缘无棱角，全部做圆弧处理，防止碰撞自残；
8.集成电脑音箱，两声道有源放大器功率输出;
9.含指掌纹采集仪清洁套装。
★采集系统必须实现与盐城市公安局现有指纹系统无缝对接.实现业务统一关联.数据实时入盐城市公安局指纹系统库，接入时使用单位提供协助服务，投标时需提供无缝接入承诺函(格式自拟)。
	台
	2
	
	
	
	

	28
	步态采集一体机
	名称:步态采集一体机
2、技术参数：
1.支持采集人员基本实名身份信息录入.采集人员步态的提取及人员.步态信息的绑定保存；
2.采集人员的步态信息包括，步态原始视频.步态图像序列.步态剪影等信息；
3.支持1-4路摄像机的并发采集，同时支持1-4路摄像机的实时预览；
4.支持多视角区域步态采集，展示步态图像序列视角参数，并对采集到的步态进行多个视角区域的分区展示；
5.步态质量评估：完成对解析出的步态的一致性.完整性.视频质量的质量评估，支持对不合格步态进行筛选。
6.支持展示采集保存的全部步态信息，可通过起止时间.姓名.证件号码.上传状态.采集人搜索目标人员，系统提供图文与列表两种展示方式；
7.支持图文和列表两种方式展示采集步态库的人员信息；
8.支持同一人员多次采集步态信息，并合并展示；
9.支持对采集步态库人员查看详情、编辑及删除；
10.支持采集平台及汇聚管理平台建立级联关系，级联上传方式支持实时上传和定时上传；
11.支持上传失败的采集信息手动重新上传
12.支持展示数据上传状态
13.含相机接入交换机
符合GA/T 1127技术要求
硬件参数：
CPU：主频2.9GHz，6核心，12线程，12MB缓存
内存：DDR4 64G 
加速卡：Nvidia RTX3050（8G显存） * 1
系统盘：500G  SSD * 1
数据盘：1T HDD * 1 
网卡：板载2个千兆电口
	台
	1
	
	
	
	

	29
	步态采集摄像机
	1、名称:步态采集摄像机
2、技术参数：
1.分辨率：最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像；
2.传感器：1/2.7" Progressive Scan CMOS；
3.低照度：彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；
4.宽动态：120dB；
5.图像：支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同监控环境；
6.补光：支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m。
	台
	4
	
	
	
	

	30
	声纹采集设备
	名称:声纹采集设备
2、技术参数：
1．灵敏度（参考1 V/Pa，1 kHz）：≥50 V/Pa；
2．本机噪声级及信噪比：A计权本机噪声级≤36dB，信噪比≥65dB；
3．波形失真度：设备采集的语音为高保真音频，其波形失真度≤0.1%； 
4．采集距离：有效采集距离支持2m以内的远场采集；
5．指向性：指向性满足单向（以1kHz正弦波信号为参考），在不超过±45度入射角（正面）的范围内声压级衰减不超过3 dB（参考0度入射），在超过±60度入射角（正面）的范围内衰减不超过15 dB（参考0度入射）；采用麦克风阵列设计，要求麦克风阵列指向因子DI>5dB（1kHz），DI> 6dB（2kHz）
6．噪声抑制：具有噪声抑制功能；
7．入网管理：采集设备具有唯一标识码，可进行入网注册和入网后管理；
8．人声分离：定向采集目标人方向语音，准确分离出目标人声，隔离环境噪声；
采集软件要求：
采集语音格式应为Windows PCM WAV，16位量化精度；
应至少支持8kHz、16kHz、32kHz采样率；

具有噪声抑制和实时监听功能；

具有信噪比、有效时长、截幅比例、平均能量、说话人数、语音失真等检测功能；
具有智能语音活动性检测，语音边界检测功能；
具有声纹数据质量判断功能。
采集终端：
CPU：主频不低于2.8GHz，不低于八核心
内存：不低于16GB
硬盘：不低于512GB SSD
显示：集成显卡/不低于23.8英寸ISP液晶直面屏显示器（1920*1080）,含HDMI.VGA接口，屏幕刷新率 不低于120Hz,响应时间不大于6ms,对比度不小于1500:1，无内置音箱，三边窄边设计
接口：USB.LAN千兆网口.HDMI.音频输出
机箱：不大于10L
其它：含有线键盘鼠标/音箱/预装Win7或以上版本操作系统
	台
	1
	
	
	
	

	31
	手机采集设备
	名称:手机采集设备
2、技术参数;
一.手机支持能力
1.内置手机识别，无需额外安装或下载驱动程序。
2.支持主流智能手机系统:i0S.Android.塞班.Windows Mobile.黑莓.Linux等。
3.支持国内外品牌的功能手机及各类电信定制机。
4.支持可直接插入 SIM 卡进行数据采集，使用方便。
5.支持配合蓝牙读卡器获取通讯簿及通话记录信息。
二.手机数据提取和恢复
1.支持提取手机上的各种基本信息，包括手机 IMEI.电话簿.短信.通话记录等。
2.支持提取 SIM 卡上的通讯录.短息.通话记录。
3.支持手机已删除数据的恢复，其中iPhone 手机越狱和未越狱均可实现删除数据恢复，Android 手机可自动 root 后进行删除数据恢复。
三.手机应用程序解析
1.支持手机即时通讯类应用程序的痕迹记录解析支持各软件的语言提取和解析播放。
2.支持多种手机应用程序痕迹记录解析
3.支持 QQ.微信.邮件等重点应用程序的删除联系人和删除聊天记录的恢复提取。
4.支持手机 WIFI.蓝牙连接记录的提取，支持手机 GPS.WIFI.地理位置信息的提取
四.多方式采集
1.支持 USB 数据线连接手机进行采集和查缉工作，
2.支持蓝牙采集器于主机连接采集手机的通讯录以及通话记录信息3.支持 wifi 连接手机的方式进行查采工作
五.布控报警1.支持用户手动编辑或者导入需要报警的信息。2.采集过程自动匹配报警，并可展示命中的报警信息
六.暴恐查缉功能
1.支持检索手机上所有的用户文件，包含拷贝和通过应用程序发送的文件
2.支持 android 手机暴恐 apk 的检索查缉。
3.支持暴恐文件信息的本地浏览。
4.支持U盘上所有文件的检索查缉。
5.支持将其他类型的手机使用U盘模式进行检索查缉。 
支持内网使用，具备阻断检材连接设备所产生的网络链路，防止设备访问其他网络、避免触发“一机两用”
★设备需无缝对接市公安局蛛网采集系统（投标时需提供无缝接入承诺函，加盖投标人公章，格式自拟）
	台
	1
	
	
	
	

	32
	智能毒检一体机
	1、名称:智能毒检一体机
2、技术参数：
硬件参数
1.集成主机.人脸识别摄像头（双目）.视觉识别摄像头.签批屏.指纹采集.彩色A4打印机.标签打印机.精密机械臂功能为一体；
2.设备外侧无尖锐棱角；
3.机械臂在封闭环境下使用，避免了对人员造成伤害的可能性。
4.主机：Linux操作系统，双核四线程处理器，内存≥8GB；存储≥128GB SSD
5.人脸识别摄像头（双目）：200W像素，识别距离0.5m-2m，自带人脸识别算法，支持linux系统
6.视觉识别摄像头：500W像素，焦距50cm，
7.签批屏：尺寸：5寸，屏幕比例：16：9；屏幕分辨率：800*480；支持linux系统
8.指纹模块：符合公安认证居民身份证指纹采集规范；
9.彩色A4打印机：打印速度：18ppm；进纸盒容量：250页；支持linux系统；支持待机自动唤醒
10.标签打印机：热转印；USB接口；分辨率203DPI，打印速度 152mm/s
11.全自动精密机械臂：工业级机器臂；重复定位精度：±0.05mm；
功能参数
1.支持对接办案区管理系统，上传毒品检测结果；
2.支持市面上常见毒品的检测；支持单联或多合一试纸卡；
3.支持人脸扫描或身份证扫描，快速进入检测。
4.支持毒检过程全自动滴样和检测，零人工干预，提高检测精确度和效率。
5.支持自动适配新的试纸卡
6.支持通过算法，自动识别试纸卡的结果以及毒品名称，并自动生成符合公安毒检格式要求的报告。
	台
	1
	
	
	
	

	33
	数字心电图机
	1、名称:数字心电图机
2、规格:12道心电图机，用于提取人体的心电波群进行形态和节律分析，医用级
	台
	1
	
	
	
	

	34
	除颤仪
	1、名称:除颤仪
2、规格:全自动体外除颤仪，支持快速除颤，分析.开机至最大能量时间小于6s，含主机.电极片.电池.背包
	台
	2
	
	
	
	

	35
	血糖检测仪
	1、名称:血糖检测仪
2、规格:脱氢酶高精准血糖监测，血糖检测结果符合ISO 15197:2013，套含200试纸+200采血针+200酒精棉+1支采血针
	台
	2
	
	
	
	

	36
	血压检测仪
	1、名称:血压检测仪
2、规格:检测高压.低压数据，示波测定法，测量精度压力±3mmHg以内，臂筒式
	台
	2
	
	
	
	

	37
	输入设备
	1、名称:额温枪
2、规格:检测距离0-5cm，分辨率0.1°
	台
	2
	
	
	
	

	38
	额温枪
	1、名称:轮椅
2、规格:铝合金架构，折叠手动轮椅，坐宽不低于48cm，最大载重100KG以上，内置坐便器，四轮减震，可一键平躺调节
	辆
	2
	
	
	
	

	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	案件管理设备
	
	
	
	
	
	

	39
	光盘刻录设备
	1、名称:光盘刻录设备
2、规格:支持不低于16X刻录速度，USB2.0接口，支持DVD高清刻录，支持光盘面打印，自动换盘,容量50盘
3、支持接入执法办案管理中心软件
	台
	2
	
	
	
	

	40
	光盘保管柜
	1、名称:光盘保管柜
2、技术参数：
1.柜体模组化设计，容量不低于720片。
2.优质冷轧镀锌防腐防锈板材柜体，防尘.防潮.防静电一体化设计，外观简约大方。
3.标配密码锁+机械锁双重认证
4.柜体内置空气循环过滤装置和动态环境监测系统，确保存储环境安全规范。
5.存放方式：一盘一仓竖立静态码放，防左右倾倒，防挤压，符合档案灾备行业DA/T 38《电子文件归档光盘技术要求和应用规范》。
6.每仓含独立LED指示灯，存取光盘时以亮灯方式提示存放位置，精准高效。
7.每仓含独立传感单元，智能检测光盘存取状态，状态异常报警提示，有盘绿灯，无盘蓝灯，错位放盘红灯预警，存储光盘时以闪烁灯方式提示存放位置。
8.10寸触摸显示屏，操作便捷，支持柜前快速查询检索。
9.二维码扫描器：支持各类常规一维和二维条码识别。
10.数据接口：千兆网口
11.含1000张4.7G空白光盘及配套保护带
	套
	1
	
	
	
	

	41
	打孔机
	1、名称:打孔机
2、技术参数：
最大装订厚度：50mm
打孔直径：2-5mm多档可选，标准孔距83mm
模式：电动,金属麻花钻刀
支持A3.A4纸张打孔
	台
	2
	
	
	
	

	42
	执法记录仪数据采集工作站
	1、名称:执法记录仪数据采集工作站
2、技术参数：
外观 尺寸 约49cm×38cm×150cm
显示屏 19英寸触摸屏，分辨率：1280×1024
主板 工控级主板
内存 标配DDR4 4GB，可扩展至32GB
硬盘 系统盘：128GB SSD；存储盘：标配4TB，最大支持8块硬盘
Raid方式 支持Raid0、1、5
采集接口 不低于20×USB Mini USB接口，包括1个优先采集口
扩展USB接口 2个
记录仪仓位 不低于20口独立仓位卡槽设计
接口传输速率 不低于20口同时采集，平均单路≥6MB/s
电源 工业电源，支持180~260V宽压输入
噪音 ≤40dB（A）
功能 数据采集 自动识别接入设备，并采集执法记录仪数据
数据清空 采集完成后自动清空执法记录仪内数据
时间校准 对已接入的执法记录仪进行自动校时，实现时钟同步
设备充电 自动完成对执法记录仪的充电
设备兼容 可兼容符合公安部2015标准的不同品牌的执法记录仪
位置对应 屏幕显示和物理位置对应
数据安全保护 支持
断点续传 支持
多人一机 支持
其他 可靠性 无故障工作时间（MTBF）≥50000小时 
过载保护 过压保护，过流保护，过功率保护，短路保护
★设备需无缝对接分局现有执法记录仪系统（投标时需提供无缝接入承诺函，加盖投标人公章，格式自拟）
	台
	1
	
	
	
	

	43
	声光报警器
	1、名称:声光报警器
2、技术参数：
警号（红白色）；
报警音量: 105dB at 30cm
防护等级：IP54，室外防水 
内置水平仪，便于辅助安装
支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换
工作湿度：10％～90％
工作温度：-20℃～＋60℃
功耗：静态功耗: 0.96W
报警功耗：2.7W
电源：DC 8~16V 0.22A Max
外壳材质：PC+ABS
	个
	3
	
	
	
	

	44
	智能案卷柜（主柜）
	1、名称:智能案卷柜（主柜）
2、技术参数：
1.柜体箱体采用1.0冷板折弯焊接制作，表面喷粉处理小格门采用1.0冷板折弯焊接制作，双层结构，表面喷粉处理。
2.格子数量：不低于8个，支持定制尺寸和数量
3.采用电磁铁弹开式锁开启柜门，每个柜门配置电控锁，可电控开启柜门。自动检测柜位门是否打开，柜门打开自动开灯，柜门关闭自动熄灯。
4.主控板：国产系统；
5.显示屏尺寸：不低于19寸；
6.开门方式：人脸识别，后台远程开锁等；
7.有机玻璃门。
8.尺寸不低于：1200*450*2000mm；
	台
	3
	
	
	
	

	45
	智能案卷柜（副柜）
	1、名称:智能案卷柜（副柜）
2、技术参数：
1.柜体箱体采用1.0冷板折弯焊接制作，表面喷粉处理小格门采用1.0冷板折弯焊接制作，双层结构，表面喷粉处理。
2.格子数量：不低于12个，支持定制尺寸和数量
3.采用电磁铁弹开式锁开启柜门，每个柜门配置电控锁，可电控开启柜门。自动检测柜位门是否打开，柜门打开自动开灯，柜门关闭自动熄灯。
4.有机玻璃门
5.尺寸不低于：1200*450*2000mm；
	台
	9
	
	
	
	

	46
	信息发布终端75英寸
	1、名称:信息发布终端75英寸
2、技术参数：
屏幕尺寸：75英寸
分辨率：4K（3840*2160）
刷新率：60Hz
背光方式：直下式/DLED
色域值：68%
色域标准：NTSC
CPU：四核
运行内存：2GB
存储内存：16GB
接口类型：HDMI.USB，不含无线模块
含配套壁装支架及高清线
	台
	1
	
	
	
	

	47
	高拍仪（带捺印）
	1、名称:高拍仪（带捺印）
2、技术参数：
（一）基本信息
1、设备自带3个USB接口，支持USB外接设备扩展。
2、USB数据传输采用Type-C接口传输方式，高效稳定，支持正反双向供电。
3、设备标配高拍仪模块，最大A3幅面，1500万像素，副头为200万像素双目人像采集摄像头。
4、高拍仪与底座采用拔插式接口，接口为POGO PIN接口。
5、高拍仪支持90度收纳折叠，不用时，不占用办公空间。
6、设备自带一维码、二维码识读模块，支持条码读取。
（二）显示屏
1、屏幕类型：IPS LCD
2、显示比例：16:10
3、分辨率：1280*800
4、亮度：250cd/m²
5、对比度：≥500:01:00
6、颜色质量：24位真彩色
7、可视角度：水平≥89°，垂直≥89°
8、特征：电磁液晶显示屏
9、屏幕使用全贴合技术，显示效果更佳，显示亮度更高，效果更好，噪声干扰更小，光线反射损失小，显示面板与触摸屏紧密贴合，有效避免粉尘和水汽凝雾等杂质，保持了屏幕的洁净度。
（三）签字屏
1、操作方式：支持无源无线电磁笔操作；
2、电子签名加密：支持国密算法加密；
3、无故障点击次数：≥250万次
4、电子签名感应方式：电磁感应
5、电子签名压感：≥2048；
6、电子签名最高读取速率：≥240点/秒
7、无源电磁笔：支持，无源无线电磁笔书写；
（四）高拍仪主头
1、像素：≥1500万
2、图像色彩：RGB24位真彩
3、对焦方式：定焦
4、拍摄幅面：≥A3，支持选配A4幅面；
5、图片大小：彩色≤300K；黑白≤60K
6、光源：自然光、LED辅助光源，触控三级调光；
7、拍摄速度：≤1秒
（五）指纹仪
1、支持
2、分辨率:500dpi；
3、灰度:8 位，256 级；
4、像素矩阵:256*360
（六）供电要求
1、外接电源：DC12V输入，仅占用1个电源排插口；
2、设备支持一键开关键，断电重新连接；
（七）连接方式
1、USB-HDMI连接：支持，USB  HDMI免驱，且使用Type C的接口连接方式供电；
2、摄像头为UVC驱动模式，免驱动安装；
（八）语音模块
1、拾音器：支持
2、麦克风：支持
3、高拍仪文档摄像头、人像摄像头均含麦克风，且含有扬声器。
4、USB扩展口：USB拓展口为3个。
（八）工作环境
1、-45℃~+65℃，能在超低温和高温环境下稳定运行。
（九）自带拍摄仪软件支持
1、免底垫裁切：设备自带软件支持免放置底垫文稿裁切功能，不用放置黑色底垫，即可裁切文稿、照片、彩页、名片、发票、书籍、卷宗等文件。
2、多文件格式输出：支持输出JPG、PNG、BMP、TIFF、TIFF（multi）、PDF（图像）、PDF（文字）、PDF（可检索）、TEXT、EXCEL、Word、EPUB（电子书）、MP3、WMV、EXCEL+JPG、Text+JPG等格式文件输出。
3、多图像效果选择：支持彩色（原色）、彩色（色彩增强）、灰度、黑白（文档优化）、黑白（印章优化）、蓝冷、灰度、马赛克、负片、怀旧、油画、素描等图像效果选择，满足彩色文稿、黑白文稿、红印蓝印合同文件、印刷稿件、老旧文稿、老旧照片、灰度图像等多场景文件输出。
4、图片对比引擎：随机自带软件最多支持6张图片比对处理引擎，支持6张图像联动左旋、右旋、放大、缩小等功能，且支持最多六张图像截屏对比保存。
5、多文件合并输出：软件内支持任意选择图片格式进行一键PDF、Word、TEXT、TIFF、
6、支持EPUB格式文件输出，支持一键导出图片且压缩为email附件，支持多选一键打印、一键分享云盘存储、一键删除多文件等实用功能。
7、软件内文件属性修改：软件内支持修改文件命名，一键查看文件属性等操作，方便快捷。
8、JPG、PDF压缩 ：支持修改JPG、PDF（图像）、PDF（可检索）文件的压缩大小选择，可选择、高压缩、标准压缩、低压缩等压缩类型。"
9、自定义快捷键：支持自定义键盘快捷键，可自定义键盘快捷键实现激活窗体、拍照等功能。
10、文档、人像合并：支持文档、人像一键合并，且可选择人像文档合并类型为左上、右上、右下、右上等多位置合并。
11、一键导出日志：软件内支持一键导出日志，方便用户、售后人员快捷处理软件使用问题。
12、一键设置视频属性：支持一键设置曝光、亮度、对比度、饱和度、色调、清晰度 、伽马值等色值设置。
13、文字方向矫正：自动识别拍摄的文档做自动文字方向矫正，一键生成正方向文件格式。
14、AI拍照：智能识别拍摄文档是否为黑白、红印、书籍等功能，并且做相应的图像处理（去底色、红印加深、书刊展平等）并能友好的提示是否拍摄介质为重复拍摄。
15、框选翻译：支持鼠标智能框选视频区域内文档的内容，做识别翻译，支持语音翻译朗读功能。
16、TTS功能：智能识别文档中的文字信息，支持将文档转换为语音，生成MP3等语音文件格式。且语音源OCR文件可以编写、修改。
17、文档越界提示：裁切模式下，当需要配拍摄的文档或者书籍超出视频边界时，可以给出友好的提示。
18、红印文档拍摄：拍摄的文档，底色变白，文字变黑，红章更红，打印效果与原图一致。
19、文档缺角修复：可根据图片颜色填补文档中残缺部分或者黑边。
20、彩色优化：拍摄文档颜色更艳丽，更明亮。
21、自动感知连拍：自动判断视频变化进行拍摄，当视频有变化才拍摄，免去定时连拍过快或者过慢的问题。
22、图像合并：可以主副头图像合并，正反面合并，多页图像合并。
23、条码识别：支持批量、多码一维码、二维码的识别。
24、通用OCR：可一键生成Word、Excel、Txt、EPUB（电子书）等文件格式，并完美保留版面。
（十）操作系统支持
Win7/Win8/Win10、32位/64位均可；Android、麒麟OS、UOS、MacOS等国产化系统；支持中科方德、一铭等操作系统，支持国产化涉密操作系统；
	台
	2
	
	
	
	

	48
	标签打印机
	1、名称:标签打印机
2、技术参数：
工业级标签打印
打印方式：热敏打印；
打印速度：150mm/s；
打印分辨率：203dpi；
接口：USB接口；
支持一维码：Code 39.UPC-A.UPC-E.Matrix 25.Industrial 2 of 5.interleaved 2 of 5.Post2of5(China).Code 128.EAN-13.EAN-8.HBIC(Code 39).Codabar.UPc2.UPC5.Code93.UCC/EAN Code
二维码：PDF417.MaxiCode.QRCode. Data Matrix
	台
	3
	
	
	
	

	49
	热敏标签纸
	1、名称:热敏标签纸
2、规格:70*50mm，750张/卷
	卷
	50
	
	
	
	

	50
	RFID标签纸
	1、名称:RFID标签纸
2、规格:73*21mm，背胶
	张
	2000
	
	
	
	

	51
	档案盒
	1、名称:档案盒
2、规格:55mmA4
	个
	600
	
	
	
	

	52
	有线扫描枪
	1、名称:有线扫描枪
2、规格:高性能解码，高速连扫，可扫一维码，USB供电
	台
	3
	
	
	
	

	53
	超高频四通道读写器
	1、名称:超高频四通道读写器
2、技术参数：
1.标签/传输协议
标签协议：EPC Class 1 Gen 2（ISO 18000-6C）；DRM支持，先进的防冲撞和抗干扰性能
2.射频接口
天线连接：不少于4个TNC反向接口
R F 输出：10dBm到32dBm，+/-1.0dBm可调
4个天线的RF功率分别可调
频率特性：SRRC-MII（中国）840-845MHz.920MHz -925MHz
3.传输控制接口
通信接口：支持10/100 Base-T以太网接口
状态提示：需配置电源指示灯，网络Status.Active指示灯
4.电源
直流供电：12V，3A电源适配器
5.性能
盘存标签峰值速度：≥400tags/s
识读距离：≥10米，使用8dBi天线 
安全防护：温度自动检测，温度保护，功耗保护
	台
	3
	
	
	
	

	54
	RFID读写天线
	1、名称:RFID读写天线
2、技术参数：
频率范围：902-928MHz
增    益：不低于9dBi
波瓣宽度：E-Plane 65°， H-Plane 65°
驻 波 比：≤1.5
极化方式：圆极化
最大功率：不低于10W
输入阻抗：50Ω
接    头：N/SMA
工作温度：-25C°～70C°
防护等级：不低于IP54
频率范围：适用于0-6G的高频信号传输
接口类型：UHF SMA
种类：视频同轴(RF)
	副
	3
	
	
	
	

	55
	RFID同轴电缆跳线
	1、名称:RFID同轴电缆跳线
2、技术参数：
频率范围：适用于0-6G的高频信号传输；
接口类型：UHF SMA；
种类：视频同轴(RF)；
长度：根据现场实际使用情况定制
	条
	3
	
	
	
	

	56
	平台控制终端
	1、名称:平台控制终端
2、规格:机架式服务器

CPU：配置不低于2颗 C86架构HYGON 3350处理器或其他同性能以上国产化处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0 GHz；

内存：配置不低于64G DDR4；

存储：配置不低于600G SAS 10K×2（RAID 1）+4TB SATA 7.2K×2（RAID 1）；

PCIE扩展：最大支持4个标准PCIE插槽；

网口：不低于板载2个千兆电口，支持选配10GbE/25GbE SFP+等多种网络接口；

电源：配置不低于2个550W电源。
	台
	3
	
	
	
	

	57
	一机双屏电脑
	1、名称:一机双屏电脑
2、技术参数：
电脑参数：
CPU：主频不低于2.8GHz，不低于八核心，
内存：不低于16GB
硬盘：不低于512GB SSD
显示：集成显卡/不低于23.8英寸ISP液晶直面屏显示器（1920*1080）,含HDMI、VGA接口，屏幕刷新率 不低于120Hz,响应时间不大于6ms,对比度不小于1500:1，三边窄边设计
接口：USB、LAN千兆网口、HDMI、音频输出
机箱：不大于10L
其它：不含无线模块/有线键盘鼠标/预装Win7或以上版本操作系统
	台
	5
	
	
	
	

	58
	显示器双屏万向支架
	1、名称:显示器双屏万向支架
2、技术参数：
人体工学结构，压铸铝合金，表面氧化处理。机械弹簧恒力升降结构，360°旋转功能，任何角度可调节，每节支臂可扣LCD显示屏电源和数据线。支持显示器悬停于行程范围内的任意高度位置。支持模块化组合、加高加长， 支持标准VESA孔距：75*75mm/100*100mm。
	套
	5
	
	
	
	

	59
	高性能终端（笔记本）
	1、名称:高性能终端（笔记本）
2、技术参数：
CPU：不低于20核心
内存：不低于64GB
硬盘：不低于2T SSD
显卡：独立显卡，显存不低于12GB GDDR6峰值AI算力不低于1200tops
显示器：16.0-16.9英寸
接口：USB.HDMI.音频输出
其它：预装Win7或以上版本操作系统或国产系统
	台
	4
	
	
	
	

	60
	高性能终端（整套台式机）
	1、名称:高性能终端（整套台式机）
2、技术参数：
CPU：不低于20核心
内存：不低于32GB
硬盘：不低于512GB SSD+1T硬盘
显卡：独立显卡，显存不低于16GB GDDR6，显存带宽不低于288GB/s,峰值AI算力不低于700tops
显示器：不低于27英寸ISP液晶直面屏显示器（1920*1080）,含HDMI.VGA接口，屏幕刷新率不低于120Hz,响应时间不大于6ms,对比度不小于1500:1，三边窄边设计
接口：USB.LAN千兆网口.HDMI.音频输出
其它：含有线键盘鼠标/预装Win7或以上版本操作系统或国产系统
	台
	7
	
	
	
	

	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	涉案财物管理设备
	
	
	
	
	
	

	61
	受理区操作终端
	1、名称:受理区操作终端
2、技术参数：
CPU：主频不低于2.8GHz，不低于八核心
内存：不低于16GB
硬盘：不低于512GB SSD
显示：集成显卡/不低于23.8英寸ISP液晶直面屏显示器（1920*1080）,含HDMI.VGA接口，屏幕刷新率 不低于120Hz,响应时间不大于6ms,对比度不小于1500:1，无内置音箱，三边窄边设计
接口：USB.LAN千兆网口.HDMI.音频输出
机箱：不大于10L
其它：含有线键盘鼠标/预装Win7或以上版本操作系统
	台
	2
	
	
	
	

	62
	电子签名捺印板
	1、名称:电子签名捺印板
2、技术参数：
支持出入库签名确认功能，签名捺印板集成电磁签字笔以及不低于10寸的显示屏。
参数要求：
显示规格：显示器类型 IPS；
屏幕尺寸：≥10英寸；
分辨率：≥1280*800
对比度（典型）：≥600：1 (typ)
亮度：LED 背光亮度 ≥200cd/㎡
视角：≥170(85/85)/ 170(85/85) (Typ)
显示LED寿命：≥20000小时
	台
	2
	
	
	
	

	63
	手持盘库终端
	1、名称:手持盘库终端
2、技术参数：
1.性能参数
核心数及主频不低于高速八核 64 位处理器 2.0GHz；支持TensorFlow.TF Lite.Caffe.Caffe2或其它第三方AI架构；支持安卓操作系统；内存不低于2GB RAM ；存储不低于16GB ROM
2.性能参数
显示屏配置不小于5.2英寸，分辨率不低于1440×720的电容式触摸屏；键盘配置不低于2个扫描按键.3个屏幕控制键；指示传感器需带振动器，充电指示灯，网络指示灯；扬声器功率不低于1W。
3.环境参数
工作温度：-20℃~+55℃
储存温度：-40℃~+70℃
相对湿度：5%~95%（无凝结）
防护等级不低于IP65；
蓝牙模块不低于Bluetooth 4.2并可向下兼容。
4.RFID
支持EPCC1GEN2/ISO18000-6C协议
支持频率：840-960MHz 
群读速度：不低于800Tag/S 
读取距离：不低于20米
	台
	2
	
	
	
	

	64
	声光报警器
	1、名称:声光报警器
2、技术参数：
警号（红白色）；
报警音量: 105dB at 30cm
防护等级：IP54，室外防水 
内置水平仪，便于辅助安装
支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换
工作湿度：10％～90％
工作温度：-20℃～＋60℃
功耗：静态功耗: 0.96W
报警功耗：2.7W
电源：DC 8~16V 0.22A Max
外壳材质：PC+ABS
	个
	4
	
	
	
	

	65
	RFID标签打印机
	1、名称:RFID标签打印机
2、技术参数：
1）打印方式支持热转印
2）分辨率不低于300dpi
4）打印宽度不小于105毫米
5）单次打印长度不低于2000毫米
6）打印速度不低于8ips（即203.2毫米/秒）
7）接口支持RS-232串口，10/100M-bit以太网口，USB DEVICE 2.0接口，USB HOST接口，Centronics并口 
8）RFID功能需支持UHF读写器/编码器（EPC Class 1 Gen2/ISO18000-6C），且可打印的超小标签不低于12mm inlay间距
9）纸张探测方式需支持上反射式（可移动）/下反射式（可移动）/穿透式（可移动）
10）支持碳带长度不小于600m 
11）打印机需带LCD液晶显示屏
	台
	1
	
	
	
	

	66
	超高频RFID标签
	1、名称:超高频RFID标签
2、技术参数：
存储容量：不小于EPC128bits
工作频率：860MHz～960MHz
符合标准：IS018000-6C
尺寸规格：50*50mm
材质工艺：铜版纸(带背胶)
使用期限：可读写100000次以上，数据保存10年
	张
	5000
	
	
	
	

	67
	涉案财物专用保管袋
	1、名称:涉案财物专用保管袋
2、技术参数:
涉案财物专用保管袋，包含小号.中号.大号各1条，具体参数如下：
1.小号涉案财物专用保管袋
类型：定制型
产品尺寸：≥120 x 220mm
产品厚度：≥19丝
材质：新料
其他要求：防撕.防水.防潮.防霉
2.中号涉案财物专用保管袋
类型：定制型
产品尺寸：≥220 x 340mm
产品厚度：≥20丝
材质：新料
其他要求：防撕.防水.防潮.防霉
3.大号涉案财物专用保管袋
类型：定制型
产品尺寸：≥340 x 480mm，
产品厚度：≥21丝
材质：新料
其他要求：防撕.防水.防潮.防霉
	套
	5000
	
	
	
	

	68
	超高频四通道读写器
	1、名称:超高频四通道读写器
2、技术参数：
1.标签/传输协议
标签协议：EPC Class 1 Gen 2（ISO 18000-6C）；DRM支持，先进的防冲撞和抗干扰性能
2.射频接口
天线连接：不少于4个TNC反向接口
R F 输出：10dBm到32dBm，+/-1.0dBm可调
4个天线的RF功率分别可调
频率特性：SRRC-MII（中国）840-845MHz.920MHz -925MHz
3.传输控制接口
通信接口：支持10/100 Base-T以太网接口
状态提示：需配置电源指示灯，网络Status.Active指示灯
4.电源
直流供电：12V，3A电源适配器
5.性能
盘存标签峰值速度：≥400tags/s
识读距离：≥10米，使用8dBi天线                                          
安全防护：温度自动检测，温度保护，功耗保护
	台
	4
	
	
	
	

	69
	RFID读写天线
	1、规格:RFID读写天线
2、技术参数：
频率范围：902-928MHz
增    益：不低于9dBi
波瓣宽度：E-Plane 65°， H-Plane 65°
驻 波 比：≤1.5
极化方式：圆极化
最大功率：不低于10W
输入阻抗：50Ω
接    头：N/SMA
工作温度：-25C°～70C°
防护等级：不低于IP54
频率范围：适用于0-6G的高频信号传输
接口类型：UHF SMA
种类：视频同轴(RF)
	副
	8
	
	
	
	

	70
	RFID同轴电缆跳线
	1、名称:RFID同轴电缆跳线
2、技术参数：
频率范围：适用于0-6G的高频信号传输；
接口类型：UHF SMA；
种类：视频同轴(RF)；
长度：根据现场实际使用情况定制
	条
	8
	
	
	
	

	71
	平台控制终端
	1、名称:平台控制终端
2、规格:机架式服务器

CPU：配置不低于2颗 C86架构HYGON 3350处理器或其他同性能以上国产化处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0 GHz；

内存：配置不低于64G DDR4；

存储：配置不低于600G SAS 10K×2（RAID 1）+4TB SATA 7.2K×2（RAID 1）；

PCIE扩展：最大支持4个标准PCIE插槽；

网口：不低于板载2个千兆电口，支持选配10GbE/25GbE SFP+等多种网络接口；

电源：配置不低于2个550W电源。
	台
	4
	
	
	
	

	72
	75英寸电视机
	1、名称:75英寸电视机
2、技术参数：
屏幕尺寸：75英寸
分辨率≥4K，亮度≥2350NIT，对比度≥5000：1，CPU≥ A53*4 ，存储≥2+16G，采用H.265、AVS2、H.264、MPEG-4、WMV、VC-1、AVS、MPEG-2 MPEG-1等，HDMI 接口≥2，USB 接口≥2，不含无线WIFI模块
含配套壁装支架及高清线
	台
	1
	
	
	
	

	73
	环境安全监测主机
	1、名称:环境安全监测主机
2、技术参数：
1）功能参数：
环境监测系统基于传感技术.网络技术.信息管理技术等先进技术为主体，把环境参数（如：温度.湿度.烟感等）监测信息统一实时交互通信，各监控的点位还可根据需要扩展硬件种类，如声光报警.信息预警等，硬件包含：环境采集器若干（依据现场配置）.采集主机1套（正常现场百平方以内配置1台主机，百平方以上依据现场实际配置）。
2）技术参数：
a) 采集主机
(1)通信接口RJ45，支持静态IP地址.IP地址自动获取功能.支持跨网关.域名解析
(2)CN-M接口
(3)为RS485型变送器供电和通讯
(4)数据上传间隔 1S~1000S 可设
(5)工作温度 -20℃~60℃(6)供电 10~30VDC
b) 烟感探测器
(1)供电电源：10~30V DC ，静态功耗：0.12W
(2)报警功耗：0.7W ，报警声响：80dB
(3)信号输出：RS485，通信协议：Modbus-RTU
(4)烟雾灵敏度：1.06±.26%ＦＴ，符合标准：GB4715-2005
(5)工作环境：-10℃~50℃，95%，无凝露
c) 温湿度传感器
(1)供电 DC10-30V
(2)最大功耗输出 1.2W
(3)RS485输出0.4W
(4)变送器电路工作温度约 -20℃~+60℃，0%RH~80%RH
(5)RS485输出+继电器输出 RS485(ModBus协议)
	台
	1
	
	
	
	

	74
	温湿度显示屏
	1、名称:温湿度显示屏
2、技术参数：
支持温度、湿度信息检测；
显示时间精确到秒；
支持RS485协议上传环境数据、校时；
采用高精度的环境检测传感器，性能稳定可靠；
采用静态显示，防白光处理，防止图像闪烁，适合同步录像应用；
可以将采集到的环境数据和时间数据通过RS-485接口或者网络传送到计算机；
显示范围：温度：-19℃ ～99℃ ，湿度：0％ ～99％
检测范围：温度：–40°C ~ +125°C，湿度：0%~ 100%（传感器位于前面板，可单机使用）
测量精度：温度＜±1℃ ，湿度＜ ±4%RH
显示时间精确到秒（年月日、时分秒）
供电电压： AC 220V
外部接口：485接口，RJ45自适应以太网口
	台
	11
	
	
	
	

	75
	标准化载物箱
	1、名称:标准化载物箱
2、技术参数：
外形尺寸：高不小于280mm，长不小于600mm，宽不小于400mm；
重量：重量不大于2.5kg；
负载：不小于30kg；
材质：抗冲击高密度聚乙烯新料PE；
颜色：蓝色（可定制）
	只
	480
	
	
	
	

	76
	涉案财物智能柜（主柜）
	1、名称:涉案财物智能柜（主柜）
2、功能参数：
1.集成触摸显示屏.人脸识别模块.控制主板.电控锁；
2.具备管理员权限设置.系统配置.系统管理等功能；
3.电子控制锁具，具备应急开箱功能；
4.1个主柜可以扩展多个副柜；
5.支持与本项目中的“涉案财物管理智能辅助系统”对接，实现信号交互。
3、技术参数：
1.柜体功能参数
用于贵重物品的存放，控制柜体装有不小于17寸的触摸显示屏，且外接网口功能，同时配合控制软件，可查询柜体状态，使用情况，实现物证存储位置操作等
功能。
2.柜体技术要求
1）不少于8个柜子。
2）结构.材料.钣金说明：柜体选用δ=0.8mm以上冷轧板，能有效防止和降低使用者因疏忽碰伤.磕伤。
3）电控锁：采用电磁锁控制，锁具金属件做热涂锌处理。
4）安全电压开关电源供电，电源入线带保险丝，带交流断路保护器；具有过流保护.短路保护.防雷保护.漏电保护层层设防。
5)尺寸不小于：1200*450*2000mm。
	组
	1
	
	
	
	

	77
	涉案财物智能柜（副柜）
	1、名称:涉案财物智能柜（副柜）
2、功能参数：
1. 电子控制锁具，具备应急开箱功能；
2. 可通过主柜控制副柜开箱功能。
3、技术参数：
1.柜体技术要求
1）不少于10个柜子。
2）结构.材料.钣金说明：柜体选用δ=0.8mm以上冷轧板，能有效防止和降低使用者因疏忽碰伤.磕伤。
3）电控锁：采用电磁锁控制，锁具金属件做热涂锌处理。
4）安全电压开关电源供电，电源入线带保险丝，带交流断路保护器；具有过流保护.短路保护.防雷保护.漏电保护层层设防。
5)尺寸不小于：1200*450*2000mm。
	组
	2
	
	
	
	

	78
	阴凉柜
	1、名称:阴凉柜
2、技术参数：
1.应符合 GSP认证标准，有国家相关部门出具的第三方校准证书。
2.压缩机风机配有减震棉，环保制冷剂，运行噪音低。
3.专业风冷风道，箱内温度均匀性±2℃，宽电压带，可在187V～230V范围内正常使用，立体冷风循环冷风保证柜内温度无死角，柜内不会结霜，无需手工除霜，确保柜内温度湿度均匀稳定。
4.先进的微电脑控制器，五路传感器，可精确控制温湿度，密码锁设计，以确保温湿度设置安全性，温度可控范围2-8℃，湿度可控范围35-75%。
5.温湿度大屏幕数字显示，观看方便，温度感应精度0.1℃，湿度感应精度1%。
6.温湿度自动记录存储功能,自带除湿功能，自带USB接口，数据可通过柜体的USB接口导出保存。
7.具有多重故障报警功能，能够实现高低温报警传感器故障报警，湿度异常报警等功能报警时有声光提示，可及时提醒异常情况。
8.除湿功能蒸发器是沁水铝的，管道采用铜管，永远不会生锈。
9.双层中空钢化玻璃门,保温性能好，配有安全门锁。
10.内胆过氧铝：内胆颜色不会氧化变黑与发泡体融合牢固，保温性能更好，无异味。
11.柜体内保温层采用高密度聚氨酯整体发泡，重量轻.保温性能好。
12.蒸发器配置加热丝。
13.柜体技术参数
外形尺寸：≥1200*620*1900mm；
温湿度范围：冷藏2-8℃，湿度35%~75%；
整机功率：约340W；
有效容积：≥800L；
净重:≤115kg。
	台
	2
	
	
	
	

	79
	防潮电子柜
	1、名称:防潮电子柜
2、技术参数：
1. 采用高分子吸湿材料，运用形状记忆合金系统控制阀门进行除湿。
2. 采用湿度定点设置功能，可根据需要，预先设定所需湿度值，当湿度超过设定值时，除湿系统进行工作，在较短的时间内达到设定值，当湿度低于设定值，系统会自动停止工作，进入密闭保压的状态。
3. 具备超静音特性: 真正环保型设计，节能省电.超静音.完全无风扇驱动噪音。
4. 设备除湿快速稳定: 在常温常湿的环境下，机器通电后，柜内湿度将快速而稳定达到您所设定的湿度要求，快速控湿范围：25%-55%，长期控湿效果更佳。
5. 具备断电替补除湿功能: 连续断电24小时内，仍能运用物理吸附方式持续除湿。
6. 洞孔层板设计，柜内空气加快循环，层板加强设计，可负荷重量≥75KG/块。
7. 外尺寸约：W900×D500×H1850mm，活动层板不小于4块，重量：≤85 KG，最大功率(W)：150W，额定功率(W/H)：18W/H。
	台
	2
	
	
	
	

	80
	冷藏冷冻柜
	1、名称:冷藏冷冻柜
2、技术参数：
1．控温方式：电子控温；
2．温区：双温区（冷藏冷冻分离）；
3．开门方式：侧开门；
4．箱体材质：不锈钢；
5．制冷方式：直冷，噪声不高于65dB；
6．压缩机：定频；
7．放置方式：立式冷柜；
8．容积：不小于900升;
9. 规格：不小于1200*700*1970mm。
	台
	1
	
	
	
	

	81
	超低温冰柜
	1、名称:超低温冰柜
2、技术参数：
一键降温到-38度.实时显示柜内温度。
高温报警，冷柜故障随时知。
容量: 301L(含)-400L(含)
制冷方式: 直冷  放置方式: 卧式
冷冻能力: 40kg/24h 
开门方式: 顶开式 尺寸: 不小于1110x745x915mm
	台
	1
	
	
	
	

	82
	二维码货架标牌及标识
	1、名称:二维码货架标牌及标识
2、规格:定制各区域标识牌.定制存储位置标签
	项
	1
	
	
	
	

	83
	点钞机
	1、名称:点钞机
2、规格:双屏显示，支持磁性.红外.荧光.紫光等9种以上鉴伪技术，支持新旧版混点
	台
	2
	
	
	
	

	84
	一体化示证台
	1、名称:一体化示证台
2、技术参数：
1.桌体尺寸不小于1100*1100*800mm；
2.展盘功能：带遥控器的电动转盘平台，可360旋转；
3.转盘规格：直径不小于1000MM；
4.桌面特写摄像头：带可升降网络摄像头，配套系统支持远程示证；
5.示证主机1台：不低于i5-10代，16G DDR4 内存 ，256GB SSD 固态硬盘+1T 机械硬盘， 4G 独显。
6.显示器1台 尺寸不小于23.8英寸。
7.含1套远程示证软件，通过互联网传输视频。
	台
	1
	
	
	
	

	85
	高点示证摄像机
	1、名称:高点示证摄像机
2、类别:像素800万，4K高清输出，自动对焦，供电DC5V，USB2.0接口。
	台
	2
	
	
	
	

	86
	超清摄像头
	1、名称:超清摄像头
2、技术参数：
1.表面应为黑色；
2.产品规格≥1080P自动对焦
3.麦克风应为双声道
4.接口：USB
5.驱动免驱
	台
	2
	
	
	
	

	87
	辅助灯光
	1、名称:辅助灯光
2、类别:影视级柔光LED灯，电压220V,功率不低于245W,支持远程遥控.无极调色，柔光箱不小于50*70cm，灯架长度70-210cm可调。
	套
	1
	
	
	
	

	88
	信息发布终端55英寸
	1、名称:信息发布终端55英寸
2、技术参数：
屏幕比例：16：9；
理论寿命：≥60000小时；
可视角度：≥178度；
亮度：≥400cd/m2；
工作功率：低至60W；
对比度：≥5000：1N；
分辨率：≥1920*1080；
色彩：不低于16.7M；
输入电压：100-240V-60/50Hz。
包含配套支架及高清线
	台
	1
	
	
	
	

	89
	国际标准色卡
	1、名称:国际标准色卡
2、技术参数：
远程示证对比使用，国际标准色卡；
每页五中RAL古典色彩，共216种颜色；
胶版纸精装扇形；
单张色卡不小于50mm*150mm，每个色块不小于20mm*50mm;
	套
	1
	
	
	
	

	90
	天平
	1、名称:天平
2、技术参数：
最大承重：不大于600g ，数显分辨率：0.01g   分度值：10d
称台尺寸：≥18*16cm
产品尺寸：≥24*19*5.5cm
	台
	1
	
	
	
	

	91
	台秤
	1、名称:台秤
2、技术参数：
最大称量：不小于200公斤 ，精度1g
称台尺寸：不小于400*500mm
	台
	1
	
	
	
	

	92
	30×15厘米双面黑白直角尺
	1、名称:30×15厘米双面黑白直角尺
2、技术参数：
标尺长：不小于300*150mm
刻度值：1mm
规格：每包5把
	套
	2
	
	
	
	

	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	健康设备
	
	
	
	
	
	

	93
	跑步机
	1、名称:跑步机
2、技术参数：
1.持续马力：不下于1.25CHP
2.峰值马力：不下于2.5HP
3.跑带宽带：不小于52cm
4.坡度调节：0-7°
5.最大载重：不下于126KG
6.具体样式需经建设单位和设计单位确认后方可进场安装
	套
	1
	
	
	
	

	94
	椭圆机
	1、名称:椭圆机
2、技术参数：
1.飞轮重量：不小于11kg
2.步幅：不下于：52cm
3.最大载重：不下于120kg
4.具体样式需经建设单位和设计单位确认后方可进场安装
	套
	1
	
	
	
	

	95
	动感单车
	1、名称:动感单车
2、技术参数：
1.飞轮重量：不低于15kg
2.阻力档位：不低于20档电动磁控
3.最大载重：不低于150kg
4.具体样式需经建设单位和设计单位确认后方可进场安装
	套
	2
	
	
	
	

	96
	龙门架综合训练器材多功能一体机
	1、名称:龙门架综合训练器材多功能一体机
2、技术参数：
1.最大承重：不小于150kg
2.配重范围：：总配重不小于100kg
3.功能：包括但不限于史密斯机轨道、飞鸟、高位下拉等
4.具体样式需经建设单位和设计单位确认后方可进场安装
	套
	1
	
	
	
	

	97
	核心床
	1、名称:核心床
2、技术参数：
1.木材厚度：不小于25mm硬木
2.弹簧：进口高弹弹簧，多档可调节
3.配件：标配加绒勾脚带，防滑踏板，拓展方箱等
4.具体样式需经建设单位和设计单位确认后方可进场安装
	套
	1
	
	
	
	

	98
	乒乓球桌
	1、名称:乒乓球桌
2、技术参数：
1.尺寸：2740*1525*760mm
2.弹性均匀度：≤10mm
3.稳定性：球台晃动幅度≤7mm
4.台面：18-25mm进口桦木
5.包含两副球拍，及20个乒乓球
6.具体样式需经建设单位和设计单位确认后方可进场安装
	套
	1
	
	
	
	

	99
	哑铃
	1、名称:哑铃
2、规格:包含2kg、2.5kg、3kg、4kg、5kg、7kg、8kg、10kg各一对及收纳架
3、具体样式需经建设单位和设计单位确认后方可进场安装
	套
	1
	
	
	
	

	100
	杠铃
	1、名称:杠铃
2、规格:短杆杠铃：1.8-2m+包胶片（5/10/15kg）+螺旋卡箍
3、具体样式需经建设单位和设计单位确认后方可进场安装
	套
	1
	
	
	
	

	101
	健身椅
	1、名称:健身椅
2、技术参数：
靠背角度：支持90°-160°多档后仰
框架：全铝合金骨架
最大承重：不下于120kg
具体样式需经建设单位和设计单位确认后方可进场安装
	套
	1
	
	
	
	

	102
	晾衣架及衣撑
	1、名称:晾衣架及衣撑
2、规格:每个宿舍配备10个衣撑及1个晾衣架
3、备注:具体样式需经建设单位和设计单位确认后方可进场安装
	项
	1
	
	
	
	

	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	后台设备
	
	
	
	
	
	

	103
	应用服务一体机
	1、名称:应用服务一体机
2、技术参数：
2U双路标准机架式服务器
CPU：配置2颗国产处理器，核数≥16核，频率≥2.5GHz
内存：配置128G DDR4，16根内存插槽
硬盘：配置2块480G SSD硬盘，2块4TB SATA硬盘
阵列卡：配置1块RAID_4G卡，(支持RAID 0/1/10/5)
PCIE扩展：支持5个PCIE插槽
网口：支持2个千兆电口.2个万兆光口
其它接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA口，位于机箱后部
电源：配置550W（1+1）电源
其它：预装麒麟V10服务器操作系统
	台
	5
	
	
	
	

	104
	数据库服务一体机
	1、名称:数据库服务一体机
2、技术参数：
2U双路标准机架式服务器
CPU：配置2颗国产处理器，核数≥16核，频率≥2.5GHz
内存：配置128G DDR4，16根内存插槽
硬盘：配置2块480G SSD硬盘，2块4TB SATA硬盘
阵列卡：配置1块RAID_4G卡，(支持RAID 0/1/10/5)
PCIE扩展：支持5个PCIE插槽
网口：支持2个千兆电口.2个万兆光口
其它接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA口，位于机箱后部
电源：配置550W（1+1）电源
其它：预装麒麟V10服务器操作系统
授权：含正版数据库系统授权
	台
	3
	
	
	
	

	105
	视频存储管理一体机
	1、名称:视频存储管理一体机
2、技术参数：
2U双路标准机架式服务器
CPU：配置2颗国产处理器，核数≥16核，频率≥2.5GHz
内存：配置128G DDR4，16根内存插槽
硬盘：配置2块480G SSD硬盘，10块6TB SATA硬盘
阵列卡：支持RAID_2G
PCIE扩展：支持5个PCIE插槽
网口：支持2个千兆电口.2个万兆光口
其它接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA口，位于机箱后部
电源：配置1200W（1+1）电源
其它：预装麒麟V10服务器操作系统
	台
	1
	
	
	
	

	106
	彩色打印机
	1、名称:彩色打印机
2、技术参数：
彩色激光打印，支持A4.A5幅面打印
打印速度：单面（彩色/黑白）：21ppm（A4），双面（彩色/黑白）：12.7ppm（A4）
打印分辨率：1200dpi*1200dpi
最大进纸量：250页（普通纸，80g/㎡）
连接方式：有线网络.USB2.0
	台
	10
	
	
	
	

	107
	黑白打印机
	1、名称:黑白打印机
2、技术参数：
黑白打印，支持A4.A5幅面打印
打印速度：12.7ppm（A4）
打印分辨率：1200dpi*1200dpi
最大进纸量：250页（普通纸，80g/㎡）
连接方式：有线网络.USB2.0
	台
	17
	
	
	
	

	108
	复印扫描彩色打印一体机
	1、名称:复印扫描彩色打印一体机
2、技术参数:
1.复印/打印方式 激光电子成像，自动双面打印；
2.内存 不小于512MB；
3.最大原稿尺寸 A3；
4.分辨率 不小于 复印600*600dpi/打印600*600dpi/扫描300*300dpi；
5.配置输稿器，两层纸盒（可区分A3.A4）+100张手送纸盒；
6.有线网络
	台
	2
	
	
	
	

	109
	云桌面服务器
	1、名称:云桌面服务器
2、技术参数：
1.2U机架式服务器，配置原厂导轨.安全面板,最多提供≥10个标准PCIe 5.0插槽, 支持全高全长插槽≥6；
2.配置2颗C86-4G CPU，主频≥2.7GHz，核数≥64核，配置1536GB DDR5内存，可扩展≥16个内存插槽，支持最大内存容量≥2TB；
3.实配≥2*480G SSD硬盘+2*3.84T SSD硬盘+5*8THDD硬盘 配置≥12个3.5寸热插拔硬盘槽位，可扩展至20个3.5寸硬盘槽位，全部硬盘可在不打开主机箱盖的情况下热插拔维护。
4.配置≥4个10/100/1000M-BaseT 以太网接口+2端口10G以太网光口，配置独立raid卡，带8GB缓存，
5.可配置≥4块双宽或8块单宽GPU卡，配置1个VGA，配置≥4个USB3.0接口；
6.实配热插拔冗余≥1300W电源.热插拔冗余风扇
7.不依赖OS，可带外升级BIOS.BMC版本，可通过BMC界面带外一次升级多个部件的固件（如网卡部件.存储卡部件等）。
8.通过提供固件包的方式，在BMC不重启的情况下，实现增加BMC新功能以及解决BMC故障。
9.支持系统日志双向鉴别。
10.支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理。
11.支持60个终端并发，含60套终端授权以及质保期内原厂售后服务
12.含配套的云桌面管理软件
	台
	1
	
	
	
	

	110
	云桌面瘦终端
	1、名称:云桌面瘦终端
2、技术参数：
1.终端出厂预装操作系统，支持国产化系统；
2.支持新终端联网后自动发现管理平台（可在平台管控是否开启自动发现），不需要手动配置管理服务器IP地址，自动加入终端分组，继承分组特性，身份验证后即可登录云桌面。
3.支持跨三层实现终端远程唤醒。
4.支持在管理平台集中监测查看物理终端性能（CPU利用率.内存利用率.I/O 吞吐量.网络吞吐量.磁盘IO延迟.磁盘利用率等）.主要服务及资源占用.网络情况（包括客户端操作延时.客户端连接丢包率.客户端连接速率）等，当资源占用或网络存在异常时，平台会及时触发告警，
5.支持以邮箱或短信形式通知管理员。
6.便于用户快速了解桌面运行状态，性能状态及系统信息等，用户可查看桌面运行状态，连接状态.虚拟机资源分配.利用率.操作系统版本.IP及MAC，也可查看客户端实时带宽/丢包率/网络时延/帧率/等信息。同时支持一键检测功能，可以检测终端CPU.内存.硬盘.分辨率.操作系统版本等，支持查看VDI版本信息.管理平台地址.终端地址等。
7.支持终端分组维护与管理，预制分组特性，包括但不限于IP地址范围.认证方式.匹配客户端类型.客户端展示模式，是否允许记住终端密码，是否允许截屏等。
8.硬件配置如下E2000Q 4核/4GB DDR4/32G硬盘/1*1000M网卡/集成声卡/接口：USB 3.0*4，USB 2.0*2，Type-C*1，HDMI*1，VGA*1，音频接口*2，电源接口*1，HDMI高清线（不低于3米）*1。
9.含键盘鼠标.23.8英寸显示器。
	台
	60
	
	
	
	

	111
	涉案财物管理应用
	1、名称:涉案财物管理应用
2、参数：
1.物品登记：
普通物品登记：支持对普通物品进行信息登记，登记物品的性质、来源、数量、计量单位、物品价值、持有人信息、物品特征、物品照片等信息，提供附件上传和物品信息复用功能，并支持案件信息绑定。
机动车登记：支持对机动车进行信息登记，登记机动车的车辆名称、车辆性质、车辆来源、车牌号码、车辆颜色、车辆品牌、车架号、发动机编号、行驶公里数、持有人信息、车辆特征、车辆照片等信息，提供附件上传和物品信息复用功能，并支持案件信息绑定。
虚拟物品登记：支持对虚拟物品进行信息登记，包括银行账号、基金账号、网络虚拟账号、股票账号、证券等虚拟物品。登记账号类型、账号性质、账号来源、账户名称、冻结金额等信息，提供附件上传和物品信息复用功能，并支持案件信息绑定。
不动产房产登记：支持对不动产房产进行信息登记，登记不动产房产名称、性质、来源、产权证编号、权利人名称、不动产房产详细地址等信息，提供附件上传和物品信息复用功能，并支持案件信息绑定。
涉案毒品登记：支持涉案毒品的登记，并记录毒品的送检数量，鉴定结果等维度信息，提供附件上传和物品信息复用功能，并支持案件信息绑定。
跨单位登记：支持登记物品时，选择跨办案单位登记至其他物管中心场所
批量登记：提供按登记模板批量登记物品的功能，支持用户按模板批量登记物品
涉案人员关联：支持物品登记时从执法办案系统中选择涉案人员进行持有人信息关联绑定。
文书关联：支持执行登记出入库业务时，从执法办案系统关联相关业务审批法律文书，也可通过文件上传方式关联相应的文书。
2.物品管理：
物品台账列表：以列表形式展示普通物品、机动车、毒品、账号类和不动产类的基本信息，支持根据物品的不同类型，展示不同的查询条件并进行筛选，实现台账导出功能
物品信息修改：提供已登记且未入库的物品信息修改功能，物品信息修改需经领导审批后生效。
物品删除：提供已登记且未入库物品的删除功能，经领导审批通过后生效，支持批量删除
毒品鉴定：支持完善毒品的鉴定信息，记录毒品的鉴定结果、鉴定机构、鉴定时间，鉴定凭证
冻结金额：支持对未填写冻结金额的账号类物品进行补充冻结金额；
物品档案：记录从物品登记到物品最终处置的各环节，形成物品档案集合，包括物品基本信息、文书信息、物品轨迹、预警信息、办案民警信息、损耗信息、毒品分包信息、视频轨迹信息、审批信息、资金返还信息
其他管理流程：支持对接执法办案系统，获取冻结资金返还数据并对账户已冻结金额自动核减：支持对物品发起无需入库、延迟出入库、延期归还申请，填写申请原因等相关信息，并提交给单位领导审批。
3.物品入库：
首次入库申请：支持办案民警选择单个或多个已登记未入库的普通物品，机动车、毒品，发起首次入库申请，填写申请说明等相关信息，上传附件，并提交给单位领导审批。
归还入库申请：支持办案民警选择单个或多个已出库的普通物品，机动车、毒品，发起归还入库申请，填写申请说明等相关信息，上传附件，并提交给单位领导审批。
入库文书强关联：办案民警发起任一入库申请时需从执法办案系统绑定物品入库相关法律文书，也可通过文件上传方式关联相应的文书
4.物品出库：
调用申请：支持办案民警选择单个或多个在库的普通物品，机动车、毒品发起调用申请，填写相关的申请原因等相关信息，上传附件，并提交给单位领导审批。
移库申请：支持办案民警选择单个或多个在库的普通物品，机动车、毒品发起移库申请，填写相关的申请原因等相关信息，上传附件，并提交给单位领导审批。
移送申请：支持物品移送至检法单位和移送到其他办案单位，填写申请原因、选择是否实物出库、是否上传附件等相关信息后提交给单位领导审批
鉴定申请：支持办案民警选择单个或多个在库的普通物品，机动车、毒品发起鉴定申请，填写相关的申请原因等相关信息，上传附件，并提交给单位领导审批。
处置申请：支持办案民警选择单个或多个在库的普通物品，机动车、毒品发起处置申请，填写相关的申请原因等相关信息，上传附件，并提交给单位领导审批。
部分出库：支持办案民警选择单个或多个在库的普通物品，机动车、毒品，发起部分出库申请，填写相关的申请原因等相关信息，上传附件，并提交给单位领导审批。
移位申请：支持办案民警选择单个或多个在库的普通物品，机动车、毒品，发起移位申请，填写相关的申请原因等相关信息，上传附件，并提交给单位领导审批。
撤销出库申请：支持对待出库的物品发起撤销出库申请，填写相关的申请原因等相关信息，上传附件，并提交给单位领导审批
申请审批：实现单位领导对办案民警发起的出库申请进行审批的功能。
出库文书强关联：办案民警发起任一出库申请时需从执法办案系统绑定物品入库相关法律文书，也可通过文件上传方式关联相应的文书
5.物品归档：
处置反馈：支持民警填写物品处置反馈说明并记录该物品的处置情况并上传处置凭证，包含发还、追缴、变卖、拍卖、随案移送、销毁、随案附卷、没收、移交/移送、上缴国库、收缴、解除查封、解除冻结、其他处置
归档撤销：支持对已归档的物品执行撤销归档操作，并在物品档案留痕
6.转涉管理：
随身物品转涉案物品：支持对接办案中心管理系统，获取办案中心推送的随身物品数据，实现将办案中心的随身物品转为涉案财物的功能。
警情物品转涉案物品：支持对接执法办案系统，获取警情相关物品数据，实现警情物品转涉案财物功能。
7.案件管理：
案件台账：以列表形式展示所有案件的基本信息，并支持简易查询
案件登记：支持添加案件信息，包括案件种类、案件编号、案件名称、案件类型、承办单位、主办人员；支持查询、查看、修改、删除案件；以列表形式展示所有案件的基本信息，包括案件种类、案件编号、案件名称、案由、案件类型、主办人、承办单位；并支持简易查询
8.监督中心：
办案民警监督点：针对办案民警线上业务，设置登记未入库、保管超期、处置超期、归还超期、在库异常、异常出库、出库超期的监督点模型，实现自动预警。
9.预警中心：
预警看板：汇总办案民警登记物品的今日和累计的预警数量、已处理和未处理预警数量等数据。
预警消息：集中滚动显示本物管中心的预警信息列表，并提供处理入口
预警情况：分别统计与办案民警相关的各种预警类型的预警产生数量。
预警信息排名：柱状图的形式直观展现办案民警相关的各种预警类型的发生数量。
预警情况占比统计：饼状图占比形式显示办案民警相关的各预警类型的占比情况。
预警态势分析：将办案民警相关的各类预警类型最近七天的每天发生数量以折线图形式展现。
预警列表：集中显示办案民警相关的预警信息列表，并支持查询、处理
RFID预警：支持通过RFID电子标签管理，将写好的电子标签贴到涉案物品上，实现一物一码；支持批量盘库功能，基于RFID无线射频技术，可以通过手持机远程批量盘库；支持当有非法出库的涉案物品时，平台自动弹出门口监控画面以及涉案物品信息，并且可以联动声光报警；
10.消息中心：
待办消息：支持显示当前的待处理工作的集合，支持单位领导对办案民警发起的入库申请、出库申请、修改申请等进行审批
通知消息：支持在业务流程流转过程中，系统推送相关信息给到民警
预警消息：支持民警进行预警查看、处理操作
我的申请：支持查看历史发起申请记录及对应的审批状态，包括待退回、审批中、审批通过、审批失败、已撤销，支持对本人发起的申请进行修改审批人或撤回申请
11.统计分析：
数据视窗：支持各级领导查看所管辖物管中心的整体数据情况；支持按单位以图形化形式对涉案财物数据进行分类展示，包含预警数据、登记数据、预警类型、保管数据、物品来源数据、处置类型数据、在库保管物品排名、账号类数据、不动产数据、物品种类统计清单
数据分析：支持根据区域、机构、统计类型、物品种类、登记时间段查询物品统计信息；支持统计类型按照物品种类、物品状态、物品性质、物品来源、预警类型、仓库存储情况、入库时间段、关联案件、办案单位、金额范围的统计分析模型进行数据图表化展示；支持查看物品详情，包括物品编号，详细名称，物品类别，来源，状态等，并支持导出报表。
综合查询：支持以物品编号、名称、来源、状态、性质、案件名称、案件编号、承办区域、承办单位、处置类型、出库原因、主办人、送货人、提取人、时间维度、操作人等条件查询物品，以列表形式展示物品的基本信息，包括物品编号、名称、数量、来源、状态、登记人、案件名称、承办单位、主办人、处置类型出库原因等信息。支持以图形化形式展示账号类的冻结金额情况，包括今日冻结金额，近7天冻结金额趋势，近7天冻结金额等信息；支持以图形化形式展示不动产查封情况，包括今日登记房产，近7天登记房产趋势，近七天登记房产等信息
数据报表：支持以区域（省、市、区）、类型（业务状态、案件关联、物品来源、物品种类）、登记时间段为维度进行统计形成数据报表，并支持导出报表；支持按相同类型不同区域的物品数据对比
12.远程示证；
示证准备：支持办案民警使用远程示证功能，录入被示证人信息后查询已上线的保管员所在的物管场所
示证准备：支持选择已上线的异地物管场所的保管员发起示证请求。若保管员接受示证请求，则双方开启实时音视频示证
实时视频示证：支持办案民警与保管员进行远程示证时，实时视频查看示证终端上摄像头的画面。
支持一大一小示证窗口显示两路实时视频画面，支持两路示证窗口相互切换；
实时视频示证：支持民警与保管员进行实时语音对讲，并支持民警开启或关闭与保管员的实时语音通话
示证终端控制：支持远程控制物管示证室的远程示证桌摄像头倍数、焦距；俯拍摄像头支架升降，示证转盘开启与关闭，补光灯开启与关闭
13.系统管理；
仓储管理：对中心所有货架、物品保管打印、张贴标签、建档。内置不少于20种常见财物分类大类以及不少于20种常见财物计量单位
系统UI设计：根据使用单位需求，定制开发美观、实用的登录、使用页面。
主页设计：实现工作事项消息汇总，包括我的待办、我的消息、监督预警，支持展示办案民警自身所管理的物品今日数据统计和单位物品排名，提供工作区域功能快速导航，用图表形式展示登记类别统计、物品来源统计、物品处置统计，使办案民警更集中关注自身相关的物品信息和功能。
主页设计：为管理者提供领导模式下的数据汇总，实现工作事项消息汇总，包括我的待办、我的消息、监督预警，支持展示办案民警自身所管理的物品今日数据统计和单位物品排名，提供工作区域功能快速导航，用图表形式展示登记类别统计、物品来源统计、物品处置统计
数据开发对接：实现系统与其他系统或平台的数据交换和共享，设计数据接口规范，确保数据交换的一致性和准确性，开发数据对接模块，根据平台使用需要，包括但不限于警综平台的警情、案件、物品、人员、措施等数据；支持跨网对接检察院、法院的专用网络。
硬件接口开发：支持与办案区相关硬件进行数据对接，支持多种协议，根据本项目包括但不限于以下硬件：
高拍仪、捺印板、标签打印机、涉案财物智能柜、RFID设备、环境安全监测主机、声光报警设备
以上设备部分非本项目中采购，需开发对接，且部分设备非标准协议。
系统管理：支持系统用户管理、角色管理、权限分配、菜单管理、部门管理、字典管理、操作日志管理与登录日志管理等基础功能；支持密码、数字证书认证等登录方式；
支持在线用户显示、定时任务、数据监控、服务监控与缓存监控、缓存列表与缓存管理、服务支持等；支持系统数据定期备份和数据恢复。
提供查看、下载、打印系统操作手册，查看系统版本号；并提供软件中心，可下载安装所需控件。
	套
	1
	
	
	
	

	112
	案卷管理应用
	1、名称:案卷管理应用
2、功能要求：
1.数据概况总览：
总览：根据保管员日常高频工作内容量身打造，将案管工作待办事项与信息、数据统计全面覆盖。
数据视窗：支持按照分局、所队层级查看管辖范围内单位的情况及整体的情况，包括：按办案单位统计案卷盘点数据、TOP5预警类型、各状态案卷数量统计、近一周案卷数量趋势、案卷类型统计、案卷柜使用情况、案卷案由统计、执法管理中心统计等统计数据，为管理者提供可视化数据展示。提供今日出入库情况统计及业务功能入口。
可视化大屏：所队领导支持查看所属单位的情况；区县领导、市局领导支持查看管辖范围内单位的情况及整体的情况，包括：对今日案卷业务数据量、最新动态、案卷盘点、案卷柜使用情况、案卷类型、案卷案由、案卷操作、案卷数量等信息进行实时统计更新，同时展示当天值班人员信息。
案卷台账总览：总览所有案卷数据管理列表，可查看案卷基本信息、存放位置及案卷状态等台账信息，支持通过案卷编号、案卷名称、办案民警、案卷类型、案卷状态、交卷人、存放位置、登记时间、报警时间、标签内容等多种条件灵活组合筛选案卷数据，同时导出生成excel列表。
2.案卷出入库管理
案卷信息登记：支持对警情或案件案卷材料的单个或批量登记录入，记录案卷页数，拍照或本地上传附件，生成唯一的案卷二维码。可通过人脸识别方式认证送卷人身份。
支持对警情或案件案卷材料的登记录入，记录案卷页数，拍照或本地上传附件，生成唯一的案卷二维码。
案件关联：支持对接执法办案系统，通过引用或扫描二维码快速获取警情或案件基本信息，无需手动登记录入。
案卷入库：支持通过二维码扫描快速识别案卷信息，案管员分配存放柜位，便可在智能案卷柜扫描二维码打开相应柜门存放案卷。支持少量文书的材料补充，远程开柜，提供案卷批量入库功能。
出库登记：支持在库案卷的批量出库操作，识别民警身份，记录出库原因，生成出库轨迹。可通过人脸识别方式认证申请人身份。
支持办案民警对在库案卷发起办案、借阅、执法考评、移交档案室、移送、刑事复议复核、行政复议诉讼、呈捕、移送起诉等出库申请，记录出库原因，可追溯案卷位置。
归还入库：支持对已出库的案卷通过扫描案卷二维码或手动输入案卷编号进行再次入库，案管员分配存放柜位。
案卷查询：案卷数据管理列表，支持不同条件筛选案卷数据，支持打印案卷二维码。
案卷回执：案卷出入库交接时，自动生成出入库回执单，支持查看及打印出入库回执单。
案卷借阅申请：办案民警因办案业务，需要查阅其他民警的案卷时，可通过搜索案件编号、借阅机构等，发起借阅申请，支持标记是否复制案卷。由相关领导审批通过后，可取出案卷。
案卷回执：支持在案卷回执单启用电子签名，实现案卷回执电子档有效凭证。
案卷档案：将案卷的案件信息、存放信息、案卷轨迹等信息汇总展示，一案多卷灵活切换案卷档案，支持查看案卷交接照片、存取视频，实现案卷出入库全面留痕。
案卷标签自定义：支持对在库案卷打标签，对案卷自定义分类，可标识案卷当前进展、是否可归档等。
案卷库存盘点：支持查看每个柜子的名称，副柜的数量，支持查看案卷柜每个柜位的空闲、占用、故障状态，占用状态下可查看存放的案卷内容。
案卷RFID盘库：系统支持对RFID版案卷柜内的案卷RFID标签进行识别读取，反馈案卷正常、案卷不匹配和案卷缺失等盘库结果。支持查看盘库结果明细信息。
案卷流转视频监控：对案卷柜的监控视频截取与案卷出入柜有关的视音频片段进行保存记录，实现出入库轨迹全面留痕。
3.监督预警
风险预警：
针对案卷管理业务，设立登记超期、归档超期、入柜超期、归还超期、案卷柜异常等多种风险预警模型，系统根据风险模型产生预警信息发送相关人员进行提醒，实现自动预警。
支持当有非法出库的卷宗时，平台自动弹出门口监控画面以及案卷信息，并且可以联动声光报警；
4.系统管理
统计分析：所队领导支持查看所属单位的情况；区县领导、市局领导支持查看管辖范围内单位的情况及整体的情况，包括：支持通过案件编号、案卷名称、登记时间、入库时间、归档时间出库原因等多种查询条件灵活组合，对案卷类型、案卷状态、出库原因等多种统计分析模型的数据图表化统计，以统计图、统计表的形式展示，可导出数据。以案卷维度查看整个案卷的生命周期情况，实现案卷全流程跟踪。
统计报表：所队领导支持查看所属单位的情况；区县领导、市局领导支持查看管辖范围内单位的情况及整体的情况。通过统计区域、统计单位、统计时间等查询条件统计案卷数量，展示案件/警情总数，警情/案件登记数，出入库案卷数，预警数量等统计数据，可导出统计报表。
登录认证：支持通过输入民警账号密码，验证身份，提供查看、下载、打印系统操作手册，查看系统版本号；并提供软件中心，可下载安装所需控件。
系统UI设计：根据使用单位需求，定制开发美观、实用的登录、使用页面。
主页设计：实现工作事项消息汇总，包括我的待办、我的消息、监督预警，支持展示办案民警自身所管理的物品今日数据统计和单位物品排名，提供工作区域功能快速导航，用图表形式展示登记类别统计、物品来源统计、物品处置统计，使办案民警更集中关注自身相关的物品信息和功能。
主页设计：为管理者提供领导模式下的数据汇总，实现工作事项消息汇总，包括我的待办、我的消息、监督预警，支持展示办案民警自身所管理的物品今日数据统计和单位物品排名，提供工作区域功能快速导航，用图表形式展示登记类别统计、物品来源统计、物品处置统计
数据开发对接：实现系统与其他系统或平台的数据交换和共享，设计数据接口规范，确保数据交换的一致性和准确性，开发数据对接模块，根据平台使用需要，包括但不限于警综平台的警情、案件等数据；
硬件接口开发：支持与办案区相关硬件进行数据对接，支持多种协议，根据本项目包括但不限于以下硬件：
高拍仪、捺印板、标签打印机、卷宗保管柜、RFID设备、声光报警设备等
以上设备部分非本项目中采购，需开发对接，且部分设备非标准协议。
系统管理：支持系统用户管理、角色管理、权限分配、菜单管理、部门管理、字典管理、操作日志管理与登录日志管理等基础功能；
支持密码、数字证书认证等登录方式；
支持在线用户显示、定时任务、数据监控、服务监控与缓存监控、缓存列表与缓存管理、服务支持等；
支持系统数据定期备份和数据恢复。
	套
	1
	
	
	
	

	113
	执法辅助一体机
	1、名称: 执法辅助一体机

2、设备功能：

一.智能体中心：

1.法律法规问答：利用专业大模型调取知识库内容，支持民警在办案过程中，查询法律法规.司法解释及相关规范，通过问答的方式对法律法规进行查询，并可根据用户提供的案件信息提供法律法规方面的解读和分析；

2.讯询问提纲推荐：利用大模型分析案情.讯询问笔录.文书等信息，推荐出相似判决案例；

3.犯罪实时总结：根据案件相关数据.文书.证据，自动生成犯罪事实总结，并对矛盾点/冲突点说明，提供补强建议；

4.类案推荐：对接类案数据库，通过智能算法分析犯罪模式与证据特征为专案组提供的侦查方向建议；

5.文书材料提取：实现外部文书材料的智能解析。自动生成标准化文书要素，敏感信息脱敏处理严格遵循《个人信息保护法》，在高效率的同时实现安全性；

6.报告详细解读：通过多维度技术融合实现核心结论的立体化呈现，自动生成要素对照表，快速定位白皮书核心重点。

7.会议纪要生成：搭载语音识别引擎，准确区分发言人。通过六个方面分析生成会议纪要：会议基本信息.会议概览.会议议题.会议结论.会议待办；

8.工作总结撰写：智能提炼KPI达成率，对比历史数据生成量化工作亮点。预设多个场景，年度总结.季度总结.述职报告.项目总结.培训总结.实习总结.经验总结.竟聘总结；

9.工作计划撰写：智能排期算法自动规避资源冲突，风险预判提示依赖外部数据的任务预警。生成甘特图与里程碑计划，助力项目规划实施。系统根据多方面因素，智能生成详细的工作计划，确保活动顺利进行；

10.文件摘要生成：支持长文本智能压缩，快速生成战略层摘要；

11.公文提纲生成：内置多种公安标准提纲模板，自动匹配行文关系。密级标识与政治术语双重校验，确保文书零差错，系统自动校验信息；

12.OCR文字提取：可识别包括表格.手写笔记.混合排版文档在内的复杂版面；

13.内容一键生成：内容一键生成助手支持输入关键字扩写.续写.仿写，

14.内容改写润色：作为法律文书的"专业美容师"，该智能体搭载行业领先的润色引擎，可实现从"口语白话"到"法言法语"的智能蜕变

设备参数：

KunLun G5680 V2

1.CPU：4颗鲲鹏920-5250，48核，CPU主频2.6GHz；

2.内存： 16*32G；

3.硬盘：2*480G SATA，2*固态硬盘-1920GB-NVMe PCIe-读取密集型-EP500系列-2.5英寸(2.5英寸托架)；

4.显卡：8*910B4,32G。

4.硬盘控制器：1*1880Raid，支持raid 1；

5.网络：8*200GE（含光模块）2*25G网口， RoCE协议；

6.配置：原厂上架导轨；

7.管理：BMC集成1个专用管理GE网口，提供全面的故障诊断.自动化运维.硬件安全加固等管理特性，BMC 支持 Redfish.SNMP.IPMI2.0等标准接口；提供基于HTML5/VNC KVM的远程管理界面；支持监测.诊断. 配置.Agentless及远程控制等带外管理功能，简化管理复杂度； 

8.电源：支持4个2600W.3000W AC白金/钛金电源模块，支持2+2冗余，支持热插拔（依据整机功耗和单电源功率配置）；

9.服务：Super Care高级服务基础维保 DeepSeek-G5680 V2 32B
	台
	1
	
	
	
	

	114
	快速扫描仪
	A4幅面专业高速文件扫描仪，馈纸式；支持双面扫描，黑白彩色同速，60页/120面/分钟（200dpi纵向扫描）；分辨率600dpi
	台
	1
	
	
	
	

	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	合    计（元）
	


注：1、本项目采用“全费用单价”报价。投标报价应包含本招标文件中的全部内容所需的所有费用。投标报价是指按招标人提供的技术要求及标准，进行服务而涵盖的所有费用。包括但不限于: 设备的采购、安装、调试及软件的咨询服务、设计、开发、优化、相关设备费用【含全套设备（包括主设备、配套设备、附件、配件等）、备品备件、技术资料等】及其配套软件费用、采购、供应、运输、安装、调试（含试运行）、培训、维护、售前、售后、税金【统一按13%（附加税按相关规定执行）计取，实际开具的增值税专票税率低于13% 部分的差额甲方结算时予以扣除】等所有相关伴随服务及内容，凡漏项或少计均视为优惠，招标人不另行增加费用。投标人在投标报价时需自行勘察现场，根据招标人提供的相关资料要求，并根据市场行情、自身公司实力、服务水平等因素结进行投标报价。投标人应充分考虑服务期间各类国家政策性调整风险系数及招标人对服务期、服务质量等的要求，并计入投标报价，在中标后结算时中标时的价格不予调整。
2、“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十二、技术要求响应及偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


注： 行数不够，可自行添加。
 

 

 

 

十三、商务要求响应及偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注： 行数不够，可自行添加。
 

 

 

 

 

十四、开标一览表（总价）
投标人全称（CA公章）：
项目名称：

项目编号：                              

分包号：

	                       投标货物名称
	                总价（小写）

	  投标产品名称
	                     元

	  核心产品品牌
	


 
                                        日期：       年   月   日
 

 

                                   
 

 

 十五、项目实施方案
（按评标办法的内容进行编制）
十六、盐城市政府采购事前信用承诺书
为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；
（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；
（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设； 
（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；
（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；
（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；
（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。
 法定代表人（签名）：          
单位名称（盖章）：          
年   月   日
                         质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                    
 
       
地址：                      


      
邮编：                       
        
联系人：               


             
联系电话：                                          
授权代表：                 



          
联系电话：                  



     
地址：                   



        
邮编：                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                              
质疑项目的编号：                            
包号：                       

        
采购人名称：                            
采购文件获取日期：                             
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                             
事实依据：                                                   
法律依据：                                                    
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                          
签字(签章)：                 公章：               日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。


