招 标 文 件

项目名称：东台市人民医院内外网安全持续改进项目

项目编号：JSZC-320981-JZCG-G2024-0061

采购单位：东台市人民医院

2024年12月05日

总  目  录

采购公告……………………………………

投标人须知…………………………………

合同文本……………………………………

采购需求……………………………………

评标方法与评标标准………………………

投标文件格式………………………………

第一章 采购公告

项目概况

东台市人民医院内外网安全持续改进项目JSZC-320981-JZCG-G2024-0061招标项目的潜在投标人可在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”获取招标文件，并于2025-01-06 14：30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320981-JZCG-G2024-0061

项目名称：东台市人民医院内外网安全持续改进项目

预算金额：253.000000万元

最高限价（如有）：240万元

采购需求：

东台市人民医院内外网安全持续改进项目，拟对东台市人民医院内外网安全持续改进，包括但不限于跨网文件安全交换系统、终端杀毒软件续费服务、服务器杀毒软件、终端准入系统、桌面管理系统、原有数据中心防火墙、边界防火墙、数据库审计、准入网关、日志审计、SIP、STA、外网防火墙的续保及规则库等升级服务、安全驻场服务（提供一人驻场）、安全运营服务、光纤铺设服务、安全集成服务、网络基础架构调整服务，以及部分配套硬件。（详细内容见本招标文件第四章）

合同履行期限：合同签订后30日内全部送达招标人指定地点，并安装调试完毕（具体时间按招标人要求调整）。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（响应文件中无需提供证明材料）；

8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（自行承诺，格式自理）；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.本项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商必须为中小微企业，不接受非中小型企业参与本项目投标。

（三）本项目的特定资格要求：

1.投标人如委托被授权人参与，则被授权人须为本单位正式职工并提供投标人为被授权人缴纳的社会养老保险证明。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网

方式：自行免费下载

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-01-06  14:30 （北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》下载：http://czj.yancheng.gov.cn/art/2023/9/14/art_2407_4057499.html。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

4.本项目不接受进口产品（如为货物采购）。

5.本项目（是/否）接受银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构参与：否。

6.供应商成交后打印纸质响应文件（正本壹份、副本叁份），在领取成交通知书前与用普通光盘或U盘拷贝的电子响应文件一并送至采购人。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：东台市人民医院

地    址：盐城市东台市康复路2号

联  系人：周先生

联系方式：13655111531

2.采购代理机构信息

名    称：东台市公共资源交易中心

地    址：东台市北海西路8号

联 系 人：张先生

联系方式：17851635261

3.项目联系方式

项目联系人：张先生

电　 　 话：17851635261

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于采购公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足采购公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）采购公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于采购公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购人将在采购公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由招标人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人及评委不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6 未通过符合性审查的。

27.1.7 不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.2 因重大变故，采购任务取消的。

27.2.3评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.4 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购人将在中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1 提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2 向采购人行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3 质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人不接受未填写快递运单的快件。

质疑受理部门：东台市人民医院监察室

联系地址：东台市人民医院（康复西路2号）

联系电话：0515-85253930

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.1 中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31.签订合同

31.l 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

（备注：项目经办人在发标前应与采购人商定是否允许中标人分包履行合同，确定后该备注删除）

32、服务（包含与服务相关的货物）的追加

32.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网浮动窗口“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

按《关于在政府采购活动中应用第三方信用报告落实“信易购”应用场景的通(东财购[2021]15 号)要求，鼓励甲方对第三方信用服务机构依据标准规范评定知》为 AA 级及以上的政府采购供应商(需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可査实)，免收约保证金或降低履约保证金缴纳比例。如乙方签订采购合同前提供通过“信用盐城网”可查实的 AA 级及以上第三方信用报告，本项目履约保证金(是/否)是免收，降低履约保证金缴纳比例 100% 。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

盐城市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：东台市人民医院内外网安全持续改进项目

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据东台市人民医院内外网安全持续改进项目项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：东台市人民医院内外网安全持续改进项目

1.2 标的质量：乙方提供的产品必须是原装正品，产品质量一律按国家与行业标准执行。软件类满足国家法律法规、相关规范及行业标准要求及采购人的实际需求。

1.3 标的数量（规模）：具体内容详见投标报价表

1.4 履行时间（期限）：合同签订后30日内全部送达招标人指定地点，并安装调试完毕。

1.5 履行地点：东台市人民医院（采购人指定地点）

1.6 履行方式：供应的货物到本项目安装现场，由甲方组织相关单位的有关人员对其进行现场清点和检查外观质量后，乙方负责卸放至甲方现场指定场地或仓库并由乙方负责看管，这种清点和检查仅为甲方确认乙方履行合同如期交货，而货物卸放至甲方指定场地或仓库前甲方不承担其保管责任。根据招标文件要求，待合同所供货物由乙方按期、按质、按量供货及安装、调试完毕，经过验收合格（达到甲方可投入运行条件）并提供相关文件后，甲、乙双方办理正式移交手续并从次日起开始计算质量保修期（具体时间详见招标要求）。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、货物的要求

3.1货物应按照招标文件要求供应，选择使用寿命长、品质佳、性能价格优的货物，并需对响应文件涉及到专利负责，保证在任何情况下，不损害甲方利益。

3.2货物标准、规范：所供货物的质量、规格型号、技术要求及性能应满足招标文件要求，若招标文件要求无相应规定，则应符合相应的国家现行的相关规范标准及有关部门最新颁布的相应的最新标准。

3.3乙方所供货物品牌必须为投标承诺的品牌，如在安装时乙方因种种原因而无法购买的，甲方有权直接采购其品牌，采购费用由乙方承担支付，如乙方拒绝支付或不能及时支付的，甲方有权终止合同，因此给甲方造成损失的，甲方将依法追偿。

3.4乙方在货物供货时要充分考虑相关验收规范要求，若因货物原因造成不能通过验收，乙方应承担相应全部责任。

五、技术要求

详见招标文件第四章采购需求。

六、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

七、产权担保

乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

八、履约保证金

8.1乙方交纳成交价的10%作为本合同的履约保证金。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告概述页等内容通过“信用盐城”网站可查实），免收履约保证金。

8.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

8.2.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

8.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

8.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

8.4履约保证金的退还：

8.4.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

8.4.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

8.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

8.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

8.4.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

九、合同转包或分包

9.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

9.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

9.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

十、合同款项支付

10.1合同款项的支付方式及进度安排

10.1.1合同签订后30日内，支付合同金额30%的预付款。

10.1.2经验收合格后支付至合同金额的50%。

10.1.3验收合格之日起满1年支付至合同总价的95%。

10.1.4余款免费质保期（三年）满后无质量问题一次性付清。

10.1.5在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。

10.1.6结算款项时乙方须出具相应金额的有效票据。

10.1.7甲方原则上自收到发票后10个工作日内将资金支付到乙方账户。

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保修范围和保修期及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在30分钟内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5货物免费保修期为3年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

十三、项目验收

13.1 甲方依法组织履约验收工作。

13.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

13.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

13.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

13.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

13.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值1‰的违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额0.1‰每日向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十七、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，由双方协商处理。

14.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份，其余部分交相关单位存档。

甲方：               乙方：

地址：               地址：

法定代表人或授权代表：       法定代表人或授权代表：

联系电话：             联系电话：

签订日期：    年    月   日

保 密 协 议 书

甲方：东台市人民医院

乙方：

鉴于乙方接受甲方委托，将在合同规定的期限内对甲方有关东台市人民医院内外网安全持续改进项目服务，而在提供服务过程中，乙方将不可避免地接触到甲方的涉密设备、涉密信息以及保密资料，为落实保密措施，做好保密工作，切实维护国家安全和利益以及甲方部门的利益，双方就有关保密事宜达成如下意见：

一、甲方职责

1、甲方应对乙方项目合同金额及合同本身进行保密，对乙方明确为甲方的技术人员进行保密责任、保密义务提醒教育，并对乙方技术服务人员进行技术服务具体实施进行全程跟踪、监督和管理。

2、对于乙方提出的与技术服务密切相关的工作文档且必须提供保密资料等相关事宜进行保密审查认证，并对提供给乙方的相关保密资料提出比较明确的保密要求，做好交接登记工作。

3、发现乙方在为甲方实施技术服务过程中存在安全隐患和泄密漏洞的，应当及时提出，并督促落实改进措施，确保安全。

二、乙方职责

1、乙方在接受甲方委托之日起，应当事先做好相关准备工作：一是明确具体上门服务的技术人员，且做到相对固定；二是对相关技术服务人员进行保密教育，明确保密责任、义务，并与之签订《保密协议书》。

2、乙方技术服务人员在为甲方提供技术服务过程中，应尽量避免接触甲方的涉密事项，做到不该看的不看，不该问的不问；因提供技术服务需要必须接触涉密事宜时，应主动接受甲方的现场指导和监督，并确保有关涉密设备、涉密信息的安全。

3、乙方在为甲方提供技术服务时，甲方根据乙方提出的要求，必须提供保密资料时，双方应当办理交接手续，做好登记、使用台帐；乙方在将相关保密资料带回使用时，应确保携带、使用、存放全过程的安全；保密资料原则上不得另行复制，确因技术服务需要经甲方同意复制的，按原件要求严格管理。

4、乙方在完成甲方某项技术服务任务后，与此任务相关、且短期内不再使用的先前甲方提供的保密资料，原则上应先期退回甲方，并办理保密资料退回手续，做好交接登记。甲方认为可以作废不需退回的保密资料，乙方应当及时进行保密销毁，并做好核销登记。

5、乙方对于甲方提供的保密资料以及相关技术服务人员在为甲方提供技术服务时掌握的其他涉密信息，均不得向第三方或其他无关人员透露，应按照技术服务需要严格控制使用、知悉范围。

6、乙方在使用电子设备(包括笔记本电脑、移动存储介质等)为甲方提供技术服务时，应严格按照有关保密规定要求，落实技防、人防、物防综合防范措施，确保安全。

三、其他事宜

1、由于双方违反约定，造成泄密事件发生或者产生严重泄密隐患的，由违约一方承担全部责任。

2、本协议未尽事宜，双方另行择机商定。

3、双方在相关问题上发生争执无法解决时，拟商请保密工作部门进行调解。

甲方：东台市人民医院                   乙方：

甲方代表(签字)：                       乙方代表(签字)：

签署日期：  年  月  日                 签署日期：  年  月  日

第四章 采购需求

### 项目属性:服务类项目。（此为固定内容）

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

其内容包含：

一、建设依据：

《中华人民共和国网络安全法》；

《中华人民共和国数据安全法》；

《中华人民共和国个人信息保护法》；

《中华人民共和国密码法》；

《网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）；

《信息安全技术 个人信息安全规范》（GB/T 35273-2020）；

《信息安全技术 个人信息去标识化指南》（GB/T 37964-2019）；

《信息安全技术 信息安全风险评估方法》（GB/T 20984-2022）；

《信息安全技术 大数据安全管理指南》（GB/T 37973-2019）；

《信息安全技术 健康医疗数据安全指南》（GB/T 39725-2020）；

《信息安全技术 网络数据分类分级要求》（征求意见稿）

《国务院办公厅“十四五”全民医疗保障规划》（国办发〔2021〕36号）

《国家医疗健康信息区域卫生信息互联互通标准化成熟度测评方案》

《卫生行业信息安全等级保护工作的指导意见》

《三级综合医院评审标准考评办法》

《国家健康医疗大数据标准、安全和服务管理》

《互联网医院管理办法（试行）》

- 二、技术要求：

- （一）采购内容

| 序号 | 产品名称 | 功能及技术参数 | 单位 | 数量 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 跨网文件安全交换系统 | 详见技术及功能要求 | 套 | 1 | 三年 |
| 2 | VPN | 详见技术及功能要求 | 台 | 1 | 三年 |
| 3 | 堡垒机 | 详见技术及功能要求 | 台 | 1 | 三年 |
| 4 | 终端杀毒软件续费服务 | 详见技术及功能要求 | 点 | 900 | 三年 |
| 5 | 服务器杀毒软件 | 详见技术及功能要求 | 点 | 300 | 三年 |
| 6 | 终端准入系统 | 详见技术及功能要求 | 台 | 1 | 三年 |
| 7 | 桌面管理系统 | 详见技术及功能要求 | 套 | 1 | 三年 |
| 8 | 汇聚交换机 | 详见技术及功能要求 | 台 | 2 | 三年 |
| 9 | 原有数据中心防火墙、边界防火墙、数据库审计、准入网关、日志审计、SIP、STA、外网防火墙的续保及规则库等升级服务 | 详见技术及功能要求 | 年 | 1 | 一年 |
| 10 | 安全驻场服务（提供一人驻场） | 详见技术及功能要求 | 年 | 1 | 一年 |
| 11 | 安全运营服务 | 详见技术及功能要求 | 年 | 1 | 一年 |
| 12 | 光纤铺设服务 | 详见技术及功能要求 | 套 | 1 | 一年 |
| 13 | 安全集成服务 | 详见技术及功能要求 | 套 | 1 | 一年 |
| 14 | 网络基础架构调整服务 | 详见技术及功能要求 | 套 | 1 | 一年 |

- （二）功能及技术参数要求

1、跨网文件安全交换系统

| 序号 | 指标项 | 技术参数或服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统构架 | ▲系统为B/S架构，为了保证满足等级保护的相关要求，系统需为内、外网各一台设备，内、外网设备之间可以过网闸进行文件交换。（投标文件中须提供体现上述功能及配置选项的功能图片佐证，重点提供文件交换页面截图） |
| 2 | 硬件配置 | ▲两台设备，单台配置： CPU≥8核，内存≥16G，硬盘≥20TB硬盘，国产化操作系统，自带软件防火墙。 |
| 3 | 用户数 | ★不限制用户数，不限制并发数。 |
| 4 | 传输方向 | 系统必须支持内、外网文件双向传输。 |
| 5 | 文件传输类型 | 系统支持用户将文件进行内、外网互传，也支持将文件发送给系统内部的其他用户。 |
| 6 | 同步方式 | 系统支持自动同步与手动同步。自动同步：用户上传文件后，后自动同步到对向。手动同步:用户上传文件后，选择文件手动同步到对向。 |
| 7 | 文件杀毒 | 系统内置杀毒引擎，并支持第三方杀毒引擎；在文件从医院外网传输到医院内网时，产品能对文件进行病毒和木马检测，识别可能导致系统风险的恶意文件。一旦发现可疑文件，可自动阻止文件交换。 |
| 8 | 加密存储 | 为了保证系统中存储文件的安全性，系统采用落地加密技术，当文件上传到设备上时，设备需以加密的方式保存在硬盘上。 |
| 9 | 登录IP保护 | 管理员可以设置每个部门用户登录的IP地址范围，防止用户账号在非可控区域登录，给单位内部数据安全带来隐患。 |
| 10 | 文件类型保护 | 文件上传到系统时，系统会对文件后缀名进行分析，可以准确判断文件类型是否被伪造，如果当前文件类型与真实类型不符，文件即刻被删除，禁止传输。 |
| 11 | 移动端支持 | 文件外网端支持APP客户端，用户可以用手机通过公网IP连接外网设备，选择文件，审批后传输内网；支持用户将微信中的文件通过APP申请，审批后传入内网；支持安卓、IOS系统APP；支持钉钉、企业微信、微信小程序端应用。 |
| 12 | 白名单 | 管理员可以设置用户上传文件类型的白名单，用户只能上传指定类型的文件。 |
| 13 | 账号角色 | 系统具备管理员、审批员、普通用户三种角色。管理员可以对于系统进行管理，普通用户可以对于文件传输进行申请，审批员可以对于申请进行审批。 |
| 14 | 个人空间 | 可以存储个人的文档，用户可以对于文档进行备注说明。系统可以显示这个文档被下载的次数。 |
| 15 | 公共空间 | 管理员可以建立多个目录，给不同的部门设置不同的权限，包括查阅、管理、上传、下载等权限，也可以设置指定的用户的例外权限。 |
| 16 | 收藏 | 用户对于自己常用的文件可以进行收藏操作。 |
| 17 | 在线编辑 | 用户可以在线编辑系统中存储的文档，包括WORD、EXCEL、PPT等文件，支持多人协同编辑。 |
| 18 | 版本管理 | ▲所有文件在线修改都会进行版本备份，用户可以选择历史版本进行版本恢复。（投标文件中须提供体现上述功能及配置选项的功能图片佐证，重点提供版本备份、恢复截图） |
| 19 | 子管理员 | 系统具备子管理员权限，子管理员可以对于下属分之机构进行管理，包括下属分支机构的组织构架、用户权限等，也可以查询下属分之机构的文件传输记录。 |
| 20 | 互联网安全接入 | 系统自带虚拟隧道安全访问功能，用户在互联网直接访问系统时，系统的端口为隐藏的，用户无法访问系统。用户需要专用的身份验证客户端进行身份验证，验证成功后系统才会对这个终端开放访问端口，用户才可以访问系统登录页面。 |
| 21 | 账号安全 | 账号安全可以对用户进行密码复杂度和登录验证项进行设置，可以设置密码密码需要包含数字、字母、特殊符号、大小写、以及密码，登录验证项设置可以设置是否绑定手机号、第一次登录校验姓名、手机号，以及设置是否禁止一共账号多人登录、页面超时自动退出、登录失败次数设置，并可以设置在登录页是否展示APP下载二维码。 |
| 22 | 审批管理 | 管理员可以设置申请外传文件的审批流程，文件外发申 请后，管理员审批后，文件就进行内外网文件交换。 |
| 23 | 水印管理 | 管理员可以设置水印展示的内容，包括IP地址、用户名、时间，文件从内网传输到外网时，文件会自动加上水印。 |
| 24 | 审计功能 | 产品支持对个人的文件交换行为进行审计，审计信息包括，上传时间、文件名称、用户名称，操作类型（上传文件、下载文件、删除文件、新建目录、共享文件、移动文件）、终端IP、终端位置（外网、内网）、终端名称等信息；且支持内容审计； |
| 25 | 自动审批 | 当用户申请外发时，系统会进行自动审批，所有申请操作都会形成审计记录保存。 |
| 26 | 日志管理 | 传输日志：可查看用户传输的文件，可以进行下载和查询。 |
| 27 |  | 上传日志：显示用户上传的所有文件，支持所有字段模糊查询 |
| 28 |  | 下载日志：显示用户下传的所有文件，支持所有字段模糊查询 |
| 29 |  | 邮件日志：可以查看到通过跨网邮件发送的文件、主题、接收人、发送人和状态。 |
| 30 |  | 审批日志：审批日志中可以查看需要审批的文件的信息，审核状态也可以下载，可以查看该文件目前的审批状态。 |
| 31 |  | 系统日志：可以查看哪个用户操作了那些功能，以及该用户登录的ip，和操作此功能的时间 |
| 32 |  | 删除审计：在回收站中将文件删除，可以在删除审计中将文件恢复到原目录，删除审计中文件删除后，文件将无法恢复。 |
| 33 | 统计管理 | 用户统计：可以以列表，柱状图等形式展示用户上传文件数量信息。可导出列表。 |
| 34 |  | 上传文件统计：可以以列表，柱状图等形式展示部门上传文件数量信息。可导出列表。 |
| 35 |  | 审批信息统计：可以以列表，柱状图等形式展示所有用户和部门上传文件的审批信息，可导出列表。 |
| 36 |  | 文件类型统计：可以以列表，柱状图等形式展示所有上传文件类型信息。可导出列表。 |
| 37 |  | 每日上传统计：可以以列表，柱状图，饼状图三种形式展示近10天所有上传文件数量信息。可导出列表。 |
| 38 | 通知通告 | 管理员可自定义通知通告信息，通知通告信息会在个人空间上方展示。 |
| 39 | 用户权限 | 权限设置可以针对用户进行公告空间使用权限的配置，包括：查看、预览、在线编辑、下载、上传、删除权限。也可以针对用户设置是否展示功能空间、是否展示回收站。 |
| 40 | 外链分享 | 管理员设置某个部门具有分享外链权限，具有分享权限的内部人员文件所有者需通过生成Web链接的方式将文件或文件夹分享给外部人员，并设置链接的有效期，外部人员可以访问链接和密码验证来获取文件；可配置邮件平台通知被分享外链的人员去下载； |
| 41 | 回收站机制 | ▲用户删除的文件会进入回收站中，回收站的文件删除掉后，用户的个人空间会释放掉，文件信息会进入删除审计中，删除审计中的文件默认保存六个月，管理员可以对于保存时间进行设置，可以将删除审计中的文件下载，支持在线预览。（投标文件中须提供体现上述功能及配置选项的功能图片佐证，重点提供回收站功能截图） |
| 42 | 统计报表 | 系统可以生成相关的统计报表，包括文件传输报表、管理员审批报表、传输文件信息报表等 |
| 43 | 快捷登录 | 用户可以将账号与微信绑定，实现通过微信扫码登录系统。 |
| 44 | 数据防泄漏 | 系统具备数据防泄漏功能，内置对于身份证号、银行卡号等多种检测规则，用户传输文件时，系统会对于文件进行检测，含有敏感信息的文件将不能外传。 |
| 45 | 系统API | 系统具备接口实现与第三方系统实现对接，包括：组织架构导入、审批、文件上传、下载等接口。 |
| 46 | 备注 | ★原厂三年质保服务，并在中标后签订合同时提供原厂质保证明文件。 |

- VPN

| 序号 | 指标项 | 技术参数或服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | ★≥1个RJ-45Console口，≥2个10/100/1000M自适应电口，≥2个千兆SFP插槽，≥1个网络接口扩展槽位，≥1个USB口，交流冗余电源；IPSec/SSL国密加解密吞吐240Mbps，推荐并发用户数1000，实配300并发用户授权，整机吞吐3Gbps；标配硬件加密卡，支持国家商用密码算法SM1、SM2、SM3、SM4，具备国家密码管理局发布的商用密码产品认证证书，三年硬件保修和基础型技术支持服务。 |
| 2 | 部署方式 | ▲采用国产化处理器及操作系统平台，产品支持路由模式、透明模式、冗余模式、Trunk模式四种工作部署模式。 |
| 3 | 基本功能 | 专业 IPSec VPN和 SSL VPN二合一设备，采用符合国际标准SSL、TLS 协议，同时支持IPSec VPN和SSL VPN功能，为非插卡或防火墙带VPN模块设备。 |
| 4 |  | ▲客户端支持龙芯、兆芯、飞腾、鲲鹏等国产化CPU平台，支持中标麒麟，银河麒麟、普华、深度OS、优麒麟、UOS统信、中科方德等国产化操作系统客户端。（提投标文件中须提供体现上述功能及配置选项的功能图片佐证；重点提供至少三种国产化操作系统或者国产化CPU平台的厂商互认材料证明） |
| 5 |  | ▲SSL VPN客户端同时支持国际算法和国密算法，可由用户自定义选择。（投标文件中须提供体现上述功能及配置选项的功能图片佐证；重点提供国际算法、国密算法的截图） |
| 6 |  | ▲支持去除ICMP重定向、抗ARP攻击、IP地址冲突检查等功能，避免VPN设备被攻击或者仿冒。（投标文件中须提供第三方检测机构（具有CNAS、CMA、ilac-MRA等标识）出具的检测报告，重点标识报告中以上内容） |
| 7 | 系统管理 | 支持多系统引导，可在管理员界面直接配置启动顺序，支持两个操作系统，管理员可自由选择当前启动系统，每个系统拥有独立的配置文件，且配置文件分别支持加密导入导出。 |
| 8 |  | 支持管理员分权管理，支持三权分立，包括系统管理员，安全管理员，审计管理员；支持自定义权限模板，为管理员分配管理权限。 |
| 9 |  | 产品支持去除ICMP重定向、抗ARP攻击、IP地址冲突检查等功能，避免VPN设备被攻击或者仿冒。 |
| 10 |  | 产品支持全局配置安全检测，针对检测结果支持一键优化或者一键锁定风险配置项。 |
| 11 | SSL VPN | 支持配置多种资源类型，包括WEB应用、WebVPN应用、TCP/UDP应用，NC应用；同时支持资源负载均衡，可控制终端接入类型，如PC端（浏览器/独立客户端）、移动端（Android/iOS）、SDK。 |
| 12 |  | 支持单点登录功能（SSO）,支持移动用户登录VPN后再登录内部B/S、C/S应用系统时不需要二次重复认证。支持针对不同的访问资源设定不同的SSO用户名和密码，支持用户自行修改SSO账号。 |
| 13 |  | 支持内置PKI，内置CA可根据请求文件离线签发证书，同时支持在线申请证书，支持导入第三方CA，支持基于SCEP协议在线获取数字证书。 |
| 14 |  | 支持主从认证账号绑定，必须实现SSL VPN账号与应用系统账号的唯一绑定，VPN资源中的系统只能以指定账号登陆，加强身份认证，防止登录SSL VPN后冒名登录应用系统。 |
| 15 | 用户认证 | 支持IPSec、SSL 、PPTP、L2TP VPN的统一用户管理和认证体系，实现用户名口令一次配置，即可适用于全部VPN类型接入，无需分别购买不同类型VPN接入授权。 |
| 16 |  | 支持口令认证、Radius、LDAP/AD、CAS、OAuth、第三方动态令牌、CA证书、短信、邮件、钉钉、企业微信等认证方式，支持多因素认证方式自由组合，支持调整认证顺序。（提供具有CNAS、CMA、ilac-MRA认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件） |
| 17 | IPSec VPN | IPSec VPN支持网关、单臂部署模式，IPSec VPN支持透明、路由、冗余等网络接入方式 |
| 18 |  | 支持IPSec手动隧道，手动输入密钥参数，无需协商，可以满足IPSec VPN跨越单向光闸传输加密要求 |
| 19 |  | 支持IPSec隧道例外规则添加，支持在大网段中设定例外地址流量不进入加密隧道 |
| 20 | 终端安全 | 支持终端认证功能，包含硬件特征码、IP、MAC、主机绑定，特征码信息无需用户手动设置输入可自动生成，支持自定义用户绑定终端数量。支持硬件特征码批量导入导出。 |
| 21 | 备注 | ★原厂三年质保服务，并在中标后签订合同时提供原厂质保证明文件。 |

- 堡垒机

| 序号 | 指标项 |  | 技术参数或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 指标参数 | ★国产CPU；≥32G内存，≥4T硬盘；国产操作系统；冗余电源；不少于2个千兆自适应电口，≥200图形并发，≥1200字符并发;不限制用户数；含双因素认证模块；支持应用发布模块,支持C/S客户端工具的操作审计；数据库审计模块,支持针对数据库管理员的数据库操作审计；三年原厂升级、维护、质保。 |
| 2 | 管控能力指标 | 管理 资源数 | ★≥400个并且支持内网外网同时管理。 |
| 3 | 用户管理 | 角色管理 | 默认支持超级管理员、配置管理员、审计管理员、自动化管理员及操作员等角色。 |
| 4 |  |  | 根据工作实际需要，能够支持自定义用户角色，并且能够选择将功能模块赋予该角色（如访问资产、审计、账号改密、文件传输、API、系统设置等功能）。 |
| 5 |  | 身份认证 | 支持本地密码、AD/LDAP、RADIUS、动态令牌、手机令牌、USBKey、短信、X.509等认证方式。 |
| 6 |  |  | 支持使用国密令牌认证，并且能够和本地密码或者其他认证方式组成双因素认证。 |
| 7 |  |  | 手机短信能够支持http短信网关、阿里云短信网关、腾讯云短信网关。 |
| 8 |  |  | 支持AD账号的定期自动化同步，当AD域中的账号有变更时，会被自动同步的系统中，并加入预定义的用户分组。 |
| 9 |  | 账号安全 | 具有防暴力猜测功能，支持密码错误锁定、客户端锁定（基于同一客户端不同账号登录失败次数），可以设置锁定时长。 |
| 10 |  |  | 支持自定义弱口令，用户口令不能设置为弱口令中的任何口令。 |
| 11 |  | 密码过期提醒 | 可以设定用户密码过期前多少天前，当用户登录后主动弹窗提醒用户修改密码。 |
| 12 |  | 密码找回 | 支持用户通过邮箱找回账号密码。 |
| 13 | 资源管理 | 资源类型 | 支持对windows、linux、unix、网络及安全设备、数据库以及各类B/S应用的管理。 |
| 14 |  | 等价配置 | 支持将属于同一业务组或者HA类的设备设置为等价资产，通过等价账号在账号密码变更时能够直接同步。 |
| 15 | 权限管控 | 访问权限 | 支持以用户（用户组）、目标设备（设备组、程序）、系统账号、服务等维度灵活设置访问策略。 |
| 16 |  |  | 支持运维权限克隆，提升配置效率。 |
| 17 |  |  | 管理员可基于自定义的用户属性、资产属性和账号属性来创建弹性动态权限规则，只要满足相关属性即会被自动赋予对应访问权限。 |
| 18 |  | 权限查看 | 支持按用户和按照资产来展示运维权限。 |
| 19 | 密码管理 | 密码托管 | 支持系统账号密码触发式校验功能，对托管的口令进行验证。 |
| 20 |  | 自动改密 | 支持自动改密功能，管理员可自定义密码策略、改密周期、密码备份方式。 |
| 21 |  | 密码申请 | 如需要临时使用被管理设备的密码，可以通过密码申请工单申请，填写需要使用密码的开始、结束时间，支持通过密码分段将密码分为2段分别发送给不同的管理员用户。 |
| 22 | 应用发布 | 应用发布类型 | 支持以Windows Server 2008/2012/2016/2019作为应用发布服务器。 |
| 23 |  | 应用发布集群 | 支持多台应用发布服务器以集群的方式部署，且自动提供负载均衡的策略。 |
| 24 | 资源访问 | 访问管理 | 支持Web、Mstsc、SSH Client等多种模式登录堡垒机后访问目标资产。支持HTML5方式运维，无需安装任何插件。 |
| 25 |  |  | 针对字符会话要求支持调用本地Xshell、SecureCrt及MobXterm。 |
| 26 |  |  | 支持批量启动功能，可一次性登录选择好的多个目标设备。 |
| 27 |  |  | 支持设置访问视图展示方式，可选按资产类型、资产组及动态权限展示访问视图。 |
| 28 |  |  | 支持设备收藏功能，用户可以对经常需要访问的目标设备做一键收藏，以便于下次可以直接在收藏夹中找到。 |
| 29 |  | 文件传输 | 支持基于云盘模式的文件向linux系统传输和下载文件：用户将文件暂存在系统上，再经由系统，一键上传到目标系统或者一键下载到用户本地。 |
| 30 |  |  | 支持对传输文件的大小进行配额限制。 |
| 31 | 行为审计 | 审计安全 | 能够设置审计管理员的审计范围，只允许审计选中的资产（资产组）。 |
| 32 |  | 实时审计 | 能够实时显示在线会话、在线字符会话、在线图形会话、在线数据库会话数量，能够直接点击查看审计会话。 |
| 33 |  | 图形操作审计 | windows系统在登录前，能够查看目前在线运维会话数量。 |
| 34 |  |  | 支持开启或者关闭键盘记录。 |
| 35 |  | 字符操作审计 | 确保对各种非常规指令操作的100%识别，特别是TAB补全、长命令的行内编辑、上下箭头等操作。 |
| 36 |  | 文件传输审计 | 支持文件传输审计和留痕，可以设置是否留痕以及留痕大小阈值设置。 |
| 37 |  | 数据库审计 | 由于实际业务中数据库操作比较频繁，需要可以根据任意sql语句中的内容为关键字进行会话查询，查询结果可直接定位到相关操作画面。 |
| 38 |  | 审计分析 | 支持运维数据风险直观展示，能够以topN方式展示TOP资产、TOP用户和TOP敏感操作。 |
| 39 |  |  | 为了提升审计效率，支持将长时间的图形操作会话日志以1M-10M大小对图形会话进行切片展示功能，管理员点击任意切片，即可直接定位到对应操作片段。 |
| 40 | 系统维护 | 控制台 | 可以自定义控制台首页显示内容模块，如性能监控（CPU、内存）、在线会话数、TOP用户、TOP资产等。 |
| 41 |  | API安全 | 支持设置API权限，指定是否允许GET、PUT、POST、DELETE。 |
| 42 |  | 性能监控 | 支持在WEB页面查看系统处理器（CPU）、内存、磁盘使用情况统计。 |
| 43 |  |  | 支持在WEB页面查看所有进程状态，能够显示每个进程的内存占用及CPU使用率。 |
| 44 |  | 负载限制 | 可以在全局模式下设置会话占用系统资源限制，如图形会话、字符会话、数据库会话占用系统CPU、内存负载限制；也可以按照单会话，设置普通用户和VIP用户对CPU、内存负载限制。 |
| 45 |  | 问题诊断 | 支持WEB页面选择天数后一键采集系统日志。 |
| 46 |  |  | 能够在WEB页面直接显示出存在故障的服务。 |
| 47 | 部署管理 | HA模式 | 支持主、备部署模式 |
| 48 |  | 多站点模式 | 支持2台（套）以上组成多站点模式部署，各个站点自动同步配置数据（用户、资产和权限等），同时各个站点都能对外提供登录运维。 |
| 49 | 数据迁移 | 要求 | ▲要求投标产品支持将原有旧堡垒机数据无缝迁移到新设备上。 |
| 50 |  |  |  |
| 51 | 备注 |  | ★原厂三年质保服务，并在中标后签订合同时提供原厂质保证明文件。 |

4、终端杀毒软件续费服务

| 序号 | 指标项 |  | 技术参数或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平台环境要求 | 产品形态 | 独立的管理控制中心，支持Windows、Linux等操作系统的主流版本；包括操作系统支持Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016的64位版本（简体中文版）；提供3年免费版本升级， |
| 2 |  | 授权中心 | ★不低于900台windows客户端授权,包含防病毒+补丁管理+主机防火墙+终端管控+移动存储+停服系统加固功能。维保升级3年软件授权。 |
| 3 |  | 控制中心 | 支持对单个客户端进行维护，终端视角查看终端基本信息，包括计算机名、型号、IP、MAC地址、工作组、域信息、本次开机时间、上次关机时间、应用功能、在线状态；硬件信息展示， |
| 4 |  |  | 管理控制中心当登录账号输入密码错误次数超过锁定阈值后账号将被锁定，且可设置锁定时间，该时间内账号登录请求不被接受。同时应支持双因子认证登录方式，提高安全性。 |
| 5 |  |  | 支持终端用户和管理员是一套账号管理系统，简化账号管理复杂度，一个账号解决所有身份认证，既可以用于终端登录，也可以用于管理管理中心。 |
| 6 |  | 客户端管理 | ▲支持终端密码保护功能，支持终端“防退出”密码保护、“防卸载”密码保护、防安装密码保护。支持设置自我保护功能，可有效防止客户端进程被恶意终止、注入、提高客户端进程、数据、配置的安全性。（投标文件中须提供体现上述功能及配置选项的功能图片佐证，重点提供防退出、自我保护配置页面截图） |
| 7 |  |  | 支持自定义定制客户端标题、皮肤、语言、产品LOGO、企业LOGO、认证弹窗LOGO |
| 8 | 防病毒防护 | 病毒防护概况 | 病毒防护概况：终端基础信息、病毒库版本、发现病毒数、未处理病毒数、最后查杀时间、文件防护状态、引擎使用状态、扩展病毒库版本 |
| 9 |  | 病毒扫描 | 支持信任区设置，病毒扫描或实时防护时不扫描目录或文件。 |
| 10 |  |  | 病毒扫描支持扫描所有文件和仅扫描程序及文档文件设置，支持对压缩包文件设置最大扫描层数和大小，当发现压缩包内存在病毒时，还需继续扫描压缩包内其他文件。 |
| 11 |  |  | ▲支持对终端当扫描到感染型病毒、顽固木马时，自动进入深度查模式，可设置禁止终端用户管理路径或文件白名单、禁止终端用户管理扩展名白名单、扫描时不允许终端用户暂停或停止扫描任务。（投标文件中须提供体现上述功能及配置选项的功能图片佐证，重点提供设置文件白名单，禁止暂停或停止扫描功能截图） |
| 12 |  |  | 支持扫描资源占用设置，可设置不限制、均衡型、低资源三种模式。 |
| 13 |  | 主动防御 | ▲支持对进程防护、注册表防护、驱动防护、U盘安全防护、邮件防护、下载防护、IM防护、局域网文件防护、网页安全防护、勒索软件防护。（投标文件中须提供体现上述功能及配置选项的功能图片佐证，重点提供具体防护页面功能截图） |
| 14 |  | 网络防护 | 支持自动阻止远程登录行为，防护黑客远程爆破和拦截恶意的远程登录。 |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  | 支持网络入侵拦截对流入本机的网络包数据和行为进行检测，根据策略在网络层拦截漏洞攻击、黑客入侵等威胁。 |
| 17 |  |  | 支持僵尸网络攻击防护，对流出本机的网络包数据和行为进行检测，根据策略在网络层拦截后门攻击、C2连接等威胁。 |
| 18 |  |  | 支持防护对流出本机的网络包数据和行为进行检测，根据策略在网络层拦截后门攻击、C2连接等威胁。 |
| 19 |  |  | 支持ARP攻击防护根据策略检测和拦截局域网中的ARP欺骗攻击行为。 |
| 20 |  | 终端病毒处理弹窗 | 客户端弹窗支持免打扰模式和智能模式，使用免打扰模式可以对不能弹窗的终端设备中避免弹窗。使用智能模式是智能调整弹窗，对已知的病毒自动处理，对未知的病毒提示处理。 |
| 21 |  | 杀毒引擎 | 支持不少于三个杀毒引擎混合使用，提高病毒检出率。 |
| 22 | XP防护 |  | 支持针对Windows XP系统可带来安全隐患的设计机制进行加固性修复，支持远程漏洞攻击防护、本地钓鱼攻击防护和浏览器漏洞攻击防护。 |
| 23 | WIN7防护 |  | 支持针对Windows 7系统可带来安全隐患的设计机制进行加固性修复，支持远程漏洞攻击防护、本地钓鱼攻击防护和浏览器漏洞攻击防护。 |
| 24 | 补丁管理 | 补丁语言 | 补丁语言种类需支持中文，繁体中文，英文。 |
| 25 |  | 灰度发布 | 支持管理员预先设置好灰度发布批次和漏洞修复策略（分时间段、按级别、排除有兼容性问题的补丁等），每当控制台更新补丁库，自动化编排完成漏洞修复——将全网终端划分为由小到大的多个批次，根据企业环境，自动先推送给第一个小批次分组，如无问题自动推送给下一个批次，直到推送给全网。如有问题，只需将有问题的补丁添加到排除列表和卸载已安装的终端即可。整个推送安装过程自动化编排，无需管理员过多参与，只需在有问题时添加排除列表和下发卸载补丁任务。 |
| 26 |  | 补丁日志 | 支持展示终端信息、补丁号、补丁级别、补丁类型、安装日期、事件上报时间、事件类型、结果、详细描述。 |
| 27 |  |  | 支持按照补丁的维度统计补丁安装情况，包括补丁号、系统类型、补丁类型、补丁级别、补丁名称、补丁描述、发布日期、漏洞CVE编号、漏洞CNNVD编号、未安装、已安装、已安装未生效、已排除、未更新补丁库。并支持导出统计报表。 |
| 28 | 主机防火墙 |  | 支持主机防火墙功能，通过添加IP、域名规则、支持允许/拒绝规则、支持任意流向拦截和允许，支持TCP、UDP、TCP+UDP、ICMP、多播和组播，支持自定义端口范围、支持自定义目标IP，支持输入IP范围。 |
| 29 |  |  | 支持根据需要来设置是否接管系统防火墙，支持根据规则的重要程度设置规则的优先级。 |
| 30 |  |  | 支持展示防火墙上报日志，展示终端基础信息、拦截规则名称、拦截时间、操作、协议、源地址，目的IP/域名、源端口、目的端口。 |
| 31 |  |  | 为了避免规则过大，导致日志上报造成网络堵塞或撑满服务器，支持设置日志上报频率。 |
| 32 | 终端管控 | 外设管理 | 支持对终端各种外设（USB存储、硬盘、存储卡、光驱、打印机、扫描仪、摄像头、手机、平板等）、接口（USB口、串口、并口、1394、PCMIA）设置使用权限，并支持生效时间设置。 |
| 33 |  |  | 支持对支持对外设进行多维度的放行，包括设备名称、PID/VID、实例路径，通过添加实现例外或加黑。 |
| 34 |  |  | 支持终端进程红名单、黑名单、白名单功能。可设置核心进程必须运行，也可保护核心进程不被结束，违规并告警。 |
| 35 |  | 违规外联 | 支持对互联网出口地址探测，支持对违规的互联网出口进行发现、断开网络、终端锁屏、断网+锁屏处理。支持例外白名单添加。 |
| 36 |  | 能耗管理 | 支持对终端节能管理，支持对长时间运行、定时关机、空闲节能、工作时间外开机等节能类型设定策略，支持仅提示、关机、注销、锁定、关闭显示器、锁定+关闭显示器、休眠和睡眠处理。并支持提示倒计时弹窗，可设置在终端取消后下一次提醒时间。 |
| 37 |  | 网络防护 | 支持对网卡进行防护，支持阻止终端修改IP地址、使用动态IP地址、热点创建和IPV6地址使用等，可自定义提示内容和生效时间。 |
| 38 | 移动存储管理 |  | 支持管理员设置自动审批客户端注册请求；不同分组可设置不同审批规则。 |
| 39 |  |  | 支持移动存储介质读写权限划分设置，有效控制不明来历的移动存储可能带来的病毒传播等隐患 |
| 40 |  |  | 统计移动存储设备的注册信息生成报表，包括U盘插拔日志、管理员注册日志和安全U盘日志 |
| 41 | 备注 |  | ★原厂三年质保服务，并在中标后签订合同时提供原厂质保证明文件。 |

- 服务器杀毒软件

| 序号 | 指标项 | 技术参数或服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权数量 | ★端点安全管理软件授权≥300； |
| 2 | 产品形态 | 产品可以纯软件交付，包含管理控制中心软件及终端客户端软件，其中管理控制中心可云化部署； |
| 3 | 管理控制中心要求 | 管理平台支持在64位的Centos7或ubuntu操作系统、国产化操作系统环境部署； |
| 4 |  | 单一管理控制中心可统一管理分别部署在WindowsPC、Windows服务器、Linux服务器以及国产化服务器的客户端软件； |
| 5 | 支持国产化操作系统 | ▲支持主流国产化操作系统，如中标麒麟、银河麒麟、统信等； |
| 6 | 多维度威胁展示 | 支持全网风险展示，包括但不限于未处理的勒索事件数量、高级威胁、Web入侵、待处置漏洞、钓鱼攻击及其各自影响的终端数量； |
| 7 |  | 提供勒索病毒整体防护体系入口，直观展示最近七天勒索病毒防护效果，包括已处置的恶意文件数量、已拦截可疑行为次数、已阻止的未知进程操作次数、已阻止的暴力破解攻击次数； |
| 8 | 资产管理 | 支持全网视角的终端资产统一清点，便于帮助用户快速发现风险面。清点信息包括操作系统、应用软件和终端账户，其中操作系统和监听端口支持从资产和终端两个视角进行统计和展示； |
| 9 |  | 支持收集并展示单个终端的基本信息，包括：主机名、在线/离线状态、IPv4地址、MAC地址、操作系统、终端agent版本、病毒库版本、最近登录时间、最近登录的用户名；终端信息变更能自动更新； |
| 10 |  | 支持对系统账号信息进行梳理，了解账号权限分布概况以及风险账号分布情况，可按照隐藏账号、弱密码账号、可疑root权限账号、长期未使用账号、夜间登录、多IP登录进行账号分类查看，支持统计最近一年未修改密码的账户； |
| 11 | 云端威胁分析 | 支持跳转链接至云端威胁情报中心，针对已发生的威胁提供详细的分析结果，包含威胁分析、网络行为、静态分析、分析环境和影响分析； |
| 12 | 终端日志报表 | 支持根据统计周期、终端名称、IP地址，补丁信息和漏洞等级等多维度的入侵检测日志，杀毒扫描日志，微隔离日志，合规检测日志，管理员操作日志，运维日志，联动日志等的日志查询和检测； |
| 13 | 威胁检测 | 具备自研的基于人工智能的检测引擎，支持无特征检测技术，有效应对恶意代码及其变种； |
| 14 |  | 支持本地查杀缓存，具备二级缓存机制：终端侧使用全盘文件缓存，加速本地二次扫描速度，减少对本地虚拟化环境的资源消耗；管理平台侧使用全网文件缓存，加速云查杀速度，减少通过互联网进行云查杀的带宽消耗 |
| 15 |  | 通过智能识别终端环境情况（低配硬件、老旧设备、虚拟化等）和当前终端资源占用，在闲时实时监控和病毒扫描场景，都可智能调整aES的资源占用（CPU、IO等），为业务让出资源，不卡业务，对业务零摩擦； |
| 16 | 文件实时监控 | 可实时监控文件的状态，在文件读、写、执行或者进入主机时主动进行扫描，支持根据用户性能偏好设置高、中多种防护级别 |
| 17 | 入侵攻击行为检测 | 具备终端侧系统层、应用层行为数据采集能力，数据采集面覆盖ATT&CK技术面163项； |
| 18 |  | 支持以可视化形式展现攻击故事，提供可视化的进程树溯源，可直观看出攻击入口、相关操作行为、高危实体文件等信息，协助客户进行事件攻击溯源和研判分析； |
| 19 |  | 支持基于终端侧采集记录的行为数据，对文件变更、进程变更、网络连接、DNS查询等多种行为，在全网中搜索命中指定条件的端点和行为，进行高级威胁的狩猎对全网终端发起威胁狩猎，挖掘潜伏攻击； |
| 20 |  | 支持以事件模式、告警模式两个维度展示攻击事件详情，便于快速了解危害程度和事件详情； |
| 21 | 磁盘加解密 | 支持对终端磁盘进行加解密，加解密密钥可在平台统一远控管控；磁盘在脱离管控中断后支持在平台导出密钥使用工具解密； |
| 22 | USB设备管控 | 支持分组的USB存储是管控防护启用，不允许指定终端分组下的终端使用USB存储设备； |
| 23 | 全网威胁狩猎 | 支持基于威胁情报的病毒文件哈希值、行为、域名、网络连接等各项终端系统层、应用层行为数据在全网终端发起搜索，挖掘潜伏攻击，快速定位出全网终端感染该威胁的情况； |
| 24 | 联动处置 | ▲支持与医院现有态感平台、防火墙设备联动，能够实现封锁拦截、溯源举证等功能（投标文件中须提供体现上述功能及配置选项的功能图片佐证，重点提供联动配置页面截图） |
| 25 | 备注 | ★原厂三年质保服务，并在中标后签订合同时提供原厂质保证明文件。 |

6、终端准入系统

| 序号 | 指标项 | 技术参数或服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 性能参数 | ★≥2个1000MBASE-T接口，可配置≥1个接口卡，每秒事务数(TPS):≥2800(次/秒)，最大吞吐量:≥1.2Gbps ，最大并发连接数≥2500(条)；授权≥1200 点。 |
| 2 | 高可用 | 采用国产化处理器及操作系统平台，支持多种灵活的部署方式，无需改变网络结构，部署方式包括但不限于独立部署、热备部署、探针式部署、负载均衡部署、集群部署、扁平化部署、云化部署。 |
| 3 |  | ▲支持智能逃生判断及管理恢复机制，在单位时间内终端异常离线达到指定逃生阀值则放开网络管控，当终端在线数达到阀值临界点时恢复网络管控；可灵活设置策略生效时间。（投标文件中须提供体现上述功能及配置选项的功能图片佐证，重点提供逃生阈值配置页面截图） |
| 4 |  | 提供专属逃生平台对系统服务状态进行实时评估，逃生平台策略被触发时可保障业务的稳定运行；策略包括但不限于系统服务异常等。 |
| 5 | 准入技术 | ▲支持策略路由、端口镜像、透明网桥、802.1X、ARP、DHCP、VLAN隔离、Portal等准入技术，支持准入技术自由组合使用，满足各种复杂网络环境。（投标文件中须提供体现上述功能及配置选项的功能图片佐证，重点提供具体准入技术功能截图） |
| 6 |  | VLAN隔离技术须实现无客户端下的端口级准入效果，vlan隔离须采用不同正常vlan对应不同隔离vlan的方式，并可对通过小路由器、hub接入的设备实现颗粒度管控，不得采用全禁全放的风险行为。 |
| 7 |  | 终端通过有线或无线申请接入，可无需用户操作，自动引导终端设备至认证入网页面。 |
| 8 |  | 支持划定关键业务范围，针对终端用户发起的访问请求可强制要求二次认证校验。 |
| 9 | 管理 | 管理页面布局及内容支持自定义，内容包括但不限于系统自身接口状态、流量等。 |
| 10 |  | 在多管理员状态下，支持设置私有、公有规范策略。私有规范只有创建账号有权限更改、删除，公有规范所有管理员均可更改或删除。 |
| 11 |  | 提供移动端专属平台管理页面进行便捷管理，包括但不限于：设备快速定位、设备审核、实时报警监控、客户端卸载确认码生成等。 |
| 12 | 客户端 | 支持安全客户端（Agent）、安全控件、无客户端等多种模式；提供Windows、linux、MAC OS、安卓、IOS专属客户端及APP。 |
| 13 |  | 提供中标麒麟(龙芯)、银河麒麟(飞腾)、统信UOS等国产操作系统专属客户端。 |
| 14 |  | 支持灵活的客户端卸载策略，包括但不限于万能卸载码，一对一卸载码，无需卸载码等多种模式。支持设置离线客户端策略，包括但不限于超过指定时间后客户端自动卸载，提醒用户确认是否卸载等。 |
| 15 |  | 客户端支持自定义菜单栏及终端用户故障诊断，诊断过程支持录屏，诊断结果支持一键压缩打包。 |
| 16 | 边界管理 | 支持自动生成全网拓扑图，5分钟自动更新一次网络拓扑信息并刷新。 |
| 17 |  | ▲能够在拓扑图上选取设备查看其基本状态信息、设备型号、所处位置、子节点、路由表、ARP表等信息；支持在界面上提供对该网络设备进行TELNET、SSH等管理；能够在网络拓扑图上由用户自定义显示的节点类型，方便用户通过不同方式查看拓扑连接。（投标文件中须提供体现上述功能及配置选项的功能图片佐证，重点提供拓扑图查看设备基本信息截图） |
| 18 |  | 支持可网管型交换机面板图形化展现各接口状态（up、down、trunk、单/多MAC等），以及各接口下联的终端详细信息（IP、地址、MAC地址等），交换机型号库100+以上。 |
| 19 |  | 支持自动识别、发现及阻断网络内私接的家用路由器、hub，提供网络定位功能（可直接定位接入的交换机端口 ）；可一键禁止全网的随身wifi（含软件版）使用。 |
| 20 | 身份认证 | 支持用户名密码、Ukey、指纹等认证方式，支持与AD域、LDAP、钉钉、Email联动。与钉钉等作为认证源时，终端认证自动跳转认证服务，无需打开相关app。 |
| 21 |  | 支持设置来宾专属地址段；来宾入网提供二维码、来宾码、自助申请（管理员审批）多种方式；提供来宾入网审批气泡弹窗提醒功能，被访人点击即可审批。 |
| 22 |  | 与AD域联动支持单点登录；支持管理员自定义域信息属性到认证设备，包括但不限于用户姓名、部门、联系电话等。 |
| 23 | 业务安全 | 支持关键业务端口映射，可设置映射的端口及选择映射的协议类型。（投标文件中须提供体现上述功能及配置选项的功能图片佐证，重点提供端口映射配置页面截图） |
| 24 | 安全基线检查（windows） | 支持IE控件、IE主页、操作系统版本、磁盘使用、计算机开关机、计算机名称、垃圾文件、服务端口、网络连接、系统时间、远程桌面、主机防火墙、p2p软件、软件黑白名单、黑白进程、系统服务、Guest来宾账户、密码策略、屏幕保护 、弱口令、共享检查。 |
| 25 |  | 支持主流的杀毒软件版本、病毒库和运行情况的检查，包括但不限于微软MSE、火绒、安天、天融信、赛门铁克、瑞星、卡巴斯基、金山毒霸、江民、NOD32、360、天擎、亚信趋势、小红伞、可牛、Avast等，支持自动下发软件及运行修复功能。 |
| 26 |  | 安检规范支持评分、设置修复期限，终端用户在允许期内即使不修复可正常使用网络。 |
| 27 |  | 支持自定义安全检查项，通过检测终端文件、指定文件版本、大小、MD5，注册表的项、注册表值，进程、服务状态进行检查。通过安装包运行、访问站点、开关服务、关闭进程、执行文件、删除文件、修改注册表进行修复。 |
| 28 |  | 软件产品正版化检查，包括但不限于 windows、office、WPS产品的授权信息正版化检查。 |
| 29 | 系统补丁 | 准入设备具有完整的补丁管理子系统，无需第三方补丁服务器支持，自身即可以提供完整的流程化补丁管理，包括同步更新、补丁分发表等功能。 |
| 30 |  | 准入设备能够对补丁进行分级，分为：严重、重要、中等的类别；能够在终端的浏览器页面显示入网终端的补丁检查情况；准入系统自身能够支持windows系列补丁库、补丁检查和补丁分发安装；支持windows10补丁检查及自动修复。 |
| 31 | 安全基线检查（linux/国产操作系统） | 支持操作系统版本、磁盘使用、计算机名称、网络监听端口、系统时间、主机防火墙、必须安装的软件、禁止安装软件、必须允许进程、禁止运行进程、软件白名单、系统服务、密码策略、弱口令检查。 |
| 32 | 安全基线检查（移动终端） | 移动终端可以支持通过将指纹和用户账户绑定的方法，实现用户按压指纹认证入网。 |
| 33 |  | 支持禁用移动终端入网策略。 |
| 34 |  | 支持移动终端必须安装app、禁止安装app、必须运行进程 、禁止运行进程及杀毒软件检查。 |
| 35 | 运维管理 | 软件、消息分发：支持基于部门、角色（分组）、设备或ip段进行软件、消息分发，分发周期支持立即、每天、每周、每月等周期设置。针对分发的源文件支持设置保留或不保留，分发后支持重启或关闭计算机。 |
| 36 |  | 远程协助：支持管理员或终端用户双向发起远程协助。 |
| 37 |  | IP资源管理：支持提供图形化的ip地址台账;支持一键绑定全网ip/mac；支持检查ip/组织架构绑定。 |
| 38 |  | 提供网络诊断工具，支持通过Web管理界面进行ping、抓包、traceroute、nslookup等。 |
| 39 |  | 提供IP地址分配矩阵图，可以通过组织架构为维度查看IP地址分配矩阵图；能够直接、快捷的查看全网终端历史上线、下线、在线时长等详细的IP使用情况。 |
| 40 | 报警信息 | 支持系统报警、网络报警、终端报警等报警类型，超过20种以上自定义报警类型。支持报警信息通过Syslog、邮件进行输出。 |
| 41 | 报表 | 支持提供每日/周/月入网报告及终端安全评估报告。 |
| 42 | 备注 | ★原厂三年质保服务，并在中标后签订合同时提供原厂质保证明文件。 |

- 桌面管理系统

| 序号 | 指标项 | 技术参数或服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 终端安全管理系统功能 | ★系统具备丰富的终端安全管理功能，包括日志审计、远程协助，移动存储管理、外设管理、系统盘还原保护、补丁管理、运维管理、水印管理；可纳管PC终端和安卓终端，并在同一个界面上进行管理、提供≥1200个终端管理授权。 |
| 2 | 系统构架 | 为了能够体现更好的远程运维需求，系统设计为C/S构架，管理员需通过控制台程序对于终端进行管理。支持国产化操作系统环境部署，可以对于信创终端、Windows终端、安卓终端在同一个管理界面上统一管理 |
| 3 | 系统信息 | 管理端可以查看客户端的系统信息、IP地址、MAC地址、客户端版本号、CPU/内存/硬盘温度。 |
| 4 | 远程屏幕协助 | ▲管理员可以快速接管（在1秒钟内接管终端电脑屏幕）远程监看或者（控制效果流畅 ）客户端的计算机。当对终端计算机进行远程控制时，客户互传终端计算机中的文件，针对终端为双屏的电脑，管理员可以点击主/副屏切换进行控制，客户端本地也可以邀请管理员远程操作自己的电脑。管理员可以将本地文件拖拽到远程协助对话框时间文件传输。 |
| 5 | 远程协助安卓设备 | 管理员可以对于医院的安卓系统的PDA和诊间屏进行远程屏幕控制，管理员可以在一秒内接管移动设备的屏幕，控制速度快，无卡顿。 |
| 6 | 安卓端安全桌面 | 安卓终端启动后自动进入安全桌面，在安全桌面上展示日期、时间、IP地址、MAC地址、通知通告信息、设备备注信息，及具备刷新按钮功能。 |
| 7 | 安卓端APP白名单 | 安全桌面只展示白名单中的APP，不能展示非管理员允许的APP。 |
| 8 | 安卓应用商店 | 管理员可以讲APP上传到应用商店中，终端用户可以在应用商店中找到相应的APP进行下载安装。 |
| 9 | 安卓端WIFI | 系统具备WIFI白名单功能，安卓终端只能连接指定的WIFI名称。 |
| 10 | 水印管理 | 支持屏幕水印，全屏展示机器名、IP、MAC、日期；支持文档水印，文档页面上显示机器名、IP、MAC、日期，可以针对水印的稀疏进行设置；支持打印水印功能，可以在打印出来的纸张上显示机器MAC、日期以及自定义文本内容；可设置水印文字的字体、文字大小、文字倾斜角度、例外打印机名称，并且可设置单行水印的水平垂直坐标及水印平铺的水平垂直间隔。 |
| 11 | 桌面助手 | 管理端开启桌面助手策略，终端计算机桌面底层一直展示半透明窗口，管理端可以配置窗口上多个快捷方式网址，可以选择打开的浏览器，用户点击每个快捷方式会打开相应系统；管理端可以以九宫格的形式设置桌面助手的固定展示位置。 |
| 12 | 桌面IP展示 | 支持桌面展示机器名称、IP、MAC、日期、工作组以及自定义内容。显示的文字字体、大小、颜色均可设置，管理员可以通过九宫格的方式设置显示位置。 |
| 13 | 内网聊天 | 终端用户可以登录自带的聊天模块功能，可以选择医院的其他用户发送、接收即时消息，支持文件发送和接收，可以查看历史消息。 |
| 14 | 多屏墙 | 管理员可以实时查看多个计算机的电脑屏幕，最大支持64屏同时监看；可灵活设置监控屏数和自动循环播放的时间。 |
| 15 | 系统盘自动还原 | 对于终端计算机提供系统盘还原功能，每次计算机重启，对于系统盘的写入信息，全部丢弃，系统盘恢复原状。 |
| 16 | U盘管理 | 可以设置禁止使用U盘，可以为U盘设置只读，只写权限。U盘插入报警。对于鼠标键盘等USB非存储设备不禁用。支持制作注册U盘，制作后的例外U盘，可以在单位内部按权使用。客户端本地也可向管理员申请例外U盘，管理人员可以收到申请消息，并进行审批。 |
| 17 | 保密U盘 | 持制作保密U盘，制作好的保密U盘只能在认证的计算机中使用，插入到任何非认证的计算机都不能使用。 |
| 18 | 硬件资产管理 | ▲管理者可以查询硬件资产统计报表，自动收集硬件资产的变更情况。包括CPU、内存、硬盘、打印设备、串口设备等。可以对于硬件资产信息进行自定义操作，包括设置维保日期，责任人，机器品牌，配备时间，配备方式。 |
| 19 | 软件资产管理 | ▲管理者可以查询软件统计报表，自动收集软件的变更情况。可以统计安全软件名称、安装日期、版本号、发布者。 |
| 20 | 杀毒软件检测 | 管理员可以按计算机模式查看所有客户端的杀毒软件状况，包括是否安装杀毒软件、杀毒软件状态、杀毒软件版本号等。 |
| 21 | Windows服务 | 查看客户端的windows服务状况，可以设置WINDOWS服务端状态，如禁用、启用服务等。可以禁止、禁用、启用服务。 |
| 22 | windows补丁管理 | 系统可以搜集当前终端计算机的系统漏洞，以折线图的形式展现最近7天全网终端的漏洞数和趋势；以这线图的形式展示最近7天全网终端修复漏洞数；系统可以展示全部补丁信息，管理员可以根据补丁编号、补丁名称、补丁支持的操作系统进行搜索，选择需要的补丁；管理员可以查看每个补丁，在那些计算机上安装了；管理员可以查看所有补丁安装的信息，包括安装成功、安装失败、忽略信息。管理员可以设置补丁的分发速度和分发时间。管理员可以设置补丁的分发部门和分发终端。 |
| 23 | 自动同步时间 | 客户端自动同步服务器时间。 |
| 24 | 即时通讯管理 | 可以详细记录QQ、MSN、SKYPE、微信聊天内容和外发文件。 |
| 25 | 文件外发记录/控制 | 客户端会自动记录用户文档外发行为。包括QQ外发、USB外发、浏览器外发等，同时可以记录外发的源文件。禁止用户通过浏览器外发文件。禁止QQ外发文件。禁止阿里旺旺外发文件。禁止微信电脑版外发文件。禁止MSN外发文件。禁止U盘外发文件。禁止拷贝文件到USB设备。禁止拷贝文件到共享目录。禁止拷贝文件到网络硬盘。禁止从USB拷贝文件到本地计算机。禁止从共享目录拷贝文件到本地计算机。从网络硬盘拷贝文件到本地计算机。限制USB设备拷贝文件的大小。 |
| 26 | 系统提供大屏幕展示功能 | 以WEB形式展现，支持4K电视机屏幕完美呈现，可以在同一个屏幕上动态展示以下数据：分别以饼状图展示操作系统分布情况、计算机品牌分布情况、杀毒软件分布情况；以跑马灯的形式展示全网终端的健康度；大屏幕可以展示终端计算机维保在1至3年，3至5年，5至10年，10年以上的各个阶段的计算机数量;可以对于为关机电脑数量进行统计。 |
| 27 | 文件操作记录 | 客户端会自动记录用户文档的操作路径、所在磁盘和所使用的文档编辑程序等，包括创建、访问、复制、剪切、重命名、删除、外发等动作 |
| 28 | 文件操作报表 | 系统生成文件操作统计报表。 |
| 29 | 管理员管理功能配置 | 可以设置多个管理员账号，针对不同账号，分配不同可管理的部门和拥有的权限 |
| 30 | 远程执行命令 | 管理员可以对远程计算机执行命令。 |
| 31 | 远程电源管理 | 对远程计算机执行开机、关机、重启、注销等操作 |
| 32 | 文件分发 | 管理员可以对远程计算机进行文件传送。可以自定义文件分发位置。支持多人传送。以任务的形式提交到服务器，对于在线的计算机立刻分发，对于不在线的计算机，开机后自动执行分发任务。 |
| 33 | 软件安装 | 管理员可以对计算机实行远程推送安装软件。以任务的形式提交到服务器，对于在线的计算机立刻安装，对于不在线的计算机，开机后自动执行安装任务。分发时间可自行设置开始时间与结束时间，分发速度也可限制。 |
| 34 | 屏幕保护 | 可以远程批量统一分发客户端桌面屏保；管理员可以在系统中上传制作好的屏幕保护文件，以及无操作多长时间后启动屏保。 |
| 35 | 桌面背景 | 可以远程批量统一分发客户端桌面背景。 |
| 36 | 网址访问黑名单 | 可以禁止访问添加在黑名单中的网址。 |
| 37 | 网址访问白名单 | 仅允许人员访问白名单网址库中的网址。 |
| 38 | 网址访问记录 | 自动记录客户端访问的网站地址，同时管理人员可以方便的打开记录网址。可以记录网址访问路径、标题、访问时间、使用的浏览器名信息。 |
| 39 | 网址访问统计 | 可以形成多种类型的网址访问统计报表。包括访问网址最多的前20名的计算机、访问最多的网址的前20名。形成饼状图、柱状图和列表。 |
| 40 | 违规网址访问报警 | 当客户端访问违规网址时，管理机会即时提示报警。报警方式包括软件报警和邮件报警。 |
| 41 | 网络使用控制 | 管理员可以设置指定的计算机禁止访问外网。内网访问不受控制。 |
| 42 | 实时网络状态 | 可以查看每台计算机的网络状态，包括使用协议、本地地址、远程地址、本地端口、远程端口、当前状态、占用进程、进程ID等信息。 |
| 43 | 程序访问控制 | 管理者可以设置员工禁止访问的程序。可以根据动态链接库名称对于程序使用进行控制。也可以根据程序的MD5进行控制。 |
| 44 | 程序MD5搜集 | 客户端开机可以自动搜集网络内部程序的MD5值，上传到服务器，形成MD5库。 |
| 45 | 程序访问审计 | 记录客户端程序使用日志。包括程序运行路径、开始时间、结束时间、产品名称、公司名称等信息。 |
| 46 | 程序违规访问报警 | 对违规程序使用行为进行自动报警。 |
| 47 | 程序日志统计 | 可以形成多种类型的程序统计报表。包括访使用程序最多的前20名的计算机、使用次数最多的程序前20名，使用时间最多的程序前20名。形成饼状图、柱状图和列表。 |
| 48 | 正在运行进程 | 可以查看客户端正在运行的程序。且管理员后台可直接结束进程 |
| 49 | 邮件客户端发送记录 | 详细记录FOXMAIL、OUTLOOK等邮件客户端发送邮件的信息。包括发送时间，主题、收件人、内容、附件。 |
| 50 | 禁用光驱 | 禁止客户端使用光驱。 |
| 51 | 禁用外设 | 禁止终端计算机使用软驱，光驱，红外，蓝牙，MODEM，声卡，COM口，禁用图形图像设备，禁用便携式设备，禁用无线网卡。 |
| 52 | 打印操作记录打印操作记录 | 记录终端计算机的打印信息，包括：打印时间，打印页数，打印文件按名，使用的打印机以及打印的内容形成图片保存到服务器上。 |
| 53 | 开机启动项 | 查看并管理开机启动项 |
| 54 | 备注 | ★原厂三年质保服务，并在中标后签订合同时提供原厂质保证明文件。 |

8、汇聚交换机

| 序号 | 指标项 | 技术参数或服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 性能要求 | ▲交换容量≥75Tbps（以官网最小值为准），包转发率≥8600Mpps，主控引擎≥2；整机业务板槽位数≥6，设备高度≤10U，支持颗粒化电源，整机电源槽位数≥4，独立风扇框数≥2，支持独立的硬件监控板卡, 控制平面和监控平面物理槽位分离。（投标文件中须提供官网功能截图或第三方检测机构（具有CMA、CNAS或NAST等标识）出具的检测报告，重点标识报告中以上内容） |
| 2 | 功能配置 | 为适应机柜并排部署，设备机箱（包括业务板卡区）采用后出风风道设计；支持独立的硬件监控板卡, 控制平面和监控平面物理槽位分离，支持1+1备份，能集中监控风扇、电源等模块，能调节能耗。 |
| 3 |  | 支持GE/10GE端口200ms大缓存，支持5级H-QoS。 |
| 4 |  | 采用国产芯片，自主可控。 |
| 5 |  | 支持整机MAC地址≥1M，MAC学习速率>8000/s，支持整机ARP表项≥256K，ARP学习速率≥1000/s。 |
| 6 |  | ▲为简化管理，支持纵向虚拟化技术，支持把交换机和AP虚拟为一台设备，支持两层子节点，且子节点接入交换机支持堆叠。（投标文件中须提供官网功能截图或第三方检测机构（具有CMA、CNAS或NAST等标识）出具的检测报告，重点标识报告中以上内容） |
| 7 |  | 为了便于用户权限的管理，无论用户位置在哪里，IP地址是什么，用户的网络权限保持不变。 |
| 8 |  | 交换机支持通过Netstream采集网络数据，上报给网络安全智能系统，进行网络的安全威胁事件信息检测和全网的安全态势感知，同时网络安全智能系统和SDN控制器联动，以实现全网安全协防。 |
| 9 |  | 支持4K VLAN；支持1：1，N：1 VLAN mapping; 支持端口VLAN，协议VLAN，IP子网VLAN；支持Super VLAN；支持Voice VLAN。 |
| 10 |  | 支持IEEE 802.1d(STP)、 802.w(RSTP)、 802.1s(MSTP)；支持1:1, 1:N端口镜像；支持流镜像；支持ERSPAN远程镜像。 |
| 11 |  | 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6；支持路由协议多实例。 |
| 12 |  | 支持IGMP Snooping V1,V2,V3；支持IPv6 DHCP SERVER, IPv6 DHCP Relay, DHCP Snooping，支持IPv6 Souce Guard；支持PQ、WRR、DRR、PQ+WRR、PQ+DRR调度方式。 |
| 13 |  | 支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS，VLL)、MPLS-TE、MPLS QoS。 |
| 14 | 实配参数 | ★实配：双引擎、冗余电源、千兆电口≥48、千兆光口≥48、万兆光口≥24、支持堆叠和虚拟化包含相关堆叠或虚拟化线缆。 |
| 15 | 备注 | ★原厂三年质保服务，并在中标后签订合同时提供原厂质保证明文件。 |

9、★原有数据中心防火墙、边界防火墙、数据库审计、准入网关、日志审计、态感平台SIP、未知威胁探针STA、外网防火墙的续保及规则库等升级服务

| 序号 | 指标项 | 技术参数或服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据中心防火墙续保 | 提供单位内原有2台数据中心防火墙1年原厂硬件质保，1年IPS、AV特征库升级服务。 品牌型号：山石网科 SG-6000-E5260 维保到期日：2024.6.20 |
| 2 | 内网边界下一代防火墙续保 | 提供单位内原有2台内网边界下一代防火墙1年原厂硬件质保，1年IPS、AV特征库升级服务。 品牌型号：奇安信 网神NSG5000-TG20P(M)-Q 维保到期日：2024.5.30 |
| 3 | 数据库审计续保 | 提供单位内原有1台数据库审计1年原厂硬件质保服务。 品牌型号：思福迪 Logbase D1700 维保到期日：2023.4.23 |
| 4 | 准入网关续保 | 提供单位内原有1台准入网关1年原厂硬件质保服务。 品牌型号：盈高 ASM6309 维保到期日：2024.3.20 |
| 5 | 日志审计续保及更换故障硬盘 | 提供单位内原有1台日志审计的1年硬件质保服务（实际应为2年，需补足维保断档期）及硬盘更换服务。 品牌型号：艾科 L3800 维保到期日：2022.10.18 硬盘要求：8TB |
| 6 | 态感平台SIP续保 | 提供单位内原有1台SIP的1年原厂硬件质保、软件升级服务、规则库升级服务。 品牌型号：深信服 SIP-1000-B400 维保到期日：2024.10.16 |
| 7 | 未知威胁探针STA续保 | 提供单位内原有2台STA的1年原厂硬件质保、软件升级服务、规则库升级服务。 品牌型号：深信服 STA-100-B2300 维保到期日：2024.10.19 |
| 8 | 外网防火墙续保 | 提供单位内原有1台外网防火墙1年硬件质保，1年AV特征库升级服务。 品牌型号：深信服 AF-1000-B1510 维保到期日：2024.10.26 |
| 备注：★以上原厂维保服务，均须在中标后签订合同时提供原厂质保证明文件。 |  |  |

10、★安全驻场服务（提供一人驻场）

| 序号 | 指标项 | 技术参数或服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资产收集服务 | 每月搜集东台市人民医院包含但不限于自有的网络、安全、应用服务系统资产，包含一、二级域名、设备类型、操作系统版本、IP地址、软件负责人、资产拓扑等信息；资产台账要求实时更新实时维护。 |
| 2 | 漏洞扫描服务 | 通过web扫描器和漏洞扫描设备进行漏洞扫描，可以针对性的发现漏洞；web漏洞扫描器可支持检测如SQL注入、跨站脚本、文件上传、代码执行、越权、信息泄露等各类型的web漏洞；漏洞扫描设备可以发现主机漏洞、web服务器漏洞、CVE编号漏洞等。漏洞扫描对象包括网络设备、操作系统、数据库、中间件等。扫描结果包含版本漏洞、开放端口、开放服务、空/弱口令账户、安全配置等。根据漏洞扫描后的结果进行针对高中低风险进行漏洞验证生成漏洞验证报告以及修复建议。 |
| 3 | 安全巡检服务 | 包括核心路由配置、核心交换机网络设备配置合理性检测与分析，负载均衡与防火墙等安全设备的配置检测与分析等。服务器配置安全核查包括身份鉴别方式、帐号安全设置；远程管理方式、多余帐号和空口令检查、默认共享检查、文件系统安全、网络服务安全、系统访问控制、日志及监控审计、病毒及恶意代码防护、拒绝服务保护及补丁管理等。定期对设备进行日志检查分析。采用人工访谈、现场检查、工具检查的方式对客户的服务器及网络设备进行评估，收集相关信息进行分析，并结合客户实际需求提供整改建议。定期检查日志服务器、数据库审计服务器等，对出现的异常情况及时进行检查并分析原因。 |
| 4 | 安全加固服务 | 配合客户对网络结构和信息系统制定相应的系统加固方案，针对不同目标系统，通过打补丁、修改安全配置、增加安全机制等方法，合理进行安全性加固措施。协助软件开发单位对操作系统和数据库系统进行安全配置加固，网络及安全设备安全加固。针对客户补丁管理提供的建议，帮助客户维护补丁管理系统和防病毒系统。 |
| 5 | 应急响应服务 | 遭到黑客攻击或病毒感染，通过有效的技术手段、组织管理、预案流程、制度规范等综合措施，尽早对有重大危害的计算机和网络安全事件进行发现、分析和确认，并对其进行响应。能够短时间内恢复系统正常运行，追查黑客攻击痕迹，定位安全漏洞，对事故系统进行检查和修复。 |
| 6 | 安全通告预警服务 | 实时关注最新的安全动态，将最新的漏洞、补丁、安全事项、高危病毒第一时间通报给客户，并给出专业的处置意见，确保用户系统安全。 |
| 7 | 应急演练服务 | 配合客户和软件单位制定以下针对各类故障应急演练方案、演练记录等。硬件故障演练：机房断电、网络设备故障、线路故障、服务器故障；网络攻击演练：模拟受到信息篡改、拒绝攻击、病毒攻击。 |
| 8 | 重要时期安全保障服务 | 在国家重要活动、会议时期为活动组织单位、监管单位关键信息系统提供重保组织架构设计、安全检查、积极防御、实时检测、响应处置、攻击预测等安全服务，发现重要保障时期被保障单位信息系统可能存在的安全风险，安全防御体系可能存在的薄弱环节，指导修复，提升安全防御能力，保障重要活动、会议从筹备到执行期间的关键信息系统和数据资产安全，确保重大活动、会议顺利圆满完成。 |
| 9 | 安全培训服务 | 针对医院IT人员或运维人员进行安全知识以及安全操作知识培训，通过PPT和实际操作进行讲解和演示，使受培训人员的安全意识增加，网络安全操作规范。提高自身的防范意识，免受恶意攻击者的钓鱼、跨站脚本、社会工程学等攻击。授课老师本人须具备攻防演练相关经验，参与并在攻防演练中获得过奖项。 |
| 10 | 安全人员驻场服务 | 提供1人/年安全驻场服务，驻场人员除完成以上服务内容以外，还需完成以下具体工作： 1、对应资产收集服务，每月出具更新整理后的《资产清单》，并发送至客户电子邮箱； 2、对应漏洞扫描服务，每季度出具《漏洞扫描报告》，并协助东台市人民医院及开发单位进行修复； 3、对应安全巡检服务，每月出具《安全巡检报告》，每天对核心机房、容灾机房进行巡查，对发现的如电源故障、硬盘故障、网络故障、UPS故障、温湿度故障等问题及时联系相关厂商在限定时间内解决； 4、对应安全加固服务，每季度出具《安全加固报告》，对发现的安全问题提出安全加固建议并协助各个厂商进行整改，并将整改的结果反馈给医院信息科负责人； 5、对应应急响应服务，服务期内不限次数，根据实际事件发生时间出具《应急响应报告》；当发生重大安全事件时，现场驻场人员须在规定时间内到达现场，协助用户解决安全事件，提供安全事件的分析和溯源；另外如需要中标单位须配合医院要求指派其他二线安全技术专家共同参与处置； 6、对应安全通告预警服务，服务期内不限次数，每年出具《安全通告汇总》，平时需关注业界动态、国家安全政策及法律法规、第三方漏洞平台、厂商安全通告、行业安全通告、国家级安全漏洞库等，及时给甲方预警并提供解决方案予以解决； 7、对应应急演练服务，每半年出具一份《应急演练方案及记录》，配合客户进行实操演练，并进行相关记录； 8、对应重要时期安全保障服务，服务期内不限次数，根据所属重保时间出具《重保服务报告》；协助客户关闭互联网上不重要或高危端口，进行公网扫描，及时针对已发现漏洞处置；协助客户配合上级单位或监管单位，填写相关自查和处置报告。 9、投标文件中承诺的人员配置无招标人同意不得随意更换，否则招标人有权立即解除合同，并不退换中标人的保证金。 |

11、★安全运营服务

| 序号 | 指标项 | 技术参数或服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资产范围 | 本次服务主要针对我单位外网、内网全部业务系统IP资产进行线上安全运营服务。 |
| 2 | 服务时效 | 应提供一年服务期内7*24小时全天威胁监测及处置服务。 |
| 3 | 专家团队 | 提供线上专属专家团队：服务方应配备包含1名专属项目经理及2名团队专家负责此项目。除线上运营团队以外，遇到突发应急安全事件须安排人员处理，30分钟以内到达现场处置。 |
| 4 | 监测平台 | 安全运营服务需接入本院态感平台，中标人须自行协商办理，中标后签订合同时提供接入及兼容性证明。 |
| 5 | 威胁管理 | 投标方应结合大数据分析、人工智能、高级专家提供安全事件发现服务：依托于安全防护组件、检测响应组件和安全平台，将海量安全数据脱敏，包括脆弱性信息、共享威胁情报、异常流量、攻击日志、病毒日志等数据，经由大数据处理平台结合人工智能和云端安全专家使用多种数据分析算法模型进行数据归因关联分析，实时监测网络安全状态,发现各类安全事件，并自动生成工单。 |
| 6 |  | 能提供用户界面工单举证（如暴力破解），展示安全事件的基本信息和处置状态，以及受影响资产、当前处理人、响应时间和处置时间等信息。 |
| 7 |  | 实时监测网络安全状态，对病毒事件自动化生成工单,及时进行分析与预警。病毒类型包含勒索型、流行病毒、挖矿型、蠕虫型、外发DOS型、C&C访问型、文件感染型、木马型。 |
| 8 |  | 投标方需针对每一类威胁，进行深度分析验证，分析判断是否存在其他可疑主机，将深度关联分析的结果通过邮件、微信等方式告知用户。 |
| 9 |  | 结合威胁情报，投标方需排查是否对用户资产造成威胁并通知用户，协助及时进行安全加固。 |
| 10 |  | 投标方需每月主动分析攻击类的安全事件：通过攻击日志分析，发现持续性攻击，立即采取行动实时对抗，当用户无防御措施时，提供攻击类安全事件的处置建议。 |
| 11 |  | 投标方需每月主动分析漏洞利用类的安全事件并验证该漏洞是否利用成功，提供工具协助处置。 |
| 12 |  | 投标方需每月主动分析失陷类的安全事件并协助用户处置，并提供溯源服务。 |
| 13 |  | 策略调配：新增资产、业务变更策略调优服务，业务变更时策略随业务变化而同步更新。 |
| 14 |  | 策略定期管理：投标方需每月对安全组件上的安全策略进行统一管理工作，确保安全组件上的安全策略始终处于最优水平，针对威胁能起到有效的防护效果。 |
| 15 |  | 通过攻击日志分析，发现持续性攻击，立即采取行动实时对抗。 |
| 16 |  | 通过全网大数据分析，发现有境外黑客或高级黑客正在攻击，立即采取行动封锁黑客行为。 |
| 17 |  | 实时针对异常流量分析、攻击日志和病毒日志分析，经过海量数据脱敏、聚合发现安全事件。 |
| 18 | 事件管理 | 分析研判包括但不限于对脆弱性、异常流量、攻击日志、病毒日志等数据进行采集和实时分析研判，支持将同一资产的多个告警进行聚合分析发现各类安全事件并生成工单，并在告警详情中展示告警的基本信息，涉及的业务信息、攻击趋势、威胁详情、攻击原理、处置建议等内容，并支持根据客户情况提供备注。 |
| 19 |  | 实时针对异常流量分析、攻击日志和病毒日志分析，经过海量数据脱敏、聚合发现安全事件。 |
| 20 |  | 针对分析得到的勒索病毒、挖矿病毒、篡改事件、webshell、僵尸网络等安全事件，通过工具和方法对恶意文件、代码进行根除，帮助我单位快速恢复业务，消除或减轻影响。 |
| 21 |  | 入侵影响抑制：通过事件检测分析，提供抑制手段，降低入侵影响，协助快速恢复业务。 |
| 22 |  | 入侵威胁清除：排查攻击路径，恶意文件清除。 |
| 23 |  | 入侵原因分析：还原攻击路径，分析入侵事件原因。 |
| 24 |  | 加固建议指导：结合现有安全防御体系，指导用户进行安全加固、提供整改建议、防止再次入侵。 |
| 25 | 蜜罐威胁诱捕 | 旁路部署外网仿真蜜罐（保证无可利用漏洞），捕获针对用户的外网威胁，形成精准的威胁情报IP表；此外，可帮助用户仿真业务系统，以假乱真，消耗攻击者时间。 |
| 26 | 漏洞无效化 | 对于无法整改的操作系统漏洞，提供漏洞无效化技术手段：可使扫描器扫得到资产，但扫描不到系统漏洞。 |
| 27 | 实时响应处置 | 互联网威胁实时封堵：专家关联分析“外网流量告警+外网蜜罐告警”，精准研判互联网威胁告警，联动旁路阻断技术，实时封堵外网攻击IP地址 |
| 28 | 服务监督 | 投标方提供的服务监控门户（或用户portal）应具备服务质量可视化展示，投标方能通过可视化的数据，清晰的了解安全专家的服务水平，至少包括漏洞闭环率、漏洞平均响应时长、漏洞平均闭环时长、威胁闭环率、威胁平均响应时长、威胁平均闭环时长、事件闭环率、事件平均闭环时长。 |
| 29 |  | 投标方需为招标方提供的服务成果展示门户（或用户Portal），可以直观的管理服务过程中生产的服务报告和交付物，包括但不限于《准备阶段文件》、《特殊时期值守报告》、《运营周报》、《运营月报》、《运营季报》、《威胁情报》、《年度汇报》、《事件总结报告》。 |

12、★光纤铺设服务

| 序号 | 指标项 | 技术参数或服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 光纤铺设服务 | 铺设中心机房到备用机房24芯单模，包含两端光纤配线架及机柜与机柜间光纤配线架等辅材。 |

13、★安全集成服务

| 序号 | 指标项 | 技术参数或服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全集成服务 | 提供本项目所有设备的安全架构规划、网络及安全设备集成服务，包含设备上架、安装、初始化配置、联调、迁移、应用测试等。 |
| 2 |  | 根据等保2.0，网络安全等级保护三级标准基本要求（GB/T22239-2019）对本次项目产品（网络、安全设备）等进行安全加固，包括但不限于安全通信网络（网络架构、通信传输、可信验证）、安全区域边界（边界防护、访问控制、入侵防范、恶意代码和垃圾邮件防范、安全审计、可信验证）、安全计算环境（身份鉴别、访问控制、安全审计、入侵防范、恶意代码防范、可信验证、数据完整性、数据保密性、数据备份恢复、剩余信息保护、个人信息保护）、安全管理中心（系统管理、审计管理、安全管理、集中管控）等方面的等保合规性安全策略配置。 |
| 3 |  | 提供本次项目中设备及关联产品的光纤跳纤和网线、光模块等。 |

14、★网络基础架构调整服务

| 序号 | 指标项 | 技术参数或服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 网络基础架构调整服务 | 将目前方舱医院的两台华为S7703交换机下架，替换住院A楼汇聚机房现有2台Cisco4506，包括设备搬迁、上架、安装、初始化配置、联调、迁移、应用测试等；放弃原思科的vrrp+mstp方案，采用华为CSS技术将2台交换机虚拟化成1台汇聚交换机，并与主机房及备机房核心交换机互通。同时在管理平台、控制平面等进行网络安全加固。 |

三、其他要求：

1.所有招标要求条款投标供应商均必须如实反映响应或偏离情况，如投标单位虚假响应招标文件要求，则一切后果由投标供应商自行承担。招标单位保留追究法律责任的权利。

2、“★”为实质性条款，响应文件须按照要求提供相关有效佐证截图证明文件或承诺书（无截图证明的提供承诺书，并加盖投标单位公章），若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效； “▲”为重要技术参数，响应文件须按照要求提供相关有效佐证截图证明文件或承诺书（无截图证明的提供承诺书，并加盖投标单位公章），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3、单价、报价及总价中包含生产、运输、安装调试、售后服务、培训、税费等全部费用，报价时应逐项填写单价和报价，最后汇总得出总价；

4、投标商需在投标之前充分调研医院信息系统现状，所投的报价含系统开发、升级、调试、对接、运维、培训、服务费伍仟贰佰肆拾元整、税金及质保期内的后续服务一切费用，即甲方不再另行支付其他费用。

- 四、商务要求

（一）项目完成时间、地点：

1.项目完成时间：合同签订后30日内完成。

2.项目地点：采购人指定地点。

（二）培训及售后服务

1.根据采购单位要求，中标人提供现场操作培训，至操作人员可熟练操作。

2.项目维保期要求：不低于招标内容清单中要求的质保期。

3.售后服务：

（1）乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

（2）乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

1、更换：由乙方承担所发生的全部费用。

2、贬值处理：由甲乙双方合议定价。

3、退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（3） 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在30分钟内到达甲方现场。

（4） 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（5）货物免费保修期为3年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

（6）须在合同签订前提供原厂质保函及原厂盖章关键参数证明原件。

（7）遵守医院相关保密协议，保证不擅自使用用户数据，并不将用户数据泄露给第三方。

（8）新增接口涉及的费用，秉承友好合作的原则，工作量在10个工作日以内（包含10个工作日）的，不收取接口费用；工作量在10个工作日以上的，另行商定。

（三）验收

按采购人的招标文件、投标人的响应文件、国家及行业相关规定验收。

（四）付款方式：

1、合同签订后30日内，支付合同金额30%的预付款。

2、经验收合格后支付至合同金额的50%。

3、验收合格之日起满1年支付至合同总价的95%。

4、余款免费质保期（三年）满后无质量问题一次性付清。

5、在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。

6、结算款项时乙方须出具相应金额的有效票据。

7、甲方原则上自收到发票后10个工作日内将资金支付到乙方账户。

五、本项目不接受进口产品投标

六、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 跨网文件安全交换系统 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | VPN | 工业 |
| 3 | 堡垒机 | 工业 |
| 4 | 终端杀毒软件续费服务 | 软件和信息技术服务业 |
| 5 | 服务器杀毒软件 | 软件和信息技术服务业 |
| 6 | 终端准入系统 | 软件和信息技术服务业 |
| 7 | 桌面管理系统 | 软件和信息技术服务业 |
| 8 | 汇聚交换机 | 工业 |
| 9 | 原有数据中心防火墙、边界防火墙、数据库审计、准入网关、日志审计、SIP、STA、外网防火墙的续保及规则库等升级服务 | 软件和信息技术服务业 |
| 10 | 安全驻场服务（提供一人驻场） | 软件和信息技术服务业 |
| 11 | 安全运营服务 | 软件和信息技术服务业 |
| 12 | 光纤铺设服务 | 软件和信息技术服务业 |
| 13 | 安全集成服务 | 软件和信息技术服务业 |
| 14 | 网络基础架构调整服务 | 软件和信息技术服务业 |

- 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目分包1选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

本项目专门面向中小企业采购，不再对小微企业服务给予价格扣除

- 评标方法与评标标准

本次招标采用使用综合评分法，综合评分法，是指各标段投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为该标段中标候选人的评标方法。

具体评审细则如下：

| 序号 | 分部内容 | 分项内容 | 分值 | 打分要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格部分 | 投标报价 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分。报价得分=(评标基准价/投标报价)×30。 |
| 二 | 技术部分 | 产品功能配置指标评价 | 25 | 投标文件对采购技术要求的响应程度，其中“★”为必须满足项，投标文件中须按参数要求提供相关证明材料，负偏离视为无效标；带“▲”项为本项目关键功能需求，投标文件中须按参数要求提供相关证明材料，未提供或不能体现满足参数要求的视为负偏离，有1项负偏离扣1分。其他无标识的参数如负偏离，每项扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  | 项目实施方案 | 18 | 1、需求分析 投标人在针对本项目进行充分调研的基础上，能提出相关重点难点情况及问题，能有效分析和总结。评标委员会根据投标人提供的方案内容，从项目目标、实施原则、问题分析、解决方案等方面进行评审。 2、组织架构及实施步骤 投标人结合根据本项目的安全集成特点，提出对应的组织架构和实施步骤，评标委员会根据投标人提供的方案内容，从人员组织架构、供货验货、安装调试、试运行、测试、调优等方面评审。 3、项目实施计划及时间进度安排 投标人结合根据本项目的安全集成特点，提出对应的项目实施计划及时间进度安排，评标委员会根据投标人提供的方案内容，从项目实施计划、时间进度安排、验收方案等方面评审。 满足以上3项要求最多得18分；满足任意1项得6分；其余情况不得分。 注：评审委员会根据各供应商的具体响应内容按照以下量化的评审因素指标对各项要求进行评审： 1、方案完整，专业、可行，考虑周全，思路特别清晰，符合项目需求该项得6分； 2、方案不完整、思路不清晰，与项目需求响应度低，该项得4分； 3、方案简单，与项目需求不响应该项得2分。 # 4、不提供或者经评标委员会认定非常差的不得分。 |
|  |  | 应急方案 | 12 | 评标委员会根据投标人对可能发生的故障问题，提供有效可行的系统应急方案，以保障系统正常稳定运行。包含紧急情况和重大情况处理、应急保障措施、响应方式等方面进行评审。 满足以上3项要求最多得12分；满足任意1项得4分；其余情况不得分。 注：评审委员会根据各供应商的具体响应内容按照以下量化的评审因素指标对各项要求进行评审： 1、方案完整，专业、可行，考虑周全，思路特别清晰，符合项目需求该项得4分； 2、方案不完整、思路不清晰，与项目需求响应度低，该项得3分； 3、方案简单，与项目需求不响应该项得2分。 # 4、不提供或者经评标委员会认定非常差的不得分。 |
|  |  | 培训方案 | 5 | 评标委员会根据投标人所提供的人员培训方案，包含培训目的、培训服务原则、培训质量保障、培训时间计划、培训内容等方面进行评审。 满足以上5项要求最多得5分；满足任意1项得1分；其余情况不得分。 注：评审委员会根据各供应商的具体响应内容按照以下量化的评审因素指标对各项要求进行评审： 1、方案完整，专业、可行，考虑周全，思路特别清晰，符合项目需求该项得1分； 2、方案不完整、思路不清晰，与项目需求响应度低，该项得0.7分； 3、方案简单，与项目需求不响应该项得0.4分。 4、不提供或者经评标委员会认定非常差的不得分。 |
|  |  | 售后服务方案 | 4 | 评标委员会根据投标人所提供的售后服务方案，包括：质保期内外服务、售后服务承诺和保证、售后服务保证体系、售后服务队伍与技术支持等方面进行评审。 满足以上4项要求最多得4分；满足任意1项得1分；其余情况不得分。 注：评审委员会根据各供应商的具体响应内容按照以下量化的评审因素指标对各项要求进行评审： 1、方案完整，专业、可行，考虑周全，思路特别清晰，符合项目需求该项得1分； 2、方案不完整、思路不清晰，与项目需求响应度低，该项得0.7分； 3、方案简单，与项目需求不响应该项得0.4分。 4、不提供或者经评标委员会认定非常差的不得分。 |
| 三 | 商务部分 | 人员 | 3 | 1、投标人投入本项目的项目经理具有信息系统项目管理师、信息安全工程师等相关证书的，每有一类得2分，最高得2分； 2、投标人投入本项目的项目部成员（不含项目经理）具有信息安全工程师证书，有一类得1分，本项目最高得1分。 注：投标文件中须同时提供人员证书及投标人近期为其缴纳的社保证明扫描件，否则不得分。 |
|  |  | 业绩 | 3 | 投标人或所投产品厂家自2021年10月以来（以签订时间为准）具有类项目成功案例的，每有1个得1.5分，本项最高得3分。 注：须提供合同原件扫描件（包括但不限于合同首页、合同金额页、合同盖章页及显示项目名称、项目内容等相关页）相关资料成交供应商合同签订前核查。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、投标人法定代表人身份证明和投标文件签署授权委托书（另附法定代表人和被授权人的身份证复印件）

七、投标人为被授权人缴纳的社会养老保险证明

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

投标人成立不满一年无需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                                    。

主要专业技术能力有：                                            。

法定代表人或被授权人（签字）：

企业名称（加盖CA电子公章）：

年    月    日

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

法定代表人或被授权人（签字）：

企业名称（加盖CA电子公章）：

年    月    日

六、投标人法定代表人身份证明和投标文件签署授权委托书（另附法定代表人和被授权人的身份证复印件）

- 法定代表人身份证明书

：（采购人名称）

（法定代表人姓名） 在     （投标人名称）      任（职务名称）职务，是        （投标人名称）      的法定代表人，联系电话（手机号码）                。

特此证明。

企业名称（加盖CA电子公章）：

年    月    日

（附：法定代表人身份证正反面复印件或扫描件）

授权委托书

本授权书声明：我       （姓名）      系      （投标人名称）         的法定代表人，现授权____________（投标人名称）的________________（被授权人的姓名）为我单位就JSZC-        号项目的投标文件的法定代表人授权委托代理，，我承认被授权人全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

法定代表人：  （加盖CA电子公章）

日期：

（附：被授权人身份证正反面复印件或扫描件）

注：被授权人须为本单位正式职工并提供投标人为被授权人缴纳的社会养老保险证明。

七、投标人为被授权人缴纳的社会养老保险证明

八、投标函

致：

根据贵方的JSZC-320981-JZCG-G2024-0061号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账户：

法定代表人或被授权人（签字）：

企业名称（加盖CA电子公章）：

- 年      月          日

九、中小企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加采购编号为***，（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |
| 总价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、税费及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十二、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：行数不够，可自行添加。

十三、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：行数不够，可自行添加。

十四、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：JSZC-320981-JZCG-G2024-0061

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年月日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。