[image: image1.jpg]LLTR A8 SR o 2P AR A R SR
R H

AR

RIGEAL. LAREMEEHE (FHED

IR R

“OTANEANH




目    录

第一章 招标公告………………………………………………1

第二章 投标人须知……………………………………………5
一、投标人须知前附表………………………………………6
二、总则………………………………………………………7     
 三、招标文件…………………………………………………8
四、投标文件…………………………………………………9
 五、开标及资格审查…………………………………………14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 六、评标………………………………………………………15
 七、定标………………………………………………………18
第三章   招标内容及要求……………………………………23
第四章   评标办法及评分标准………………………………42   
第五章   合同主要条款………………………………………45
第六章   投标文件及格式……………………………………50
第1章 招标公告

	项目概况

江苏省建湖高级中学科学教育实验教室采购项目JSZC-320925-ZZJT-G2026-0012的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年7月16日9:00分（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320925-ZZJT-G2026-0012
项目名称：江苏省建湖高级中学科学教育实验教室采购项目
预算金额：300万元；

最高限价（如有）：300万元。高于该最高限价的作无效标论处；
采购需求：江苏省建湖高级中学科学教育实验教室采购项目采购范围内所有产品的供货、运输（送达至采购方指定地点并卸货）、安装、调试及售后培训服务等内容，详见招标文件；

合同履行期限：合同签订后60天内完成项目（含安装调试）并通过验收；

质保期：3年；
本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。
二、申请人的资格要求
（一） 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式附后）；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式附后）；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求（详见招标文件第四章）：
1.政策采购促进中小企业发展；

2.政府采购促进残疾人福利单位发展；

3.政府采购促进监狱和戒毒企业发展；

4.政府采购鼓励采购节能环保产品；

5.为鼓励中小企业发展，如中标企业为中小企业，则由该企业负责所有项目的运营；如中标企业为非中小企业，则中标企业须将不低于总项目30%的份额，其中预留给小微企业的比例不低于60%，分包给具有相关相应能力的中小企业，由中标企业统一管理；

6.政府采购鼓励优先采购节能产品、环境标志产品：严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品；

7.执行投标产品的商品包装、快递包装相关政策：供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号）”执行；

8.执行数据中心采购相关政策：若涉及到数据中心采购，应按照“关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）”执行。
（三）本项目的特定资格要求：

1.投标申请人应是中华人民共和国境内注册的供应商；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

方式：本项目采用网上注册登记方式

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026-7-16 9:00 （北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日
六、其他补充事宜
1.招标文件获取方式：本项目采用网上注册登记方式
1.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》（“苏采云”系统供应商操作指南详见盐城市政府采购网-办理指南下载《江苏省政府采购管理交易系统 (苏采云)供应商操作指南》）。
1.2潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
1.3“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持意源CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的意源CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见《江苏省政府采购（供应商）意源CA数字证书及电子签章办理指南》。
1.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
1.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
1.6请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
2.各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以江苏政府采购网上的更正或补充通知为准。
3.投标人如在投标过程中存在以下行为，将被列入不良行为记录名单。
3.1提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
3.2投标人递交无竞争力投标文件的。
4.投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。
5.因供应商的系统环境、操作等原因导致报名、开评标过程中出现问题由供应商自行承担负责。
6.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
单位名称：江苏省建湖高级中学
单位地址：建湖县湖中南路985号
联系人：朱先生
联系电话：15950305858
2.采购代理机构信息（如有）
单位名称：中证房地产评估造价集团有限公司
单位地址：建湖县人民南路612-2号三楼301室
联系人：刘先生
联系电话：15371198992
3.项目联系方式
项目联系人：刘先生
电话：15371198992
第二章  投标须知
一、投标须知前附表

	项目名称
	江苏省建湖高级中学科学教育实验教室采购项目

	采购需求
	江苏省建湖高级中学科学教育实验教室采购项目采购范围内所有产品的供货、运输（送达至采购方指定地点并卸货）、安装、调试及售后培训服务等内容，详见招标文件；

	项目地点
	采购人指定地点

	标段划分
	一个标段

	采购单位联系人
	朱先生
	电  话
	15950305858

	代理机构联系人
	刘先生
	电  话
	15371198992

	投标保证金
	为贯彻落实苏财购[2020]52号文件精神，该项目投标人可免交投标保证金。

	履约保证金
	中标单位在签订合同前，须向采购人交纳中标价5%的履约保证金，在供货结束验收合格后退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。对提供第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（须在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）采购人降低履约保证金比例为中标价的2.5%。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

	供货期
	合同签订后60天内完成项目（含安装调试）并通过验收

	质保期
	3年

	投标有效期
	投标截止日起 60 天（日历天）

	投标截止时间
	时间:2026年7月16日9时00分 

	开标时间及地点
	时间: 2026年7月16日9时00分
地点:建湖县公共资源交易中心不见面开标厅

	投标文件
	电子投标文件一份(通过系统提交)；纸质投标文件正本一份，副本贰份（评审结束后由中标人邮寄至中证房地产评估造价集团有限公司，未中标单位不需要提供）。

	最高限价
	300万元，高于该最高限价的作无效标论处

	评标办法
	综合评分法

	其他要求
	投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的,将依法处理处罚。

	质疑受理部门
	联系部门：江苏省建湖高级中学/中证房地产评估造价集团有限公司

联系电话：15950305858/15371198992

通讯地址：建湖县湖中南路985号/建湖县人民南路612-2号三楼301室

	投诉受理部门
	联系部门：建湖县财政局

通讯地址：建湖县双湖路建设大厦

联系方式：0515-86233622

	软件技术支持
	联系方式：0519-86722805

	解释权
	本采购文件的最终解释权归采购单位所有


二、总  则
1.适用范围
1.1本次项目仅适用于招标文件中所叙述项目的货物采购。
2.定义
2.1“采购人”、“采购单位”系指本次采购项目的业主方。
2.2“采购代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方。
2.3“投标人”系指获取了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供货商。

2.4“投标文件有效期”系指投标截止日起60天（日历天）；
2.5不可抗力：不可预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
3.申请人的资格要求：详见招标公告
三、招标文件
4.招标文件的构成

4.1招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

4.1.1招标公告；

4.1.2投标人须知；

4.1.3招标内容及要求；

4.1.4评标办法及评分标准；

4.1.5合同主要条款；

4.1.6投标文件格式。

4.2投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人领取招标文件并参加投标即视同认可招标文件内所有内容。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

4.3 勘察现场

4.3.1 投标人踏勘现场所发生的费用自理；采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任；投标人进入采购人项目现场进行踏勘的，不得使采购人承担有关的责任和蒙受损失；投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

4.3.2 无论投标人踏勘与否，都将被视为熟悉履行该项目有关的一切情况，并承担一切与投标有关的风险、责任和义务。

4.3.3 现场踏勘由各投标人自行实施，采购人不统一组织现场踏勘。

4.3.4 投标单位应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标单位中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。
5．招标文件的澄清、修改及补充：

5.1投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应以规定的时间和方式（2026年7月 13日17:00前）向采购人或代理机构提出，如在规定期限内未递交疑问或未按规定提交投标疑问的，则视为该投标人无疑问。

5.2在投标截止日期前，采购单位对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及盐城市政府采购网等相关网站发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。
5.3标书以外的内容，一律拒绝答复。

5.4投标人对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

5.5本采购文件的最终解释权归采购单位所有。
四、投标文件
6.投标文件的编制

6.1要求

6.1.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

6.1.2无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
6.2投标语言及计量单位  

6.2.1投标文件以及投标人与采购单位就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。

6.2.2关于投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

6.2.3原版为外文的证书类文件，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件，否则，投标人的投标文件将作无效投标处理。

6.2.4翻译的中文文件与外文文件如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

6.3电子投标文件其他要求

6.3.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

6.3.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

6.3.3投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

6.4投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

6.5投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

7.为贯彻落实苏财购[2020]52号文件精神，该项目投标人免交投标保证金。
8.投标报价：

8.1投标方应在招标文件所附的投标报价表上写明投标产品的单价和投标总价，如单价与总价有出入，以单价为准。投标方对每种服务只允许有一个报价，招标方不接受有任何选择的报价。除合同另有约定，投标人投标报价表上所标明的价格均为履约的固定价格，不得以任何理由予以变更。
8.2最高限价：300万元。高于该最高限价的作无效标论处。
8.3投标报价
8.3.1报价应包含以下内容：投标人应根据自己的实力和条件报价，投标报价应是招标文件所确定招标范围内全部工作内容的价格体现，以及为完成上述内容所必须的人工费、材料费、不可预见的费用、管理费、利润、税金和文件规定的其他各项应有的全部费用（综合报价）。对投标人认为没有考虑到的费用项目采购单位将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。
8.3.2开标一览表、投标价格表的报价一律用人民币（单位：元）填报。

8.4招标代理服务费：本项目招标代理费由采购人支付。
8.5投标人在投标文件中应按照本招标文件所附的投标报价单样式进行报价，并计算总价。报价表必须由法定代表人或委托代理人签署。

9.线上投标文件编制要求，请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：
9.1基本目录

（1）《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）；
（2）《法定代表人身份证明书》及《授权委托书》（加盖电子签章，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》）；
9.2资格条件（1-6必须提供，且须加盖电子签章，否则投标无效）
①有效的营业执照（副本）原件彩色扫描件；

②上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）；

③依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

④具有履行合同所需的设备和专业技术能力的书面声明原件扫描件；

⑤无重大违法记录声明函原件扫描件；

9.3符合条件（符合条件要求内容必须提供，且须加盖电子签章，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》，否则投标无效
（1）报价：
①《投标函》；
②清单报价表；
（2）商务资信：
①供应商登记表；

②售后服务承诺函；

③公共资源交易投标信用承诺书；

④建湖县政府采购事前信用承诺书；

⑤投入本项目人员配置表；

（3）技术响应：
《技术参数响应表》
9.4企业声明函

（1）投标人为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》）。

（2）关于符合本国产品标准的声明函，提供《关于符合本国产品标准的声明函》（加盖电子签章，填写完整，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》）
（3）投标人为监狱企业的等同于小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的等同于小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》）。

9.5招标文件要求的其它证明资料和评标细则要求提供证明材料原件或复印件。

注：1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责，投标人提供的材料如有虚假，视为提供虚假材料谋取中标资格，将被将依法处理处罚。
2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有材料原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。
10.投标文件线上格式要求

10.1投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。
10.2通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！
10.3本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。
11.线上投标文件的密封、签署、盖章要求
11.1投标文件的密封（加密）要求：
投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。
11.2投标文件的签署要求：见招标文件第六章《投标文件相关格式》。
11.3投标文件的盖章要求：见招标文件第二章《线上投标文件编制要求》和招标文件第六章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。
说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。
11.4投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。
12.投标文件的提交与接收
12.1投标文件提交与接收时间：
线上提交与接收时间：提交投标文件截止时间前。
12.2投标文件提交与接收地点：
线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。
说明：电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。
13．投标文件的撤回与修改

13.1投标文件的撤回

13.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）意源CA数字证书及电子签章办理指南》。
13.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

13.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）意源CA数字证书及电子签章办理指南》。
13.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

13.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标及资格审查

14.开标、唱标、资格审查

14.1线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。
14.2所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。
14.3开标时，《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准。

14.4投标文件、《开标一览表》（报价表）中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

14.5单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》（报价表）的总价为准，并修改单价；

14.6总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

14.7同时出现14.3-14.6中两种以上不一致的,按照14.3-14.6的顺序修正。修正后的报价由法定代表人/单位负责人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，投标无效。

14.8对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.9资格审查：开标结束后，依据法规政策和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，采购人或采购代理机构将依据投标人提交的投标文件按招标公告第二项所述的资格标准对投标人进行资格审查, 以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格、不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全, 其投标将被作为无效投标，不得参与下一环节的评审。

采购人及采购代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站

（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。
六、评  标
15.组建评标委员会

采购单位根据项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和有关评审专家组成。开标后由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。评标委员会完成评标后，应当向采购人提出书面评标报告，推荐1名合格的中标候选人。

16.投标文件的审查

16.1对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评标过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

16.2评标委员会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、文件是否已正确签署等。

16.3评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

16.3.1如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

16.3.2当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价；

16.3.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝；

16.3.4评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
16.4符合性检查：

16.4.1符合性检查：依据招标文件的规定，评标委员会将对通过资格审查的投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标被作为无效投标。凡有下列情况之一者，投标文件将被视为未实质性响应招标文件要求。

（1）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（2）投标人未在规定解密时间内进行解密；

（3）投标人在报价时采用选择性报价；

（4）投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

（5）投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

（6）未通过符合性检查的；

（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（8）投标人串通投标；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（10）不符合招标文件中规定的其它实质性条款以及法律法规规定的其他情形

（11）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单

（12）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（13）投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

（14）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

（15）本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的；（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。
评标委员会决定投标响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

16.4.2对资格性检查和符合性检查不合格的投标人，将告知其理由。
16.5在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列情形之一的，可以认定属于串标、围标的行为。具体表现形式如下：

16.5.1不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的。

16.5.2不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制的。

16.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的。

16.5.4不同投标人的投标文件相互混装的。

16.5.5不同投标人授权同一人作为投标人代表的。

16.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的。

16.5.7有证据证明投标人与采购单位、采购代理机构或其他投标人串通的其他情形的。

16.5.8评标委员会认定的其他串标、围标情形。

16.6有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有服务单位：

（1）符合专业条件的服务单位或者对招标文件作实质性响应的服务单位不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）服务单位的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）投标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（6）因系统故障原因造成开标不成功的。

16.7若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
16.7.1提供虚假材料谋取中标的。
16.7.2向采购人行贿或者提供其他不正当利益的。
16.7.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
16.7.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
16.7.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
17．比较与评价

17.1评标委员会将按本招标文件规定的评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

17.2对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标评议。

17.3异常低价审查，根据（财库〔2026〕2号）文件要求
（1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%； 

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内（本项目要求供应商提供相关解释及证明材料的时间为30分钟，如超过30分钟则视为放弃解释说明）对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 

（3）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 

（4）异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 

18.评标过程及保密原则

18.1凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不得向投标人或其他人员透露。否则,将按有关规定追究相关人员的责任。

18.2在评标期间，投标人试图影响或干预评审的任何行为，将导致其投标被作为无效投标，并承担相应的法律责任。
七、定  标
19．定标原则

19.1本次招标评标方法为综合评分法。

投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。按评审后的得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

本项目提供相同品牌核心产品：★学生编程终端、且通过资格审查、符合性审查的不同投标人按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价由低到高排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高得投标人为排名第一的中标候选人。

19.2推荐的中标候选人数：1名。排名第一的中标候选人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本项目直接重新招标，不得确定其他投标人为中标人。

20．确定中标供应商

采购人将根据评标委员会的书面评标报告，依据法律法规确定中标人。采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人，否则中标结果无效。

21. 中标通知书和签订合同

21.1评审结束后，中标公告在江苏省政府采购网、盐城市政府采购网、建湖县公共资源交易电子化服务平台等相关媒体发布；在公示中标结果的同时向中标供应商发出中标通知书。中标通知书成为合同文件的组成部分，具有法律效力。
21.2政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

21.3采购单位与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按采购文件确定的事情签订政府采购合同，合同在签订之日2个工作日内在盐城市政府采购网http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html上公示。

21.4中标单位如果未按中标通知书规定日期与采购单位签订合同，或要求更改招标文件内容而拖延合同签订，按照政府采购法相关法律法规执行。

22. 质疑和投诉

22.1 质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理；

22.2 质疑供应商必须以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑；

22.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复；

22.4 质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上必要的证明材料（证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件），否则，代理公司或采购人不予受理。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

22.5采购人或采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人或采购代理机构不接受未填写快递运单的快件；

22.6 采购人或代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商，答复的内容不涉及商业秘密；

22.7 投标人认为招标文件内容违法或不当的，应当在招标文件规定的截止时间前提出异议；认为开标活动违法的，应当在开标现场提出异议；对采购单位（采购代理机构）答复不满意或采购单位（采购代理机构）在规定时间内未予答复的，投标人可向建湖县财政局投诉。

22.8 以下情形的质疑不予受理

22.8.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑；

22.8.2超出政府采购法定期限的质疑；

22.8.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑；

22.8.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑；

22.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑；

22.9 质疑或投诉程序

投标人认为本次招标文件、招标过程和中标、成交结果违反法律、法规和规章规定的，应当首先依法向采购单位或采购代理机构提出质疑，对采购单位或采购代理机构质疑答复不满意的可到建湖县财政局提出投诉。投标人或者其他利害关系人不按规定投诉或通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，影响招投标活动正常进行的，招投标行政监督部门不予受理，并给予警告。

22.10 恶意投诉情形

下列情况之一，投标人的投诉将被界定为恶意投诉，监管机构将对投诉人按有关规定列入不良记录名单并上网公示，投标人今后参与政府项目将受到影响：

（1）未按规定向投诉处理部门投诉或向不同部门多方投诉的；

（2）不符合投诉受理条件，被告知后仍进行投诉的；

（3）投诉处理部门受理投诉后，投诉人仍就同一内容向其他部门进行投诉的；

（4）捏造事实、伪造材料进行投诉或在网络等媒体上进行失实报道的；

（5）投诉经查失实，被告知后，仍然恶意缠诉的；

（6）一年内三次以上失实投诉的；

（7）直接向领导、纪委、检察部门写匿名信等。

23.投标人有下列行为之一造成采购人重新招标的，采购人重新招标时可以拒绝其参加投标：

（1）无故放弃中标；

（2）串通投标；

（3）存在弄虚作假行为；

（4）以可能影响履约的异常低价参加投标；

（5）其他违反法律、法规的行为。

对三年内在与招标人合同履行过程中被依法判定存在违约行为导致招标人重大损失或者被列入严重失信主体名单的法人、非法人组织或者自然人，招标人可以拒绝其参加投标。
24.电子招标投标交易平台

电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。
25. 本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

26.政府采购履约资金扶持政策

根据《转发江苏省财政厅中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网浮动窗口“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。
27. 实施本国产品标准及相关政策

（1）本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五部分 评审方法”。

（2）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（3）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（4）进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。

第三章  招标内容及要求
一、项目概况
1.项目属性:货物类项目
2.项目名称：江苏省建湖高级中学科学教育实验教室采购项目

3.预算金额：300.00万元；

4.最高限价（如有）：300万元。高于该最高限价的作无效标论处； 

5.采购需求：江苏省建湖高级中学科学教育实验教室采购项目采购范围内所有产品的供货、运输（送达至采购方指定地点并卸货）、安装、调试及售后培训服务等内容，详见招标文件；
6.供货期：合同签订后60天内完成项目（含安装调试）并通过验收；

7.质保期：3年；
8.本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

二、技术要求及相关说明

	序号
	名称
	技术参数描述
	数量
	单位
	备注

	1 
	交互智能平板
	1.整体设计：外观尺寸：宽≥3800mm，厚≤150mm，整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计；屏幕采用≥86英寸液晶显示器，采⽤LED液晶A规屏，显示⽐例16:9。显示分辨率3840*2160，可视⻆度≥178°；整机采用电容触控技术，主频≥1.5GHz，内存≥2GB，存储空间≥32GB；整机设备内置2.2声道扬声器，前朝向发声，≥12W高音扬声器2个，上朝向≥30W中低音扬声器2个，最大功率≥80W，全部扬声器无需打开背板即可单独拆卸；插拔式电脑模块：PC模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥9Gbps；电脑模块CPU要求：主频≥2.0GHz，≥8核心十二线程；配置要求：不低于 8GB内存，不低于256GB硬盘。
▲2.整机内置AI智能体，根据教学和学习需求可快速创建，支持个性化设定角色信息包括角色性格、技能与头像信息，支持语音和文字两种方式与智能体进行对话交互，创建的智能体可上传到本校资源进行共享使用。整机听力模式下具备AI人声语言增强功能，支持三挡强弱调节，扩声系统语言传输指数（STIPA）≥0.75。整机内置AR授课工具，支持对视频展台所采集的画面中叠加动态的3D 模型，3D模型至少包括：动物、微生物、人体骨骼、乐器、星球、地形。（提供“CMA”或“CNAS”认证第三方机构检测报告并加盖投标人公章）
	7
	台
	物理1
化学1
生物1
信息2
精品录播2

	2 
	视频展台
	1.整体设计：展开后托板尺寸≥A4面积，托板可承重≥3kg ，托板可收起，采用磁吸吸附式机构；采用一体式（非活动悬臂）设计，打开托板一个动作即可启动展台，实现画面拍摄和数据传输；展台支持≥3档LED补光。
2.摄像头性能：可拍摄不少于1300万像素数的照片，摄像头支持自动对焦；支持视频矫正功能，拍摄输出实时画面无梯形畸变，展台主体区画面为标准矩形效果。
	7
	台
	物理1
化学1
生物1
信息2
精品录播2

	3 
	设备运维及教学教研管理平台
	1.整体设计：支持自定义设备类型及数量，掌握校内设备资产分布情况；支持根据老师、学科、设备三大维度查看设备使用排行，并提供信息化设备利用率提升指南。支持查看本校常用软件、网址访问排行、全校设备画面截图；支持同时查看不少于20个教室的实时摄像头画面、设备屏幕画面；支持在一个显示界面同时查看单个教室内所有屏幕、所有摄像头的实时画面，以及所有麦克风的声音，其中摄像头画面可直接使用设备自带摄像头，支持远程发送文本消息、语音消息，支持记录备注、听课评价；提供个性化工作台自定义功能，在工作台配置页面，可通过拖拉拽可视化配置组件的方式，完成个性化工作台的配置；工作台可配置组件数量不小于30个；同时工作台支持启用和停用管理；支持解读设备运行数据，提供基建优化建议；支持根据网络带宽利用率分析网络稳定性并提供优化方案；支持根据硬件参数及流畅度达标情况分析设备运行稳定性并提供优化方案；支持根据安全服务开启情况分析设备运行风险并提供优化方案；支持根据班级课程表，自动获取正在上课或者即将上课的科目、老师列表，快速定位老师所在教室，实时远程听课；支持听课过程中针对本节课的教学过程进行评价，支持创建和使用多个评课表，并将评价记录于巡视记录；支持面向班班通设备、班牌设备、校园屏显设备发送节目单指令；支持实时预览内容，支持设置按照每周循环播放、指定日期播放、自定义日期播放≥3种节目播放机制；支持播完即结束、指定时间循环播两种循环模式；支持同时添加不少于5个不同的播放周期，进行定时播放。
2.网络安全及教学教研管理：支持AI自动监测设备画面色情、恐怖、暴力、游戏等风险内容或元素；支持设置警告内容，当监测到不良画面后自动提醒；支持将每天监测到的风险结果自动推送至公众号提醒管理；支持按设备、按画面维度回溯历史监测到的不良画面信息；支持根据安全服务开启情况分析设备运行风险并提供优化方案；支持教学管理、数据统计、资源共享。
	7
	套
	物理1
化学1
生物1
信息2
精品录播2

	4 
	领夹麦
	1.整体设计：体积小巧麦克风主体与磁吸领夹一体式设计，麦克风内置NFC模块；采用2.4GHz自适应跳频技术，≥48KHz/24bit无损音质传输；支持≥3套系统在相邻教室同时使用互不干扰；按键支持语音指令功能。
2.性能参数：拾音范围：≥50cm，频响范围：等于或优于70Hz - 20kHz (±3dB)，信噪比：≥80dB，失真度：<1% (100Hz - 20kHz)，无线距离：室内>20米，户外>30米（稳定无断续），连续使用时间：≥6小时。
	9
	套
	物理1
化学1
生物1
信息2
精品录播2
常态录播2

	5 
	接收器
	▲1.整体设计：麦克风无线接收主机、AI音频处理器、双麦充电仓一体式设计；接收主机内置喇叭，支持对开机、对频指引、音量调节、麦克风归还提醒等进行中文语音播报；接收主机具有≥1路3.5mm立体声输入、≥1路3.5mm混合输出、≥1路3.5mm独立语音输出、≥1路USB语音控制接口，可同时满足本地扩声、远程录播及PC语音控制需求；可通过PC软件，实时查看麦克风电量、在位状态，调节音量、音效模式（清亮/标准/浑厚），并设置智能提示模式开关；无线制式：2.4GHz 自适应跳频，频响范围：等于或优于70Hz - 20kHz，反馈抑制增益提升：≥12dB。（提供“CMA”或“CNAS”认证第三方机构检测报告并加盖投标人公章）
2.接收主机内置AI降噪与AI反馈抑制算法，无需调试可做到：完全消除课堂稳态噪声，降噪深度≥30dB（如风扇、建筑噪音等持续噪音）；完全消除非稳态噪声，降噪深度≥30dB（敲击、摩擦、跌落等突发噪音）。
	9
	对
	物理1、
化学1、
生物1、
信息2、
精品录播2
常态录播2

	6 
	扩声音箱
	1.整机集成无线麦克风接收模块、高保真音箱于一体， 内置≥2个高保真全频扬声器,高音单元≥6.5寸，中低音单元≥3寸；额定功率≥30W，配一只主箱、一只副箱，采用金银线连接；频率响应：等于或优于20Hz-20KHz(+-3dB)
	5 
	对
	物理1、化学1、生物1
信息2

	7 
	教师演示台
	1.左边设有储物柜，中间段设有抽屉位（教师电源主控系统），电脑键盘位，右边设有多媒体设备位置预留，三节模块拼接组成；桌身整体材料不低于1.0mm冷轧钢板，整体规格3000×700×850㎜(±5㎜)，所有金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理和耐酸碱、耐腐蚀；滑道导轨：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道导轨；缓冲铰链：冷轧钢铰链固装开合不变形；脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命；台面：采用25mm(±1㎜)厚金属树脂高能理化板。
	3 
	张
	物理1、化学1、生物1

	8 
	三联水嘴
	1.三联(一高二低）带有三个陶瓷阀芯，ABS手柄，鹅颈管可360°随意旋转；主体黄铜材质，表面经高亮度环氧树脂喷涂，耐腐蚀，耐热。
	39 
	套
	物理2、化学17、生物20

	9 
	移动智能水槽
（滴水架）
	1.≥500×600×1000㎜，水槽台面设有预留安装紧急洗眼器、洗手液瓶、三联水嘴预留孔，水槽内部设有一个防溢水口，底部有三级滤网，柜体左右两侧设有把手位，底座带有可调脚;水槽和滴水架整体采用环保型改性PP材料，水槽内规格≥420×330×230㎜，滴水架规格480×120×300㎜(±0.5㎜)；壁厚为4㎜(±0.5㎜);滴水架正面设有多条试管位，水槽内配有阶梯型溢水板，规格≥400×200㎜；厚度≥0.6㎜；柜体材料环保型ABS工程塑料注塑成型，壁厚为4㎜(±0.5㎜)，柜体后面和下柜后面设有检修门；底座柜ABS工程塑料磨具一次成型，底部装有可调脚。
	20 
	套
	化学8、生物12

	10 
	防腐水槽
	1.规格≥550*450*290mm，PP材质一体成型，耐腐蚀。
	19 
	套
	物理2
化学9
生物8

	11 
	教师椅
	1.规格≥480*500*900mm，网格布/烤漆钢架；座垫采用高密度回弹海绵，外包优质网格布，依照人体工程学设计。
	3 
	张
	物理1
化学1
生物1

	12 
	台式单口紧急洗眼器
	1.洗眼喷头具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛；控水阀采用黄铜制作，经高亮度环氧树脂涂层处理，阀门可自动关闭，密封可靠。
	2 
	套
	化学1
生物1

	13 
	化学紧急喷淋
	1.喷淋水流量：≥ 75 L/min，洗脸 / 洗眼水流量：≥ 11L/min，洗眼水流量：≥ 1.5 L/min，洗眼盆：≥300mm 直边设计， 聚水集中，防止飞溅；防尘盖：主体一体式设计，不易丢失 ；冲淋拉手/拉杆：冲林拉手为ABS一体成型，拉杆为≥Ø13mm不锈钢管成型加工，钢性设计；洗眼开关推板：进水口高度：≥1100mm，排水口高度：≥80mm，洗眼喷头间距：≥170mm，出水范围：距站立面 ≥1500mm 高度，出水范围直径至少为 500mm。
	1 
	套
	

	14 
	化学废液回收桶
	1.材质规格：HDPE ≥S60螺纹盖（≥25L桶）
	12 
	个
	

	15 
	物理教师智能电源主控台
	1.面板基材≥2㎜绝缘电工板，规格：≥420×220㎜；总控台搭载电源漏电总开关、总电源工作指示灯、总电源保险丝、五孔多功能220V安全插座二组插口带保护门、额定电流≥10A、网络接口一个、USB插口二、触摸屏一个，教师交流低压输出、直流低压输出、大电流输出、高压直流输出；采用≥10寸触摸显示屏、≥24位彩色显示；可进行单台或统一控制学生交流电源输出，输出范围0-30V，分辨率1V；直流输出:可进行单台或统一控制学生直流电源输出，输出范围0-30V，分辨率0.1V；学生锁定:由老师控制，开启后学生电源不能自行调节，只能由老师进行控制使用；学生插座:由老师控制，默认电源启动不开启；举手功能:老师可对学生进行提问，当学生举手后，老师可在控制端显示学生的举手状态及桌号信息等；电源升降控制:对学生终端的电源模块升降状态进行控制，可进行单选及全选操作。
	1 
	套
	

	16 
	化学教师智能电源主控台
	1.硬件参数：面板基材≥2㎜绝缘电工板，规格≥420×220㎜；总控台搭载电源漏电总开关、总电源工作指示灯、总电源保险丝、五孔多功能220V安全插座二组插口带保护门、额定电流≥10A、网络接口一个、USB插口二个、触摸屏一个、教师交流低压输出、直流低压输出、大电流输出、高压直流输出。采用10.1寸触摸显示屏、≥24位彩色显示。
2.实现功能：教师自用电源：可输出交流0-30V，分辨率1V，直流0-30V，分辨率0.1V，配备虚拟数字表实时显示电流，显示分辨率为0.01A，具备过流短路保护功能；直流高压：输出直流240V/300V高压，小电流过载短路保护；直流大电流：输出直流低压大电流延时输出，延时20S自动关断，也可手动随时开启或关断，实时显示当前状态。学生电源：由老师通过此功能对全室学生电源分组控制送电A、B、C、D四组控制；学生电压设置：可设置学生交流电压0-30V，分辨率1V，直流0-30V，分辨率0.1V，老师开启学生电源锁定功能进行控制；学生不能对电源自行操作。
	1 
	套
	

	17 
	生物教师电源主控台
	1.面板规格：≥420×220㎜，基材≥2㎜绝缘电工板;搭载电源漏电总开关、总电源输入电压电流表、总电源工作指示灯、保险丝、五孔多功能220V安全插座二组插口带保护门、额定电流≥10A、网络接口一个、USB插口二个；学生输出端交流220V电源分组输出四组，每组都配有断路器和工作指示灯。
	1 
	套
	

	18 
	生物桌面光源装置
	1.采用内置灯珠LED灯条，整体功率≤7w，外壳采用ABS工程塑料注塑成型，光线柔和无频闪；角度可调节，调节的支撑脚内置阻不锈钢阻尼转轴。
	21 
	套
	

	19 
	学生实验桌
	1.结构参数：规格1200×600×780㎜(±5㎜)，侧脚采用三段式高强度铝合金结构，立柱采用上下铸铝脚，上铝铸件造型采用斜加固撑包箍立柱；台面背部档水板，台面下部设有书包斗，中间设挂凳卡，两个书包斗中间电源盒。所有的金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理耐酸碱、耐腐蚀等特点。
2.技术要求：桌腿：由上中下三段组成，上、下支座和立柱连接，立柱采用椭圆形铝合金型材，壁厚为1.5㎜(±0.2㎜)，立柱内嵌入上下铸铝脚，并用高强度内六角螺丝连接；左、右脚拼装连接：前、后梁壁厚为1.2㎜(±0.2㎜)铝合金型材；左右侧脚下梁采椭圆碳钢无缝钢管，管材两端截面与5mm(±0.2㎜)钢制连接片焊接成型，并用高强度内六角不锈钢螺丝连接链接到左右脚腿，易碰撞处全部倒圆角；台面前挡水板：背板挡水板≥20mm凹槽型铝合金型材；桌脚底部镶入硅胶脚垫防止与地面摩擦，预留专用孔位可与地面固定，有效延长设备寿命；台面采用≥20mm厚陶瓷台面，耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。
	48 
	张
	物理16
化学12
生物20

	20 
	功能柱
	1.注塑模具一体化成型，四角圆弧造型，上桶整体注塑成型，分上下二节设计，底脚两侧带与地面带安装孔构建，上下桶二节无螺丝拼接而成，整体双色，耐摔坚固耐酸耐碱；整体规格≥350×180×730㎜，采用PP一体注塑，侧面无缝无需螺丝安装。壁厚≥2.5MM下桶与主桶拼接处缩进≥30㎜凹槽，上桶两侧设有凹凸条纹加强筋增强耐用性能，上桶与下桶卡入式安装连接，可自由拆装，方便设备检修。
	16 
	套
	化学6
生物10

	21 
	化学学生智能安全实验电源
	1.面板基材绝缘ABS注塑一次成型，规格≥150×90㎜；采用≥1.8寸彩色显示界面，四路多功能轻触开关为控制主体，在不同状态下实现不同功能；交流电源：输出0-30V交流，分辨率为1V，电流实时显示，显示分辨率为0.01A，具备过流短路保护；直流电源：输出0-30V直流，分辨率为0.1V，电流实时显示，显示分辨率为0.01A，具备过流短路保护；插座高压：输出交流220V电源，由老师控制，界面有实时状态显示；过载保护排除问题后可按任意按键实现电源复位；电源可以由学生自行单独操作，也可由老师电源独立控制；电子举手当老师有提问时，界面可显示老师提问状态，可选择性举手，老师可在主控端实时显示学生举手状态及位置。
	12 
	套
	

	22 
	生物学生安全实验电源
	1.采用防尘盒安装在实验台面下两个书包斗中间，翻转式凹型；由三组工程阻燃ABS塑料模具一次成型，隐藏式卡扣，开启操作界面,学生电源操作界面基材工程阻燃ABS塑料；由教师电源统一供给，接收到教师送来安全电源时有工作指示；面板上搭载带工作指示灯总电源开关、2A高压电源保险管、网络接口、交流电压表、电流表，五孔多功能220V安全插座二组插口带保护门、额定电流≥10A。
	20 
	套
	

	23 
	升降学生实验凳
	1.四支凳脚椭圆形无缝钢管抓地，凳面PP改性塑料一次性注塑成型，冷轧钢板凳面圆形托盘，螺杆式旋转可调升降，整体规格：ф300㎜±5㎜。所有的金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理耐酸碱、耐腐蚀等特点。
	144 
	个
	物理48
化学48
生物48

	24 
	物理操作台
	1.规格2400×1200×850㎜(±5㎜)，台面采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板；柜身采用≥1.0mm厚的冷轧钢板，上部抽屉下部对开门，门双层设计，拉手为一体一字型拉手；表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理；台下设有储物柜，可设置层板，可存放显微镜及实验仪器。
	2 
	张
	

	25 
	物理边台
	1.规格：≥8300*600*800mm（1组）、≥6000*600*800mm（2组），台面：采用≥12.7mm厚双面理化膜实芯理化板。倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，无缝隙，整体美观大方。具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。台面颜色学校自由选择；采用国家标准E1级板，厚度≥18mm,基材采用优质颗粒板，PVC直封边制作。五金件采用液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍。
	1 
	项
	

	26 
	物理吊柜
	1.规格≥6000*300*400mm，采用国家标准E1级板，厚度≥18mm,基材采用优质颗粒板，PVC直封边制作。五金件采用液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍。
	1 
	组
	

	27 
	化学边台
	1.规格：≥8350*600*800mm（1组）、≥7000*600*800mm（1组）、≥3000*600*800mm（2组）、≥4000*600*800mm（1组），台面：采用≥12.7mm厚双面理化膜实芯理化板。倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，无缝隙，整体美观大方。具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。台面颜色：学校自由选择；采用国家标准E1级板，厚度≥18mm,基材采用优质颗粒板，PVC直封边制作。五金件采用液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍。
	1 
	项
	

	28 
	化学吊柜
	1.规格：≥4000*300*400mm，采用国家标准E1级板，厚度≥18mm,基材采用优质颗粒板，PVC直封边制作。五金件采用液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍。
	1 
	组
	

	29 
	生物边台
	1.规格：≥9000*600*800mm（2组）、≥3300*600*800mm（1组）、≥2400*600*800mm（1组），台面：采用≥12.7mm厚双面理化膜实芯理化板。倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，无缝隙，整体美观大方。具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。台面颜色：学校自由选择；柜身工艺：采用国家标准E1级板，厚度≥18mm,基材采用优质颗粒板，PVC直封边制作。五金件采用液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍。
	1 
	组
	

	30 
	化学全钢款通风操作柜
	1.整体设计：规格≥1200×850×2300㎜，主体框架左右旁板、前钢板、下柜体均采用（裸板）≥1.0mm厚钢板，表面经环氧树脂粉末静电喷涂及高温固化；顶板≥7mm厚实芯抗倍特板，具有良好的防腐蚀、化学抗性；内衬板、导流板、后背板采用≥4mm厚实芯抗倍特板具有良好的防腐蚀、化学抗性；导流板为三段式结构，导流板固定件使用PP优质材质制作一体成型；移动视窗门框及拉手为铝合金型材；框内嵌入≥4mm钢化玻璃，门开启高度为≥740mm，自由升降，移门上下滑动装置采用同步轴轮皮带式结构，无级任意停留，移门导向装置由抗腐蚀的聚氯乙稀材质构成；台面采用实芯理化板（≥12.7mm厚）耐酸碱，耐冲击，耐腐蚀；排气出口采用PP集气罩模具一体成型，出风口直径≥250mm圆孔，套管连接，减少气体扰流；水路配有一次性成型壁式PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀。壁式单口水龙头由黄铜构成并安装在通风柜内左侧默认无蓝色边框。
2.控制系统：控制面板采用液晶显示屏面板（可设置快慢自由调节，支持电动风阀≤6秒快开）≥8个按键电源、设置、确定、照明、备用、风机、风阀+\-键；照明LED白光灯快速启动类型，安装置通风柜顶部，使用寿命长；插座配有不少于四个≥10A 220V五孔多功能插座，总开关≥32A漏电保护断路器。
	1 
	台
	

	31 
	物理智能升降机构系统
	1.智能升降机构箱体整体尺寸≥530×230×500㎜，采用冷轧钢板，厚度为≥1㎜，经激光切割折弯成型，表面经酸洗磷化处理，静电喷涂环保粉末高温处理工艺；升降传动机构：绕线旋转线槽模块采用汽车轮毂式，规格≥φ490㎜，材质采用ABS工程塑料模具注塑一次成型，传动轴、底座轴承，减速电机DC24V，空载功率≥15W。
	8 
	个
	

	32 
	物理电源储藏模块装置
	1.采用内外双层结构设计，外壳规格≥400×400×150㎜，内胆规格≥φ280×160㎜，材质采用ABS工程塑料模具注塑一次成型；四周氛围灯：储藏模块内四周氛围LED光源，高亮度光源和隔离驱动器，灯罩采用双面磨砂≥1.5㎜PC散光板。
	8 
	个
	

	33 
	物理顶部电源供应装置模块
	1.外形整体规格≥220×220×180㎜，材质采用ABS工程塑料模具注塑一次成型；供应装置模块顶部配有固定电缆线防水接头，四周预留了高、低压电源位置，底部中间配有一个限位开关，底部有四个软胶落地脚。
	8 
	个
	

	34 
	物理多功能电源模块
	1.结构参数：由上外壳，底座、四面电源面板组成，采用ABS材料，各部件模具注塑一次成型，电源面板基材是绝缘ABS注塑一次成型；内置配有一个≥120VA工频隔离电源变压器。采用≥1.8寸彩色显示界面，四路多功能轻触开关为控制主体，在不同状态下实现不同功能。
2.实现功能：交流电源：输出0-30V交流，分辨率为1V，电流实时显示，显示分辨率为0.01A，具备过流短路保护；直流电源：输出0-30V直流，分辨率为0.1V，电流实时显示，显示分辨率为0.01A，具备过流短路保护，过载保护；电源可以由学生自行单独操作，也可由老师电源独立控制，当老师锁定学生电源后，界面提示锁定，此时学生按键设计电压功能都将失效，表示电源已被锁定，只能由老师电源控制，只有锁定未开启或关闭时，按键功能恢复正常；电子举手：当老师有提问时，界面可显示老师提问状态，可选择性举手，老师可在主控端实时显示学生举手状态及位置；设有压力传感器，当电源降至桌面时，传感器反馈压力，学生电源模块将自动停止下降；当教学过程中，出现不明原因，导致学生多功能电源模块无法正常下降时，可长按底部压力感受器，电源模块将自动下降。
	8 
	套
	

	35 
	物理高压电源模块
	1.操作界面基材工程阻燃ABS塑料,面纸加贴PC膜加贴;高压电源由教师电源统一供给，五孔多功能220V安全插座四组插口带保护门,额定电流≥10A;高压电源保险管、USB插座四组、RJ45网络接口二组。
	8 
	组
	

	36 
	物理吊装安装支架
	1.规格:≥130×38×740mm，采用冷轧钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，采取模块组合，便于安装，外观流线形设计，简洁美观，表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。
	8 
	套
	

	37 
	化学可伸缩万向吸风罩
	1.风管材质铝合金，表面喷砂氧化处理;松紧旋钮PP材质，表面喷塑处理，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合;拱形集气罩形状如喇叭口，塑料材质;扭簧材质弹簧钢表面抗氧化处理,关节高密度pp材质，表面磨砂处理，可360°旋转调节方向;安装后可调节到三维360度任意转停，集气罩吸气角度360度任意转停。
	17 
	套
	

	38 
	化学室内通风系统
	1.主风管采用具有耐酸碱性能PVC≥Ф400㎜、支分管≥Ф160㎜；管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。满足室内通风管道铺设使用要求
	96 
	㎡
	

	39 
	化学室外通风系统
	1.采用PVC风管或PP焊接管具有耐酸碱性能，主风管直径≥400mm，管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。满足室外通风管道铺设使用要求
	1 
	套
	

	40 
	化学离心式风机
	1.主体PP板材料，耐腐蚀、耐酸碱；电机功率三相≥5.5KW；风量≥12700m3/h;全压≥800Pa;转速≥1440r/min，噪声符合国家标准。
	1 
	套
	

	41 
	化学风机配件
	1.离心风机弹簧减震器，耐疲劳，强度高，承载力大，使用寿命长等特点；在-40℃-110℃环境下正常工作，上下座分别设有螺栓与地基螺栓孔，可上下固定；风机消音器规格外径≥Ф600㎜，内径≥Ф400㎜、高度≥1000mm，PP材质，内置隔音棉等隔音装置；风机进出口软连接：进风口采用PVC柔性材料制作，规格：Ф600-Ф400mm，因风机震动引起的消除震音传递和消除微量错位对风机的影响，出风口材料PP，规格方转圆地方风机接口；风机出风口防雨帽≥Ф600伞型结构。
	1 
	套
	

	42 
	化学风机电源线
	1.规格：≥3x4+1x2.5mm²,线芯材质：高纯度铜，无氧化铜芯,绝缘护套：耐磨、耐老化、耐腐蚀、柔软。橡皮绝缘;标称截面：≥4mm²,电压等级：中、低压电力电缆（35千伏及以下）。满足风机电源线铺设使用要求
	1 
	项
	

	43 
	化学风机控制变频器
	1.重载矢量控制变频器功率≥5.5KVA，额定输入电压：三相380V，±15%；额定输入频率：50/60 HZ；控制功能：数码显示、移位、编程、运行、正传切换、数值加减无极调速、停止复位。采用集成模块，PLC运行，RS485通讯，智能设计参数，多段速运行，自动节能控制，自动稳压、宽电压设计、多种控制模式；特点：瞬间电机保护，一键调节电机转速、自动检测负载电流调整输出电压；九大保护电机：过载、过热、过压、欠压、过流、缺相、接地、短路、失速等保护。
	1 
	套
	

	44 
	化学通风系统安装调试
	1.室内、室外通风系统安装调试，含登高作业及室外风管吊车吊运作业。
	1 
	项
	

	45 
	理化生实验室设备安装调试
	1.理化生创新实验室共计3间的实验家具安装调试、系统控制安装调试、供电系统安装调试、给排水安装调试等。确保整室设备安装调试到位，确保设备运行稳定无故障。
	1 
	项
	

	46 
	理化生实验室电气布线
	1.理化生创新实验室共计3间的电气布线材料和人工作业；线管采用DN25国标阻燃PVC线管；电线采用国标优质铜芯线2.5mm²、0.5mm²，RV聚氯乙烯绝缘无护套电线；电气布线采用模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。
	289 
	㎡
	

	47 
	理化生实验室给排水铺设
	1.理化生创新实验室共计3间的给排水系统材料和人工作业；材料具有防酸、防碱、耐腐蚀功能，全室给水全部模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修；给水管选用≥Ф25PPR水管，排水管选用UPVC材质排水管≥Ф50㎜。整体需满足理化生实验给排水系统使用要求
	328 
	㎡
	

	48 
	理化生创新实验室学科文化
	1.理化生创新实验室共计3间的学科文化建设，包含教室后文化墙15㎡，PVC/雪弗板打底，表面覆钢化膜/亚克力；墙面学科展板4块，规格50*80cm，黑色铝合金装饰框+5mmPVC UV打印裱钢化膜；学科文化窗帘6块，采用防尘铝制罩壳，加厚硅胶垫，POM高密拉珠。学科文化效果需经甲方确认后再实施。
	3 
	间
	

	49 
	实验室地面找平层1
	1.材料砂浆、厚度≥2cm，施工要求满足地面PVC卷材铺贴。
	225 
	㎡
	

	50 
	实验室地面找平层2
	1.材料自流平、厚度≥3mm，施工要求满足地面PVC卷材铺贴。
	97 
	㎡
	

	51 
	实验室卷材地面
	1.PVC塑胶卷材地面≥2mm厚，颜色根据业主指定要求，PVC卷材需符合国家环保标准，采用环保无毒配方，严控氯乙烯单体、可溶性铅镉、邻苯类增塑剂、甲醛、甲酰胺及挥发性有机物等有害物质，室内使用安全环保、无异味，满足民用及公共区域健康使用环保要求。
	322 
	㎡
	

	52 
	实验室块料墙面
	1.墙裙采用釉面墙砖≥300x450x8mm，高度≥1.5m，采用8厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层+刷素水泥浆一道+9厚1:3水泥砂浆打底扫毛。
	127 
	㎡
	

	53 
	实验室吊顶天棚
	1.石膏板吊顶+铝方通吊顶：
石膏板吊顶采用吊杆,双向中距≤1200mm,与吊环固定；上层暗架镀锌轻钢主龙骨,间距≤1200mm；吊件与钢筋吊杆联结后找平，配套暗架镀锌轻钢次龙骨，≥1.2厚双层纸面石膏板。颜色由甲方指定
铝方通吊顶采用吊杆,双向中距≤1200mm,与吊环固定；上层暗架镀锌轻钢主龙骨,间距≤1200mm；吊件与钢筋吊杆联结后找平，配套U型龙骨，≥60*100铝方通。颜色由甲方指定
	322 
	㎡
	

	54 
	实验室抹灰面油漆
	1.水性无机矿物涂料墙采用乳白色无机涂料饰面(封闭底涂一遍,面涂两遍)，耐水腻子(刮三遍成活)；涂料采用低VOC净味环保产品符合国标有害物质限量标准，腻子采用环保产品符合国标有害物质限量标准。
	250 
	㎡
	

	55 
	实验室天棚喷刷涂料
	1.无机矿物涂料顶棚采用乳白色无机涂料饰面(封闭底涂一遍,面涂两遍)，耐水腻子两道；涂料采用低VOC净味环保产品符合国标有害物质限量标准，腻子采用环保产品符合国标有害物质限量标准。
	322 
	㎡
	

	56 
	化学创新实验室隔断
	1.采用玻璃隔断+金属型材，白色钢化夹胶玻璃，≥6mm+6mm，不锈钢包边。
	15.60 
	m2
	

	57 
	生物创新实验室隔断
	1.采用玻璃隔断+木饰板，白色钢化夹胶玻璃，≥6mm+6mm，不锈钢包边。
	38.61 
	m2
	

	58 
	理化生实验室照明系统
	1.理化生创新实验室共计3间的照明系统，包含悬浮式吸顶灯具、黑板灯、造型灯具、线路及开关控制等。整室照明系统须符合教学空间灯光规范及使用标准，灯具数量及尺寸需满足使用要求，设计效果经甲方确认后再实施。
	322 
	㎡
	

	59 
	物理数据终端
	1.含高性能处理器，≥八核心，≥主频3.0GHZ,存储：≥8G+256GB；≥11.1英寸显示屏，≥4扬声器；电池≥8500mAh ≥68W充电；摄像头前后≥1300万像素，网络：Wi-FI7 蓝牙：5.2。
	6
	台
	

	60 
	物理无线蓝牙多量程电压传感器
	1.测量范围：≥-20V～+20V，分辨率 ：≤0.01V ；测量范围：≥-5V～+5V，分辨率：≤0.001V；测量范围：≥-500mV～+500mV，分辨率：≤0.1mV；≥24Bit高精度高速采样。蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps；电池：≥400mAh可充电电池；
	6 
	套
	

	61 
	物理无线蓝牙多量程电流传感器
	1.测量范围：≥-3A～3A，分辨率 ：≤0.01A ；测量范围：≥-500mA～500mA，分辨率：≤0.1mA；测量范围：≥--20mA～+20mA，分辨率：≤0.01mA。≥24Bit高精度高速采样；蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps；电池：≥400mAh可充电电池；
	6 
	套
	

	62 
	物理无线蓝牙多量程微电流传感器
	1.蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps；电池：≥400mAh可充电电池；
	2 
	套
	

	63 
	物理无线蓝牙静电传感器
	1.测量范围：≥-120nC～+120 nC（区间0-240nC），分辨率 ：≤0.01nC ；测量范围：≥-10V～+10V，分辨率：≤0.1V；蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps；电池：≥400mAh可充电电池；
	2 
	套
	

	64 
	物理无线蓝牙交流电压传感器
	1.测量范围：≥0～36V；分辨率：≤0.01V。用于测量交流电压的有效值；蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps；电池：≥400mAh可充电电池；
	2 
	套
	

	65 
	物理无线蓝牙交流电流传感器
	1.测量范围：≥0～2A；分辨率：≤0.01A。用于测量交流电流的有效值；蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps；电池：≥400mAh可充电电池；
	2 
	套
	

	66 
	物理无线蓝牙光照度传感器
	1.测量范围：≥0Lx～5000LX~150000Lx；自动量程 ；分辨率 ：≤1Lx；蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps；电池：≥400mAh可充电电池；
	2 
	套
	

	67 
	物理探究安培力实验器
	1.不同宽度的线圈≥3个，多组线圈≥1个；强磁铁（蹄形）、线圈支架（可360度旋转，角度精度≤1度），无线电子天平传感器（精度≤0.01g)；尺寸：≥240*200*280mm；安培力与电流强度的实际数据点与拟合曲线的误差R>0.9（数据点紧密围绕拟合曲线分布）,RMSE<0.05（平均误差<0.05N）。
	2 
	套
	

	68 
	物理探究影响交流电动势的因素（实验器）
	1.线圈≥3.5*4cm、≥2组绕线、U形磁铁≥1只；线圈在匀强磁场中匀速转动，在线圈中产生了正弦交流电。该实验装置，能观察产生交流电的图形；研究交流电的最大电动势与线圈匝数的关系，与线圈转动速度的关系。可搭配传感器：无线电压传感器*1（传感器需另配）；需与多功能转动平台配合使用（另配）；
	2 
	套
	

	69 
	物理测定液体的电阻率实验器
	1.规格尺寸：透明亚克力管（外径≥32mm，内径≥28mm，长≥360mm），底座≥430×160mm,需要微电流传感器与电压传感器配合使用。
	2 
	套
	

	70 
	物理无线蓝牙三轴磁传感器（双量程）
	1.测量范围：X≤轴-5mT～+5mT，Y轴≤-5mT～+5mT，Z轴 ≤-5mT～+5mT；分辨率 ：≤0.001mT；测量范围：X轴≥-130mT～+130mT，Y轴≥-130mT～+130mT，Z轴≥-130mT～+130mT ；分辨率：≤0.1mT；蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps；电池：≥400mAh可充电电池；
	2 
	套
	

	71 
	物理描绘二极管的伏安特性曲线实验板
	1.电源（≥5V，直流电源)1只、电压传感器支架1只、电流传感器支架1只、二极管1只、电位器1只、亚克力底座2块；尺寸≥800*260*650mm。
	2 
	套
	

	72 
	物理探究影响导体电阻的因素实验板
	1.电源（≥3V直流电源）1只、电压传感器支架1只、电流传感器支架1只、镍铬电阻丝（直径≥0.1mm、长度≥550mm）1根、镍铬电阻丝（直径≥0.2mm、长度≥550mm）1根、镍铬电阻丝（直径≥0.3mm、长度≥550mm）1根、康铜电阻丝（直径≥0.2mm、长度≥550mm）1根、铁电阻丝（直径≥0.2mm、长度≥550mm）1根、≥20Ω电位器1只、亚克力底座2块；尺寸≥800*260*650mm；可搭配传感器：无线电压*1、无线电流*1（另配传感器）。
	2 
	套
	

	73 
	物理探究电源内外电压关系实验板
	1.化学电池装置1只、电压传感器支架2只、≥30V数显电压表2只、导线4根、亚克力底座2块；尺寸≥800*260*650mm；由铜板、锌板、可乐（也可取其它酸性溶液）组成的电池。
	2 
	套
	

	74 
	物理交流电的有效值实验板
	1.电源（≥4V直流电源）1只、电压传感器支架2只、≥3.8V灯泡2只、亚克力底座2块；尺寸≥800*260*650mm；此实验主要目的是让学生了解何为交流电的有效值。
	2 
	套
	

	75 
	物理探究电容器电压与电量的关系实验板
	1.电源（≥3V直流电源）1只、电压传感器支架1只、≥470μF电容器2只、亚克力底座2块；尺寸≥800*260*650mm；实验表明，一个电容器所带的电量Q与两极板之间的电压U之比是不变的。电量Q与电压U之比表征了电容器储存电荷的特性，这个比值叫作电容器的电容。用C表示，C=Q/U。
	2 
	套
	

	76 
	物理光电效应的定量研究实验板
	▲1.尺寸≥800*260*650mm，光电管1只、5种色光光源1套、直流调压电源（双输出，DC≥3.7V，DC3.7-40V可调）1只、数显电压表(量程≥30V、分辨率0.0001V）1只、数显微安表（量程≥700uA，分辨率0.01uA)1只、内置≥1K调压电阻、换向开关、光强调节开关（3档）、色光光源选择开关（5档）、传感器支架2只、亚克力底座2块。提供该产品具有“CMA”或“CNAS”标识的检验结果符合/合格的报告扫描件并加盖投标人公章，检验依据：JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》、JY0002-2003《教学仪器设备产品的检验规则》、GB/T6587-2012《电子测量仪器通用规范》、GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验A:低温》、GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验第 2部分:试验方法试验B:高温》、GB/T 2423.3-2016 环境试验 第2部分:试验方法试验Cab:恒定湿热试验。
	2 
	套
	

	77 
	物理电学实验板
	1.≥25块，包含半波整流与滤波，全波整流与滤波，复杂电路分析，RC、RL移相，伏安法测电池的电动势和内阻，补偿法测量电池电动势，分压与限流电路，伏安法测电阻、测电阻丝电阻率，二极管特性曲线，三极管特性曲线，三极管放大电路，恒压源、恒流源、双稳态电路、多谐振荡、电容充放电及串并联、振荡电路、自感现象、描绘小灯泡的伏安特性曲线、与门电路、或门电路、非门电路、电感、电阻串并联，简单传感器应用等实验板，可完成几十例中学电学实验。
	2 
	套
	

	78 
	物理双缝干涉实验仪（教师端）
	1.激光笔3支，分别为红光（波长≥650nm）、绿光（波长≥520nm）、紫光（≥405nm ）,配≥0.2m的双缝头；激光光源（红光≥650nm），与四组双缝、4组多缝，4组单缝，4组小孔组合；光强分布传感器（分辨率为≤0.01mm）。光具座：长≥1.2m，宽≥16cm,带≥1米长的毫米刻度尺，可卷进行收纳。
	2 
	套
	

	79 
	物理无线蓝牙力与加速度传感器
	1.测量范围：力：≥-50N～+50N，分辨率：≤0.01N，≥24Bit高精度高速采样；测量范围：3轴加速度（x、y、z）：≥-16g～+16g ，分辨率：≤0.01g；测量范围：3轴角速度（x、y、z）：≥-35rad/s（-2000°/s）～+35rad/s（+2000°/s）；蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps；电池：≥400mAh可充电电池；
	2 
	套
	

	80 
	物理无线蓝牙微力传感器
	1.测量范围：力：≥-10N～+10N，分辨率：≤0.001N；≥24Bit高精度高速采样；蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps；电池：≥400mAh可充电电池；
	2 
	套
	

	81 
	物理无线蓝牙分体位移传感器（收发）
	1.测量范围：≥0cm～200cm，分辨率 ：≤1mm ；蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps；电池：接收端≥400mAh可充电电池；发射端≥1200mAh可充电电池；
	2 
	套
	

	82 
	物理无线彩屏一体位移（运动）传感器
	1.测量范围：≥0.15m～6m，分辨率 ：≤1mm ；彩屏：≥0.9英寸；蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps；电池：≥1200mAh可充电电池；
	2 
	套
	

	83 
	物理无线蓝牙旋转运动传感器
	1.测量范围：角度：0～360°；分辨率≤0.1°(光学编码器≥3600P/R)；最大旋转速率：≥100转/s，双向；测量转运动传感器角度、角速度和角加速度，以及它们的线性等效值；蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps；电池：≥400mAh可充电电池；
	2 
	套
	

	84 
	物理无线光电门传感器（双门）
	1.内嵌≥2路高速触发计时测速传感器，相当于2个传统光电门；内嵌≥1路激光计时触发器，可以测量物体运动计时速度；内嵌≥1路扩展触发器，可以外接震动开关、磁性开关、同步光电门等扩展模块；分辨率 ：≤2μS，光电门：≥2组；蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps；电池：≥900mAh可充电电池；
	6 
	套
	

	85 
	物理光电门扩展模块
	1.单光电门模块，内置固定孔，可以配合无线光电门（双门）进行扩展实验。测量长距离门间时间，计算门间速度。
	2 
	套
	

	86 
	物理无线数智小车1
	1.主要部件：
无线数智小车*2套、动力学轨道*1套、滑轮*2个、光电门支撑架*1套、挡光片*1套、轻质软弹簧*2个、固定螺栓*2个、钩码固定底座*1个、塑料透明小桶*1个、5g配重*6个、智能化电机*1套、摩擦块*1个、摩擦面*1套、50g钩码*5个、向心力转台*1个、直角夹1个、万向夹1个、铁架台夹子2个、铁架台2个、无线蓝牙适配器*1个；
2.主要性能：
多合一的传感器仪器，能够同时测量位移、速度、加速度、角速度、力；内置≥1500mAh大容量可充电电池；可使用软件设置为自动校零或手动校零；力-测量范围：-50N~+50N，分辨率：≤0.01N；位移-分辨率：±0.2mm，速度-测量范围：±3m/s；加速度-测量范围：3轴；-16g~+16g(g=9.8m/s²)；陀螺仪-测量范围：-35rad/s~+35rad/s（±2000d/s）；能满足高中物理实验的要求。
▲提供无线数智小车具有“CMA”或“CNAS”标识的检验结果符合/合格的报告扫描件并加盖投标人公章，检验依据：JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》、JY0002-2003《教学仪器设备产品的检验规则》、GB/T6587-2012《电子测量仪器通用规范》、GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验A:低温》、GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验第 2部分:试验方法试验B:高温》，且检验报告中需不少于以下检验项：A.力-测量范围：-50N~+50N，分辨率：0.01N；位移-分辨率：±0.2mm；速度-测量范围：±3m/s；加速度-测量范围：3轴，-16g~+16g(g=9.8m/s²)；陀螺仪-测量范围：-35rad/s~+35rad/s（±2000d/s）。B.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接。C.小车内置蓝牙无线模块，与数据采集终端（电脑、平板或手机） 直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集。D.小车是多合一的传感器仪器，能够同时测量位移、速度、加速度、力；在牛顿力学实验设计中，使用一辆数智小车，无需其它配件，即可探究加速度与力的关系，从而精确地测量出运动物体的质量；在研究弹簧弹力与形变量的关系实验中，获取F-△X的图像，可对图像进行线性拟合；实际数据点与拟合曲线的误差R>0.98（数据点紧密围绕拟合曲线分布）,RMSE<0.01（平均误差<0.01N）。
	2 
	套
	

	87 
	物理无线数智小车2
	1.主要部件：
无线数智小车*1、≥1.2米动力学轨道*1、滑轮*1、光电门支撑架*1、挡光片*1、轻质软弹簧*2、固定螺栓*2，钩码固定底座*1个、塑料透明小桶*1个、5g配重*6个、50g钩码*5个、无线蓝牙适配器*1个。
2.主要性能：
无需数据采集器，能够同时测量位移、速度、加速度、角速度、力；实际数据点与拟合曲线的误差R>0.98（数据点紧密围绕拟合曲线分布）,RMSE<0.01（平均误差<0.01N）；内置≥1500mAh大容量可充电电池；可使用软件设置为自动校零或手动校零；力-测量范围：-50N~+50N，分辨率：≤0.01N；位移-分辨率：±0.2mm 
速度-测量范围：±3m/s；加速度-测量范围：3轴，-16g~+16g(g=9.8m/s²)；陀螺仪-测量范围：-35rad/s~+35rad/s（±2000d/s）；能满足高中物理实验的要求。
	4 
	套
	

	88 
	物理平抛运动数字实验仪
	1.金属导轨斜面长度≤600mm；小球、光电门固定座；内嵌振动传感器及连接接口。可以验证不同高度的平抛实验。
	2 
	套
	

	89 
	物理力的合成与分解实验器
	1.胶木底板1块、板后螺丝1套、角度盘1块、线轴1套；角度盘直径D≥500mm；配合两只力传感器。主要研究两力分力的合力遵循平行四边形法则。特点：既可作为演示实验教具，也可用于学生分析实验，实验操作过程简单，实验精度高。
	2 
	套
	

	90 
	物理冲力研究实验器
	1.底板1块、电子天平1套、砂漏1个；尺寸：≥150*150mm；通过该装置进行实际测量，并通过动量定理对实验结果进行理论分析论证。
	2 
	套
	

	91 
	物理向心力实验器（含转动平台）
	1.铝型材，长≥50cm，表面加带有刻度的亚克力面板，板上固定有力使用器固定件、小球定位管（直径≥3.0cm,长≥15cm)。半径分别为15mm（±1mm）、20mm（±1mm）、25mm（±1mm）的小球3只。该实验要力传感器与转动平台配合完成（含转动平台）；其中力与角速度平方曲线R的平方值>0.98,RMSE<0.01。
	2 
	套
	

	92 
	物理机械能守恒实验器I
	1.含亚克力板面与底坐、≥20*20*400mm铝型材支住，直径D=25mm（±1mm）不锈钢球1个、M3环扣1个、磁铁1个等；摆长≥35mm,摆线的质量不大于摆球质量1% 。有≥7个位置可固定光电门传感器，相邻固定位置的高度差为35mm（±1mm）；能够完成验证机械能守恒定律实验。必须搭配传感器：无线光电门（双门）1只（传感器需另配）。因空气阻力产生的误差不大于5% .
	2 
	套
	

	93 
	物理机械能守恒实验器II
	1.含亚克力管（直径≥40mm，壁厚≥3mm，高≥1m）、管壁带有毫米刻度尺，方形底座支架，≥20*30mm圆柱形不锈钢，配合光电门（双光电门），可验证自由落体的机械能守恒定律。
	2 
	套
	

	94 
	物理摩擦力演示器
	1.规格大小≤600*120mm；电动机1只、开关1只、调压电源1套、底座1块、摩擦块1块、圆柱体铁块（≥100g)3块，铝质转动盘(≥25mm)1只，不锈钢柱1根。电动机的转速可调，转动方向可变，电源可充电。
	2 
	套
	

	95 
	物理光电门单摆实验装置
	1.方型支架高度不小于1m,立杆304不锈钢，直径≥1.2cm,小球直径≥1.2cm，底光电门底座，在悬点配有角度面板。
	2 
	套
	

	96 
	物理探究弹力与形变量的关系实验器
	1.由亚克力管1根≥320cm、弹簧1根≥18*200mm、不透钢拉钩2个（≥240mm）组成。实际数据点与拟合曲线的误差R>0.9（数据点紧密围绕拟合曲线分布）,RMSE<0.1（平均误差<0.1N）。
	2 
	套
	

	97 
	物理无线蓝牙温度传感器
	1.测量范围：≥-50ºC～200ºC，分辨率 ：≤0.1ºC ；蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps；电池：≥400mAh可充电电池；
	6 
	套
	

	98 
	物理无线蓝牙快速温度传感器
	1.测量范围：≥-50ºC～200ºC，分辨率 ：≤0.1ºC ；蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps；电池：≥400mAh可充电电池；
	2 
	套
	

	99 
	物理无线蓝牙压强传感器
	1.测量范围：≥0～700kPa，分辨率 ：≤0.001kPa ；蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps；电池：≥400mAh可充电电池；
	6 
	套
	

	100 
	物理无线蓝牙相对压强传感器
	1.测量范围：≥-50kPa～+50kPa，分辨率 ：≤0.001kPa；蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps；电池：≥400mAh可充电电池；
	2 
	套
	

	101 
	物理玻意尔定律演示器（压缩气体做功）
	1.底座、有机玻璃、玻璃针筒；尺寸：≥250*160mm，高度≥300mm；注射器体积≥100mL，可承受压强0-10atm；内置温度传感器探头（可配合快速温度传感器使用），外置压强传感器连接口（可连接压强传感器）。注射器内置于容器中，可改变注射器内气体的温度。实验数据点与拟合曲线的相关系数R>0.98（数据点紧密围绕拟合曲线分布）,RMSE<2（平均误差<2kPa）；
	2 
	套
	

	102 
	物理查理定律实验器
	1.尼龙外壳，≥50mL圆底玻璃容器，内置温度传感器探头，≥M8不透钢棒。
	2 
	套
	

	103 
	物理焦耳定律实验器
	1.由三个量热器组成，每个量热器内配置不同阻值电阻，可搭建出相同电流、不同电阻及相同电阻、不同电流的电路，与温度传感器配合使用，研究电流的热效应与电流、电阻的关系，≥5欧姆电阻模块两只，≥10欧姆木模块1只，≥4.5V电源模块1只。
	2 
	套
	

	104 
	物理无线蓝牙声音传感器
	1.测量范围：声级≥20dB～130dB ；分辨率：≤0.1dB；测量范围：声波，能够采集实时波形，频率响应范围：≥10Hz～20kHz；蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps；电池：≥400mAh可充电电池；
	2 
	套
	

	105 
	物理实验室数据采集系统
	1.系统环境与结构
支持智能操作系统;根据需求灵活设置实验参数，如采集速率，图线参数，变量及公式等。系统可添加模块≥5个，如图形模块、表格模块、数字模块、仪表盘模块、示波器模块、柱状图模块、文本模块、图像模块；每个实验实验页≥5，不局限如下：实验指导页、实验数据表格页，实验图线分析页，实验数字显页、实验综合页（模块≥3个、至少包含有表格模块、数字模块、图形模块）。
2.功能模块数据通信：实现无线、有线传感自动搜索识别传感器、配置传感器，离线数据采集；
数据采集：支持手动采集/自动周期采集，可以设置采集频率；支持定时实验，支持阙值开始/停止实验；支持多设备相同速率/不同速率实验；支持设备离线采集设置；支持传感器量程切换、校准、调零、正负号；
多实验记录显示：图线可以显示多次实验数据，每次实验数据曲线有相应的标识、可以任意显示某次实验数据或曲线、也可以显示多次实验数据进行对比分析。数据分析功能：可以框选区域数据、单点数值显示、多重坐标对比、斜率、统计工具（求导、积分）、拟合分析工具≥8种（线性拟合、二次拟合、乘幂拟合、反比拟合、平方倒数拟合、正弦拟合、自然指数拟合、自然对数拟合）；内嵌AI智能助手，自动捕捉实验数据或图线利用AI平台大数据对实验操数据进行分析处理、提出问题及指导。
	1 
	套
	

	106 
	物理无线蓝牙适配器
	1.支持PC或者笔记本蓝牙5.0高速传输。传输距离大于等于10米，信号稳定、支持大数据量连续传输。
	6 
	套
	

	107 
	物理USB充电站
	1.可通过USB电缆（传感器随附）为无线传感器充电，USB3.0接口，数量≥10个，供电接口DC。
	6 
	套
	

	108 
	物理多功能学生电源
	1.直流交流稳压2V-16V/3A，每2V一档，共8档；最大值不超过3A，超过将自动启动过载保护关断。
	2 
	套
	

	109 
	物理无线蓝牙频率传感器
	1.测量范围：≥1Hz～1MHz；分辨率：≤1Hz，用于测量交流电压信号；蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps；电池：≥400mAh可充电电池；
	2
	套
	

	110 
	物理电学实验箱（学生端）
	1.集成了≥34种电学元件，3只数显电表与4只电磁式仪表，3种不同倍率的电阻箱。可以完成高中所有电学实验。电表选用传统的电磁式仪表（0-3-6V电压表、0-0.6-3A电流表、±300μA检流计），还集成数显电压表（0-20V ，分辨率0.01V，精度±0.8%，内阻2MΩ，有反接与超量程保护），数显电流表（0-10A，分辨率0.01A，精度±0.8%，内阻0.1Ω，有反接与超量程保护），数显毫安表（0-200mA, 分辨率0.01mA，精度±0.8%，内阻0.1Ω，有反接与超量程保护）测量方便、安全、精确。为了收装电表，配制一只（1mA，0.1A，1V）三种不同量程的电磁式仪表，即可以当电表使用，也可以进行电流表、电压表、欧姆表的改装用表，并配制≥6种刻度的刻度盘。
2.箱内内置4节5号电池，可以输出可调，范围在1.2V-4.8V，输出电压与电流可通过电表显示。内有1A的保险丝，起到保护电源的作用。配制×1、 ×10、×100三只电阻箱，组成一只0-999Ω的电阻箱，能满足高中物理实验的要求。
	4 
	套
	

	111 
	化学旋转蒸发仪
	1.整体设计：采用聚四氟乙烯和橡胶复合密封，能保持高真空度；采用高效冷凝器确保高回收率；旋转瓶用螺母连接，便于装卸；收集瓶下口装有活塞，回收溶媒十分快捷；可连续进料；真空系统装真空表，对低沸点物料可选择最佳工作真空度；水浴锅数字恒温控制，并可上下升降；机械结构大量采用不锈钢和铝合金件，玻璃件全部采用高温高硼玻璃；橡胶密封易损件全部采用新国标，便于用户采购更换。 旋转瓶容量≥2L、收集瓶容量≥1L、旋转速度:0-90转/分（交流无极调速）、电动功率≥40W、水浴锅功率≥2KW、水浴锅升降≥120mm、电源电压220V50Hz/60Hz±10%
	1
	台
	

	112 
	化学水浴锅
	1.一列二孔，工作室容积≥300mm×150mm×90mm，功率≥500W，控温范围室温+5℃～99.9℃，温度均匀性±0.5℃，水温波动±0.5℃，数显；外壳静电喷塑，安全可靠，不锈钢内胆拉伸成型；控温系统微机PID智能控制，延时控温装置。
	2
	台
	

	113 
	化学电热鼓风干燥箱
	1.整体设计：外壳采用优质冷轧钢板，淋化静电喷粉技术。温控系统采用微电脑单片机技术、智能数码显示仪表，具有PID调节特性、时间设定、温差修正、超温报警等功能，控温精度高、功能强，箱门设有观察窗，可随时观察工作室内物品的加热情况。                                             工作室≥550×450×500mm、控温范围50-300℃、温度波动（°C）±2、电源在AC50Hz，220V±10%的条件下正常工作；功率≥2400w；数显；
	1
	台
	

	114 
	化学电导率仪
	1.采用相敏检波技术，≥7/2LED数显；温度补偿功能，
小数点随“量程”自动转换；可选用电极常数0.1、1、10三种电极，扩展量程至≥2×105 цS/cm；测量范围：0-2×104цS/cm（五档），测量误差：±1.0%（F•S），温度补偿范围：15-35℃
稳定性：±0.67%/3h（F•S），外形尺寸：≥230mm×200mm×60mm。
	1
	台
	

	115 
	化学实验箱
	1.包含：方座支架、试管架、量筒、简易发生器、冷凝管、蒸馏烧瓶、滴瓶、碱式滴瓶、广☐瓶、细☐瓶、容量瓶、集气瓶、三角烧瓶、三角烧瓶、烧杯、直导管、弯管、玻璃搅拌棒、直导管、形管、Y形管、玻璃滴管、圆底烧瓶、分液漏斗球、称量瓶、表面皿、牛角管、燃烧管、酒精灯、灯芯、灯帽、瓷灯芯、蒸发皿、温度计、塑料井穴板、塑料洗瓶、石棉网、三角架、止水夹、集气瓶固定器、坩埚钳、铜燃烧匙、PH试纸、红石蕊试纸、蓝石蕊试纸、酚酞试纸、定性滤纸、标签纸、塑料滴管、不锈钢药匙、塑料药匙、 试管夹、镊子、烧杯刷、烧瓶刷 、试管刷、乳胶管、红胶帽、胶塞、针管、具支试管、试管、反应板、坩埚、研钵瓷、泥三角、漏斗、磁铁块、塑料棒、小刀、实验防护服、手套、口罩、护目镜、指导书、化学尺、鳄鱼嘴、外箱背带、铝合金收纳箱（配备数量及规格根据教育部门高中教学要求定制）
	1
	箱
	

	116 
	化学电子天平
	1.液晶显示，外接电源，自动校准功能，全量程去皮功能；称量范围0～600g、灵敏度≥0.01g、适应湿度50-85%。
	1
	台
	

	117 
	化学综合制备仪器
	1.包含：四氟恒压滴液漏斗 ≥100/19×2、四氟恒压滴液漏斗 ≥250/19×2、直形冷却器 ≥200/19×2、直形冷却器 ≥300/19×2、锥形烧瓶 ≥250/24、螺旋形冷却器 ≥300/19×2、U形干燥管 ≥19、抽气接头 ≥19×2、导气管 ≥19、分馏头 ≥14×2×24×19、梨形烧瓶 ≥50/19、梨形烧瓶 ≥100/19、三叉燕尾管 ≥19×4、蒸馏头 ≥14×24×19、螺帽接头 ≥14、锥形烧瓶 ≥100/24、锥形烧瓶 ≥500/24、空心塞 ≥14、真空接受管 ≥19×2、A型接头 ≥19×24、分馏头具格式 ≥14×2×19×2、圆底烧瓶 ≥250/24、圆底烧瓶 ≥500/24、圆底烧瓶 ≥1000/24、搅拌器套管 ≥19、搅拌器套管 ≥24、分馏头代冷却器≥14×2×19×2、空心塞 ≥19、空心塞 ≥24、斜三口烧瓶≥100/19×3×14、斜三口烧瓶 ≥250/24×19×2×14、直三口烧瓶≥500/24×19×2×14、直三口烧瓶 ≥1000/24×19×2×14。(单位：mm)
	1
	套
	

	118 
	化学加热板
	1.工作台尺寸≥200X400mm、控温范围室温-300℃、控温方式数显(室温到300℃之内可任意设定成恒温)、工作台用材≥2mm不锈钢板材
	1
	台
	

	119 
	化学打孔器
	1.适合在各种橡胶塞上进行电动打孔，打孔直径：1-13mm，电机为铝浇制机壳，功率为≥700W，使用寿命长；安装触动式行程开关，高效、节能；带动双向旋转夹具，配钻头；钻孔直径为￠1~￠13mm；工作电压220v±10%、额定频率：50Hz，电机功率≥700W。
	1
	套
	

	120 
	化学多功能实验支架
	1.产品由底座（1套）、底座固定杆（2根）、大环（1个）、垂直夹（3个）、试管夹（2个）、立杆（2根）；底座为塑料，由两部分组合而成，上面配有紧固塑料扣；垂直夹能夹持Φ6mm-Φ14mm范围的其他仪器，并能牢固的安装在底座上；试管夹为弹簧式张口，能夹持烧瓶，并由螺母进行调节；大环能托住直径不少于90mm烧杯和其他物品。
	2
	套
	

	121 
	化学标准磨口组合仪
	1.≥M17 ,有机制备。
	1
	套
	

	122 
	化学自动滴定仪
	1.自动极性反转电路、自动跟踪终点电位；测量范围：pH:0-14.00pH　mV: ±1999mV，测量精度：pH: ±0.01pH　mV: ±0.1%（F•S），电位控制精度：±pH或±3mV，输入阻抗：不小于1×1012Ω，容量分析重复性：不大于0.3%（F•S），外形尺寸：≥280mm×200mm×130mm。
	1
	套
	

	123 
	化学电热套
	1.外壳采用冷轧板拉伸、表面静电喷塑，电子调温、具有加热面积大、升温快、保温效果好、温度均匀，抗腐蚀、耐老化、坚固耐用安全可靠；组合磁力搅拌器,≥500ml电加热套，电压220V±10；控温范围0-380℃。
	1
	套
	

	124 
	化学药品粉碎机
	1.≥4500g药品粉碎机，不锈钢外壳。
	1
	台
	

	125 
	化学滴定台
	1.杆直径≥1cm、底座尺寸≥21cm*13.5cm、铁杆长40-60cm、小环直径≥5.5cm、大环直径≥8cm
	2
	套
	

	126 
	化学消化炉
	1.功率：四孔消化器 ≥1200W
	1
	台
	

	127 
	化学红外快速干燥器
	1.电源220V 50HZ、消耗功率≥550W（红外线灯泡≥275W*2只）、外型尺寸≥500×410×270mm（高×宽×深）
	1
	台
	

	128 
	化学超声波清洗机
	1.超声功率≥600W、定时范围1-80分任意可调、温度设定范围20-80℃任意设定，实时显示清洗槽内温度,容量≥30L 具有网篮、降音盖、排水，内胆材料：不锈钢冲压槽SUS304、外壳材料：SUS304。
	1
	台
	

	129 
	化学滴定与分析化学实验箱
	1.结构参数：
外形尺寸≥430mm*320mm*170mm，材质：ABS，手提翻盖式；最大承重30-35公斤，内部含有内衬保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳；
纽扣式锁合：转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现箱子与箱子之前的锁合，便于携带和搬运。                                        2.主要配置：
由木质试管架（≥6孔）、塑料洗瓶（≥250mL）、定量吸球（≥10mL）、护目镜、支撑杆（L：≥370mm）、铁架台底座、表面皿（d：≥50mm）、蓝色钴玻璃片（≥50mm×50mm）、喇叭口玻璃锥形瓶（≥100mL）、刻度移液管（≥5mL）、玻璃棒（≥5mL）、塑料漏斗（φ：≥40mm）、低型塑料烧杯（≥50mL）、胶头滴管（L：≥105mm）、试管（≥18mm×180mm）、四氟酸碱滴定管（≥10mL）、试管刷、德式单侧滴定管夹、容量瓶（≥100mL）、黑色油性记号笔（≥3.8mm）、刮刀（L：≥150mm）、塑料量筒（≥50mL）、转接头组成 ，能满足高中化学实验的要求。
	1
	箱
	

	130 
	化学酸碱盐实验箱
	1.结构参数：
外形尺寸≥430mm*320mm*170mm，材质：ABS，手提翻盖式；最大承重30-35公斤，内部含有内衬保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳；
纽扣式锁合：转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现箱子与箱子之前的锁合，便于携带和搬运。
2.主要配置：                                                     
Box1由铁圈（d：≥110mm）、放大镜、试管刷、黑色油性记号笔（≥3.8mm）、燃烧匙、铁棒（φ：≥2mm，L：≥200mm）、碳棒（φ：≥7mm，L：≥150mm）、秒表、塑料量筒（≥50mL）、塑料量筒（≥10mL）、四爪夹、温度计（L：≥190mm）、玻璃棒（L：≥200mm，d：≥5mm）、试管夹、坩埚钳、钝头塑料柄剪刀、电极支架、木质试管架（≥12孔）、橡胶手套（S）、护目镜、石棉网、铁架台底座、转接头、鳄鱼夹（φ：≥4mm，L：≥51mm）、小刀、支撑杆（L：≥370mm）、塑料洗瓶（≥250mL）、表面皿（d：≥60mm）、灯座（E10）、小灯泡（≥4V，≥0.08A）组成
Box2由试管（≥18mm×180mm）、试管（≥20mm×180mm）、球形分液漏斗（≥60mL）、不锈钢圆头镊子、不锈钢双头药匙（L：≥180mm）、玻璃滴管（L：≥65mm）、瓷舟（≥88mm）、具支U型干燥管（H：≥130mm，口径≥19mm）、具支试管（≥20mm×200mm）、胶头滴管（L：≥260mm）、玻璃滴管（L：≥200mm）、胶头滴管（L：≥105mm）、直角玻璃管（L：≥230mm×55mm，d：≥8mm）、直角玻璃管（L：≥85mm×60mm，d：≥8mm）、塑料水槽、红色导线（≥500mm，≥19A）、蓝色导线（≥500mm，≥19A）、电池（≥4.5V）、橡胶塞（≥15/21/26）、单孔橡胶塞（≥15/21/26，孔φ≥7mm）、橡胶塞（≥26/32/30）、双孔橡胶塞（≥26/32/30，孔φ：≥7mm）、红色橡胶管（L：≥100mm，φ：≥6mm）、定性滤纸（d：≥110mm）、斜口塑料漏斗（φ：≥55mm）、玻璃培养皿（d：≥100mm）、研钵和研杵（≥70mL）、玻璃锥形瓶（≥250mL，口径：≥29mm）、蒸发皿（≥75mL）、高型玻璃烧杯（≥50mL）、低型塑料烧杯（≥100mL）、低型玻璃烧杯（≥250mL）、pH试纸、红色石蕊试纸组成，能满足高中化学实验的要求。
	1
	箱
	

	131 
	化学离子滴定计数实验装置
	1.组成及功能：
内置滴数、pH、亚硝酸离子、氯离子、钠离子、铵根离子、硝酸根离子、钙离子、钾离子、温度等10种传感器模块，可接入多种传感器探头测量溶液中离子含量。可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析；可脱机进行数据采集，使用红外线计数，不受环境亮度影响；计数精准、灵敏，可以对≤0.5mm以上的液滴计数，每秒计数高达≥40滴；无需校准，即连即用。
2.规格参数：量程滴数：0~∞c/0~∞mL；pH：0~14；亚硝酸离子：0.5ppm~4600ppm；氯离子：1.8ppm~3550ppm；钠离子：0.2ppm~2300ppm；铵根离子：0.9ppm~1800ppm；硝酸根离子：0.6ppm~6200ppm；钙离子：0.4ppm~4000ppm；钾离子：0.4ppm~3900ppm；温度：-40℃~125℃以上或满足教学精度要求。
分辨率滴数：1c/0.1mL；pH：0.01；亚硝酸离子：0.4ppm；氯离子：1ppm；钠离子：0.2ppm；铵根离子：0.1ppm；硝酸根离子：1.5ppm；钙离子：1ppm；钾离子：1ppm；温度：0.01℃以上或满足教学精度要求。
精度滴数：±1c/±0.1mL；pH：±0.2；温度：±1%F.S以上或满足教学精度要求。连续使用时间：≥30小时、通讯距离：≥30m（空旷无遮挡）
	1
	 套 
	

	132 
	化学酸碱反应热实验器
	1.绝热桶、隔热泡沫、带孔桶盖、硅胶塞、烧杯（≥100mL）；双层隔热设计保温性能好，实验数据准确；带孔桶盖适配常规温度计和温度传感器，支持传统实验教学及数字化实验设计，实验灵活；通用性高，一个实验器可完成多个教材实验，还可以满足多种溶液反应吸放热实验的测量。
	2
	 套 
	

	133 
	化学气液相密封实验器
	1.实验器罐体、护线圈*5、硅胶堵头*5、塑料吸管*20；实验器罐体配合硅胶堵头、护线圈，可连接气体酒精传感器、氧气传感器、二氧化碳传感器、相对湿度传感器等，搭建密封实验环境；实验桶透明设计，便于观察实验现象。
	2
	 套 
	

	134 
	化学磁力搅拌器
	1.搅拌器（开关、转速旋钮）、电源适配器、磁子；通过调节转速旋钮调节速度，转速支持0rpm～1800rpm，可调范围广。工作台尺寸≥130*130mm，外观尺寸≥150*200*50mm。
	2
	 套 
	

	135 
	化学橡胶塞配件包
	1.单孔塞（≥φ37*φ30-31，孔≥φ5mm）、单孔塞（≥φ37*φ30-31，带直通接头）、单孔塞（≥φ37*φ30-31，孔≥φ15.5mm），搭配锥形瓶；三孔塞（≥φ37*φ30-31，两孔≥φ8mm，一孔≥φ12.5mm）孔径适合玻璃导管、长颈漏斗、溶解氧-气中氧一体传感器等组合使用；三孔塞（≥φ37*φ30-31，两孔≥φ8mm，一孔≥φ15.5mm）孔径适合玻璃导管、长颈漏斗、二氧化碳传感器等组合使用。
	2
	 套 
	

	136 
	化学多功能电极支架
	1.底座、多功能支架；用于固定传感器探头，底座与支架插拔式连接，安装简单；支架可360°旋转，自由伸缩；支架上臂有电缆线固定口，可固定传感器电缆线或探头连线；架顶部可同时固定≥7个传感器。
	2
	 套 
	

	137 
	化学铁的吸氧腐蚀实验器
	1.平口圆底试管（≥52*100mm）、橡胶塞、宝塔头、硅胶堵头*2；实验器具有匹配不同传感器探头的孔径，密封性良好；试管体积足够大，增加反应物的接触面积；透明瓶体设计，便于观察实验现象。
	2
	 套 
	

	138 
	化学化学反应速率实验器
	1.密封反应瓶、注液阀门开关、注射器（≥10mL）、压强传感器接口、泄压组件（260±10kPa）；密封反应瓶，保证实验器的密封性，实验数据精确，支持固体、液体和气体任意组合的产气或吸收气体的相关的生化反应；装置设有螺口注射器及注液阀门开关，保证全程密封的情况下，注入液体定量可控，可一次或分段多次注入，实验高效且保证安全性；装置设有泄压阀（泄压阀安全值260±10kPa），压强过高时会自动泄压，保证了实验的安全性；透明瓶体设计，便于观察实验现象，可从多维度了解实验。
	2
	 套 
	

	139 
	化学多量程电流传感器
	1.组成及功能：
通过通用接口与采集器连接，支持正反盲插，具有热插拔功能；可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析；用于测量电路中的电流，具有三量程切换开关，可根据实验要求一键切换测量量程，支持传感器校零。档位1：量程：-20mA~20mA或满足教学精度，精度：±1%或满足教学精度，分辨率：0.01mA或满足教学精度，内阻：5.1Ω或满足教学精度，档位2：量程：-200mA~ 200mA或满足教学精度，精度：±1%或满足教学精度，分辨率：0.1mA或满足教学精度，内阻：500mΩ或满足教学精度，档位3：量程：-2A~2A或满足教学精度，精度：±1%或满足教学精度，分辨率：0.001A或满足教学精度，内阻：50mΩ或满足教学精度。
	3
	 只 
	

	140 
	化学无线智能宽量程氯离子传感器
	1.组成及功能：
使用固体膜的离子选择电极，利用膜电势测定溶液中游离的氯离子浓度，可测量万ppm级别的浓度；可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析；量程：1.80ppm~35500ppm或满足教学精度，精度：±10%F.S或满足教学精度，采样速率：≥100次/秒，连续使用时间:≥12小时，防水等级：≥IP67，通讯距离:≥30m（空旷无遮挡）。
	1
	 只 
	

	141 
	化学硫化氢传感器
	1.通过通用接口与采集器连接，支持正反盲插，具有热插拔功能；可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析；量程：0~100ppm或满足教学精度，精度：±1%F.S或满足教学精度，分辨率：≤0.1ppm。
	1
	 只 
	

	142 
	化学氧化还原传感器
	1.通过通用接口与采集器连接，具有热插拔功能；可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析；
用于测量水样品中的综合氧化还原电位值，无需校准，即连即用；量程：-2000mV~2000mV或满足教学精度，精度：±1%或满足教学精度，分辨率：≤1mV。
	1
	 只 
	

	143 
	化学二氧化硫传感器
	1.通过通用接口与采集器连接，支持正反盲插，具有热插拔功能；可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析；用于检测化学反应中二氧化硫，无需校准，即连即用；量程：0~20ppm或满足教学精度，精度：±1%或满足教学精度，分辨率：≤0.1ppm。
	1
	 只 
	

	144 
	化学充电坞
	1.外形尺寸：≥340mm×190mm×220mm（含防尘罩）；基座材质：ABS；防尘罩材质：透明ABS；输入电压：85 ~ 264VAC ，输入电流：≥1.4A/115VAC  ≥0.85A/230VAC，频率：50/60Hz，输出（单通道）：≥5V /2A DC；由充电坞、电源线、防尘罩组成,充电坞含有≥5个独立的充电位,每个充电位相互独立，采用触点式充电，实验盘即插即充，操作方便，充满自动断电,充满1个实验盘≤3小时。
	1
	 套 
	

	145 
	化学手提式实验箱
	1.手提式箱式设计，可翻盖，采用ABS材质，外形尺寸（长宽高）：≥430mm*320mm*170mm，最大承重：30-35公斤；箱体底部设有底部凸起，与上部设计凹槽相互咬合，通过纽扣式锁止机构，实现箱子与箱子之前的锁合，可多个垒叠放置，便于携带和搬运，最多可垒5箱；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳；
	3
	 套 
	

	146 
	化学电导率传感器
	1.通过通用接口与采集器连接，支持正反盲插，具有热插拔功能；可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析；用于测量溶液的电导率及其变化，支持标定功能；量程：0~20000μS/cm或满足教学精度，精度：±3%F.S或满足教学精度，分辨率：≤6μS/cm。
	2
	 只 
	

	147 
	生物相对湿度传感器
	1.通过通用接口与采集器连接，支持正反盲插，具有热插拔功能；可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析；用于测量空气的相对湿度，无需校准，即连即用。量程：0~100%或满足教学精度，精度：±4%（10%~90%RH）或满足教学精度，分辨率：小于等于0.1%。
	1
	只
	

	148 
	生物溶解二氧化碳传感器
	1.通过通用接口与采集器连接，支持正反盲插，具有热插拔功能。可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析；用于测量溶液中的二氧化碳的含量，无需校准，即连即用；量程：0.2ppm~440ppm或满足教学精度，分辨率：≤0.1ppm。
	1
	只
	

	149 
	生物土壤温湿度传感器
	1.通过通用接口与采集器连接，支持正反盲插，具有热插拔功能。用于测量土壤中的水分，土壤温湿度探头为航空插头，无需校准，即连即用；量程：0~100%；-40~80℃或满足教学精度，分辨率：0.1%；0.1℃或满足教学精度，精度：0-50%内±2%、50-100%内±3%；±0.5℃或满足教学精度，探头防护等级:≥IP68，探针长度：70mm±6mm，探针材料：防腐特制电极。
	1
	只
	

	150 
	生物3D实验室软件
	1.软件要求提供的实验数量不少于500个，要求所有实验支持在任意视角下对实验进行观察和交互式操作。要求所有实验中的模型为3D高精度模型，支持无极放大，实验模型高保真。
2.软件要求提供与国家课程标准中知识点同步的实验，应包含分子与细胞、生物技术与工程、生物与环境、稳态与调节、遗传与进化等实验内容与实验场景，完整实验数量不少于50个。软件内容要求充分呈现课本中的演示实验与学生实验；软件要求提供中学生物学科高清显微素材库，素材图片数量不少于100张，每张都支持4X、10X、40X物镜进行观察。所有素材库图片都支持使用显微镜进行仿真实验操作，完全模拟真实操作。并支持一键切换至全景图模式。图片支持自由移动和缩放。
3.软件要求提供人体生理结构探究模块，涵盖运动系统、神经系统、内分泌系统、血液循环系统和淋巴和免疫系统等9大系统，要求不少于6个人体系统支持器官自由拆分，组合，并配以相关文字说明。要求提供人体生理功能模块，其中包括人体内物质的运输、人体的呼吸、人体内废物的排出、人体的营养、人体的运动、人体生命活动的调节、人的生殖与发育等知识点，数量不少于80个，包括模型、动画以及教学互动场景。重点器官和系统支持自由拆分组合。
4. 软件要求提供中学生物实验对象库，实验对象不少于100种；要求提供微观世界模块，涵盖真核生物、原核生物、病毒和亚病毒、分子与细胞、遗传与进化等知识点，数量不少于140个；要求支持任意视角对内容对象进行独立观察、展示。重点实验器材及生物对象支持自由拆分组合。
	1
	套
	

	151 
	生物二氧化碳培养箱
	1.温控系统采用微电脑单片机技术，温控、定时、超温报警；二氧化碳控制浓度方式为微电脑智能数字传导式，检测方式∶红外线传感功能或是手动配比功能；采用红外式二氧化碳传感器，浓度控制采样快慢充控制，液晶界面显示，经过色谱仪气体稳压器可尽量减少气体的损耗；选用离心风机，内置风道结构；显示方式为双屏高亮度LCD显示，触摸式按键设定调节参数；温度控制具有超温声光报警功能，具备两套控制系统，当主控系统失效时，副控系统起监控作用；采用微电脑自动抑制控制系统，采用门加热控制系统。容积≥80L（气套），温度范围RT+5~65℃，温度波动度∶≤±0.5℃，内胆尺寸（mm）∶≥400×400×500，C02控制范围∶0-20%配气式。
	1
	台
	

	152 
	生物紫外分光光度计
	1.光学系统≥1200线/毫米全息光栅，超宽幅的输入电压和频率：90～250V/AC,50～60HZ，波长范围：190～1100nm，光谱带宽：≥4nm，波长准确度：±1nm，波长重复性：≤0.5nm，透射比准确度：±0.5%T，透射比重复性：≤0.2%T；≥80x52mm背光液晶显示屏；杂散光：≤0.2%T@220nm&360nm；波长设置自动，调零方式自动；光度范围：-0.301 to 3A，0-200%T，-9999 to 9999C；光源：氘灯、钨灯。
	1
	台
	

	153 
	生物脱色摇床
	1.运转方式水平圆周，定时范围1-999min，显示方式数显；转速范围50-210RPM，回旋半径≥11mm；台面尺寸≥25*25cm，外形尺寸≥320mm×220mm×100mm，支架类型平板防滑托。
	1
	台
	

	154 
	生物超净工作台
	▲1.组成及功能：
外箱体采用冷轧钢板静电喷涂工艺，垂直层流送风，防止操作室内部样品相互交叉污染，≥20度下倾式操作面板，便于实验操作时进行调节，工作台面选用优质304不锈钢材质；具有温度补偿功能，开启温度补偿键，进行温度补偿，便于湿冷环境的操作；≥4.3寸嵌入式液晶彩色触摸屏控制,可显示温度、湿度、光照度，显示开机时间和持续运行时间；具有臭氧浓度检测功能，提示操作区臭氧浓度，超出上限报警（提供带有CMA和CNAS标志的检测报告复印件加盖公章）；可任意设置紫外灯预约开启时间和关闭时间（0-9999min)，照明和杀菌系统安全互锁；配备HV超高效虑膜，对于0.3m的尘埃颗粒捕集效率≥99.995%。
2.规格参数：
洁净等级：≥100级，≥0.5μm；菌落数：≤0.5个/皿·时(Φ90mm 培养平皿)；光照度：≥300LX； 单相交流：220V/50Hz；最大功耗：≥0.3kW，内有紫外杀菌接种器接入电源，振动半峰值 ≤0.5μm(X.Y.Z方向)；高效过滤器规格及数量：≥715mm×460mm×46mm，一个；荧光灯≥15W一个，紫外灯≥15W一个；风速：0.25-0.45m/s(标配高、中、低档三速)；噪声：≤62dB； 外形尺寸（长*宽*高）：≥850mm×600mm×1600mm；工作区尺寸（长*宽*高）：≥700mm×550mm×520mm。
	1
	台
	

	155 
	生物全自动数显立式高压蒸汽灭菌器
	1.组成及功能：
采用S304不锈钢材质，升温/排空/灭菌/排汽等过程微电脑控制全自动运行；LED数码显示灭菌温度和时间，手轮式快开门结构；双重连锁安全装置:门未关好机器无法工作，灭菌桶内有压力，机器无法开门；超压自泄，过温、过流、缺水保护；玻璃钢罩防止烫伤；灭菌结束，声光报警；可选配干燥功能。容积≥50L，最高工作温度≥134℃，最高工作压力≥0.22Mpa，时间可选范围：0-9999min，温度可选范围：50℃-134℃，灭菌室尺寸≥Φ310mm*530mm，功率AC220V/50Hz/2.5KW。
	1
	台
	

	156 
	生物PCR仪
	▲1.组成及功能：
具备≥5种温控模式：快速模式、中等模式、标准模式、安全模式，教学模式（教学模式下可实现动画演示），适用于不同类型的样品模板；具有预约功能，方便实验室安排实验计划；前进风后出风的风道设计，梯度温度范围：30°C~100°℃，梯度范围：1°℃~30°℃，温度递增/递减：0.1°℃~10°℃；程序存储数量：≥20000，程序最大步骤：≥100，程序最大循环：≥100，时间递增/递减：ls-600s；（提供封面带有CMA和CNAS标志的检测合格检测报告复印件加盖公章）内置具有自检功能，可以快速检测加热模块以及机器硬件的状态，并能生成相应的检测日志。
2.规格参数：
耗材：≥0.2ml单管、≥0.2mlx8联管、≥0.2ml96孔板(全裙边除外)，反应体系：5~100μl，最大升温速率：≥5°℃/s，最大降温速率：≥4°℃/s，变温速率设置：0.1~5°C/s，控温精度：±0.1°℃，温度均匀性：±0.2°℃，温度准确性：±0.1°℃，模块控温：0°℃~100°℃，热盖控温范围：30°C~115℃，4°℃保温：无限长，Tm计算器：有，程序暂停：有，显示屏：≥7寸全贴合屏。
	1
	台
	

	157 
	生物电泳仪
	1.组成及功能：
采用微电脑处理器为控制核心，输出单元采用开关电源构成；▲采用≥3.2寸彩色液晶触摸屏显示，可同时显示电压、电流、功率、定时、工作状态等功能（提供带有CMA和CNAS标志的检测合格检测报告复印件加盖公章）；具有预约时间设定功能，可按实验时间进行提前设定，到点自动运行；具有定时报警功能，具有储存记忆工作参数的功能以方便使用；既可工作于恒定电压状态，也可工作于恒定电流、恒定功率状态；具有4组并联的输出端子，可进行多槽并用；蛋白功能：浓缩胶后电源自动切换跑分离胶，降低了人工二次设置的繁琐；自动生成功能：选定恒定值后，其余两项指标自动生成，避免了人为操作的误恒定现象；安全性能：短路检测；断电自动恢复，暂停/恢复功能。
2.规格参数：
历史数据存储≥30条，输出范围：电压:1-400V；电流：1-400mA；功率：1-80w，分辨率：电压≤1V、电流≤1mA、功率≤1w；定时范围：1s–99h59min59s；外形尺寸（长*宽*高）：≥300mm×240mm×100mm；仪器侧面外壳透明，一览内部结构，方便维护。
	1
	台
	

	158 
	生物水平电泳槽
	1.组成及功能：
PCR电泳：梳子≥1mm25齿*4排，可一次跑≥100个样品；多种规格凝胶托盘任意组合（W*L）：≥120×120mm、≥120×60mm、≥60×120mm、≥60×60mm；13、18、25齿梳子均支持8道和12道排枪加样，耐高温凝胶托盘，100℃高温不变形，无需将琼脂糖晾到温热再灌胶；不使用橡胶密封圈，活动电极采用内嵌式设计。凝胶面积（W*L）：≥120×120mm，≥120×60mm，≥60×120mm，≥60×60mm；梳子规格：≥1.0mm：11+11齿/25齿；≥1.5mm：6+6齿/13齿、8+8齿/18齿、≥11+11齿/25齿；梳子数量：双刃式9把；缓冲液体积：最大可达1000ml，铂金电极：≥φ0.25mm，外形尺寸：≥300×170×80mm(L×W×H)。
	1
	台
	

	159 
	生物凝胶分析系统
	1.组成及功能：
高分辨率低照度积分CCD，检测灵敏度，可测出低至0.01ng的核酸；有效像素：≥2592×1944（≥500万像素），像素点大小≥4.4μm×4.4μm，像素整合1×1，2×2, 3×3,4×4；镜头采用高通透自动变焦镜头F=1：1.2，12.5～75mm，根据要求随意缩放凝胶尺寸；数据位数≥16bit(0-65536灰阶)，像素点大小≥4.4μm×4.4μm，像素整合，1×1，2×2, 3×3,4×4；对焦方式：全自动光学数码对焦（可全自动亮度、焦距）；动态范围：＞4.0个数量级；快门控制，电子快门、滤色镜片；荧光染料滤镜：标配590nm（可选535nm，620nm，460nm）；滤光片位置，1位滤光片轮（可选6位电脑控制自动滤光片轮）；曝光时间：1ms至120分钟长时间曝光，可连续采集和存储全部图片，并具有图像校正功能；可通过机箱面板进行变焦、焦距、光圈、透射紫外灯及反射灯的全自动控制；高度程序化(电脑控制暗箱/电源/紫外及白光灯的开关/光圈/变焦/焦距)；
2.性能特点：
定时关机，可自行设置定时关机功能（1—60分钟），有效延长紫外灯管和紫外玻璃的使用寿命；紫外波长：≥302nm (≥254nm/365nm可选)；载样板尺寸（紫外\白光），紫外透射≥20cm×25cm，白光透射≥20cm×25cm(特殊规格可定制)；仪器的开门方式，侧开门和抽屉式载样台；应用范围，可用于DNA/RNA凝胶、蛋白质凝胶、印迹杂交膜放射自显影胶牌、酶标板、薄层层析板、培养皿的成像及分析；反射白光，矩阵排列LED冷光，无光晕，亮度均匀（亮度可调）；白光板，LED冷光板，≥12V（亮度可调） 割胶装置，观察和割胶装置。
	1
	套
	

	160 
	生物电热恒温培养箱
	1.组成及功能：
箱体由优质冷轧钢板冲制而成，表面喷涂处理，内胆采用优质不锈钢板制成；≥4.3寸嵌入式液晶彩色触摸屏控制,可显示温度；工作室内搁架可随用户要求任意调节高度及搁架的数量；工作室气流循环系统使底部加热器产生的热量以自然对流的方式进入工作室，从而提高工作室内温度的均匀性；箱门具有大视角玻璃观察窗，便于用户观察；选用高性能的CPU处理芯片和高灵敏，高精度铂电阻传感器的温度控制系统使温度控制更精准，操作更方便；具备传感器故障报警，参数记忆≥20组和长达9999分钟的定时功能，具有照明功能；具有紫外消毒一键启动功能和预约杀菌功能，可对箱体定时杀菌。容积：≥140L，控温范围：室温+5-99.9℃，恒温方式：自然对流，温度波动度：±0.5℃，为双层可视观察窗前门；外形尺寸（长*宽*高）：≥655mm×640mm×810mm；内胆尺寸（长*宽*高）：≥547mm×458mm×577mm。
	1
	台
	

	161 
	生物振荡培养箱
	1.组成及功能：
电器控制部分为电脑芯片和触摸式操作，温度与振荡由二块芯片分别控制；显示方式：采用LED数字显示液晶屏；控温具有PID温度补偿功能；驱动电机采用特种的交流感应无刷电机。设有定时功能，0-9999分范围内可任意设定培养时间；振荡频率：40-300rpm；振 幅：≥26mm；控温范围：RT+5℃-60℃(±0.1度任意选定,自动恒温）；容量: ≥1000mL*5/≥500mL*8/≥250mL*12/≥100mL*24；控温精度：±0.1℃；定时范围：0-9999分钟；温度均匀度：±0.5℃；功率：≥380W，外形尺寸（长*宽*高）：≥810mm×590mm×540mm。
	1
	台
	

	162 
	生物多参数水质分析仪（系统）
	1.组成及功能：
主机包含水质分析模块和分光光度计模块，水质检测可检测COD、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、硝酸盐氮、游离氯、硫酸盐、硫化物、色度、硝基苯、甲醛、阴离子表面活性剂、二氧化氯、铅、锌、浊度、高锰酸盐指数、亚硝酸盐氮、磷酸盐、氟化物、氰化物、总铬、六价铬、苯胺、挥发酚等；光度计模块具有基本模式、定量测量、全波长扫描、动力学和多波长测量等功能；测量量程：总氮0.5-150mg/L，氨氮：0.015-50mg/L，总磷：0.6-100mg/L, COD：0.7-15000mg/L；比色升级：管皿一体双模式，使用更加方便；预设曲线：预设多种测量模式和曲线；操作便捷：≥7英寸彩色触屏。光学系统：单光束，≥1200条/毫米全息光栅；光谱带宽（nm）：≥2；波长范围(nm)：320-1100；波长准确度(nm)：±0.5；波长分辨率(nm)：≤0.1；波长重复性(nm)：≤0.2；杂散光（%T）：≤0.05；透射比准确度(%T)：±0.3；透射比重复性（%T）：≤0.1；基线平直度(Abs)：±0.002；噪声(%T)：0%线≤0.2；0%线≤0.3；漂移(Abs)：≤0.002；光度范围：0-200%T，-0.301-3A；样品架：≥16mm试管比色皿一体架。
	1
	套
	

	163 
	生物水样检测药品
	1.组成及功能：
COD 耗材：测量普通河流水质 ，≥100个样 1套；氨氮耗材：≥100个样品 1套；总氮耗材：≥100个样品 1套；总磷耗材：≥100个样品 1套；邻苯二甲酸氢钾  水质检测， ≥500g 试剂 1瓶；氯化铵 水质检测 ≥ 500g 1瓶；磷酸二氢钾 ≥500g 水质检测 1瓶；总氮标样 1 套；总磷标样 1 套；氨氮标样 1套；重金属标样 1 套 ；BOD菌种  1 瓶。
	1
	套
	

	164 
	生物智能光照培养架
	1.组成及功能：
培养架尺寸（长*宽*高）:1300mm×500mm×1800mm（±20mm）；每层配三组高效自然光灯组；每组灯独立开关，光照≥3级可调；独立开关，拆卸方便，暗式布线，无裸露连接线；培养架采用任意可调模式，高度任意可调节；带有独立控时装置，独立编程控时，每天最高可达12组编程控制，使用温度：-20℃-55℃，计时误差±1s/24h；总功率：≤340W。
	1
	台
	

	165 
	生物台式高速离心机
	▲1.≥10档加减速控制，变频电机，更快的加减速；微机控制，运行稳定、噪音低、转速精度高。触摸面板，可编程操作，运行中可随时更改时间、转速，无需停机；自动计算并同步显示离心力RCF值；最高转速：≥16800rpm；整机噪声：≤65dB（A）；最大容量：≥12×5ml，标配角转子：≥14×1.5ml（转速≥16800rpm）；定时范围：等于或优于0-99h59min。（提供具有“CMA”或“CNAS”标识的质量检测合格报告复印件并加盖投标人公章）
2.多彩液晶显示，采用电子门锁，增强安全性；最大相对离心力：≥18757xg；离心腔直径：≥Φ200mm；选配转子：转子≥12×5ml（转速≥15500rpm），转子：≥24×1.5/2.0ml（14500rpm）；转速精度：±10r/min；总功率：≥420W。
	1
	台
	

	166 
	生物数码显微镜
	1.基础光学系统要求：
无限远色差校正光学系统；目镜：大视场、高眼点平场目镜WF10X/20mm，其中一只带教学指针；物镜：平场消色差物镜4倍，成像清晰圆直径≥18.8mm；10倍，成像清晰圆直径≥18.6mm， 40倍（弹簧） 成像清晰圆直径≥18.9mm。100倍（弹簧、油）成像清晰圆直径≥18.9mm；齐焦：物镜10→4倍≤0.025mm，10→40倍≤0.010mm，40→100倍≤0.005mm；目镜筒：铰链式目镜筒， 360°旋转时目镜焦平面上像中心的位移，左右两系统放大率差≤0.35%，双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差≤8.2%；双目系统左右系统像面方差≤35；双目系统左右视场中心偏差:上下≤0.02mm、左右内侧≤0.03mm。内倾斜、内定位四孔转换器；载物台：“U型”双层载物台；载物台硬膜涂层表面，防腐、耐磨； 移动行程≥75X50mm；X、Y向低位同轴调节手轮；X、Y轴同轴调节，载物台受5N水平方向作用力最大位移≤0.01mm；不重复性≤0.003mm；调焦机构：粗微调同轴，并有调焦限位装置，微调机构空回≤0.005mm，微调刻值0.002mm；聚光镜：阿贝式聚光镜N.A.1.25(带可变光栏)。
2.系统输出设备要求：
智能液晶平板内置高分辨率、高画质感光芯片，≥1300万像素，画质清晰，色彩还原逼真，展现自然生动的色彩和物体细节，具有 HDMI和USB输出以及拓展 SD 卡插槽，无需连接计算机即可在屏幕上控制所有功能，≥10.1英寸一体高清触控显示屏,0-90°自由调节屏幕角度，适应不同学生观察；可作为网络热点，实时共享显微镜下图像，支持智能操作系统。
	1
	台
	

	167 
	生物数码体视显微镜
	1.高眼点超广角目镜WF 10X/23mm一对；双目倾斜30°,视度可调，调整范围：5°屈光度；瞳距调节范围: 50mm~75mm； 变倍范围:7.5X~50X连续变倍； 变倍比: 1: 6.7；工作距离≥113mm；升降机构：燕尾导轨与齿轮齿条组合构成调焦机构，保证调焦灵活舒适、稳定可靠； 变倍手轮双侧水平设置，变倍灵活舒适；≥12V/10W LED灯落、透射光源，可单独或同时使用；底座：工作平台宽大舒适。
2.智能液晶平板内置高分辨率、高画质感光芯片，≥1300万像素，画质清晰，色彩还原逼真，展现自然生动的色彩和物体细节，具有 HDMI和USB输出以及拓展 SD 卡插槽，无需连接计算机即可在屏幕上控制所有功能，≥10.1英寸一体高清触控显示屏,0-90°自由调节屏幕角度，适应不同学生观察；360°3D观察，可在不移动标本的情况下对标本表面进行360°范围全覆盖观察。
	1
	台
	

	168 
	生物磁力搅拌器
	1.容量：20～3000ml,功率：不大于200W,加热盘温度：0-300℃可调,转速可调节。
	2
	台
	

	169 
	生物小型模拟生态缸
	1.≥600mmX400mmX500mm，照明系统、循环系统、过滤系统、增氧系统，水草、景观、铝合金防水灯光、潜水泵、双孔增氧气泵、连环气泡棒、生化过滤棉。
	1
	台
	

	170 
	生物组培试剂盒
	1.培养基,细胞分裂激素\生长素,使用说明等。（或生根试剂盒）
	4
	套
	

	171 
	生物微生物实验试剂盒
	1.果酒果醋制作试剂盒，腐乳的制作试剂盒，亚硝酸盐的测定试剂盒，微生物的实验培养试剂盒，土壤中分解尿素的细菌的分离和计数试剂盒，分解纤维素的微生物的分离试剂盒，试剂盒均为25组/班的用量。
	2
	套
	

	172 
	生物分子试剂盒
	1.琼脂糖凝胶电泳试剂盒，PCR试剂盒，DNA的粗提取与鉴定试剂盒，质粒DNA提取试剂盒，双酶切实验试剂盒，SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳分离，试剂盒均为25组/班的用量。
	2
	套
	

	173 
	生物解剖器具套装
	1.解剖腊盘：不锈钢材质，规格：≥25×35cm，≥10个；实验室剪刀：≥18cm直头剪，≥18cm弯头剪，不锈钢材质，各≥10把；实验室剪刀：≥12.5cm直头剪，≥12.5cm弯头剪，不锈钢材质，各≥10把；实验室镊子：≥14cm,尖头镊,≥14cm圆口镊，不锈钢材质，各≥10把；解剖针，≥13cm,不锈钢材质，≥10支；解剖刀：3号解剖刀，不锈钢材质，≥10把，配11号刀片。
	1
	套
	

	174 
	生物耗材包
	1.四种规格吸头(≥5000μL，≥300只/包；≥1000μL，≥500只/包；≥100μL，≥1000只/包；≥10μL，≥1000只/包)，各≥20包；三种规格吸头盒(≥1000μL，≥100μL，≥10μL)，各≥20个；一次性塑料培养皿≥3箱,≥0.2mL离心管(≥1000只/包)，≥5包；≥0.5mL离心管(≥1000只/包)，≥5包；≥1.5mL离心管(≥500只/包)，≥5包；≥10mL离心管(≥100只/包)，≥5包。
	1
	套
	

	175 
	生物恒温水浴锅
	1.孔数：≥四孔，工作室尺寸：≥310mm*310mm*130mm，功率：≥800W；控温范围：室温+5℃～99.9℃，温度均匀性：±0.5℃，水温波动±0.5℃；数显；外壳：不锈钢。不锈钢内胆拉伸成型，外壳静电绝缘喷塑；控温系统：微机智能控制。
	1
	台
	

	176 
	生化数据终端
	1.触摸式≥10.1英寸，≥10点电容屏，分辨率≥1920*1200IPS，≥30000mWh聚合物锂离子电池，连续使用≥8小时，≥4GDDR4LRAM，≥64GBROM支持扩展卡，前置≥2.0M后置≥5.0MP摄像头，标准USB3.0接口，HDMImini接口，type-C数据接口，耳机接口。智能采集并保存数据，内置≥64G存储空间，方便存储实验数据﹔前置后置摄像头，方便拍摄实验图片;支持网络连接，方便传送实验数据﹔内置USB接口和蓝牙模块，支持多种连接方式。
	3
	 台 
	

	177 
	生化智能数字实验盘
	1.组成及功能：
内置电容屏，通用接口、多传感器扩展；独立使用时，支持实验采集功能，提供图像、表格两种模式。图像模式支持对X轴、Y轴自定义，且Y轴支持传感器多选；支持双Y轴设置；支持曲线镜像显示，支持对采集间隔、采集时间进行设置，支持手动采集、定时采集等不同模式、实验采集支持保存与读取，方便随时对实验进行复盘分析、支持多种外接传感器和多种内置传感器同时工作，并在内置屏上同步数据显示；支持数字、图线、指针盘≥3种显示模式；支持从传感器实时显示界面直接跳转进入快速实验、支持脱离终端设备，利用内置实验操作平台对部分传感器进行校准或标定等、可外扩其他类型的传感器；采集器支持辅助线功能，实时展示该时刻所有传感器的同步数值；采集器提供图表镜像反转功能，支持选中的传感器生成对应的镜像数据；支持智能操作系统平台。
2.规格参数：
最大采样速率：≥100,000次/秒、采样解析度：≥12-bit、内存：≥16M、无线连接：蓝牙2.0/4.2双模、内置电池：≥3000mAh 锂电池、待机时间：6个月以上、使用温度范围：-20℃~70℃；三轴加速度传感器：量程 -8g~+8g,精度2.5%；GPS：最大导航更新率：≥5Hz；平面位置精度：≥2.5m；速度准确度：≤0.1m/s；气压计：量程 50~110kPa，精度 ±4kPa (相对精度: 0.05kPa)；相对高度计：分辨率≤0.3m。
	4
	 台 
	

	178 
	生化数字化实验系统
	1.支持有线连接，无线蓝牙连接，支持传感器自动识别；可连接多个采集器，并支持多个采集器同时工作；可支持多个传感器同时采集，通过坐标图像曲线、表格、数值、仪表盘等方式，实时、直观、精确显示实验数据；根据实验需要，可进行公式（变量）编辑，自主添加实验变量（或增量等），并通过公式编辑实现不同物理量之间的转换；可对数据图表操作，包括对图表内数据曲线的移动、缩放、改变曲线颜色及大小等，便于实验前后的数据分析处理，适合于教学中实验结果的精确测定与验证；具有完善的数据处理功能，包含多种数据拟合：直线拟合、抛物线拟合、倒数拟合、积分、重叠显示等。
▲2.具有丰富完整的在线实验教学案例数量不少于700个，同时具有丰富的在线实验视频数量不少于150个；在线实验视频既可以通过自有平台浏览，同时也可以通过第三方平台浏览。（提供加盖公章的带有CMA或CNAS标志的检测报告复印件并加盖投标人公章）
	2
	 套 
	

	179 
	生化pH传感器
	1.通过通用接口与采集器连接，支持正反盲插，具有热插拔功能；可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析；量程：0~14或满足教学精度，精度：±0.2或满足教学精度，分辨率：0.01或满足教学精度。
	4
	 只 
	

	180 
	生化温度传感器
	1.通过通用接口与采集器连接，具有热插拔功能；可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析；用于测量物体表面、气体、酸碱等液体的温度，无需校准，即连即用；量程：-40℃~135℃或满足教学精度，精度：±0.6℃或满足教学精度，分辨率：≤0.1℃。
	4
	 只 
	

	181 
	生化无线智能电导率传感器（高分辨率）
	1.内置电导率、温度两种传感器模块，可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析；传感器会自动进行温度补偿，可实现标定功能。 电导率：量程：0~20000μS/cm，分辨率：≤0.1μS/cm，精度：±3%F.S；温度：
量程：0~60℃，分辨率：≤0.1℃，精度：≤0.5℃，采样速率：≥10次/秒；连续使用时间：≥120小时，防水等级：≥IP67，通讯距离：≥30m（空旷无遮挡）
	2
	 只 
	

	182 
	生化溶氧气氧一体传感器
	1.通过通用接口与采集器连接，支持正反盲插，具有热插拔功能；可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析；用于测量气体、溶液中的氧含量，可支持气中氧校准、溶解氧标定功能；溶氧：量程：0~20mg/L，精度：±0.5mg/L，分辨率：≤0.01mg/L；气氧：量程：0~100%，精度：±2%F.S，分辨率：≤0.1%。
	4
	 只 
	

	183 
	生化二氧化碳传感器
	1.红外气体吸收检测型传感器，具有很好的选择性，高灵敏度，无氧气依赖性。可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析；量程：0~100000ppm，精度：±100ppm(0~1000ppm)；±(100ppm＋5%读数值)(1000~10000ppm)；±10%(10000~50000ppm)；±15%(50000~100000ppm)，分辨率：≤1ppm。
	4
	 只 
	

	184 
	生化绝对压强传感器
	1.配有压强软管、鲁尔头和针筒，采用模块化设计，通过通用接口与采集器连接，具有热插拔功能；可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析；量程：0~400kPa，精度：±2%，分辨率：≤0.1kPa。
	4
	 只 
	

	185 
	生化气体酒精传感器
	1.通过通用接口与采集器连接，支持正反盲插，具有热插拔功能；可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析；用于测量气体中酒精的含量，无需校准，即连即用；量程：0~6000ppm，精度：±3%，分辨率：≤1.5ppm。
	2
	 只 
	

	186 
	生化通用接口
	1.通用接口正面为电源指示灯，前端、后端为通用接口，用于跟传感器的连接；具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。
	9
	 只 
	

	187 
	生化分光光度计
	1.光学系统：单光束、衍射光栅，波长范围：340～1000nm，光源：钨卤素灯≥12V20W，接收元件：光电池；波长最大允许误差（nm）：±2，波长重复性（nm）：≤1，光谱带宽（nm）： 4±0.8，杂散光（T）：≤0.3%（在360nm处），透射比测量范围（T）：0.0%～200.0%，吸光度测量范围（A）：0.000～3A，浓度直读范围：0000～1999；透射比最大允许误差：±0.5%，透射比重复性：≤0.2%，噪声：100%噪声≤0.5%/3min，噪声≤0.2%3min。
	2
	台
	

	188 
	生化微量可调移液器
	1.管嘴弹出按钮设计轻巧，PP退管装置；清晰的显示读数窗口，量程连续可调；管嘴化学材料具有极好的耐化学腐蚀性，整支灭菌;五种规格为一套，量程分别为：0.1-2.5μL、0.5-10μL、10-100μL、20-200μL、100-1000μL。
	2
	套
	

	189 
	生化移液器架
	1.平板式，亚克力材料，≥5个位置
	4
	个
	

	190 
	生化电子天平
	1.液晶显示，外接电源，自动校准功能，全量程去皮功能;称量范围：0～300g,灵敏度≤0.001g,适应湿度50-85%。
	2
	台
	

	191 
	生化PH计
	1.液晶屏数字显示，仪器自动识别三种缓冲标准液，具有手动校准功能；仪器级别：≤0.01级,测量范围：pH：0.00～14.00,mV：-1880～1880；分辨率：pH：≤0.01，mV：≤1，自动±极性显示，测量精度：mV为±2，pH为±0.01。
	2
	台
	

	192 
	生化无线智能色度计&浊度计
	1.组成及功能：
内置色度计、浊度计2种传感器模块，使用电源按钮或软件设置切换色度、浊度功能，并且可切换红、橙、黄、绿、蓝、紫6种入射光。可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析；用于测量溶液对于不同颜色的入射光的吸光度、透光率，以及溶液的浊度；色度/浊度切换简单，通过电源按钮或软件设置切换，提供多种波长选择；
2.规格参数：
量程
红光（≥645nm）橙光（≥611nm）黄光（≥570nm）绿光（≥520nm）蓝光（≥470nm）紫光（≥430nm），透光率0~100%、吸光度0~3A或满足教学精度；浊度：0~400 NTU或满足教学精度。
精度
红光（≥645nm）橙光（≥611nm）黄光（≥570nm）绿光（≥520nm）蓝光（≥470nm）紫光（≥430nm），透光率±2%F.S、吸光度±0.03A或满足教学精度；浊度：±5% NTU或满足教学精度。
分辨率
红光（≥645nm）橙光（≥611nm）黄光（≥570nm）绿光（≥520nm）蓝光（≥470nm）紫光（≥430nm），透光率0.1%、吸光度0.01A或满足教学精度；浊度：0.1 NTU或满足教学精度。
采样速率:10次/秒或满足教学精度，连续使用时间:≥50 小时，通讯距离:≥30m（空旷无遮挡）
	2
	 只 
	

	193 
	生化光纤光谱仪
	1.光纤光谱仪实验器主体（含开关、工作指示灯、USB接口、漏液孔、电池电源、比色皿槽）、比色皿*10、光纤、USB数据线、干电池*4；用于测量强度、吸光度、透光率和荧光等，内置探测器，无需外接传感器及采集器，可探究分析叶绿素的吸收光谱、各种色光的光谱测量、高锰酸钾溶液浓度测定等实验；采用集成LED钨光光源和两段荧光激光光源，可自由切换，安全实用；具有高质量的衍射光栅，可以将不同光谱的谱线分开，并且入射到反射镜上；配置≥10个比色皿，可对溶液进行浓度、吸光度、透光率等测量。主体下方设有漏液孔，可有效避免比色皿槽中液体残留损坏测量窗口；配置光纤，可实现对各种色光的光谱测量。
▲2.要求使用计算机、光谱仪完成分析叶绿素的可见光吸收光谱实验：软件可以直观地呈现叶绿素和类胡萝卜素的吸收光谱、可读取其中任意一个波长的对应的吸光度的数据、要求测得的吸收光谱曲线图在波长380nm-500nm和600nm-700nm两个范围内均出现吸收峰、可以得出“叶绿素主要吸收蓝紫光和红光”的实验结论（本项需提供功能截图佐证）
	2
	 只 
	

	194 
	微波炉
	1.≥20L ≥700W；尺寸：40x30x25cm（±5cm）；面板类型：钢化玻璃透明；360°均匀受热，转盘式
	1
	台
	

	195 
	电磁炉
	1.≥3500W  ；触控式；尺寸：350*250*80mm（±50mm）；IPX4级防水；干烧保护；
	1
	台
	

	196 
	冰箱
	1.≥200L 三门三温区 冷藏区变温区冷冻区；尺寸：500x600x1700mm（±100mm）；毛重≤60kg
	1
	台
	

	197 
	★学生编程终端
	1.主频≥3.3GHz 、≥4核处理器8线程，三级缓存≥12MB；集成显卡，内存：8GB 内存或以上，最大可支持拓展64GB，硬盘：≥256GB 硬盘，支持机械硬盘拓展；支持拓展9.5mm标准光驱，网口支持1000Mbps，网口支持wake on LAN；集成标准声卡，USB有线键盘、鼠标。
2.前置面板：USB3.0≥6个（其中两个支持USB 3.2 Gen2，四个支持USB 3.2 Gen1）；TypeC≥1个（支持USB 3.2 Gen1）；麦克风输入≥1个，音频输出≥1个；后置面板：USB2.0≥4个；HDMI输出≥1；VGA输出≥1；DP输出≥1；音频输入≥2；音频输出≥1；RJ45≥1；串口≥1；内部插槽：PCIEX16接口≥1个（支持拓展独立显卡）；PCIEX1接口≥2个；PCI接口≥1个；M.2接口≥2个；SATA接口≥3个；机箱体积：≥15L，电源功率：≥300W ，显示器≥23.8寸。
	110
	套
	

	198 
	教师编程终端
	1.主频≥2.5GHz 、≥6核处理器12线程，三级缓存≥18MB；集成显卡，内存：16GB DDR4 3200MT/s内存或以上，最大可支持拓展64GB，硬盘：≥512GB  SSD硬盘，机械硬盘可拓展至2T；支持拓展9.5mm标准光驱，网口支持1000Mbps，网口支持wake on LAN，集成标准声卡，USB有线键盘、鼠标。
2.前置面板：USB3.0≥6个（其中两个支持USB 3.2 Gen2，四个支持USB 3.2 Gen1）；TypeC≥1个（支持USB 3.2 Gen1）；麦克风输入≥1个，音频输出≥1个；关机状态下，支持≥2前置USB端口对外供电；前置面板音频输出接口采用四段式接口，兼容单耳机输出和耳机、麦克风二合一。支持欧标/美标自动切换；后置面板：USB2.0≥4个；HDMI输出≥1；VGA输出≥1；DP输出≥1；音频输入≥2；音频输出≥1；RJ45≥1；串口≥1；内部插槽：PCIEX16接口≥1个（支持拓展独立显卡）；PCIEX1接口≥2个；PCI接口≥1个；M.2接口≥2个；SATA接口≥3个；机箱体积：≥15L，电源功率：≥300W，可通过物理按键实现系统一键还原，显示器≥23.8寸。
▲3.AI意图识别：设备自带支持用户输入文字，对输入文字的意图进行大模型的语义分析，理解和判断，识别其可能期望进行的动作，并推荐对应功能，对会议、待办、AI生成课件、AI传屏、AI提问等内容，可以自动识别主题并填入，可以快速拉起对应应用中对应模块。（提供具有“CMA”或“CNAS”标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
	4
	套
	

	199 
	桌面控制器
	1.桌面电源键带音频带USB接口
	114
	套
	

	200 
	学生编程桌
	1.规格：≥1600*500*760mm，台面基材为E0级≥25mm厚三聚氰胺板。桌身钢制，桌腿立柱采用≥40*40*1.2mm方管，桌腿后拉撑不低于25*25*1.2㎜方管。带有主机存储位置，侧围板钢板厚度不低于1mm。
	55
	张
	

	201 
	座椅
	1.一体注塑成型椅背,椅架采用≥16*1.5mm四脚钢架，坐面承重大于100公斤,椅子可多张垒叠，椅脚带静音滑轮。
	112
	张
	

	202 
	教师讲桌
	1.规格：≥1800*600*760mm，台面基材为E0级≥25mm厚三聚氰胺板；桌身钢制，桌腿立柱采用≥40*40*1.2㎜方管，桌腿后拉撑不低于25*25*1.2㎜方管，带有主机存储位置，侧围板钢板厚度不低于1mm。
	2
	张
	

	203 
	24口交换机
	1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥126Mpps，固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G接口≥4个，产品端口浪涌抗扰度≥10KV，即具备10KV的防雷能力。
	8
	台
	

	204 
	光模块
	1.千兆单模光模块，满足10KM传输距离
	12
	个
	

	205 
	网络机柜
	1.32U标准机柜；尺寸：1600*600*600mm；面板：透明钢化玻璃；
	1
	台
	

	206 
	配线架
	1.24口配线架
	6
	台
	

	207 
	理线器
	1.标准理线器符合使用需要
	11
	个
	

	208 
	网线
	1.6类无氧铜 8芯 室内 非屏蔽，符合国标要求。
	4000
	米
	

	209 
	电源线1
	1.≥4平方电源线，符合国标要求。
	900
	米
	

	210 
	电源线2
	1.≥1.5平方电源线，符合国标要求。
	300
	米
	

	211 
	插座
	1.无线3位五孔插座，符合国标要求。
	114
	个
	

	212 
	蜡管
	1.≥1米标准蜡管
	114
	根
	

	213 
	工程辅材
	1.六类水晶头，跳线，PVC穿线管等，满足项目需求，符合国标要求。
	1
	批
	

	214 
	信息教室系统集成服务
	1.包含网线，电源线，插座接入，穿管，电脑安装调试等配套安装服务、测试调试、培训服务、软件信息系统等项目集成服务。
	1
	项
	

	215 
	信息技术教室学科文化
	1.含整室学科文化设计、整室学科文化窗帘、整室文化墙等，学科文化效果需经甲方确认后再实施；整室文化窗帘采用防尘铝制罩壳，加厚硅胶垫，POM高密拉珠；整室文化墙采用亚克力+PVC等材质。
	1 
	室
	

	216 
	墙体拆除
	1.墙体拆除，包含垃圾下楼外运及墙面修补
	7.3
	m³
	

	217 
	开槽
	1.地面开槽布置线管，包含开槽后修补
	1
	项
	

	218 
	信息技术室地面找平层
	1.材料：自流平，厚度：3mm，施工要求：满足地面PVC卷材铺贴。
	220.96 
	m2
	

	219 
	信息技术室卷材地面
	1.名称：PVC塑胶卷材地面，规格：不低于3mm厚，颜色根据业主指定要求，PVC卷材需符合国家环保标准，采用环保无毒配方，严控氯乙烯单体、可溶性铅镉、邻苯类增塑剂、甲醛、甲酰胺及挥发性有机物等有害物质，室内使用安全环保、无异味，满足民用及公共区域健康使用环保要求。
	220.96 
	m2
	

	220 
	信息技术室抹灰面油漆
	1.部位:水性无机矿物涂料墙，乳白色无机涂料饰面出新，涂料采用低VOC净味环保产品符合国标有害物质限量标准。
	186.25 
	m2
	

	221 
	信息技术室天棚喷刷涂料
	1.部位:无机矿物涂料顶棚，乳白色无机涂料饰面出新，涂料采用低VOC净味环保产品符合国标有害物质限量标准，腻子采用环保产品符合国标有害物质限量标准。
	243.06 
	m2
	

	222 
	移动屏风隔墙
	1.约22平方米，36D高隔音系数，隐藏式封闭结构，拒绝声音泄漏与视觉穿透；防火B1级认证+抗冲击钢架结构，静音滑轮+防倾倒。
	1
	项
	

	223 
	同步显示器
	1.规格≥85英寸超高清LED屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。含HDMI信号同步传输装置与布线。
	2
	台
	

	224 
	精品录播主机
	1.功能参数：
具备录制、直播、导播、自动跟踪、音视频编码、音视频处理、存储、点播、互动、视频会议、行为分析、物联控制、远程运维参数设置等能力；主CPU核心数≥8，内置GPU与NPU协处理器，主频≥2.4GHz；次CPU核心数≥8，主频≥1.6GHz；音频辅助CPU核心数≥4核。内置独立算力卡，算力≥18TOPs（INT8），整机所有内置等效算力总和≥24TOPs（INT8）；存储容量：系统存储≥1T；具备AI语音识别，支撑课堂分析使用。
2.性能特点：
支持设置AI降噪强度，自定义参数支持≥100级AI降噪等级设置及≥100级传统降噪等级设置；支持超高清、全高清、高清等码流录制，且支持自定义分辨率、帧率、码率，支持动态比特率或静态比特率两种模式；录播内置跟踪算法且跟踪功能基于AI人工智能技术无需额外增加图像定位主机或摄像机即可实现多机位的全自动跟踪切换；支持多路4K录制功能，支持设置≥5路RTMP直播推流，直播流可选择不同视频源，可选画面≥7个，推流单路可达 1080p。支持不少于4路RTMP同步推流直播；支持AI人工智能学生行为分析能力，支持AI设置教师机和板书机拍摄预置位，智能识别教室中黑板和大屏的位置，支持AI设置教师跟踪屏蔽区域；
3.导播管理控制系统：
支持通过浏览器及电脑应用程序，对主机进行画面切换控制；支持通过浏览器，设置≥3种导播模式；录制模式支持电影模式（导播画面）、资源模式两种，能同时支持1路电影模式加6路资源录制，实时录制合成画面、教师全景、教师特写、学生全景、学生特写、板书画面、电脑画面。可通过勾选录制对应画面，实现资源模式录制。支持≥9种多画面合成布局选择，可自定义选择布局中的画面，选择后自动更新布局中画面的名称；支持≥16种转场特效的选择。选择对应特效后，切换画面将应用该特效。支持通过触控实现云台摄像机的推拉摇移控制。
4.嵌流媒体控制系统：
支持4K、1080P等多种高清分辨率录制，支持互动清晰度自适应，在互动时根据网络情况选择最优清晰度。录播主机在双向互动过程中，可实现1080P@30FPS画质，并支持基于网络自适应技术实现在不同网络状况下的画面质量自适应；支持≥4个成员同时开麦和上台，支持≥2种邀请模式。支持互动过程中，进行性能监控；支持教师端预置位设置，可通过按钮实现镜头的上下左右转动、拉近拉远，并设定≥4个摄像机预置位（全景、讲台、左板书、右板书）。支持自动识别黑板全景位及讲台位置；支持开启板书功能，并设置板书检测时间及板书保持时间。板书检测时间从0～15秒可调，板书保持时间从0～30秒可调；支持学生端跟踪区域、屏蔽区域设置，勾选后可通过鼠标绘制对应区域，不同区域通过不同颜色画框展现。可基于实景拍摄画面框选跟踪区域，框选后只在区域中方能触发跟踪，所见所得方便操作；支持根据设定的跟踪策略形成跟踪指令，实现多路接入摄像机的全自动AI跟踪画面切换；且支持自定义跟踪切换逻辑的画面布局，包含但不限于双分屏、画中画与自定义布局等。
	2
	台
	

	225 
	机械云台摄像机
	1.功能参数：
采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/1.55英寸；摄像机最大可支持8192*4608分辨率，可提供视频分辨率3840×2160并向下兼容；摄像机支持4K 60fps（3840×2160，60帧）超高清实时画面输出，输出过程中画面无拖影、丢帧、卡顿及花屏现象，单帧画面无撕裂，动态场景还原清晰流畅；HDMI视频输出接口≥1路 ，RS232接口 ≥1路 ，line in接口≥1路，Type-A USB接口≥1路；支持自动和手动变焦，支持≥20倍光学变焦，支持≥40倍综合变焦；要求具备机械云台可进行转动跟踪。云台水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-35°~+90°。最大水平转动速度不小于110°/s，最大垂直转动速度不小于90°/s；云台采用无刷电机组件，磁场定向控制技术，定位精度±0.05°，20倍长焦下画面抖动＜0.2°。
2.性能特点：
采用PDAF 相位对焦技术，确保云台摄像机对焦响应速度及拍摄画面清晰度；为确保云台长期运行稳定，云台支持位置记忆，云台被外界异常碰歪后，会自动恢复原位；AI跟踪：要求内置跟踪算法，摄像机内无额外辅助摄像头也无需增加任何设备即可实现人像自动跟踪，包括水平运动、俯仰运动、变焦、聚焦四维实时跟踪。
3.内嵌图像处理系统：
支持通用浏览器直接访问进行管理；支持自动、一键式、手动白平衡、跟随全景；支持、自动、快门优先、光圈优先、手动曝光模式、跟随全景模式，在跟随全景模式下，特写摄像机的图像效果跟随全景摄像机的效果，保持两个摄像机画面风格一致；支持抗闪烁可调，可适配50hz、60hz工频灯光闪烁，支持曝光优先智能抗闪。在抗闪模式下，画面严重过曝时，会自己解除抗闪烁限制；支持平均、中心、底部、顶部多种测光模式；支持全景调图像，特写同步调整图像效果，保证全景特写图像一致性。支持摄像机云台控制，支持云台速度调节；支持预置位设置与调用，预置位数量≥256个。支持聚焦和变焦调节，支持聚焦和变焦速度调节；支持聚焦区域可设置，分别可设置顶部、底部、中心、前景和自定义。支持设置摄像机分辨率3840x2160、1920x1080、1280x720、1024x576、960x540、640x480、640x360、352x288可调；支持RTMP推流，RTSP拉流，地址可设置，支持ONVIF协议，可预览ONVIF画面。
	4
	台
	

	226 
	多目机械云台摄像机
	1.功能参数：
采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/1.55英寸；最大可支持8192*4608分辨率，可提供视频分辨率3840×2160并向下兼容；四目摄像模组内部集成高清定焦镜头数量≥4个，其中至少两个摄像头像素值均≥5000 万，另外至少两个摄像头像素值均≥1300万，支持拍摄8192×2772分辨率的视频；四目摄像模组内部集成非独立式四个智能拼接摄像头，视场角≥110度；整机具备五个摄像头，支持同时输出画面路数≥7路；摄像机支持4K 60fps（3840×2160，60帧）实时画面输出HDMI视频输出接口≥1路 ，RS232接口 ≥1路 ，line in接口≥1路，Type-A USB接口≥1路；支持自动和手动变焦，支持≥20倍光学变焦，支持≥40倍综合变焦；要求具备机械云台可进行转动跟踪，云台水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-35°~+90°。最大水平转动速度不小于110°/s，最大垂直转动速度不小于90°/s；云台采用无刷电机组件，磁场定向控制技术，定位精度±0.05°，20倍长焦下画面抖动＜0.2°。
2.性能特点：
采用PDAF 相位对焦技术；支持移动物体连续相位追焦，对移动速度≤3m/s 的目标可实现持续精准合焦，拍摄画面无失焦模糊；云台支持位置记忆，云台被外界异常碰歪后，会自动恢复原位；AI跟踪：要求内置跟踪算法，摄像机内无额外辅助摄像头也无需增加任何设备即可实现人像自动跟踪，包括水平运动、俯仰运动、变焦、聚焦四维实时跟踪。
3.图像处理系统：
支持自动、一键式、手动白平衡、跟随全景，支持、自动、快门优先、光圈优先、手动曝光模式、跟随全景模式，在跟随全景模式下，特写摄像机的图像效果跟随全景摄像机的效果，保持两个摄像机画面风格一致；支持抗闪烁可调，可适配50hz、60hz工频灯光闪烁，支持曝光优先智能抗闪。在抗闪模式下，画面严重过曝时，会自己解除抗闪烁限制；支持平均、中心、底部、顶部多种测光模式，支持光圈F1.8、F2.0、F2.4、F2.8、F3.4、F4.0、F4.8、F5.6、F6.8、F8.0、F9.6、F11可调；支持动态范围0-100可调，支持色调0-100可调，支持饱和度0-100可调，支持亮度0-100可调，支持对比度0-100可调，支持锐度0-100可调，支持自动白平衡设置功能，红、蓝微调0-100可调。支持摄像机云台控制，支持云台速度调节；支持预置位设置与调用，预置位数量≥256个；支持聚焦和变焦调节，支持聚焦和变焦速度调节；支持聚焦区域可设置，分别可设置顶部、底部、中心、前景和自定义，支持设置摄像机分辨率3840x2160、1920x1080、1280x720、1024x576、960x540、640x480、640x360、352x288可调；支持RTMP推流，RTSP拉流，地址可设置，支持ONVIF协议，可预览ONVIF画面。
	2
	台
	

	227 
	阵列麦克风
	1.功能参数：
采用ARM架构，CPU核心数≥8，核心主频≥2.2GHz；内置传感器单元采用阵列布置，麦克风传感器单元数量≥64个；麦克风频率响应范围不低于20Hz~16KHz，麦克风拾音半径≥10m；麦克风声音采样率≥16 kHz，麦克风信噪比≥68dB；麦克风应具备内置的音频处理功能，至少包括降噪、回声抵消、混响抑制、自动增益控制、多麦融合多种音频算法，确保所拾声音音质清晰；麦克风支持数字音频传输，保证音频传输不受外部环境干扰。
2.音频处理系统：
支持全频带全双工自适应回声消除算法，支持全频自适应AI降噪技术降噪电平≤24dB。支持自动增益控制，支持混响抑制算法，支持啸叫抑制算法，支持智能混音，可智能选择最佳麦克风采集音频；支持音频参数调节，支持动态波束成形算法，支持远程OTA升级。
	4
	套
	

	228 
	控制面板
	1.整机为可嵌入式设计，可嵌入讲台、墙壁内安装；整体支持≥19个物理按键，支持控制录播主机开关机、支持控制录播开启录制、直播和结束录播、直播；支持通过按键切换自动导播和手动导播，支持手动切换教师全景、教师特写、学生全景、学生特写、多媒体画面和板书画面，方便老师自由的切换需要的录制/直播画面；支持通过控制面板和远端建立远程连接，实现远程互动，支持一键静音，支持按键灯设计、按键灯可显示当前录播主机工作状态。
	2
	台
	

	229 
	AI课堂分析系统
	1.支持对教室环境的3D还原重建，采集到的师生互动行为自动对应到具体课桌位置；支持≥5种视角转换，正前方、左前方、右前方、左后方、右后方；通过课桌的颜色深浅表示学生参与互动的活跃程度，基于学生上台次数、举手次数、问答次数计算学生活跃程度，颜色越深则代表越活跃；系统根据教学内容自动生成师生问答、课堂互动、新课标落实三个维度的课堂反馈建议，可查看全部提问、符合知识性目标的提问、不合适的提问、提问优化建议、课堂互动建议、基于新课标的亮点和改进建议。
2.支持自动识别问答模式分类，按简单型、追问型、思考再答型、自问自答、无响应进行分类统计，通过柱状图表呈现；系统支持通过对课堂数据进行每秒1次的打点，自动计算出启发/指导比（I/D）、学生稳态比（PSSR）、教学内容比（CCR）、学生发言比（PIR）、教师提问比（TQR）的指标数值，通过雷达图呈现；系统将课堂实录自动切割为关键片段，根据模式的选择播放指定的片段内容；片段中包含提问、回答、举手、上台、齐读、讨论的教学事件，播放进度条支持显示事件类型、定位播放功能；系统支持计算本节课的教师行为占有率Rt、师生行为转换率Ch，基于本节课的Rt值、Ch值得出本节课的教学模式，教学模式包含：混合型、练习型、讲授型、对话型。
▲3.系统支持最多5节课数据进行对比，实现同课异构分析，支持课堂教学质量，以及基础数据两种形式进行比较。系统将提供课程得分维度及子维度明细数据，以及基础数据（总体数据、课堂活跃图、课堂时间分配、PTA模型、学生抬头率）、学生学习（学生互动数据、学生行为分布、回答建构分类、应答时间）、教师教学（讲授数据、课堂流程重构、提问有效性、提问类型、4MAT模型、候答时间、评价类型、弗兰德斯互动分析、S-T分析、Rt-Ch分析）的对比分析，同时支持数据下载；系统支持按照周期性统计，分析老师教学能力变化情况。在统计周期内，会显示老师的有效课堂数量、教学热区分布、提问有效性、教学风格、授课语速。同时通过课堂艺术、学习体验、合作探究、整体发展、目标达成、评价反馈、思维激发、课堂调控等八个维度，计算出老师的教研指数，并且可以与全国均值对比。同时系统支持将每个指数拆分到子维度统计，并形成趋势变化分析。（需提供具有“CMA”或“CNAS”标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
	2
	套
	

	230 
	监听音箱
	1.内置2个高保真全频扬声器,高音单元≥6.5寸，中低音单元≥3寸；额定功率≥30W，配一只主箱、一只副箱，采用金银线连接；具有2路6.35话筒接口，1组RCA双莲花音频输入、1组RCA双莲花输出、1路3.5输入接口；频率响应：20Hz-20KHz(+-3dB)。
	2
	对
	

	231 
	导播控制台
	1.整机采用全铝机身，底部配备≥4个硅胶垫；采用彩色背光按键，按键数量≥29个，背光颜色≥3种；整机配备云台操纵杆，通过整机摇杆操作，支持不少于8个方向的云台控制，同时可通过操纵杆实现摄像机拉近拉远控制；支持一键复位功能，可通过云台操纵杆，快速将摄像机复位到开机预置位画面；整机内置蜂鸣器，用户在进行导播控制时，可通过蜂鸣器实现操控状态提醒。与相关设备配套使用。
	2
	台
	

	232 
	导播控制台应用系统
	1.整机支持不少于5个预置位，支持云台预置位设定，预置位设定无需打开其他设置软件，可直接通过键盘完成预置位设定，设定后预置位即刻生效，用户设定预置位过程有灯光提示，减少用户误操作的概率，预置位调用过程中导播键盘提供灯光颜色变化提示+蜂鸣器提示，给用户最准确的操控反馈，用户可直接通过预置位调用控制录制画面切换当前选中的某个预置位，实现对拍摄角度的精准控制。
2. 支持云台摄像机控制选择，用户可以通过整机按键操作，支持≥5个摄像机通道选择，通道选择完成后，键盘操控命令仅对选中摄像机生效，不会产生串码；整机与录播主机操作同步，用户通过导播键盘，可以实现开始、暂停、停止、三种录制状态控制，控制实时性良好，能够做到即点即录，无需等待。
3.支持导播模式控制，用户可根据使用场景需要，设置当前的导播模式，整机可设置录播主机为自动导播模式和手动导播模式，满足不同场景需求；支持≥6种画面布局，包含单画面、双画面、画中画、三画面、四画面、自定义布局；支持导播控制，用户可通过整机按键操作实现导播画面选择，选中通道能够高亮显示，支持≥6个导播通道控制。与相关设备配套使用。
	2
	套
	

	233 
	资源管理平台
	1.支持管理员对本校教师申请发布的课程进行审核，监控公开公开课程资源的质量；可拒绝课程发布，拒绝时需填写拒绝原因，若课程未通过审核，消息中心会自动通知该课程归属老师；支持用户对已发布的视频进行视频打点并插入课堂评价，所评论内容需关联视频对应的时间点；支持在直播结束前，修改直播的结束时间、名称、封面、课件、直播简介、聊天互动权限等设置；修改原分享的链接和二维码不变，活动调整不会导致原分享链接和二维码失效；支持在创建直播时添加直播助教，助教进入工作台可进行直播间秩序维护；支持用户一键生成直播海报或链接进行分享，其他用户通过扫描海报上的二维码或打开链接的方式，观看直播视频。
2.支持用户在预览课件时，在课件上进行书写、擦除、移动图片素材等操作，且操作不影响原课件内容，可在开始直播前，预览主讲老师的课件；支持访问平台网页观看线上课程时，直接在平台网页中参与知识配对、选词填空、趣味分类在线互动答题，完成后可直接查看答题用时和答题排行榜，并可选择继续观看视频或再玩一次；支持用户通过浏览器对本地上传的视频完成在线剪辑，将视频的无效内容删除，进行剪辑后，用户可通过在线浏览窗口，实时查看剪辑内容。
3.支持教师可选择云课件与直播关联，无需上传本地文件。课件与直播关联后，用户可在活动开始时间前查看云课件。活动开始后，用户可在观看直播视频的同时在线查看已关联的云课件；直播开始后，可查看直播的人气峰值、观看人次、累计点赞、观众发言次数、签到人数等数据，掌握直播情况；支持教师选择直播中各时段生成的回放视频，删除不必要的回放片段生成回放视频。回放视频可选择发布至专递示范课、名校网络课堂、名师示范课，其他师生可以观看；支持用户通过课程、教师、学校名称关键词搜索已发布的课程资源；用户可查看最近搜索关键词记录，能再次查找相关课程；支持课表逐级汇总，可将教师个人课程计划、学校全体课程计划、区域全体课程计划在一张课表中展示，用户可查看；支持用户拖拽视频起点与终点取出头部或尾部的无效内容，截取保留视频中的重要部分；并可基于时间刻度，将视频分割成若干片段，把无效视频删除。
	1
	套
	

	234 
	精品录播改造及系统集成服务
	1.教室内摄像机增加三根网线到观摩间机柜，黑板区域增加一根HDMI线到观摩间机柜;辅材：水晶头、2个HDMI转VGA转换器（用于连接现有显示器的信号转换），原有吸音墙面清洁；配套安装服务、测试调试、培训服务、软件信息系统等项目集成服务。
	2 
	项
	

	235 
	LED 教室护眼灯
	1.灯具防护等级≧IP40,LED教室灯整体尺寸：600mm±5mm、宽 600mm±5mm，高≦35mm,LED教室灯的额定功率：≦38W,功率因数≧0.95;LED教室灯的相关色温：3300K-5300K,色容差：≦3 SDCM；显色指数Ra≧95, R9≧90。
	24 
	盏
	

	236 
	人形机器人
	1.整机规格/感知系统/交互模块:
尺寸：≥1300mm(H)460mm(w)200mm(L)，重量≥35kg；主动自由度≥27个、颈部自由度≥2个、单手臂自由度≥5个、腰部自由度≥3个、单腿自由度≥6个，单臂展≥430mm不含末端执行器；交互RGB摄像头，具备头部触摸传感器；语音：麦克风阵列、迷你无线麦克风、扬声器，显示：交互屏/灯效。关节峰值扭矩：≥120N·m，速度：最大速度≥1.5m/s、日常使用≤0.8m/s，负载：最大负载(特定姿态)≥3kg、全空间负载:<1kg，电池容量≥500Wh，续航时间：0.5m/s连续行走约2h，补能方式：支持直充、换电，充电时间：≤1.5h；基础算力板≥2张，硬件拓展接口：以太网RJ45*2，手持式遥控器、智能OTA升级、移动端APP。交互自定义：可充分定制机器人人设、唤醒词、音色等，即时定制，满足定制化需求；多模态主动交互：搭载环境识别/交互对象人脸识别/手势识别/肢体识别能力，可进行主动打招呼/主动握手等技能拓展；状态表达：≥30种机器人表情动效，丰富传达机器人状态；丰富交互技能：具有声源定位、头随声动、交互对象跟随等技能，交互灵动有趣；支持平躺站起/坐下站起等全身运控切换，支持遥控及手机APP控制；支持动作编辑精修、动作生成、群控、动作编排等。
	1
	个
	

	237 
	编程机器人套件
	1.控制系统：(8G)控制板、多功能扩展板，CPU：≥64位2.4GHz 四核，内存频率：≥8G，同时具备≥2个USB2.0和2个USB3.0（支持5Gbps同步运行）蓝牙：采用蓝牙 5.0，通信能力更强，Wi-Fi网络：支持802.11ac 无线，2.4GHz/5GHz 双频Wi-Fi；HDMI：≥micro HDMI*2（可支持双路4Kp60，支持HDR），供电接口：USB Type C（5V 5A，支持PD），有线网络：真千兆以太网（网口可达），以太网Poe：通过额外的 HAT 以太网（Poe）供电。高清170°广角摄像头、语音交互盒、发光超声波、点阵模块、触摸传感器、风扇模块、光敏模块；供电方式：采用≥11.1V ≥2000mAh锂电池，配备≥12.6V 2A充电器，持续运行≥60min。
	6
	套
	

	238 
	3D打印机
	1.成型技术FDM（熔融沉积成型），打印尺寸≥300*300*300mm，打印速度：≥600mm/s，加速度≥8000mm/s²，打印精度≤100±0.1mm，打印层厚0.05-0.3mm，喷嘴温度≥300°C，热床温度≥110°C，主动腔体恒温：≥60°C。运动电机：XYE均为伺服步进电机；空气过滤器：支持，活性炭滤芯，高效吸收挥发性颗粒物；智能动态调平；喷嘴AI摄像头：智能校准流量，实时捕捉打印效果，通过AI算法精准匹配挤出量，有效消除缺料、堆料；腔体摄像头：支持（720P@30fps），具备异物检测、故障检测、实时监控和延时摄影等功能，如有异常，会自动提醒；显示屏≥4英寸，储存：大容量储存空间32GB ，储存海量切片文件；支持耗材：PLA/PETG/PET/ABS/ASA/PLA-CF/PA-CF/PPA-CF，额定功率：≥1300W，多色料盒数量≥4个，双干燥槽位，防止耗材受潮。
	6
	台
	

	239 
	3D扫描仪
（含无线手柄）
	1.工作模式≥7线平行蓝色线激光，≥22线交叉蓝色线激光，红外双目结构光;扫描精度：≤0.02mm,最快扫描速度：≥60fps,最小扫描体积≤（5*5*5）mm，工作距离（160-1000或优于）mm；支持无线扫描，支持户外扫描。主要用于逆向建模，小中大模型扫描，支持无标记点扫描，支持人脸人体扫描，在环境条件差的情况下蓝光给线激光扫描补光，扫描数据可导入主流的3D检测和设计软件。
	1
	套
	

	240 
	无尘台锯
	1.无尘台锯≥2000W，自带吸尘装置；输入电压：220V 50Hz,空载转速≥5000r/min,锯片规格：≥8.5寸216mm80齿，90度最大切割≥6CM，45度最大切割≥4CM。符合教学安全要求
	1
	台
	

	241 
	手持角磨机
	1.≥6.0Ah双电闪充角磨机，额定电压≥20伏，切割片直径≥100毫米、切割片内径16毫米。符合教学安全要求
	3
	套
	

	242 
	台钻
	1.钻铣两用，功率≥1050W，含重型多功能工作台和13件麻花钻;电压22V、主轴转速0-800r/min、夹持直径3-16mm、主轴行程60mm、转孔能力铁≥13mm/木材≥35mm、6档调速。符合教学安全要求
	1
	套
	

	243 
	手电钻
	1.4Ah单电+快充，额定电压≥20V，最大扭矩：≥95牛顿·米，最大夹持能力：≥13mm。符合教学安全要求
	3
	套
	

	244 
	电动螺丝刀套装
	1.内置电池≥3.6V/2Ah，≥机械8档调节，≥5/0.15N·m（硬扭/软扭）
	6
	套
	

	245 
	小型电磨机
	1.内置电池≥8V/1000ma，≥5档档位调节,最高空载转速：≥20000r/min。
	1
	套
	

	246 
	编程型无人机资源包
	1.资源包所含内容：
≥10台编程型无人机、≥10个充电器及电池仓、≥34块电池、≥1台中继器、≥4个基站、≥40个桨叶、≥80枚螺丝钉、≥5W 炫彩高亮 LED 灯，支持颜色可设变幻USB-Type-C数据线≥1组、≥24课时电子课件。
2.无人机参数如下：
轴距≥165mm；起飞重量≤190g；通讯模式： 5.8GHz；悬停时间≥13min；飞行高度：最低 100cm ，最高 1000cm；
具有中继器与 WIFI 链接两种通信形式，可适用于各种网络环境；
机身材质为安全环保材质 全包桨护设计、堵转保护、低电量保护、失控保护、物理防护设计、软件仿真系统设计、反向电子围栏设计、软件自动边界预警；定点精度：通过基站定位实现定点编队，现实编舞功能动态精度：2cm以内（高度范围1m下测量）；支持 Scratch/Python 双语言双平台进行单台或者编队飞行自主编程，软件平台高度集成，具备完善的飞行动作与灯光同步编程界面及实时动态仿真系统，预览编程实际效果、支持飞行器固件在线升级功能；
▲3.投标人需提供承诺函承诺投标产品可以适配并参加全国青少年无人机大赛江苏省赛（承诺函格式自拟加盖投标人公章）
	1
	套
	

	247 
	航模飞机
	1.航模飞机包含：橡皮筋动力飞机、控时电动飞机、电动线操纵飞机、遥控飞机等，可选材质及配件包含：碳纤杆机身，折叠桨叶组件、高含胶量橡筋、电子调速器、多功能手柄、发射器等。
	6
	架
	

	248 
	无线麦克风
	1.专业音质无线麦克风一拖二（两发一收，含充电盒），支持无损内录、触摸显示屏+波轮、带充电仓、收音头背级式，兼容各类设备蓝牙直连、可磁吸佩戴。重量≤12g；领夹式；内置锂电池；传输距离≥300米；主动降噪；
	2
	套
	

	249 
	航拍无人机
	1.起飞重量：≥1000 克，最大起飞重量：≥1200 克;最大上升速度：≥10 米/秒（运动挡）、≥6 米/秒（普通挡）；最大下降速度：≥10米/秒（运动挡）、≥6米/秒（普通挡）；最大水平飞行速度：海平面高度，无风环境：≥25米/秒*（运动挡）、≥15米/秒（跟随模式）；海平面高度，2 米/秒顺风环境，无人机飞行方向与风向一致：≥27米/秒*（运动挡）、≥15米/秒（跟随模式);最大起飞海拔高度：≥6000米，最长飞行时间：≥51分钟、最长悬停时间≥45分钟、最大续航里程≥41公里、最大抗风速度≥12米/秒、最大可倾斜角度35°；卫星导航系统：GPS + Galileo + BeiDou；悬停精度：垂直：±0.1 米（视觉定位正常工作时）、±0.5 米（卫星定位正常工作时）；水平：±0.3 米（视觉定位正常工作时）、±0.5 米（卫星定位正常工作时）机载内存：≥64GB，影像传感器：4/3 CMOS，有效像素 1 亿；中长焦相机：1/1.3 英寸 CMOS，有效像素 4800 万；长焦相机：1/1.5 英寸 CMOS，有效像素 5000 万；镜头视角（FOV）：≥72°、等效焦距：≥28 mm、光圈：f/2.0 至 f/11、对焦点：2 米至无穷远；三轴机械云台（俯仰、横滚、偏航）；全向双目视觉系统，辅以机身前视激光雷达和底部红外传感器。
	1
	套
	

	250 
	打印耗材1
	1.产品尺寸：≥70*210*210mm，产品净重：≥1000g，耗材直径：1.75mm±0.05，推荐打印温度：190-260°C，推荐热床温度：45°C，推荐打印速度：50-300mm/s，拉伸强度(Mpa)：40~50，断裂伸长率(%)：6~10，弹性模量(Mpa)：3100~3500，填充：100%，冲击强度(KJ/m2)：35~55，冲击强度1(KJ/m2)：3~6，最大力(Mpa)：65~70，弯曲模量(Mpa)：2000~2200。
	30
	卷
	

	251 
	打印耗材2
	1.净重：≥1kg，打印温度：210-240°C，重量：≥1.15kg，气泡：无，尺寸：≥210*210*75mm，线材直径：1.75mm±0.05
	6
	卷
	

	252 
	打印耗材3
	1.打印温度：190-230°C，热床温度：不加热-60°C，打印速度：40-100mm/s，拉伸强度：≥35MPa，弯曲强度：≥67MPa，线材直径：≥1.75mm±0.05，品净重：≥1Kg，≥210*210*70mm。
	3
	卷
	

	253 
	人工智能室现场改造及系统集成服务
	1.约110平，含地面找平层、2mm厚PVC塑胶卷材地面，PVC卷材需符合国家环保标准，采用环保无毒配方，严控氯乙烯单体、可溶性铅镉、邻苯类增塑剂、甲醛、甲酰胺及挥发性有机物等有害物质，室内使用安全环保、无异味，满足民用及公共区域健康使用环保要求。含整室学科文化设计、整室学科文化窗帘、整室文化墙等，学科文化效果需经甲方确认后再实施；整室文化窗帘采用防尘铝制罩壳，加厚硅胶垫，POM高密拉珠；整室文化墙采用亚克力+PVC等材质。配套安装服务、测试调试、培训服务、软件信息系统等项目集成服务
	1
	项
	

	254 
	常态化录播主机
	1.采用ARM架构处理器，具备≥6核CPU；支持不小于4K图像输出，输出音频可实现混音，兼容视频会议软件；能完成音视频采集、音视频编码、音视频处理、直播、录制、互动、远程运维参数设置功能，主机存储容量不低于1TB；支持同时≥2个无线麦克风接入，且同时支持≥2种对频模式；支持双网卡设计，摄像机可在独立网段单独工作，不影响原有网络；支持≥2种录制视频自动分段模式：支持可选择500MB，1GB，2GB进行分段录制；支持按照录制时长分段，可选择30分钟、60分钟；支持推流路数≥3路，支持rtmp直播推流，支持将直播流推送到平台进行直播，推送的直播流可选择不同视频源，推流单路可达 1080p@60fps，可选画面≥7 个；主机采用≥15英寸触控电容屏，表面硬度≥7H，屏幕分辨率≥1920*1080。
▲2.支持通过平台或互联网查看设备在线和离线状态，查看设备 ID 地址、IP 地址、激活时间信息，实现对设备的远程配置，支持关机、重启、参数配置操作。支持OTA远程在线升级；机噪声小于20dB（A）；屏幕需满足无蓝光危害， LB限制范围≤0.3。（提供具有“CMA”或“CNAS”标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
3.内嵌导播系统：支持多种画面模式，支持自动导播、手动导播，可通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现模式选择；支持本地导播、远程导播，本地导播可通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现本地导播控制；远程导播可通过网络实现远程导播控制。在导播界面的预览窗口可实时观看教师全景/特写、学生全景/特写、多媒体电脑共五路画面，点击可进行画面切换。预监画面可实时推流给资源平台，实现平台直播；支持电影模式和资源模式同步录制；录播画面比例支持16：9，触控回传响应延时≤70ms。内嵌互动系统：支持标准SIP音视频互动协议，支持1080P@60fps全高清视频互动；支持互动清晰度设置：支持 1080p@60fps，分辨率可选择 1080p、720p，帧率可选择 60fps、30fps、25fps；互动过程中可随时邀请新的听课端加入，支持拨号呼叫；支持通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现导播控制，过程中可选择自动导播/手动导播；支持通过 PC 客户端软件进行远程导播控制；PC 客户端软件支持进行互动听课端列表查看、发言管理功能。支持课堂互动功能，授课过程中老师可通过在互动录播电脑主机一体化触控屏上单击听课教室画面切换听课教室为主画面，并与该教室实时连麦对讲，实现异地互动；支持授课预监功能，授课过程中可在互动录播电脑主机一体化触控屏实时显示授课教室和参与互动的听课教室画面，用户可实时查看授课教室拍摄效果和互动教室的听课场景画面；内嵌视频处理系统：支持合成1920*1080的PGM画面，包含导播画面、教师全景画面、教师特写画面、学生全景画面、学生特写画面；支持多种类型视频信号接入。
	2
	台
	

	255 
	教师摄像机
	1.采用全景特写双镜头，全景镜头水平视场角≥40°，特写镜头水平视场角≥20°；支持4K超高清，可提供3840×2160图像分辨率同时向下兼容；内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式云台，保证清晰度的同时，也减小对课堂的干扰；采用低畸变设计，全景畸变≤±1%，特写畸变≤±1%；传感器尺寸 CMOS ≥ 1/2.8英寸，全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万；摄像机采用逐行扫描方式，摄像机最低照度：0.5 Lux@（F2.0, AGC ON），摄像机电子快门：1/30s ~ 1/10000s，支持自动白平衡，支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB。内嵌图像处理系统：支持智能跟踪算法，无需单独安装定位跟踪主机及其他任何辅助拍摄设备，即可实现跟踪定位控制功能；系统应采用智能图像识别算法，高清摄像机同时输出2路场景画面并分析计算，实现1台摄像机的2景位拍摄，通过导播跟踪系统，实现所有画面的自动导播切换；支持设置摄像机分辨率、帧率、码率。支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度；图像支持垂直翻转、水平翻转，默认不开启；支持跟随模式、混合模式、双镜模式、三预置位等多种导播模式。
	2
	台
	

	256 
	学生摄像机
	1.用全景特写双镜头，全景镜头水平视场角≥110°，特写镜头水平视场角≥40°；支持4K超高清，可提供3840×2160图像分辨率同时向下兼容；内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式云台；采用低畸变设计，全景畸变≤±2.5%，特写畸变≤±1%；传感器尺寸 CMOS ≥ 1/2.8英寸，全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万，摄像机采用逐行扫描方式，支持自动白平衡，支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB，摄像机支持≥6种网络流传输协议。内嵌图像处理系统：支持智能跟踪算法，无需单独安装定位跟踪主机及其他任何辅助拍摄设备，即可实现跟踪定位控制功能；系统应采用智能图像识别算法，高清摄像机同时输出2路场景画面并分析计算，实现1台摄像机的2景位拍摄，通过导播跟踪系统，实现所有画面的自动导播切换；支持设置摄像机分辨率、帧率、码率。支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度；图像支持垂直翻转、水平翻转，默认不开启；支持至少1个六边形导播跟踪区划定。
	2
	台
	

	257 
	全向麦克风
	1.麦克风内置≥8个传感器单元，麦克风支持≥2个数字音频接口，支持数字音频传输；麦克风频率响应范围不低于50Hz~16KHz，麦克风拾音半径≥8m，麦克风信噪比≥68dB；麦克风无需额外适配器供电，能够通过网线实现麦克风供电、音频信号传输、参数调整；麦克风支持降噪、回声抵消、混响抑制、自动增益控制、多麦融合多种音频算法。
2.内嵌音频处理系统：支持全频带全双工自适应回声消除算法，支持全频自适应AI降噪技术，降噪电平≥24dB；支持自动增益控制，支持啸叫抑制，支持智能混音，可智能选择最佳麦克风采集音频；支持多通道音频矩阵，可根据场景需求进行相应设置；支持音频参数调节，支持波束成形，支持远程OTA升级。
	2
	套
	

	258 
	AI备课平台
	1.支持根据已明确的课件目标，以思维导图形式生成至少三个层级主题的教学提纲，教学提纲内容可根据教学活动设计自动匹配课堂活动、思维导图和学科工具等互动工具；基于生成的教学提纲，生成完整的教学课件；支持上传主题相关附件，生成内容更加准确；支持智能扩展单页课件，允许手动输入描述和根据上下文智能推荐内容；支持对提纲节点进行编辑并同步生成更新课件；支持一键更换课件主题风格，演示预览课件，分享课件，一键复制教学活动设计；可个性化对教学提纲进行编辑，包括添加二级、三级主题以及对课件内容进行编辑；支持 AI 拓展和优化，提供智能拓展、跨学科、新课标等三种拓展方式。
2.粘贴视频网页链接可一键解析视频，插入课件页后支持在线播放；支持本地上传视频插入课件页播放；内置教学活动设计、奖状制作、学生评语、教学反思、项目式学习、家校沟通等，结合大模型给老师生成符合教学和管理要求的内容。
	1
	套
	

	259 
	AI音箱
	▲1.AI音频处理器和数字功放、扩声音箱一体式设计，具有≥2路麦克风输入接口，可两支吊装麦克风同时使用，组成师生互动扩声，且拾音距离≥5米，每路麦克风带48V幻象电源供电。具备多麦同时使用技术，且多麦同时使用不啸叫、不丢字、不卡顿，声场均匀；支持AI自动降噪算法，内置≥300种噪声识别模型，可以自动识别并消除稳态及非稳态噪音；（投标文件中提供具有“CMA”或“CNAS”标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
2.软件功能：调试软件具有≥5档可调啸叫抑制等级，完全自动适应环境和反馈参数，无需复杂人工调试，自动反馈抑制。具有≥16段GEQ图示均衡功能，图示均衡频点可自定义，增益可调≥±18dB。调试软件具有≥6档可调降噪等级，可根据使用需求调节降噪强度。调试软件具有可保存参数、导出参数、导入参数等功能。
3.智慧音箱可扩展触摸面板控制功能，提供壁挂式玻璃触摸面板控制，控制面板具有吊麦音量加、吊麦音量减、静音、上下课、男生模式、女生模式等功能。控制面板具有数字显示屏，支持显示当前扩声分贝数值；支持在脱离电脑和软件的状态下，通过面板对音箱降噪等级和默认音量参数进行设置；输出功率≥2*30W；频率范围：50Hz~20kHz(±3dB)；总谐波失真：≤0.1%；增益差：≤0.5dB；线路输入输出信噪比：≥100dB。
	2
	对
	

	260 
	常态化录播系统集成服务
	1.配套安装服务、测试调试、培训服务、软件信息系统等项目集成服务
	1
	项
	


三、其他要求

1.质量保证期从全部货物供结束（无质量问题）之日算起，质保期为3年，质保期内因产品质量引起的所有损失均由供应商负责；

2.免费售后质保服务期内，发生故障或异常时2小时内做出响应，12个小时内到达现场，24小时内修复。现场不能修复的，应提供备用机、备件替代。若超时未完成故障排除，且不能及时提供备用机、备件替代的，中标供应商对因故障所造成的损失后果负责。所发生的一切费用均由中标供应商自行承担。

3.供应商负责对采购人相关部门及指定的用户进行培训，需根据项目实施的进度及时安排培训和授课，培训的主要内容应侧重于对设备的使用、维护、常见问题及解决办法等方面，并进行实践性的操作演示，使受训者熟悉课程教学的方法，掌握设备的操作和维护等。供应商需配备固定团队制定详细的培训计划，明确培训目标、参训人员、课程内容、时间、场地等相关安排。

四、服务保障和承诺要求
1. 各投标人必须严格按照本次招标服务要求进行合理报价，如后期出现重大管理失误或严重违约不合格情形视同虚假承诺谋取中标成交，将被列入不良行为记录名单。
2. 供应商自行承担运输、指导安装、调试过程中的安全责任。
3. 供应商在服务过程中涉及第三方产品知识产权情况，若出现技术、经济或法律上的纠纷，应由承包方全面承担并全权解决，并确保不影响项目的进度。

4.本项目涉及与学校正在使用的相关系统管控平台需要进行无缝对接，相关对接开发，功能兼容，接口开发对接调试，数据互通及技术适配等工作内容及费用均由投标人综合考虑并包含在投标报价中，采购人不另行支付任何费用。
五、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	清单中所有产品标的
	工业


第四章  评标办法及评分标准

一、评标办法：综合评分法。

1.为体现公开、公平、公正和择优诚信的原则，根据相关法律法规规定和招标文件约定，本次招标决定采用综合评分法评标，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。

2.任何最低报价及任何单项因素的最优均不是中标的必要条件。评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后汇总，按算术平均方法，计算出每个投标人的得分；报价得分通过计算直接取得；报价得分加评委算术平均得分，为投标人的总得分。

3.总得分最高的即为中标候选人。

4.推荐的中标候选人数：1名。

二、政府采购政策功能落实

1. 对小型和微型企业产品最后价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 

如项目为工程类或服务类，施工单位/服务全部由符合政策要求的小微企业承接，对其总报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。

如项目为货物类采购，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造，对其总报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。如供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物，不享受中小企业扶持政策，价格不作相应扣除。

2. 供应商须按照采购文件要求提供相应的《企业声明函》（格式附后），不提供声明函或有弄虚作假的，将依法承担相应责任。

3. 企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定自行填写。

4. 以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库【2020】46号）等有关制度规定执行。

三、残疾人福利单位价格扣除：

1. 本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2. 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）。

3. 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
四、监狱和戒毒企业价格扣除：

1. 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2. 监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

3. 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

五、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

六、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

七、执行投标产品的商品包装、快递包装相关政策：供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号）”执行 。
八、执行数据中心采购相关政策：若涉及到数据中心采购，应按照“关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）”执行。
九、采购本国产品的支持政策

9.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

9.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第七部分 投标文件格式”的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

9.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

9.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

9.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当在苏采云系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

十、评标细则（总分值为100分）
	序号
	评分项目
	满分分值
	评 分 细 则

	一
	报价部分

（30分）
	投标报价
	30分
	满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。

其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，结果保留两位小数（有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件）。

注：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。小微企业、残疾人福利单位、监狱和戒毒企业优惠政策详见本文第四章。

	二


	商务部分

（59分）


	技术参数响应


	48分
	根据各投标人对本次招标技术参数部分响应情况进行评定。投标人的所有技术参数满足招标要求的得满分48分。技术参数中加“▲”部分重要指标，全部满足招标要求的得30分，出现负偏离有一项扣2分：技术参数中除加“▲”以外的其它条款为一般技术指标，全部满足招标要求的得18分，出现负偏离有一项扣0.06分，扣完为止。
注：①技术参数要求提供的证明材料的以证明材料复印件加盖投标单位公章为准，其他参数以提供的技术参数响应表加盖投标单位公章为准；

②技术参数中每一编号项的要求为一项；

	
	
	业绩证明
	6分
	投标单位具有类似项目业绩合同（2022年1月1日以后所签合同）的，每提供一个得3分，最高得6分。（须提供合同原件彩色扫描件，分包合同不计分，不提供不得分）

注：类似业绩是指投标人所提供的业绩需与本项目任意一项内容类似的项目业绩，合同中必须体现甲乙双方单位名称及项目内容，否则不得分。

	
	
	人员构成
	3分
	1.项目负责人（2分）：具有系统集成项目管理工程师证书，有一个得2分，最高得2分；

2.其他人员（1分）：

2.1具有人工智能应用工程师证书的、提供1人得1分，本项最高得1分；
注：上述1-2项须提供专业证书原件彩色扫描件及在职员工投标人为其缴纳的社会保险承诺书复印件加盖投标人公章，未提供或提供不全的不得分。上述人员一人多证不重复计分，且同一人员不可兼任。

	
	
	企业资质


	2分
	1.投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书的得2分。须提供原件彩色复印件并加盖投标单位公章，不提供不得分。

	三
	服务方案（9分）
	服务方案
	9分
	1、由评委根据投标人对根据供应商对江苏省建湖高级中学科学教育实验教室采购项目项目背景、项目目标、对特点了解情况进行打分，至少包括：①项目概况与实施总体思路，②组织管理体系与人员配置，③工期进度计划与保障措施及设备安装专项施工方案。投标人应在投标文件“实施方案”中设置专节来对上述3项内容作出响应性说明，每项为1分共3分，每缺一项说明或者说明内容与项目无关扣1分。
2、由评委根据投标人对项目的工作计划与质量管理措施等内容进行打分，至少包括：①项目质量目标、②项目施工质量控制、③安全保障方案。投标人应在投标文件“实施方案”中设置专节来对上述3项内容作出响应性说明，每项为1分共3分，每缺一项说明或者说明内容与项目无关扣1分。
3、由评委根据投标人对本项目编制的成果内容、后续服务及服务过程的安全保障等工作安排的完整性、针对性、合理性、可行性等内容进行打分，至少包括：①售后服务保证措施，②对故障的接受工作制度和机制，③售后服务的响应时间、排除故障时间等。投标人应在投标文件“实施方案”中设置专节来对上述3项内容作出响应性说明，每项为1分共3分，每缺一项说明或者说明内容与项目无关扣1分。

	四
	节能环保（2分）
	节能环保
	2分
	（1）投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分；

（2）投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得 0.5分，最多得1分。


第五章    合同主要条款
采购人（全称）：    江苏省建湖高级中学  （以下简称甲方）
中标人（全称）：                            （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就江苏省建湖高级中学科学教育实验教室采购项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：
一、合同标的
本合同项下合同价为（大写）        ，小写：        ，合同中合同总价应是招标文件所确定招标范围内全部工作内容的价格体现，以及为完成上述内容所必须的人工费、材料费、不可预见的费用、管理费、利润、税金和文件规定的其他各项应有的全部费用。对乙方认为没有考虑到的费用项目甲方将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。
二、组成本合同的有关文件
招标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括：
（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；
（2）开标一览表；
（3）投标承诺；
（4）服务承诺；
（5）中标或成交通知书；
（6）甲乙双方商定的其他文件。
三、履约保证金
1.乙方在签订合同前须向甲方交纳中标价的5%作为履约保证金（人民币￥      元），在供货结束验收合格后退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。对提供第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（须在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）向采购人交纳中标价2.5%的履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

2.合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

3.履约保证金的退还：

3.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

3.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

3.3条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。

3.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与采购人订立的合同的；

（3）乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

3.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

四、质量保证

1.乙方提供的产品性能及质量应符合国家标准并满足招标文件规定的相关质量技术要求，实现乙方的投标承诺书条款。
2.具体标准详见招标文件中技术参数要求部分。

五、产品的运输方式、费用负担及保险

1.乙方负责交货前产品的运输及保险，费用由乙方承担。乙方保证用最快捷与安全可靠的方式进行运输。产品运抵交货地点平稳摆放前产生的毁损、灭失风险均由乙方承担。

2.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》的规定。

六、交付与验收
1.交付时间：合同签订后60天内完成项目（含安装调试）并通过验收；

2.交付地点：招标人指定地点；

2.乙方按照本合同或招标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交付地点由甲方指定。货物的验收包括型号、规格、数量、外观质量及包装、货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随货物资料及配件工具。
3.在交货前，乙方应对所供货物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关货物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。
4. 甲方根据合同规定的内容和国家标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后由甲方出具验收合格证明加盖单位公章，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。
5.甲方在验收中，如果发现产品的品种、规格、质量不合规定的情况，应妥为保管，同时甲方应在 7 天内向乙方提出书面异议。在此期间，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方怠于通知或者自产品收到之日起超过两天未通知乙方的，视为产品合乎规定。乙方在接到甲方书面异议后，应在 7 天内负责处理。
七、售后服务
1. 乙方承诺提供 三年 免费质保。免费质保期间出现的问题，必须在2小时内响应，12个小时内到达现场，24小时内修复。现场不能修复的，应提供备用机、备件替代。若超时未完成故障排除，且不能及时提供备用机、备件替代的，乙方对因故障所造成的损失后果负责。所发生的一切费用均由乙方自行承担。如乙方供应的产品因质量原因不能通过相关部门的验收，乙方无偿更换全部产品，不收取任何费用，并承担相应责任。
2. 乙方应严格执行厂家的保修规定，质量保证期满后，产品须维修的，供货方或生产方应本着微利服务原则，按最低价格收取维修费用。
    3.乙方负责对甲方相关部门及指定的用户进行培训，需根据项目实施的进度及时安排培训和授课，培训的主要内容应侧重于对设备的使用、维护、常见问题及解决办法等方面，并进行实践性的操作演示，使受训者熟悉课程教学的方法，掌握设备的操作和维护等。供应商需制定详细的培训计划，明确培训目标、参训人员、课程内容、时间、场地等相关安排。
八、结算方式及期限

1.结付程序：乙方按本合同内容合格地履行供货义务后，凭验收收货单、销售发票办理货款结算手续。
2.结付方式及付款方式：

（1）供货结束验收合格后付至合同价的80%，一年后无质量问题付合同价款的10%，余款质保期满后无质量问题一次性结清（支付货款时须提供正式发票）。

（2）根据市财政局《关于进一步优化政府采购营商环境的通知》文件要求，合同签订后30日内，甲方收到发票10个工作日内支付预付款，预付款支付比例：合同金额的30%。签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例金额，甲方可不适用该条款。
九、违约责任
1.合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2.甲方违约责任
甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格货物，应当承担乙方由此造成的损失。

3.乙方违约责任
（1）乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。
（2）乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。甲方不再需要的，应当在接到乙方通知后十五天内答复乙方，办理解除合同手续。逾期不答复的，视为同意发货，但乙方仍需按本条约定承担逾期交货的违约责任。

（3）乙方必须保证项目施工过程中以及货物供应、安装、运输、装卸、使用过程中的安全。如因产品质量不合理、不坚固、实施不规范，以及一切自然损坏而造成的货物损坏和人身伤害事故（不包括不可抗力因素），由乙方承担全部责任；

十、安全问题
乙方必须保证项目施工过程中以及货物供应、安装、运输、装卸、使用过程中的安全。如因产品质量不合理、不坚固、实施不规范，以及一切自然损坏而造成的货物损坏和人身伤害事故（不包括不可抗力因素），由乙方承担全部责任；
十一、不可抗力
1.甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

2.不可抗力事件持续超过15日，任一方均有权解除本合同。

十二、其他事项

按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失的，应当在明确责任后 7 天内支付，否则应按未付金额的 10% 支付违约金。

十三、合同争议解决方式
本合同的订立、解释、履行及争议解决应适用于中华人民共和国法律。双方因履行本合同产生纠纷，应协商解决。协商不成，双方同意将争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。

十四、其他

1.合同执行期内，甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。

2.任何一方无权在没有另一方事先书面同意的情况下，向第三方给予、授予和转让本合同所规定的任何权利和义务。

3.本合同自甲乙双方代表签字盖章之日起生效，一式陆份，甲乙双方各贰份，南京工采招标有限公司贰份。

4.本合同附件包括：招标文件、开标一览表及投标报价表。

5.该合同在签订之日起2个工作日内在江苏省政府采购网、盐城市政府采购网上予以公示。
第六章  投标文件及格式
（一）开标一览表
项目名称：

项目编号：

 

	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	江苏省建湖高级中学科学教育实验教室采购项目
	详见招标文件
	元

	核心产品品牌：
	

	总价（大写）：
	


投标人公章：                               （电子签章）

 

日期： 年 月 日

（二）投标函
采购人： 江苏省建湖高级中学 
1.根据江苏省建湖高级中学科学教育实验教室采购项目的招标文件，我单位经市场考察和研究上述项目招标文件的投标须知、相关标准及技术要求和其他有关文件后，我方愿以人民币 （大写）          元，（小写）￥            元的投标报价完成本项目，按招标要求实施此项目。

2.一旦我方中标，我方保证在合同签订后    个日历天内完成项目（含安装调试）并通过验收。

3. 我方本项目的投标核心产品“★学生编程终端”品牌为     。

4.我方承诺所投产品质保期为     年。如我方供应的产品因质量原因不能通过相关权威部门的验收，我方无偿更换全部产品，不收取任何费用，并承担相应责任。

5.我方接受招标文件中的货款支付条件和招标文件中规定的各项要求。

6.如果我方在招标文件规定的截止时间后撤回投标文件，或在接到中标通知书后30天内未能或拒绝签订合同协议书，我单位自愿接受被列为不良行为记录。

7.如我方中标，我方承诺在签订合同前向采购人交纳招标文件规定的履约保证金。

8.我方投标文件提供的所有资料真实、有效，如有不实，我方无条件接受采购人和主管部门依据法律法规做出的处理决定，并承担由此产生的责任。

9.我方承诺服务过程中所有工作人员的人身安全以及我方在实施期间产生的各类安全责任事故均由我方自行承担。

10.你方的中标通知书和本承诺书将成为约束双方合同文件的组成部分。
投标单位：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日期：      年      月      日
（三）无重大违法记录声明函
采购人：江苏省建湖高级中学
我公司自愿参与贵单位组织实施的江苏省建湖高级中学科学教育实验教室采购项目的投标。我单位参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。
特此声明！
投标单位：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日期：      年      月      日
（四）供应商登记表
年   月   日
	企业名称
	

	详细地址
	
	邮   编
	

	法人代表
	
	企业性质
	
	注册资金
	

	联系 人
	
	职   务
	
	所在部门
	

	营业面积
	
	在册员工
	       名
	技术人员
	         名

	联系电话
	
	传  真
	

	手 机 号
	
	网 址
	

	供应商品
范   围
	

	企业概况


	主要业绩



（五）法定代表人身份证明书

单位名称：                                                  

单位性质：                                                  

地    址：                                                 

成立时间：            年           月           日 

经营期限：                                        

姓    名：           联系电话：              身份证号：                      

系                   （投标单位名称)的法定代表人或单位负责人。

特此证明。

投标单位(公章) ：                

日期：        年      月      日
（六）法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我　　　　　（姓名）系　　　　　　（投标人名称）的法定代表人或单位负责人，现授权委托　　　　　　　　　（单位名称）　　　　（姓名）为我单位的代理人，以本公司的名义参加　　　　　　　　　　　　　　　　　的投标活动。代理人在开标、询标、合同谈判等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：　　　　      代理人联系电话（手机号）：　　     　　
投标人(法人印章)：
法定代表人(印章或签字)：
日期：年    月   日
附：

	（代理人身份证复印件粘贴处）


（七）公共资源交易投标信用承诺书
为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；
二、严格依照国家和省、市关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；
三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；
四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；
五、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；
六、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；
七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育。
法定代表人（签名或盖章）：
投标人（盖章）：
年    月    日

（八）建湖县政府采购事前信用承诺书
为营造我县公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
    （一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；
（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；
   （三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设； 
   （四）严格遵守即时信息公示规定，及时更新维护建湖县公共资源电子化服务平台中与本单位相关的信息；
   （五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；
   （六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；
   （八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。
           法定代表人（签名或盖章）：
         单位名称（盖章）：
年    月    日
（九）中小企业声明函（货物）（如有）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加江苏省建湖高级中学的江苏省建湖高级中学科学教育实验教室采购项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
       （标的名称），属于        （采购文件中明确的所属行业）；制造商为       （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；

       （标的名称），属于        （采购文件中明确的所属行业）；制造商为       （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；

....
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日 期：
注：供应商如不提供此声明函或不提供证明材料的，投标报价将不做相应扣除。
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（十）残疾人福利性单位声明函（如有）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

 

                                 

                                          投标单位（盖章）： 

日 期：________年____月 ___日

（十一）关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称 1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。  / 的中国境内生产的组件成本占比≥   /    3。   /    的   /    4 在中国境内生产。   /    的   /    5 在中国境内完成。
2.（产品名称 2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址） 。  /    的中国境内生产的组件成本占比≥   /    。   /    的   /   在中国境内生产。   /    的   /   在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（加盖 CA 电子公章）：
日期：                   年         月         日
[image: image2.png]



1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“    /   ”的地方无需填写。
         

（十二）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

我方郑重声明：我方具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我方具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                                         

主要专业技术能力有：                                 
供应商名称（公章）：
 日期：______年    月    日
（十三）清单报价表
江苏省建湖高级中学：

我单位愿意按照招标文件的要求和下面的报价提供所需产品及服务，并保证所供产品为原厂合格产品，提供服务为优质服务。                          单位： 人民币元

	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位
	单价（元）
	合价（元）
	选用品牌
及型号

	1 
	交互智能平板
	详见技术参数要求及相关说明
	7
	台
	
	
	

	2 
	视频展台
	详见技术参数要求及相关说明
	7
	台
	
	
	

	3 
	设备运维及教学教研管理平台
	详见技术参数要求及相关说明
	7
	套
	
	
	

	4 
	领夹麦
	详见技术参数要求及相关说明
	9
	套
	
	
	

	5 
	接收器
	详见技术参数要求及相关说明
	9
	对
	
	
	

	6 
	扩声音箱
	详见技术参数要求及相关说明
	5 
	对
	
	
	

	7 
	教师演示台
	详见技术参数要求及相关说明
	3 
	张
	
	
	

	8 
	三联水嘴
	详见技术参数要求及相关说明
	39 
	套
	
	
	

	9 
	移动智能水槽
（滴水架）
	详见技术参数要求及相关说明
	20 
	套
	
	
	

	10 
	防腐水槽
	详见技术参数要求及相关说明
	19 
	套
	
	
	

	11 
	教师椅
	详见技术参数要求及相关说明
	3 
	张
	
	
	

	12 
	台式单口紧急洗眼器
	详见技术参数要求及相关说明
	2 
	套
	
	
	

	13 
	化学紧急喷淋
	详见技术参数要求及相关说明
	1 
	套
	
	
	

	14 
	化学废液回收桶
	详见技术参数要求及相关说明
	12 
	个
	
	
	

	15 
	物理教师智能电源主控台
	详见技术参数要求及相关说明
	1 
	套
	
	
	

	16 
	化学教师智能电源主控台
	详见技术参数要求及相关说明
	1 
	套
	
	
	

	17 
	生物教师电源主控台
	详见技术参数要求及相关说明
	1 
	套
	
	
	

	18 
	生物桌面光源装置
	详见技术参数要求及相关说明
	21 
	套
	
	
	

	19 
	学生实验桌
	详见技术参数要求及相关说明
	48 
	张
	
	
	

	20 
	功能柱
	详见技术参数要求及相关说明
	16 
	套
	
	
	

	21 
	化学学生智能安全实验电源
	详见技术参数要求及相关说明
	12 
	套
	
	
	

	22 
	生物学生安全实验电源
	详见技术参数要求及相关说明
	20 
	套
	
	
	

	23 
	升降学生实验凳
	详见技术参数要求及相关说明
	144 
	个
	
	
	

	24 
	物理操作台
	详见技术参数要求及相关说明
	2 
	张
	
	
	

	25 
	物理边台
	详见技术参数要求及相关说明
	1 
	项
	
	
	

	26 
	物理吊柜
	详见技术参数要求及相关说明
	1 
	组
	
	
	

	27 
	化学边台
	详见技术参数要求及相关说明
	1 
	项
	
	
	

	28 
	化学吊柜
	详见技术参数要求及相关说明
	1 
	组
	
	
	

	29 
	生物边台
	详见技术参数要求及相关说明
	1 
	组
	
	
	

	30 
	化学全钢款通风操作柜
	详见技术参数要求及相关说明
	1 
	台
	
	
	

	31 
	物理智能升降机构系统
	详见技术参数要求及相关说明
	8 
	个
	
	
	

	32 
	物理电源储藏模块装置
	详见技术参数要求及相关说明
	8 
	个
	
	
	

	33 
	物理顶部电源供应装置模块
	详见技术参数要求及相关说明
	8 
	个
	
	
	

	34 
	物理多功能电源模块
	详见技术参数要求及相关说明
	8 
	套
	
	
	

	35 
	物理高压电源模块
	详见技术参数要求及相关说明
	8 
	组
	
	
	

	36 
	物理吊装安装支架
	详见技术参数要求及相关说明
	8 
	套
	
	
	

	37 
	化学可伸缩万向吸风罩
	详见技术参数要求及相关说明
	17 
	套
	
	
	

	38 
	化学室内通风系统
	详见技术参数要求及相关说明
	96 
	㎡
	
	
	

	39 
	化学室外通风系统
	详见技术参数要求及相关说明
	1 
	套
	
	
	

	40 
	化学离心式风机
	详见技术参数要求及相关说明
	1 
	套
	
	
	

	41 
	化学风机配件
	详见技术参数要求及相关说明
	1 
	套
	
	
	

	42 
	化学风机电源线
	详见技术参数要求及相关说明
	1 
	项
	
	
	

	43 
	化学风机控制变频器
	详见技术参数要求及相关说明
	1 
	套
	
	
	

	44 
	化学通风系统安装调试
	详见技术参数要求及相关说明
	1 
	项
	
	
	

	45 
	理化生实验室设备安装调试
	详见技术参数要求及相关说明
	1 
	项
	
	
	

	46 
	理化生实验室电气布线
	详见技术参数要求及相关说明
	289 
	㎡
	
	
	

	47 
	理化生实验室给排水铺设
	详见技术参数要求及相关说明
	328 
	㎡
	
	
	

	48 
	理化生创新实验室学科文化
	详见技术参数要求及相关说明
	3 
	间
	
	
	

	49 
	实验室地面找平层1
	详见技术参数要求及相关说明
	225 
	㎡
	
	
	

	50 
	实验室地面找平层2
	详见技术参数要求及相关说明
	97 
	㎡
	
	
	

	51 
	实验室卷材地面
	详见技术参数要求及相关说明
	322 
	㎡
	
	
	

	52 
	实验室块料墙面
	详见技术参数要求及相关说明
	127 
	㎡
	
	
	

	53 
	实验室吊顶天棚
	详见技术参数要求及相关说明
	322 
	㎡
	
	
	

	54 
	实验室抹灰面油漆
	详见技术参数要求及相关说明
	250 
	㎡
	
	
	

	55 
	实验室天棚喷刷涂料
	详见技术参数要求及相关说明
	322 
	㎡
	
	
	

	56 
	化学创新实验室隔断
	详见技术参数要求及相关说明
	15.60 
	m2
	
	
	

	57 
	生物创新实验室隔断
	详见技术参数要求及相关说明
	38.61 
	m2
	
	
	

	58 
	理化生实验室照明系统
	详见技术参数要求及相关说明
	322 
	㎡
	
	
	

	59 
	物理数据终端
	详见技术参数要求及相关说明
	6
	台
	
	
	

	60 
	物理无线蓝牙多量程电压传感器
	详见技术参数要求及相关说明
	6 
	套
	
	
	

	61 
	物理无线蓝牙多量程电流传感器
	详见技术参数要求及相关说明
	6 
	套
	
	
	

	62 
	物理无线蓝牙多量程微电流传感器
	详见技术参数要求及相关说明
	2 
	套
	
	
	

	63 
	物理无线蓝牙静电传感器
	详见技术参数要求及相关说明
	2 
	套
	
	
	

	64 
	物理无线蓝牙交流电压传感器
	详见技术参数要求及相关说明
	2 
	套
	
	
	

	65 
	物理无线蓝牙交流电流传感器
	详见技术参数要求及相关说明
	2 
	套
	
	
	

	66 
	物理无线蓝牙光照度传感器
	详见技术参数要求及相关说明
	2 
	套
	
	
	

	67 
	物理探究安培力实验器
	详见技术参数要求及相关说明
	2 
	套
	
	
	

	68 
	物理探究影响交流电动势的因素（实验器）
	详见技术参数要求及相关说明
	2 
	套
	
	
	

	69 
	物理测定液体的电阻率实验器
	详见技术参数要求及相关说明
	2 
	套
	
	
	

	70 
	物理无线蓝牙三轴磁传感器（双量程）
	详见技术参数要求及相关说明
	2 
	套
	
	
	

	71 
	物理描绘二极管的伏安特性曲线实验板
	详见技术参数要求及相关说明
	2 
	套
	
	
	

	72 
	物理探究影响导体电阻的因素实验板
	详见技术参数要求及相关说明
	2 
	套
	
	
	

	73 
	物理探究电源内外电压关系实验板
	详见技术参数要求及相关说明
	2 
	套
	
	
	

	74 
	物理交流电的有效值实验板
	详见技术参数要求及相关说明
	2 
	套
	
	
	

	75 
	物理探究电容器电压与电量的关系实验板
	详见技术参数要求及相关说明
	2 
	套
	
	
	

	76 
	物理光电效应的定量研究实验板
	详见技术参数要求及相关说明
	2 
	套
	
	
	

	77 
	物理电学实验板
	详见技术参数要求及相关说明
	2 
	套
	
	
	

	78 
	物理双缝干涉实验仪（教师端）
	详见技术参数要求及相关说明
	2 
	套
	
	
	

	79 
	物理无线蓝牙力与加速度传感器
	详见技术参数要求及相关说明
	2 
	套
	
	
	

	80 
	物理无线蓝牙微力传感器
	详见技术参数要求及相关说明
	2 
	套
	
	
	

	81 
	物理无线蓝牙分体位移传感器（收发）
	详见技术参数要求及相关说明
	2 
	套
	
	
	

	82 
	物理无线彩屏一体位移（运动）传感器
	详见技术参数要求及相关说明
	2 
	套
	
	
	

	83 
	物理无线蓝牙旋转运动传感器
	详见技术参数要求及相关说明
	2 
	套
	
	
	

	84 
	物理无线光电门传感器（双门）
	详见技术参数要求及相关说明
	6 
	套
	
	
	

	85 
	物理光电门扩展模块
	详见技术参数要求及相关说明
	2 
	套
	
	
	

	86 
	物理无线数智小车1
	详见技术参数要求及相关说明
	2 
	套
	
	
	

	87 
	物理无线数智小车2
	详见技术参数要求及相关说明
	4 
	套
	
	
	

	88 
	物理平抛运动数字实验仪
	详见技术参数要求及相关说明
	2 
	套
	
	
	

	89 
	物理力的合成与分解实验器
	详见技术参数要求及相关说明
	2 
	套
	
	
	

	90 
	物理冲力研究实验器
	详见技术参数要求及相关说明
	2 
	套
	
	
	

	91 
	物理向心力实验器（含转动平台）
	详见技术参数要求及相关说明
	2 
	套
	
	
	

	92 
	物理机械能守恒实验器I
	详见技术参数要求及相关说明
	2 
	套
	
	
	

	93 
	物理机械能守恒实验器II
	详见技术参数要求及相关说明
	2 
	套
	
	
	

	94 
	物理摩擦力演示器
	详见技术参数要求及相关说明
	2 
	套
	
	
	

	95 
	物理光电门单摆实验装置
	详见技术参数要求及相关说明
	2 
	套
	
	
	

	96 
	物理探究弹力与形变量的关系实验器
	详见技术参数要求及相关说明
	2 
	套
	
	
	

	97 
	物理无线蓝牙温度传感器
	详见技术参数要求及相关说明
	6 
	套
	
	
	

	98 
	物理无线蓝牙快速温度传感器
	详见技术参数要求及相关说明
	2 
	套
	
	
	

	99 
	物理无线蓝牙压强传感器
	详见技术参数要求及相关说明
	6 
	套
	
	
	

	100 
	物理无线蓝牙相对压强传感器
	详见技术参数要求及相关说明
	2 
	套
	
	
	

	101 
	物理玻意尔定律演示器（压缩气体做功）
	详见技术参数要求及相关说明
	2 
	套
	
	
	

	102 
	物理查理定律实验器
	详见技术参数要求及相关说明
	2 
	套
	
	
	

	103 
	物理焦耳定律实验器
	详见技术参数要求及相关说明
	2 
	套
	
	
	

	104 
	物理无线蓝牙声音传感器
	详见技术参数要求及相关说明
	2 
	套
	
	
	

	105 
	物理实验室数据采集系统
	详见技术参数要求及相关说明
	1 
	套
	
	
	

	106 
	物理无线蓝牙适配器
	详见技术参数要求及相关说明
	6 
	套
	
	
	

	107 
	物理USB充电站
	详见技术参数要求及相关说明
	6 
	套
	
	
	

	108 
	物理多功能学生电源
	详见技术参数要求及相关说明
	2 
	套
	
	
	

	109 
	物理无线蓝牙频率传感器
	详见技术参数要求及相关说明
	2
	套
	
	
	

	110 
	物理电学实验箱（学生端）
	详见技术参数要求及相关说明
	4 
	套
	
	
	

	111 
	化学旋转蒸发仪
	详见技术参数要求及相关说明
	1
	台
	
	
	

	112 
	化学水浴锅
	详见技术参数要求及相关说明
	2
	台
	
	
	

	113 
	化学电热鼓风干燥箱
	详见技术参数要求及相关说明
	1
	台
	
	
	

	114 
	化学电导率仪
	详见技术参数要求及相关说明
	1
	台
	
	
	

	115 
	化学实验箱
	详见技术参数要求及相关说明
	1
	箱
	
	
	

	116 
	化学电子天平
	详见技术参数要求及相关说明
	1
	台
	
	
	

	117 
	化学综合制备仪器
	详见技术参数要求及相关说明
	1
	套
	
	
	

	118 
	化学加热板
	详见技术参数要求及相关说明
	1
	台
	
	
	

	119 
	化学打孔器
	详见技术参数要求及相关说明
	1
	套
	
	
	

	120 
	化学多功能实验支架
	详见技术参数要求及相关说明
	2
	套
	
	
	

	121 
	化学标准磨口组合仪
	详见技术参数要求及相关说明
	1
	套
	
	
	

	122 
	化学自动滴定仪
	详见技术参数要求及相关说明
	1
	套
	
	
	

	123 
	化学电热套
	详见技术参数要求及相关说明
	1
	套
	
	
	

	124 
	化学药品粉碎机
	详见技术参数要求及相关说明
	1
	台
	
	
	

	125 
	化学滴定台
	详见技术参数要求及相关说明
	2
	套
	
	
	

	126 
	化学消化炉
	详见技术参数要求及相关说明
	1
	台
	
	
	

	127 
	化学红外快速干燥器
	详见技术参数要求及相关说明
	1
	台
	
	
	

	128 
	化学超声波清洗机
	详见技术参数要求及相关说明
	1
	台
	
	
	

	129 
	化学滴定与分析化学实验箱
	详见技术参数要求及相关说明
	1
	箱
	
	
	

	130 
	化学酸碱盐实验箱
	详见技术参数要求及相关说明
	1
	箱
	
	
	

	131 
	化学离子滴定计数实验装置
	详见技术参数要求及相关说明
	1
	 套 
	
	
	

	132 
	化学酸碱反应热实验器
	详见技术参数要求及相关说明
	2
	 套 
	
	
	

	133 
	化学气液相密封实验器
	详见技术参数要求及相关说明
	2
	 套 
	
	
	

	134 
	化学磁力搅拌器
	详见技术参数要求及相关说明
	2
	 套 
	
	
	

	135 
	化学橡胶塞配件包
	详见技术参数要求及相关说明
	2
	 套 
	
	
	

	136 
	化学多功能电极支架
	详见技术参数要求及相关说明
	2
	 套 
	
	
	

	137 
	化学铁的吸氧腐蚀实验器
	详见技术参数要求及相关说明
	2
	 套 
	
	
	

	138 
	化学化学反应速率实验器
	详见技术参数要求及相关说明
	2
	 套 
	
	
	

	139 
	化学多量程电流传感器
	详见技术参数要求及相关说明
	3
	 只 
	
	
	

	140 
	化学无线智能宽量程氯离子传感器
	详见技术参数要求及相关说明
	1
	 只 
	
	
	

	141 
	化学硫化氢传感器
	详见技术参数要求及相关说明
	1
	 只 
	
	
	

	142 
	化学氧化还原传感器
	详见技术参数要求及相关说明
	1
	 只 
	
	
	

	143 
	化学二氧化硫传感器
	详见技术参数要求及相关说明
	1
	 只 
	
	
	

	144 
	化学充电坞
	详见技术参数要求及相关说明
	1
	 套 
	
	
	

	145 
	化学手提式实验箱
	详见技术参数要求及相关说明
	3
	 套 
	
	
	

	146 
	化学电导率传感器
	详见技术参数要求及相关说明
	2
	 只 
	
	
	

	147 
	生物相对湿度传感器
	详见技术参数要求及相关说明
	1
	只
	
	
	

	148 
	生物溶解二氧化碳传感器
	详见技术参数要求及相关说明
	1
	只
	
	
	

	149 
	生物土壤温湿度传感器
	详见技术参数要求及相关说明
	1
	只
	
	
	

	150 
	生物3D实验室软件
	详见技术参数要求及相关说明
	1
	套
	
	
	

	151 
	生物二氧化碳培养箱
	详见技术参数要求及相关说明
	1
	台
	
	
	

	152 
	生物紫外分光光度计
	详见技术参数要求及相关说明
	1
	台
	
	
	

	153 
	生物脱色摇床
	详见技术参数要求及相关说明
	1
	台
	
	
	

	154 
	生物超净工作台
	详见技术参数要求及相关说明
	1
	台
	
	
	

	155 
	生物全自动数显立式高压蒸汽灭菌器
	详见技术参数要求及相关说明
	1
	台
	
	
	

	156 
	生物PCR仪
	详见技术参数要求及相关说明
	1
	台
	
	
	

	157 
	生物电泳仪
	详见技术参数要求及相关说明
	1
	台
	
	
	

	158 
	生物水平电泳槽
	详见技术参数要求及相关说明
	1
	台
	
	
	

	159 
	生物凝胶分析系统
	详见技术参数要求及相关说明
	1
	套
	
	
	

	160 
	生物电热恒温培养箱
	详见技术参数要求及相关说明
	1
	台
	
	
	

	161 
	生物振荡培养箱
	详见技术参数要求及相关说明
	1
	台
	
	
	

	162 
	生物多参数水质分析仪（系统）
	详见技术参数要求及相关说明
	1
	套
	
	
	

	163 
	生物水样检测药品
	详见技术参数要求及相关说明
	1
	套
	
	
	

	164 
	生物智能光照培养架
	详见技术参数要求及相关说明
	1
	台
	
	
	

	165 
	生物台式高速离心机
	详见技术参数要求及相关说明
	1
	台
	
	
	

	166 
	生物数码显微镜
	详见技术参数要求及相关说明
	1
	台
	
	
	

	167 
	生物数码体视显微镜
	详见技术参数要求及相关说明
	1
	台
	
	
	

	168 
	生物磁力搅拌器
	详见技术参数要求及相关说明
	2
	台
	
	
	

	169 
	生物小型模拟生态缸
	详见技术参数要求及相关说明
	1
	台
	
	
	

	170 
	生物组培试剂盒
	详见技术参数要求及相关说明
	4
	套
	
	
	

	171 
	生物微生物实验试剂盒
	详见技术参数要求及相关说明
	2
	套
	
	
	

	172 
	生物分子试剂盒
	详见技术参数要求及相关说明
	2
	套
	
	
	

	173 
	生物解剖器具套装
	详见技术参数要求及相关说明
	1
	套
	
	
	

	174 
	生物耗材包
	详见技术参数要求及相关说明
	1
	套
	
	
	

	175 
	生物恒温水浴锅
	详见技术参数要求及相关说明
	1
	台
	
	
	

	176 
	生化数据终端
	详见技术参数要求及相关说明
	3
	 台 
	
	
	

	177 
	生化智能数字实验盘
	详见技术参数要求及相关说明
	4
	 台 
	
	
	

	178 
	生化数字化实验系统
	详见技术参数要求及相关说明
	2
	 套 
	
	
	

	179 
	生化pH传感器
	详见技术参数要求及相关说明
	4
	 只 
	
	
	

	180 
	生化温度传感器
	详见技术参数要求及相关说明
	4
	 只 
	
	
	

	181 
	生化无线智能电导率传感器（高分辨率）
	详见技术参数要求及相关说明
	2
	 只 
	
	
	

	182 
	生化溶氧气氧一体传感器
	详见技术参数要求及相关说明
	4
	 只 
	
	
	

	183 
	生化二氧化碳传感器
	详见技术参数要求及相关说明
	4
	 只 
	
	
	

	184 
	生化绝对压强传感器
	详见技术参数要求及相关说明
	4
	 只 
	
	
	

	185 
	生化气体酒精传感器
	详见技术参数要求及相关说明
	2
	 只 
	
	
	

	186 
	生化通用接口
	详见技术参数要求及相关说明
	9
	 只 
	
	
	

	187 
	生化分光光度计
	详见技术参数要求及相关说明
	2
	台
	
	
	

	188 
	生化微量可调移液器
	详见技术参数要求及相关说明
	2
	套
	
	
	

	189 
	生化移液器架
	详见技术参数要求及相关说明
	4
	个
	
	
	

	190 
	生化电子天平
	详见技术参数要求及相关说明
	2
	台
	
	
	

	191 
	生化PH计
	详见技术参数要求及相关说明
	2
	台
	
	
	

	192 
	生化无线智能色度计&浊度计
	详见技术参数要求及相关说明
	2
	 只 
	
	
	

	193 
	生化光纤光谱仪
	详见技术参数要求及相关说明
	2
	 只 
	
	
	

	194 
	微波炉
	详见技术参数要求及相关说明
	1
	台
	
	
	

	195 
	电磁炉
	详见技术参数要求及相关说明
	1
	台
	
	
	

	196 
	冰箱
	详见技术参数要求及相关说明
	1
	台
	
	
	

	197 
	学生编程终端
	详见技术参数要求及相关说明
	110
	套
	
	
	

	198 
	教师编程终端
	详见技术参数要求及相关说明
	4
	套
	
	
	

	199 
	桌面控制器
	详见技术参数要求及相关说明
	114
	套
	
	
	

	200 
	学生编程桌
	详见技术参数要求及相关说明
	55
	张
	
	
	

	201 
	座椅
	详见技术参数要求及相关说明
	112
	张
	
	
	

	202 
	教师讲桌
	详见技术参数要求及相关说明
	2
	张
	
	
	

	203 
	24口交换机
	详见技术参数要求及相关说明
	8
	台
	
	
	

	204 
	光模块
	详见技术参数要求及相关说明
	12
	个
	
	
	

	205 
	网络机柜
	详见技术参数要求及相关说明
	1
	台
	
	
	

	206 
	配线架
	详见技术参数要求及相关说明
	6
	台
	
	
	

	207 
	理线器
	详见技术参数要求及相关说明
	11
	个
	
	
	

	208 
	网线
	详见技术参数要求及相关说明
	4000
	米
	
	
	

	209 
	电源线1
	详见技术参数要求及相关说明
	900
	米
	
	
	

	210 
	电源线2
	详见技术参数要求及相关说明
	300
	米
	
	
	

	211 
	插座
	详见技术参数要求及相关说明
	114
	个
	
	
	

	212 
	蜡管
	详见技术参数要求及相关说明
	114
	根
	
	
	

	213 
	工程辅材
	详见技术参数要求及相关说明
	1
	批
	
	
	

	214 
	信息教室系统集成服务
	详见技术参数要求及相关说明
	1
	项
	
	
	

	215 
	信息技术教室学科文化
	详见技术参数要求及相关说明
	1 
	室
	
	
	

	216 
	墙体拆除
	详见技术参数要求及相关说明
	7.3
	m³
	
	
	

	217 
	开槽
	详见技术参数要求及相关说明
	1
	项
	
	
	

	218 
	信息技术室地面找平层
	详见技术参数要求及相关说明
	220.96 
	m2
	
	
	

	219 
	信息技术室卷材地面
	详见技术参数要求及相关说明
	220.96 
	m2
	
	
	

	220 
	信息技术室抹灰面油漆
	详见技术参数要求及相关说明
	186.25 
	m2
	
	
	

	221 
	信息技术室天棚喷刷涂料
	详见技术参数要求及相关说明
	243.06 
	m2
	
	
	

	222 
	移动屏风隔墙
	详见技术参数要求及相关说明
	1
	项
	
	
	

	223 
	同步显示器
	详见技术参数要求及相关说明
	2
	台
	
	
	

	224 
	精品录播主机
	详见技术参数要求及相关说明
	2
	台
	
	
	

	225 
	机械云台摄像机
	详见技术参数要求及相关说明
	4
	台
	
	
	

	226 
	多目机械云台摄像机
	详见技术参数要求及相关说明
	2
	台
	
	
	

	227 
	阵列麦克风
	详见技术参数要求及相关说明
	4
	套
	
	
	

	228 
	控制面板
	详见技术参数要求及相关说明
	2
	台
	
	
	

	229 
	AI课堂分析系统
	详见技术参数要求及相关说明
	2
	套
	
	
	

	230 
	监听音箱
	详见技术参数要求及相关说明
	2
	对
	
	
	

	231 
	导播控制台
	详见技术参数要求及相关说明
	2
	台
	
	
	

	232 
	导播控制台应用系统
	详见技术参数要求及相关说明
	2
	套
	
	
	

	233 
	资源管理平台
	详见技术参数要求及相关说明
	1
	套
	
	
	

	234 
	精品录播改造及系统集成服务
	详见技术参数要求及相关说明
	2 
	项
	
	
	

	235 
	LED 教室护眼灯
	详见技术参数要求及相关说明
	24 
	盏
	
	
	

	236 
	人形机器人
	详见技术参数要求及相关说明
	1
	个
	
	
	

	237 
	编程机器人套件
	详见技术参数要求及相关说明
	6
	套
	
	
	

	238 
	3D打印机
	详见技术参数要求及相关说明
	6
	台
	
	
	

	239 
	3D扫描仪
（含无线手柄）
	详见技术参数要求及相关说明
	1
	套
	
	
	

	240 
	无尘台锯
	详见技术参数要求及相关说明
	1
	台
	
	
	

	241 
	手持角磨机
	详见技术参数要求及相关说明
	3
	套
	
	
	

	242 
	台钻
	详见技术参数要求及相关说明
	1
	套
	
	
	

	243 
	手电钻
	详见技术参数要求及相关说明
	3
	套
	
	
	

	244 
	电动螺丝刀套装
	详见技术参数要求及相关说明
	6
	套
	
	
	

	245 
	小型电磨机
	详见技术参数要求及相关说明
	1
	套
	
	
	

	246 
	编程型无人机资源包
	详见技术参数要求及相关说明
	1
	套
	
	
	

	247 
	航模飞机
	详见技术参数要求及相关说明
	6
	架
	
	
	

	248 
	无线麦克风
	详见技术参数要求及相关说明
	2
	套
	
	
	

	249 
	航拍无人机
	详见技术参数要求及相关说明
	1
	套
	
	
	

	250 
	打印耗材1
	详见技术参数要求及相关说明
	30
	卷
	
	
	

	251 
	打印耗材2
	详见技术参数要求及相关说明
	6
	卷
	
	
	

	252 
	打印耗材3
	详见技术参数要求及相关说明
	3
	卷
	
	
	

	253 
	人工智能室现场改造及系统集成服务
	详见技术参数要求及相关说明
	1
	项
	
	
	

	254 
	常态化录播主机
	详见技术参数要求及相关说明
	2
	台
	
	
	

	255 
	教师摄像机
	详见技术参数要求及相关说明
	2
	台
	
	
	

	256 
	学生摄像机
	详见技术参数要求及相关说明
	2
	台
	
	
	

	257 
	全向麦克风
	详见技术参数要求及相关说明
	2
	套
	
	
	

	258 
	AI备课平台
	详见技术参数要求及相关说明
	1
	套
	
	
	

	259 
	AI音箱
	详见技术参数要求及相关说明
	2
	对
	
	
	

	260 
	常态化录播系统集成服务
	详见技术参数要求及相关说明
	1
	项
	
	
	

	1-260项合价
（与开标一览表一致）
	（大写）                                                            
（小写）                           


注：1. 投标报价应是招标范围内全部工作内容的价格体现，报价明细表中的报价应包括全部工作内容的价格体现，以及为完成上述内容所必须的人工费、材料费、不可预见的费用、管理费、利润、税金和文件规定的其他各项应有的全部费用（综合报价）。对投标人认为没有考虑到的费用项目采购人将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。

2.本项目最高限价为300万元，投标单位报价高于最高限价的作无效标处理

3.投标单位投标时须在报价明细表中注明投标选用品牌，本项目核心产品为“★学生编程终端”。
4.各投标人必须使用本报价表且须逐格填写，除规定法定代表人或委托代理人签字处手写外，其余内容均要采用电脑打印。

投标单位：                            （盖章）

法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）

________年     月     日

                （十四）售后服务承诺函
	售      后

服      务

内      容
	1. 各投标人必须严格按照本次招标服务要求进行合理报价，如后期出现重大管理失误或严重违约不合格情形视同虚假承诺谋取中标成交，将被列入不良行为记录名单。
2. 供应商自行承担运输、指导安装、调试过程中的安全责任。
3. 供应商在服务过程中涉及第三方产品知识产权情况，若出现技术、经济或法律上的纠纷，应由承包方全面承担并全权解决，并确保不影响项目的进度。

4.本项目涉及与学校正在使用的相关系统管控平台需要进行无缝对接，相关对接开发，功能兼容，接口开发对接调试，数据互通及技术适配等工作内容及费用均由投标人综合考虑并包含在投标报价中，采购人不另行支付任何费用。


	承      诺
	


注：各投标人须响应本项目招标文件中的服务保障和承诺要求逐条响应，未响应或部分响应的作无效标论处。

法定代表人或委托代理人：                （盖章或签字）
投标单位：                  （全称并加盖公章）

年    月    日
（十五）技术参数响应表
	序号
	服务内容
	招标文件技术要求及相关说明
	投标技术指标（逐条对应招标文件技术要求）
	偏离情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1. 投标人应根据投标技术要求及相关说明的指标、对照招标文件“第三章 招标内容及要求  二、技术要求及相关说明”要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”或“无偏离”，投标人按照自身实际能力填写投标技术参数，所有技术参数必须在此表体现，不接受其他形式的投标技术响应说明；投标技术参数不得低于招标文件要求的技术参数，未填写投标产品技术参数及达不到技术参数要求的作无效标处理。

2. 投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的,将承担相应法律责任。

注：加“▲”项参数须提供证明材料。
法定代表人或委托代理人：                   （盖章或签字）
投标单位：                    （全称并加盖公章）                                                 
 年    月    日

（十六）人员配备表
	机   构
	职 位
名 称
	姓  名
	职  务
	职  称
	专 业

	投标人项目部人员
	项目
负责人
	
	
	
	

	
	项目组成员
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标单位：(盖章)
法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)
日期：    年    月   日
（十七）缴纳社会保险承诺函
采购人：江苏省建湖高级中学
我单位承诺项目组负责人为本单位的正式职工，并确保在本项目开标前1个月（不含投标当月）在本单位缴纳社会养老保险。如违反上述承诺，可视为我单位存在弄虚作假行为，我单位自愿放弃中标资格，并接受你方及行业主管部门的相关处罚。
投标单位：（盖章）
法定代表人/单位负责人（或委托代理人）：（签字或盖章）
日  期：      年     月     日
（十八）实施方案
（投标人根据评标细则中的相关要求自行编制，格式自制）

