招 标 文 件

项目名称：射阳县教育局教育城域网光纤到校和网络安全防护项目（二次）

项目编号：  JSZC-320924-JZCG-G2026-0021

射阳县教育局

2026年6月

- 总  目  录

第一章   招标公告

第二章   投标人须知

第三章   合同条款

第四章   采购需求

第五章   评标方法与评标标准

第六章   投标文件格式

- 第一章 招标公告

项目概况

射阳县教育局教育城域网光纤到校和网络安全防护项目（二次） 的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年 6 月 25 日上午9点00分（北京时间）前递交投标文件。

# 一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320924-JZCG-G2026-0021

2、项目名称：射阳县教育局教育城域网光纤到校和网络安全防护项目（二次）。

3、采购方式：公开招标。

4、预算金额：140万元。

5、最高限价：140万元，投标报价高于最高限价的作无效标处理。

6、采购需求：包括全县79所中小学（含部分公办幼儿园）3年（2026-2029年）教育城域网光纤到校与网络安全防护设施设备及服务。具体以采购人提供的“采购需求”为准。

7、合同履行期限：合同签订后30日内完成全部供货、安装调试并通过验收。

8、本项目不接受联合体投标。

# 二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为服务类。本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3、本项目的特定资格要求：无。

# 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

# 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年 6 月 25  日上午9点00分（北京时间）。

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。

# 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

# 六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅10号，11号窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注射阳县行政服务中心在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

5.电子投标文件一份(通过系统提交)；纸质投标文件正本一份，副本二份（评审结束后由中标候选人提供，未中标单位不需要提供）。

# 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：射阳县教育局

地址：射阳县滨湖大道10号

联系人：王老师

联系方式：0515-69221146

2.采购代理机构信息

名 称：射阳县行政服务中心

地 址： 盐城市射阳县幸福大道16号

联系人：彭明静

联系方式：0515-82309113

3.项目联系方式

项目联系人：彭明静

电　　 话：0515-8230 9113

第二章  投标人须知

# 一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律和标准

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，射阳县行政服务中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

# 二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

# 三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（如有）

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他（如有）

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

# 四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

# 五、开标与评标

22、开标

22.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

提醒：采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

# 六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购中心将在中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述    29.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
   29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
   29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门为射阳县行政服务中心，联系地址：盐城市射阳县幸福大道16号，联系电话：0515-8230 9113

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

# 七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内（原则上应在15日内签订采购合同），按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和中标人响应文件作实质性修改。政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

备注：项目经办人在发标前应与采购人商定是否允许中标人分包履行合同。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

4.进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。

33.9履约保证金政策

履约保证金的缴纳形式：供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额为合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金。

34. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%（原则上不低于合同金额的30%）。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

- 第三章  合同条款

盐城市政府采购合同（服务）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据        公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：合格。

1.3 标的数量（规模）：详见采购清单。

1.4 履行时间（期限）：   。

1.5 履行地点：甲方指定地点。

1.6履行方式：服从甲方要求。

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：                 元（_________元）人民币或其他币种。。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币        元作为本合同的履约保证金。

备注：合同金额的10%，鼓励招标人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金。

6.2履约保证金的缴纳形式：

6.2.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

6.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

6.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.4履约保证金的退还：

6.4.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.4.2时间：验收合格且招标人收到发票后30日内。

6.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经招标人验收合格，且招标人收到中标人出具的发票。

6.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与招标人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.4.5逾期退还的违约责任：招标人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 合同签订后7日内，招标人向中标人支付合同价的30%预付款；供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的由双方另行商定并出具书面材料。

8.1.2 项目验收合格后，付至合同价的70%合同款（包括以前支付的预付款）。

8.1.3 项目验收合格满一年，中标人完成（自竣工验收合格后之日起第一年）质保服务工作，付至合同价的 90%款项（包括以前已支付的预付款、进度款）。

8.1.4自项目验收合格之日起，中标人完成三年服务工作，招标人结清剩余款项。

8.1.5按上述进度付款，无利息补偿；服务期内需要返工、更换、维修、调试等所产生的各项费用由中标人承担，给招标人造成的各项损失在合同款中扣除。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1甲方依法组织履约验收工作。

10.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值百分之五的违约金。

11.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额万分之五每日向乙方支付违约金。

11.3乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，向甲方所在地人民法院起诉。

十四、合同生效及其他

14.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。

甲方：                          乙方：

地址：                          地址：

法定代表人或授权代表：         法定代表人或授权代表：

联系电话：                      联系电话：

签订日期： 年  月  日

- 第四章  采购需求

项目属性:服务类项目。

# 一、项目需求

# 随着“互联网+教育”的深入发展，以及国家教育数字化战略行动的推进，教育信息化已成为提升区域教育质量、促进教育公平的关键支撑。我县现有的教育城域网已稳定运行多年，在支撑全县教育系统信息化教学、教育管理和业务应用方面发挥了重要作用。随着近年来教育信息化水平的不断提升，教育城域网承载的业务系统数量持续增加，网络带宽规模和访问并发显著增长，同时网络攻击手段不断演进，攻击频率和复杂度明显提高，对网络安全防护能力提出了更高要求。现状需要我们在现有网络架构基础上进一步优化网络环境，提升网络安全能力，做到内外安全防护，保障网络安全运行。为此需要对我县教育城域网进行升级。

# （一）教育城域网升级整体建设模式

# 本次安全改造遵循“整体规划、分步实施、国产优先、利旧结合、能力提升”的建设原则，在充分保护现有投资的前提下，通过对关键安全设备进行国产化替代，并对可继续使用的安全设备进行特征库升级，全面提升射阳教育城域网的整体安全防护能力。

# 通过本次建设，逐步构建以新一代国产化防火墙和国产化入侵防御为核心、以多安全设备协同防护为支撑的立体化安全防护体系，使网络安全能力与当前带宽规模和威胁形势相匹配，为后续教育信息化持续发展提供稳定、安全的网络环境。

# 结合现有教育城域网的现状，本次教育城域网需增加15所公办学校的接入，新增学校均需采用三层交换机接入。本次拟更换两台万兆防火墙、一台万兆入侵防御设备。并对县局城域网核心机房中在用的设备提供原厂（或功能相当）延保服务。

1.项目验收合格后，满三年服务。

# 2.中标单位需承诺在教育局机房、各学校机房提供专线网络及配套设备供教育局、各学校城域网接入使用，并承担协议期内免费维护，中标人自行负责城域网接入所需的管道建设、光缆施工等一切费用，采购人仅支付本次项目费用，不再支付其他费用。教育城域网系统总出口带宽由中标单位提供。本次纳入招标的公办学校城域网使用含部分学校有多个校区，需增加城域网接入点位。民办学校按照自愿原则接入教育城域网系统，带宽自行选择，相关资费参照统一招标中标价格或自行与中标单位协商。

3.中标单位要保证教育城域网的建设质量和速度，应在承诺时间内完成县教育城域网建设任务，确保正常运行。合同签订后一个月内完成安装、调试，并交付采购人试运营使用。

4.中标单位应对县教育城域网进行定期维护，确保高速畅通。故障响应时限为：县城1小时到场，乡镇2小时到场，修复时限为8小时，中标人提供365×7×24小时的技术支持。如中标单位未能在规定时间内到场或修复，教育局有权自行安排人员修复，所产生费用从中标单位下一年的费用中扣除，如服务期内连续两个月服务不到位，将中止服务合同，并由中标方承担相应损失。

# 5..中标单位按照县教育城域网改建方案提供硬件新购及安装、在用设备维保、等保测评等服务，相关设备的质保期不低于叁年，遇到使用及技术问题，供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话。电话咨询不能解决的，供应商和厂家应采取相应措施，提供上门服务。实在无法解决的，应提供备用产品，确保业务能够正常使用。

# （二）、教育城域网系统建设整体效果

1.全县79所公立中小学及幼儿园（部分校为多个校区）统一接入县教育城域网，大规模的学校使用1000M带宽光纤专线、小规模的学校使用500M带宽光纤专线接入县教育局教育城域网核心系统（各学校清单及带宽分配见附件），后期涉及学校带宽需要变更的，无条件免费变更到位，确保业务实时可变、灵活适用。

# 2.结合当前网络使用现状，教育城域网统一互联网出口带宽拟保持5G总带宽不变。

# 3.教育局统一对各学校及教育局核心系统搭建网络安全环境，包括：统一漏洞扫描、病毒主动探测、统一病毒查杀、智能态势感知等分系统的建设。

4.原有防火墙2台，整体替换为2台国产化新一代防火墙；原有入侵防御系统2台，升级1台，新增1台国产化入侵防御系统。防火墙的全威胁吞吐量从原来的2.5G提升到6G，入侵防御的整体吞吐率从10G提升到50G以上。两类设备的并发数等关键性能均实现提升。

5.现有堡垒机系统继续使用，通过该设备提升审计和管控能力；现有Web应用防火墙（WAF）继续使用，通过升级攻击特征库，增强对新型Web攻击的防护能力；现有上网行为管理系统继续使用，通过升级应用识别库和策略特征库，提升应用识别准确性和管理精细度。

# 6.通过实施射阳教育局网络安全项目，可实现教育城域网安全体系的整体升级，核心安全能力与现网带宽规模和威胁形势相匹配，满足国产化政策要求和等级保护相关要求。项目建成后，将有效提升网络边界防护能力、入侵检测与防御能力以及整体安全稳定性，为射阳教育信息化业务长期、安全、稳定运行提供坚实保障。

# 7、提供网络带宽总入口达5个G，签订合同前，需提供网络带宽总入口达5个G证明、验收时提供各学校带宽达标的证明材料的承诺书。

各学校清单及带宽分配表

| 序号 | 学校名称 | 带宽 | 序号 | 学校名称 | 带宽 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 射阳县陈洋中学 | 1000M | 41 | 射阳县阜余初级中学 | 1000M |
| 2 | 江苏省射阳中学 | 1000M | 42 | 射阳县双拥路幼儿园 | 1000M |
| 3 | 射阳县临海初级中学 | 1000M | 43 | 射阳县洋马初级中学 | 1000M |
| 4 | 射阳县八大家小学(东、西校区) | 1000M*2 | 44 | 射阳县海河初级中学 | 1000M |
| 5 | 射阳县海都实验小学 | 1000M | 45 | 射阳县千秋小学 | 1000M |
| 6 | 射阳县初级中学 | 1000M | 46 | 射阳县阜余小学 | 1000M |
| 7 | 射阳县第三中学 | 1000M | 47 | 射阳县海都实验幼儿园 | 1000M |
| 8 | 射阳县港城实验小学 | 1000M | 48 | 射阳县港城实验幼儿园 | 1000M |
| 9 | 江苏省射阳中等专业学校 | 1000M | 49 | 射阳县洋马小学 | 1000M |
| 10 | 射阳县小学 | 1000M | 50 | 射阳县海河小学 | 1000M |
| 11 | 射阳县解放路小学 | 1000M | 51 | 射阳县特殊教育学校 | 1000M |
| 12 | 射阳县第六中学 | 1000M | 52 | 射阳县同心实验幼儿园 | 1000M |
| 13 | 射阳县实验小学(东、西校区) | 1000M*2 | 53 | 射阳县耦耕初级中学 | 1000M |
| 14 | 射阳县盘湾中学 | 1000M | 54 | 射阳县鲍墩小学 | 1000M |
| 15 | 射阳县人民东路幼儿园 | 1000M | 55 | 射阳县少年体育学校 | 1000M |
| 16 | 射阳县海都中学 | 1000M | 56 | 射阳县卢公祠小学 | 1000M |
| 17 | 射阳县晨光幼儿园 | 1000M | 57 | 射阳县双洋小学 | 500M |
| 18 | 射阳县新坍小学 | 1000M | 58 | 射阳县盘湾镇实验幼儿园 | 500M |
| 19 | 射阳县长荡小学 | 1000M | 59 | 射阳县新坍镇实验幼儿园 | 500M |
| 20 | 射阳县第四中学 | 1000M | 60 | 射阳县黄沙港镇实验幼儿园 | 500M |
| 21 | 射阳县盘湾小学(东、西校区) | 1000M*2 | 61 | 射阳县洋马镇实验幼儿园 | 500M |
| 22 | 射阳县淮海农场学校 | 1000M | 62 | 射阳县长荡镇实验幼儿园 | 500M |
| 23 | 射阳县长荡初级中学 | 1000M | 63 | 射阳县四明镇实验幼儿园 | 500M |
| 24 | 射阳县通洋初级中学 | 1000M | 64 | 射阳县特庸镇实验幼儿园 | 500M |
| 25 | 射阳县人民路小学 | 1000M | 65 | 射阳县临海镇实验幼儿园 | 500M |
| 26 | 射阳县四明初级中学 | 1000M | 66 | 射阳县达阳幼儿园 | 500M |
| 27 | 射阳县红旗路小学 | 1000M | 67 | 射阳县千秋镇中心幼儿园 | 500M |
| 28 | 射阳县新坍初级中学 | 1000M | 68 | 射阳县海通镇实验幼儿园 | 500M |
| 29 | 射阳县黄沙港学校 | 1000M | 69 | 射阳县海河镇实验幼儿园 | 500M |
| 30 | 射阳县码头小学(东、西校区) | 1000M*2 | 70 | 射阳县兴桥镇实验幼儿园 | 500M |
| 31 | 射阳县同心小学 | 1000M | 71 | 射阳县淮海农场实验幼儿园 | 500M |
| 32 | 射阳县四明小学 | 1000M | 72 | 射阳县盘湾新区实验幼儿园 | 500M |
| 33 | 射阳县通洋小学 | 1000M | 73 | 射阳县新坍镇实验幼儿园 | 500M |
| 34 | 射阳县海通小学 | 1000M | 74 | 射阳县合德镇实验幼儿园 | 500M |
| 35 | 射阳县耦耕小学 | 1000M | 75 | 射阳县经济开发区春晖幼儿园 | 500M |
| 36 | 射阳县陈洋小学 | 1000M | 76 | 射阳县新坍镇实验幼儿园卢公祠分园 | 500M |
| 37 | 射阳县兴桥学校(小学部、初中部) | 1000M*2 | 77 | 射阳县通洋实验幼儿园 | 500M |
| 38 | 射阳县特庸初级中学 | 1000M | 78 | 射阳县鲍墩实验幼儿园 | 500M |
| 39 | 射阳县海通初级中学 | 1000M | 79 | 射阳县教师发展中心 | 1000M |
| 40 | 射阳县千秋初级中学 | 1000M |  |  |  |

- 需求参数

| 序号 | 产品名称 | 功能描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合安全服务平台 | 提供更细粒度的Web应用层防护控制，可基于用户客户端环境、操作行为、IP、指纹、设备类型等，锁定攻击源，同时可以基于不同的比例采取灵活的响应方式，可拦截、可延迟、可重定向等，软件库升级和服务三年。 | 1 | 套 |  |  | 续用升级或功能相当 |
| 2 | 态势感知平台 | 软硬一体化2U机架式设备，旁路部署，支持全流量深度检测、5G协议解析、多并发沙箱分析及8种以上白名单控制，具备 Web/文件/邮件攻击检测、失陷主机发现、威胁情报联动能力，网络层吞吐3Gbps，支持IPv4/IPv6双栈及多种日志外送方式，硬件质保3年。 | 1 | 台 |  |  | 续用升级与原设备兼容 |
| 3 | 威胁情报管控平台 | 提供3年僵尸网络木马和蠕虫监测与处置，集合入侵检测、僵尸主机识别、恶意程序检测、威胁情报、DDoS检测等多功能的全流量威胁监测类产品。通过深度解析网络流量，结合特征匹配、机器学习、虚拟沙盒等技术，实现迅速、精准识别网络中各种已知和未知网络威胁，降低安全风险。软件库升级和服务三年。 | 1 | 套 |  |  | 续用升级或功能相当 |
| 4 | 漏洞扫描评估系统 | 系统的作用是模拟扫描攻击，通过对系统漏洞、服务后门等攻击手段多年的研究积累，总结出了智能主机服务发现，可以通过智能遍历规则库和多种扫描选项的组合手段，深入检测出系统中存在的漏洞和弱点，最后根据扫描结果，提供测试用例来辅助验证漏洞的准确性，同时提供整改方法和建议，帮助管理员修补漏洞，全面提升整体安全性。软件库升级和服务三年。 | 1 | 套 |  |  | 续用升级或功能相当 |
| 5 | 交换机 | 三层交换机，符合千兆以上组网需求，提供上行、下行光接口或电接口，总端口数不少于28口。不包括新增学校。 | 72 | 套 |  |  | 维保服务需与原设备兼容。 |
| 6 | 交换机 | 三层交换机，符合千兆以上组网需求，提供上行、下行光接口或电接口，总端口数不少于28口。其中新接入学校需新增部署到位。 | 15 | 套 |  |  | 新增 |
| 7 | 万兆防火墙 | 2U,内存≥32G、系统盘msata卡16G，机械硬盘4T，1个MGMT口、1个HA口、≥8个千兆电口、8个千兆光口（满配千兆多模模块）和4个万兆光口（满配万兆多模模块）,冗余电源,1个扩展槽位,防火墙吞吐≥40G，并发连接≥1000万，每秒新建连接≥50万，应用层吞吐量≥35G，FW+IPS吞吐量≥8G，FW+AV吞吐量≥9G，FW+WAF吞吐量4G，全威胁吞吐量6G，IPSEC VPN吞吐≥800Mbps，IPSEC VPN隧道数≥2000。默认包含3年防病毒升级服务。 | 2 | 台 |  |  | 新增 |
| 8 | 万兆入侵防御 | 2U,国产cpu≥2.8GHZ,≥8核*1,国产系统,内存≥32G(2*16G),机械硬盘4TB,mSATA卡16G,6个千兆电口(含1个HA口,1个管理口,带2组Bypass),4个千兆光口(默认带4个千兆多模光模块),6个万兆光口(默认带6个万兆多模光模块),冗余电源,整机吞吐率:50Gbps以上,最大并发连接数:500万,IPS吞吐率:10Gbps,默认含3年攻击检测规则库(包含应用识别库、地理信息库)升级许可。 | 1 | 台 |  |  | 新增 |
| 9 | 入侵防御 | 原有设备另一台规则库可升级许可授权三年；如提供新设备，要求同上。 | 1 | 套 |  |  | 维保和升级需与原设备兼容 |
| 10 | 行为管理 | 原有设备系统版本、URL库及应用特征库升级许可授权三年； | 1 | 套 |  |  | 维保和升级需与原设备兼容 |
| 11 | 堡垒机 | 原有设备软件升级服务许可授权三年； | 1 | 套 |  |  | 维保和升级需与原设备兼容 |
| 12 | WEB应用防护 | 原有设备特征毒库升级许可授权三年； | 1 | 套 |  |  | 维保和升级需与原设备兼容 |
| 13 | 核心交换机 | 原有设备维保升级许可授权叁年； | 2 | 套 |  |  | 维保和升级需与原设备兼容 |
| 14 | 万兆交换机 | 原有设备维保升级许可授权叁年 | 4 | 台 |  |  | 维保和升级需与原设备兼容 |
| 15 | 信息安全等级保护保护测评 | 结合本次新增安全系统设备，对原有信息安全等级保护二级系统进行重新测评并确保验收通过。 | 1 | 套 |  |  | 维保升级 |
| 16 | 1000M学校光纤专线 | 1000M至教育局(含教育城域网互联网总出口带宽保持5个G及以上)（使用期叁年） | 57 | 条 |  |  |  |
| 17 | 500M学校光纤专线 | 500M至教育局（使用期叁年） | 28 | 条 |  |  | 含新增15家 |
| 18 | AI网络安全防护主机 | CPU:16核以上，主频5.0以上， 内存≥64G DDR5 硬盘：2T SSD 显卡：≥48G以上 | 1 | 台 |  |  | 新增 |
| 19 | UPS电源 | UPS电源：为机房设备提供不间断的电源应急保护，不低于三年。维保服务需与原设备兼容 | 1 | 套 |  |  | 维保 |
| 20 | 安全资料激光多功能一体机 | 激光多功能一体机：可复印,扫描,打印（双面打印）；适配A4打印耗材；支持Wi-F可直连网络打印；彩色打印分辨率2400x1200dpi以上，打印速度不低于20页/分钟； | 1 | 台 |  |  | 新增 |
| 21 | 校园无线网覆盖设备网络 | 原配套 | 已配备的学校 |  |  |  | 调试恢复能用 |
| 22 | 学校电脑房网络 |  | 已配备的学校 |  |  |  | 调试恢复能用 |
| 23 | 其他网络设备接入 |  | 已配备的学校 |  |  |  | 调试恢复能用 |
| 24 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

- 三、硬件设备具体参数说明

- （一）综合安全服务平台参数要求

| 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 综合安全服务平台 | 1、漏洞扫描：针对我局指定网站和信息系统进行全方位多维度自动化的漏洞扫描，通过漏洞扫描工具结合人工确认的方式从内网和外网两个角度发现安全风险、漏洞和威胁。给出全面的安全评估报告，对可能存在的误报进行验证，详细说明存在的安全风险，对确认存在的安全风险提供对应的修复建议，并协助我方进行风险修复。服务频率:4次/年。交付物:《漏洞扫描报告》。 2、日常巡检：定期对我单位网内资产进行巡检，如安全设备、服务器、交换机等，并借助于态势感知平台，全面发现网内的威胁流量，并协助处置，将威胁消灭于萌芽状态，防止病毒扩散造成不可控后果。服务频率：4次/年。交付物：《日常巡检报告》。 3、威胁分析处置：结合漏洞扫描、日常巡检等报告中漏洞、脆弱性的整改建议，编制安全加固方案，开展加固工作。服务频率：4次/年。交付物：《威胁分析处置报告》。 - 4、应急响应：当我方网络与信息系统发生紧急安全事件时，迅速组织应急安全专家小组提供远程及现场支持，最快速处置事件，并采取有效措施，遏制事件蔓延并降低安全威胁事件带来的严重影响；安全服务人员根据事件类别，通过远程和现场支持的方式协助我方对遇到的突发性安全事件进行紧急分析和处理；应急响应服务应至少包括现场取证备查、事件分析、分析报告提交、问题解决建议等，保证重要系统能及时恢复上线。线上15分钟内响应，两小时内到达现场；服务频率：按需触发，不限次数。交付物：《应急响应报告》。 5、安全培训：根据我方的网络安全培训要求，提供网络安全培训课程，培训形式由我方指定，培训内容包含但不限于网络安全意识培训、网络安全管理培训、网络安全技能培训。服务频率：1次/年。交付物：培训及相关文稿。 6、安全通报：须同时包含通报协助生成、通报下发、通报处置、技术复核、通报审批五大过程。当发生网络安全威胁事件时，要求通报平台通过通报流程，及时将相关网络安全威胁情况推送给学校的管理人员，并实时提醒。要求通报平台能实时查看网络安全威胁事件的处理流程状态（已看、未看、催办、已办）。技术部门能够在所投通报平台移动端查看威胁事件历史推送记录和完成状态。管理人员能够实时查看通报事件的统计数据,包括：通报已处理、已下发的数量；通报事件类型统计；通报绩效统计，包括超时处置、正常处置的事件数量；通报事件反馈统计等。所有统计数据支持条形图、饼图等多种图例的报表输出方式。通过点击汇总统计图，穿透查询详细的威胁事件情况，提高工作效率。对通报绩效进行考核，通过对通报事件处置时长、漏洞处置率、通报数量等多个维度进行综合考核。服务频率：按需触发，不限次数。交付物：通报相关技术支持工作。 7、本次安全服务工作依托于该平台，整个安全服务全流程文档全部上传该平台存档，需要同时支持电脑端、移动端（Android、IOS、H5）。平台需同时包含如下模块。 - 可视化展示：对威胁类型、威胁来源、威胁总量等进行图表展示，对安全服务的天数、处理时间、复查时间进行展示，体现安服过程。对历年的通报事件及威胁处置情况进行折线图展示，体现安服绩效； - 安全事件：对事件来源进行分类，包括紧急事件、上级通报、漏洞扫描、基线核查、渗透测试、日常巡检； - 威胁分析处置：对漏洞扫描、基线核查、渗透测试、日常巡检活动检测出的问题进行分析与处置； - 安全加固：对资产从人员加固、机房加固、设备加固、资产加固四个维度提出安全加固建议； - 应急响应：针对紧急事件与上级通报进行应急响应； - 安全培训模块：上传安全培训全过程文档。 - （7）可视化展示：对通报事件下发的数量、处理的数量进行统计，对通报事件的类型进行统计，对通报绩效进行图表展示，包括超时处置、正常处置的数量，对通报事件的反馈进行柱形图统计； - （8）通报事件数据库：通报全流程存档，包括从通报下发、通报处置到最后的审核，所有资料均能在此处查到； - （9）通报协助生成：投标人协助我单位发现并生成通报文件； - （10）通报下发：我单位审核生成的通报文件，在此处进行下发工作； - （11）通报处置：各下属学校管理员手机app上能实时收到通报提醒,需要在规定时间内完成通报处置并在此处反馈； - （12）技术复核：投标人协助我单位对学校的处置进行技术复核，若还存在问题，打回学校继续处置； - （13）通报审批：我单位收到技术复核后提交过来的信息，进行最终的通报审批。 | - 1套 |

（二）安全感知平台系统参数要求

| 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 态势感知平台 | 1、软硬一体化2U标准机架式设备，1+1冗余电源，内存32G，CPU4核8线程*1，硬盘容量：2T*2，带RAID1，可用磁盘空间不小于2T； 2、标配6个千兆电口，4个千兆光口，支持万兆光口扩展； 3、旁路镜像模式部署，不影响服务器处理性能和网络架构； 4、双向：3Gbps，双向：1Gbps；HTTP检测：HTTP最大并发连接数8万/秒，邮件检测：邮件处理数: 150万封/24小时，文件检测：5万个/24小时； 5、支持全流量检测，支持双向流量审计，可对请求和响应内容进行审计； 6、支持解析HTTP、FTP、SMTP、POP3、SMB、IMAP、DNS、HTTPS、SMTPS、POP3S、IMAPS、RADIUS、KRB5、SNMP、NETFLOW V9、TFTP等协议报文（HTTPS、SMTPS、POP3S、IMAPS加密协议解析需要导入服务器私钥证书），并提供审计协议类型的端口号配置，可根据需要变更端口号； 7、支持GTP、PFCP、NGAP等5G协议解析和审计； 8、支持IPv4和IPv6网络环境下的部署，可同时对IPv4和IPv6网络流量分析检测； 9、支持灵活添加组合白名单，细化白名单影响面，支持文件白名单、域名白名单、情报白名单、IP白名单、IDS规则白名单、WEB特征白名单、发件人邮箱白名单、发件人域名白名单等至少8种白名单类型。 10、支持SQL注入、命令注入、跨站脚本、代码注入、WEB扫描或爬虫、网页篡改、服务错误攻击检测； 11、★支持深度检测，可对流量进行二次分析，提高攻击检测的准确性，至少包含20种以上的深度检测模块，如struct、隧道工具、msl、spc等。采用多并发沙箱检测技术，集成主流的操作系统等多种检测环境，可结合平台内置反病毒引擎和静态分析技术对恶意特征文件、文件漏洞、未知威胁等深度关联分析。（投标时提供产品功能截图证明或提供具有相应功能的承诺书证明材料，并加盖投标人公章的彩色扫描件）； 12、支持doc, xls, ppt, swf, pdf, rar, zip, rar, exe, vbs, scr、ps1、elf、mach-O等多种文件解析； 13、可添加或删除指定分离的文件类型，并可选择适用的协议类型（HTTP可进一步按GET、POST来配置）； 14、mail攻击检测。支持邮件恶意附件行为检测； 15、支持 HTTP、FTP、SMB、SMTP、POP3、IMAP、NFS、TFTP、HTTPS、SMTPS、POP3S、IMAPS（加密协议需要导入服务器私钥证书）等协议传输文件检测； 16、支持根据威胁情报、DGA域名请求、IDS规则、用户配置数据，发现被远程控制的内部主机； 17、具备DNS协议解析功能，发现发起DGA域名请求的失陷主机； 18、支持以失陷主机维度进行分析，分析内容包括失陷主机IP、MAC地址、攻击类型、访问次数、攻击开始时间、攻击结束时间； 19、设备集成离线的高可用威胁情报库，支持离线环境下，根据威胁情报进行检测，增量威胁情报随策略升级包升级；支持自动从APT云端获取最新的威胁情报；支持域名白名单同步云端； 20、支持一键登录排错平台，对系统进行深度配置和排错，支持一键检测故障、配置核对、表分区检查、表检测、信息收集等功能； 21、支持自定义弱密码、暴力破解和密码明文形式传输等告警的密码查看权限； 22、根据不同的风险信息，提供风险分析和处置建议知识库； 23、支持kafka、短信、邮件、syslog、ftp、sftp、钉钉等数据外送方式。 | 1台 |

（三）威胁情报管控平台参数要求

| 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 威胁情报管控平台 | 1、纯SaaS服务，本地无需部署硬件设备。 2、全年服务可用时间占比≥99.99%。 3、支持首页仪表盘及按职场区域划分展示DNS查询与拦截、威胁域名等统计信息，每个统计信息均可下钻查看详情，并可自主筛选时间/职场区域。 4、高质量的威胁情报IOC，支持检测的威胁事件分类包括但不限于：传统的僵尸网络病毒、后门木马、蠕虫病毒、检测DDoS木马、钓鱼网站，利用高危漏洞样本的攻击、勒索软件、无文件攻击、高级APT攻击等。 5、一旦检测到恶意地址，有效阻断内部受控或恶意终端通过DNS访问非法站点，阻断威胁对外连接建立，提升递归访问的安全性。 6、可提供本地虚拟化探针，可对内部失陷主机进行定位。虚拟化探针可支持接入内部DNS流量、DNS日志或者安装在DNS服务器上三种方式。 7、可通过终端Agent自动化定位到恶意的文件和进程，准确获取终端上恶意进程的运行过程，用户可自主选择是否开启取证能力。可提供Agent工具为漫游终端提供实时威胁拦截的防护能力，并在云端控制台统计所有漫游终端的威胁防护情况；可配置Agent策略，漫游终端设备回到企业内网后，默认使用内网DNS服务器。 8、实现DNS隧道检测能力，增加DNS隧道地址黑白名单功能，企业自主选择是否开启拦截对应的DNS隧道地址。 9、支持识别超过80种分类千万级域名，包括色情暴力、违法内容、赌博、游戏、广告等敏感类别，用户可针对不同应用设置拦截策略，且自带推荐管控策略。内容分类策略可以自主设置生效时段为全天、或工作日具体时段。 10、职场级自定义拦截或放行策略。 11、支持自定义域名拦截及放行规则。 12、支持自定义拦截页面，拦截页面可展示自定义内容，或跳转到指定的URL、指定IP，基于不同拦截原因（威胁，内容，名单）制定不同拦截页面策略。 13、可区分职场设置不同范围的策略配置，配置范围包括全局策略权限、某职场策略权限。 14、多条拦截放行策略可拖动修改优先级排序，拦截策略修改后3分钟内上线生效。 15、采用WEB HTTPS方式进行SaaS服务集中管理。 16、支持自助新增注册网络出口节点，开通DNS解析和拦截服务。 17、支持至少接入50个分支机构出口DNS流量，并提供对应的防护策略配置能力。 18、针对远程办公的员工，可以通过Agent绑定不同的职场进行防护，实现职场区分管理。 19、提供多用户的配置和管理能力，职场设定全局管理员、职场管理员、普通用户三种不同角色，可新增、删除不同用户。 20、周报、日报邮件通知威胁域名解析与拦截情况。支持通过第三方即时通讯工具推送告警，允许选择包括但不限于钉钉、企业微信、飞书等主流平台。自定义设置邮件通知的威胁域名等级，威胁邮件告警支持IM推送。 21、可提供API能力，将指定时间拦截的恶意事件、网络出口数据、拦截或者放行策略等数据同步到本地已有系统和平台。 22、支持审计超级管理员及管理员的各项操作。 23、新账户默认启动可视化动效，引导快速完成基础配置，可实现自主完成单机及职场部署。 24、可展示企业内各出口的访问域名统计以及拦截域名信息，按照处置动作、DNS查询类型、拦截原因、访问域名分类、出口IP等进行筛选，并支持下载。 25、支持威胁历史信息统计追溯，威胁事件统计包括不限于最近发现时间，最早发现时间，事件名称，包含域名，严重级别，关联组织等。 26、支持威胁事件视角、恶意地址视角查看内网安全事件；可按照时间、请求职场、网络出口、威胁类型、严重等级、处置结果等进行筛选，并支持威胁事件下载。 27、支持内网视角的失陷主机统计、以及失陷主机关联威胁事件展示。 28、支持查看终端取证的进程分析，可按照时间、请求职场、严重等级、主机、事件名称等进行筛选，并支持取证报告下载。 29、支持单次创建、定时周期创建报告，报告内容可充分自定义，包括：职场范围、威胁严重级别及报告名称等内容，同时支持排除无需展示的域名信息。 30、情报研发团队对于国内外针对重要行业的重大安全事件、APT攻击等具备研究和跟踪能力，能第一时间提供对应的高级战略报告。高级威胁情报内容需要包括：攻击事件时间轴分析；攻击黑客组织分析；攻击手段分析、脚本源代码分析、被攻击脆弱点分析；重点标注APT判定依据（如0day漏洞及攻击手段判定、潜伏周期判定、受害者指向性分析）；受害者分析；应对策略分析；关联的威胁情报指标IOC；恶意样本hash。 31、失陷指标（IOC）情报≥37万条，字段丰富度至少包括发现时间、域名、相关组织、严重程度、相关家族、置信度、关联组织、针对行业、背景信息、关联样本、是否为APT攻击、通讯协议、应用协议、主机类型、情报类型、时间戳、TLP红绿灯控制协议、whois (注册人信息)、历史pDNS (解析对应的IP)、SSL证书等上下文信息。 32、★IP信誉≥40亿条，要求能够识别远控,僵尸网络,劫持,钓鱼,恶意软件,漏洞利用,扫描,P2P节点,僵尸网络,DNS,垃圾邮件,可疑,代理,失陷主机,白名单,基础信息,IDC服务器,动态IP,保留地址,未启用IP,HTTP代理,Socks代理，VPN。情报上下文要求包括威胁类型、风险等级、IP ASN信息或地理位置信息(所属国家、地区)、是否为APT攻击、通讯协议、应用协议、主机类型、TLP 红绿灯控制协议、关联黑客组织、相关家族、关联的样本、端口、安全事件信息、是否IDC主机、是否动态IP、是否傀倡机、是否VPN、是否代理IP等。可对所有情报数据提供附加的情报分析能力，支持分析的网络基础数据要求至少包含Whois注册信息数据以及5年历史数据，PDNS数据以及5年历史数据。（投标时提供产品功能截图证明或提供具有相应功能的承诺书证明材料，并加盖投标人公章的彩色扫描件）。 | 1套 |

（四）漏洞扫描评估系统参数要求

| 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 漏洞扫描评估系统 | 1、基本要求：≥6个千兆电口，≥2个千兆光口,冗余电源，≥16G内存，1T硬盘，1个console，2个扩展槽位，2个USB口，支持最大并发扫描≥80个IP地址，无IP地址库数量限制。并发扫描5个扫描任务，支持最多3个域名并发扫描，支持分布式部署。含5年规则库升级许可。作为态势感知平台的探针使用，须和态势感平台同一品牌,或提供同等证明材料。 2、支持IPv4/IPv6双协议栈地址场景漏洞扫描。 支持在WEB界面网络诊断，包含PING、TRACEROUTE、TCP、HTTP、DNS多种诊断方式。 3、支持磁盘管理功能，能查看和搜索历史扫描收集信息，选择删除无用的数据信息，并可设置磁盘告警。 4、在WEB界面提供资源监控开关，可对cpu占用率、内存占用率、磁盘占用率设置阈值。 5、产品应支持对系统配置进行备份、恢复功能，保证产品系统数据的安全性。 6、支持首次登录系统强制修改密码功能，防止使用默认密码。 7、用户多次登录失败时，自动锁定，允许自定义超时时间及登陆失败次数。 8、支持首页全面展示风险分布及趋势图表，包括主机风险分布、站点风险分布、漏洞风险分布、漏洞top10、资产风险值趋势、资产风险分布趋势。 9、★支持扫描系统漏洞数量大于65000种，web漏洞数量大于2000种，数据库漏洞1800种，CVE数量≥55000种；支持对扫描任务进行克隆、搜索、导出、删除、查看等操作，支持断点续扫功能；支持排除路径名，可自定义无需爬取的URL链接；支持在线报表，可详细展示任务综述信息、站点列表、漏洞列表、对比分析及参考标准，漏洞分布支持风险等级过滤查看；（投标时提供产品功能截图证明或提供具有相应功能的承诺书证明材料，并加盖投标人公章的彩色扫描件）； 10、支持扫描虚拟机安全漏洞，如VMWare、EXSI、KVM、XEN、XenServer、Hyper-V，可扫描漏洞数量大于800条。 11、支持扫描大数据组件的安全漏洞，如Spark、Splunk、Kafka、Storm、Cassandra、Ambari、Impala、Solr、Oozie、Hbase、Hadoop等。 12、支持网络打印机、摄像头、移动终端等设备的漏洞发现。 13、扫描对象支持手动输入、批量文件导入及资产树导入，支持填写排除目标。 14、支持配置扫描任务最大并发线程数，可根据网络空闲状态调整漏洞扫描的并发进程数量。 15、扫描目标支持ip、域名、网段、子网的组合配置。 16、支持危险插件开关，支持扫描前提示被扫描主机。 17、扫描对象支持手动输入、批量文件导入及站点组导入，支持填写排除目标。 18、支持站点分组管理功能，可批量导入站点信息，并支持在站点管理下针对站点组或者单个站点直接开启扫描任务。 19、支持对FTP、IMAP、MSSQL、MYSQL、POP3、POSTGRES、SMB、SMTP、SNMP、SSH、TELNET、TOMCAT等多种应用服务进行弱口令猜测。 20、支持自定义口令猜测时间、猜测频率、猜测次数、最大并发线程数。 21、主机报表支持展示主机风险、漏洞信息，及主机详细的端口信息、端口Banner信息、安装软件信息、操作系统类型。 22、支持对漏洞状态修改，包括新建、验证、忽略、已修复四种状态。 23、内置包含弱口令猜测、Web扫描、系统扫描的多类型报表模板，同时支持自定义模板。 | 1套 |

（五）网络交换机系统参数要求

| 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 交换机 | 1.千兆SFP光口≥24个，1G/10G SFP+光口≥4个；交换容量≥1.35Tbps，包转发率≥290Mpps,以投标产品厂商官网公布的最小值为准。 2.支持并实配可拔插双模块化电源，实现1+1冗余。 3.支持RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3、BGP/BGP4+、ISIS/ISISv6等三层路由协议。 4.支持CPU保护功能，支持限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。 | 15台 |

（六）符合信创要求的万兆防火墙

| 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 万兆防火墙 | - 1、★2U,内存≥32G，机械硬盘≥4T，≥1个MGMT口、≥1个HA口、≥8个千兆电口、≥8个千兆光口，≥4个万兆光口,冗余电源, ≥1个扩展槽位,防火墙吞吐≥40G，并发连接≥1000万，每秒新建连接≥50万，应用层吞吐量≥35G，全威胁吞吐量6Gbps。默认包含3年防病毒升级服务（投标时提供产品描述截图证明或提供具有相应功能的承诺书证明材料，并加盖投标人公章的彩色扫描件）。 - 2、支持路由、交换、虚拟线、Listening、混合工作模式。 - 3、支持手动和LACP链路聚合，可根据源/目的MAC、源/目的IP、源/目的端口、五元组、端口轮询等条件提供不少于10种链路负载算法。 - 4、★支持DNS Doctoring功能，能够将来自内部网络的域名解析请求定向到真实内网资源，提高访问效率，同时支持通过配置多条 DNS Doctoring，实现内网资源服务器的负载均衡（投标时提供产品功能截图证明或提供具有相应功能的承诺书证明材料，并加盖投标人公章的彩色扫描件）。 - 5、★支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现五元组、源MAC、源地区、目的地区、域名、应用、服务、时间、长连接、并发会话、WEB认证、IPS、AV、URL过滤、WAF、邮件安全、数据过滤、文件过滤、审计等功能配置,简化用户管理（投标时提供产品功能截图证明或提供具有相应功能的承诺书证明材料，并加盖投标人公章的彩色扫描件）。 - 6、★提供策略分析功能，支持策略命中分析、策略冗余分析、策略冲突检查、策略包含分析，可在WEB界面显示检测结果（投标时提供产品功能截图证明或提供具有相应功能的承诺书证明材料，并加盖投标人公章的彩色扫描件）。 - 7、支持IPv6安全控制策略设置，能针对IPv6的目的/源地址、目的/源服务端口、区域、服务、时间、扩展头属性等条件进行安全访问规则的设置，支持IPv6域名控制，支持对多级域名进行控制，域名对象支持通配符。 - 8、支持对IPv6报文进行病毒防御、入侵防御、URL过滤、抗DDOS、流量控制、连接限制、文件过滤、WAF、数据过滤等。 - 9、支持针对IP、ICMP、TCP、UDP、DNS、HTTP、NTP等协议进行DDOS防护；支持预定义和自定义策略模板。 - 10、★支持NTP DDOS防护，采用阀值检查、源/目的限流、源认证等方式综合进行NTP QUERY FLOOD、NTP REPLY FLOOD攻击防护（投标时提供产品功能截图证明或提供具有相应功能的承诺书证明材料，并加盖投标人公章的彩色扫描件）。 - 11、支持对HTTP/SMTP/POP3/FTP/IM等协议进行病毒防御，病毒特征库规模超过200万。 - 12、★内置邮件安全防护功能，支持邮件过滤、邮箱防暴力破解、邮件泛洪攻击防护、邮件黑、白名单检测（投标时提供产品功能截图证明或提供具有相应功能的承诺书证明材料，并加盖投标人公章的彩色扫描件）。 - 13、内置静态黑名单功能，可设置多个对象条件，如：五元组信息、源MAC、地址范围、应用、用户，实现对特定报文进行快速过滤。 - 14、内置动态黑名单功能，可与URL过滤、病毒过滤功能实现联动封锁；支持静态和动态黑名单命中统计、监控和查询。 - 15、系统内置系统管理员、安全操作员和安全审计员三类管理员角色，管理员权限相互制约。 | 2套 |

（七）符合信创要求的万兆入侵防御设备

| 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 万兆入侵防御 | - ★2U,cpu需符合国产化要求且性能不低于2.8GHZ,系统需为国产操作系统,≥8核*1,内存≥32G(2*16G)以上,机械硬盘4TB,mSATA卡16G,≥6个千兆电口(含1个HA口,1个管理口,带2组Bypass),4个千兆光口(默认带4个千兆多模光模块),6个万兆光口(默认带6个万兆多模光模块),冗余电源,整机吞吐率:≥50Gbps,最大并发连接数≥500万,IPS吞吐率≥10Gbps,默认含3年攻击检测规则库(包含应用识别库、地理信息库)升级许可（投标时提供产品描述截图证明或提供具有相应功能的承诺书证明材料，并加盖投标人公章的彩色扫描件）。 - 2、支持威胁视角和运维视角分析，威胁视角按照受害者、攻击者、威胁事件、攻击类型、攻击主机、受害主机、应用类型等维度进行综合分析，支持数据下钻查看威胁详情。运维视角分析能够帮助运维人员了解设备运行状态。 - 3、支持威胁分析功能，支持按照近1小时/12小时/1天/1周/1月/全部/自定义等时间范围的告警事件聚合展示，支持通过事件描述、级别、攻击结果、攻击阶段、攻击类型、攻击主机、受害主机、事件类型、资产、研判状态等信息搜索威胁事件。 - 4、支持攻击者视角分析，按照时间范围、攻击主机、攻击来源、事件描述、攻击结果、级别、资产、攻击主机国家、攻击主机省份、受害主机、事件类型、研判状态等条件进行搜索。 - 5、支持受害者视角分析，按照时间范围、受害主机、事件描述、攻击结果、级别、攻击主机、资产、应用协议、事件类型、研判状态等条件进行搜索。 - 6、攻击者画像支持展示开始与结束时间，发起攻击/攻击成功次数，获得控制权次数，攻击工具展示等攻击者信息，同时按照攻击者聚合事件进行概况展示攻击类型分布、攻击趋势、受害者及影响业务统计等，支持查看通联关系图、ATT&CK、攻击记录等信息。 - 7、★支持独立的攻击检测引擎，涵盖10000种以上的攻击检测规则库。规则库支持按照攻击类型、操作系统、风险等级、应用类型、流行程度、ATT&CK、攻击阶段等方式进行分类（投标时提供产品功能截图证明或提供具有相应功能的承诺书证明材料，并加盖投标人公章的彩色扫描件）。 - 8、支持独立的僵尸主机检测引擎，涵盖11000种以上的僵尸主机规则库。规则库支持按照攻击类型、操作系统、风险等级、ATT&CK、攻击阶段等方式进行分类。 - 9、★支持隐蔽通信检测，对HTTP、FTP、SMTP、IMAP、POP3、TELNET等服务的隐蔽通信检测（投标时提供产品功能截图证明或提供具有相应功能的承诺书证明材料，并加盖投标人公章的彩色扫描件）。 - 10、★支持独立的DDoS检测引擎，支持对IP扫描攻击、端口扫描攻击等多种扫描攻击行为检测；支持IP FLOOD 攻击检测、IP FRAG FLOOD 攻击检测、DOS 攻击检测、ICMP FLOOD 攻击检测、TCP FLOOD 攻击检测、SYN FLOOD 攻击检测、ACK FLOOD 攻击检测、SYNACK FLOOD 攻击检测、FIN FLOOD 攻击检测、RST FLOOD 攻击检测、TCP FRAG FLOOD 攻击检测、UDP FLOOD 攻击检测、UDP FRAG FLOOD 攻击检测、DNS REQUEST FLOOD 攻击检测、DNS REPLY FLOOD 攻击检测、DNS 格式检查、HTTP FLOOD 攻击检测、HTTP新建连接 FLOOD攻击检测、HTTP并发连接 FLOOD攻击检测、HTTP URI CC攻击检测、HTTP 自定义端口、HTTPS FLOOD 攻击检测、HTTPS新建连接 FLOOD攻击检测、HTTPS并发连接 FLOOD攻击检测、HTTPS 自定义端口等多种FLOOD攻击检测（投标时提供产品功能截图证明或提供具有相应功能的承诺书证明材料，并加盖投标人公章的彩色扫描件）。 - 11、★支持注入和WEBSHELL攻击检测，包括：SQL语法分析引擎检测、SQL注入智慧引擎检测、XSS攻击智慧引擎检测、命令注入智慧引擎检测、WEBSHELL上传智慧引擎检测、WEBSHELL行为检测（投标时提供产品功能截图证明或提供具有相应功能的承诺书证明材料，并加盖投标人公章的彩色扫描件）。 - 12、★支持扫描/爬虫检测，涵盖超过300种爬虫类型（投标时提供产品功能截图证明或提供具有相应功能的承诺书证明材料，并加盖投标人公章的彩色扫描件）。 - 13、支持敏感数据检测，包括身份证、移动电话、固定电话、银行卡、护照、车牌号、邮箱、联系人地址、驾驶证编号、军人证号、增值税注册地址、联系人姓名、客户名称、港澳通行证等。 - 14、★支持恶意加密流量检测，采用恶意TLS流量智慧引擎、异常握手、非法证书和内网流量检测恶意加密流量（投标时提供产品功能截图证明或提供具有相应功能的承诺书证明材料，并加盖投标人公章的彩色扫描件）。 - 15、支持按照五元组进行配置黑白名单检测，动态黑名单检测支持配置时间类型、级别、频率、封堵时间等；支持对攻击事件加白加黑。 - 16、支持应用识别功能，包括：HTTP应用、IM文件传输、P2P下载、P2P音频、P2P视频、标准协议、财经软件、电子商务、工控物联网、即时通讯、加密隧道、软件更新、社交网络、数据库、网上银行、网络游戏、网页视频、网页音频、网络硬盘、网页邮箱、语音电话、远程控制、移动应用、其他应用等24种类型超过5000种应用识别。 | 1套 |

（八）AI网络安全防护主机参数要求

| 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| AI网络安全防护主机 | CPU:16核以上，主频5.0以上， 内存：≥64G DDR5 硬盘：2T SSD 显卡：48G以上。 | 1台 |

（九）安全资料激光多功能一体机参数要求

| 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 安全资料激光多功能一体机 | 激光多功能一体机：可复印,扫描,打印（双面打印）；适配A4打印耗材；支持Wi-F可直连网络打印；彩色打印分辨率2400x1200dpi以上，打印速度不低于20页/分钟。 | 1台 |

（十）500M学校光纤专线参数要求

| 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 500M学校光纤专线 | 每所学校配置独立的三层交换机，在本校汇聚后以光纤专网（带宽为独享的500M）接入到教育局的核心设备，并统一出口访问相关资源（含15所新增学校专线接入）。 | 28 |

【十一】1000M学校光纤专线

| 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1000M学校光纤专线 | 每所学校配置独立的三层交换机，在本校汇聚后以光纤专网（带宽为独享的1000M）接入到教育局的核心设备，并统一出口访问相关资源。 | 57 |

【十二】县教育局互联网总出口带宽

| 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 县教育局互联网总出口带宽 | 光纤专线带宽总出口不低于5G（使用期叁年）。 | 1 |

- 十三、 教育局原有设备维保升级

- 【1】堡垒机软件升级

| 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 堡垒机 | 原有设备软件提供三年维保服务，维保和升级服务需与原设备兼容。 | 1 |

- 【2】上网行为管理规则库升级

| 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 行为管理 | 原有设备系统版本、URL库及应用特征库升级许可授权三年，维保和升级服务需与原设备兼容。 | 1 |

- 【3】WEB应用防护系统规则库升级

| 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| WEB应用防护 | 原有设备特征毒库升级许可授权三年，维保和升级服务需与原设备兼容。 | 1 |

- 【4】入侵防御规则库升级

| 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 万兆入侵防御 | 原有设备IDP规则特征库升级许可授权三年，维保和升级服务需与原设备兼容。 | 1 |

- 【5】 核心交换机升级

| 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 核心交换机 | 对教育局现使用的核心交换设备提供三年维保，需提供针对本次项目的三年质保函作出承诺。维保和升级服务需与原设备兼容。 | 2 |

- 【6】 交换机升级

| 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 交换机 | 对教育局现使用的交换设备提供三年维保，需提供针对本次项目的三年质保函作出承诺。维保服务需与原设备兼容。 | 72 |

- 【7】 万兆交换机升级

| 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 万兆交换机 | 对教育局现使用的万兆交换设备提供三年维保，需提供针对本次项目的三年质保函作出承诺，维保和升级服务需与原设备兼容。 | 4 |

- 【8】 UPS电源维护

| 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| UPS电源 | UPS电源：为机房设备提供不间断的电源应急保护，不低于三年。维保服务需与原设备兼容。 | 1 |

- 【9】信息安全等级保护测评服务

| 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 信息安全等级保护测评 | ★投标人对教育城域网系统提供通过信息安全等级保护二级测评的服务承诺函。 | 1 |

【10】校园无线网覆盖设备网络维护

| 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 校园无线网覆盖设备网络 | 原配套的无线网覆盖设备调试恢复能用 | 已配备的学校 |

【11】学校电脑房网络调试

| 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 学校电脑房网络 | 调试恢复能用 | 已配备的学校 |

【12】其他网络设备接入调试

| 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 其他网络设备接入 | 调试恢复能用 | 已配备的学校 |

# 三、实施时间及地点

合同履行期限：合同签订后30日内完成全部供货、安装调试并通过验收。合同履行地点：采购人指定地点。

# 四、付款方式：

1）合同签订后7日内，招标人向中标人支付合同价的30%预付款；供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的由双方另行商定并出具书面材料。

2）项目验收合格后，付至合同价的70%合同款（包括以前支付的预付款）；

3）项目验收合格满一年，中标人完成（自竣工验收合格后之日起第一年）质保服务工作，付至合同价的 90%款项（包括以前已支付的预付款、进度款）；

4）自项目验收合格之日起，中标人完成三年服务工作，招标人结清剩余款项；

5）按上述进度付款，无利息补偿；服务期内需要返工、更换、维修、调试等所产生的各项费用由中标人承担，给招标人造成的各项损失在合同款中扣除。

# 五、质量要求：

1、投标人不能简单照搬招标文件提供的需求，必须按招标文件技术规格逐项作出实质性应答，如照搬照抄项目需求中的技术的，中标后中标人在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标人承担。

2、中标人须明确所投设备的生产厂家、品牌、型号、规格等。

3、中标人应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合招标文件规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，使用方有权要求更换，或有权终止合同。由此造成的直接和间接损失由中标人承担。

4、中标人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，中标人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

5、中标人应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

6、中标人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

7、所有报价的产品的各项技术标准应当符合现行相关生产标准和规范及招标文件的要求。

8、交货时必须随产品提供出厂材料，包括但不限于检验报告（复印件）、产品合格证（原件）以及设备的测试、运行、保养手册。

9、招标人将委托专业人员，对安装到位的设备进行全面检查，发现使用不符合要求的产品，无条件更换，并没收履约保证金。

六、项目实施人员要求

人员保障到位：中标人拟派出的项目负责人、技术负责人等项目组人员必须为投标单位正式在职员工，具有信息系统项目管理师、通信专业工程师证书的优先，项目实施时，核心团队必须专职在岗，未经招标人同意不得更换或兼任其他项目职务。因特殊情况确需变更的，须经采购人同意。变更后的人员须符合招标文件规定的条件。

- 项目方案要求

供应商应按照招标要求提交以下方案（包括但不限于以下各项）：项目实施方案包括但不限于：施工组织方案与投入计划、施工进度计划与进度保证措施、实施质量保障措施进行说明，安全保障措施方案（网络安全方面包括物理的和逻辑的网络安全。要求供应商在实施的过程中，所使用的终端设备不能连接到外部网络，以免数据被非法修改和复制），方案应全面完整、时间安排合理、质量控制严谨、切实可行。

八、项目验收

（1）验收的实施主体：本项目采购单位。

（2）验收方式：一次性验收。

（3）验收标准：按国家标准质量验收。中标方应提供详细的验收标准、验收手册。只有在设备完全正常运转和采购方确认后，安装工作才能认为已全部完成。

# 九、售后服务及其他（含安装、调试、培训、维护等）：

# 1、售后服务方案括但不限于：服务保障体系（包括人员保障体系、应急保障等）、售后服务内容（包括技术咨询、系统维护、网络故障处理等）、售后服务响应时效、培训服务方案（包括培训总体目标、培训对象、网络系统培训内容、培训方式、培训流程等），售后服务方案内容，完整性、合理性说明内容详尽、完整、具体、可行性高。

2、本项目包含但不限于免费质保、维护、操作、维护人员的技术培训服务等服务时间为3年（以验收合格之日为起始时间）。在维保期内，中标人应对县教育城域网进行定期维护，确保高速畅通。故障响应时限为：县城1小时到场，乡镇2小时到场，修复时限为8小时，中标人提供365×7×24小时的技术支持。如中标单位未能在规定时间内到场或修复，教育局有权自行安排人员修复，所产生费用从中标单位下一年的费用中扣除，如服务期内连续两个月服务不到位，将中止服务合同，并由中标方承担相应损失。

3、所有安装施工材料质量必须严格按照国家规范的有关要求执行。

4、设备在安装时，应根据生产厂家所提供的产品安装说明书施工，安装辅材必须采用优质产品。

5、中标人应对设备、软件安装质量全面负责，如中标人原因造成质量事故，中标人承担一切经济法律责任。中标人在项目实施过程中，严格按照国家规范施工，加强安全管理工作，确保安全文明施工，所有该项目的安全文明施工措施费用均含在投标总价之中。

6、在安装施工期间，中标人应无条件的遵守项目现场的各项规章制度。

7、在安装期间，中标人应无条件的接受招标人的质量监督，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购方检查验收，合格后书面报送招标人备案。

8、中标人必须建立健全质量检查制度，严格工序管理，隐蔽工程在隐蔽前应通知采购方检查验收；本着谁施工谁负责产品保护，谁破坏产品谁负责赔偿的原则，中标人必须采取切实有效的产品保护措施，并编制相应的产品保护方案报招标人批准同意后组织实施。

9、中标单位应对采购人管理人员、技术人员提供培训，以便对工程实施进行有效的管理，保证项目移交后，采购人能够胜任系统的全部运行、操作、故障分析等工作。

10、免费服务期：3年（特别约定的除外）。

# 十、现场踏勘：根据自身投标需要，投标人可自行对项目现场和周围环境进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息，所发生的费用由投标人自己承担。

# 十一、特别说明：

1、所报配置为主要配置，其他按标准配置配备；不得在招标人要求标准配置的基础上减少或降低技术配置。

2、投标单位应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者或出现选择性报价的，其投标文件将被拒绝。投标总报价包括但不限于全部设备、配套耗材、人工、机械、运输、仓储、安装、调试、培训、保险、各种税费、专利技术、服务期间等一切费用及其他费用。

3、投标人如未能在承诺时间内完工并验收合格的，招标人有权没收中标人提交的履约保证金（作为预定的损害赔偿而非罚款）。

4、投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

5、本项目不接受进口产品投标。

6、本项目包含前期咨询费，参照苏政采协〔2024〕20号文件取费，该项费用纳入综合报价里面，不单独列项。请各潜在供应商综合考虑并按照要求报价。

十二、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 射阳县教育局教育城域网光纤到校和网络安全防护项目 | 软件和信息技术服务业 |

注：根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准填写

- 第五章  评标方法与评标标准

## 一、定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、采购本国产品的支持政策

7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。若因其它因素已享受20%的优惠政策，不再享受本条优惠。

7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当在苏采云系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

8、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

## 二、符合性审查

符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

未通过审查的为无效标，不再参与评审。

## 三、评标方法与评标标准

| 投标报价 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位，第三位无论大小一概不计）：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 |
| --- | --- |
| 技术参数 （35分） | 根据投标人提供货物的技术参数对招标文件的响应程度评定，全部满足招标文件的得35分，带★的参数每负偏离一项扣1分，共计17分；未带★的参数共120项，计18分，每有一项负偏离扣0.15分，扣完为止。 注：1、“★”号参数如要求提供功能截图或承诺书证明文件的，评标委员会必须根据投标单位提供的功能截图或承诺书证明文件进行核对打分（提供的材料需满足招标文件的参数要求），未提供相关证明材料或提供的材料不符合招标文件要求的视为负偏离，正偏离均视为响应。 注：项目参数、技术指标和相关要求不得虚假响应，如经查实，将予以取消中标资格。 |
| 投标人综合实力 （5分） | 1、投标人拟投入的项目负责人具有：信息系统项目管理师、通信专业高级工程师证书的，每提供1份证书得2分，提供通信专业中级工程师证书的得1分，本项最高得4分，未提供不得分； 2、投标人拟投入的项目技术负责人具有：信息系统项目管理师证书得1分，未提供不得分； 注：1、同一人同一类型证书不重复计分，项目负责人、技术负责人不得为同一人。2、提供证书彩色扫描件加盖投标人公章。 |
| 项目实施方案（12分） | 项目实施方案包括但不限于：①施工组织方案与投入计划；②施工进度计划与进度保证措施、③实施质量保障措施，进行说明；④安全保障措施方案。要求方案细致完整、针对性强、措施有力，方案的贯彻应能满足本项目各项服务要求。方案内容描述全面合理符合采购需求的得12分，每有一项内容缺失的扣3分;每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。(缺陷或不满足指:内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、有逻辑漏洞、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形)未提供方案不得分。 |
| 售后服务方案 （12分） | 售后服务方案包括但不限于：①服务保障体系（包括人员保障体系、应急保障等）；②售后服务内容（包括技术咨询、系统维护、网络故障处理等）；③售后服务响应时效；④培训服务方案（包括培训总体目标、培训对象、网络系统培训内容、培训方式、培训流程等），要求方案细致完整、针对性强、措施有力，方案的贯彻应能满足本项目各项服务要求。方案内容描述全面合理符合采购需求的得12分，每有一项内容缺失的扣3分;每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。(缺陷或不满足指:内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、有逻辑漏洞、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形)未提供方案不得分。 |
| 案例业绩 （6分） | 投标人具有自2023年1月1日以来（以签订合同时间为准）承担过“网络安全防护项目”等类似本项目业绩的，每提供一例得2分，最高得6分。 注：业绩材料须包含合同彩色扫描件、验收证明彩色扫描件，加盖投标人公章，提供不全或未加盖投标人公章的不得分。 |

备注：

1、评分标准中要求提供的证明材料均以原件扫描加盖投标人的公章或电子签章（若是联合体投标，加盖牵头方公章）在投标文件中反映，相关证明材料须按要求完整提供且不得涂改，本项目所须提供的证明材料均应原件扫描（如原件是彩色件，则扫描件须是彩色）。否则不能得分。

2、采购人有权在规定的时间内（中标公示或质疑期间及其他采购人明确要求的时间内）对中标人或其他投标人提供的与项目需求、评分办法相关的材料等评分依据（原件）的真实性进行复查。如未在采购人规定的时间内提交，采购人有权根据政府采购法律法规处理。如发现有通过提供虚假证明文件获得分值，将取消中标资格，并提请监督机构按照政府采购相关法规处理。

中标人须在合同签订前向采购人提供其投标文件中书面承诺的支撑资料，否则采购人有权取消其中标资格。

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动

七、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

八、法人授权书

九、投标函

十、中小企业声明函

十一、残疾人福利性单位声明函

十二、 关于符合本国产品标准的声明函

十三、投标分项报价表

十四、技术要求响应及偏离表

十五、商务要求响应及偏离表

十六、报价表

十七、网络带宽总入口达5G承诺

十八、教育局机房、各学校机房提供专线网络及配套设备承诺

十九、评分细则中相关材料等

十二、盐城市政府采购事前信用承诺书

- 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 二、上一年度的财务状况报告

说明：

（1）投标人成立不满一年无需提供；

（2）若投标人2025年财务状况报告尚未完成，可提供2024年财务状况报告。

- 三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力

- 书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

- 四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

- 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

声  明

我单位郑重声明：

我单位不存在：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的政府采购活动。

- 七、特定资格要求的证明文件（无）

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

- 八、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320924-JZCG-G2026-0021号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 九、投标函

致：

根据贵方的JSZC-320924-JZCG-G2026-0021号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：________年____月____日

十、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加  射阳县行政服务中心   组织的射阳县教育局，采购编号为JSZC-320924-JZCG-G2026-0021 的（射阳县教育局教育城域网光纤到校和网络安全防护项目（二次）的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十一、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    单位的采购文件编号为         的        采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 十二、 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用横线划除的地方无需填写。

- 十三、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为*** %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括不限于所投全部货物设备（包含与货物相关的服务）配套耗材、人工、机械、运输、仓储、安装、调试、培训、保险、各种税费、专利技术、服务期间等一切费用及其他费用，招标文件中另有规定的除外。。

- 2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

- 十四、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

- 十五、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价不得高于最高限价 |  |  |  |
| 2 | 合同履行期限 |  |  |  |
| 3 | 免费服务期 |  |  |  |
| 4 | 网络带宽总入口达5G承诺 |  |  |  |
| 5 | 教育局机房、各学校机房提供专线网络及配套设备承诺 |  |  |  |
| 6 | 法人授权书 |  |  |  |
| 7 | 投标函 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十六、报价表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 大写： |  |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 合同履行期限 |  |
| 免费服务期 |  |

日期：       年   月   日

注：此“报价表”应当与系统中“开标一览表”报价一致，如不一致以系统中“开标一览表”中的报价为准，供应商应对全部内容进行报价。

- 十七、网络带宽总入口达5G承诺

我司承诺：如我公司中标，提供网络带宽总入口达5个G，签订合同前，提供网络带宽总入口达5个G证明、验收时提供各学校带宽达标的证明材料。

投标人（加盖CA电子签章）：

日期：年   月     日

十八、教育局机房、各学校机房提供专线网络及配套设备承诺

中标单位需承诺在教育局机房、各学校机房提供专线网络及配套设备供教育局、各学校城域网接入使用，并承担协议期内免费维护，中标人自行负责城域网接入所需的管道建设、光缆施工等一切费用，采购人仅支付本次项目费用，不再支付其他费用。

投标人（加盖CA电子签章）：

日期：年   月     日

十九、评分细则中相关材料等

- 1、评分细则中相关材料等。

- 2、投标人认为须提供的其它材料。

- 二十、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年   月     日

- 质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。