| 采购包号 | 序号 | 货物名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 消防头盔 | 1、结构组成：盔体、面罩、披 肩、帽箍。 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中头部防护，提供头部和侧翼冲击保护。 ▲3、头模所受冲击力最大值： 高温预处理最大冲击力≦2900N； 辐射热预处理：最大冲击力≦2850N； 低温预处理：最大冲击力≦3000N； 浸水预处理：最大冲击力≦2800N； 以上所有实验后帽壳不得有碎片脱落，帽托不得有损坏或断裂，帽箍与帽壳的连接机构不得有损坏或断裂。 ▲4、抗冲击加速度性能： 帽顶部：最大冲击加速度≦130gn； 帽前部：最大冲击加速度≦300gn，加速度>150gn,持续时间<6ms，加速度>200gn,持续时间<3ms； 帽侧部：最大冲击加速度≦305gn，加速度>150gn,持续时间<5ms，加速度>200gn,持续时间<3ms； 帽后部：最大冲击加速度≦300gn，加速度>150gn,持续时间<5ms，加速度>200gn,持续时间<3ms。 ▲5、阻燃性能：下颏带：损毁长度（mm）≦3mm，续燃时间为 0s；披肩：损毁长度（mm）≦15mm，续燃时间为0s；面罩：损毁长度续燃时间为0s；以上试验现象均不应有熔融、滴落现象。▲6、电绝缘性能（mA）：帽壳泄露电流≦1.0mA。 7、下颏带抗拉强度（mm）：延伸长度≦16mm，下颏带不应出现断裂、连接件脱落及搭扣松脱现象。 ▲8、侧向刚性（mm）：帽壳最大变形≦28mm ；卸载后变形≦3mm；帽壳不应有碎片脱落。 9、面罩透光率（%）：浅色≧65%。 10、披肩防水性能耐静水压力（kPa）：≧17kPa。 ▲11、质量（g）：≦1500g。12、帽壳含有耐高温抗火焰抗刮擦的树脂涂层，采用橡胶内嵌金属包边。 13、内壳采用抗冲击隔热的阻燃聚酰胺材料设计；帽壳主体含有2英寸加长帽沿；头盔的后部带有D形环，以便日常使用方便挂持。 14、头盔具备冲击力吸收系统，双层结构，将抗冲击帽壳、缓震型内壳有机的设计成一个系统，提供优越的抗冲击吸收性能。 ▲15、面屏向上打开角度在0-180°之间可任意固定位置，可拉至后帽檐，使用者无需任何工具可快速安装/ 替换面屏。 |
|  | 2 | 消防员灭火防护服 | 1、结构组成：外层、防水透气层、舒适层共三层面料组成，并带有救生拖拉带。 ▲2、整体热护性能(cal/cm2) ≥ 32。 ▲3、阻燃性能-外层：径向：续燃时间0s，损毁长度≤20mm，纬向：续燃时间0s，损毁长度≤20mm。 ▲4、阻燃性能-防水透气层（隔热层）：径向：续燃时间0s，损毁长度≤35mm，纬向：续燃时间0s，损毁长度≤ 40mm。 ▲5、阻燃性能-舒适层：径向：续燃时间0s，损毁长度≤30mm，纬向：续燃时间0s，损毁长度≤30mm；反光标志带：径向：续燃时间0s，损毁长度≤30mm，纬向：续燃时间0s，损毁长度≤35mm。 ▲6、阻燃性能-外层加强材料：径向：续燃时间0s， 损毁长度≤20mm，纬向：续燃时间0s，损毁长度≤20mm；防护护腕：续燃时间0s；缝纫线：续燃时间0s，所有试验现象不应有熔融、滴落现象。 7、热稳定性能：外层变化率（%）≤1.0 现象试样表面无明显变化。防水透气层变化率（%）≤2.0，现象试样表面无明显变化。外层加强材料变化率（%）≤1，现象试样表面无明显变化。舒适层变化率（%）≤2.0 现象试样表面无明显变化。缝纫线应无熔化、烧焦现象，五金件应能保持其原有的功能。 8、缩水率：≤5%。 9、表面抗湿性能≥3级。 ▲10、断裂强力-外层：径向(N)≥1900，纬向(N)≥1800； ▲11、断裂强力-舒适层：径向(N)≥560，纬向(N)≥490。 ▲12、撕破强力-外层：径向(N)≥800，纬向 (N) ≥650。 13、单位面积质量 (g/m2)防水透气层≤200，舒适层≤140。 14、外层色牢度：耐洗沾色(级)、耐水摩擦(级)、光色牢度(级)均不低于4级要求。 15、防水透气层：耐静水压(kPa) >50，透湿率(g/ (m2·24h))≥6000，拒油性能(级) ≥4。 16、针距密度：明暗线（针/3cm) ≥13。 17、色差：防护服的领与前身、袖与前身、袋与前身、左右前身及其他衰面部位的色差不应小于4级。 18、反光标志带：耐热性能试验后，反光材料表面应无炭化、脱落现象。高低温性能试验后，不应岀现断裂、起皱、扭曲现象。 19、质量（kg) ≤3。 20、款式、标识符合国家消防救援局最新消防员灭火防护服款式标识统型要求。 21、配有救生拖拉带：救生拖拉带展开时间不应大于4s，拖动测试假人距离不应小于2.5m。 22、增加挂点（肩挂、胸挂等） |
|  | 3 | 消防手套 | 1、结构组成：阻燃外层、防水层、隔热层和衬里组合而成。 2、主要应用场景：用于消防员手部防护 ▲3、阻燃性能-外层：手套掌心面：经向：续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤20mm；纬向：续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤20mm，不应有熔融、滴落现象； ▲4、阻燃性能-手套手背面：经向：续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤30mm；纬向：续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤35mm，不应有熔融、滴落现象； ▲5、阻燃性能-隔热层：手套本体：经向：续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤35mm；纬向：续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤35mm，不应有熔融、滴落现象。 ▲6、整体热防护性能 (cal/cm2)：≥30.0cal/cm2 7、耐热性能-手套收缩率≤1.0%，衬里收缩率≤1.0%。 8、耐热性能-表面无明显变化，无熔融、脱离和燃烧现象。 9、力学性能-耐磨性能（循环次数）：掌心＞2000 次、背面＞2000 次； 10、力学性能-割破力（N）：掌心＞15、背面＞15； 11、力学性能-撕破强力（N）：掌心≥200、背面≥180； 12、力学性能-穿刺力（N）：掌心≥95、背面：≥75。 13、阻隔性能：耐静水压性能：手套防水层和其线缝在静水压7kPa下试验 5min后不出现水滴；整体防水性能：无渗漏。 14、人体工效要求：灵巧性能（mm）30S 内3次拾取钢棒直径≤6.5 ；握紧性能（%）：拉重力比≥95。穿戴性能（S）：穿戴时间≤2。 15、标识：应符合 XF7-2004《消防手套》标准中9.1的要求。 16、手背部增加设计符合人体力学功能的伸缩风琴褶结构。 |
|  | 4 | 消防安全腰带 | 1、结构组成：安全腰带由织带、带扣、D 型环和移动板组成。 2、主要应用场景：供消防员在灭火救援、抢险救灾或日常训练中防止坠落用，也可用于紧急情况下的逃生自救。 3、采用尼龙和热锻铝合金材质，采取固定与移动相结合的D型环设计。 4、款式：插扦改良式。 5、织带。尼龙66材质，织带为整根，不应有接缝，具有一定硬度，末端收尾为整烫圆弧型。 6、带扣。热锻铝7075合金材质。 7、扦针： 7.1不锈钢420材质，双扦针。 7.2直径应与带扣、扦针孔适配。 8、D型环： 8.1热锻铝7075合金材质，配置两个D型环。 8.2其中一个D型环采用缝合固定，距带扣100mm±2处； 8.3另一个D型环采用移动板和D型环组合结构，可自由调节。 9、扦针孔。优质不锈钢材质，直径12±1mm，距带尾部200mm±4处成双排六列型式向前等距排列。 10、收带扣、移动板、缝线为尼龙66材质。 11、织带：藏蓝色，色差：≥3级；带扣、D型环：铝本色；保护盖、移动板、收带扣：黑色；缝线：颜色为灰色。 ▲12、正立方向静拉力：≥13KN。 13、腰带质量≤0.8kg。 14、说明书或单独电子档必须有此项装备基础数据如：名称，产地，品牌型号，保质期，出厂时间，使用范围，性能参数，组成部分，注意事项及维护保养。 |
| 2 | 1 | 消防员隔热防护服 | 1、结构组成： 隔热上衣、隔热裤子、隔热头罩、隔热手套、隔热靴套。 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中临近火场作业防护。 3、材料和结构：本防护服整体(包含头罩、手套、 脚套)结构≥4层， 所用材质应为纺纶、预氧化纤维材质， 表层覆铝。 应非玻璃纤维，非高硅氧材质。 防护头盔内置于头罩内，通过铆钉，PC 弧片与头罩相连接。 ▲4、火焰和辐射热防护性能 TPP(cal/c ㎡)≥50.00。 ▲5、抗辐射热渗透性能（s） :内表面温升达到 24℃的时间≥ 67s。 6、阻燃性能（表层） ： 毁损长度： 经向应≤ 10mm，纬向≤ 12mm， 续燃时间： 经纬向都应≤ 2S,无熔融、滴落。 ▲7、断裂强力（表层）：经向≥ 1900N， 纬向≥ 1600N。 8、撕破强力（表层）:经向：≥ 300N,纬向：≥ 230N。 9、剥离强力（表层）：横向：≥ 10N,纵向：≥ 18N。 ▲10、热稳定性能，尺寸变化率（%）（表层） ：经向≤ 1%，纬向≤ 1%。 ▲11、耐弯折性能（表层）：干态断裂强力（N）：经向≥ 1700N，纬向≥ 1350N。 ▲12、耐弯折性能（表层）： 湿态断裂强力（N）：经向≥ 1500N，纬向≥ 1350N。 13、阻燃性能（隔热层）：燃烧毁损长度：经向应≤ 5mm,纬向≤ 5mm，续燃时间：经纬向都应≤ 2S,无熔融、滴落。 14、阻燃性能（衬里层）：燃烧毁损长度：经向应≤ 50mm,纬向≤ 40mm，续燃时间： 经纬向都应≤ 2S,无熔融、滴落。 |
|  | 2 | 消防员避火防护服 | 1、结构组成：上衣、下背带裤、头罩（配置镀金大视窗）、手套和避火靴（内含隔热鞋）。 2、主要应用场景：消防员避火防护服是消防员进入火焰区域短时间灭火或关阀作业时穿着的的全身防护服装。 ▲3、阻燃性能（外层性能）：经向损毁长度≤ 10mm、纬向损毁长度≤ 5mm， 经向续燃时间 0s、纬向续燃时间 0s，无熔融、滴落现象； ▲4、断裂强力（外层性能）：经向≥2200N， 纬向≥800N。 ▲5、撕破强力（外层性能）：经向≥ 220N，纬向≥ 120N。 ▲6、热稳定性能（外层性能）：经热稳定性能试验后， 沿经、 纬向尺寸变化率≤1%， 且试样表面无变色、 脱层、 炭化、熔融和滴落现象。 ▲7、抗辐射热渗透性能（整体性能） ：内表面温升达到 24℃的时间≥ 70s。 8、阻燃性能（隔热层） ： 经向损毁长度≤ 10mm、 纬向损毁长度≤ 10mm， 经向续燃时间≤ 1s、 纬向续燃时间≤ 1s， 无熔融、 滴落现象； 9、热稳定性能（隔热层） ： 经热稳定性能试验后， 沿经向尺寸变化率≤ 4%、 纬向尺寸变化率≤ 5%， 且试样表面无变色、脱层、 炭化、 熔融和滴落现象。 10、阻燃性能（舒适层）：经向损毁长度≤ 78mm、 纬向损毁长度≤ 83mm， 经向续燃时间 0s、纬向续燃时间 0s，无熔融、滴落现象； 11、断裂强力（舒适层）：经向≥ 800N，纬向≥ 500N。 12、耐高温性能（隔热头罩性能）：经180℃ 高温 5min 后，隔热头罩无炭化、熔融和滴落现象， 视窗无明显变形和损坏现象。 13、视野（隔热头罩性能）： 左右水平视野≥105°， 上视野≥7°， 下视野≥45°。 14、视窗透光率（隔热头罩性能） ： 试样为浅色透明视窗透光率≥ 20%。 15、 硬质附件耐高温性能： 硬质附件经260℃ 高温 5min 后， 能保持其原有的功能。 16、缝纫线耐高温性能： 经耐高温性能试验后， 缝纫线无熔融、 炭化和滴落现象。 ▲17、火焰和辐射热防护性能（整体性能） ： 服装热防护性 TPP 值≥ 30cal/cm2。 18、针距密度（整体性能） ： 明暗线≥9针/3cm、 包缝线≥7 针/3cm 19、外观要求： 各部位缝制平整， 无脱线、 跳针现象， 表面无裂纹、 脱层以及破损等缺陷； 各对称部位基本一致； 黏合衬没有脱胶以及表面渗胶； 标志设置位置应正确， 号型标志准确清晰； 隔热头罩的视窗无明显擦伤或打毛痕迹。 20、消防员避火防护服主要由碳纤维和芳纶混纺外层面料、 耐火纤维布、 耐火碳纤维毡、 防火隔热层、 防蒸汽层、 隔热层、 舒适层等 7 层材料组成， 具有良好的耐火、 隔热性能。 21、防火、 隔热， 可承受 1000℃的火焰温度,能防护 1300℃的辐射热。 |
|  | 3 | 二级化学防护服 | 1、结构组成：由化学防护头罩、化学防护服、化学防护手套组成。 2、主要应用场景：消防员在处置挥发性固态、液态化学品事件中，穿着的化学防护服装。" 3、整体要求：整体抗水渗漏性：20min 后无渗漏现象，贴条的粘附强度 ≥0.78kN/m。 ▲4、面料性能： 阻燃性能：经纬向有焰燃烧时间≤10s，经纬向无焰燃烧时间≤10s， 经纬向损毁长度≤10cm。 拉伸强度：经纬向拉伸强度≥9kN/m。 撕裂强力：经纬向撕裂强力≥30N。 耐热老化性能：不粘、不脆。 接缝强力：经纬向接缝强力≥200N。 耐寒性能：无裂纹。 面料抗化学品渗透性能：二甲基硫酸盐≥60min，氨气≥60min，氯气≥60min，氰氯化物 ≥60min，羰基氯化物≥60min，氢氰化物≥60min。 面料接缝部位抗化学品渗透性能：二甲基硫酸盐≥60min，氨气≥60min，氯气≥60min，氰氯化物 ≥60min，羰基氯化物≥60min，氢氰化物≥60min。 5、化学防护手套的要求：（1）耐热老化性能：不粘、不脆。（2）耐寒性能：无裂纹。▲（3）耐刺穿力≥22N。（4）灵巧性能≥1级。（5）抗化学品渗透性能。▲（6）二甲基硫酸盐 ≥60min ，氨 气 ≥60min，氯气≥60min，氰氯化物 ≥60min，羰基氯化物≥60min，氢氰化物≥60min。 6、化学防护靴的要求： 耐热老化性能：不粘、不脆。 耐寒性能：无裂纹。 抗化学品渗透性能：二甲基硫酸盐≥60min，氨气≥60min，氯气≥60min，氰氯化物≥60min，羰基氯化物≥60min，氢氰化物≥60min。 靴底抗刺穿力≥900N。 抗切割性能：不应被割穿。 电绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄露电流＜3mA。 防滑性能：始滑角不得小于 15°。 防砸性能：静压力试验和冲击试验后间隙高度≥15mm。 ▲7、重量≤5kg。 8、外观质量：面料表面应平整，不应有破洞、气泡、脱层、表面露布、死褶现象。化学防护靴不应有脱齿弹边、脱空、开胶、喷霜、过硫、欠硫现象。化学防护服的外贴条应整齐，不应有部件欠缺。 |
|  | 4 | 一级化学防护服 | 1、结构组成：由大视窗的连体头罩、化学防护服、正压式消防空气呼吸器背囊、化学防护靴、化学防护手套等组成。 2、主要应用场景：用于消防员进入灾害事故现场保护消防员使用。 ▲3、整体气密性≤300Pa。 ▲4、贴条的粘附强度≥0.7kN/m。 ▲5、面料性能 阻燃性能：经纬向有焰燃烧时间≤1s，经纬向无焰燃烧时间≤1s， 经纬向损毁长度≤10cm。 拉伸强度：经纬向拉伸强度≥10kN/m。 撕裂强力：经纬向撕裂强力≥80N。 耐热老化性能（125℃×24h）：不粘、不脆。 接缝强力：经纬向接缝强力≥400N。 耐寒性能：无裂纹。 面料抗化学品渗透性能 ：二甲基硫酸盐≥60min，氨气≥60min，氯气≥60min，氰氯化物 ≥60min，羰基氯化物≥60min，氢氰化物≥60min。 面料接缝部位抗化学品渗透性能：二甲基硫酸盐≥60min，氨气≥60min，氯气≥60min，氰氯化物≥60min，羰基氯化物≥60min，氢氰化物≥60min。 6、化学防护手套要求 耐热老化性能（125℃×24h）：不粘、不脆。 耐寒性能：无裂纹。 耐刺穿力≥60N。 灵巧性能≥3 级。 抗化学品渗透性能;二甲基硫酸盐≥60min，氨气≥60min，氯气≥60min，氰氯化物 ≥60min，羰基氯化物≥60min，氢氰化物≥60min。 7、化学防护靴的要求 耐热老化性能（125℃×24h）：不粘、不脆。 耐寒性能：无裂纹。 抗化学品渗透性能 ：二甲基硫酸盐≥60min，氨气≥60min，氯气≥60min，氰氯化物 ≥60min，羰基氯化物≥60min，氢氰化物≥60min。 靴底抗刺穿力≥1100N。 抗切割性能：靴面经抗切割试验后不被割穿。 电绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄露电流≤0.6mA。 防滑性能：始滑角≥15°。 防砸性能：静压力试验和冲击试验后间隙高度≥15mm。 - 大视窗的连体头罩 应有防（除）雾措施。 抗化学品渗透性能：二甲基硫酸盐≥60min，氨气≥60min，氯气≥60min，氰氯化物 ≥60min，羰基氯化物≥60min，氢氰化物≥60min。 9、重量≤8kg。 10、化学防护靴不应有脱齿弹边、脱空、开胶、喷霜、过硫、欠硫现象。 化学防护服的外贴条应整齐，不应有部件欠缺。 11、其他要求 经洗消可重复有限次使用。 每套防护服内在不影响防护服性能和结构的情况下缝有或印有永久性的化学物质防护时间标识。 中标后提供不少于50种防护化学物质的中文渗透时间检验报告扫描件。 每套提供中文详细使用说明书，说明书中附化学物质渗透数据表。 检测箱：提供用于检测化学防化服气密性的检测箱，每5套配备一个检测箱。 |
|  | 5 | 消防员防蜂服 | 1、结构组成：全包覆一体式设计，衣服整体采用双层高压耐刺穿白色面料制作，具有良好的阻燃、防蛰、耐磨性能。 2、主要应用场景：用于防蜂类等昆虫侵蚀的专用防护。" 3、面料抗蛰刺性能≥0.40N 4、面料阻燃性能：经纬向续燃时间 0s，经纬向损毁长度≤9cm，无熔融、滴落现象。 ▲5、面料耐磨性能：经循环次数 2000 次，试样未被磨穿。 6、面料断裂强力：径向≥1300N，纬向≥770N。 7、面料撕破强力：径向≥160N，纬向≥70N。 ▲8、面料甲醛含量：≤55mg/kg。 9、面料PH值：6.0-8.5。 10、面料表面抗湿性能：沾水等级≥4 级。 11、面料拒油性能≥4 级。 12、面料接缝断裂强力≥650N。 13、头罩：头罩面部孔径≤1mm ▲14、手套抗蛰刺性能：抗蛰刺力≥0.88N。 15、手套耐切割性能：割破力≥2N。 16、手套撕破强力≥160N。 17、手套灵巧性能：拾取钢棒直径≤10mm。 18、靴子靴帮抗穿刺性能≥190N。 19、靴子防滑性能：始滑角≥15°。 ▲20、靴子电绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄露电流≤1.5mA。 21、防蜂服质量≤4.2kg。 22、防蜂服缝纫线阻燃性能：无熔融、烧焦现象 |
|  | 6 | 防静电服 | 1、结构组成：上下分体式结构，采用防静电防尘面料(俗称导电绸)，采用专用涤纶长丝与高性能永久性导电纤维经特殊工艺编造而成； 2、主要应用场景：用于易燃易爆场所消防作业； ▲3、面料点对点电阻：A级∶1×105～1×107Ω；B级∶1×107～1×1011Ω；环境温度∶（20±2）°C；相对湿度∶（35±5）%； 4、面料甲醛含量：直接接触皮肤≤75mg/kg；非直接接触皮肤≤300mg/kg； 5、面料pH值：4.0~9.0； 6、面料耐干摩擦色牢度：沾色≥3-4级；环境温度∶（20±2）°C；相对湿度∶（65±5）%； 7、穿透时间：洗前t≥30min；洗后一级3min≤t<5min，二级5min≤t<10min，三级t≥10min；温度∶（17~30）°C；相对湿度∶（65±5）%； 8、拒液效率：洗前和洗后拒液效率不应小于90%； 9、温度∶（18~30）°C，相对湿度；（65±5）%； 10、耐液体静压力：织物类一级175Pa≤p<52OPa，二级520Pa≤p<1020Pa，三级p≥1020Pa；温度∶（18~30）°C，相对湿度∶（65±5）%； 11、具有优良持久的防静电防尘功能，能有效释放人体静电荷。 12、上衣前胸粘贴有反光带。 |
|  | 7 | 护膝、 护肘 | 1.用于对膝部、肘部的防护，多层结构，有效防止硬物刺伤、划破。 2.主要应用场景：消防员抢险作业时的膝部和肘部 3、符合GB24541-2009标准。 4、消防员抢险作业时的膝部和肘部防护。 5、多层结构，有效防止硬物刺伤、划破。 6、外层应采用强度高、韧性好、耐磨的PVC、TPR（热塑性弹性材料）、TPU（热塑性聚氨酯弹性体材料）等高分子材料。 7、内层采用无毒、防水、抗冲击性好、轻便的缓冲材料。 8、固定装置可调节。 9、质量：≤500g。 |
|  | 8 | 消防阻燃毛衣 | 1、结构组成：由阻燃材料和羊毛混纺组成。 2、主要应用场景：适合于冬季或低温场所作业时的内层防护。 ▲3、氧指数≥33％； ▲4、续燃时间：经、纬向0s；阴燃时间：经、纬向0s； ▲5、损毁长度：经向≥38mm，纬向≥36mm。 6、采用芳纶阻燃材料和羊毛混纺，并采用100%Nomex缝纫线，双缝制，防止毛衣断裂和分段。 7、原料属环保难燃纤维，遇火碳化不溶滴，不传播火焰，离开火源自熄；隔热、阻燃、保暖、轻便、穿着舒适。 |
|  | 9 | 消防员降温背心 | 1、结构组成：背心、降温片。 2、主要应用场景：适合于消防行业日常灭火及应急救援作业中降低体温，防止中暑。 3、中标后出具包含检测标准依据：《消防员降温背心实验大纲》的检测检验报告 4、马甲颜色为藏蓝色。 5、外层面料损毁长度不应大于100mm，续燃时间不应大于2s，且不应有熔融、滴落现象。 6、舒适层经阻燃性能试验后不应有熔融、滴落现象。 7、隔冷层经180℃±5℃热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率应不大于5%，试样表面无明显变化。 ▲8、蓄冷剂相变热不低于200kj/kg。总蓄冷量不应低于300kj。 9、蓄冷剂无毒、无害，对皮肤无刺激。 10、降温背心贴体温度不应低于5℃。 11、总质量不应大于2.0 kg。 12、保冷时间不应低于2小时。 13、降温背心缝制明暗线每3cm不应小于8针，包缝线每3cm不应小于9针。 14、降温模块采用马赛克结构，象棋盘一样被分割成16小块，前后身各1只，可任意折叠弯曲和卷起，活动灵活自如。 15、应具有永久性标签。 |
|  | 10 | 消防员灭火防护头套 | 1、结构组成：采用芳纶等本质阻燃材料制成，原材料采用原浆染色，洗涤不脱色。 2、主要应用场景：主要用于消防灭火作业时头部、侧面及颈部保护，免受火焰或高温烫伤。 ▲3、保护区域：头套前部与防护服领口内重叠的长度≥200mm,头套后部与防护服领口内重叠的长度≥200mm，头套侧部与防护服领口内重叠的长度≥130mm。 ▲4、面部开口边缘与呼吸防护装具面罩重叠长度≥10mm。 5、面料性能： ▲（1）阻燃性能：经向续燃时间≤0s，损毁长度≤7mm，无熔融、滴落现象；纬向续燃时间≤0s，纬向损毁长度≤5mm，无熔融、滴落现象。 ▲（2）经 260℃热稳定性能试验后沿经、纬方向尺寸变化率为≤2%，试样表面无变色、熔融和滴落等明显变化。 ▲（3）水洗尺寸变化率直向≤3.5%，横向 ≤3%。 （4）单位面积质量：两层或两层以上≥200g/㎡。 （5）面料抗起球等级≥3 级。 （6）甲醛含量：未检出。 （7）PH 值≤7。 6、缝纫线耐高温性能：无熔融、炭化的现象。 ▲7、整体性能： 接缝强力≥1200N。 面部开口尺寸稳定性≤2%。 针距密度：缝制明暗线每3cm≥15 针。 质量≤160g。 8、标识：应符合 XF869-2010《消防员灭火防护头套》标准中要求。 |
| 3 | 1 | 静电内衣 | 1、结构组成：由纯棉织物并经过防静电处理而成，具有透气、吸汗、防静电、阻燃等性能。 2、主要应用场景：用于可燃气体、粉尘、蒸汽等易燃易爆场所作业时身体内层防护。 ▲3、点对点电阻 1×107~1×1011Ω 4、甲醛含量：直接接触皮肤≤75mg/kg ， 非直接接触皮肤≤300mg/kg。 5、pH 值 4.0∽9.0。 ▲6、透气率>30mm/s。 7、耐水色牢度/级(变色/沾色)≥3-4。 8、耐干摩擦色牢度/级≥3-4。 ▲9、带电电荷量 0.20~0.60μC/件。 ▲10、顶破强力≥150N。 |
|  | 2 | 消防护目镜 | 1、结构组成：镜架、镜片、头带。 2、主要应用场景：为消防救援人员在救援过程中提供眼部防护。 3、符合标准要求：符合XF1273-2015《消防员防护辅助装备 消防员护目镜》标准。 4、中标后提供国家权威特种安全防护产品质量监督检验机构的型式检验报告。 5、外观 （5.1）、护目镜不应存在让佩戴者感到不适或对使用者造成伤害的突出部分、尖锐边缘或其他缺陷。 （5.2）、除镜片边缘 5mm 宽的区域以外，镜片不应存在气泡、水泡、划痕、凹痕、固体杂质、气体杂质、暗点、斑点、蚀损斑、霉斑、修补斑、蚀孔、碎片、裂纹、抛光缺陷或波纹等表面缺陷。 6、头带： （6.1）调节性：护目镜用于固定作用的头带应可调节。 （6.2）▲宽度：护目镜头带的宽度应不小于10mm。 7、质量（g）≤150g。 8、防护区：当护目镜为单镜片时，其长方形镜片（包括眼罩）的长和宽分别应不小于130mm和50mm，厚度应不大于3.8mm。当护目镜为双镜片时，若镜片为圆形，其镜片直径应不小于60mm。若镜片为不规则形，其单个镜片的水平基准长和宽分别应不小于45mm和40mm。 9、球镜度和柱镜度：球镜度：±0.06D；柱镜度：≤0.06D。 10、棱镜度和棱镜度互差：左、右镜片的棱镜度：≤0.12Δ；水平方向棱镜度互差：基底向外：≤0.75Δ；基底向内:≤0.25Δ；垂直方向棱镜度互差:≤0.25Δ。 11、光透射比：＞85%。 12、抗高速粒子冲击性能：护目镜应能承受直径为6mm，质量为0.86g，速度≥120+30m/s的钢珠在正面两个 冲击点、侧面两个冲击点的冲击试验，试验后不应出现下列缺陷： 12.1镜片破损：镜片出现碎裂，或表面出现大于5mg的碎片脱落，或钢球穿透了镜片； 12.2镜片变形：镜片另一面的白纸出现斑痕； 12.3镜片外框或镜架损坏：镜片外框或镜架出现裂块，或无法再安装镜片，或镜片脱离镜架，外框或镜架被 钢球穿透； 12.4侧面防护损坏：侧面防护片出现碎裂，或从镜片表面的撞击点处脱离，或被钢球完全穿透，或防护镜出 现部分或完全的脱落，或部分零件裂开。 13、抗重物锥击性能：分在温度为(55土2)℃和(-20±2)℃环境下持续1h后，护目镜应能承受高度为1270mm 、质量不小于500g的锥击重物的冲击，试验后不应出现下列缺陷： 13.1镜片破损：镜片出现碎裂，或有材料从撞击后的镜片上脱落； 13.2镜片穿透：弹头尖部穿过镜片； 13.3镜片牢固性受影响：镜片从防护架或外框中弹出； 13.4镜片变形：镜片接触头模。 14、耐热性能：经耐热实验后，护目镜应无异常现象，镜片的光学性能应符合GA1273-2015《消防员防护辅 助装备 消防员护目镜》5.6的规定。 15、镜片防雾性能：在防雾试验期间，护目镜镜片应在8s内不起雾，但最初起雾的0.5s不作为起雾的时间。 16、需配备护目镜收纳盒。 |
|  | 3 | 化学防护手套 | 1、结构组成：化学防护手套 2、主要应用场景：用于处置化学灾害，事故时手部防护。 3、材料和结构：有防水、防酸碱及各种溶剂性能。可以有效的抗御芳烃、卤代烃、酸、植物油、动物油的危害。 4、外观要求：具备防酸碱各种溶剂，防水、佩戴舒适。可以有效的抗御芳烃、卤代烃、酸、植物油、动物油的危害。 5、耐热老化性能：不粘、不脆 6、耐寒性能：无裂纹。 ▲7、耐刺穿力≥22N。 ▲8、灵巧性能：最小直径为:≥5.0mm 9、性能等级：≥5级。 10、耐渗透性：无渗透、龟裂、剥离、溶解，无明显膨胀、收缩和硬化等其他异常现象发生。 11、掌面与指间粗糙结构易于抓握，直边袖口，外部氯化处理。对大所数化学品可提供高性能防护、耐磨损，耐油性能佳。 |
|  | 4 | 内置劳动保护手套 | 1、结构组成：五指式。 2、主要应用场景：用于消防员可燃气体，粉尘，蒸汽等易燃易爆场所作业时的手部内层防护装备。具备防静电，质地柔软的性能。 3、手套的结构：手套的设计与制造充分考虑使用要求，使使用者在进行相关的作业活动中得到最大限度的保护和操作灵活性。手套便于穿戴和脱卸。手套的结构采用缝线，缝线有足够的强度，未降低手套的总体性能。 4、一般要求（手套的无害性）：手套与使用者紧密接触部分均未有损使用者的安全和健康。 5、pH 值（手套的无害性）：≤8.0。 6、尺寸（手部的尺寸）：掌围≥215mm，手长≥210mm。 7、灵活性：试验条件下拾起最小测试棒的直径为 5.0mm，性能等级：优于 5 级。 |
|  | 5 | 防高温手套 | 1、结构组成：由防高温层、舒适层等组成。 2、主要应用场景：用于消防员进入灾害事故现场保护消防员使用。 3、材料：掌部为芳纶斜纹布，耐磨、防割、阻燃；背部为复合铝箔，防撕裂隔热、阻燃、耐高温；内衬为棉里内衬，长时间佩戴无不舒适感。 4、技术性能： 4.1耐热温度≥450℃，最大耐热≥1000℃。 4.2阻燃性能：手套组合材料的损毁长度不大于100mm，续燃时间不大于2.0s，且无熔融、滴落现象；衬里材料地无熔融，滴落现象； 4.3整体热防护性能：手套组合材料热防护能力（TPP）不小于29cal/ C㎡； 4.4耐热性能：整个手套和衬里在180±5℃温度下保持5min，其表面无明显变化，无熔融、脱离和燃烧现象，长度收缩率≥0.4%，宽度方向≥0.5%； 4.5耐磨性能：手套掌心面组合材料用粒度为100目的砂纸，在≥9kpa压力下，经不少于2000次循环摩擦后，不被磨穿； 4.6抗切割性能：≥13N。 4.7手套长度≥350 mm。 |
|  | 6 | 电绝缘装具 | 1、结构组成由上衣、下裤、手套、靴子组成； 2、主要应用场景：用于高电压带电危险场所作业时的全身防护。" ▲3、衣服采用优质绝缘材料制成，耐高压、耐热老化、耐寒、耐汽油、绝缘、阻燃，防酸、碱性能亦佳，主要用于消防员带电作业时的身体保护； 4、衣服耐热老化性能：经125°C、24h后，无发粘、发脆的现象。 5、衣服耐寒性能：经-25°C、5min后，表面无裂纹。 6、衣服断裂强力：经向≥750N、纬向≥650N； 7、衣服撕破强力：经向≥100N、纬向≥80N； 8、衣服电气性能：不发生击穿现象。 ▲9、手套由经过特殊处理的天然橡胶制成，具有绝缘、耐油、耐酸、耐臭氧和耐低温、强机械抗性的性能，用于高电压场所手部保护； 10、手套最高测试电压：≥5000V 11、手套最高使用电压：≥12000V ▲12、靴子帮面材料为橡胶靴面，靴底材料为橡胶底，具备耐油、耐酸、绝缘、防刺的性能，用于高电压场所作业脚部防护； 13、靴子拉伸强度：经向≥1300N,纬向≥1200N 14、靴子撕破强力：经向≥140N,纬向≥90N 15、靴子抗穿刺性能≥1400N ▲16、靴子电绝缘性能：击穿压力：≥5000V泄露电流：≤0.1mA 17、靴子耐压性能：≥5000V； 18、靴子最高使用电压：≥25000V。 19、服装质量≤3.5KG 20、配备配套电绝缘杆（不少于4节，高度不少于5米） 21、配备专用保养品（防止夏季黏贴加速老化）。 22、说明书内必须要有基础参数、名称、产地、品牌型号、出厂时间、保质期、使用场景（如耐电压之类的）、维护保养、组成部分 |
|  | 7 | 消防坐式半身安全吊带 | 1、结构组成：不少于 3 个固定点，由腰部织带、腰带带扣、拉环等零部件组成。 2、主要应用场景：用于消防抢险救作业，全身型安全带。 ▲3、符合 XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求。 4、材料和结构：能调节尺寸大小适合不同体型佩戴，织带涤纶制成。拉环为整体制成，无焊接。带扣与拉环应无棱角、毛刺，没有裂纹、明显压痕和划伤等缺陷，其边缘呈弧形。 5、外观要求：能调节尺寸大小适合不同体型佩戴 6、外观和加工：安全吊带的腰部前方或胸剑骨部位至少应有一个承载连接部件，安全吊带的承重织带宽度应不小于40mm 且不大于 70mm 7、安全吊带应能调节尺寸大小以适合不同体型佩戴，安全吊带的织带边缘应通过热封或其它措施来防止织线松脱。 8、安全吊带的缝线应与织带相匹配，用肉眼易于检查:缝合接口及缝合末端回缝不应少于 13mm:线路、针迹应顺直、整齐，无明显弯曲或堆砌，无跳针、开线、断线，安全吊带的拉环不允许焊接。 9、安全吊带的带扣应使安全带长度调节方便、佩戴快速且无松脱、滑落现象，安全吊带的带扣的边角半径应不小于6mm，带扣与拉环应无棱角、毛刺，不得有裂纹、明显压痕和划伤等缺陷，其边缘应呈弧形。 10、安全吊带的零部件安装应端正，整带应平直、整洁，不得有污油渍、缺损及其它有损外观的缺陷。 11、静负荷性能正立方向：安全吊带不应从人体模型上松脱，安全吊带上的带扣和调节装置滑移距离不应超过 10mm，而且安全吊带不应出现影响其安全性能的明显损伤。 12水平方向：安全吊带不应从人体模型上松脱，安全吊带上的带扣和调节装置移距离不应超过 10mm，而且安全吊带不应出现影响其安全性能的明显损伤。倒立方向：安全吊带不应从人体模型上松脱，安全吊带上的带扣和调节装置滑移距离不应超过 10mm，而且安全吊带不应出现影响其安全性能的明显损伤。 13、抗冲击性能：安全吊带不应从人体模型上松脱，而且安全吊带不应出现影响其安全性能的明显损伤。 14、耐高温性能：安全吊带的织带和缝线不应出现融熔、焦化现象。 15、金属零件的耐腐蚀性能：盐雾试验后，外观应符合GB/T6461-2002 外观等级评定轻微级的要求。 16、织带的宽度和厚度：织带宽度:(44±1)mm；织带厚度:(1.3±0.1)mm 17、金属拉环的厚度：前(6±0.2)mm、后(5±0.1)mm 18、正立方向静拉力(指定试验) ：整带正立方向经力值22kN 静负荷实验后，无损伤。 19、二类全身吊带，全身全可调，适合不同尺寸人群，胸前备有安全卡部锁紧系统。 |
|  | 8 | 消防全身式安全吊带 | 1、结构组成：织带、上升器、保护装置组成 2、主要应用场景：用于高空救援 防坠落保护 ▲3、符合 GA494-2004《消防用防坠落装备》标准要求。 4、织带的宽度和厚度：宽度：(43±2)mm；厚度：(1.5士0.2)mm 5、金属拉环的厚度(6 士 1)mm 6、正立方向静拉力（指定试验）≥20kN 7、静负荷性能：正立方向、水平方向、倒立方向 8、安全吊带不应从人体模型上松脱，安全吊带上的带扣和调节装置滑移距离不应超过 10mm,而且安全吊带不应出现影响其安全性能的明显损伤。 9、抗冲击性能：安全吊带不应从人体模型上松脱，而且安全吊带不应出现影响其安全性能的明显损伤 10、耐高温性能：安全吊带的织带和缝线不应出现融熔、焦化现象。 11、金属零件的耐腐蚀性能：盐雾试验后，外观应符合GB/T6461 一 2002 外观等级评定轻微级的要求。 12、标志在消防用防坠落装备的显著位置应有永久性的标志，其内容为：产品型号、用途、批号以及生产日期等。 13、五挂点全身安全带，内置一体式胸式上升器，腹部连接点可打开，方便连接挽索、上升器等；半硬式、宽大的腰带和腿环，使用透气泡棉作内衬，提高悬挂时的舒适度；配有双保险卡扣。 14、腿环备有自动上锁扣，后背(腰带和腿环之间)带有自锁扣；配有五个备有保护套的成形工具环，两个工具挂环槽，两个工具包连接点，配有携带工具架凹槽，配有预设型胸式上升器的链接，使上升承载受力时更加安全。 15、腰带 70-93cm， 16、腿环 47 - 62cm， 17、身高 165 - 185cm； 18、重量 ≤1900g； |
|  | 9 | 消防通用安全绳 | 1、结构组成:由多组绳心组成: 2、主要应用场景:用于灾害事故现场作为个人防护使用。 ▲3、安全绳直径:10.5-11mm。 4、绳皮材质不低于聚酯，绳芯材质不低于尼龙。 5、根据需求配备6种颜色提供选择:白、黄、黑、蓝、红、橙。 6、标准定尺长度:200m±0.1m 7、定制量长≥700m，可定制缝合终端。 ▲8、每米重量:≤75g。 - 八字结终端强度:≥15kN。 10、缝合终端强度:≥22kN。 ▲11、冲击力(系数0.3);≥5kN。 - 系数1的坠落次数:≥10. - 结构:≥32线轴数， 14、绳皮占有率:≥45%% ▲15、静态延展率:≤10%。 |
|  | 10 | 应急逃生自救安全绳 | 1、结构组成：安全绳1根、多功能阻燃绳包1个、轻型安全钩2个、轻型下降器1个、连接扁带1根、排绳器等。 2、主要应用场景：该系统适用于消防员在灭火救援、抢险救援等救援现场出现危急情况下的逃生自救。 3、直径（绳索）：≥8.0mm。 ▲4、单位长度质量（绳索）：≤50.0g/m 5、延伸率%（绳索）：1%-1.5%。 ▲6、破断强度（绳索）：≥30kN。 7、绳包功能及材料要求：能合理放置安全钩、下降器，能携带于安全腰带上，经 260℃高温试验后无明显变化（5min）。 8、外观、结构和标志（绳索）： （1）绳索为连续结构，主承重部分由连续纤维制成。 （2）绳索为包芯绳结构。 （3）绳索表面无任何机械损伤现象，整绳粗细均匀，结构一致，一端为绳环结构并扣入安全钩，另一端热封后有塑胶包裹。 （4）绳包翻盖位置有产品铭牌，其内容为产品型号，用途，生产厂名，批号和生产日期。 9、破断负荷（下降器）：下降器承受13.5kN 试验负荷后，持续作用30s，试样未出现故障。 10、外观（下降器）：在显著位置处有产品型号，用途，商标，批号和生产日期，下降器外部标注穿绳方向和安全提醒。 11、耐盐雾腐蚀性能（下降器）：经 48h 中性盐雾试验后，外观符合 GB/T6461-2002 外观等级评定轻微级的要求。 12、破断强度（安全钩）：闭口长轴≥40kN（中部断裂），闭口短轴≥11kN（中部断裂），开口长轴≥11kN（中部断裂）。 13、耐盐雾腐蚀性能（安全钩）：经 48h 中性盐雾试验后，外观符合 GB/T6461-2002 外观等级评定轻微级的要求。 14、绳索长度及标识：绳索的4m，8m，12m，16m处均设有标识，绳体上有连续反光标识。 15、高温环境承载性能（绳索）： （1）将试样安装在拉力机上，控制力值 1.33kN，进行保载，随后使用表显600℃的数显调温热风枪吹风加热，测试距离5cm，加热 45s 后，经观察试样未发生断裂。 （2）将试样安装在拉力机上，控制力值 1.33kN，进行保载，随后使用表显 400℃的数显调温热风枪吹风加热， 测试距离5cm，加热 300s 后，经观察试样未发生断裂。 16、高温环境承载性能（扁带）： （1）将试样安装在拉力机上，控制力值 1.33kN，进行保载，随后使用表显 600℃的数显调温热风枪吹风加热，测试距离5cm，加热 45s 后，经观察试样未发生断裂。 （2）将试样安装在拉力机上，控制力值 1.33kN，进行保载，随后使用表显 400℃的数显调温热风枪吹风加热， 测试距离5cm，加热 300s 后，经观察试样未发生断裂。 17、套装构成：套装至少包括自救型安全绳 1根，绳包1个，轻型安全钩2个，轻型下降器1个，扁带1根。 18、耐高温性能（绳索和扁带）：经 204℃，5min 的耐高温性能试验后，绳索和扁带未出现熔融、焦化现象。 ▲19、破断强度（扁带）：≥35kN（中部断裂）。 ▲20、套装总质量：≤1.6kg。 ▲21、安全绳长度：≥16m。 22、安全绳为包芯绳结构，安全绳索外皮、内芯均为阻燃耐高温材质（外皮、内芯均为 Kevlar芳纶长丝纤维材质）。 23、绳包设计有安全绳防止缠绕、垂降墙角保护等功能，有防水或泄水功能，能合理放置安全钩、下降器。 |
|  | 11 | 防穿刺手套 | 1、结构组成：手套。 2、主要应用场景：适用接触油污及尖锐物件，能有效防护尖锐金属、玻璃对手部的伤害。 ▲3、具备防刺,防水、防酸碱及各种溶剂。耐磨性能≥5800次，防穿刺性能≥96N 。 4. 带丁腈涂层。 |
|  | 12 | 消防员呼救器 | 1、结构组成：主要由主机、钥匙卡、充电器构成。 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中个人防护。 3、报警功能：①具备预报警功能：呼救器处于自动工作状态时，具有预报警功能。当静止时间超过允许静止时间时，应发出快速的断续预报警声响信号。在预报警期间，呼救器工作方位发生变化或呼救器作速率不小于 5m/s 的平面匀速运动时，预报警声响信号应立即解除。②自动报警功能：呼救器处于自动工作状态时，当静止时间超过允许静止时间和预报警时间之和时，应发出连续报警声响信号和方位指示频闪光信号。在报警期间，报警声响信号方位指示频闪光信号不受呼救器工作方位变化或运动速率变化的影响，并应只能手动消除。③手动报警功能：呼救器处于手动工作状态时，应发出与自动报警功能相同的报警声响信号和方位指示频闪光信号。在手动报警期间，报警声响信号和方位指示频闪光信号应不受呼救器工作方位变化或运动速率变化的影响。 4、低电压告警功能：当呼救器供电电池的电压低于额定电压的 80%时，应发出区别于预报警声响信号的慢速断续告警声响信号或光信号。 ▲5、通信功能：呼救器处于报警状态时，发出报警声响信号和方位指示频闪光信号。同时，呼救器应能发射信号至接收终端予以识别，并能接收并识别来自接收终端发射的信号。 6、转换开关：应设置“关-手动-自动”转换开关。转换开关应灵活可靠、坚固耐用，并有防误动作结构。 7、允许静止时间：30±2S。 8、预报警时间：15±2S。 9、预报警声级强度：≥80dB。 10、报警声级强度：≥100dB。 11、低电压告警声级强度：≥65dB。 12、连续工作时间：连续开机时间：≥24h；连续报警时间：≥800min。 13、质量：≤230g。 14、绝缘性能 MΩ ：正常情况 ≥50，湿热试验后 ≥10。 15、防水性能：呼救器置于水深为 1.5m的容器内 2h，应无水渗入呼救器内，呼救器应能正常工作。 16、耐气候环境性能： （1）高温试验：允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15+2；预报警声级强度（dB）≥80，报警声级强度（dB）≥100。低温试验：允许静止时间（s）30±2；预报警时（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。 （2）交变湿热试验：允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。 （3）高温贮存试验：允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。低温贮存试验允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。 17、耐机械环境性能： （1）振动(正弦)试验：结构呼救器不应有机械损伤和紧固部位松动现象。允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。 （2）冲击试验：结构呼救器不应有机械损伤和紧固部位松动现象。允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。 （3）自由跌落试验：结构呼救器不应有机械损伤和紧固部位松动现象。允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。 18、发射频率工作频段或频点：通信型呼救器发射频率应符合国家无线电管理委员会指定的工作频段或频点及相关要求。频率误差：kHz 发射频率不应大于±25kHz。 ▲19、通信距离，m≥800。 20、发光亮度，cd/m2≥300。 ▲21、模拟烟雾环境方位指示性能在浓烟环境中，应可指示呼救器方位。 22、产品标志产品上应标有如下内容：1）产品名称、型号；2）生产厂名；3）生产日期；4）防爆标志；5）执行标准代号。 ▲23、防爆标志：Ex ib ⅡC T4 Gb。 ▲24、防护等级：≥IP68。 25、显示屏：≥1.54 寸 LCM 液晶显示屏，实时显示工作时间、电池电量、环境温度等信息。 26、外壳需采用防静电橡胶包胶工艺，具有较强的抗冲击、阻燃、耐高温性能及可靠的防水、防尘功能，跌落抗摔性能要求。 27、使用带有姓名的钥匙开、关机，开机后姓名钥匙保存于后场，可代替现场身份登记。 28、个人信息黑匣子功能，所有报警事件均被记录，可供事后分析。 29、具备计时提醒功能。 30、实时显示环境温度，温度高于设定阈值（默认能 50℃）自动报警。 31、具有联动报警响应功能，其中一具呼救器发出求救报警，同组呼救器可自动接收求救报警信号并发出搜救提示。 32、具有相对定位搜救功能，可根据同组报警呼救器的信号强度判断搜救方向以及与被搜救者的楼层高度信息，定位精度＜2.5m。 33、内置 GPS/北斗定位功能，可将数据传至所属消防单位控制中心，同时支持呼救器场外指挥控制管理。 |
|  | 13 | 消防腰斧 | 1、结构组成：由多功能腰斧和腰斧套组成。 2、主要应用场景：具备能砍、能凿、能撬等性能，个人防护工具。 3、基本尺寸（mm）：全长285±2.5，斧头长度160±2.5，斧头厚度10±1，平刃宽度56±1.5，柄刃宽度22±1。 4、撬口尺寸（mm）：撬口宽度30±1，撬口深度25±1。 5、腰斧各刃部应抛光，其表面粗糙度Ra值不应大于6.3μm。 6、腰斧金属表面应平整光洁，不应有裂纹、毛刺、凹痕、缺损或有害杂质等缺陷，涂漆部分不应有流痕气泡等缺陷。 7、橡胶斧柄套应无碎渣、气泡、孔隙、夹杂物及其它明显缺陷，表面花纹应清晰。 8、质量≤0.9kg。 ▲9、硬度：腰斧各刃部和撬口均应经热处理，且其硬度均应达到48HRC-56HRC, 刃部热处理长度应不小于20mm且不大于40mm, 撬口热处理长度应不小于 5mm且不大于10mm。 10、抗冲击性能：腰斧各刃部经5kg的重锤冲击后，不应有裂纹、变形等损伤。 11、平刃砍断性能：腰斧平刃应能砍断直径6.5mm的Q235A圆钢，应无明显缺刃、卷边和裂纹等影响使用功能的损伤。 12、尖刃和柄刃凿击性能：腰斧尖刃和柄刃应能凿击Q235A钢平板，应无明显缺刃、卷边和裂纹等影响使用功能的损伤。 13、耐腐蚀性能：腰斧的金属部分经GB/T10125- 2021规定的48h中性盐雾试验后，外观应符合GB6461-2002外观等级评定轻微级的要求。 |
|  | 14 | 骨传导通话装置 | 1、结构组成：主要包括耳机单元和PPT单元。 2、主要应用场景：为解决火场、抢险救援现场指战员不方便双手使用电台问题。 ▲3、中标后应提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。 ▲4、出具的检测检验报告应包含检测标准依据：GB4943.1-2011《信息技术设备 安全第1部分:通用要求》 5、采用骨传导技术体制，通过感知震动拾取话音，应符合人体工程学，穿戴舒适。 6、信噪比：≥50dB。 7、频率响应：至少支持100~10000Hz。 8、防护等级：≥IP57。 9、具备高噪声环境下的噪声抑制功能，在90dB噪声环境下可辨识通话。 10、配备PTT套件，适用于各种双手不能离开设备的任务。 11、对讲机连接线缆具有防拉拽设计。 12、能更换电台接口，方便兼容海能达、优能、科立讯、森虎、中兴等市场主流品牌电台。 |
|  | 15 | 消防用荧光棒 | 1、结构组成： 银光液体、塑料、玻璃 2、主要应用场景：用于黑暗或烟雾环境中一次性照明和标识使用。 3、符合 XF/T1428-2017 《消防用荧光棒》的要求 4、使用时间不少于 10 小时。" 5 、荧光棒外部采用低密度聚乙烯制成。 6、消防用荧光棒本身具防风、防水的特性。 7、消防用荧光棒提供360度全方位的光源照明。 |
|  | 16 | 有毒气体探测仪（套） | 1、结构组成：产品由主机、鳄鱼夹、显示屏和充电器组成； 2、主要用于救援现场的有毒气体检测； ▲3、中标后提供国家计量器具型式批准证书、提供防爆认证证书； ▲4、连续实时显示气体浓度,同时显示检测氧气、一氧化碳、硫化氢和可燃气体等多种有毒气体的浓度,声、光、震动三种报警方式，LCD大屏幕同时显示四种气体检测浓度，自动校正和归零； 5、内置式防震外套； 6、具有防水功能； 7、简单的自动校准程序； 8、启动时进行传感器，电池状态、电路完好性和声音/视觉报警的全功能自检； 9、明亮的广角可视警报光柱； 10、标配可充电锂电池(充电不超过8小时，满足14小时工作)； 11、检测：H2S、CO 、O2(%vol)可燃气体； 12、量程：H2S：0-100ppm、CO：0-2000ppm、O2(%vol)：0-30.0%v； 13、0-100%LEL0-5%v/v(CH4)传感器使用寿命：O2≥2年,其它≥3年； 14、温度：-20℃—+58℃； 15、湿度：5%—95%RH(非冷凝)； 16、防水防尘等级：IP66/67； ▲17、防爆等级:≥Ex ib IIC T4 ； ▲18、重量：≤250克； 19、提供一次检测头更换； |
|  | 17 | 可燃气体检测仪（套） | 1、结构组成：产品由主机、鳄鱼夹、显示屏和充电器组成； 2、主要应用场景：主要用于救援现场的可燃气体检测； ▲3、可燃气：量程：0~100%LEL；示值误差：<±5%FS ，响应时间 <20s； 4、采样方式：扩散； 5、重量：≤250g(含电池）； 6、显示屏：LCD； ▲7、工作温度：≥-30℃ ~ 55℃； 8、工作湿度： ≥ 10%-90%相对湿度； 9、报警方式：声报警≥90dB@30cm，灯光报警，振动报警； 10、数据记录：≥25次报警记录； 11、电池标准使用寿命：≥2年； 12、标定方式：手动或自动标定平台； 13 、防护等级：≥IP66；工作方式：连续检测，电池和传感器可更换； |
|  | 18 | 测温仪 | 1、结构组成：芯片加外壳。 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中环境温度的测量。" 3、温度校准点0.0 固有误差-0.1 最大允许误差+-0.5 扩展不确定度U（K=2）1.0 4、温度校准点100.0 固有误差0.8 最大允许误差+-1.5 扩展不确定度U（K=2）1.0 5、温度校准点200.0 固有误差0.5 最大允许误差+-3.0 扩展不确定度U（K=2）1.5 6、温度校准点300.0 固有误差3.2 最大允许误差+-4.5 扩展不确定度U（K=2）1.5 7、温度校准点600.0 固有误差4.3 最大允许误差+-9.0 扩展不确定度U（K=2）2.5 8、精确度：±1.5%/±1.5℃； 9、温度范围：-50℃～1100℃； 10、重复性：±1%/±1℃； 11、物距比：12:1； 12、发射率：0.10-1.00可调； 13、分辨率：0.1℃/℉； 14、响应时间：≤500毫秒； 15、响应波长：8-14μm； 16、产品净重：≤210克。" |
|  | 19 | 激光测距仪 | 1、测距方式:半导体激光测距 2、测距范围:5-2000m 3、测距误差:0.3m 4、测距显示:视野内透过式LED显示 5、测高测角:±90° 6、测角精度:±0.3° 7、出瞳直径:3.8mm 8、出瞳距离:12mm 9、工作温度:-20~60°C 10、使用湿度:<80% 11、波长:800-1000纳米 12、精度:0.1m 13、电源:电池3V 14、对焦方式:目镜手动调焦 15、镜片质量:多层镀膜 16、望远镜倍率:6到8倍 17、望远镜口径:24到30mm 18、望远镜视野:1000m处为100-130m 19、三脚架接口:有 20、距离分辨率:不小于0.1m |
|  | 20 | 警戒标志杆 | 1、结构组成：标志杆，链条、底座 2、主要应用场景：用于事故现场警戒，有反光功能，可多个连接使用，抗风能力强， 3、具有防晒,耐热,耐寒不变色等优点；材质牢固，外敷高强级标准反光材料，红白相间,颜色醒目， 反光原片强度不低于300CPL； 4、纯橡胶制品，耐撞击、碾压、耐水、灰尘，能迅速回弹，不伤车伤人； 5、高度不低于70cm，重量不小于3KG。 |
|  | 21 | 锥形事故标志柱 | 1、材料：PP塑料底座，牛津防雨布，规格：高度45-70CM，底座不小于25CM*25CM 2、带遥控功能：可无线遥控路锥开关、切换发光模式。 3、双重警示：由高亮反光条和3层灯条双重警示 4、持久续航：可充电设计、配有2000mAH可充锂电池 5、可视距离远：可视距离可达1000米。 6、防水设计：LED灯条采用滴胶密封防水处理防泼溅雨水 。 7、可视范围广：快闪立体发光360度可视 8、产品重量：≤2.2kg、发光模式：红蓝爆闪/慢闪, 闪动频率：≥3Hz ，充放电500次以上、充电与使用时间：3-4小时充满，可用30小时以上、遥控距离：50米以内（无障碍物遮挡的环境）、塑胶:荧光橙PP材料，锥筒顶部有适应人体需求的拱形拉手。 |
|  | 22 | 隔离警示带 | 1、结构组成：警示带、不锈钢卷盘 2、主要应用场景：消防隔离警示带主要用于灾害事故现场的警戒隔离。 3、颜色：黄/白色；尺寸约为125*0.07M（长度*宽度/米）；消防/119字样，手动绞盘采用盒式包装，可快速方便地将盒内警戒带拉出及收回，能重复使用 4、使用方便，内置经特殊处理的警示带，布材质，双面反光,防水，尺寸：约5CM*200米。 5、警示带上印有“消防119”字样。携带方便，使用时不会污染现场环境。色泽鲜艳，可多次重复使用。 |
|  | 23 | 出入口标志牌（组） | 1、结构组成：标志牌 2、主要应用场景：灾害事故现场出入口标识。 3、图案、文字、边框均为反光材料，金属材料制作，便携式拆卸。 4、可与标志杆配套使用。 |
|  | 24 | 危险警示牌（套） | 1、结构组成：警示牌 2、主要应用场景：用于灾害事故现场警戒警示，分为有毒、易燃、泄漏、爆炸、危险五种标志。图案黄底黑字，材料为反光材料。与标志杆配套使用。 3、尺寸约：40*40*40cm。 4、每套分为有毒、易燃、有电、易爆、危险等五种标志。 5、分为有毒、易燃、泄漏、爆炸、危险等五种标志，图案为反光材料。与标志杆配套使用 |
|  | 25 | 闪光警示灯（个） | 1、结构组成：灯管和外罩等组成。 2、灾害事故现场警戒警示。 3、频闪型，光束为红光，光线暗时自动闪亮。 4、长度≥20cm 。电池式供电/太阳能供电。 |
|  | 26 | 扩音器 | 1、结构组成：喇叭、电池。 2、主要应用场景：主要用于灾害现场指挥 3、功率大，音质清晰、响亮；性能稳定、频率特性好、低噪声； 4、技术参数 4.1、工作电压：7.2-9V； 4.2、频率响应：300Hz-20kHz； 4.3、最大功率：≥50W；。 4.4、可连续喊话18-22小时。 |
| 4 | 1 | 救生抛投器 | 1、结构组成：基本发射组件一套、气瓶一个、底座一个、陆用弹体2个、水用弹体2个、训练弹一个、冲绳器一个、救援弹发射导管一根、训练弹发射导管一根、绳包3个、装绳器、CO2 气瓶5个、触发剂5个、水用保护套2套、常用密封圈一套、高尔夫球包式包装2个。 2、主要应用场景：用于救助山地、河流等险要地带被困人员使用。" 3、外观：抛投器的表面应光滑无毛刺，各部件无破损。 4、结构要求： 抛投器应配备压力表，且压力表的量程应能满足工作要求，准确度不得低于1.6级。 抛投器应设有发射保险装置，保险装置的解脱动作应区别于抛投器的开启动作。 ▲5、主要性能指标：工作压力：≥8MPa，发射距离：陆用≥180米、水用≥100米，牵引绳拉断力≥2000N。 6、整机重量：≤7.5KG。 7、抛射重量：≥1.5KG。 8、抛射性能：抛射距离（m）：抛绳、水用抛绳、其他救生设备、（应符合GB／T27906-2011表1的规定，且不得小于产品公示的额定抛射距离。）抛射偏差角(°)：抛绳、水用抛绳、其他救生设备、≤5°。 9、金属件耐腐蚀性能：金属件经耐腐蚀性能试验后，不应有明显的腐蚀，且试验后仍应能满足抛射性能的要求。 10、可靠性能：可靠性能经可靠性能试验后，各部件不得出现脱落和破损。 11、密封性能：密封性能在密封性能试验过程中，抛投器各受压部件不得有泄漏。 ▲12、安全阀：安全阀的开启压力额定工作压力的1.1倍，误差不得超过±0.5MPa。 13、耐压性能耐压性能试验后，抛投器各受压部件不得有渗漏、变形。 14、抛投气瓶：抛投气瓶的设计、制造、检验和使用应符合相应国家标准规定；投标气瓶上应有“充装气体名称或化学分子式；气瓶编号；水压试验压力；公称工作压力；公称容积；重量；瓶体设计壁厚；单位代码和制造年月；监督检验标记；气瓶制造单位许可证编号；产品标准号。 15、抛投物：外观：抛绳、水用抛绳的外观应无破损、断裂、拉丝、盘结。长度(m)：抛绳、水用抛绳、（抛绳、水用抛绳的长度不低于额定抛投距离的1.15倍）。破断强度(KN):抛绳、水用抛绳（按XF494-2004中7.2规定的破断强度试验，抛绳的断裂强度≥2kN、水用抛绳的断裂强度不得≥6kN）。 16、标志：救生抛投器的明显位置应有以下标志：（a)产品名称及商标;（b)规格型号;（c)制造标志日期；（d)出厂编号;（e)额定压力;（f)额定抛射距离;（g)气瓶容积:h)。 |
|  | 2 | 救生软梯 | 1、结构组成：绳子（防潮蚕丝）、绝缘梯登、安全钩等组成。 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中头部防护。" 3、材料和结构：绳子（防潮蚕丝）、绝缘梯登、安全钩等组成。 4、外观要求：可收藏于包内，携带方便。外形完整，构件光滑平整。展开救生梯，梯子不会扭曲、变形、踏板平稳、牢靠，紧固件不会有锈蚀现象。 5、梯宽:≥300mm；撑脚长度:≥115mm；梯蹬间距:≥290mm；梯长:≥15m。 6、梯档截面直径：≥20mm。承载人数：≥10 人。 7、单节梯档负荷：≥980N。整体负荷：≥9800N。 8、悬索织带为整根没有接头的织带，织带的厚度 ≥3mm；织带的宽度为≥38mm。 9、逃生梯展开时间：≤23s。 10、静态断破力：≥420KG。 11、标志：在显著位置应有永久性的标志，其内容为：产品型号、用途、商标（或生产厂名） 、批号以及生产日期等。 |
|  | 3 | 金属堵漏套管 | 1、结构组成：产品由10种不同的套管的尺寸（分别为：12，19，25，32，40，51，65，76，89，102mm），配呆扳手1把、棘轮扳手一把、17mm套筒头1个、专用包装箱1个。 2、主要应用场景：产品广泛应用水管、煤气管、空气管、输油管、化学材料传输管和排污管等低压管道中使用 3、表面材质：由不锈钢材料制成，与内衬特殊结构的耐腐蚀橡胶密封板复合而成。 4、橡胶密封板耐温性：在-20-100℃环境下不老化、不变形。 ▲5、压力：在5kg/m2的环境下保持不少于20分钟无泄漏。 6、装箱配置：不锈钢板，密封垫，固定架，锁紧架，六角螺母，平垫圈，加强半圆头方颈螺栓，可逆式棘轮扳手，手动套筒扳手套筒头，双头呆扳手，金属堵漏套管箱。 7、最大封堵压力≥1.6MPa。 |
|  | 4 | 注入式堵漏工具 | 1、具适用于化工、化肥、炼油、煤气、发电、冶金等装置管道上的各种静密封点堵漏密封。 ▲2、手动高压油泵1台：额定力:0-73MPa,掀动其手柄，便可提供驱动注胶枪活塞运动的压力油。 ▲3、高压注胶枪1把：枪筒直径25mm,行程110mm,可注射20mm的密封胶。 4、旋塞阀（M12）不少于4只，材质：合金钢。 5、注胶螺母（M12、M14、M16、M18、M20、M22、M24各1只），材质：合金钢。 ▲6、堵漏压力：≤20Mpa，堵漏时间：≤15min。 7、便携式铝合金工具箱1只、专用扳手1把。 8、堵漏胶（10支/盒）3盒，（红盒胶一盒、白盒胶一盒、兰盒胶一盒）、专用润滑松动喷剂不少于一罐。 9、角向接头（45°、90°）各1只，材质：合金钢。 10、专用高压油管（附快速接头）1根。 11、注射弯头（M12）1只，材质：合金钢。 12、注胶螺杆（M12、M14、M16、M18、M20、M22、M24各1只），材质：不锈钢材质。 |
|  | 5 | 磁压式堵漏工具 | 1、结构组成：磁压器1个、极靴4块、快速堵漏胶2条、不干胶1卷、铝合金携带箱1个； 2、主要应用场景：用于各类罐体和管道表面点状、线状泄漏的作业。利用磁压，吸住泄漏的有磁金属表面，可阻止内压液体流出，让胶体有时间凝固，达到堵漏各种大型管道、槽车、立卧罐等泄漏目的。 ▲3、适用压刀≥1.8MPa。 4、适用温度≤80摄氏度。 ▲5、最大吸附力≥300公斤。 ▲6、堵漏压力≥2.5MPa。 7、电磁式堵漏工具（磁压式堵漏工具）采用高性能磁性材料、使之体积更小、自重更轻、吸持强力。独特磁路设计，剩磁几乎为零。安全系数高，最大拉脱力是额定起重力的3.5倍。手柄开关附有安全钮，可单手操作，方便安全。不用电，磁力恒久不衰，使用安全。 8、A孔洞状泄漏口，a直径≤Ф15mm，b堵漏速度10min。B线状泄漏口，a长*宽≤50*5mm；b堵漏速度10min。 |
|  | 6 | 木制堵漏楔 | 1、木质堵漏楔（木制堵漏楔）29件/套经由软化处理的进口红松精制而成，经专门蒸馏、防腐、干燥、绝缘等处理，具有防裂、不变形、阻燃、防水、防油功能，经多次浸泡阻燃剂后晾干。可在不同的环境下使用，它是消防和应急救援单位最常用的基本装备。 ▲2、中标后应提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。 3、木质堵漏楔（木制堵漏楔）29件/套由圆锥形、方楔锥棱台形三类堵漏木楔和木棰组成。配置为：28件木质堵漏楔、1把木锤、铝合金工具箱一个。 4、可封堵泄漏介质温度范围≤-100～150℃，2、承受泄漏介质压力≤-1.0Mpa～0.8Mpa。 5、木质堵漏楔（木制堵漏楔）适用圆孔尺寸：Ø5- Ø100mm ，适用缝隙尺寸：5-100mm。 |
|  | 7 | 无火花工具 | 1、结构组成：21 件无火花工具采用高硬度经摩擦不起火花的硬质铜铝合金组成。 2、主要应用场景：用于可燃、易燃气体场所破拆、堵漏使用。 ▲3、中标后应提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。 4、试验材料：铜在硫酸介质中：在く80％浓度的硫酸中（室温）年腐蚀深度为0.0012 mm ~0.1 mm 。 5、硬度：洛氏硬度＞45 。 6、抗拉强度：≥105 kg/mm。 7、摩擦棒：10 mm ×150 mm 摩擦试验 。 8、子弹：5.5 mm ×7 mm 冲击试验。 9、合格试验气体浓度： 甲烷：6.5%±0.5%； 丙烷：5.3%±0.2%； 乙烯：7.8%±0.5%； 氢气：21.0%±2.0%； |
| 5 | 1 | 水幕水带 | 1、结构组成：水带，快速接口 2、主要应用场景：用于消防救援。 3、▲符合 GB6246-2011《消防水带》标准要求。 4、标识：水带应以非黑色的有色线作带身中心线，在端部附近中心线两侧应用不易脱落的油墨，清晰地印有：产品名称、规格型号、生产厂名、注册商标和生产日期。 5、内径：65mm±2、长度：20m±0.2、重量≤350g/m。 6、▲工作压力：≥1.6Mpa。 7、轴向延伸率≤5%、直径膨胀率≤5%。 8、水带编织层与衬里间的附着强度≥30N/25mm。 9、水带与消防接口连接性能：水带与消防接口连接处不应发生渗漏、爆破或滑脱。在一定压力下能喷射形成水雾状屏障，能有效起到防火分隔、降低辐射热、稀释有毒气体浓度等的作用。喷雾孔铆钉光滑，无毛刺锈蚀，两喷雾孔间距约 35cm±2。 10、配快速接口。 11、长度20M±0.1M |
|  | 2 | 消防移动储水装置 | ▲1、符合《XF1204-2014移动式消防储水装置》标准要求。 2、产品特点：重量轻，无毒无味，耐老化。 3、储水容积：按需定制，常规容积：≥10立方。 4、上浮圈样式：充气式、填充式。 5、主体材料：PVC双面涂层夹网布。 6、材料厚度：≥1.0mm。 7、主体材料性能：抗刺穿力>≥150N。 8、外观颜色：橘色、军绿色、迷彩色。 9、排水口：≥50mm，消防接头。储水装置所配的管路接口符合GB 12514的规定。 10、储水装置的所有阀门、开关等设置位置指示，储水装置加注水至溢流，无滑移、倾倒、侧翻或损坏等现象。" |
|  | 3 | 多功能消防水枪 | 1、结构组成：接口、枪体、调节阀、开关等组成 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援中使用 ▲3、中标后出具包含检测标准依据：GB 8181-2005《消防水枪》的检测检验报告 ▲4、喷射性能：流量可从2.5L/S-8L/S,直流射程≥34m,喷雾角度≥120°，水量可随意控制，喷射压力≤0.7Mpa |
|  | 4 | 直流水枪 | 1、结构组成：枪体、球阀、枪头、接口、开关手柄等。 2、主要应用场景：直流水枪是一种灭火的工具，与水带连接，会喷射充实密集水流。具有射程远、水量大等特点。 ▲3、符合GB 8181-2005《消防水枪》标准要求。 4、产品符合GB 8181-2005《消防水枪》标准和CCCF-CPRZ-26:2019《消费类产品认证实施规则～灭火设备产品 消防给水设备产品》检测标准。 ▲5、采用高强度铝合金锻造成型，材料经高温热处理使材质性能达到最优，表面经过氧化处理，外观更加美观且耐腐蚀，枪柄把手为尼龙材质，本体为直线握把直流水枪，L型操作杆可轻松操控出水开或关闭。 ▲6、进水口65mm快速接口，流量≥7.5(L/s)，射程≥28米。 |
|  | 5 | 单兵图传设备 | 1、结构组成：主机、电池、背夹、数据线、安全箱 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中移动过程中的视频传输 ▲3、中标后出具包含检测标准依据：GB T15211-2013，GA T947.2-2015，GB 3836.1-2010 GB 3836.4-2010，GB T28181的检测检验报告 ▲4、支持双摄像头采集、双MIC输入、双TF卡存储、双SIM卡传输 ▲5、配置要求支持Android7.1以上操作系统、8核CPU、主频不低于2.0Ghz，RAM≥4GB，ROM≥64GB，外接存储支持2X512GB 6、视频压缩支持H.264或H.265，在两种压缩格式下，主副摄像头分辨率要求支持1920x1080、1280x720、640x480，主摄像头水平中心分辨力要求≥1300TVL、副摄像头水平中心分辨力要求≥600TVL，帧率1-30帧可调 7、支持HDMI外接视频输入，分辨率支持1920x1080、1280x720 8、屏幕尺寸≥4.5吋，分辨率不低于1334*750 ▲9、外壳防护等级支持≥IP68 10、支持接入中国移动、中国电信、中国联通4G、5G网络 ▲11、在开机状态下，6min内更换电池设备原工作状态不变，且数据不丢失。 12、支持裸机跌落，设备开机状态下，在垂直2000mm水泥地面6个面各跌落2次，设备能正常工作 13、外观尺寸≤180×80×40(mm) ，重量≤450克 14、支持双码流输出，双码流参数可独立设置，支持红蓝绿三色指示欠压、充电、充满指示，支持低电量报警，支持在联网状态下与平台、其他设备进行群组对讲，支持远程发送文字、图片、语音、视频短片 15、设备内置北斗定位模块，内置定位天线，仅北斗定位模式，定位精度15m，支持将定位数据上传至服务器，同时支持可离线补传定位数据 16、具备开关机、旋转、菜单、翻页+/-、PTT、对讲、SOS、拍照、录像等按键 ▲17、提供可无缝接入江苏省消防救援总队互联网图像管理平台和消防救援局图像综合管理平台承诺函，并加盖原厂公章 18、设备工作温度-20℃至60℃ 19、标配座充，可同时给主机和电池充电，随主机配备背夹、数据线，持续工作时间不低于6h |
|  | 6 | 异型异径接口 | 1、主要应用场景：用于火灾现场不同型式、直径接口之间的转换连接； ▲2、使用公称压力≥2.5MPa；强度测试压力≥4MPa； 3、外观：无缺陷与不良；表面光亮、无毛刺、无伤痕； 4、型号：65 内扣转 65 雌，65 内扣转 65 雄，65 内扣转 80 雌，65内扣转 80 雄，80 内扣转 65 雌，80 内扣转 65 雄，80 内扣转 80雌，80 内扣转 80 雄，65 雌转 65雌，80 雌转 65 雌，80 雌转 80雌，80 雌转 65 雄，65 雌转 80雄，65 雄转 65 雄，80 雄转 65雄，80 雄转 80 雄。 5、材质：铝镁合金；表面防腐处理工艺，金色阳极氧化。 |
|  | 7 | 消防水带带压堵漏装置（套） | 1、结构组成：抽芯铆钉式堵漏装置、捆绑式堵漏装置、标准金属锥和工具箱。 2、主要应用场景：防水带带压快速堵漏装置是一种针对消防水带泄漏的现场封堵装置，可在不影响前场供水、不更换水带的前提下对带压泄漏水带进行在线堵漏，稳定管线供水压力。该套装置分为抽芯铆钉式和捆绑式堵漏装置，可针对不同尺寸的泄漏口进行封堵 3、抽芯铆钉式：封堵压力：≥1.6 MPa；封堵尺寸：≥6mm；封堵时间：≥10s。 4、捆绑式堵漏装置：封堵压力：≥1.6 MPa；封堵尺寸：≥10mm；封堵时间：≥40s。 |
|  | 8 | 移车器（套） | 1、结构组成：万向脚轮，支撑臂，套接横梁，铝合金滚筒，内置液压油泵，挂钩，踏板，安全销等。 2、主要应用场景：使用移车器，可及时疏通道路，为在消防抢险时及时清除乱停乱放、阻碍交通的车辆。 3、重量：≤20kg/个 4、单个承重1000公斤（四个最大承重4000公斤），支起车轮离地间隙≥30毫米。 5、适用车型：大中型轿车、中型越野车以下车型（适用直径70cm以下车轮）。 |
|  | 9 | 转角水枪 | 1、结构组成：由铝合金和不锈钢制成，阳极氧化抛光处理 2、主要应用场景：适用于房顶、吊灯、烟囱、油烟道、阴沟、船舱及大型车辆等其它死角发生暗火的火灾的扑救和喷射喷洒 3、额定压力（MPa）：≥0.5； 4、直流流量（L/s）：≥4.3； 5、喷雾流量（L/s）：≥5.61； 6、直流射程（m）：≥22； 7、喷雾角：≥0-120°； 8、水枪全长：≥1米（可定制）； 9、重量（kg）：≤3； |
|  | 10 | 移动式水带卷盘或水带槽 | 1、手动水带卷盘机的结构：万向轮 、摇臂 、支架 、链条 、卡具 、可折叠支架 、导套 、橡胶轮。 2、收卷时间：≤10S。 - 重量：≤16Kg， 4、长X宽:≤42cmX21cm， - 拉伸高度：≥102cm， 6、收缩高度：≥82cm。 7、材质：不锈钢。 |
|  | 11 | 高倍数泡沫发生器 | 1、结构组成：支架、泡沫发生器 2、主要应用场景：高倍数泡沫发生器在短时间内发生大量泡沫输送到火灾区域，迅速控制和扑灭火灾。 3、发泡倍数和析液时间：发泡倍数：＞ 200，50% 析 液 时 间 ： ≥ 5.5min 4、混合液压力范围(Mpa)：≥0.3Mpa、≤0.8Mpa 5、 混 合 液 流 量 (L/min) ： ≥140L/min、≤280L/min 6、发泡量(m3/min)：≥ 35m3/min、≤70m3/min 7、流量系数(K)：≥90K 8、混合比(%)：≥ 3% 9、重量(kg) ：≤22kg |
|  | 12 | 六米拉梯 | 1、结构组成；优质坚韧毛竹经特殊工艺处理，多层压合而成，侧板与梯登采用铆钉连接 2、主要应用场景：登高、跨越高墙，亦可作一般登高及民用。" 3、结构组成；优质坚韧毛竹经特殊工艺处理，多层压合而成，侧板与梯登采用铆钉连接 4、主要应用场景：登高、跨越高墙，亦可作一般登高及民用。 ▲5、符合 XF 137-2007《消防梯》标准要求。 6、工作长度：6±0.1m； 7、收缩长度：3.8±0.1m； 收缩厚度：140±1mm； 收缩宽度：420±1mm； 8、最小梯宽：315±1mm； 9、梯蹬间距：280±1mm； 10 、 水 平 弯 曲 残 余 变 形 比 值 ： ≤0.11%； 11 、 梯 橙 弯 曲 残 余 变 形 比 值 ： ≤0.16%； 12、侧摇摆曲残余变形比值:≤0.15%； 13、侧板悬臂弯曲最大变形值（mm）：≤5。侧摇摆曲残余变形比值（%）；≤0.3 14、质量：≤30kg； 15、外观检查：梯蹬与侧板应紧密吻合，不得松动、加楔。金属梯蹬应有防滑措施。金属零件和竹、木零件应紧密贴合，不应补塞。紧固件应垂直旋紧，不应有突出的钉头锋口和毛刺等缺陷锹钉应紧固并呈平整半圆头。消防梯外表面应光滑无毛刺，表面应涂不导电的涂料保护，竹、木表面呈桔黄色，金属零件镀锌（或镀铭）或涂黑色磁漆。涂料表面光滑，色泽均匀，无漏涂、流痕和影响外表面质量的缺陷。消防梯的侧板应设有角度仪，能可靠指示梯身与地平面的夹角。拉梯的撑脚应使用金属制造，工作时应能可靠支撑在梯蹬上。拉梯在展开和缩合的过程中，其限位装置应可靠。大于等于 12m 的消防梯应装有支撑杆，支撑杆应妥善固定在基础梯节上。 16、材料：消防梯所用竹、木材料应符合附录 A 的要求。竹粘合集成材料的粘合牢度按 6.3 的方法试验后，应无脱胶现象。 17、梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身不应有任何断裂迹象。" |
|  | 13 | 9米拉梯 | 1、结构组成：主体用优质坚韧毛竹经特殊工艺处理，多层压合而成，侧板与梯登采用铆钉连接， - 主要应用场景：救火、救灾时登高救人、灭火作业 ▲3、工作长度：9±0.1m； 4、收缩长度：5.5±0.1m； ▲5、收缩厚度：140±1mm； 6、收缩宽度：420±1mm； 7、最小梯宽：315±1mm； 8、梯蹬间距：340±1mm； 9、水平弯曲残余变形比值：≤0.21%； 10、梯橙弯曲残余变形比值：≤0.16%； 11、侧摇摆曲残余变形比值:≤0.22%； ▲12、侧板悬臂弯曲最大变形值（mm）≤5. ▲13、质量：≤45kg； 14、外观检查：梯蹬与侧板应紧密吻合，不得松动、加楔。金属梯蹬应有防滑措施。金属零件和竹、木零件应紧密贴合，不应补塞。紧固件应垂直旋紧，不应有突出的钉头锋口和毛刺等缺陷。钏钉应紧固并呈平整半圆头。消防梯外表面应光滑无毛刺，表面应涂不导电的涂料保护，竹、木表面呈桔黄色，金属零件镀锌（或镀铭）或涂黑色磁漆。涂料表面光滑，色泽均匀，无漏涂、流痕和影响外表面质量的缺陷。消防梯的侧板应设有角度仪，能可靠指示梯身与地平面的夹角。拉梯的撑脚应使用金属制造，工作时应能可靠支撑在梯蹬上。拉梯在展开和缩合的过程中，其限位装置应可靠。大于等于12m的消防梯应装有支撑杆，支撑杆应妥善固定在基础梯节上。 15、材料：消防梯所用竹、木材料应符合附录A的要求。竹粘合集成材料的粘合牢度按6.3的方法试验后，应无脱胶现象。 |
|  | 14 | 十五米拉梯 | 1、主要应用场景：采用高强度铝合金 型材制成，经时效氧化处理后，强度 高、韧性好，结构上经精心设计使用灵 活方便。是消防救援人员登高救人，扑 灭火灾时的主要工具。 " ▲2、符合 GA137-2007《消防梯》标准。 3、材料和结构：采用铝合金材料制 成。该梯由上、中、下三节组成，下节 梯安装有支撑杆，增加整梯的稳定性。 下节梯和中节梯的侧板上有滑槽，中节 梯和上节梯的侧板下端装有导板，可有 效保证中节梯沿下节梯滑动，上节梯沿中节梯滑动。 4、外观要求：上节梯和中节梯上均安装有滑轮，可方便拉梯的展开和缩合拉 梯的升降装置由滑轮、钢丝绳、拉绳和撑脚组成，在展开和缩合过程中，可保证限位安全可靠。 5、外观检查：梯蹬与侧板应紧密吻合，不得松动、加楔。金属梯蹬应有防滑措施。金属零件和竹、木零件应紧密贴合，不应补塞。紧固件应垂直旋紧，不应有突出的钉头锋口和毛刺等缺陷。 铆钉应紧固并呈平整半圆头。消防梯外表面应光滑无毛刺，表面应涂不导电的涂料保护，竹、木表面呈桔黄色，金属零件镀锌(或镀铬)或涂黑色磁漆。涂料表面光滑，色泽均匀，无漏涂、流痕和影响外表面质量的缺陷。拉梯的撑脚应 使用金属制造，工作时应能可靠支撑在 梯蹬上。拉梯在展开和缩合的过程中， 其限位装置应可靠。大于等于12m的消防梯应装有支撑杆，支撑杆应妥善固 定在基础梯节上 6、材料：消防梯所用铝合金材料应符 合 GB/T6892-2000 的规定。 7、外形尺寸 工作长度(m)：15+0.3 最小梯宽(mm)：350±4 梯蹬间距(mm)：340±2 8、整梯质量(kg)≤57 9、水平弯曲残余变形比值(%)≤0.20 10、梯蹬弯曲残余变形比值(%)≤0.20 11、梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身不应有任何断裂迹象。梯蹬扭转试验：以圆形截面和侧板连接 的梯蹬应进行梯蹬扭转试验。梯蹬扭转 试验后，梯蹬不应产生超过 9°的相对运 动，且梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身 不应有任何损坏。 12、梯节扭转试验(°)≤10 13、翘曲试验：试验时任一梯脚均不得离地。 滑移试验：试验时，各梯脚在整个试验表面不应位移。 单撑脚载荷试验：拉梯的单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件不应出现松 动、损伤及变形。 14、侧板悬臂弯曲最大变形值(mm) ≤1 15、侧摇摆试验残余变形比值(%)≤ 0.1 16、撑脚安全性试验：三节拉梯的两侧撑脚应能同时可靠地将第二、第三梯节支撑在工作高度及以下的任何一级梯蹬上。在撑脚安全性试验时，不应出现向梯蹬外侧面移动的现象。 17、抗冲击性能试验：试验时撑脚支撑功能应始终正常，试验后撑脚及梯蹬应无明显变形或坏。" |
|  | 15 | 挂钩梯 | 1、结构组成：侧板、梯蹬材质为生长期五年以上的竹料并经防腐、防蛀、干燥处理。 2、主要应用场景：高空灭火救援使用。 ▲3、符合GA137-2007《消防梯》标准。 4、工作长度 4±0.1m。 5、最小梯宽 250±2mm。 6、梯蹬间距 340±2mm。 7、整梯质量≤11kg。 8、水平弯曲残余变形比值≤0.04%。 9、梯蹬弯曲残余变形比值≤0.20%。 10、梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂迹象。 11、钩强度试验后，不出现任何损伤、变形和裂纹。 12、梯节扭转角为：α顺：≤13°、α逆：≤13°。 13、 侧摇摆试验残余变形比值≤0.09%。 |
|  | 16 | 屏障水枪 | 1、结构组成：水枪主体、幕屏、接口。 2、主要应用场景：用于形成水幕为保护层，能产生180度扁形水幕阻止火势蔓延，阻断热辐射。 技术性能符合GB 8181-2005《消防水枪》 3、锻造屏障水枪主体由锻造铝镁合金制成，幕屏和接口由锻造工艺生产的高强度防腐蚀铝合金制成。 4、流量:1200升/分钟 @ 0.7MPa工作压力。当压力1.2MPa时，水幕宽度≥20米，水幕高度≥8米。 5、除标配入水口为内扣式/快插式接口外，该水幕水枪可以配置所有国际通用接口，也提供螺纹式无接头的型号。最大工作压力1.6MPa。 6、长x宽x高:≤250x260x135(mm)。 7、重量≤1.5Kg（不含接口）。 |
|  | 17 | 止水器 | 1、结构组成：球阀体和消防接口等部件组成。 2、主要应用场景：用于更换水带，水带延长，停止供水等时候。 3、通水孔径≥57.5mm，阀门采用减压式T型通孔球阀，阀体通水孔径≥57.5mm，单手柄式结构，重量≤1.35kg，耐压强度≥3MPa；采用耐腐蚀、耐高温特性的高密封结构，可在+250℃至-180℃的温度下保证密封性。 4、采用高强度铝合金一体成型，产品内壁≥3.5cm,表面经过氧化处理，更加耐腐蚀，水压承受力≥4.0Mpa； 5、采用高强度大通径塑料球，黄铜球杆，聚四氟乙烯，耐腐蚀橡胶，不锈螺帽，铁手柄,出水口径≥57mm； 6、重量≤1.6kg。 |
|  | 18 | 两分水器 | 1、结构组成进水口：出水口 2、主要应用场景：从水带干线分出水带支线 3、标志：在分水器表面醒目处应清晰地铸出：型号规格和商标。 4、外观要求：件表面应无结疤、裂纹、砂眼。加工表面应无明显的伤痕。本体上应清晰铸出阀门的 “开”、“关”字样或标志。 5、密封性能：分水器的各连接部位及阀门不应有渗漏现象。 6、水压强度性能：不得出现影响使用的变形。 7、耐腐蚀性能：分水器应使用耐腐蚀材料制造或对材料进行防腐蚀处理。经耐腐蚀试验后，应无起层，剥落或肉眼可见的点蚀凹坑，并且阀门应能正常操作。 8、阀门和通径：分水器出水口上应安装阀门，阀门公称通径不得小于分水器岀水口的公称通径。 ▲9、阀门开启力（N）：≤140 10、接口性能：消防接口的公称压力应不低于分水器本体的公称压力，其性能应符合 GB12514.1 的规定。 ▲11、质量：≤6.5kg 12、二个把手开关轻松方便，带有止锁装置；两个出水口口径65mm，进水口径80mm。材料：表面金色阳极氧化防腐处理。 |
|  | 19 | 三分水器 | 1、结构组成：由接口、阀体、手柄、球体、把手、密封圈组成 2、主要应用：适用于适用于铺设消防水带用的分水器，作为开关使用， 3、外观：铸件表面应无结疤、裂纹、砂眼。加工表面应无明显的伤痕。本体上应清晰铸出阀门的 “开”、“关”字样或标志； 4、密封性能：分水器的各连接部位及阀门不应有渗漏现象； 5、水压强度性能合格：不得出现影响使用的变形； 6、耐腐蚀性能：分水器应使用耐腐蚀材料制造或对材料进行防腐蚀处理，经耐腐蚀试验后，应无起层，剥落或肉眼可见的点蚀凹坑，并且阀门应能正常操作 7、阀门和通径：分水器出水口上应安装阀门，阀门公称通径不得小于分水器出水口的公称通径； ▲8、阀门开启力（N）≤130N； 9、接口性能：消防接口的公称压力应不低于分水器本体的公称压力，其接口性能应符合GB12514.1 的规定； ▲10、产品特性： 接口：采用锻造工艺，选用优于或等于铝镁合金 A6061 材质，表面金色阳极氧化防腐处理。 阀体：采用压铸工艺，选用优于或等于 YL112 材质，表面红色喷塑防腐处理。 手柄：采用锻造工艺，选用优于或等于铝镁合金 A6061 材质，表面阳极氧化防腐处理。 球体：选用铝合金材质，减压式 T 型通孔球体，表面黑色阳极氧化防腐处理。 把手： T 型浸塑把手。 密封圈：采用防脱结构设计，空排水时有效防止密封圈脱落。 ▲11、重量：卡式三分水器≤ 5kg |
|  | 20 | 水带挂钩 | - 材质：高强涤纶丝，铸铁； - 用途：水带挂钩是悬挂消防水带的工具。 3、它由帆布带、金属钩、半环组成。使用时将半环一端缠烧水带，另一端穿入半环中并提起金属钩，即可将水带悬挂起来。 |
|  | 21 | 水带包布 | 1、材质：高强度涤纶丝、铸铁夹钳；尺寸：≥470mm*380mm*80mm - 用途：用于包裹消防水带破漏处 3、它由帆布带和金属夹钳等零件组成。使用时只要将包布一端穿入夹钳中，夹牢即可。 4、产品材质：高强度涤纶长丝。 |
|  | 22 | 水带护桥 | 1、适用于出水的消防水带，以防车轮压破，是火场辅设消防水带的辅助器材；" 2、材质要求，高强度橡胶材料。 3、主要参数：≥长80cm、宽58cm、高8cm，水带空隙可供Ф65-Ф100水带使用，使用时将护桥平放置于路中，根据车辆的两轮毂之间的距离放置两块护桥，使过往车辆行驶在护桥上，而不影响水带正常供水。 |
| 6 | 1 | 消防员灭火防护靴 | 1、结构组成:靴头、靴面、外底、内底衬垫 2、耐油性能应介于-4%~5% 3、金属衬垫经腐蚀试验后，试样应无腐蚀现象。 4、防砸性能(静压力)依国标测试后应≥22mm。 5、防砸性能(冲击)依国标测试后应≥25mm。 ▲6、抗刺穿性能应≥2000N。 7、靴面经国标抗切割试验后，不应被割穿。 8、击穿电压≥5000V。 9、泄漏电流≤0.2mA。 ▲10、隔热性能≤8℃。 11、抗辐射热渗透性能≤20.5℃。 12、依国标测试后不应出现渗水现象。 ▲13、质量≤2.1kg。 14、正面采用系带，侧面采用拉链款式设计。 15、面料为阻燃材料。 16、靴侧，靴后跟部设有反光标识。 17、主体材质采用阻燃橡胶，柔软舒适。 18、靴底中间层设计防穿刺垫。 19、靴头保护包头采用轻质航空铝材料制成。 20、靴后跟、脚踝两侧部位设计采用贴合脚骨的曲面式设计。 |
|  | 2 | 消防员抢险救援靴 | 1、结构组成：消防员抢险救援靴由阻燃面料、内层防水面料、外底、带舒适层的靴帮、带防刺穿层的靴内底和防砸靴头等组成。 2、主要应用场景：用于消防员抢险救援作业中脚部的防护。 3、产品符合 XF633-2006《消防员抢险救援防护服》标准。 4、中标后提供国家级权威检验机构出具的检验报告。 5、主体为黑色且有醒目反光标； 6、橘黄色鞋带、靴底和“中国消防救援”标志为橘红色，符合抢险救援防护靴款式标识统 型 要 求 。 7、靴帮抗切割性能：未被割穿。 8、、消防员抢险救援靴主体结构：从靴内后跟中央起至靴口最低处的高度≤150mm；全防水设计，靴内侧设有拉链。 9、靴内底防刺穿层覆盖整个靴内底，鞋底采用连帮注射工艺，靴底抗刺穿性能≥1350N。 ▲10、中或低腰款设计，消防员抢险救援靴质量为≤1.8kg，防滑性能>15°。 11、靴帮采用永久阻燃面料，且不产生熔融、熔滴或剥离等现象。 12、内里设计有防水透气膜，具有全防水功能可便于雨天使用。 13、外观质量：同双成靴的靴帮相同部位的色泽、厚度、花纹基本一致，未有裂浆、裂面、松面、露帮脚、白霜等有损外观的缺陷； 14、缝线线道整齐，针码均匀，松紧一致。 15、未有跳线、重针、断线、翻线、开线及缝线越轨等。 16、靴帮各层材料以及保护包头衬垫均平整。 17、靴底装配牢固、平正，大小高矮对称，色泽一致，无裂缝 18、标签：厂牌型号生产日期 |
|  | 3 | 绳 包 | 1、结构组成：安全绳1根、多功能阻燃绳包1个、轻型安全钩2个、轻型下降器1个、连接扁带1根、排绳器等。 2、主要应用场景：该系统适用于消防员在灭火救援、抢险救援等救援现场出现危急情况下的逃生自救。 3、直径（绳索）：≥8.0mm。 ▲4、单位长度质量（绳索）：≤50.0g/m 5、延伸率%（绳索）：0%-1.5%。 ▲6、破断强度（绳索）：≥30kN（22.5）。 7、绳包功能及材料要求：能合理放置安全钩、下降器，能携带于安全腰带上，经 260℃高温试验后无明显变化（5min）。 8、外观、结构和标志（绳索）：绳索为连续结构，主承重部分由连续纤维制成，绳索为包芯绳结构，绳索表面无任何机械损伤现象，整绳粗细均匀，结构一致，一端为绳环结构并扣入安全钩，另一端热封后有塑胶包裹，绳包翻盖位置有产品铭牌，其内容为产品型号，用途，生产厂名，批号和生产日期。 9、破断负荷（下降器）：下降器承受13.5kN 试验负荷后，持续作用30s，试样未出现故障。 10、外观（下降器）：在显著位置处有产品型号，用途，商标，批号和生产日期，下降器外部标注穿绳方向和安全提醒。 11、耐盐雾腐蚀性能（下降器）：经 48h 中性盐雾试验后，外观符合 GB/T6461-2002 外观等级评定轻微级的要求。 12、破断强度（安全钩）：闭口长轴≥40kN（中部断裂），闭口短轴≥11kN（中部断裂），开口长轴≥11kN（中部断裂）。 13、耐盐雾腐蚀性能（安全钩）：经 48h 中性盐雾试验后，外观符合 GB/T6461-2002 外观等级评定轻微级的要求。 14、绳索长度及标识：绳索的4m，8m，12m，16m处均设有标识，绳体上有连续反光标识。 15、高温环境承载性能（绳索）： （1）将试样安装在拉力机上，控制力值 1.33kN，进行保载，随后使用表显600℃的数显调温热风枪吹风加热，测试距离5cm，加热 45s 后，经观察试样未发生断裂。 （2）将试样安装在拉力机上，控制力值 1.33kN，进行保载，随后使用表显 400℃的数显调温热风枪吹风加热， 测试距离5cm，加热 300s 后，经观察试样未发生断裂。 16、高温环境承载性能（扁带）： （1）将试样安装在拉力机上，控制力值 1.33kN，进行保载，随后使用表显 600℃的数显调温热风枪吹风加热，测试距离5cm，加热 45s 后，经观察试样未发生断裂。 （2）将试样安装在拉力机上，控制力值 1.33kN，进行保载，随后使用表显 400℃的数显调温热风枪吹风加热， 测试距离5cm，加热 300s 后，经观察试样未发生断裂。 17、套装构成：套装至少包括自救型安全绳 1根，绳包1个，轻型安全钩2个，轻型下降器1个，扁带1根。 18、耐高温性能（绳索和扁带）：经 204℃，5min 的耐高温性能试验后，绳索和扁带未出现熔融、焦化现象。 ▲19、破断强度（扁带）：≥35kN（中部断裂）。 |