招 标 文 件

项目名称：响水县农村道路交通安全提质工程

项目编号：JSZC-320921-ZZGJ-G2024-0052

响水县公安局

2024年8月28日

总  目  录

招标公告……………………………………

投标人须知…………………………………

合同条款……………………………………

采购需求……………………………………

评标方法与评标标准………………………

投标文件格式………………………………

第一章 招标公告

项目概况

响水县农村道路交通安全提质工程招标项目的潜在投标人可在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网、盐城市政府采购网”获取招标文件，并于2024年9月23日15点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320921-ZZGJ-G2024-0052

2.项目名称：响水县农村道路交通安全提质工程

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：8540616.92元

5.最高限价：8540616.92元

6.采购需求（简介）：本项目货物的供应、运输、安装调试、售后服务，具体采购范围及所应达到的具体要求，以本采购文件中项目需求及清单的相应规定为准。报价超过预算价为无效标。具体要求、数量及配置详见本招标文件第四章。

7.合同履行期限：合同签署后，在2024年12月底之前完成全部供货及建设并提请验收合格。

8.本项目不接受联合体参与招标

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价的20%扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：2024年9月2日至2024年9月6日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，法定节假日除外 ）。

2.地点：中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网。

3.方式：在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”自行免费下载招标文件。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2024年9月23日15点00分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市政府采购中心在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金，不收取履约保证金。

4.电子投标文件一份（通过系统提交）；纸质投标文件正本一份，副本四份（评审结束后由中标候选人邮寄至（代理公司），未中标单位不需要提供）。

5.本项目支持节能环保产品（财库[2019]9号）、（财库[2019]18号）、（财库[2019]19号）；支持中小微企业（财库[2020]46号）、（苏财购[2020]52号）、（工信部联企业[2011]300号）；支持监狱企业（财库[2014]68号）；促进残疾人就业（财库[2017]141号）、《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）〉》（财办库（2020）123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库（2023）7号）等政策。

6.根据《关于在政府采购活动中应用第三方信用报告落实“信易购”应用场景的通知》（盐财购（2021）19号），第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商，可免费获取采购文件，需提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实。

7、各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及该项目的补充说明和修改，均以江苏政府采购网上的更正或补充通知为准。

8、因供应商的系统环境、操作等原因导致报名、开评标过程中出现问题由供应商自行承担负责。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：响水县公安局

地    址：江苏省响水县南海路1号

联 系 人：李科长

联系方式：0515-89665066

2.采购代理机构信息

名    称：正中国际项目管理集团有限公司

地    址：盐城市人民南路紫薇曼哈顿7楼

联 系 人：邵先生

联系方式：15195195950

3.项目联系方式

项目联系人：李科长

电　　  话：0515-89665066

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，正中国际项目管理集团有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标代理机构和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

4.3代理机构将按照苏招协【2022】002号文向中标人收取服务费用，由中标供应商在领取中标通知书前一次性支付。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 代理机构将在中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。质疑接收地址：响水县军民路皇马卫浴对面，联系电话：15195195950。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中供应商操作手册。

34、其他

34.1供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

34.2本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

34.3 本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

34.4 确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

第三章  合同条款

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

- 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：

乙方（全称）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 数量： 金额：

- 否

- （4）政府采购组织形式：政府集中采购部门集中采购  分散采购

- （5）政府采购方式：公开招标邀请招标竞争性谈判竞争性磋商

- 询价单一来源框架协议其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是 否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位监狱企业其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：金额：

- 国别：品牌： 规格型号：

否

- （10）是否涉及节能产品：

- 是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- 强制采购优先采购

- 否

- 是否涉及环境标志产品：

- 是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- 强制采购优先采购

- 否

- 是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- 强制采购优先采购

否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- 是       否不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（2）付款方式（按项目实际勾选填写，具体详见专用条款第二节

第12.2款）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

（备注：根据《关于进一步优化政府采购营商环境的通知》（盐财购〔2023〕17号），严格落实货物和服务采购项目预付款制度，预付款比例原则上不低于合同金额的30%。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。确定后该备注删除。）

- 合同履行

（1）起始日期：   年   月   日，完成日期：   年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

- 确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

（备注：履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人应当对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。）

（5）分期履行要求：

（6）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6.合同生效

本合同自   年   月   日生效。

7.合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

- 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 本项目中涉及商品包装和快递包装的，金属件：使用泡泡纸覆盖包装 防止碰撞；板式件： 不同板件用捆扎带分类打包，边角处用瓦楞纸覆盖，防止损坏；塑料件和五金件： 使用瓦楞纸箱包装。使用包装材料应达参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准，现场包装物有供应商负责清理，做到： 1.商品包装层数不得超过3 层，空隙率不大于40%； 2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必须使用不同材质，不同材质间应便于分离； 3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg； 4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于 5%（以重量计）； 5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色； 6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产； 7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。 8.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。 9每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格凭证。 |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 1.货物验收合格、交付使用并提供所需单据的日期视为交货日期。 2.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到48小时前通知甲方，以准备接货。（具体时间根据双方实际需求调整） 3.乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。乙方应对超交数量或超重而产生的一切后果负责。 4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 货物交货前由乙方承担保险义务 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 1.货物免费质保期 五年。（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在2小时内到达甲方现场。 |
| 第二节 第8款补充 | 质量保证要求 | 1. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用（因甲方不当使用的除外）。 2.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招标文件售后服务要求及投标文件售后服务承诺提供售后服务。 3.所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，由乙方派员到货物使用现场维修，所产生的一切费用由乙方承担（双方视项目情况调整）。 4.乙方负责提供本项目范围内所使用的所有货物、材料、装置的原产地证明、质保文件和相应的等级标准证明并承诺向甲方提供有关产品制造的质保证明。乙方所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的产品标准为准。 5.甲方有权对乙方进行飞行检查，如果发现任何问题乙方必须无条件返工，甚至可以终止合同，乙方需赔偿甲方因此而造成的所有损失，飞行检查过程中发生的食宿、交通等费用由甲方自行承担。 6.货物、材料运抵现场后，在甲方和甲方聘请的监理或质检人员在场的情况下进行开箱检验后由乙方负责保管。必要时甲方可以采取破坏性检验，将有关货物和材料送货物到达地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。 7.对货物的品牌、型号、数量、产地等进行检查和清点，同类型的所有货物和材料应属同一制造商的同一地产品。如检验中发现短缺、损坏或假冒伪劣商品，乙方应立即采取补救措施，不得因此影响供货，否则一切损失由乙方负责。 8.乙方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的、合法渠道进货的正宗、未使用过的原装合格正品，产品质量完全符合国家规定的产品质量标准，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间及要求 | 1.合同款项的支付方式及进度安排： ①自合同签订生效之日起，收到乙方发票10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%款项作为预付款； ②项目全部完成验收合格交付使用后收到乙方发票10个工作日内甲方向乙方支付至合同总价的60%款项； ③自验收合格之日起，满第一年后收到乙方发票10个工作日内甲方向乙方支付至合同总价的75%款项； ④自验收合格之日起，满第二年后收到乙方发票10个工作日内甲方向乙方支付至审定总价的90%； ⑤自验收合格之日起，满第三年后收到乙方发票10个工作日内甲方向乙方付清余款。 2.当合同采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方应向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款： (1) 发票； (2) 制造厂家出具的质量检验证书等； (3) 装箱单； (4) 甲方加盖公章证明交付使用合格的验收单。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。 （1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的； （2）中标人不履行与采购人订立的合同的； （3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的； （4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的； （5）中标人将合同内容转包、违法分包的； （6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 1、合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。 2、退还方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。 3、退还时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。 4、退还条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。 5、逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | - 详见合同通用条款8.2条款、合同专用条款第二节第8款补充条款及合同专用条款中索赔条款。 - 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 1.乙方应按照“开标（报价）一览表”中规定的交货期或承诺交货和提供服务，并交付甲方验收使用。 2.如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿或终止合同。 3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日 向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 4.如乙方不能交付货物，或者有违法转包他人情形，乙方应向甲方支付合同总价 的滞纳金。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值 的违约金。 2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日 向乙方支付违约金。 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 1.因本合同及合同有关事项发生的争议，由双方协商解决，协商不成时，按下列第 种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向甲方所在地人民法院起诉。 2. 纠纷解决办法 2.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担，并更换问题货物。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 1.在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和细节应附在检验证书后面。 2.甲方将在乙方交货现场组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收单。如果货物的质量和规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，甲方应报请当地质检部门进行检查，并有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。 3.验收不合格的货物，乙方应在 个工作日内予以更换，逾期按交货延误予以处罚。乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方向甲方支付货款总额 %的违约金。在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内，若经乙方维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。 4.货物验收要求 （1）依照招标文件要求对全部货物、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。 （2）甲方与乙方对货物到货后共同进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由乙方负责解决。 （3）甲方有权从乙方所送货物中任意抽出不同型号的产品送采购人所在地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。 （4）乙方应按照本合同规定的时间、地点和方式向乙方交付货物。 交货时间：合同签署后，在2024年12月底之前完成全部供货及建设并提请验收合格。 交货地点： 。 （5）甲方应在全部货物到货安装完毕后的 日内进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观是否完好，安装调试是否合格等。验收合格后甲方应在验收报告上签字盖章，初步验收合格且项目运行满 个月后，甲方组织对货物的质量及使用状况等进行最终验收。 （6）货到现场后，甲方人员根据招标要求，对包装物进行视检和抽检，如包装物不符合招标要求，甲方有权将包装物送至市级及以上检测机构送检。因检测不合格延误了交付进度，乙方应承担相应的违约责任。 |
|  | 税费 | 1.中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担（免税部分除外），招标文件另有规定的除外。 2.中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担（免税部分除外）。 |
|  | 伴随服务 | 1.乙方应按照国家“新三包”规定和合同中所附的服务承诺提供服务。 2.除第1条规定外，乙方还应提供下列服务： (1) 招标文件中的“服务要求”所规定的服务内容以及投标文件承诺提供的其他服务内容； (2) 负责货物的开孔，货物的现场安装； (3) 提供货物组装和维修所需的工具； (4) 在合同中乙方承诺的质保期限内对所提供货物正常使用实施监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务； (5) 在货物交货现场就货物的安装、启用、维护等对甲方人员进行培训。 3.伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。 |
|  | 索赔 | 1.甲方有权根据当地质检部门出具的检验报告，向乙方提出索赔。 2.根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜： (1) 乙方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。 (2) 根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，乙方必须降低货物的价格。 (3) 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件或部件来更换有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时，乙方应按合同规定，对更换件相应延长质量保证期。 3.如果在甲方发出索赔通知后20天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受，如乙方未能在甲方提出索赔通知后20天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。 |
|  | 合同生效及其它 | 1. 合同经甲方、乙方盖章后生效。 2. 货物交付使用后所发生的合同纠纷，由甲方与乙方协商处理。 3.如需修改（指非主要合同条款）或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，且修改及补充内容不得对本合同主要条款、招标文件和中标人的投标文件作实质性修改，并签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。 4.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》等有关条文执行。 |

第四章 采购需求

项目属性：货物类项目。

响水县农村道路交通安全提质工程的建设内容、采购清单、质量要求、质保及售后服务、系统集成及验收、施工及调试规范要求如下：

- （一）建设内容

- 非机动车抓拍单元与非机动车闯红灯抓拍

本次应市为民办实事要求，对262个点位进行升级改造，建设500万超级卡口抓拍相机275台，四合一环保补光灯29台，智能机箱49台，3台红绿灯检测器，3台前端存储设备；

- 固定测速

本次建设2处固定测速，其中1处为卡口杆件加装，1处为新建点位，建设内容包括4台900万环保卡口抓拍单元，4台四合一环保补光灯，4台800万结构化相机，4台测速雷达，2台高清球机；

- 电子警察及信号灯路口

本次共建设3处红绿灯路口，其中1处丁字路口，2处十字路口，建设900万环保卡口抓拍相机15台，900万电警13台，500万环保卡口抓拍相机球机4台，四合一补光灯25台，智能机箱11台，红绿灯杆件及电警杆件各11根。

- 违停球

本次共建设违停球11台，智能机箱5台。

- 违法曝光屏

- 本次共建设户外LED显示屏P4共9台，落地智能综合箱9台。

- 标志标线

本次共建设交通违法提示牌228块，交通违法标志牌524块，违法违停警告标志牌80块，交通标线1080平方，大货车靠右抓拍标牌-告示标志12组，大货车靠右抓拍标牌-禁令标志12组，大货车靠右抓拍标牌-交通监控设备标志12组。

- 后端存储扩容

本次针对前端新增点位同步对存储进行扩容，公安网新增1台云存储服务器，视频网新增2台云存储服务器。

- 农村“三口”+坡改平

本次项目整治共计242处，其中包括2处坡改平。

| 响水县农村道路交通安全提质工程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 模块划分 | 建设内容 |
| 1 | 非机动车抓拍单元与非机动车闯红灯抓拍 | 本次应市为民办实事要求，对262个点位进行升级改造，建设500万超级卡口抓拍相机275台，四合一环保补光灯29台，智能机箱49台，3台红绿灯检测器，3台前端存储设备 |
| 2 | 固定测速 | 本次建设2处固定测速，其中1处为卡口杆件加装，1处为新建点位，建设内容包括4台900万环保卡口抓拍单元，4台四合一环保补光灯，4台800万结构化相机，4台测速雷达，2台高清球机； |
| 3 | 电子警察及信号灯路口 | 本次共建设3处红绿灯路口，其中1处丁字路口，2处十字路口，建设900万环保卡口抓拍相机15台，900万电警13台，500万环保卡口抓拍相机球机4台，四合一补光灯25台，智能机箱11台，红绿灯杆件及电警杆件各11根。 |
| 4 | 违停球 | 本次共建设违停球11台，智能机箱5台。 |
| 5 | 违法曝光屏 | 本次共建设户外LED显示屏P4共9台，落地智能综合箱9台。 |
| 6 | 标志标线 | 本次共建设交通违法提示牌228块，交通违法标志牌524块，违法违停警告标志牌80块，交通标线1080平方，大货车靠右抓拍标牌-告示标志12组，大货车靠右抓拍标牌-禁令标志12组，大货车靠右抓拍标牌-交通监控设备标志12组。 |
| 7 | 后端存储扩容 | 本次针对前端新增点位同步对存储进行扩容，公安网新增1台云存储服务器，视频网新增2台云存储服务器。 |
| 8 | 农村“三口”+坡改平 | 本次项目整治共计242处，其中包括2处坡改平。 |

（二）采购清单

- 非机动车抓拍单元与非机动车闯红灯抓拍

| 非机动车抓拍单元与非机动车闯红灯抓拍建设清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| 一、 | 设备部分 |  |  |  |
| 1） | 500万环保卡口抓拍单元 | 1、包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等，护罩玻璃透光率≥99%。 2、最低照度，彩色：≤0.005Lux，黑白：≤0.0025Lux； 3、传感器分辨率≥2448*2048； 4、视频码率：H.264：32kbps~32767kbps，H.265：32kbps~32767kbps，MJPEG：512kbps~32767kbps； 5、视频压缩标准：H.265，H.264，MJPEG； 6、图片编码格式：JPEG； 7、内置补光灯，柔光补光距离≥30m； 8、支持闯红灯、逆行等违法事件； 9、支持非机动车不戴头盔，载人，逆行，闯红灯，越线停车等检测抓拍。 10、支持固定OSD叠加功能。 ▲11、可扩展应用于环保监控系统管理软件系统功能，需提供软件著作权证书及软件产品证书彩色扫描件进行佐证，证书上需体现“环保监控系统管理软件系统”（需提供证书彩色扫描件）； ▲12、可扩展用于交通的视频智能化管理平台功能，需提供软件著作权证书及软件产品证书彩色扫描件进行佐证，证书上需体现“交通的视频智能化管理平台” （需提供证书彩色扫描件）。 13、工作温度﹣40℃～65℃； 14、工作电压100VAC～240VAC； 15、外壳防护等级应不低于IP66。 | 台 | 275 |
| 2） | LED补光灯 | 1、不低于16颗白光LED频闪灯； 2、色温3500K～7000K； 3、≥1车道环境补光灯； 4、最佳补光距离16m～25m； 5、支持5V电平量触发（可选开关量） | 台 | 29 |
| 3） | 智能机箱 | 1、设备箱具备防雨、防尘、通风散热、抗紫外线（耐老化）、防盗、防锈；箱体具有明显标识；箱内尺寸要求高≥600mm、宽≥400mm、深≥250mm；箱体采用镀锌钢板材质，箱体厚度≥1.2mm。 2、箱体内部采用机架结构化设计，分为监控区、供电区、通讯设备区。配置智能控制终端、2P10A空开（环境工作温度≥60°）、电源防雷器、五孔导轨插座、光纤熔纤盘、光纤固定座、直流风扇、箱门行程开关、电磁锁（环境工作温度≥65°）、三角机械锁、接地排、搁板等，箱内单元采用导轨式或机架式安装、接线方便，每个单元均可独立更换设备。 3、提供≥2路AC220V输出，≥2路DC12V输出（1路预留给交换机），1路USB接口，≥2路数字输入输出接口。 ▲4、手机APP远程控制功能：支持通过手机APP远程开启/关闭智能电箱电源输出端口，手机APP可实时显示电源输出端口状态；支持定时开启/关闭电源输出端口，手机APP可实时显示定时开启/关闭时间（需提供具有 CMA 标识的第三方权威检测机构出具的检验报告彩色扫描件）； ▲5、倒计时功能：可扩展倒计时功能，支持倒计时开启/关闭样机电源输出端口（需提供具有 CMA 标识的第三方权威检测机构出具的检验报告彩色扫描件）； ▲6、定时功能检验：支持定时开启/关闭样机电源输出端口，手机APP可实时显示定时开启/关闭时间（需提供具有 CMA 标识的第三方权威检测机构出具的检验报告彩色扫描件）； ▲7、一键共享功能：手机APP支持一键共享功能，可一键生成共享链接发送给授权用户进行操作管理（需提供具有 CMA 标识的第三方权威检测机构出具的检验报告彩色扫描件）； 8、箱体颜色需经采购方确认，喷涂警徽标识、电力警示标识和“响水交警”字样； | 台 | 49 |
| 4） | 红绿灯检测器 | 1、参数配置：支持（不低于16路相机参数和通道参数）； 2、状态检测：支持（相机及红/绿灯状态检测）； 3、检测模式切换：支持（红/绿灯检测模式切换）； 4、输入异常检测：支持（红/绿灯输入信号异常检测，判断时长1～300秒范围可设）； 5、校时功能：支持，NTP校时/同步PC； 6、网络状态监测：支持； 7、日志记录：支持记录≥1000条日志； 8、升级功能：支持（网络升级）； 9、信号输入：≥16路，AC220V红/绿灯信号； 10、RS-485接口：不低于1个（调试串口）； 11、网络接口：不低于1个RJ-45以太网口，支持100M网络数据传输； 12、硬件复位：支持； 13、供电方式：DC12V（标配适配器）/AC220V； | 台 | 3 |
| 5） | 前端存储设备（12路） | 1、内置≥1块4T硬盘； 2、接入不低于12路高清网络摄像机（支持视频和图片同时接入）； 3、网络接口：设备具有≥12个10/100/1000M自适应以太网接口≥，2个10M/100M/1000M自适应以太网口（RJ-45）； 4、其他接口：设备具有≥2个RS-232接口、≥2个RS-485接口、≥1个USB3.0接口、≥2路报警输入接口、≥2路报警输出接口、≥1个音频输入接口、≥1个音频输出接口、≥1个USB3.0接口； 5、支持对通行车辆的信息（记录和图片）存储； 6、支持录像存储功能； 7、可配置多种字符叠加、图片合成模式； 8、支持区间测速功能； | 台 | 3 |
| 二、 | 材料部分 |  |  |  |
| 1） | 电源线 | 国标，RVV3×2.5mm² | 米 | 1989 |
| 2） | 电源线 | 国标，RVV3×1.0mm² | 米 | 5160 |
| 3） | 信号线 | 国标，RVSP2×0.5mm² | 米 | 400 |
| 4） | 单模光缆-4芯 | 4芯单模，含熔纤、配套辅材等 | 米 | 879 |
| 5） | 六类网线 | 国标，室外，HSSYP-6 | 米 | 6270 |
| 6） | L型4.5米杆1～3米（含预埋件及基础） | 立柱4.5米，横臂1～3米根据现场选配，法兰350*350-12mm；含基础开挖、绿化恢复、人行道砖恢复、道板砖恢复、建筑垃圾清运。 | 套 | 41 |
| 7） | 结构化相机安装组件 | 与主杆配套，热镀锌喷塑。长度（0.5m-3米）及安装高度根据现场环境调整，需符合架设杆件所属部门的相关要求。 | 套 | 216 |
| 8） | 线缆敷设 | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施。 | 米 | 14698 |
| 三、 | 基建部分 |  |  |  |
| 1） | 管道沟通 | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施 | 米 | 1706 |
| 2） | 顶管 | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施 | 米 | 1366 |
| 3） | 手井 | 50cm*50cm*60cm，井盖上印有“公安专用”标志、含手井框、盖，含手井开挖、砌筑等费用。 | 基 | 70 |
| 4） | 接地装置 | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施，杆件应安装保护地线，保护地线可使用规格为40mm×4 mm以上的镀锌扁钢制作，焊接到每个钢制杆件的法兰盘上。焊接处应做防腐处理。保护地线应与接地装置有效连接。设备机箱的专用接地铜排应与接地装置有效连接，接地电阻应小于10Ω。引入设备机箱的接地线应使用软铜绞线，其截面不得小于10mm2。 | 套 | 41 |
| 四、 | 其他 |  |  |  |
| 1） | 原杆件迁移 | 含拆除费用并移至甲方指定位置含基础地笼浇筑安装、设备调试及接入、路面恢复、接入费用 | 处 | 2 |
| 2） | 专用光纤链路（5年） | 不低于1000M，确保路口各种设备能正常数据传输，视频不延迟、卡顿，含更换传输设备及端口。 | 条 | 1 |

- 固定测速

| 固定测速建设内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| 一、 | 设备部分 |  |  |  |
| 1） | 900万环保卡口抓拍单元 | 1、视频分辨率不低于4096*2160，靶面尺寸≥1英寸； 2、最低照度：彩色≤0.0005Lx，黑白≤0.0001Lx； 3、内置≥1个GPU芯片，≥2个RJ45接口，≥4个报警输入接口，≥2个报警输出接口，≥2个RS-485接口，≥4个RS-232接口，≥1 个 GPS 接口，≥2个 USB接口，≥7 个外置灯接口； 4、抓拍图片分辨率：最大可支持4096*2160； 5、搭配多合一环保补光灯使用； 6、支持≥6种车牌颜色识别，支持对监控区域内车辆号牌进行识别并抓拍，支持对监控区域机动车、非机动车、行人进行检测和抓拍； 7、支持同时显示车辆结构化数据包括：车牌、车牌颜色、车身颜色、车辆类型、车标、车系、车速、年检标志、防伪码、检定单位、检定有效期、检定证书编号、查询网址、纸巾盒、香水盒、挂件、安全带状态、遮阳板状态、人脸抠图、主驾驶抽烟状态、主驾驶人打电话状态等； 8、支持违法取证图片单张上传或者多张合成上传，合成图片的数量可配置； 9、支持显示通过监视画面中的机动车和非机动车车辆特征，包括：大客车、中型客车、大货车、中型货车、小货车、面包车、SUV、MPV、轿车、公交车、三轮车和二轮车共12 种； 10、存储方式：支持FTP，TF卡，最大支持256GB TF卡； ▲11、可扩展语音播报功能：可对7项智能分析结果进行语音播报：1）网络异常提醒；2）存储异常；3）请遵守防疫要求；4）行人闯红灯提醒；5）非机动车闯红灯提醒；6）机动车闯红灯提醒；7）雾天驾驶提醒；（需提供具有 CMA 标识的第三方权威检测机构出具的检验报告彩色扫描件）； ▲12、可扩展语音语义分析联动功能：支持语音（普通话）语义理解与分析功能，实现对异常呼救、抢劫、诈骗、杀人等敏感词汇及声音的识别，并可联动设备进行录像、抓拍、音频播报及红蓝警示灯提醒等；（需提供具有 CMA标识的第三方权威检测机构出具的检验报告彩色扫描件）； ▲13、可扩展预警联动外部光源报警：支持违停、禁停、入侵等事件预警联动，可联动外部红光、红蓝双光等预警装置的开启与关闭；（需提供具有 CMA 标识的第三方权威检测机构出具的检验报告彩色扫描件）； ▲14、可扩展文字预警显示功能：可联动LED屏幕，实现文字预警显示功能；（需提供具有 CMA 标识的第三方权威检测机构出具的检验报告彩色扫描件）； 15、电源：支持AC220V供电。 ▲16、可支持定位及网络回传的图像侦查功能，需提供软件著作权证书及软件产品证书彩色扫描件，证书上需体现“定位及网络回传的图像侦查” （需提供证书彩色扫描件）。 ▲17、可支持视频结构化分析与应用功能，需提供视频结构化分析与应用平台软件著作权证书及软件产品证书彩色扫描件，证书上需体现“视频结构化分析与应用平台”（需提供证书彩色扫描件。 | 台 | 4 |
| 2） | 四合一环保补光灯 | 1、≥24颗LED灯珠， 2、支持LED频闪，白光气体爆闪，红外气体爆闪。 3、LED频闪支持PWM跟随触发； 4、光斑覆盖范围：1车道； 5、补光距离：16m～26m； 6、回电时间：＜70ms； 7、闪光灯寿命：≥1000万次； 8、频率：≥100Hz； 9、光通量：≥1000lm； | 台 | 4 |
| 3） | 800万结构化相机 | 1、800万1/1.8”CMOS具有双镜头、双通道一体化设计，通道1和通道2分辨率均不小于3500x2100。 2、具有两个图像采集模块，均不小于1/1.8"靶面尺寸，内置GPU芯片。 3、镜头焦距： 通道1：不低于8～32mm电动变焦，通道2：不低于4mm。 4、支持混合抓拍模式，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍，支持将人脸与人体、车牌与车辆进行关联。 5、具备开启场景自适应功能 6、支持人脸识别，支持面部跟踪，支持人脸比对。 7、视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图机动车属性（车牌，车辆类型，车身颜色，车牌颜色，车标，车系/年款，其他属性：遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品，年检标志）非机动车属性（类型，车身颜色，骑车人数，上衣类型，上衣颜色）人体属性（上衣类型，下衣类型，上衣颜色，下衣颜色，背包，帽子，性别）人脸属性（性别，年龄，表情，戴眼镜，戴口罩，胡子）； ▲8、可扩展应用于身份审查的信息化系统功能，需提供软件著作权证书及软件产品证书彩色扫描件，证书上需体现“应用于身份审查的信息化系统”（需提供证书彩色扫描件）； ▲9、可扩展用于城市道路智能交通状况感知系统功能，需提供软件著作权证书及软件产品证书彩色扫描件，证书上需体现“城市道路智能交通状况感知系统”（需提供证书彩色扫描件）。 10、支持本地SD卡存储，最大可支持256G。 11、工作温度和湿度-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结） 12、电源供应AC24V，功耗≤ 34W 13、不低于IP66防护等级。 | 台 | 4 |
| 4） | 前端存储设备（12路） | 1、内置≥1块4T硬盘； 2、接入不低于12路高清网络摄像机（支持视频和图片同时接入）； 3、网络接口：设备具有≥12个10/100/1000M自适应以太网接口≥，2个10M/100M/1000M自适应以太网口（RJ-45）； 4、其他接口：设备具有≥2个RS-232接口、≥2个RS-485接口、≥1个USB3.0接口、≥2路报警输入接口、≥2路报警输出接口、≥1个音频输入接口、≥1个音频输出接口、≥1个USB3.0接口； 5、支持对通行车辆的信息（记录和图片）存储； 6、支持录像存储功能； 7、可配置多种字符叠加、图片合成模式； 8、支持区间测速功能； | 台 | 2 |
| 5） | 测速雷达 | 1、采用单车道测速雷达 2、测速误差在0-3km/h 3、测速范围可达0-250km/h | 台 | 4 |
| 6） | 智能机箱 | 1、设备箱具备防雨、防尘、通风散热、抗紫外线（耐老化）、防盗、防锈；箱体具有明显标识；箱内尺寸要求高≥600mm、宽≥400mm、深≥250mm；箱体采用镀锌钢板材质，箱体厚度≥1.2mm。 2、箱体内部采用机架结构化设计，分为监控区、供电区、通讯设备区。配置智能控制终端、2P10A空开（环境工作温度≥60°）、电源防雷器、五孔导轨插座、光纤熔纤盘、光纤固定座、直流风扇、箱门行程开关、电磁锁（环境工作温度≥65°）、三角机械锁、接地排、搁板等，箱内单元采用导轨式或机架式安装、接线方便，每个单元均可独立更换设备。 3、提供≥2路AC220V输出，≥2路DC12V输出（1路预留给交换机），1路USB接口，≥2路数字输入输出接口。 ▲4、手机APP远程控制功能：支持通过手机APP远程开启/关闭智能电箱电源输出端口，手机APP可实时显示电源输出端口状态；支持定时开启/关闭电源输出端口，手机APP可实时显示定时开启/关闭时间（需提供具有 CMA 标识的第三方权威检测机构出具的检验报告彩色扫描件）； ▲5、倒计时功能：可扩展倒计时功能，支持倒计时开启/关闭样机电源输出端口（需提供具有 CMA 标识的第三方权威检测机构出具的检验报告彩色扫描件）； ▲6、定时功能检验：支持定时开启/关闭样机电源输出端口，手机APP可实时显示定时开启/关闭时间（需提供具有 CMA 标识的第三方权威检测机构出具的检验报告彩色扫描件）； ▲7、一键共享功能：手机APP支持一键共享功能，可一键生成共享链接发送给授权用户进行操作管理（需提供具有 CMA 标识的第三方权威检测机构出具的检验报告彩色扫描件）； 8、箱体颜色需经采购方确认，喷涂警徽标识、电力警示标识和“响水交警”字样； | 台 | 2 |
| 7） | 高清球机 | 1、视频分辨率不低于2560*1440，靶面尺寸≥1/1.8英寸； 2、最低照度：彩色≤0.0002Lx，黑白≤0.0001Lx； 3、内置GPU芯片； 4、具备宽动态功能； 5、支持人脸检测； 6、存储方式：SD卡或网络服务器，支持SD卡热插拔，最大支持512GB SD卡 7、水平旋转范围：360°连续旋转； 8、垂直旋转范围：-20°～90°，自动翻转； 9、红外补光夜视距离：可识别距设备200m处人体轮廓； ▲10、可扩展语音播报功能：可对7项智能分析结果进行语音播报：1）网络异常提醒；2）存储异常；3）请遵守防疫要求；4）行人闯红灯提醒；5）非机动车闯红灯提醒；6）机动车闯红灯提醒；7）雾天驾驶提醒（需提供具有 CMA 标识的第三方权威检测机构出具的检验报告彩色扫描件）； ▲11、可扩展语音语义分析联动功能：支持语音（普通话）语义理解与分析功能，实现对异常呼救、抢劫、诈骗、杀人等敏感词汇及声音的识别，并可联动设备进行录像、抓拍、音频播报及红蓝警示灯提醒等（需提供具有 CMA 标识的第三方权威检测机构出具的检验报告彩色扫描件）； ▲12、可扩展预警联动外部光源报警：支持违停、禁停、入侵等事件预警联动，可联动外部红光、红蓝双光等预警装置的开启与关闭（需提供具有 CMA 标识的第三方权威检测机构出具的检验报告彩色扫描件）； ▲13、可扩展文字预警显示功能：可联动LED屏幕，实现文字预警显示功能（需提供具有 CMA标识的第三方权威检测机构出具的检验报告彩色扫描件）； 14、防护等级：IP66； 15、电源：AC24V电源供电。 ▲16、可支持重点区域立体要素融合应用功能，需提供软件著作权证书及软件产品证书进行佐证，证书上需体现“重点区域立体要素融合应用”（需提供证书彩色扫描件）。 ▲17、可支持智能跟踪球机云台控制功能，需提供软件著作权证书及软件产品证书进行佐证，证书上需体现“智能跟踪球机云台控制”（需提供证书彩色扫描件）。 | 台 | 2 |
| 8） | 落地智能综合箱（含基座） | 1、箱体具有防水、防尘、通风散热、抗紫外线（防老化）、防盗、防锈、耐酸碱腐蚀等功能；箱内尺寸要求高≥1210mm、宽≥600mm、深≥450mm；箱体采用镀锌钢板材质，箱体厚度≥1.2mm； 2、箱体内部采用机架结构化设计，分为监控区、供电区、通讯设备区。配置智能控制终端、2P10A空开（环境工作温度≥60°）、电源防雷器、五孔导轨插座、光纤熔纤盘、光纤固定座、直流9寸风扇、箱门行程开关、电磁锁（环境工作温度≥65°）、三角机械锁、接地排、搁板等，箱内单元采用导轨式或机架式安装、接线方便，每个单元均可独立更换设备。 3、提供≥3路AC220V输出，≥5路DC12V输出（1路预留给交换机），≥1路USB接口，≥1个RJ45口，≥4路数字输入输出接口。 4、箱体颜色需经采购方确认，喷涂警徽标识、电力警示标识和“响水交警”字样； | 台 | 2 |
| 二、 | 材料部分 |  |  |  |
| 1） | 7*5米杆件（含预埋件及基础） | 立杆八角直径220-280-5mm厚，横臂八角直径110-180-4mm厚，基础法兰直径500-16mm厚，热镀锌后喷塑处理。 | 套 | 2 |
| 2） | 结构化相机安装组件 | 与主杆配套，热镀锌喷塑。长度（0.5m-3米）及安装高度根据现场环境调整，需符合架设杆件所属部门的相关要求。 | 套 | 4 |
| 3） | U型球机安装组件 | 定制，白色，不低于80cm高，臂厚不低于2mm | 套 | 2 |
| 4） | 6类屏蔽网线 | 国标，室外，HSSYP-6 4x2x0.57 | 米 | 130 |
| 5） | 电源线（3*1.0mm²） | 国标，RVV3×1.0mm² | 米 | 130 |
| 6） | 信号线（2*1m²） | 国标，RVV2×1mm² | 米 | 24 |
| 7） | 电源线（2*6mm²） | 国标，RVV2×6mm² | 米 | 201 |
| 8） | 限速提示牌 | 600mmⅢ类反光膜铝板厚度2mm | 块 | 4 |
| 9） | 前方测速提示牌 | 800mm*1200mmⅢ类反光膜铝板厚度2mm | 块 | 4 |
| 10） | 测速采集点标牌 | 400mm*600mmⅢ类反光膜铝板厚度2mm | 块 | 4 |
| 11） | 纵向减速标线 | 纵向减速线，路口标线按实际需求进行擦除重新施划改造完善 | m2 | 120 |
| 10） | 线缆敷设 | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施 | 米 | 485 |
| 三、 | 基建部分 |  |  |  |
| 1） | 手井 | 50cm*50cm*60cm，井盖上印有“公安专用”标志、含手井框、盖，含手井开挖、砌筑等费用。 | 只 | 2 |
| 2） | 管道沟通 | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施 | 米 | 40 |
| 3） | 顶管 | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施 | 米 | 30 |
| 4） | 接地装置 | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施，杆件应安装保护地线，保护地线可使用规格为40mm×4 mm以上的镀锌扁钢制作，焊接到每个钢制杆件的法兰盘上。焊接处应做防腐处理。保护地线应与接地装置有效连接。设备机箱的专用接地铜排应与接地装置有效连接，接地电阻应小于10Ω。 引入设备机箱的接地线应使用软铜绞线，其截面不得小于10mm2。 | 套 | 2 |
| 5） | 双横臂7*4（含预埋件及基础） | 主杆不低于7.2米高，φ203*6mm厚，双横臂不低3.45m长φ102*4mm厚，配重双横臂不低于0.6m长φ102*4mm厚，含基础开挖、绿化恢复、人行道砖恢复、道板砖恢复、建筑垃圾清运。 | 套 | 4 |
| 四、 | 其他 |  |  |  |
| 1） | 专用光纤链路（5年） | 不低于1000M，确保路口各种设备能正常数据传输，视频不延迟、卡顿，含更换传输设备及端口。 | 条 | 1 |

- 电子警察及信号灯路口

| 电子警察及信号灯路口建设内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| 一、交通信号控制系统（含信号灯、综合管网、供电接入） |  |  |  |  |
| 1、 | 设备部分 |  |  |  |
| 1） | 满屏信号灯 | 一、产品特性： 1、单灯发光强度：红灯≥697cd 黄灯≥613cd 绿灯≥701cd 2、LED光强：红色≥6000mcd 黄色≥6000mcd 绿色≥10000mcd 3、LED波长：红623±2nm；黄592±2nm；绿502±2nm 4、单灯功率：红、黄、绿均≤14W 二、性能指标： 1、工作电压：AC220V±20% 2、工作频率：50Hz±2Hz 3、功率因数：≥0.91 4、启动瞬间电流：≤1.2A 5、启动响应时间：＜10ms 6、关闭响应时间：＜85ms 7、绝缘电阻：≥500MΩ 8、介电强度：耐压1440VAC 9、泄露电流：≤0.059mA 10、接地电阻：≤0.1Ω 11、电源类型：恒压电源 12、LED电路形式：恒流驱动，单颗LED最大电流＜18mA 13、工作温度：-40℃～+80℃ 14、湿热性能：温度为40℃时，空气相对湿度≤95％±2％ 15、外壳防护等级：IP55 16、整灯寿命：超过10年 17、抗振动、抗风压：＞145km/h 18、执行标准：GB 14887-2011《道路交通信号灯》 | 套 | 11 |
| 2） | 箭头信号灯 | 一、产品特性： 1、LED数量：红色LED:88颗；黄色LED：88颗；绿色LED：88颗 2、单灯亮度：红灯≥13115cd/㎡ 黄灯≥10709cd/㎡ 绿灯≥13450cd/㎡ 3、LED光强：红色≥6000mcd 黄色≥6000mcd 绿色≥10000mcd 4、LED波长：红623±2nm；黄592±2nm；绿502±2nm 5、单灯功率：红、黄、绿均≤11W 二、性能指标： 1、工作电压：AC220V±20% 2、工作频率：50Hz±2Hz 3、功率因数：≥0.91 4、启动瞬间电流：≤1.1A 5、启动响应时间：＜20ms 6、关闭响应时间：＜75ms 7、绝缘电阻：≥500MΩ 8、介电强度：耐压1440VAC 9、泄露电流：≤0.057mA 10、接地电阻：≤0.1Ω 11、电源类型：恒压电源 12、LED电路形式：恒流驱动，单颗LED最大电流＜18mA 13、工作温度：-40℃～+80℃ 14、湿热性能：温度为40℃时，空气相对湿度≤95％±2％ 15、外壳防护等级：IP55 16、整灯寿命：超过10年 17、抗振动、抗风压：＞145km/h 18、执行标准：GB 14887-2011《道路交通信号灯》 | 套 | 10 |
| 3） | 倒计时器 | 一、产品特性： （1）采用通讯方式控制的倒计时显示器 a) 根据道路交通信号控制机的指令显示； b) 与道路交通信号控制机之间的通讯每秒进行一次 c) 当通讯中断时， 或者道路交通信号控制机由自动控制转入手动控制时， 倒计时显示器应能在2 s内显示黑屏。 （2）采用跟随方式控制的倒计时显示器 a) 当道路交通信号控制机开机、 信号周期发生改变或者道路交通信号控制机由自动控制转入手动控制时，跟随方式倒计时显示器应进入跟随状态，跟随时间不超过 2 个信号周期； b) 跟随期间倒计时显示器应显示黑屏； c) 当道路交通信号控制机中断输出或转入黄闪控制后， 倒计时显示器应能在当前相位结束前显示黑屏； d) 当道路交通信号机输出信号相位提前结束时，倒计时显示器能在当前相位结束前显示黑屏； e) 当道路交通信号机输出信号相位时间延长时，倒计时显示器能逐秒递减显示 1 之后 0.1 s 内显示黑屏。 （3）采用触发方式控制的倒计时显示器 a) 道路交通信号控制机控制信号相位的特定灯驱闪灭一次作为触发信号输出， 倒计时显示器接收到触发信号后即开始定程显示； b) 有效触发信号持续时间范围应为 150 ms~300 ms； c) 定程显示时间采用事先设置或根据触发信号跟随的方式设定； d) 对事先设置定程显示时间的倒计时显示器， 能在收到第一次有效触发信号即开始正常计时并显示； e) 触发式倒计时显示器定程显示的跟随时间应不超过一个信号周期， 跟随期间倒计时显示器显示黑屏状态； f) 当道路交通信号控制机中断输出或转入黄闪控制后， 倒计时显示器能在当前相位结束前显示黑屏； g) 当道路交通信号机输出触发信号后信号相位提前结束时， 倒计时显示器能在当前信号相位结束前显示黑屏； h) 当道路交通信号机输出触发信号后信号相位时间延长时，倒计时显示器能逐秒递减显示 1之后 0.1 s 内显示黑屏。 二、性能指标 1、输入电压 : 176～264VAC 2、电源频率 : 48～52Hz 3、发光亮度：红色≥10172cd/㎡，黄色≥8270cd/㎡，绿色≥11447cd/㎡ 4、色度：符合GA/T 508-2014 道路交通信号倒计时显示器 5、光源寿命：≥10万小时 6、可视角度：≥30度 7、可视距离：≥ 400m 8、外壳防护等级≥ IP55 9、耐温：-40℃～+80℃ 10、绝缘电阻：≥500MΩ 11、抗振动：符合GA/T 508-2014 道路交通信号倒计时显示器 | 套 | 11 |
| 4） | 人行横道灯 | 一、产品特性： 1、单灯发光强度：红灯≥280cd 绿灯≥314cd 2、LED光强：红色≥6000mcd 绿色≥10000mcd 3、LED波长：红623±2nm；绿502±2nm 4、单灯功率：红、绿均≤9W 二、性能指标： 1、工作电压：AC220V±20% 2、工作频率：50Hz±2Hz 3、功率因数：≥0.9 4、启动瞬间电流：≤1.2A 5、启动响应时间：＜5ms 6、关闭响应时间：＜75ms 7、绝缘电阻：≥500MΩ 8、介电强度：耐压1440VAC 9、泄露电流：≤0.05mA 10、接地电阻：≤0.1Ω 11、电源类型：恒压电源 12、LED电路形式：恒流驱动，单颗LED最大电流＜18mA 13、工作温度：-40℃～+80℃ 14、湿热性能：温度为40℃时，空气相对湿度≤95％±2％ 15、外壳防护等级：IP55 16、整灯寿命：超过10年 17、抗振动、抗风压：＞145km/h 18、执行标准：GB 14887-2011《道路交通信号灯》 | 套 | 22 |
| 5） | 信号控制主机 | 集中协调式信号机符合GB25280-2016标准要求。接入协议支持GBT20999-2007，GBT20999-2017及NTCIP协议体系结构。主机配置：支持32个主相位，标准48路灯驱输出（每路输出端子包含短路保险丝及断路LED指示）最大支持96路灯驱输出实现双路口的集中16阶段控制；全彩色液晶及键盘等；流量采集功能：支持地磁检测器、视频检测器及微波雷达接入并实时LED指示车辆触发状态，并支持通过平台导出流量数据，生成流量统计报表，可按固定间隔或信控周期获取每个车道的车流量、平均车速、平均车头时距、时间占有率、排队长度数据。支持远程程序升级维护，支持U盘导入设置，支持笔记本现场运行参数设置；可配置2块控制板：实现双CPU控制，实现双机备份、智能降级、公交优先、视频检测、地磁检测、无线控制等；可配置全彩色液晶面板及键盘人机界面，全彩色中文友好界面，可现场监测运行状态、模拟路口、配置设备参数；交通信号控制机对每一个输出单元LED等（每一组灯或其他设备）的电压和电流进行检测，如果信号灯故障实时上报中心。支持每个路口可设置8个方向岔口（正东、正南、正西、正北、东南、西南、西北、西北、东北），每个方向岔口可设置8个进口车道和8个出口车道在信号机之间没有有线连接的条件下，可通过GPS对时和设定相位差来实现交叉口交通信号协调控制支持可变车道、潮汐车道、闸道通行方案设置及控制，该路口其余车道红绿灯控制信号可独立运行方案放行灯色特殊控制，包括：全红、黄闪、关灯、红闪发送方案过程中断电/断网，设备重启/恢复网络后无异常，正常运行原来的周期方案；发送方案成功后断电/断网，设备重启/恢复网络后无异常，正常运行新的周期方案支持可变车道配置，满足不同时段下车流变化，且需单独控制的需求，适用于潮汐车道、闸道、普通可变车道路口支持待行区配置，确保车辆在安全的前提下，有序且快速通行，提高通行效率支持学习式、脉冲式、RS-485通讯式倒计时屏连接，满足不同国标波特率的灵活配置，最大支持32路通讯式倒计时信号输出支持网络风暴防护功能，确保网络异常情况下设备正常运行支持通过中心客户端、现场维护工具进行配置，方便用户应用支持平台临时方案及特勤任务下发，应对多种紧急突发路况支持车流量统计、饱和度、占有率推送平台，支撑中心控制业务支持全面的故障诊断功能，日志存储，方便故障诊断支持配置方案导出导入，方便客户备份使用，支持短连接路口配置，独立控制，支持非协调式行人过街请求控制； | 台 | 3 |
| 6） | 红绿灯检测器 | 1、参数配置：支持（不低于16路相机参数和通道参数）； 2、状态检测：支持（相机及红/绿灯状态检测）； 3、检测模式切换：支持（红/绿灯检测模式切换）； 4、输入异常检测：支持（红/绿灯输入信号异常检测，判断时长1～300秒范围可设）； 5、校时功能：支持，NTP校时/同步PC； 6、网络状态监测：支持； 7、日志记录：支持记录≥1000条日志； 8、升级功能：支持（网络升级）； 9、信号输入：≥16路，AC220V红/绿灯信号； 10、RS-485接口：不低于1个（调试串口）； 11、网络接口：不低于1个RJ-45以太网口，支持100M网络数据传输； 12、硬件复位：支持； 13、供电方式：DC12V（标配适配器）/AC220V； | 台 | 3 |
| 7） | 3米人行灯杆 | 立杆高不低于3米，直径114-3mm厚，表面热镀锌喷塑，基础开挖尺寸不低于0.5m*0.5m*0.6m，含地笼、开挖、C25基础浇筑。 | 套 | 11 |
| 2、 | 材料部分 |  |  |  |
| 1） | 信号灯电缆线 | 国标，RVV16*1.5mm² | 米 | 940 |
| 2） | 信号灯电缆线 | 国标，RVV3*1.5mm² | 米 | 738 |
| 3） | 信号灯电缆线 | 国标，RVV3*6mm² | 米 | 260 |
| 4） | 信号灯电缆线 | 国标，RVV6*1mm² | 米 | 650 |
| 5） | 接地棒及组件含安装及测量 | 定制，接地阻值不大于10Ω | 套 | 11 |
| 二、视频电子警察系统（含电警、监控） |  |  |  |  |
| 1、 | 设备部分 |  |  |  |
| 1） | 900万电警抓拍单元 | 1、视频分辨率不低于4096*2160，靶面尺寸≥1英寸； 2、最低照度：彩色≤0.0005Lx，黑白≤0.0001Lx； 3、内置≥1个GPU芯片，≥2个RJ45接口，≥4个报警输入接口，≥2个报警输出接口，≥2个RS-485接口，≥4个RS-232接口，≥1 个 GPS 接口，≥2个 USB接口，≥7 个外置灯接口； 4、抓拍图片分辨率：最大可支持4096*2160； 5、支持≥6种车牌颜色识别，支持对监控区域内车辆号牌进行识别并抓拍，支持对监控区域机动车、非机动车和行人进行检测和抓拍； 6、支持同时显示车辆结构化数据包括：车牌、车牌颜色、车身颜色、车辆类型、车标、车系、车速、年检标志、防伪码、检定单位、检定有效期、检定证书编号、查询网址、纸巾盒、香水盒、挂件、安全带状态、遮阳板状态、人脸抠图、主驾驶抽烟状态、主驾驶人打电话状态等； 7、支持违法取证图片单张上传或者多张合成上传，合成图片的数量可配置； 8、支持显示通过监视画面中的机动车和非机动车车辆特征，包括：大客车、中型客车、大货车、中型货车、小货车、面包车、SUV、MPV、轿车、公交车、三轮车和二轮车共12 种； 9、存储方式：支持FTP，TF卡，最大支持256GB TF卡； ▲10、可扩展语音播报功能：可对7项智能分析结果进行语音播报：1）网络异常提醒；2）存储异常；3）请遵守防疫要求；4）行人闯红灯提醒；5）非机动车闯红灯提醒；6）机动车闯红灯提醒；7）雾天驾驶提醒；（需提供具有 CMA 标识的第三方权威检测机构出具的检验报告彩色扫描件）； ▲11、可扩展语音语义分析联动功能：支持语音（普通话）语义理解与分析功能，实现对异常呼救、抢劫、诈骗、杀人等敏感词汇及声音的识别，并可联动设备进行录像、抓拍、音频播报及红蓝警示灯提醒等；（需提供具有 CMA 标识的第三方权威检测机构出具的检验报告彩色扫描件）； ▲12、可扩展预警联动外部光源报警：支持违停、禁停、入侵等事件预警联动，可联动外部红光、红蓝双光等预警装置的开启与关闭；（需提供具有 CMA 标识的第三方权威检测机构出具的检验报告彩色扫描件）； ▲13、可扩展文字预警显示功能：可联动LED屏幕，实现文字预警显示功能；（需提供具有 CMA 标识的第三方权威检测机构出具的检验报告彩色扫描件）； ▲14、可扩展用于电子警察（闯红灯抓拍）高清智能监控系统功能，需提供的软件著作权证书及软件产品证书，证书上需体现“电子警察（闯红灯抓拍）高清智能监控系统”（需提供证书彩色扫描件）。 ▲15、可扩展用于公路车辆智能监测记录（雷达触发、视频触发、高清车牌识别等）系统功能，需提供件著作权证书及软件产品证书，证书上需体现“公路车辆智能监测记录（雷达触发、视频触发、高清车牌识别等）系统”（需提供证书彩色扫描件）。 16、电源：支持AC220V供电。 | 台 | 13 |
| 2） | 900万环保卡口抓拍单元 | 1、视频分辨率不低于4096*2160，靶面尺寸≥1英寸； 2、最低照度：彩色≤0.0005Lx，黑白≤0.0001Lx； 3、内置≥1个GPU芯片，≥2个RJ45接口，≥4个报警输入接口，≥2个报警输出接口，≥2个RS-485接口，≥4个RS-232接口，≥1 个 GPS 接口，≥2个 USB接口，≥7 个外置灯接口； 4、抓拍图片分辨率：最大可支持4096*2160； 5、搭配多合一环保补光灯使用； 6、支持≥6种车牌颜色识别，支持对监控区域内车辆号牌进行识别并抓拍，支持对监控区域机动车、非机动车和行人进行检测和抓拍； 7、支持同时显示车辆结构化数据包括：车牌、车牌颜色、车身颜色、车辆类型、车标、车系、车速、年检标志、防伪码、检定单位、检定有效期、检定证书编号、查询网址、纸巾盒、香水盒、挂件、安全带状态、遮阳板状态、人脸抠图、主驾驶抽烟状态、主驾驶人打电话状态等； 8、支持违法取证图片单张上传或者多张合成上传，合成图片的数量可配置； 9、支持显示通过监视画面中的机动车和非机动车车辆特征，包括：大客车、中型客车、大货车、中型货车、小货车、面包车、SUV、MPV、轿车、公交车、三轮车和二轮车共12 种； 10、存储方式：支持FTP，TF卡，最大支持256GB TF卡； ▲11、可扩展语音播报功能：可对7项智能分析结果进行语音播报：1）网络异常提醒；2）存储异常；3）请遵守防疫要求；4）行人闯红灯提醒；5）非机动车闯红灯提醒；6）机动车闯红灯提醒；7）雾天驾驶提醒；（需提供具有 CMA 标识的第三方权威检测机构出具的检验报告彩色扫描件）； ▲12、可扩展语音语义分析联动功能：支持语音（普通话）语义理解与分析功能，实现对异常呼救、抢劫、诈骗、杀人等敏感词汇及声音的识别，并可联动设备进行录像、抓拍、音频播报及红蓝警示灯提醒等；（需提供具有 CMA 标识的第三方权威检测机构出具的检验报告彩色扫描件）； ▲13、可扩展预警联动外部光源报警：支持违停、禁停、入侵等事件预警联动，可联动外部红光、红蓝双光等预警装置的开启与关闭；（需提供具有 CMA 标识的第三方权威检测机构出具的检验报告彩色扫描件）； ▲14、可扩展文字预警显示功能：可联动LED屏幕，实现文字预警显示功能；（需提供具有 CMA 标识的第三方权威检测机构出具的检验报告彩色扫描件）； 15、电源：支持AC220V供电。 ▲16、可支持定位及网络回传的图像侦查功能，需提供软件著作权证书及软件产品证书进行佐证，证书上需体现“定位及网络回传的图像侦查” （需提供证书彩色扫描件）。 ▲17、可支持视频结构化分析与应用功能，需提供招标公告之日前取得视频结构化分析与应用平台软件著作权证书及软件产品证书，证书上需体现“视频结构化分析与应用平台”（需提供证书彩色扫描件）。 | 台 | 15 |
| 3） | 500万环保卡口抓拍单元 | 1、包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等，护罩玻璃透光率≥99%。 2、最低照度，彩色：≤0.005Lux，黑白：≤0.0025Lux； 3、传感器分辨率≥2448*2048； 4、视频码率：H.264：32kbps~32767kbps，H.265：32kbps~32767kbps，MJPEG：512kbps~32767kbps； 5、视频压缩标准：H.265，H.264，MJPEG； 6、图片编码格式：JPEG； 7、内置补光灯，柔光补光距离≥30m； 8、支持闯红灯、逆行等违法事件； 9、支持非机动车不戴头盔，载人，逆行，闯红灯，越线停车等检测抓拍。 10、支持固定OSD叠加功能。 ▲11、可扩展应用于环保监控系统管理软件系统功能，需提供软件著作权证书及软件产品证书彩色扫描件进行佐证，证书上需体现“环保监控系统管理软件系统”（需提供证书彩色扫描件）； ▲12、可扩展用于交通的视频智能化管理平台功能，需提供软件著作权证书及软件产品证书彩色扫描件进行佐证，证书上需体现“交通的视频智能化管理平台” （需提供证书彩色扫描件）。 13、工作温度﹣40℃～65℃； 14、工作电压100VAC～240VAC； 15、外壳防护等级应不低于IP66。 | 台 | 4 |
| 4） | 高清球机 | 1、视频分辨率不低于2560*1440，靶面尺寸≥1/1.8英寸； 2、最低照度：彩色≤0.0002Lx，黑白≤0.0001Lx； 3、内置GPU芯片； 4、具备宽动态功能； 5、支持人脸检测； 6、存储方式：SD卡或网络服务器，支持SD卡热插拔，最大支持512GB SD卡 7、水平旋转范围：360°连续旋转； 8、垂直旋转范围：-20°～90°，自动翻转； 9、红外补光夜视距离：可识别距设备200m处人体轮廓； ▲10、可扩展语音播报功能：可对7项智能分析结果进行语音播报：1）网络异常提醒；2）存储异常；3）请遵守防疫要求；4）行人闯红灯提醒；5）非机动车闯红灯提醒；6）机动车闯红灯提醒；7）雾天驾驶提醒（需提供具有 CMA 标识的第三方权威检测机构出具的检验报告彩色扫描件）； ▲11、可扩展语音语义分析联动功能：支持语音（普通话）语义理解与分析功能，实现对异常呼救、抢劫、诈骗、杀人等敏感词汇及声音的识别，并可联动设备进行录像、抓拍、音频播报及红蓝警示灯提醒等（需提供具有 CMA标识的第三方权威检测机构出具的检验报告彩色扫描件）； ▲12、可扩展预警联动外部光源报警：支持违停、禁停、入侵等事件预警联动，可联动外部红光、红蓝双光等预警装置的开启与关闭（需提供具有 CMA 标识的第三方权威检测机构出具的检验报告彩色扫描件）； ▲13、可扩展文字预警显示功能：可联动LED屏幕，实现文字预警显示功能（需提供具有 CMA 标识的第三方权威检测机构出具的检验报告彩色扫描件）； 14、防护等级：IP66； 15、电源：AC24V电源供电。 ▲16、可支持重点区域立体要素融合应用功能，需提供软件著作权证书及软件产品证书进行佐证，证书上需体现“重点区域立体要素融合应用”（需提供证书彩色扫描件）。 ▲17、可支持智能跟踪球机云台控制功能，需提供软件著作权证书及软件产品证书进行佐证，证书上需体现“智能跟踪球机云台控制”（需提供证书彩色扫描件）。 | 台 | 11 |
| 5） | 前端存储设备（12路） | 1、内置≥1块4T硬盘； 2、接入不低于12路高清网络摄像机（支持视频和图片同时接入）； 3、网络接口：设备具有≥12个10/100/1000M自适应以太网接口≥，2个10M/100M/1000M自适应以太网口（RJ-45）； 4、其他接口：设备具有≥2个RS-232接口、≥2个RS-485接口、≥1个USB3.0接口、≥2路报警输入接口、≥2路报警输出接口、≥1个音频输入接口、≥1个音频输出接口、≥1个USB3.0接口； 5、支持对通行车辆的信息（记录和图片）存储； 6、支持录像存储功能； 7、可配置多种字符叠加、图片合成模式； 8、支持区间测速功能； | 台 | 3 |
| 6） | 四合一环保补光灯 | 1、≥24颗LED灯珠， 2、支持LED频闪，白光气体爆闪，红外气体爆闪。 3、LED频闪支持PWM跟随触发； 4、光斑覆盖范围：1车道； 5、补光距离：16m～26m； 6、回电时间：＜70ms； 7、闪光灯寿命：≥1000万次； 8、频率：≥100Hz； 9、光通量：≥1000lm； | 台 | 25 |
| 7） | LED补光灯 | 1、不低于16颗白光LED频闪灯； 2、色温3500K～7000K； 3、≥1车道环境补光灯； 4、最佳补光距离16m～25m； 5、支持5V电平量触发（可选开关量） | 台 | 25 |
| 8） | 智能机箱 | 1、设备箱具备防雨、防尘、通风散热、抗紫外线（耐老化）、防盗、防锈；箱体具有明显标识；箱内尺寸要求高≥600mm、宽≥400mm、深≥250mm；箱体采用镀锌钢板材质，箱体厚度≥1.2mm。 2、箱体内部采用机架结构化设计，分为监控区、供电区、通讯设备区。配置智能控制终端、2P10A空开（环境工作温度≥60°）、电源防雷器、五孔导轨插座、光纤熔纤盘、光纤固定座、直流风扇、箱门行程开关、电磁锁（环境工作温度≥65°）、三角机械锁、接地排、搁板等，箱内单元采用导轨式或机架式安装、接线方便，每个单元均可独立更换设备。 3、提供≥2路AC220V输出，≥2路DC12V输出（1路预留给交换机），1路USB接口，≥2路数字输入输出接口。 ▲4、手机APP远程控制功能：支持通过手机APP远程开启/关闭智能电箱电源输出端口，手机APP可实时显示电源输出端口状态；支持定时开启/关闭电源输出端口，手机APP可实时显示定时开启/关闭时间（需提供具有 CMA 标识的第三方权威检测机构出具的检验报告彩色扫描件）； ▲5、倒计时功能：可扩展倒计时功能，支持倒计时开启/关闭样机电源输出端口（需提供具有 CMA 标识的第三方权威检测机构出具的检验报告彩色扫描件）； ▲6、定时功能检验：支持定时开启/关闭样机电源输出端口，手机APP可实时显示定时开启/关闭时间（需提供具有 CMA 标识的第三方权威检测机构出具的检验报告彩色扫描件）； ▲7、一键共享功能：手机APP支持一键共享功能，可一键生成共享链接发送给授权用户进行操作管理（需提供具有 CMA 标识的第三方权威检测机构出具的检验报告彩色扫描件）； 8、箱体颜色需经采购方确认，喷涂警徽标识、电力警示标识和“响水交警”字样； | 只 | 11 |
| 9） | 落地智能综合箱（含基座） | 1、箱体具有防水、防尘、通风散热、抗紫外线（防老化）、防盗、防锈、耐酸碱腐蚀等功能；箱内尺寸要求高≥1210mm、宽≥600mm、深≥450mm；箱体采用镀锌钢板材质，箱体厚度≥1.2mm； 2、箱体内部采用机架结构化设计，分为监控区、供电区、通讯设备区。配置智能控制终端、2P10A空开（环境工作温度≥60°）、电源防雷器、五孔导轨插座、光纤熔纤盘、光纤固定座、直流9寸风扇、箱门行程开关、电磁锁（环境工作温度≥65°）、三角机械锁、接地排、搁板等，箱内单元采用导轨式或机架式安装、接线方便，每个单元均可独立更换设备。 3、提供≥3路AC220V输出，≥5路DC12V输出（1路预留给交换机），≥1路USB接口，≥1个RJ45口，≥4路数字输入输出接口。 4、箱体颜色需经采购方确认，喷涂警徽标识、电力警示标识和“响水交警”字样； | 台 | 3 |
| 10） | U型球机安装组件 | 定制，白色，不低于80cm高，臂厚不低于2mm | 套 | 11 |
| 11） | 广域微波雷达 | 1、测速范围：-300~300 Km/h（+表示远离目标，–表示靠近目标）； 2、监控车道数：1~8车道 （3.75 米标准车道）； 3、探测范围：25~350 米； 4、距离精度：窄波束：0.5米宽波束：0.2米； 5、供电方式：DC24V； 6、功耗：平均功耗10W，最大功耗18W； 7、工作温度：–40°C~80°C； | 台 | 11 |
| 12） | 普通机箱（雷达用） | 1、机箱采用模块化设计，箱体尺寸≥400*300*200mm，板材厚度≥1.0mm； 2、防水、防锈、防晒设计，工作电压范围AC160～AC260V，防护等级≥IP54； | 台 | 11 |
| 2、 | 材料部分 |  |  |  |
| 1） | 电源线 | 国标，RVV2×2.5mm² | 米 | 960 |
| 2） | 电源线 | 国标，RVV3×1mm² | 米 | 490 |
| 3） | 信号线 | 国标，RVSP2×0.5mm² | 米 | 460 |
| 4） | 单模光缆-4芯 | 4芯单模，含熔纤、配套辅材等 | 米 | 960 |
| 5） | 六类网线 | 国标，室外，HSSYP-6 4x2x0.57 | 米 | 490 |
| 6） | 接地棒及组件含安装及测量 | 定制，接地阻值不大于10Ω | 套 | 11 |
| 7） | 线缆敷设 | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施。 | 米 | 5948 |
| 三、基建部分 |  |  |  |  |
| 1） | 管道沟通 | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施 | 米 | 508 |
| 2） | 顶管 | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施 | 米 | 398 |
| 3） | 穿线井及井盖 | 50cm*50cm*60cm，井盖上印有“公安专用”标志、含手井框、盖，含手井开挖、砌筑等费用。 | 基 | 58 |
| 4） | 红绿灯八角杆7*3 （含预埋件及基础） | 立杆八角直径180-240-4mm厚，横臂八角直径110-145-3mm厚，基础法兰直径450-16mm厚，杆件防腐采用内外热浸镀锌，横梁、立柱、法兰结构件镀锌量不小于600g/㎡； 基础开挖尺寸不低于1.0m*1.0m*1.2m，商砼C25浇筑。含基础开挖、绿化恢复、人行道砖恢复、道板砖恢复、建筑垃圾清运。 | 套 | 3 |
| 5） | 红绿灯八角杆7*5 （含预埋件及基础） | 立杆八角直径220-280-5mm厚，横臂八角直径110-180-4mm厚，基础法兰直径500-16mm厚，杆件防腐采用内外热浸镀锌，横梁、立柱、法兰结构件镀锌量不小于600g/㎡； 基础开挖尺寸不低于1.2m*1.2m*1.4m，商砼C25浇筑。含基础开挖、绿化恢复、人行道砖恢复、道板砖恢复、建筑垃圾清运。 | 套 | 2 |
| 6） | 红绿灯八角杆7*7 （含预埋件及基础） | 立杆八角直径240-300-6mm厚，横臂八角直径110-210-4mm厚，基础法兰直径500-16mm厚，杆件防腐采用内外热浸镀锌，横梁、立柱、法兰结构件镀锌量不小于600g/㎡； 基础开挖尺寸不低于1.4m*1.4m*1.6m，商砼C25浇筑。含基础开挖、绿化恢复、人行道砖恢复、道板砖恢复、建筑垃圾清运。 | 套 | 6 |
| 7） | 监控八角杆7*5 （含预埋件及基础） | 立杆八角直径180-240-5mm厚，横臂八角直径90-165-3mm厚，基础法兰直径450-16mm厚，杆件防腐采用内外热浸镀锌，横梁、立柱、法兰结构件镀锌量不小于600g/㎡； 基础开挖尺寸不低于1.2m*1.2m*1.4m，商砼C25浇筑。含基础开挖、绿化恢复、人行道砖恢复、道板砖恢复、建筑垃圾清运。 | 套 | 5 |
| 8） | 监控八角杆7*7 （含预埋件及基础） | 立杆八角直径220-280-5mm厚，横臂八角直径90-180-4mm厚，基础法兰直径500-16mm厚，杆件防腐采用内外热浸镀锌，横梁、立柱、法兰结构件镀锌量不小于600g/㎡； 基础开挖尺寸不低于1.2m*1.2m*1.4m，商砼C25浇筑。含基础开挖、绿化恢复、人行道砖恢复、道板砖恢复、建筑垃圾清运。 | 套 | 2 |
| 9） | 监控八角杆7*10+5T型杆 （含预埋件及基础） | 立杆八角直径240-300-6mm厚，横臂八角直径100-240-4mm厚，5米横臂八角直径90-165-3mm厚，基础法兰直径500-18mm厚，横臂法兰方型400*400-16mm厚，杆件防腐采用内外热浸镀锌，横梁、立柱、法兰结构件镀锌量不小于600g/㎡；固定法兰直径500-4mm厚，预埋件螺栓对角中心距400mm-8支M24圆钢长1.285米。地笼一道十字撑加一道箍筋。基坑规格1400*1400-1600mm深。基础开挖尺寸不低于1.2m*1.2m*1.4m，商砼C25浇筑。含基础开挖、绿化恢复、人行道砖恢复、道板砖恢复、建筑垃圾清运。 | 套 | 2 |
| 10） | 监控八角杆7*12+5T型杆 （含预埋件及基础） | 立杆八角直径270-330-6mm厚，横臂八角直径100-240-5mm厚，5米横臂八角直径90-165-3mm厚，基础法兰直径550-18mm厚，横臂法兰方型420*420-18mm厚，杆件防腐采用内外热浸镀锌，横梁、立柱、法兰结构件镀锌量不小于600g/㎡；固定法兰直径550-5mm厚，预埋件螺栓对角中心距450mm-8支M27圆钢长1.5米。地笼一道十字撑加二道箍筋。基坑规格1400*1400-1800mm深。基础开挖尺寸不低于1.2m*1.2m*1.4m，商砼C25浇筑。含基础开挖、绿化恢复、人行道砖恢复、道板砖恢复、建筑垃圾清运。 | 套 | 2 |
| 四、其他 |  |  |  |  |
| 1） | 标线施工（含原有标线清理） | 符合GB57682-2022标准，路口标线按实际需求进行擦除重新施划改造完善，增加红色右转危险区、非机动车道彩色等待区等。 | 项 | 3 |
| 2） | 路口附属物、障碍物等清理、整治 | 路口30m范围遮挡视距的标志牌、广告牌、障碍物清理、合杆、移装、清理等工作 | 项 | 3 |
| 3） | 专用光纤链路（5年） | 不低于1000M，确保路口各种设备能正常数据传输，视频不延迟、卡顿，含更换传输设备及端口。 | 条 | 3 |
| 4） | 信号管控接入平台 | 矢量化电子地图系统，同时需将本期及往期建设的所涉及的智能交通各点位信息编辑进入已建GIS系统（包含新建道路添加、编辑、设备GPS点位校准等），实现统一管理，包含的地图更新和相应加工服务等费用；对每个路口实景的交通组织渠化，统一台账管理（包含路口台账、设备台账），支持基础数据台账查询、输出报表（路口信息、专家库、区域路口控制策略等）。对各类相关数据信息采集、大数据分析、信号优化等，利用已建卡口、雷达、视频等流量检测数据，功能包括：交通流量汇聚、流量统计分析、交通状态研判、交通指数生成、交通拥堵分析等。根据流量对每个路口进行交通配时优化工作，对路口进行控制策略划分和时段划分；进行实时配时方案优化，并自动下发到前端信号机；依据交通流数据分析对路口交通组织、路网结构提出优化方案。 结合前端感知流量叠加入平面渠化模型，真实展现在线的交通状况，结合输入或实际的交通流数据，对建成的模型进行运行，与实际情况对比，进行模型准确度评估对交通策略和配置进行评价并输出优化建议 | 套 | 1 |
| 5） | 应用服务器 | 1、机架式服务器 2、CPU：国产化CPU，不低于2颗10C 100W 2.4GHz 处理器； 3、内存：≥64GB内存 4、硬盘：≥2块240GB SSD硬盘做系统盘；≥2块6TB 7.2K SATA 3.5英寸硬盘；8个热插硬盘扩展； 5、RAID卡：raid卡 支持0, 1，5等RAID级别 6、网卡：≥双口千兆网卡*1，双口万兆网卡（含多模模块）*1； 7、电源：≥550W冗余电源 8、配件：机架安装导轨； | 台 | 1 |

- 违停球

| 违停球建设内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| 一、 | 设备部分 |  |  |  |
| 1） | 违停球 | 1、视频分辨率不低于2592*1520，靶面尺寸≥1/1.8英寸； 2、最低照度：彩色≤0.0002Lx，黑白≤0.0001Lx； 3、内置 GPU 芯片； 4、具有宽动态能力； 5、支持多种行为检测抓拍：压白线、压黄线、逆行、违法变道、车辆排队加塞、有车占道、黄牌占道、不按车道行驶、超速、禁货、违法掉头、违法倒车、未礼让行人、不按导向箭头行驶、违法停车等； 6、可在抓拍的车辆图片上叠加信息：车牌、车牌颜色、车身颜色、车辆类型、车标、车系、车速、年检标志、纸巾盒、香水盒、挂件、安全带状态、遮阳板状态、人脸抠图、主驾驶抽烟状态、主驾驶打电话状态等检测； 7、内置SD卡接口，最大支持256G存储卡； 8、旋转角度：水平：360°连续旋转 垂直：-20°～90°，自动翻转180°； 9、夜视距离：可识别距设备250m处的人体轮廓； ▲10、可扩展语音播报功能：可对7项智能分析结果进行语音播报：1）网络异常提醒；2）存储异常；3）请遵守防疫要求；4）行人闯红灯提醒；5）非机动车闯红灯提醒；6）机动车闯红灯提醒；7）雾天驾驶提醒；（需提供具有 CMA 标识的第三方权威检测机构出具的检验报告彩色扫描件）； ▲11、可扩展语音语义分析联动功能：支持语音（普通话）语义理解与分析功能，实现对异常呼救、抢劫、诈骗、杀人等敏感词汇及声音的识别，并可联动设备进行录像、抓拍、音频播报及红蓝警示灯提醒等；（需提供具有 CMA 标识的第三方权威检测机构出具的检验报告彩色扫描件）； ▲12、可扩展预警联动外部光源报警：支持违停、禁停、入侵等事件预警联动，可联动外部红光、红蓝双光等预警装置的开启与关闭；（需提供具有 CMA 标识的第三方权威检测机构出具的检验报告彩色扫描件）； ▲13、可扩展文字预警显示功能：可联动LED屏幕，实现文字预警显示功能；（需提供具有 CMA 标识的第三方权威检测机构出具的检验报告彩色扫描件）； 14、防护等级：IP67； 15、电源：AC24V供电。 ▲16、支持移动视频综合管理平台功能，需提供软件著作权证书及软件产品证书进行佐证，证书上需体现“移动视频综合管理平台”（需提供证书彩色扫描件）。 ▲17、可支持超高分辨率可视化功能，需提供软件著作权证书及软件产品证书进行佐证，证书上需体现“超高分辨率可视化”（需提供证书彩色扫描件）。 | 台 | 11 |
| 2） | 智能机箱 | 1、设备箱具备防雨、防尘、通风散热、抗紫外线（耐老化）、防盗、防锈；箱体具有明显标识；箱内尺寸要求高≥600mm、宽≥400mm、深≥250mm；箱体采用镀锌钢板材质，箱体厚度≥1.2mm。 2、箱体内部采用机架结构化设计，分为监控区、供电区、通讯设备区。配置智能控制终端、2P10A空开（环境工作温度≥60°）、电源防雷器、五孔导轨插座、光纤熔纤盘、光纤固定座、直流风扇、箱门行程开关、电磁锁（环境工作温度≥65°）、三角机械锁、接地排、搁板等，箱内单元采用导轨式或机架式安装、接线方便，每个单元均可独立更换设备。 3、提供≥2路AC220V输出，≥2路DC12V输出（1路预留给交换机），1路USB接口，≥2路数字输入输出接口。 ▲4、手机APP远程控制功能：支持通过手机APP远程开启/关闭智能电箱电源输出端口，手机APP可实时显示电源输出端口状态；支持定时开启/关闭电源输出端口，手机APP可实时显示定时开启/关闭时间（需提供具有 CMA标识的第三方权威检测机构出具的检验报告彩色扫描件）； ▲5、倒计时功能：可扩展倒计时功能，支持倒计时开启/关闭样机电源输出端口（需提供具有 CMA 标识的第三方权威检测机构出具的检验报告彩色扫描件）； ▲6、定时功能检验：支持定时开启/关闭样机电源输出端口，手机APP可实时显示定时开启/关闭时间（需提供具有 CMA 标识的第三方权威检测机构出具的检验报告彩色扫描件）； ▲7、一键共享功能：手机APP支持一键共享功能，可一键生成共享链接发送给授权用户进行操作管理（需提供具有 CMA 标识的第三方权威检测机构出具的检验报告彩色扫描件）； 8、箱体颜色需经采购方确认，喷涂警徽标识、电力警示标识和“响水交警”字样； | 台 | 5 |
| 3） | U型球机安装组件 | 定制，白色，不低于80cm高，臂厚不低于2mm | 套 | 11 |
| 4） | 工业级交换机8口千M | 1、至少具备8个千兆电口， 支持12～55V DC供电； 2、抗震抗摔压铸铝合金外壳，耐腐蚀耐氧化永不生锈，防护等级不低于IP40； 3、采用防松动螺丝紧固式端子式电源接头； 4、背板带宽不小于24Gbps，适用于需要高流量低延时业务； 5、运行温度：-40度到75度； | 台 | 5 |
| 二、 | 材料部分 |  |  |  |
| 1） | 电源线 | 国标，RVV3×2.5mm² | 米 | 460 |
| 2） | 电源线 | 国标，RVV3×1.0mm² | 米 | 240 |
| 3） | 六类网线 | 国标，室外，HSSYP-6 4x2x0.57 | 米 | 240 |
| 4） | 单模光缆-4芯 | 4芯单模，含熔纤、配套辅材等 | 米 | 490 |
| 5） | 监控八角杆7*5（含预埋件及基础） | 立杆八角直径240-180-5mm厚，横臂八角直径100-160-4mm厚，基础法兰直径500-16mm厚，杆件防腐采用内外热浸镀锌，横梁、立柱、法兰结构件镀锌量不小于600g/㎡； 基础开挖尺寸不低于1.2m*1.2m*1.4m，商砼C25浇筑。含基础开挖、绿化恢复、人行道砖恢复、道板砖恢复、建筑垃圾清运。 | 套 | 5 |
| 6） | 线缆敷设 | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施。 | 米 | 940 |
| 7） | 违法违停警告标志牌 | 600mmⅢ类反光膜铝板厚度2mm | 块 | 16 |
| 二、基建部分 |  |  |  |  |
| 1） | 管道沟通 | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施 | 米 | 430 |
| 2） | 顶管 | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施 | 米 | 430 |
| 3） | 手井 | 50cm*50cm*60cm，井盖上印有“公安专用”标志、含手井框、盖，含手井开挖、砌筑等费用。 | 基 | 12 |
| 4） | 接地棒及组件含安装及测量 | 定制，接地阻值不大于10Ω | 套 | 5 |
| 三、其他 |  |  |  |  |
| 1） | 专用光纤链路（5年） | 不低于1000M，确保路口各种设备能正常数据传输，视频不延迟、卡顿，含更换传输设备及端口。 | 条 | 5 |

- 违法曝光屏

| 违法曝光屏建设内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| 一、 | 设备部分 |  |  |  |
| 1 | 户外LED显示屏P4 | 1、显示屏尺寸不低于6平方 2、像素间距：4 mm 3、白平衡亮度：0-6000cd/㎡可调；亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节； 4、单元大小为320mm×160mm的像素密度为3200点；62500Dots/㎡； 5、亮度均匀性≥98% 6、水平视角≥170°；垂直视角≥170° 7、像素构成：1R、1G、1B 8、刷新率：≥3840Hz； 9、色温800K-18000K可调；白平衡状态下色温在6500K±5%；色温为6500K时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差≤100K 10、封装方式：SMD表贴三合一 11、对比度≥9033：1 12、灰度等级≥14bit，红绿蓝各256级，可达16384级； 13、峰值功耗≤526W/m²；平均功耗≤123W/m² 14、供电电源：在4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作 15、输入电压：支持宽压输入 在96-264VAC，支持窄压输入在200-240VAC，在该范围内能正常工作。 | 套 | 9 |
| 2 | 落地智能综合箱（含基座） | 1、箱体具有防水、防尘、通风散热、抗紫外线（防老化）、防盗、防锈、耐酸碱腐蚀等功能；箱内尺寸要求高≥1210mm、宽≥600mm、深≥450mm；箱体采用镀锌钢板材质，箱体厚度≥1.2mm； 2、箱体内部采用机架结构化设计，分为监控区、供电区、通讯设备区。配置智能控制终端、2P10A空开（环境工作温度≥60°）、电源防雷器、五孔导轨插座、光纤熔纤盘、光纤固定座、直流9寸风扇、箱门行程开关、电磁锁（环境工作温度≥65°）、三角机械锁、接地排、搁板等，箱内单元采用导轨式或机架式安装、接线方便，每个单元均可独立更换设备。 3、提供≥3路AC220V输出，≥5路DC12V输出（1路预留给交换机），≥1路USB接口，≥1个RJ45口，≥4路数字输入输出接口。 4、箱体颜色需经采购方确认，喷涂警徽标识、电力警示标识和“响水交警”字样； | 台 | 9 |
| 二、 | 材料部分 |  |  |  |
| 1 | 信号线 | 国标，RVSP2×0.5mm² | 米 | 433 |
| 2 | 电源线 | 国标，RVV2×6mm² | 米 | 504 |
| 3 | 单模光缆-4芯 | 4芯单模，含熔纤、配套辅材等 | 米 | 374 |
| 4 | 六类网线 | 国标，室外，HSSYP-6 4x2x0.57 | 米 | 90 |
| 5 | 户外显示屏支架（含地笼基础） | 户外显示屏支架（含地笼基础） 定制 | 套 | 9 |
| 6 | 线缆敷设 | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施。 | 米 | 1401 |
| 三、 | 基建部分 |  |  |  |
| 1 | 管道沟通 | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施 | 米 | 370 |
| 2 | 顶管 | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施 | 米 | 325 |
| 3 | 手井 | 50cm*50cm*60cm，井盖上印有“公安专用”标志、含手井框、盖，含手井开挖、砌筑等费用。 | 基 | 18 |

- 标志标线

| 标志标线建设内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| 一、 | 材料部分 |  |  |  |
| 1 | 交通违法提示牌 | 800mm*1200mmⅢ类反光膜铝板厚度2mm。 | 块 | 228 |
| 2 | 交通违法标志牌 | 标志牌尺寸600mm*800mmⅢ类反光膜铝板厚度2mm。 | 块 | 524 |
| 3 | 违法违停警告标志牌 | 600mmⅢ类反光膜铝板厚度2mm。 | 块 | 80 |
| 4 | 交通标线 | 纵向减速线 | 平方 | 1080 |
| 5 | 大货车靠右抓拍标牌-告示标志 | 告示标志3500mm*1000mm，Ⅲ类反光膜铝板厚度2mm。 | 组 | 12 |
| 6 | 大货车靠右抓拍标牌-禁令标志 | 标志牌尺寸禁令标志800mm*800mmⅢ类反光膜铝板厚度2mm。辅助标志800mm*500mmⅢ类反光膜铝板厚度2mm。 | 组 | 12 |
| 7 | 大货车靠右抓拍标牌-交通监控设备标志 | 交通监控设备标志1400mm*1000mmⅢ类反光膜铝板厚度2mm。辅助标志1580mm*1000mmⅢ类反光膜铝板厚度2mm。 | 组 | 12 |

- 后端存储扩容

| 后端存储扩容建设内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 云存储系统（公安网） | 1、4U36盘机架式服务器； 2、CPU：≥2*2.0GHz/8C 3、内存：≥8*16G_DDR4-2933 内存 4、硬盘：≥2*600GB/SAS硬盘/2.5寸 5、硬盘：≥1*1.92TB/SSD硬盘/2.5寸 6、硬盘：≥35*14T/SATA/7.2K/3.5企业盘 7、网卡：≥4*万兆光口（含多模光模块）+2*千兆电口 8、电源：≥2*1500W 9、导轨：标准机架式导轨 10、软件：数据中心级分布式存储软件，提供API，NFS，FTP等通用访问接口，支持与监控业务平台、图像资源库等业务系统对接，支持视频码流直存转发技术； ▲11、需与响水县公安局现有云储存、视图库、视频平台、全息实战、多维实战等平台无缝对接，投标人需对此做出书面承诺； 12、基于现有存储池扩容，与现有存储管理软件及视图软件完全融合，统一管理调度，避免零散建设及系统建设碎片化； 13、服务：五年5X10XNBD标准维保服务； 14、服务：存储五年硬盘介质保留服务； ▲15、可扩展用于云储存的视频监控综合应用管理平台功能，需提供软件著作权证书及软件产品证书彩色扫描件，证书上需体现“云储存的视频监控综合应用”（需提供证书彩色扫描件）。 ▲16、可扩展基于全域虚拟技术和离散存储技术的图像视频云存储综合管理平台功能，需提供软件著作权证书及软件产品证书彩色扫描件，证书上需体现“全域虚拟技术和离散存储技术的图像视频云存储综合管理平台”（需提供证书彩色扫描件）。 | 台 | 1 |
| 2 | 云存储系统（视频网） | 1、4U36盘机架式服务器； 2、CPU：≥2*2.0GHz/8C 3、内存：≥8*16G_DDR4-2933 内存 4、硬盘：≥2*600GB/SAS硬盘/2.5寸 5、硬盘：≥1*1.92TB/SSD硬盘/2.5寸 6、硬盘：≥35*14T/SATA/7.2K/3.5企业盘 7、网卡：≥4*万兆光口（含多模光模块）+2*千兆电口 8、电源：≥2*1500W 9、导轨：标准机架式导轨 10、软件：数据中心级分布式存储软件，提供API，NFS，FTP等通用访问接口，支持与监控业务平台、图像资源库等业务系统对接，支持视频码流直存转发技术； ▲11、需与响水县公安局现有云储存、视图库、视频平台、全息实战、多维实战等平台无缝对接，投标人需对此做出书面承诺； 12、基于现有存储池扩容，与现有存储管理软件及视图软件完全融合，统一管理调度，避免零散建设及系统建设碎片化； 13、服务：五年5X10XNBD标准维保服务； 14、服务：存储五年硬盘介质保留服务； ▲15、可扩展用于云储存的视频监控综合应用管理平台功能，需提供软件著作权证书及软件产品证书彩色扫描件，证书上需体现“云储存的视频监控综合应用”（需提供证书彩色扫描件）。 ▲16、可扩展基于全域虚拟技术和离散存储技术的图像视频云存储综合管理平台功能，需提供软件著作权证书及软件产品证书彩色扫描件，证书上需体现“全域虚拟技术和离散存储技术的图像视频云存储综合管理平台”（需提供证书彩色扫描件）。 | 台 | 2 |

- 农村“三口”+坡改平

| 农村“三口”+坡改平建设内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 型号参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 减速带（含螺丝） | 材质：橡塑；规格：1000*350*5CM（含施工） | 米 | 876.5 |
| 2 | 爆闪灯 | 1、太阳能板：6V5W单晶硅太阳能板寿命>8年 2、蓄电池：耐高温铅酸免维护蓄电池6V/7AH寿命>2年 3、LED灯珠：每组20颗超亮红、蓝LED，可视距离>800米 4、控制器：光控，可控制全天闪烁，晚上闪烁 5、工作时间；太阳下充电8小时可以工作72小时连续放电100H以上 6、工作环境：在-25-+65摄氏度可正常工作，防护等级IP65 7、组装配件：螺丝 8、产品重量：5KG 9、产品尺寸：530*150*130mm 10、产品材质：铝合金加PC端盖 | 个 | 18 |
|  | 立杆 | 立杆：φ89*4.5mm*2700 法兰：300*300*20mm 基础笼：4-M24-L1000 | 套 | 18 |
| 3 | 凹凸镜 | 产品名称：广角凸面镜；产品尺寸：80CM；产品材质：进口抗撞击PC材料 | 个 | 6 |
|  | 立杆 | 立杆：φ89*4.5mm*2700 法兰：300*300*20mm 基础笼：4-M24-L1000 | 套 | 6 |
| 4 | 警示桩 | 76管1200预埋1.5厚 | 个 | 4 |
| 5 | 停让标志、路口标志 | 2MM厚铝板，工程级反光膜，80CM直径 | 套 | 179 |
|  | 立杆 | 立杆：φ89*4.5mm*2700 法兰：300*300*20mm 基础笼：4-M24-L1000 （含基础开挖、浇筑、杆件运输） | 套 | 179 |
| 6 | 临水护栏 | 1、产品材质：Q235钢 2、产品尺寸：护栏：4320*310*85*2.5 立柱：114*4.5*1500 托架：300*70*4.5 | 米 | 119 |
| 7 | 简易声光电 | 供电方式：太阳能； 额定功率：15W； 壳体：冷轧板； 感应方式：红外+微波 | 套 | 112 |
| 8 | 坡改平 | 与现有路面相平，面积不低于300立方，地点由甲方指定位置，实施前需报与甲方核实。 | 项 | 2 |

（三）质量要求

- 投标人必须按招标文件技术规格逐项作出实质性应答。

- 投标人应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合招标文件规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，使用方有权终止合同，造成的一切损失由供应商承担。中标人在质保期内更换的任何零配件必须是原厂商生产的或经原厂商认可的。所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的，除非采购人提供书面许可，不可使用其他替代配件。

- 投标人应保证在建设期间，所有根据项目定制的系统方案文档、设计文档、开发文档、测试文档、设备使用说明书、施工方案、软件说明书等与本项目有关文档的知识产权属于采购人所有，项目验收时需提供上述材料电子档及纸质文件；本项目研究、测试、开发结果的所有知识产权归采购人所有，包括但不限于：软件产品和以此为基础研发出的技术成果，发明或者设计在国内或者国外申请专利的著作权，对计算机软件、商标设计以及其他作品的著作权，对专有技术的所有权等；采购人可根据本项目实际情况，自由决定是否与中标方共享部分知识产权。

- 投标人应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在其使用寿命期内应具有投标时技术参数的性能，同时接受采购人根据招标要求制定的质量考核审计要求（投标人签订合同时作为合同附件），在合同履行结束前，投标人应严格按照考核标准，确保所有设备达到标准。在合同履行期间系统评定不能达标的采购人有权要求中标人更换同类设备，费用由中标人承担，否则采购人将从未付款的款项中扣除请第三方更换此设备的费用。本项目最终验收交付前应与市局对接完成，如有特殊情况再根据情况进行调整。

- 投标人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

- 所有报价的产品的各项技术标准应当符合现行相关生产标准和规范及招标文件的要求。

- 供货时主要产品必须随产品提供出厂材料，包括但不限于产品合格证（原件）以及设备的测试、运行、保养手册，项目验收时需提供上述材料成册纸质文件。

- 投标人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

- 招标人将邀请专业人员，对安装到位的设备进行全面检查，发现使用不符合要求的产品，无条件更换。

- 监控安装后应保证图像实战效果，不得出现视频图像被明显遮挡，图像卡顿不流畅等情况，重点部位要害部位视频监控安装应做到全覆盖，人脸相机在保证抓拍效果的同时还要覆盖整个场景保证无死角，请投标人保证施工质量。

- 系统对接：

本次建设的前端感知设备、后端存储设备应无缝接入现有系统，满足上级考核要求，投标人需对此作出承诺，并加盖投标人公章。投标人必须对此项要求做出实质性响应。

- （四）质保及售后服务要求

- 免费服务期内维护服务要求

本项目质保期：五年。

1）中标人对甲方必须提供良好的长期驻场售后服务，提供支持本项目的专职售后服务人员明细表及作业车辆情况，如需更换服务人员和车辆需提前一周报备，得到招标人认可方可调整。

2）项目维保期从验收合格之日起计算，维保期内，所有因维保产生的费用均由中标人承担。中标人对提供的所有产品（含软、硬件）保证不低于质保期的原厂产品免费技术支持售后服务。

3）中标人配置维护经理提供24小时全天候服务，每天对建设项目前端及后台运行情况进行巡查并形成材料交由甲方，如有图像中断、图像效果不达标、数据存储问题等现象，立刻安排驻场售后人员维修。如甲方发现问题，需30分钟以内响应，120分钟内到达现场。维护经理自接到故障报修时间起，故障修复时限为24小时。24小时不能修复的障碍需提前向甲方监管部门说明情况，双方共同商定修复时限，修复时限最长为72小时。

4）中标人应自备系统备件。提供的维护保障包括对无法修复的设备进行更新换代，更换产品应不低于本合同约定设备标准，并报甲方同意后进行更换。

5）中标人按期对所建的摄像机进行清洁维护保养，确保图像清晰、流畅、不卡顿，质量达到甲方标准。

6）投标人应保证其货物（此次招标范围的相关的主要设备包括前端感知设备、服务器等）在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有技术参数的性能，同时接受采购人的质量考核审计，不能达标的采购人有权要求中标人更换不低于招标要求的同类设备，费用由中标人承担，否则从未付款中扣除采购人请第三方更换此设备的费用。

7）在项目维保期内，中标人应根据特定预案按时间、区域进行包括摄像机在内的本项目各类设备、服务器和软件系统的系统自动巡检和人工巡检，并对异常情况进行系统自动巡检复核和人工复核，自动生成巡检报告发送至负责人进行确认。在维保期内，针对县局的考核内容，支持以表格、图形等多种方式按月、季度、半年及自定义时间段等时间设置输出考核评估报告。

8）投标人须承诺，在项目维保期内，中标人和制造商应对采购人购买的产品免费提供升级服务，同时须满足省级、市级建设标准及考核升级要求。

9）投标人需承诺充分考虑和响应满足甲方实际业务需求的变化，按照甲方对本项目需求调研后确定的目标和要求，免费按期对相关软件功能进行定制化开发、完善和变更。投标人必须对此项要求做出实质性响应。

10）投标人应本着认真负责态度，组织技术队伍，做好项目整体方案，并书面提出长期保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划和承诺。

11）中标人应提供全面的技术支持，及时解决系统运行中遇到的技术问题，配合采购人根据运行环境和要求调整操作系统、数据库等性能参数，定期上门检查整套系统的运行情况，并能根据采购人系统变化情况及时调整优化。

- 违约责任

1）中标人不能在甲方规定或投标文件中承诺的障碍修复时限内修复障碍，每次扣除5000元。同一点位，在144小时内未修复扣除10000元，以此类推，直至障碍修复。

2）如产品维修、维护更换，代替的设备产品性能、参数、品牌与原产品不一致，未向甲方申报，第一次，扣除2000元，第二次，扣除4000元，以此类推。

3）甲方应及时以电话通知中标人，并做好记录。故障历时时间以中标人接到通知开始计时。

4）如果设备在一个月内连续三次维修仍不能彻底解决故障（包括但不限于：前端图像不能正常回传、录像设备不能存储、监控中心不能正常运转），中标人必须更换设备，确保正常使用。重点部位的监控点，中标人应该采取“先更换后修复”的方式及时解决问题。

5）详细质保售后方案以中标方和采购方商定协议为准。

6）所报配置为主要配置，其他按标准配置配备；不得在原厂标准配置的基础上减少或降低技术配置。报价含交付使用前一切费用。如发现偷工减料，减少配置供货，经调查取证后移送相关司法机关处理，偷工减料总价值达合同价10%的，取消合同，追回已付款项。

7）中标人在合同有效期内无正当理由单方面解除合同，中标人应对甲方进行赔偿，赔偿额为中标金额的20%，若赔偿额不能弥补甲方损失的，中标人应当据实赔偿。

- 考核管理

为了切实地维护招标投标的严肃性，杜绝合同履行过程中转包、变相转包、挂靠等现象的发生。本工程将对中标人项目负责人及项目部主要人员实行严格的现场签到考核制度。

1）中标项目负责人及项目部主要人员每天进入施工现场应主动到业主派驻工地的工程师处签到（上午、下午各一次），否则视同其当日未在施工现场。

2）中标项目负责人或项目部主要人员需要离开施工现场4小时以上的，必须向业主派驻工地的工程师提出书面申请，得到书面批准后方可离开。

3）若中标项目负责人或项目部主要人员在合同履行过程中未能执行现场签到制度，出现无故离开施工现场的情况，中标人将承担如下责任：每次对中标人处以人民币1000元的罚款。

4）若中标项目负责人或项目部主要人员未向业主派驻工地的工程师提出书面申请，或提出书面申请未能得到书面批准离开施工现场4小时以上的，每次对中标人处以人民币1000元的罚款；

5）若中标项目负责人或项目部技术负责人未向业主派驻工地的工程师提出书面申请，或提出书面申请未能得到书面批准离开施工现场连续两天，或累计五天的，业主保留行使如下措施的权利：

（1）立即中止合同，勒令中标人限期撤出施工人员、施工机械、原材料、成品及半成品；

- （2）拒绝中标人已完工程量的支付请求。

- 各类系统对接

投标人应自行咨询响水县公安局相关平台管理者，全面了解公安局各类平台建设使用状况及其数据库构造和数据传输方式等相关情况，应征询平台管理者对系统无缝接入的要求和方式，自行完成本项目系统接入的相关事宜。无论投标人对相关平台考察与否，都将被视为熟悉履行合同有关的一切情况，并承担一切与投标有关的风险、责任和义务。

各类系统无缝对接测试。中标供应商应在中标后签订合同前，按招标文件要求对各类系统无缝对接进行测试，如不能测试通过则中标无效，并承担相应的法律责任。

所有建设内容标准必须符合公安部、江苏省公安厅、盐城市公安局技术标准要求（投标人自行查找相关文件，自行承担潜在风险，标准要求为甲方本级和上级部门下发网页通知、文件等均视为技术标准和要求），如有在建设过程中，上级部门提出新的技术标准，软件部分建设必须无条件根据最新要求调整升级，硬件部分根据实际情况提出升级方案，甲方认可后签订增补协议。

- 质量保证期外的技术支持与服务

提供质量保证期以后完整的服务维修计划，并提供无限期免费技术支持服务；提供的软件要免费升级到最新版本（如果代码升级，则终身免费提供升级，相关费用不计入本次招标报价）。

投标人必须针对所提供的系统向项目采购单位提供质量保证期外的技术支持和服务。

- 备品备件及设备扩充、扩展及长期供货承诺

- 备品、备件

投标人应根据招标要求、投标方案、设备需求及服务需求等制定备品、备件及消耗品供应方案。

质保期内投标人应当免费提供备品备件，具体包括：

（1）满足项目建设、运行、维护、管理及系统升级扩展的备品、备件。

（2）对部分或整体出现故障的硬件设备或软件，除应达到招标文件中规定的设备保修和售后服务方面通用条款的要求外，应通过备品及备件设备及时恢复。故障设备未修复期间，应及时补充备品及备件存放地处的库存量。

2）扩展及扩充设备

投标人在投标时应针对有扩充性要求的各类设备提供将来可扩充的主要模块的名称、型号及报价（单价），不计入投标总价，并针对本项目采购单位提供长期供应优惠条件。

3）长期供应备品、备件承诺

拟投货物的制造商应提供长期供应备品、备件的优惠条件。当制造商在停止生产拟投货物型号的备品、备件时，应提前半年书面通知采购单位（以便采购单位有充足的时间应对）。

- 培训

- 用户现场培训（一般性培训）

教员：中标单位的技术人员

对象：用户。

内容：设备的操作规范、使用方法；设备的一般性维修以及日常维护应注意的事项。

地点：响水

2）用户中级培训

教员：中标单位的高级技术人员、设备制造商的技术人员

对象：系统管理员、系统维护人员

人数：6人次，每次不少于2天。

内容：系统架构、系统软件的使用及维护等

- 项目其他要求

1）主要设备须提供原厂工程师的安装调试服务。

2）供应商必须满足所有功能要求，有义务保证采购人系统的功能性和完整性，未在招标书中明示的设备及附配件，投标人应在投标时予以补充，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标人须承诺免费提供；除采购人明确提出的变更外，本项目不再增加任何费用；供应商必须提供所有项目相关费用的报价列表，报价风险由其自行承担。

3）施工安全责任由中标方承担。

4）根据投标人承诺内容制定相应考核（考核形式不限于报表、平台等形式），达不到承诺服务内容和质量每一次/项，扣除应结费用3%，扣完费用为止，不可抗力除外。

5）项目各类序时进度及正式通知回复，应以书面形式盖甲乙双方公章，同时要求各类维修、工程进度、验收勘察，全部以平台提交时间为准。

6）在系统各软硬件平台正常运行情况下，本次建设预警类信息从前端采集跨网至手机端的时间平均应该控制在10秒以内，从前端采集跨网至公安网平台的时间平均应该控制在9秒以内，如不达标，乙方自行采购硬件保证满足性能要求，甲方不再额外增加费用。

7）所有系统建设必须秉承模块化设计理念，严禁限定绑定，所有模块可以自由组合互通，所有软件平台设计应规划设计响水县公安局3-5年内的各类业务发展需要，在质保期内不断优化升级，在整体框架不变的基础下，满足日益增长的需求，除了必备的相关授权、服务器、网络、前端点位以及必需的硬件外，基本框架范围内不再增加相关定制开发费用，重大架构调整变更以双方协商为准。

8）施工使用的线路管道应全新施工，如果要复用，应申请甲方书面同意为准。

9）中标人应充分考虑甲方在监控上挂载其他感知设备的拓展空间电源网线负载等。

10）本项目所有施工资料（包括施工管线图、所有设备的一机一档采集、技术方案等相关资料）必须按甲方要求录入相关平台。

11）各项运维效果全部满足上级公安机关考核标准。

- 供货日期及地点

供货日期：本次建设所有项目均要求在2024年12月底前完成全部建设并提请验收合格。

供货地点：江苏盐城响水县。

- 付款方式

①自合同签订生效之日起，收到乙方发票10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%款项作为预付款；

②项目全部完成验收合格交付使用后收到乙方发票10个工作日内甲方向乙方支付至合同总价的60%款项；

③自验收合格之日起，满第一年后收到乙方发票10个工作日内甲方向乙方支付至合同总价的75%款项；

④自验收合格之日起，满第二年后收到乙方发票10个工作日内甲方向乙方支付至审定总价的90%；

⑤自验收合格之日起，满第三年后收到乙方发票10个工作日内甲方向乙方付清余款。

- 特别说明

本项目建设的前端设备在响水县公安局自建的视频联网平台及盐城市局视频联网平台中的基础信息需符合江苏省公安厅制定的《视频监控设备基础信息标准化采集规范（试行）》（苏公厅（2016）55号）以及盐城市公安局制定的《全市公安视频监控设备命名标准》《视频图像标注规范》《全市视频图像联网共享平台目录规范》等文件的有关标准和规范制定如下设备监控名称命名规则，合格率应达100%。

本项目验收时视频监控在线率应在95%以上，历史视频监控录像质量合格率应达100%，不得存在取流失败、信令超时、码流超时、码流异常、非国标码流、无视频图像等异常情况。视频监控时钟须与北京时间同步，误差不超过30秒，不得存在时钟倒挂问题。视频图像无通信故障、信号缺失、画面偏色、图像模糊等现象。

本项目所有硬件设备、网络设备及软件全量录入响水县公安局资产管理平台（包括全生命周期运维管理平台与资产多维度监测管理平台）、盐城市公安局安审平台、江苏省公安厅慧安平台，登记注册纳管率达100%。

本项目安全防护体系建设必须实现全量资产接入（包含前期已建设项目资产）。

投标人须认真理解上述售后服务、实施及运行维护要求，一经参与本项目投标，视为完全响应上述商务、技术、服务要求。中标后，将作为合同中的一部分。

- （五）系统集成及验收要求

- 设备交货、验收地点及要求

投标人在中标后应按合同中规定的到货时间和地点进行所有设备的到货及设备检验/检测工作。具体交货地点由采购人指定。

- 设备到货验收的基本要求

- （1）采购人、中标人在设备到货后共同进行开箱检查；

（2）依合同要求对全部货物的型号、规格、数量、外形、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收；

（3）当出现上述证明文件或相关手续不全、初验时出现不符合标书和合同要求的严重质量问题时，采购人保留索赔及退货权利，并核减设备材料总金额的10%；

（4）当出现设备损坏、数量不全或产品不符等问题时，由中标人负责解决；

- （5）设备检验/检测通过，由采购人开具设备到货验收合格单。

（6）合同签订后120日内，所有设备必须到货，并在5个工作日内完成设备到货验收， 如果验收结果不能满足用户使用需求，整改期限不超过5个工作日。

- 交货验收程序

- 中标人应在合同规定的交货期内提供所有产品，在用户指定的安装地点进行产品交付。

（1）所交付的软、硬件产品应包括全部的完整配件、相关资料以及装箱单等。

- （2）开箱检验标准

1）货物开箱后，目测产品应无损伤。

2）核对货物清单，检查交付货物的型号、数量以及相关配件。

3）货物外观受损，货物包括附件与合同货物清单或装箱单不符视为检验不合格。

（3）加电测试。对货物进行加电测试，确认产品能工作正常。若通电不能正常工作，视为检验不合格。

（4）特殊产品。对安装有特殊要求的产品，中标人应在产品安装前10天，应以书面形式通知采购人，提出安装场地环境要求，并对安装场地环境要求向最终用户提供技术咨询。

- 设备安装、调测的要求

中标人与原厂商共同负责采购产品的安装、调试与验收，应提供小型机、存储服务器原厂商工程师的现场安装服务。在项目实施前对综合平台进行充分调研，以满足综合平台部署和实施的要求。

设备安装、调试所需的工具、仪表及安装材料由中标人自行解决。施工过程应严格执行相关的强弱电施工规范，并保证施工安全。

设备安装、调测的主要目标是使整个系统能够连通并具有可操作性、所有设备能够接通并正常运转、所有软件能够在相应平台上正常运行。

安装、调测要求：

- （1）配套设备的连接测试，构成相应的硬件平台和软件平台。

（2）按标书要求对其产品进行配置、安装、调测检查，并做出安装、调测报告。所供设备应在招标文件中所规定的地点和环境下，实现正常运行并达到招标文件要求的性能和产品技术规格中的性能。

（3）当所供设备在安装、调测中出现性能指标或功能上不符合招标文件和合同时，由中标人负责解决。

（4）如安装、调测中出现不符合招标文件和合同要求的严重质量问题时，采购人保留索赔的权利。

- 测试和验收要求

投标人中标后应向采购方提交测试内容和方法。测试计划和技术内容由中标人拟定，经采购人确认后共同实施。

本项目整体上采用阶段性验收方式，每个子系统建设完成即通知采购人并申请验收，完成初验报告。初验合格后，每个子系统试运行一个月，确认本子系统正常运行即满足终验条件，中标单位提出项目终验，采购方代表签字盖章视为终验合格，通过验收。

具体验收时间根据项目实施可协商调整。

所有产品在安装和正确配置以后，产品应正常运行，同时应满足下列要求。产品发生故障或未满足下列要求，中标人无条件予以更换。

产品经系统软件启动，运行系统能够自检或运行国际通用性能测试软件，测试结果符合合同要求；包括满足集群负载平衡等相关技术和性能指标。

在安装、调试过程中，中标人应对采购人、最终用户技术人员所提出的技术问题给予满意的答复。所有测试通过后，系统进入试运行期。试运行期满且系统运行正常，中标人可向采购人提出验收申请并提交验收报告，由采购人组织有关人员进行验收，验收通过后，在验收报告上签字确认。

- 技术文档要求

中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料。

（1）有关产品正确安装与详细配置（包括安装方法、安装步骤及各种配置参数等）资料要以易理解的方式（包括详细说明及图示）形成中文文档，交与采购人。

（2）中标人对本次采购的软、硬件产品提供正式的操作手册和维护手册。提供中文版技术文档。

（3）交货时，技术文档应与货物一起交付。中标人提交的技术文档的内容必须与所提供的产品相一致，应尽可能详细。所提交的技术文档必须是正式出版和装订的，复印件无效，其费用应包括在该品目的基本报价中。为了培训的目的，采购人有权复制这些资料而不受限制和另付费用。

（4）在产品验收后，中标人应将所有技术文档和安装、调试资料移交给采购人。

包括但不限于以下资料：

1）对产品各项技术指标的测试报告。

2）技术文件：设备制造、安装、调试、验收、运行、使用、测试、诊断、日常维护和维修的技术文件。

3）详细的产品质量文件：包括外形尺寸、性能检验、产品合格证明书等文件。

4）安装计划：至少包括：运输/交货、安装日期、安装测试等。

5）网络配置计划：包括配置图和配置清单。

6）安装指南：中标人应当提供所购软件、硬件设备的安装指南。

- 其他要求

1）保密及版权要求，由于该项目涉及大量的公安系统及数据，中标人在与用户签订合同时，必须对合作过程中涉及的公安工作秘密、业务需求、协议、技术成果等内容和相关事务保密并与采购方签订保密协议。

2）本项目软件在5年内涉及二次开发、开放端口、开发插件、数据更新以及数据升级（为适应上级单位新出台标准需进行软件升级的部分），均由中标单位免费负责。

- （六）施工及调试规范要求

- 建设依据

《中华人民共和国道路交通安全法》

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；

《盐城市市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；

《公安信息化建设“十四五”规划》；

《“十四五”公安视频图像信息系统建设任务书》；

《2023年度全国公安科信部门信息化建设与运维管理考核指标及测评方法》；

《关于启动公安视频监控安全防护设施试点建设工作的通知》；

《全省公安机关“苏警数智”行动工作方案》；

《关于加强社会治安防控体系建设的意见》（中共中央办公厅、国务院办公厅2015年4月13日印发）

《江苏省公安交管科技信息化“数智交管”建设指导意见》

《公安视频图像智能化建设应用指南》（公科信〔2020〕48号）；

《江苏省政府投资管理办法》（2020）68号。

- 建设标准

《道路交通信号灯》(GB 14887-2011)

《道路交通信号倒计时显示器》(GA/T 508-2014)

《道路交通信号灯设置与安装规范》(GB 14886-2016)

《道路交通信号控制机》(GB 25280-2016)

《交通信号控制机安装规范》(GA/T 489-2016)

《道路交通信号控制方式 第1部分：通用技术条件》(GA/T 527.1-2015)

《道路交通信号控制方式 第2部分：通行状态与控制效益评估指标及方法》(GA/T 527.2-2016)

《道路交通信号控制方式 第3部分：单点信号控制方式实施要求》(GA/T 527.3-2018)

《道路交通信号控制方式 第4部分：干线协调信号控制方式实施要求》(GA/T 527.4-2018)

《道路交通信号控制方式 第6部分：公交车交叉口优先通行控制规则》(GA/T 527.6-2018)

《道路交通信号控制方式 第7部分：有轨电车交叉口优先通行控制规则》(GA/T 527.7-2018)

《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》(GA/T 497-2016)

《闯红灯自动记录系统通用技术条件》(GA/T 496-2014)

《闯红灯自动记录系统验收技术规范》（GA/T 870-2017）

《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》(GA/T 832-2014)

《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》(GA/T 1202-2014)

《道路交通安全违法行为卫星定位技术取证规范》(GA/T1201-2021)

《机动车号牌图像自动识别技术规范》(GA/T 833-2016)

《基于视频图像的车辆行驶速度技术鉴定》(GA/T 1133-2014)

《计算机信息系统雷电电磁脉冲安全防护规范》(GA 267-2000)

《安全防范系统验收规则》(GA 308-2001)

《视频安防监控系统技术要求》(GA/T 367-2001)

《安全防范监控变速球型摄像机》(GA/T 645-2014)

《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》(GB/T 28181-2016)

《安全防范报警设备 安全要求和试验方法》(GB 16796-2009)

《安全防范报警设备环境适应性要求和试验方法》(GB/T 15211-2013)

《公安交通指挥系统工程建设通用程序和要求》(GA/T 651-2021)

《公安交通管理外场设备基础设施施工通用要求》(GA/T 652-2017)

《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》(GA/T 670-2006)

《安全防范工程技术标准》（GB 50348-2018）

《安全防范视频监控摄像机通用技术要求》（GA/T 1127-2013）

《钢结构设计标准（附条文说明[另册]）》（GB 50017-2017）

《钢结构通用规范》（GB 55006-2021）

《钢结构工程施工质量验收标准》（GB 50205-2020）

《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG F71-2006）

《道路交通信号控制机与车辆检测器间的通讯协议》GA/T920-2010；

《公安交通指挥系统建设技术规范》GA/T445-2010；

《公安交通指挥系统设计规范》GA/T515-2011；

《交通电视监控系统工程验收规范》GA/T 514-2017。

除上述规范标准以外，须遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求。

- 立杆与取电施工规范

- 前端设备安装方式

1）立杆安装。在主要监控路口、监控区域附近无可借杆及借墙或在建设单位明确要求时，应采用新立杆建设。立杆的位置距离监控目标区域5～50米，优先利用光源，避开遮挡物；

2）借杆安装。室外以路灯杆、公安杆为主。杆件高度低于3.5m的杆件不允许借用（要求摄像机安装高度≥3.5m）；杆体直径在12cm以下不能借用；杆体倾斜、断裂、破损、监控区域不佳等不能选择借杆安装；

3）壁装。安装墙面应具备一定的厚度，并且至少能承受4倍于设备及安装配件的重量；

4）高空安装。云台、高空大球等可安装于铁塔、高楼顶部等，应满足观测视场要求。

- 管路敷设方式

1）管路敷设有借管、沿墙钉固布放、引上点架空、井下穿管、管沟开挖等，应尽量优选减少路面破坏的方式；

2）安防系统如没有线缆开挖的前提下，应优先借墙钉固布放；

3）在没有市政管网及墙壁借用时，采用开挖方式布放；开挖优先顺序：泥土或绿化开挖、人行方砖开挖、石砖开挖、水泥路开挖、柏油路开挖等。

- 管沟开挖

1）开挖范围内做好安全警示、水马、反光锥、彩条带将作业占用区域围挡，施工材料、机具摆放不得超出施工围蔽范围；

2）水泥路等开挖应按工艺规格测量放线，标出开挖边线；

3）开挖时注意地下电、气等管道，尽量避让或轻挖防止破坏管道；如有则不能用施工机械开挖，应采用人工开挖；

4）管道沟槽开挖尺寸按设计规范要求，宽度不小于300mm，深度不小于400mm；

5）管沟开挖时，应将挖出的土方堆放在与施工便道相反一侧，土方堆放高度不得超过1.5m，距沟边不小于0.5m；

6）城区内管沟开挖应铺设彩条布，开挖土方放在彩条布上，做到土不落地；

7）施工产生废渣砖石必须和原土分开堆放，余泥渣土砖石要在回填后当日清运至指定地点，特殊路段要立即清运；

8）管沟开挖若遇地下管道阻碍、穿越开挖深度较深需及时安排专人看护等方式保证安全开挖作业；

9）绿化开挖：除当日快速回填恢复外，应先把绿化植物带根泥移植到就近的田地并加以保护；对于草皮，可铲出统一整齐码放在附近不影响施工一侧，另一侧则铺放宽幅彩条布，用于堆放余泥渣土；

10）车行道开挖：现场用粉笔或墨线标定开挖线路、走向及开挖边界，标出管线中心线，用切割机沿边界切割；如有条件尽量采用顶管作业，不破坏水泥和沥青路面；

11）道路开挖前根据穿越点的实际情况采用半封闭方式施工保证车辆通行；应向地方公路交通管理部门申请经同意后方可开挖；在施工点两侧各100m范围内设置防护彩钢板，放置警示标志；安排专职人员临时指挥车辆向未封闭车道放行；需要敷设横向4m，纵向60cm，厚度10mm以上的铁板便于车辆通行；

12）回填时先回填细沙或细土；回填5cm厚再布管，穿线后再回填5cm细沙，最后回填渣土，不可回填大块碎砖石；

13）草皮及绿化植物回植，浇水养护确保存活；回填考虑沉降，确保与原路面高度一致；

14）方砖与石砖回放前要在夯实的土层上铺一层至少10cm厚的混凝土垫层，硬化后再恢复砖块，确保与原路面平齐，恢复后开挖面与邻近路面落差高低控制在0.5cm以内；开挖损坏的砖块应更换完好的同色砖块，禁止损坏的砖块回填；

15）混凝土与沥青路面应采用原道路同类材料恢复；

16）回填完成后打扫施工区域，不留石块和作业垃圾废料并撤除围挡物。

- 顶管施工

- 测量放线

①工程开工前组织测量人员现场测量放线交底，做好定桩记录；

②按设计水准点在施工范围内引测，设置临时水准点；

③设置沉降观测点，在工作坑、顶管施工范围内的建筑物、电杆、管线等位置放置沉降观测点。

2）施工准备

①对施工场地进行平整，解决施工场地的用水、用电问题，设置施工标志和隔离带；

②对工作井的施工场地根据实际需要设置工作井施工、材料堆放及弃土堆放区域；

③场地周围开挖至少宽0.6m×深0.6m排水沟，防止雨水等渗入工作井；

④工作井坑开挖到位封底后，进行顶管设备的安装调试、顶管穿越施工，注意主机需近电警杆件或信号灯杆件外，优选绿化带中；

⑤顶管出口处及杆件处必须有接线窨井，应靠近电警杆或信号灯杆件处。

3）作业方法

①目前安防监控工程多数采用手掘式液压顶管法：两侧工作坑对顶；

②顶管动力使用液压顶管机，顶管机背靠挡墙，面顶砼管，砼管置于轨道上，砼管前端安装切土工具管，通过切土工具管切屑土体，人工利用小车在切土工具管内取出土石方；

③人工挖取土时，每次挖取土的深度均不超过顶铁的长度，以保证挖土时不会在套管圆周20mm以外形成空洞或坍塌；

④每次顶进100～300mm，每顶管一次后都要进行测量，以防偏差过大后难以纠正。

4）工作坑设置

①根据施工场地与顶管设备操作条件，在顶管道处检修井位置各开挖一个符合现场需求的工作坑，适当放坡开挖，深度以设计管底高程为依据；

②为防止周边土方塌陷，可采用砖砌体承重墙支护，设置醒目安全警示标识。坑底要求夯实不允许积水，为防止渗水另开两个集水井（0.5m×0.5m×0.5m）；

③土方外运，含顶管内出土：在查明无地下管网的情况下，工作坑可机械开挖，管道内土方人工挖掘；

④砌筑基坑阻挡墙：阻挡墙主要用作抵卸液压顶管机的反作用力，要求有足够的强度和分散集中力量的作用；

⑤导轨：导轨要求设置牢固可靠，轨距高程正确，须在轨底下浇注C20砼垫层，厚200mm并预埋螺栓。导轨安装精度须达到如下要求：两导轨应顺直、平行等高；导轨轴线偏差≤3mm；顶面高差0～3mm；两轨间距±2mm。

5）掘进与顶进

①人工掘进，用小回轮拖出，集中后提升外弃，每次挖掘长度不大于50cm，采用顶一节挖一节的手掘式液压顶管法；

②方位、高程控制：要求在工作坑内安置好水平仪、精密经纬仪，每次顶进观测后做好记录，计算其方位、高程，如发生偏离，应及时纠正，不允许超出设计要求（中线允许偏差50mm，管内高程+30mm—40mm）。

6）坡度控制

①根据设计坡度在导轨上做好调整，通过测量无误后再固定导轨，并在坑内部设两个可供相互检校的临时水准点，以随时控制管道顶进坡度；

②在测量中如发现管位偏差达1cm，应校正。

7）道路恢复

①顶管作业结束后，开工的工作井等做好恢复；

②掘进产生的渣土运送至指定地点，施工完成当日清理现场。

- 立杆基础开挖

1）施工前检查：材料、工具准备齐全，确定基础挖坑位置（按堪点标记、记录），对基础可能影响的半径区域内实施临时封闭，采用反光锥、水马等围挡施工作业区域，限制行人机动车进入；

2）标定与围挡。按照规定的基础开挖尺寸进行划线标记，要求划线平直，划线区域为正方形，开挖基础一条边与路沿平行；

3）按照标定的尺寸进行开挖，尺寸较大的基础可先用挖掘机开挖，再进行人工修正。基础开挖要求上下齐宽、切割面平直。开挖完成后测量长、宽、深尺寸。城区开挖的渣土统一堆放在宽度至少1m的彩条布上，做到土不落地，当前点位不再复用的渣土要求当日清运离场。

- 接地与地笼安装

1）一般土质下打两根1.5m长的角钢作接地用，打入后预留30cm露出坑底泥土面；

2）两根角钢通过40mm*4mm扁钢和地笼焊接，保证立杆整体接地，确保地阻合格（一般土质小于10Ω，高山岩石小于20Ω），焊接处用磷化液或防锈液作防锈处理；

3）地笼需摆放在基础的正中位置，确保地笼不歪斜，浇筑时不得损坏地笼螺杆上的包封，以免影响杆件安装；将地笼固定在需要的高度与相位，确保杆件横臂能满足摄像机安装朝向。确保立杆安装后法兰表面必须低于地平面10～20cm便于包封；如表面有植被，要求低于表面20cm确保植被成活；

4）超过1.5米宽深的基础内应架设钢筋笼或角钢以加固地笼；地笼的地脚螺杆从基础底部起每隔50cm横向于基础坑壁焊接一根角钢用于加固；

5）地笼预埋件地脚螺栓法兰盘以上的螺纹先包扎好；提前在地笼内引入预埋管，固定住并通往杆件配套的手工井，预埋管口预先用塑料胶带封口，防止混凝土漏入管中造成堵塞。

- 立杆基础浇筑

1）浇筑C25及以上标号的商用混凝土，提供检测报告；

2）浇筑前应在四周加支护模板确保周边平直，浇筑时应防止地笼倾斜，浇灌混凝土尽量对准地笼中间，并在浇筑过程分三次震动，基础混凝土浇捣必须密实，禁止混凝土有空鼓；

3）在法兰盘水平方向交叉放置2把水平尺，确保钢筋笼的基础顶板平面水平，浇筑后观察其气泡必须居中；

4）浇筑后养护至少7天、混凝土凝固后再安装立杆。

- 手工井施工

1）一般手工井尺寸如无明确要求，按长350mm*宽450mm*深600mm执行，要求开挖边沿切割平直、内空上下齐宽、无偏斜。开挖完成后测量长、宽、深尺寸，确保合格并拍照存档。开挖的渣土统一堆放在宽度约1m的彩条布上，做到土不落地，渣土当日清运完毕；

2）砌砖与渗水孔。在开挖基础侧面四周砌砖，在距顶面至少20cm深处预留穿管孔位，砌砖时注意保证内部横截面尺寸与选定的井框相匹配；砌砖外围如与基坑内壁间有空隙，应用混凝土做好填充。基础底部预留，要求渗水孔直径≥15cm，并用PVC管或其他硬质管作为渗水孔内衬；

3）内壁抹灰。安装井框后对内壁抹灰、底面非渗水层区域抹灰，最后安装好井盖；要求抹灰后内壁与井框内边沿平齐，严禁井框悬空；抹灰后内壁平滑、无露底；

4）装井盖。要求城区采用不锈钢下沉式井盖，井盖内铺设原道路砖块，禁止填充破碎砖块、异色砖块或摆放不同方向的砖块；为保证井盖强度，非城区采用环氧树脂井盖，背面采用6条加强筋。

- 立杆预配

1）对立杆可能倒伏的半径区域内实施临时封闭，采用反光锥围挡施工作业区域，限制行人机动车进入。如在路口，必要时安排专人引导交通；

2）检查杆件规格，要求符合点位需求；检查杆件质量，立杆、横臂壁厚均匀，无开裂、砂眼、焊渣、虚焊、漏焊、气孔等，烤漆面光滑、漆面无明显磕碰伤及流泪，漆面颜色符合图纸要求，不良的杆件不得安装；

3）立杆穿线：先将立杆水平放置在法兰旁进行杆体内部穿线，穿好的线路顶端要与杆件内壁的固定扣绑扎临时固定，防止脱落；注意预留设备箱接地线，用螺丝将黄绿接地线锁紧在接地扁铁上；

4）横臂预配：将横臂与立杆做好预配并锁紧双螺母，要求横臂与立杆间不允许存在间隙，必要时在横臂与立杆安装面处垫平垫，确保横臂上翘0~5°，严禁横臂下垂；横臂上所有易进水孔不允许裸露、不允许朝上，竖直方向裸露的孔须用堵塞或防火泥封堵；

5）避雷针预配：立杆顶部预配好避雷针，注意保持避雷针竖直；

6）线缆预留长度：横臂出线孔与摄像机之间预留U型滴水弯，滴水弯底端与横臂间高度不超过15cm，同根横臂及相邻点位的滴水弯高度应保持一致，设备箱内预留60～80cm，多个设备的线缆要做好线标防止错接。

- 立杆安装

1）立杆安装采用起重机吊装的，对固定立杆的吊绳位置要采取保护措施；

2）立杆安装前用水平尺检验预埋件平面是否水平，如预埋件非水平，须对预埋件法兰进行调整，可采用5cm*5cm*0.5cm（厚）钢板垫平确保立杆固定面水平；

3）架设立杆，先用六角螺母将立杆临时固定，用水平尺检测杆件是否竖直，如不竖直，应进一步调整法兰盘；

4）立杆调直后用双螺母配合大厚平垫锁紧，交叉、分步拧紧，要求平垫直径要大于立杆孔径的1.5倍，且厚度足够，确保锁紧后不变形；

5）杆件地脚螺栓螺纹表面应采用防锈油防护并用PVC管、软管或电工胶布等防护包扎；

6）设备安装完毕后对法兰进行水泥包封，应在四周加支护模板确保包边平直；如安装点位为草皮等，应加盖草皮等并与周边环境保持一致；

7）检查检修口盖板锁紧，不得缺失、不得弯曲变形；

8）点位施工完成应立即清洁环境，不允许遗留尾料杂物。

- 综合管路施工规范

- 桥架安装

1）桥架切割和钻孔断面处，应采取防腐措施；

2）桥架应平整，无扭曲变形，内壁无毛刺，各种附件应安装齐备，紧固件的螺母应在桥架外侧，桥架接口应平直、严密，盖板应齐全、平整；

3）桥架经过建筑物的变形缝（包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等）处应设置补偿装置，保护地线和桥架内线缆应留补偿余量；

4）桥架与盒、箱、柜等连接处应采用抱脚或翻边连接，并应用螺丝固定，末端应封堵；

5）水平桥架底部与地面距离不宜小于2.2m，顶部距楼板不宜小于0.3m，与梁的距离不宜小于0.05m，桥架与电力电缆间距不宜小于0.5m；

6）桥架与各种管道平行或交叉时，其最小净距应符合国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303规定；

7）敷设在竖井内和穿越不同防火分区的桥架及管路孔洞，应有防火封堵；

8）弯头、三通等配件，宜采用桥架生产厂家制作的成品，不宜在现场加工制作。

- 支吊架安装

1）支吊架安装直线段间距宜为1.5m～2m，同一直线段上的支吊架间距应均匀；

2）在桥架端口、分支、转弯处不大于0.5m内，应安装支吊架；

3）支吊架应平直且无明显扭曲，焊接应牢固且无显著变形、焊缝应均匀平整，切口处应无卷边、毛刺；

4）支吊架采用膨胀螺栓连接固定应紧固，且应配装弹簧垫圈；

5）支吊架应做防腐处理；

6）采用圆钢作为吊架时，桥架转弯处及直线段每隔30m应安装防晃支架。

- 线管安装

1）导管敷设应保持管内清洁干燥，管口应有保护措施和进行封堵处理；

2）明配线管应横平竖直、排列整齐；

3）明配线管应设管卡固定，管卡应安装牢固；管卡设置应符合下列规定：

①在终端、弯头中点处的150mm～500mm范围内应设管卡；

②在距离盒、箱、柜等边缘的150mm～500mm范围内应设管卡；

③在中间直线段应均匀设置管卡。管卡间的最大距离应符合国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303的规定；

4）线管转弯的弯曲半径不应小于所穿入线缆的最小允许弯曲半径，且不应小于该管外径的6倍；当暗管外径大于50mm时，不应小于10倍；

5）砌体内暗敷线管埋深不应小于15mm，现浇混凝土楼板内暗敷线管埋深不应小于25mm，并列敷设的线管间距不应小于25mm；

6）线管与控制箱、接线箱、接线盒等连接时，应采用锁母将管口固定牢固；

7）线管穿过墙壁或楼板时应加装保护套管，穿墙套管应与墙面平齐，穿楼板套管上口宜高出楼面10mm～30mm，套管下口应与楼面平齐；

8）与设备连接的线管引出地面时，管口距地面不宜小于200mm；当从地下引入落地式箱、柜时，宜高出箱、柜内底面50mm；

9）线管两端应设有标志，管内不应有阻碍，并应穿带线；

10）吊顶内配管，宜使用单独的支吊架固定，支吊架不得架设在龙骨或其他管道上；

11）配管通过建筑物的变形缝时，应设置补偿装置；

12）镀锌钢管宜采用螺纹连接，镀锌钢管的连接处应采用专用接地线卡固定跨接线，跨接线截面不应小于4mm2；

13）非镀锌钢管应采套管焊接，套管长度应为管径的1.5～3倍；

14）焊接钢管不得在焊接处弯曲，弯曲处不得有弯曲、折皱等现象，镀锌钢管不得加热弯曲；

15）套接紧定式钢管连接应符合下列规定：

①钢管外壁镀层应完好，管口应平整、光滑、无变形；

②套接紧定式钢管连接处应采取密封措施；

③当套接紧定式钢管管径≥32mm时，连接套管每端的紧定螺钉不应少于2个。

16）室外线管敷设应符合下列规定：

①室外埋地敷设的线管，埋深不小于0.4m，壁厚应≥2mm；埋设于硬质路面下时，应加钢套管，人手孔井应有排水措施；

②进出建筑物线管应做防水坡度，坡度不宜大于15‰；

③同一段线管短距离不宜有S弯；

④线管进入地下建筑物，应采用防水套管，并应做密封防水处理。

- 线盒安装

1）钢导管进入盒（箱）时应一孔一管，管与盒（箱）的连接应采用爪型螺纹接头管连接，且应锁紧，内壁应光洁便于穿线；

2）线管路有下列情况之一者，中间应增设拉线盒或接线盒，其位置应便于穿线：

①管路长度每超过30m且无弯曲；

②管路长度每超过20m且仅有一个弯曲；

③管路长度每超过15m且仅有两个弯曲；

④管路长度每超过8m且仅有三个弯曲；

⑤线缆管路垂直敷设时管内绝缘线缆截面宜小于150mm2，当长度超过30m时，应增设固定用拉线盒；

⑥ 信息点预埋盒不宜同时兼做过线盒。

- 线缆敷设

1）线缆两端应有防水、耐摩擦的永久性标签，标签书写应清晰、准确。线缆敷设施工时，现场应安装稳固的临时线号标签，线缆上配线架、打模块前应安装永久线号标签；

2）线缆布放应自然平直，不应受外力挤压和损伤；管内线缆间不应拧绞，不得有接头；

3）线缆的最小允许弯曲半径应符合国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303的规定。

①非屏蔽4对对绞电缆弯曲半径不宜小于电缆外径4倍；

②屏蔽4对对绞电缆弯曲半径不宜小于电缆外径8倍；

③主干对绞电缆弯曲半径不宜小于电缆外径10倍；

④光缆弯曲半径不宜小于光缆外径10倍。

4）线管出线口与设备接线端子之间，应采用金属软管连接，金属软管长度不宜超过2m，不得将线裸露；

5）桥架内线缆应排列整齐，不得拧绞；在线缆进出桥架部位、转弯处应绑扎固定；垂直桥架内线缆绑扎固定点间隔不宜大于1.5m；

6）线缆穿越建筑物变形缝时应留置相适应的补偿余量；

7）机柜内线缆应分别绑扎在机柜两侧理线架上，应排列整齐、美观，配线架应安装牢固，信息点标识应准确；

8）线缆敷设除应执行本规范的规定外，尚应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303和《安全防范工程技术规范》GB 50348的有关规定。

- 视频安防监控系统的安装与编号规范

- 摄像机、云台和解码器的安装

1）摄像机及镜头安装前应通电检测，工作应正常；

2）确定摄像机的安装位置时应考虑设备自身安全，其视场不应被遮挡；

3）架空线入云台时，滴水弯的弯度不应小于电（光）缆的最小弯曲半径；

4）安装室外摄像机、解码器应采取防雨、防腐、防雷措施；

5）设备安装参照产品说明书与操作手册进行安装调试。

- 光端机、编码器的安装

1）光端机或编码器应安装在摄像机附近的设备箱内，设备箱应具有防尘、防水、防盗功能；

2）视频编码器安装前应与前端摄像机连接测试，图像传输与数据通信正常后方可安装；

3）设备箱内设备排列应整齐、走线应有标识。

- 设备箱编号标准规范

1）监控点应设立明显监控标识，标识的样式统一设计，采用在监控箱正侧面喷涂方式实现。标识采用简体中文汉字、英文大写和数字点位编码等组成，中文标示和数字点位编码要求在20米内能看清。

2）监控箱喷涂标识-立杆或挂壁监控箱

监控箱正面用公安图标作为主图案，图案及字体颜色统一为天蓝。在主图案下方喷涂中文标识，可由“响水公安”“警示图图标”“严禁破坏 违者追责”字样三排组成。

监控箱中部喷涂警示图图标，以警示行人，标识色统一为黄黑。

监控箱左上角喷涂编号：“承建商简写+五位编号”，字体颜色统一为天蓝。

监控箱右上角喷涂承建商标志，喷涂图标即可。

3）监控箱编号要求

监控箱的编号由现有响水全生命周期管理平台自动生成6位XS区域编码+2位资产主类编码+2位资产子类编码+6为流水号。例如：3209210101000001，只喷码最后10位，施工安装为随机安装，建设完成后记录各点位的设备信息、编号、坐标等。

4）具体标识规则应以建设单位、设计单位书面规定为准，严禁未经审批直接施工。

- 井盖编号标准规范

1）井盖表面上下两行文字标识：“响水公安”“视频监控”；

2）为保证井盖强度，一般采用铸铁井盖，背面采用6条加强筋；

3）具体标识规则应以建设单位、设计单位书面规定为准，严禁未经审批直接施工。

- 信息网络系统设备安装

- 安装位置应符合设计要求，安装应平稳牢固，并应便于操作维护；

- 机柜内安装的设备应有通风散热措施，内部接插件与设备连接应牢固；

- 承重要求大于600kg/㎡的设备应单独制作设备基座，不应直接安装在抗静电地板上；

- 对有序列号的设备应登记设备的序列号，便于对设备来源进行确认、为了维修方便；

- 应对有源设备进行通电检查，设备应工作正常；

- 跳线连接应规范，线缆排列应有序，线缆上应有正确牢固的标签；

- 设备安装机柜应张贴设备系统连线示意图。

注意：大型的服务器等设备承重要求大于600kg/m2时，应单独制作设备基座，不应直接安装在抗静电地板上；必要时还需要考虑楼板的承重，并在设计单位的指导下，加强楼板的承重能力。

- 信息网络系统软件安装调试

- 软件安装部署准备

1）软件安装部署前，应编制软件安装部署方案，明确软件安装部署环境需求；

2）安装部署前应对安装部署的硬件环境进行检查，检查系统磁盘空间、数据存储磁盘空间、内存容量、网络带宽是否满足要求；

3）安装部署前应对安装部署的软件环境进行检查，检查操作系统版本、系统组件、数据库版本和其他第三方组件是否符合要求；

4）操作系统、数据库的用户密码应符合下列规定：密码长度不应少于8位；密码宜为大写字母、小写字母、数字、标点符号的组合；多台服务器与工作站之间或多个软件之间不得使用完全相同的用户名和密码组合；

5）应对服务器（未避免性能受影响，视频流媒体类的服务器除外）和工作站安装防病毒软件。

- 软件安装部署

1）按照应用软件安装部署手册，安装应用软件程序；

2）应用软件程序安装部署完成后，进行初始账号注册和基础数据导入；

3）应用软件安装部署完成后，需要对安装部署情况进行记录，记录内容包括软件安装部署服务器名称、IP、软件安装部署路径、软件运行截图等。

- 软件的调试和测试

软件安装部署完成后，应对软件进行调试和测试，包括：

1）对软件的启动情况进行检查；

2）系统账号弱密码情况检查；

3）系统登录检查；

4）应按照使用说明书进行应用软件参数配置；

5）应根据实际需求情况录入基础数据；

6）应以系统使用的实际案例、实际数据进行调试，系统处理结果应正确；

7）应对软件的安全性、可靠性和性能进行测试；

8）应对软件功能性能检查测试结果登记。

- 运维文档编制

依据安装部署情况，编制应用软件运维手册。运维手册应包含

1）系统名称、软件安装服务器名称、IP和软件安装路径；

2）软件系统组成；

3）软件启动操作方式；

4）软件重启操作方式；

5）软件常见问题处理等内容。

- 软件试运行

软件调试和测试通过后，进行软件试运行阶段。

1）试运行前应做好试运行方案；

2）试运行期间需要做好用户使用培训；

3）试运行期间做好软件试运行记录；

4）试运行结束后，需输出试运行报告。

- 防雷接地

- 安全防范系统的防雷与接地

1）执行国家标准《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343和《安全防范工程技术规范》GB 50348规定；

2）室外设备应有防雷保护接地，并应设置线路浪涌保护器；

3）室外的交流供电线路、控制信号线路应有金属屏蔽层并穿钢管埋地敷设，钢管两端应可靠接地；

4）室外摄像机应置于避雷针或其他接闪导体有效保护范围之内；

5）摄像机立杆接地极防雷接地电阻应小于10Ω，高山岩石处应不小于20Ω；

6）设备的金属外壳、机柜、控制台、外露的金属管、槽、屏蔽线缆外层及浪涌保护器接地端等均应最短距离与等电位连接网络的接地端子连接。

- 信息设施系统的防雷与接地

执行国家标准《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343的规定。

- 信息网络系统的防雷与接地

- 执行国家标准《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343的规定。

注意：

2）信号线路浪涌保护器安装，安防系统视频信号、控制信号浪涌保护器应分别安装在前端摄像机处和机房内。浪涌保护器SPD输出端与被保护设备的端口相连。其他线路也应安装相应的浪涌保护器，保护机房设备不受雷电破坏。

- 综合布线系统的防雷与接地

1）执行现行国家标准《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343的有关规定；

2）进入建筑物的电缆，应在入口处安装浪涌保护器；

3）线缆进入建筑物，电缆和光缆的金属护套或金属件应在入口处就近与等电位端子板连接；

4）配线柜（架、箱）应采用绝缘铜导线与就近的等电位装置连接；

5）设备的金属外壳、机柜、金属管、槽、屏蔽线缆外层、设备防静电接地、安全保护接地、浪涌保护器接地端等均应与就近的等电位连接网络的接地端子连接。

- 机房设备上架标准

- 机柜设备安装布局

1）网络设备、存储设备、服务器的机柜宜分区布置；机柜布置应保留维护间距，机面与墙的净距不应小于1.5m，机背和机侧（需维护时）与墙的净距不应小于0.8m；机柜前后排列时，排列间净距不应小于1m。

2）机柜应安装在机柜底架上，不宜直接放置在防静电地板上，底架应与地面连接牢固。机柜安装前须检查机柜型号、规格及安装位置符合设计要求，机柜排风设备是否完好，设备托板数量是否齐全以及滑轮、支撑柱是否完好等。

3）机柜安装的水平位置应符合施工图设计，其偏差不应大于10mm，机柜的垂直偏差不应大于3mm；多个机柜排列安装时，每列机柜的正面应在同一平面上，相邻机柜应紧密靠拢。

4）服务器机柜侧面可无间距排列，以便于强、弱电线缆的敷设；每排机柜间的距离尽量符合地板模数，以避免机柜前后出现补边地板。

5）放置发热量较大的服务器机柜时，其机柜前面的净距离不应小于2.1m，以免热密度太高而影响设备的散热。

6）设备较多的服务器机房尽量采用列头柜方式，使综合布线线缆汇集到列买柜而不是核心柜，从而节省双绞线与光纤，同时便于使用二级网络交换设备。

- 机柜部署服务器数量规划与标识

1）一台机柜部署的服务器应考虑服务器的物理参数、机架的供电与承重等参数。

2）机柜的相邻服务器之间预留1U以便散，一般在满足电源及承载力的前提下，一台机柜全1U设备部署数量一般不超过16台，全2U设备一般不超过12台，全4U设备一般4至7台。

3）每台服务器应贴好IP地址或根据应用划分的标签。设备标签应在设备施工结束后粘贴完毕。

- 机柜布线标准

1）机柜内强弱电线缆应分开机柜两侧布设，电缆、光纤布放必须整齐美观，严禁横竖错乱穿插，每一小节线缆要用扎带扎好。

2）根据所装设备，尽量配置走线横、竖槽道。线槽应平整、无扭曲变形，内壁应光滑、无毛刺。

3）竖走线架固定孔的设计应考虑竖直与水平两个方向；线架的连接应连续无间断，每节线槽的固定点不应少于两个，在转角、分支处和端部均应有固定点，并紧贴墙面固定。接口应平直、严密，槽盖应齐全、平整、无翘角。

4）如机柜无走线槽道空间，可沿机柜两侧布设线缆。要求绑扎美观整齐，成束的线缆不能绑扎过紧（防止产生串扰）或过松（影响美观）。

5）机柜布线预留部分线缆备用，在材质允许的折弯范围内，做好冗余绑扎，要求在柜门打开的情况下，从外部看，不影响布线美观。

- 标签标识规范

1）客户端线缆标签分为光缆标签、跳尾纤标签、动力电缆标签、音视频电缆标签、控制线标签和网格线标签等，应在施工及系统开通过程中粘贴完毕。

2）所有线缆两端应贴有标签，要求粘贴在线缆末端距离端头2cm处或相邻的线缆按一定的间距粘贴以便于查看标签信息，要求位置准确整齐，粘贴牢固。

3）核心交换机接到汇聚交换机的网线两端或者光纤要用扎带标签贴好，写上此端口连接到哪个机柜号哪个交换机哪个端口号；连接服务器与交换机两端的网线头后端要标记同编号的扎带标签，且与交换机端口编号一致。

4）选择尺寸合适的永久标签，打印字体应清晰、正确。

5）标签不能挡住设备指示灯，影响维护检查。

- 系统调试

- 调试准备

1）应完成硬、软件的安装与连接工作的检查，设备通电工作应正常；

2）应完成网络规划和配置方案，并应经会审批准；

3）应完成网络安全方案的制定，并应经会审批准；

4）应完成计算机网络系统、应用软件和信息安全系统的联调方案的制定，并应经会审批准；

- 系统调试

1）应根据网络规划和配置方案划分各个网段与路由，对网络设备应进行配置并连通；

2）应每天检查系统运行状态、运行效率和运行日志，并修改错误；

3）各智能化子系统宜分配独立网段，提高网络的安全性能；

4）应依据网络规划和配置方案进行检查，并应符合设计要求。

- 应用软件的调试和测试

1）应按照配置计划、功能说明书、使用说明书进行应用软件参数配置，检测软件功能并应做记录；

2）应测试软件的可靠性、安全性、可恢复性及自检功能等内容，并应做记录；

3）应以系统使用的实际案例、实际数据进行调试，系统处理结果应正确；

4）应用软件系统测试时应进行功能性测试、性能测试、可靠性测试、互联性测试。

- 网络安全系统调试和测试

1）应检查网络安全系统的软件配置，并应符合设计要求；

2）应依据网络安全方案进行攻击测试并记录；

3）应检查场地、配电、接地、布线、电磁泄漏、门禁管理等，并应符合系统设计规定。

- 施工安全措施

- 施工前及施工期间应对施工班组进行安全交底；

- 施工现场用电应按现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范（附条文说明）》（JGJ 46-2005）的有关规定执行；

- 采用光功率计测量光缆，不应用肉眼直接观测；

- 登高作业，脚手架和梯子应安全可靠，梯子应有防滑措施，不得两人同梯作业；

- 遇有大风或强雷雨天气，不得进行户外高空安装作业；

- 进入施工现场，应戴安全帽；高空作业时，应系好安全带；

- 施工现场应注意防火，并应配备有效的消防器材；

- 在安装、清洁有源设备前，应先将设备断电，不得用液体、潮湿的布料清洗或擦拭带电设备；

- 设备应放置稳固，并应防止水或湿气进入有源硬件设备机壳；

- 确认工作电压同有源设备额定电压一致；

- 硬件设备工作时不得打开外壳；

- 在更换插接板时宜使用防静电手套；

- 应避免践踏和拉拽电源线。

- 施工环保措施

- 现场垃圾和废料应堆放在指定地点，及时清运或回收，不得随意抛撒；

- 现场施工机具噪声应采取相应措施，最大限度降低噪声；

- 应采取措施控制施工过程中的粉尘污染。

- 施工节能措施

- 应节约用料、降低消耗、增强宏观节能意识；

- 应选用节能型照明灯具、降低照明电耗、提高照明质量；

- 应对施工用电动工具及时维护、检修、保养及更新置换，并应及时排除系统故障，降低能耗。

- 系统试运行

- 试运行前准备：确保已按设计文件及相关标准完成系统施工安装、系统施工安装调试，并达到竣工验收标准。

- 编制试运行方案：包含项目概况、编制依据、目标与标准、试运行应具备的条件、试运行管理职责分工、试运行进度安排、试运行资源配置、试运行预计的技术难点和采取的措施等。

- 中标人按试运行方案开展试运行管理工作，应进行适当的检查和功能性试验，保证每一单项设备与系统满足要求，并安全进入下一阶段试验，做好试运行记录。

- 试运行期间中标人应组织检查影响合同目标达成的问题，并制定解决措施与落实。

- 试运行期间应保证合同目标考核的时间和周期，在考核期内，应每日记录指标达成数据，当考核期内指标达成后，由采购人和中标人代表按规定签署目标考核合格记录。

- 运维规范

- 通用设施和软件系统

含弱电间、管道线缆、电源、防雷与接地、计算机、存储设备、软件系统和网络设备等。

- 弱电间

1）维护频率：恶劣环境（潮湿、高热、腐蚀）日常维护每周一次，一般环境每年一次或与其他例行维护内容一并安排。

2）日常维护内容：

①检查弱电间内的电源质量、设备外壳接地情况；

②检查弱电间的通风、温度、湿度、照明及门锁锁闭功能，使其满足内部设备工作的要求；

③整理弱电间线缆，确保线缆整齐、无松脱、无断裂、无氧化、标识清晰；④检查设备散热风扇是否运行正常；

⑤设备清洁维护，杂物清除。

- 管道线缆

1）维护频率：与其他例行维护内容一并安排。

2）线缆管道运维内容：

①线槽、桥架、线管巡检和维护，应补齐缺失的重要部件；

②检查桥架、线管是否锈蚀，并应除锈、防腐；

③故障维护时应同时检查该点位传输线缆是否有破损，并采用适当的方式进行保护线缆接头；接线盒、箱应加装保护盖，线槽盖应完整、封闭。

④检查桥架、线缆接地状况，检查和调整伸缩节、补偿装置，应紧固松动的连接件和紧固件，矫正严重变形；

⑤应封堵气、水、虫、鼠进入孔洞，清除建筑进线孔洞部位排水障碍，修复弱电孔洞防火隔断、楼板防火封堵；

⑥清理室内外管道井；

⑦线缆标签标识应清晰完整；

⑧处于井内的线缆应悬挂在井壁；故障抢修产生新的线缆接头应采用防水盒、防水工艺处理，处于室外的还应做手井或落地箱进行保护；

⑨管道二次施工穿线应采用滑石粉润滑等方式避免引线摩擦烧毁原有线缆。

- 防雷与接地

1）室外设备防雷、接地与其他例行维护内容一并安排并排除故障；

2）每年巡检机房内各系统的防雷设施、机柜及主要设备接地状况一次，主要检查监控中心接地汇集环或汇集排与等电位接地端子的连接是否紧固，连接端应无锈蚀；各类设备与接地汇集环或汇集排的连接应紧固，连接端应无锈蚀；各类浪涌保护器（SPD）安装应牢固，安装部件应齐全。

3）发生雷击后频繁出现电源故障，应检查空开、浪涌保护器等设备，更换已损坏的设备。

- 计算机、存储设备

1）维护频率：安装于机房的设备在系统巡检时同时进行，每月至少1次；安装于前端的设备与其他例行维护内容一并安排；

2）计算机运维内容：

①检查设备安装是否牢固，部件是否齐全，设备连线是否牢固；

②观察设备指示灯、测量设备电压、电流等方式，检查设备运行状态。设备运行指示应正常，应无明显故障隐患，应包括电源、硬盘及运行状态指示灯；

③在不影响系统日常运行情况下，征得客户同意可关闭计算机进行清洁、除尘；

④监测计算机工作环境温度、湿度，确保温湿度符合计算机工作的要求；

⑤监测计算机工作时CPU的温度，优化CPU和内存的使用率；

⑥计算机显示设备除尘清理、偏色检查；

⑦检查存储系统磁盘剩余空间，数据导出备份；

⑧检查存储介质是否存在扇区坏道，及时导出和修复数据；

⑨检查计算机外设使用是否正常；

⑩修改计算机弱口令，根据现场网络安全要求关闭相应端口、硬件。

3）存储设备运维内容：

①检查存储设备状态指示灯；

②检查存储设备磁盘状态；

③检查存储数据是否完整。

- 软件系统

- 操作系统的运维包括以下内容：

①对临时文件夹、历史记录、回收站、注册表等进行垃圾清理，清除系统内垃圾文件，以节省硬盘空间，提高运行效率；

②按照管理要求定期查杀病毒，及时更新病毒库；

③重要系统每月检查一次系统漏洞，及时安装操作系统补丁程序；一般系统每季度检查一次系统漏洞，及时安装操作系统补丁程序；

④采用合理的方式或合适的软件，检查硬盘是否已出现扇区坏道，条件允许时整理磁盘碎片和磁盘文件；

⑤重点系统每月审查系统日志，一般系统与其他例行维护一并安排，记录异常日志并排查原因；

⑥对重要数据进行备份，备份文件应存储在专门的介质上，并注明备份时间、打开密码（如有），恢复数据注意事项等信息，系统安装后应备份和更新计算机设备驱动程序；

⑦在确保安全的前提下对系统进行优化。

2）数据库管理系统的运维内容：

①重点系统每月进行数据库数据、日志备份一次，一般系统与其他例行维护一并安排；

②数据库安全性和完整性的调整；

③数据库崩溃时，进行重组和重构，并导入备份数据；

④根据不同数据库系统操作说明，对数据库进行优化。优化前应先进行数据备份操作。

3）应用软件的运维内容：

①功能检查，包括系统布防、撤防功能，监控图像质量和保存时间、报警信息以及其他信息记录的质量和保存时间、各子系统之间的联动、与火灾自动报警、应急响应系统等系统的联动及信号输出接口；

②按照软件使用说明书进行日常操作，记录及反馈软件异常、功能失效现象，包括上下级软件的连接、功能及接入软件系统的硬件设备控制；

③维护时查阅软件操作日志中记录的软件问题及异常记录，同时检查软件数据记录是否准确；

④参数配置有变化时对软件参数配置进行备份，维护时同步备份运行数据，清理垃圾数据；

⑤软件重新安装应导入正确的备份配置，测试和验证无误后方可投入使用；

⑥软件有更新补丁升级版本时，应进行升级，版本升级前应对源程序和数据进行备份，升级后应再进行一次备份；

⑦系统集成平台软件崩溃时，应恢复系统及其配置，导入备份数据，并测试和调整系统参数；

⑧系统集成平台软件报错或出现其他异常，可根据报错信息查阅软件使用说明书，按其载明的故障处理方法维修。如有故障属于软件缺陷导致，应记录故障时间和现象，并通知或协商软件供应商处理；

⑨当子系统数据丢失时，可先检查数据链路和子系统运行状态，再检查子系统与系统集成平台软件之间数据传输情况；

⑩当数据链路故障时，应维修链路或网关；

⑪当子系统与系统集成平台软件之间数据传输故障时，应重启传输服务；

⑫当系统故障诊断为子系统故障导致或引发时，应排除子系统故障，有条件的情况下，可检测集成系统通信接口；

⑬子系统传输的数据错误，可先检查时钟是否统一，再检查是否数据堵塞或数据包错误，并根据检查结果调校时钟一致，也可记录故障时间和现象，重启系统和数据传输，并通知软件供应商做进一步处理；

⑭对照软件配置信息、联动配置表、用户权限等进行检查，根据需要进行优化。

- 信息网络系统

1）信息网络系统运维的对象包括计算机网络系统和网络安全系统。

2）建设信息网络系统的，运行时需达到以下要求：

①现场应能监控计算机网络系统硬件设备运行状况及路由状态、VLAN状态、VRRP状态、端口状态等，确保信息网络系统的连通性、传输速率及路由正常；

②现场能够监控网络运行状态拓扑图、网络流量、传输延时、丢包率和网络设备性能参数，发现异常时应及时记录和处理；

③现场能够监管网络运行时安全系统的结构安全、访问控制、安全审计、边界完整性、入侵防范、恶意代码防范；

④系统能够管理信息网络系统接入设备，使其满足网络策略要求；

⑤以上在日常运行过程中检查。

3）信息网络系统维护要求：

①维护频率；重点设备环境每日巡检一次，其他设备与其他例行维护一并安排；

②检查网络设备机房环境，包括配电、温湿度、防静电、防雷与接地，确认环境满足设备运行要求；

③检查网络系统设备，包括CPU利用率、内存使用情况、电源状态、散热风扇状态、端口流量分析、报警日志、在巡检表中记录异常结果；

④监管安全设备的连接数量，确保其在安全范围内，分析业务类型和流量特征，优化安全策略；

⑤网络系统配置修改后，应对网络配置文件进行备份；

⑥根据客户现场网络安全管理要求配置信息网络系统并做好配置备份；

⑦如发现系统漏洞应及时组织处理。

4）信息网络系统维修要求：

①设备故障维修时采用端口替换或设备替换方式，并重新设置新的端口或设备，对故障端口或设备做好故障标记；

②系统配置出现故障，应查找故障原因并修改配置，无法解决时，应使用备份配置恢复原有状态；

③系统遭恶意攻击时，如有连接外网应先断开连接，隔离攻击源，使网络恢复正常运行，并对攻击源进行调查处理。

5）信息网络系统优化内容：

①根据网络使用情况优化VLAN、组播和Qos；

②优化网络拓扑；

③调整安全策略。

- 项目验收条件

- 验收依据与内容

招标文件、投标文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。采购人按招标文件、投标文件及国家有关的质量标准规定、要求，对硬件产品、软件系统及文档资料进行数量、完备性方面的验收。

- 货物验收与系统验收

1）货物运抵采购人处7日内，由双方共同开箱并对照采购清单及技术要求和品牌型号进行验收。

2）中标人应接受采购人对本项目实施的全程质量、进度检查与监督，中标人根据招标文件及采购人要求进行安装，调试、稳定运行；

3）系统初验合格后，试运行1个月再进行终验；

4）采购人可根据招标文件、投标响应文件、国家有关规范以及建设地区有关技术规定组织专家及有关部门进行项目评审、验收；

5）验收在采购人指定地点现场进行，验收时中标人必须派代表参加，验收合格后，双方在验收文件上签字生效。

- 其他

验收过程所发生的一切费用由中标人承担；中标人在履约过程中若出现安全事故，其责任及相应的赔偿均由中标人自行承担，采购人不承担所有责任及义务。

- 其他要求

本施工内容的所有物理设备（杆件、摄像机、服务器、线缆、手孔井、抱杆箱等物理设备），都应有相关资产标识，要求施工方都要做好一物一档，做好标识，不限于喷涂、定制、二维码等方式，都应与甲方确认后施工。相关杆件设备箱颜色等应与周边设备环境协调一致，如不符合应按要求整改。

项目涉及的所有资产的标识码均应提前向甲方申请，禁止私自编号。

18、本项目不接受进口产品投标。

19、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响水县农村道路交通安全提质工程 | 工业 |
| 2 |  |  |
| 3 | …… |  |

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

8、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

评标方法与评标标准

| 序号 | 类 别 | 分值 | 评 分 细 则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30分 | 1.满足招标文件要求且报价最低的为评审基准价； 2.投标人价格得分=（评审基准价/投标人报价）×30；（按四舍五入取至小数点后两位） |
| 2 | 技术部分 | 53分 | 1、系统技术性能（38分）：评委依据招标文件要求对投标人投标设备系统具体功能、主要技术性能、配置、技术参数及投标设备规格、技术配置参数、设备配置等内容进行评审，满足招标文件项目需求的重要技术指标要求得基本分38分。技术指标带“▲”号的为重要指标，每产生负偏离的每偏离一项扣2分，其他技术指标部分产生负偏离的每偏离一项扣1分，依次累加，直至扣完本项得分。（注“▲”号参数评标委员会须根据投标人提供的招标文件中要求的相应检测报告、证明文件、证书、承诺函、技术参数响应表等进行核对打分，未按要求提供相关证明材料视为负偏离；相同设备的相同评分条款不重复扣分） 2、项目技术方案（5分）： 评委依据招标文件要求对投标人项目技术方案的真实性、全面性、可行性等进行打分。方案详细、科学合理优于项目需求的得5分；方案较详细、较科学合理基本符合项目需求的得3分；方案不满足项目需求或未提供不得分。 3、项目实施方案（5分）： 评委依据招标文件要求对投标人项目实施方案的真实性、全面性、可行性等进行打分。方案详细、科学合理优于项目需求的得5分；方案较详细、较科学合理基本符合项目需求的得3分；方案不满足项目需求或未提供不得分。 4、项目对接方案（5分）： 评委依据招标文件要求对投标人项目对接方案的真实性、全面性、可行性等进行打分。方案详细、科学合理优于项目需求的得5分；方案较详细、较科学合理基本符合项目需求的得3分；方案不满足项目需求或未提供不得分。 |
| 3 | 产品成熟度 | 7分 | - 1、投标人所“500万环保卡口抓拍单元”产品制造商通过信息技术服务管理体系认证、信息安全管理体系认证证书，且每个证书认证范围均包含：安防视频应用系统的开发、运维。每有1项证书得0.5分，最多得1分。需提供证书彩色扫描件，不提供不得分。 - 2、投标人所投“高清球机”产品制造商应具有运维服务管理技术能力，同时提供自主研发的“智能运维管理系统”软件著作权证书、软件产品证书进行佐证同时满足的得2分。需提供证书彩色扫描件，不提供不得分。 - 3、投标人需要充分考虑实际的运维管理需要，所投“智能机箱”作为全生命周期运维管理体系的重要的支撑设备，需要支持与县局现有全生命周期运维管理平台直连接入，减少中间环境故障，满足精细化管理需求，按需提供现场实际验证测试，确保系统满足实际要求。投标人提供与县局现有全生命周期运维管理平台的实际对接测试报告的得2分，否则不得分。 - 4、投标人所投摄像机等前端智能感知设备应充分考虑前端智能感知设备的各维度的监测要求，具备完全符合县局现有资产多维度监测管理平台的对接及评测要求。投标人提供与县局现有资产多维度监测管理平台的实际对接测试报告的得2分，否则不得分。 |
| 4 | 商务部分 | 8分 | 1、投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、知识产权管理体系认证证书，每有一项得0.5分，最多得3分。 2、拟派的项目经理同时具有以下证书，每有1项得1分，最多得4分。（1）具有信息系统项目管理师证书；（2）具有注册信息安全专业人员（CISP）证书；（3）具有IT服务项目经理（ITSS）证书；（4）系统规划与管理师证书。提供有效期内证书原件彩色扫描件或网站截图彩色扫描件，未提供不得分。（涉及人员资质证书的均需提供相应人员2024年以来任意一个月在本单位缴纳社会保险证明并加盖投标人公章方可得分，不提供不得分） 3、投标人自（2020年1月1日以来）具备治安防控体系或交通安全类似项目业绩，每提供一项得1分，最高得1分。投标时须提供合同扫描件，否则不得分。 |
| 5 | 节能环保 | 2分 | 1.响应产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如响应产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.响应产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 |

备注：

1、投标人得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

2、以上评分办法中评分的每一条，各投标单位均应提供相关的各种资格、资质、证书、业绩合同等材料，编制规范的评分索引表供评委评审，以供评标委员会评标核实，否则该项不得分。

3、本项目核心产品：500万环保卡口抓拍单元，核心产品提供相同品牌产品的不同投标人参加本合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4、投标人承诺所提供所投产品技术性能参数等全部真实并全部满足招标要求；中标人在中标后提供相关产品的证明材料原件，如投标人弄虚作假，伪造各种检测材料和认证，甲方有权追究其责任，取消中标人资格并列入政府采购黑名单。

定标办法

1、最终取累计评审总得分高的第一名为中标候选人。

2、评委打分取所有成员的算术平均值作为投标人该项得分。

3、采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价得分由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的由采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

4、在评标计分出现相同积分时，取报价低者为排名在前的中标候选人；如积分相同，报价也相同，由评标委员会抽签确定。

5、评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

6、对不中标的候选人，招标人有权不作任何解释。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，

投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、技术方案、实施方案、对接方案等

十七、供应商认为需要提供的其他材料

十八、响水县政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

投标人成立不满一年无需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：响水县公安局

根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、小微企业声明函（货物）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加正中国际项目管理集团有限公司组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加正中国际项目管理集团有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、投标分项报价表（分包号：***）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十三、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：

分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

十六、技术方案、服务承诺、对接方案等

十七、供应商认为需要提供的其他材料

十八、响水县政府采购事前信用承诺书

为营造我县公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年月日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。