招 标 文 件

项目名称：射阳县数据局实施射阳县政务信息化项目

项目编号：  JSZC-320924-JZCG-G2026-0004

射阳县数据局

2026年2月

总  目  录

第一章   招标公告

第二章   投标人须知

第三章   合同条款

第四章   采购需求

第五章   评标方法与评标标准

第六章   投标文件格式

第一章 招标公告

项目概况

射阳县数据局实施射阳县政务信息化项目 的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年3月3日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

# 一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320924-JZCG-G2026-0004

2、项目名称：射阳县数据局实施射阳县政务信息化项目。

3、采购方式：公开招标。

4、预算金额：725.99万元。

5、最高限价：725.99万元，投标报价高于最高限价的作无效标处理。

6、采购需求：电子政务外网安全设备升级、市民中心智能化设备提升、“苏服办”APP旗舰店升级、12345平台智能分析系统建设等。具体以采购人提供的“采购需求”为准。

7、合同履行期限：合同签订后180日内完成全部系统开发、设备交货并通过验收。

8、本项目接受联合体投标（联合体成员最多不超过两家）。

说明：若是联合体投标，联合体成员应签订联合投标协议书参加投标，并由联合体牵头方办理投标报名、下载招标文件、上传投标文件等相关工作。投标文件中，应由联合体成员方提供的有关资格材料等由牵头方一起上传 、提交。

# 二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

说明：若是联合体投标，联合体成员均应具备上述条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为货物类。本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3、本项目的特定资格要求：无。

# 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

# 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年3月3日（北京时间）。

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。

# 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

# 六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注射阳县行政服务中心在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

# 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：射阳县数据局

地址：射阳县市民中心（射阳县幸福大道16号）

联系人：赵崇广

联系方式：181 1563 2590

2.采购代理机构信息

名 称：射阳县行政服务中心

地 址： 盐城市射阳县幸福大道16号

联系人：彭明静

联系方式：0515-8230 9113

3.项目联系方式

项目联系人：彭明静

电　　 话：0515-8230 9113

第二章  投标人须知

# 一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律和标准

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，射阳县行政服务中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

# 二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

# 三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（如有）

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他（如有）

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

# 四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

# 五、开标与评标

22、开标

22.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3.评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

# 六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购中心将在中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
   29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
   29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门为射阳县行政服务中心，联系地址：盐城市射阳县幸福大道16号，联系电话：0515-8230 9113

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

# 七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

备注：项目经办人在发标前应与采购人商定是否允许中标人分包履行合同。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

33.9履约保证金政策

履约保证金的缴纳形式：供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额为合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金。

34. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%（原则上不低于合同金额的30%）。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同条款

政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据                           招标的结果，签署本合同。

# 一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

| 序号 | 产品 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | ￥元 |  |  |  |  |  |  |

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：   /

# 二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：             元整（¥           元）人民币或其他币种。

# 三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

# 四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

# 五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

# 六、履约保证金的缴纳形式：

6.1 乙方交纳人民币        元作为本合同的履约保证金。

备注：合同金额的10%，鼓励招标人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

6.2履约保证金的缴纳形式：

6.2.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

6.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

6.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.4履约保证金的退还：

6.4.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.4.2时间：验收合格且招标人收到发票后30日内。

6.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经招标人验收合格，且招标人收到中标人出具的发票。

6.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与招标人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.4.5逾期退还的违约责任：招标人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

# 七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

# 八、合同款项支付

1）合同签订后7日内，招标人向中标人支付合同价的30%预付款；供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的由双方另行商定并出具书面材料。

2）项目竣工验收合格后，付至合同价的80%合同款（包括以前支付的预付款）；

3）项目竣工验收合格满一年，中标人完成（自竣工验收合格后之日起第一年）质保服务工作，付至合同价的 90%款项（包括以前已支付的预付款、进度款）；

4）自竣工验收合格之日起，中标人完成三年质保服务工作，招标人结清剩余款项；

5）按上述进度付款，无利息补偿；质保期内需要返工、更换、维修、调试等所产生的各项费用由中标人承担，给招标人造成的各项损失在合同款中扣除。

# 九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

# 十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 在维保期内，提供7*12小时技术支持服务，投标人接到采购方报修通知在2小时以内响应，6小时以内到达，24小时以内修复；主要配件和部件发生非人为原因引起的损坏，中标人应及时提供免费更换。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为3年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

# 十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

# 十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

# 十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值 /   的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日  /  向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 20%  的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

# 十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

# 十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

# 十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式  肆 份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执  俩 份。

甲方：                   乙方：

地址：                   地址：

法定代表人或授权代表：           法定代表人或授权代表：

联系电话：                 联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章  采购需求

项目属性:货物类项目。

# 一、项目需求

电子政务外网安全设备升级、市民中心智能化设备提升、县级政务信息化项目管理系统建设、“苏服办”APP旗舰店升级、12345平台智能分析系统建设。

# 二、需求清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙续保 | 生产厂商：华为； 设备型号：USG6000E； USG6625E交流主机(16*GE RJ45 + 6*GE SFP + 6*10GE SFP+,16G内存,1交流电源,含SSL VPN 100用户)_Hi-Care基础服务标准 USG6625E_续保_10个月 | 项 | 3 |  |
| 2 | 无线控制器续保 | 生产厂商：华为； 设备型号： AirEngine9700-M； AirEngine9700-M主机(16个千兆以太口,12个万兆SFP+,2个四万兆QSFP+,无电源)_Hi-Care基础服务标准 AirEngine9700-M_续保_10个月 | 项 | 1 |  |
| 3 | 核心交换机续保 | 生产厂商：华为； 设备型号：S12700E-8； 48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(X5S,RJ45)_Hi-Care基础服务标准 S12700 48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(X5S,RJ45)_续保_12个月； S12700E-8 万兆单板组合配置 (含总装机箱*1, MPUE主控板*1,SFUE交换网*1,48X10G光(X6S,SFP+)*2,3000W AC电源*1)_Hi-Care基础服务标准 S12700E-8 万兆单板组合配置 +48X10G光(X6S,SFP+)_续保_12个月； Hi-Care基础服务标准 S12700 6端口100GE以太网光接口板(X6S,QSFP28)_续保_12个月 | 项 | 4 |  |
| 4 | 核心交换机续保 | 生产厂商：华为； 设备型号：S7706； Hi-Care基础服务标准 S7700 48端口千兆以太网光接口板(X6S,SFP)_续保_12个月； Hi-Care基础服务标准 S7700 24端口万兆以太网光接口和24端口千兆以太网光接口板(X6S,SFP+)_续保_12个月； S7706总装机箱_Hi-Care基础服务标准 S7706主机_续保_12个月； 48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(X5S,M,RJ45)_Hi-Care基础服务标准 Sx700 48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(X5S,RJ45)_续保_12个月 | 项 | 1 |  |
| 5 | 服务器续保 | 生产厂商：超聚变； 设备型号：2288H V5； 2288H V5 (8*2.5英寸硬盘机箱,板载2*GE+2*10GE光口(不含光模块))H22H-05 4套标准+保修：1年 2288H V5 (12*3.5英寸硬盘机箱,板载2*GE+2*10GE光口(不含光模块))H22H-05 8套标准+保修：1年 | 项 | 12 |  |
| 6 | 入侵防御系统续保 | 生产厂商：深信服； 设备型号： NIPS-2000 B2100 云智订阅软件 产品质保（标准版） 软件升级,续保1年 | 项 | 1 |  |
| 7 | WEB防火墙续保 | 生产厂商：深信服； 设备型号：WAF-1000 B1600 云智订阅软件（AF8.0.7及以上版本适用） 产品质保（标准版） 软件升级,续保1年 | 项 | 1 |  |
| 8 | 终端准入系统续保 | 生产厂商：深信服； 设备型号： AC-1000 B1500 URL&应用识别规则库升级 产品质保（标准版） 软件升级,续保1年 | 项 | 1 |  |
| 9 | 终端杀毒软件续保 | 生产厂商：深信服； 设备型号： EDR-1000 B600 产品质保（标准版） 软件升级（200智防），续保1年 | 项 | 1 |  |
| 10 | 数据库审计系统续保 | 生产厂商：深信服； 设备型号： DAS-1000 A640 产品质保（标准版） 软件升级，续保1年 | 项 | 1 |  |
| 11 | 政务自助终端维保 | 生产厂商：国泰新点软件股份有限公司 设备型号：SST5.0、SPC3.0 项目硬件维护内容包含：自助服务终端（sst5.0）和自助打印拓展终端（SPC3.0）。 通过运维单位的运维服务体系，提供硬件设备的定期巡检、预警信息及时传达，第一时间排查故障并解决，保证硬件设备正常运行1年。 | 项 | 23 |  |
| 12 | 证照自助服务一体机维保 | 生产厂商：江苏星网软件有限公司 设备型号：XW-ASM6806 1、基本现场维保： 维保期内负责硬件设备的故障维修，1个小时内故障响应，根据现场情况，如电话或远程解决不了的问题，最迟6个小时内到达现场,保证硬件设备正常运行1年。 2、故障配件更换 服务工程师确定故障元件，并及时采取措施，免费更换配件（不包含耗材（打印机墨粉、硒鼓、纸张、滚轮）、人为损坏、一代机配件）。硬件损坏并更换后，配合用户完成更换元器件所需的其他后续工作。 3、支持电话及远程指导以及其他的软件服务、巡检等 4、提供“营业执照打印”软件的免费升级服务，负责完成系统软件升级工作，包括提出升级方案，升级操作，系统跟踪等工作。 | 项 | 2 |  |
| 13 | 升级“苏服办”APP旗舰店 | 对“苏服办”App 射阳县旗舰店适配优化改造，基于江苏一体化政务服务平台多端低代码系统及移动多端平台对“苏服办”App 射阳县旗舰店进行鸿蒙适配改造，改造工作包含页面开发、功能规划、前端框架改造、业务功能组件适配、应用容器适配等工作，进一步提升数据安全性与系统稳定性，确保“苏服办”APP在鸿蒙系统上高效运行。 1、页面设计与开发 须结合“苏服办”App鸿蒙架构开发要求，完成页面设计与页面开发工作，保障“苏服办”App射阳县旗舰店整体页面在鸿蒙端进行正常展现，页面设计与开发内容包括：首页、消息中心、旗舰店功能模块等。 2、功能规划 能够对“苏服办”APP射阳县旗舰店整体功能进行规划，确保障旗舰店鸿蒙端与IOS、Android双端服务内容一致。 3、前端框架改造 根据省数据局《关于配合开展鸿蒙版“苏服办”APP旗舰店改造的通知》要求，能够在江苏一体化政务服务平台多端低代码系统上搭建站点和旗舰店页面，使用基础组件与自定义组件进行页面开发，确保页面在不同设备和浏览器上的兼容性，能够适配不同用户群体的使用习惯，集成原生功能或调用第三方服务，增强应用功能性和用户体验。 4、保障业务功能组件适配 须调用江苏一体化政务服务平台多端低代码系统内置的基础组件、导航组件、列表组件、选项卡组件、轮播组件。并能够基于原旗舰店已上线功能开展组件定制适配工作，包含但不限于：静态展示、动态滚动、交互效果等。 5、应用容器适配 能够针对存量应用能力进行适配改造，包含但不限于：服务订阅、服务检索、服务使用以及服务查看等功能，确保其能够在新的或不同的应用容器中顺畅运行。能够与“苏服办”App鸿蒙版应用容器的通信协议、数据格式、服务调用机制以及用户界面标准相兼容，从而提升应用的性能、稳定性和用户体验。 - 6、政务服务网优化 - 各类“一件事”事项点击链接跳转到相应“一件事”具体办事指南，而不是跳转到省高效办成一件事专区。 | 项 | 1 |  |
| 14 | 12345平台智能分析系统 | （1）话题解析模块，基于系统自动化标签能力，围绕话题总览、关键指标、热点词云、趋势分析、责任主体分析、处置单位分析、诉求人分析、高发地区分析、关联工单分析9个角度构建热点话题分析体系。 ▲（2）对象速析模块，基于系统自动化标签能力，围绕诉求人总览、关键指标、热点词云、诉求人画像分析、趋势分析、责任主体分析、处置单位分析、话题分析、关联工单分析、超期工单分析、延期工单分析、不满意工单分析12个角度构建诉求人分析体系。（提供相关截图并加盖投标人公章） （3）主体分析模块，基于系统自动化标签能力，以责任主体总览、关键指标、热点词云、类型分析、诉求人分析、处置单位分析、话题分析、高发地区分析、关联工单分析9个角度构建责任主体分析体系。 ▲（4）单位效析模块，基于系统自动化标签能力，通过对处置单位总览、关键指标、热点词云、处置单位画像分析、诉求人分析、责任主体分析、话题分析、高发地区分析、不作为行为工单分析9个角度的分析，来构建一个完整的处置单位分析体系。（提供相关截图并加盖投标人公章） （5）民意速查模块，基于系统灵活条件查询工具和工单聚类分析能力，为用户提供全方位、多维度的工单查询能力，通过结合自身需求灵活设置筛选条件，自定义查询相关工单分析参数，以获取精准的工单数据。基于系统智能化的报告生成能力,为业务部门提供全面、高效、灵活、智能的周期报告编制支撑，快速生成用户想要的民意报告，并提供趋势分析和整改建议。 （6）民意报告模块，基于系统智能化的报告生成能力，为业务部门提供全面、高效、灵活、智能的周期报告编制支撑，快速生成用户想要的民意报告，并提供趋势分析和整改建议。 ▲（7）敏感词管理模块，基于系统敏感词库和敏感词列表，实现对系统使用的敏感词进行管理维护，提供敏感词库管理和关联列表管理能力。（提供相关截图并加盖投标人公章） ▲（8）标签管理模块，基于归口、地域、类型要素对工单数据进行自动化的标签分类，主要功能包括标签清单、标签创建、标签删除和标签导入。（提供相关截图并加盖投标人公章） ▲（9）大屏可视化模块，基于热点话题分析、责任主体分析、敏感词识别、处置单位分析多种数据分析能力，以大屏可视化形式呈现分析结果，功能包含态势概览、高频诉求人、热点话题、高频敏感词、高发主体、不作为处置分析和趋势研判。（提供相关截图并加盖投标人公章） （10）对接共享交换平台，需通过对接当地共享交换平台，获取盐城市回流的射阳县热线工单数据，用于进行数据分析。 （11）对接射阳政务服务管理平台，系统建成后需接入射阳政务服务管理平台，通过射阳政务服务管理平台单点登录。 | 项 | 1 |  |
| 15 | 射阳县政务管理平台测评服务 | 三级等保测评服务1次，需免费提供一年感知设备供市民中心大楼使用。 | 项 | 1 |  |
| 16 | 射阳县公共资源交易管理平台测评服务 | 三级等保测评服务1次，需免费提供一年三次的巡检、漏扫、重保服务。 | 项 | 1 |  |
| 17 | 射阳县政务外网系统 | 二级等保测评服务1次 | 项 | 1 |  |
| 18 | 核心交换机续保 | 设备型号：S7506； 交流电源模块,2500W；44端口千兆以太网光口(SFP,LC)+4端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC)；H3C S7506E-X-主控板，B类；H3C S7506E-X-交换网板,C类；H3C S7506E-X 以太网交换机主机。网络产品基本维保服务标准版(7x24)，1年。 | 项 | 2 |  |
| 19 | 核心路由器维保 | 设备型号：SR6608； 主控单元RPE-X3(2G DDR3/1CON&AUX/1GE Mgt/1MiniUSBCON/1USB)；SR6600 机箱附件(RPE-X3配套)；16端口千兆以太网光口(SFP)+4端口千兆以太网Combo口+2端口万兆以太网光口(SFP+)模块；4端口千兆以太网电接口模块；H3C PSR1200A 交流电源模块,1200W；H3C SR6608 路由器机框。网络产品基本维保服务标准版(7x24)，1年。 | 项 | 2 |  |
| 20 | 网络服务 | 确保电子政务外网线路接入到237个村级终端，提供相应线缆接入服务，对射阳县电子政务核心机房现有设备、线缆整改 | 项 | 1 |  |
| 21 | 现场运维 | 提供一名现场运维人员提供三年运维服务 | 项 | 1 |  |
| 22 | 运维显示屏 | 75寸壁挂式显示器，含壁挂支架；不低于4K分辨率，支持16：9显示。 | 项 | 1 |  |
| 23 | 威胁网关 | 1、Console口：≥1个；USB接口：≥2个 2.0；固定接口：≥10个（≥6个千兆电口、≥4个万兆光口，其中包含1个千兆管理电口、≥2对千兆 Bypass 电口）扩展模块槽：≥2个通用扩展槽；内存：≥32GB；存储：≥32GB SSD；硬盘：≥1TB；包含 3年威胁情报软件授权及更新，硬件质保；满足国产化需求。 2、设备吞吐量>2 Gbps，支持并发连接数>500W，支持新建连接数>5W，dns请求数量上限至少1200w； 3、设备支持旁路部署、网桥部署、虚拟网线部署、混合部署多种部署方式； 4、支持可视化展示部署逻辑图，自动识别启用接口、展示接口连线及与部署模式的对应关系； 5、支持对多种类型的入侵攻击进行检测和防护，包括侦查、漏洞利用、病毒攻击、建立通信隧道、网站后门&shell、连接远控地址、木马远控、远控工具流量、挖矿、僵尸网络行为、蠕虫攻击、勒索攻击、数据窃取、尝试下载恶意文件、钓鱼、对外攻击、攻击持久化操作等； 6、▲设备需要支持高危0day漏洞攻击防护能力，支持0day漏洞防护数量不少于300个；（需提供0day漏洞防护相关截图并加盖投标人公章） 7、支持针对勒索攻击的网络威胁进行防护，对勒索病毒挂马的各类主机反连行为进行实时检测和自动化防护，具备勒索攻击防护场景下的安全策略设置、检测防护效果专项页面。 8、支持针对钓鱼攻击的网络威胁进行专项防护，对通过各类钓鱼链接发起的主机反连行为进行实时检测和自动化防护，具备钓鱼攻击防护场景下的安全策略设置、检测防护效果专项页面。 9、支持针对APT攻击的网络威胁进行专项防护，支持对APT组织攻击行为的检测和拦截，具备APT攻击防护场景的安全策略设置、检测防护效果专项页面。 10、支持对于各类木马远控、挖矿、DNSlog等恶意软件引发的失陷威胁进行防护，对各类型失陷主机的反连行为进行实时检测和自动化防护； 11、设备失陷类（IOC）情报数量不低于200W，且能够保持分钟级频率更新； 12、支持对至少300+的APT攻击组织进行有效防护，能够覆盖其最新的攻击行为和攻击工具； 13、▲支持旁路部署模式下对威胁进行有效阻断，需要同时支持对TCP连接和UDP连接的阻断，阻断率不低于99%；（提供相关截图并加盖投标人公章） 14、支持通过API接口调用的方式和三方设备进行联动，通过联动对设备黑白名单进行增、删、改、查操作，实现威胁自动化联动封禁； 15、▲支持配置HTTP请求头字段来监测和阻断潜在的恶意流量，支持通过Http Header字段中URL、Referer、User-Agent、Cookie、Http请求方法等字段及自定义请求参数进行组合防护；（提供相关截图并加盖投标人公章） 16、▲设置支持IPV6黑名单封禁；（提供相关截图并加盖投标人公章） 17、▲设备支持接入DHCP日志，展示告警主机关联的IP、MAC地址、主机名信息，实现内网真实失陷主机的精准定位；（提供相关截图并加盖投标人公章） 18、系统具备默认高危端口组，支持管理并自定义高危端口组，支持将高危端口组引入安全策略中，为不同的资产组设置不同的高危端口组并设置不同的防护动作，支持查看高危端口防护日志； 19、▲可支持封禁策略20W条以上，支持封禁IP无上限。（提供相关截图并加盖投标人公章） 20、▲支持在攻防演练场景下，自动获取攻击队情报信息，检测且拦截攻击队攻击行为；（提供相关截图并加盖投标人公章） | 台 | 1 |  |
| 24 | 互联网行为管理 | 1.网络层吞吐量（大包）≥20Gb，应用层吞吐量≥6Gb，带宽性能≥4Gb，支持用户数≥40000，包转发率≥625Kpps，每秒新建连接数≥75000，最大并发连接数：3000000。规格≥2U，内存大小≥32G，硬盘容量≥128G SSD+960G SSD，电源≥冗余电源，接口≥4千兆电口+4千兆光口SFP+2万兆光口SFP+，含三年软硬件质保及规则库升级，满足国产化需求。 2.▲支持ssl中间人解密和准入客户端解密。（提供第三方检测报告并加盖投标人公章）。 3.支持在设置流量策略后，根据整体线路或者某流量通道内的空闲情况，自动启用和停止使用流量控制策略，以提升带宽的高使用率，具有负载均衡功能。 4.支持将非法热点接入网络的行为通过邮件告警通知管理员 5.支持根据标签选择应用，标签分类至少包含安全风险、高带宽消耗、发送电子邮件、降低工作效率、外发文件泄密风险、主流论坛和微博发帖6大类；支持给每个应用自定义标签。 6.能够针对各种URL类型做识别和分类，同时所有URL类型都支持区分“网站浏览”、“文件上传”、“其他上传”、“HTTPS”等细分行为并分别做权限控制； 7.支持记录全部或者指定类别URL、网页标题、网页内容等信息，支持网页内容审计后的网页快照功能； 8.▲支持查看当前网络诊断结果与受影响用户,同时支持对单用户进行定向 Web 访问质量检测；（提供第三方检测报告并加盖投标人公章） 9.支持对加密HTTPS、SMTP-SSL、SMTP的邮件进行识别； 10.▲支持短信和微信实现快捷登录认证。（提供第三方检测报告并加盖投标人公章） | 台 | 1 |  |
| 25 | 防毒墙 | 1、≥2 个千兆电口、≥4 个千兆Bypass电口、≥4个万兆Bypass光口，内存≥32GB，硬盘≥2T，配置550W双电源。国产操作系统，CPU使用国产海光 3250（3.0GHz，8 核）或同级别以上其他国产CPU。防病毒吞吐率≥2.0Gbpss。提供3年防病毒特征码升级和硬件保修服务。 2、▲能够多维度展示威胁统计，展示维度至少包括威胁类型统计（至少包含勒索、挖矿、病毒、APT、漏洞利用威胁事件）、近30天威胁事件趋势、攻击源IP TOP5、受影响主机TOP5、勒索&挖矿事件拦截统计、热门威胁事件TOP5、自定义黑名单TOP5等。（提供相关截图并加盖投标人公章） 3、▲支持对最多20层的压缩文件进行解压查杀（提供相关截图并加盖投标人公章） 4、▲能够允许定义被扫描文件的大小范围，最大不小于2G（提供相关截图并加盖投标人公章） 5、可对CPU、内存阈值进行设置，当超过该阈值，防毒墙主进程自动清理且不中断业务 6、支持虚拟补丁功能，能通过CVE编号搜索对应的防护规则，在网络层面对漏洞攻击进行阻断。 7、能够支持超过100种协议的解析, 包括但不限于 HTTP/SMTP/POP3/FTP/SMB/TFTP/TCP/UDP/NFS/SNMP/ICMP/RTMP/DNS/IRC等 8、能够支持SMBv1/SMBv2/SMBv3文件共享协议的病毒检测与查杀,且针对SMBv3协议，并能对256k以上的文件进行病毒检测和过滤 9、能够防御多种类型的恶意软件 (包括但不限于病毒、木马、蠕虫、后门、间谍软件、灰色软件、Rootkits等) 10、支持反向代理部署模式，支持该模式下对HTTP/HTTPS流量解析检测，并支持阻断或监控模式 | 台 | 2 |  |
| 26 | 防火墙 | 1、须满足自主可控，关键芯片需满足国产化需求。 2、机架式硬件架构，实配双电源，可插拔风扇 3、设备实配≥16个千兆电口，8个千兆光口，8个万兆光口，2个100G光口。 4、吞吐量≥10Gbps；并发连接数≥400万；新建连接数≥10万；开启IPS及AV后，吞吐性能≥4.5Gbps； 5、实配≥480G SSD硬盘，三年IPS/AV特征库升级授权 6、▲支持多对多的NAT功能，NAT地址池支持动态探测和可用地址分配。（提供相关截图并加盖投标人公章） 7、支持IPsec VPN智能选路，根据隧道质量调度流量 8、支持基于域名的安全策略模糊匹配 9、支持基于应用风险的自动批量和手动逐条策略调优，可根据流量、应用、风险类型等细粒度展示，并给出总体安全评分。 10、▲支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略（提供相关截图并加盖投标人公章） 11、支持二级虚拟化技术，支持CPU、内存、存储等硬件资源划分的完全虚拟化 12、支持DNS透明代理功能，可基于负载均衡算法代理内网用户进行DNS请求转发，避免单运营商DNS解析出现单一链路流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率 13、IPS发现攻击后抓取报文，并支持通过WEB下载对应抓包文件 14、支持超过22000种特征检测库 15、发现病毒发送的告警信息，支持用户编辑告警内容 16、支持独立的WEB应用防护功能，超过5000种Web特征检测库 17、防火墙接口支持 mtu 值修改 | 台 | 2 |  |
| 27 | 防火墙 | - 1、机架式2U设备，采用国产化CPU和操作系统； - 2、内存≥16G，系统盘≥16G msata，硬盘≥4T，冗余电源。实配1个MGMT口、1个HA口、≥6个千兆电口，≥4个千兆光插槽（满配千兆多模模块），≥6个万兆光口（满配万兆多模模块）。 - 3、防火墙吞吐≥10G，并发连接≥300万，每秒新建连接≥15万，应用层吞吐量≥8G，全威胁吞吐量≥1G，默认包含应用识别功能，配置3年IPS入侵库、AV防病毒库升级服务许可； - 4、支持路由、交换、虚拟线、Listening、混合工作模式。 - 5、支持手动和LACP链路聚合，可根据源/目的MAC、源/目的IP、源/目的端口、五元组、端口轮询等条件提供不少于10种链路负载算法。 - 6、支持IPv6，支持NAT64、NAT46、NAT-PT等种IPv4/v6过渡技术； - 7、支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现五元组、源MAC、源地区、目的地区、域名、应用、服务、时间、长连接、IPS、AV、数据过滤、文件过滤等功能配置，简化用户管理，提供策略分析功能。 - 8、支持策略命中分析、策略冗余分析、策略冲突检查、策略包含分析，可在WEB界面显示检测结果； - 9、支持独立的入侵防护规则特征库，能对常见漏洞进行安全防护； - 10、支持对HTTP/SMTP/POP3/FTP/IM等协议进行病毒防御。支持针对IP、ICMP、TCP、UDP、DNS、HTTP、NTP等协议进行DDOS防护； - 11、支持预定义和自定义策略模板；内置内容过滤功能。 - 12、支持基于HTTP、FTP、TELNET、SMTP、POP3、IMAP等协议的内容过滤策略；内置行为分析功能，对会话、流量等数据进行统计分析，建立业务行为基线，对异常行为进行告警；支持行为分析监控展示，可展示不同行为分析策略的实时数据和基线数据趋势。 | 台 | 1 |  |
| 28 | 零信任组件（可信访问控制系统）（核心产品） | 1、电源：冗余电源；接口：≥6千兆电口，≥4个千兆SFP，≥2个扩展插槽；CPU：国产CPU≥8核（物理核）；操作系统：国产系统；内存：≥32G；硬盘：≥256G SSD，4T HDD机械硬盘，≥1个硬盘扩展槽；≥1个VGA接口。 性能参数：最大并发用户数≥2000；新建用户数≥200。 软件及硬件质保3年。 2、支持UDP+TCP单包授权机制，UDP+TCP方式默认不开放端口，可避免业务应用的端口被扫描，进而避免利用端口对业务应用发起攻击的风险。 3、▲支持按代理网关设置不同的SPA敲门策略，以满足外网接入要敲门，内网接入不敲门的不同安全接入要求。（提供相关截图并加盖投标人公章） 4、▲支持通过输入安全码激活客户端，完成SPA敲门。安全码可支持共享码、一人一码两种模式，以满足不同场景的需求。（提供相关截图并加盖投标人公章） 5、提供用户组管理，支持动态用户组，可按照规则进组，使得满足规则的用户自动能够进入组，并继承组所拥有的权限、访问策略等，而不需要依次手工添加，减轻了管理的负担 6、提供应用限流限速，支持通过限制响应传输速率设置相应阈值进行限流限速，缓解快速返回响应导致业务应用造成的压力和资源消耗，从而确保业务的连续性、可用性。 7、支持多认证门户，门户可以设置认证策略，用户访问时能够通过浏览器类型、访问地址来导航到不同的认证门户，从而实现在不同访问场景下可展示并使用不同认证门户。 8、支持建立用户与设备绑定/解绑维护和管理，支持设置设备绑定策略，包括单个用户可绑定的PC设备数、可绑定的移动设备数，支持按照用户组分别设置可绑定的PC设备数、可绑定的移动设备数等，从而加强设备的管控。 9、支持ARM/X86架构下的国产操作系统高危端口、运行的软件、零信任客户端版本、运行的杀毒软件、运行的远控软件、运行的虚拟机软件、安装的防病毒软件等环境感知和采集，以实现基于终端安全状况的访问控制措施。 10、支持移动端Android操作系统版本，零信任客户端版本，系统是否被ROOT/越狱、USB调试模式开启、锁屏密码开启、蓝牙开启、NFC开启、WiFi热点开启、自动填充服务开启等环境感知和采集，以实现基于移动终端安全状况的访问控制措施。 11、支持与本方案中终端安全管理系统联动，可以基于终端安全管系统对终端设备评分实现动态访问控制、可以根据终端安全管理系统设备在线\离线状态实施动态访问控制，可通过终端安全管理系统在线安装零信任客户端. ▲12、支持WEB应用数据脱敏，可根据内置脱敏规则和策略对身份证号、电子邮箱、电话等个人隐私数据进行脱敏处置，避免隐私数据的泄露。（提供相关截图并加盖投标人公章） ★13、零信任设备支持多认证门户，门户可以设置认证策略，用户访问时能够通过浏览器类型、访问地址来导航到不同的认证门户，从而实现在不同访问场景下可展示并使用不同认证门户。 ★14、为方便用户管理、零信任系统能够具备统计能力，包括终端总数、启用终端数、锁定终端数、禁用终端数等信息，且系统能够通过自助解绑功能，根据用户需求设置是否允许用户自助解绑，以及解绑是否要求做多因子认证，进一步加强设备解绑的管控。 ★15、为确保系统自身安全性、系统能够提供暴力破解防护，系统能够在2分钟内同一IP错误登陆SSH后台10次，该IP将被锁定1小时，从而缓解暴力攻击尝试登录管理后台，对零信任系统进行攻击的安全风险。 | 台 | 1 |  |
| 29 | 零信任组件（应用代理系统） | 1、电源：冗余电源；接口：≥6千兆电口，≥4个千兆SFP，≥2个扩展插槽；CPU：国产≥8核（物理核）；操作系统：国产系统；内存：≥16G；硬盘：≥256G SSD，≥4T HDD，≥1个硬盘扩展槽；≥1个VGA接口。 性能参数：加密吞吐：800Mbps；最大理论并发用户数：≥2000；最大理论https并发连接数：≥48000；理论https新建连接数（个/秒）：≥500。 软件及硬件质保3年。 2、支持标准TLS1.0/TLS1.1/TLS1.2/TLS1.3版本的协议，接入国密卡和国密算法：ECC-SM4-SM3算法，以满足对国密合规性要求 3、提供终端用户业务访问日志、网络访问流量统计等信息，并进行日志上报、外发，便于实现业务数据的审计、安全风险的分析。 4、▲支持预防synflood攻击、忽略icmp回显请求以及通过TOA、ProxyProtocol获取客户端源IP（提供相关截图并加盖投标人公章） 5、连接到访问控制台可信访问控制系统，并根据可信访问控制系统的自身策略，提供文件监控与防护，可监控与防护文件的读取、写入、删除、创建、执行、链接、重命名操作，从而缓解通过恶意文件的方式，对零信任系统进行攻击的安全风险。 6、支持客户端UI自定义管理，可以自助上传替换图片资源包，替换客户端风格。 7、支持客户端的灰度升级，可按照指定组织机构/用户组、部分用户等范围进行灰度升级，支持按比例升级、按用户组/组织机构升级的机制。 8、支持全部互联网访问或指定IP范围的互联网访问引流到代理网关，通过代理网关转发审计设备或系统，以便对互联网访问进行审计。 | 台 | 1 |  |
| 30 | 零信任并发用户授权 | 本次授权配置支持2000个并发用户。支持PC客户端和移动端。 | 个 | 2000 |  |
| 31 | 零信任组件（终端安全套件） | 1、需与本方案中零信任联动、将终端的安全状况评估结果上传到零信任平台进行分析。 2、本次配置2000个防病毒授权。支持windows-PC和通用国产系统。 3、支持根据分组、计算机名称、IP地址、MAC地址、通信IP地址、接入点、客户端类型、操作系统类型、操作系统版本等条件的组合筛选出符合条件的终端进行管理，自由对终端进行转移分组、删除终端、重启系统和终端跃迁。 4、▲客户端主程序、病毒库版本支持按分组和多批次进行灰度更新，保持在低风险中完成终端能力更新。支持设置不同终端类型设置和每批次观察时长。当检测到新版本将从第一批次重新观察（提供相关截图并加盖投标人公章） 5、支持不同分组，客户端轻量化模式一键切换功能； 6、支持自定义告警规则，例如系统一段时间内病毒和未知文件超过一定数量后会通过邮件发送给收件人查阅。支持邮件和阿里云平台的短信告警通知 7、支持对终端当扫描到感染型病毒、顽固木马时，自动进入深度查模式，可设置禁止终端用户管理路径或文件白名单、禁止终端用户管理扩展名白名单、扫描时不允许终端用户暂停或停止扫描任务。 8、支持仅利用多个非工作时间时间段完成一次全盘扫描 9、支持对进程防护、注册表防护、驱动防护、U盘安全防护、邮件防护、下载防护、IM防护、局域网文件防护、网页安全防护、勒索软件防护。 10、支持网络入侵拦截对流入本机的网络包数据和行为进行检测，根据策略在网络层拦截漏洞攻击、黑客入侵等威胁。 11、▲支持不少于三个杀毒引擎混合使用，提高病毒检出率。（提供相关截图并加盖投标人公章） 12、★能够通过设置病毒库自动灰度更新策略，并根据设置灰度观察的组和时间长短，把所有终端系统发现的病毒库版本一键回退到历史版本。 13、★为方便管理员统一管控终端安全问题,系统能应具备安全助手功能,可以通过手动扫描和清理软件安装残留文件、并能设置检测和优化终端系统的启动项、进程服务等。 | 个 | 2000 |  |
| 32 | 日志审计 | 1、授权资产数≥3000个,数据平均处理能力≥20000EPS,数据峰值处理能力≥30000EPS 2、国产CPU≥2.6GHz 24核24线程*2；国产操作系统；内存≥256G内存；硬盘≥96T；网络接口：千兆电口≥4个，管理千兆电口≥1个，接口扩展槽≥6个，满足≥180天的日志存储要求；软件及硬件质保3年。 3、日志转发与存储支持数字签名与加密，数字签名支持SM3和SHA256，加密模式支持AES和SM4，日志接收支持解密。 4、内置5000+解析规则，支持对收集的5000+设备类型日志进行解析（标准化、归一化），解析维度多达200+，解析规则可以根据客户要求定制扩展。 5、三维关联分析；支持通过资产、安全知识库、弱点库三个维度分析事件是否存在威胁，并形成关联事件。 6、注册用户资产时，提供自动发现识别能力。 7、资产拓扑支持按照实际的用户环境进行编辑发布并可以和资产进行绑定，拓扑可以显示资产采集的事件数量被采集资产的状态等信息。 8、支持监控设备自身CPU、内存、硬盘等工作运行状况。 9、通过在目标主机上安装Agent程序，支持监测目标主机的CPU利用率、内存使用率、硬盘使用率、硬盘使用情况、流量等信息。 | 台 | 1 |  |
| 33 | 安全管理平台 | 1、数据采集和处理性能≥15000EPS，全流量接入≥2G，只接告警≥10G； 2、国产CPU ≥16核 ，内存≥256GB，配置企业级存储磁盘总容量≥48TB；网口配置：千兆电口≥4个，管理口≥1个，万兆光口≥2个； 3、平台内置包括规则模型、关联模型、统计模型、情报模型等安全分析模型，用户根据实际需求对上述模型进行添加、编辑、删除、复制等； 4、支持展示攻击者和受害者的威胁情报与资产信息，可查看会话详情，会话详情包括检测、响应等基本信息，并支持查看会话关联告警情况，及添加白名单、发布预警、生成工单等操作； 5、平台具有统一的安全运营门户，作为重点关注功能的统一入口，如集成态势感知、通报预警、联动策略、运行监测等多个功能模块，实现平台功能的快速跳转； 6、支持私网IP、公网IP、MAC地址、域名、主机名多种类型资产识别方式，IP类资产支持IPv4和IPv6，并支持资产组织架构、责任人、重要程度、资产类型、地理位置属性的批量修改；支持资产信息的增量导入和替换导入； 7、支持与现网流里探针、安全设备日志数据对接，能够清晰展示所有数据内容。 | 台 | 1 |  |
| 34 | 漏洞扫描 | 1、产品需使用国产化硬件平台以及自主可控的安全操作系统，双电源模块，1*RJ45串口，1*GE管理口，配置≥6*GE扫描接口，≥4*SFP，≥2个网卡扩展插槽，≥1*4TB硬盘，标准配置提供1路授权扫描端口，最大并发主机数≥50,最大并发任务数≥10，IP点授权可扫描总数量不少于1000个无限制范围的IP地址或域名。含三年系统漏洞扫描模块、Web漏洞扫描模块等升级服务，三年软件升级和硬件维保服务。 2、▲支持检测的漏洞数大于350000条，兼容CVE、CNCVE、CNNVD、CNVD等主流标准 3、产品应支持通过多种维度对漏洞进行检索，包括：CVE ID、BUGTRAQ ID、CNCVE ID、CNVD ID、CNNVD ID、MS 编号、风险等级、漏洞名称、是否使用危险插件、漏洞发布日期等信息 4、同时支持远程扫描和采用SMB、SSH、Telnet、RDP、HTTP、HTTPS、WinRM等协议对Windows、Linux等系统进行登录扫描 5、内置不同的漏洞模板针对Unix、Windows操作系统、网络设备和防火墙等模板，同时支持用户自定义扫描范围和扫描策略；支持自动模板匹配技术 6、支持扫描国产操作系统、应用及软件的安全漏洞，如中标麒麟、银河麒麟、深度等，提供详细漏洞列表 7、▲支持通过直观展示资产风险值、主机风险等级分布、资产风险趋势、资产风险分布趋势等内容，并可查看详情（提供相关截图并加盖投标人公章） 8、支持专门针对DNS服务的安全漏洞检测，包括DNS投毒等漏洞检测能力；支持“幽灵木马”检测 9、支持立即执行、定时执行、周期执行扫描任务，自定义的周期时间可精确至每*月第*个星期*的*点*分 10、具备单独口令猜测扫描任务，支持多种口令猜测方式，包括利用SMB、RDP、TELNET、FTP、SSH、POP3、Tomcat、SQL SERVER、MySQL、Oracle、Sybase、DB2、MONGODB、SNMP等协议进行口令猜测，允许外挂用户提供的用户名字典、密码字典和用户名密码组合字典 11、支持将按IP范围、起止时间、任务名称、任务状态、漏洞模板、用户等筛选扫描任务,并对筛选结果进行汇总,和生成在线及离线报表 12、支持多用户分级权限管理，可为每个用户角色分配账号、任务级的权限分配、允许登录的IP范围和允许扫描的IP范围等 13、提供审计功能，能够对登录日志、操作日志和异常报告进行记录和查询 | 台 | 1 |  |
| 35 | 超融合 | 1.CPU≥2颗，性能不低于Hygon 5440 16C 2.5GHZ（16C），内存≥8*32GB DDR5 5600，系统盘≥2*480GB SATA SSD，缓存盘≥2*960G-SATA-SSD（读密集型），数据盘≥4*4T，标配盘位数≥12，电源≥白金，冗余电源，接口≥4千兆电口+2万兆光口。含配套CPU颗数的云管、计算、存储、网络虚拟化软件授权及服务器配套麒麟或其他国产化操作系统的内核授权，三年软硬件质保。同时提供服务器配套万兆交换机*2台，配置不低于12个万兆光口、12个千兆电口，≥6*光纤线-多模-LC-LC-3M，12*万兆多模-850-300m-双纤；交换容量≥2.4Tbps/24Tbps。 2.支持大屏展示便于客户直观查看虚拟化资源池的使用情况和健康状态，包括集群资源情况，各主机资源使用情况，包括内存/CPU/磁盘使用趋势，以及集群故障与告警等 3.▲支持内存ECC自动纠错机制，当扫描到物理主机的内存条出现ECC CE和UE错误时，能够将对应内存空间进行隔离并定位故障内存的槽位，减少硬件问题对业务的影响（提供第三方检测报告并加盖投标人公章） 4.支持集群动态资源调度DRS，系统支持自动评估物理主机的负载情况，当物理主机负载过高时，自动将该物理主机上的虚拟机迁移到其他负载较低的主机上，确保业务持续稳定和集群主机负载均衡 5.为了更好地进行运维，支持智能坏道预测，准确识别出接下来会出现坏道的硬盘，实现故障前预测并处理，规避故障风险 6.分布式存储能够提供超高性能，性能随着节点数增加线性增长，在NVMe混闪，多虚拟机多盘配置下，通过 Iometer 并采用4k rand read 100%模型，三节点集群能够提供百万级的IOPS能力 7.▲支持条带化功能，能以虚拟磁盘为粒度配置不同的条带数，并能自动检测磁盘性能动态调整条带数的数值。（提供第三方检测报告并加盖投标人公章） 8.可以支持手动指定虚拟路由器运行在固定的物理主机上，可以自动将虚拟路由器规划到高性能和高吞吐的物理主机上 9.随着政策要求和业务对IPV6的覆盖，要求支持为虚拟机配置IPv6地址，并可通过IPv6地址访问该业务 10.▲为避免平台虚拟机误删操作，需支持点击还原按钮，还原回收站列表指定项，可设置回收站文件保留天数，可以查看回收站列表项信息，包括名称、描述、存储和删除时间和保留时间（提供第三方检测报告并加盖投标人公章） | 台 | 3 |  |
| 36 | 负载均衡 | 1.产品采用国产化CPU及操作系统，4层吞吐量 （默认网口）≥20G，四层并发连接数≥2000W，4层新建连接数 CPS≥30W，7层新建连接数 RPS≥50W。规格≥2U，内存大小≥16G，硬盘容量≥480G SSD，电源≥冗余电源，接口≥6千兆电口+6万兆光口SFP+，含三年软硬件质保。 2.支持针对不同的web页面进行数据优化，支持动态压缩技术，基于数据流进行压缩，减少不必要的数据传输； 3.支持基于URL的链路调度功能，内置不少于10万条的国外URL网址库，无需手动导入并支持自动更新，管理员可查看。可根据URL将访问国外网站的请求调度到指定线路； 4.支持多种链路检测方法，能够通过PING、TCP、HTTP等方式监控链路的连通性，当某一条链路故障时，可将访问流量切换到其它链路，保障用户业务的持久通畅； 5.▲支持非对称式部署的传输协议优化技术（单边加速），不用在用户终端上安装任何插件和软件，即可提升用户访问应用服务的速度；(提供第三方检测报告并加盖投标人公章)； 6.支持轮询、加权轮询、按主机加权轮询、加权最小连接、按主机加权最小连接、动态反馈、最快响应时间、加权最小流量、按主机加权最小流量、源IP源端口哈希、源IP哈希、URI哈希和HOST哈希等； 7.支持HTTP被动健康检查，可配置指定检查URL、响应状态码、响应超时时间、统计时间以及可设置异常URL上限，并且能开启/关闭调试日志功能； 8.▲设备支持图片优化技术，通过对图片格式的转换，减少传输流量，提升 web页面加载速度；无需改动服务器端的图片源文件可根据浏览器种类自动识别转换类型，将图片转换为对应支持的 WebP 或JPEG 格式,优化加速效果。（提供第三方检测报告并加盖投标人公章） 9.▲支持在 Web 页面修改虚拟服务名称，支持在同一个虚拟服务下同时配置多个 IPv4 和 IPv6 地址以及多个不连续应用端口或者端口范围。（提供第三方检测报告并加盖投标人公章） 10.IPv6改造方案能够解决天窗问题，支持一条策略匹配多个外链网站，同时外链和网站子链发生修改时支持自动识别并做主动修改，不允许通过人工解析配置的方式解决天窗问题。 | 台 | 2 |  |
| 37 | 违规外联与跨网互联检测系统硬件 | 违规外联检测引擎、国产兆芯CPU、1个Console口，≥6个千兆电口，≥4个千兆光口，≥2扩，≥16G内存，≥2TB硬盘。默认含36个月标准维保服务。 1.设备类型识别：通过快速扫描方法，实现对网络中视频设备及其他设备数量和类型的分类统计，能够识别包括摄像头、NVR、DVR、存储服务器及其他计算机、交换机、服务器、移动终端等设备类型。 2.通讯关系展示：以图形化形式展示网络内设备与设备之间的网络通讯关系，基于图形化数据可直观定位关键应用设备 识别库管理：支持指纹库管理，对于未识别成功的终端，可通过人工录入指纹的方式修正终端信息扫描结果，支持指纹库的外部导入及备份。 3.网络拓扑管理：图形化展示网络拓扑，直观地展示网络设备之间的连接关系和设备概要信息，可对拓扑进行自定义编辑手动修改连接关系。 4.▲支持检测隔离网络中的终端通过双网卡连接另外一个隔离网络，但违规终端未正确配置网络，仅物理层将两个网络打通的情况。（提供第三方检测报告并加盖投标人公章） 5.被动探测：支持通过被动触发的方式，在不影响客户业务的的情况下通过元素或者网站的方式检测到同时连接到内网以及隔离网的终端， 6.主动扫描：支持通过主动扫描的方式，实时发现同时连接到内网以及隔离网的终端 7.NAT发现：自动发现管理域内的子网，包括带NAT功能的路由器、代理、虚拟机等各种子网，上报其边界点IP。 8.▲系统内置漏洞库，支持通过匹配设备信息检测存在的漏洞信息。（提供第三方检测报告并加盖投标人公章） 9.探测器互联：支持探测在隔离网中不通NIT服务器的连接，判断隔离网之间是否存在互联通道 10.外联取证：结合云检测平台对违规接入提取证据，方便查找相关责任人以及后续处理。取证的内容包括外网IP、内网IP、发现方式、发现时间等。 11.▲外联终端阻断：支持以手动或者自动的方式对外联的终端或设备进行阻断操作，支持对历史数据自动清理。（提供第三方检测报告并加盖投标人公章） 12.▲弱口令监测：支持对哑终端进行弱口令扫描功能，提供扫描IP、时间周期、协议、主机最大探测时间等自定义配置。自持内置口令+自定义口令组合配置。（提供相关截图并加盖投标人公章） 13.▲漏洞扫描：系统内置漏洞库，支持通过匹配设备信息检测存在的漏洞信息。（提供相关截图并加盖投标人公章） 14.,地址冲突发现：支持发现网络内的地址冲突事件，支持发现冲突设备的MAC和接入位置。 15.▲支持检测两个隔离网络网络之间，通过网线将两个隔离网络的交换机相互联通的情况,（提供第三方检测报告并加盖投标人公章） | 台 | 1 |  |
| 38 | 违规外联与跨网互联检测系统软件 | 软件部署方式、配合内网部署的违规外联探测引擎，在互联网侧部署的检测告警服务器，用于持续监测并验证来自内网设备的外联数据，一旦发现有外联行为，就以邮件和短信等方式向管理员告警。默认含3年维保服务。 1.标签设置：支持通过设置不同外联标签区分外联设备的来源及组织归属；支持自定义或手动生成外联标签信息。 2.管理员账号管理：支持对管理员账号的增删改查以及登录限制；支持根据管理员角色分配不同功能及标签权限。 3.告警通知设置：支持以网页、邮件、短信的方式实时通知告警信息，支持自定义配置邮件及短信服务器。 4.日志审计：支持记录系统、操作及外联日志告警，支持日志自动清理。 5.系统异常告警：自持配置系统异常告警规则，及时上报当前服务器的管理员登录控制、系统资源、系统服务等异常行为告警信息；支持自定义告警信息级别。 6.外联终端告警：支持外联终端告警，支持自定义外联终端告警级别及告警方式；记录内IP、外网 IP、主机名、MAC 地址、告警时间、处理状态等信息记录。 7.数据管理：支持对告警数据的统计、筛选；支持对数据的导出留存。 | 台 | 1 |  |
| 39 | 堡垒机 | 1、授权资产数≥500个,并发字符连接最大数≥200个,并发图形连接最大数≥30个； 2、国产芯片+国产操作系统，内存≥16G 硬盘容量≥500G SSD+2T，网络接口:千兆电口管理口≥2个、千兆业务电口≥6个、千兆业务光口≥4个；3年质保。 3、支持标准化对接CAS、JWT、SAML2、OAuth2单点登录认证，且支持配置是否自动创建堡垒机中不存在用户。 4、支持自动收集设备IP、运维协议、端口号、账号、密码、与用户的权限关系，可自动完成授权。 5、标准支持DB2、Oracle、MySql、SQL Server、PostgreSQL、KingbaseES、DM、GBase8a、GBASE8s的协议运维代理，可实现自动登录，自动登录可直接调用本地windows系统的数据库客户端工具（包括ssms、sqlwb、DBeaver、mysqlcli、MySQLWorkbench、MySQLFront、DbVisualizer、PLSQL、SQLPlus、Toad、ToadforDB2、db2cmd、QuestCentral、pgAdmin3、psql、Ksql、Isql、DIsql、DMmanger、GBaseDateStudio、navicat系列等），无需应用发布前置机。 6、支持对常见数据库及国产数据库的自动改密功能，包括DB2、oracle、mysql、sqlserver、PG、人大金仓、GBase8a、GBase8s、达梦数据库等。 7、支持定期自动修改windows服务器、网络设备、linux/unix等目标设备密码功能，且自动改密不借助于Agent，无需开放445、135、139等高危端口。 8、支持对重要命令进行审核：运维人员执行命令后，需等到管理员审批通过后才可执行成功。可选择性设置自定义时间内未审批，对命令自动放行。 9、H5运维及查看录像全程支持水印功能，支持调整水印显示透明度 10、支持国密和非国密通信兼容模式，在开启国密通信的同时兼容普通加密通信，能够满足在国密兼容模式下，使用国密浏览器时协商国密通信，使用普通浏览器时协商普通加密通信的相关能力。 11、支持内置VPN模块，无需与其他VPN设备联动，实现运维入口安全接入。 | 台 | 1 |  |
| 40 | WAF | 1、国产化芯片、国产化操作系统，含交流冗余电源模块，≥2*USB接口，1*RJ45串口，≥2*GE管理口，≥6千兆电口（带bypass），≥4千兆光口（非bypass），≥2个接口扩展槽位。≥4T硬盘+256G 2、网络层吞吐≥20G，应用层吞吐≥2G，HTTP最大并发数≥300000个 3、支持记录X-Forwarded-For字段，在日志中展示真实源IP地址，并可对真实源IP地址进行封禁 4、▲支持可根据会话标识、指定网站资源、用户名进行会话跟踪，还原攻击场景(提供第三方检测报告并加盖投标人公章） 5、支持基于规则体系构建黑名单安全策略和自学习白名单机制；产品自学习应该能够支持url,http method,请求响应码，请求参数名称及其对应的值，cookie 参数名称及其对应值等信息。 6、▲支持XML防护，包括XML基础校验、Schema校验以及SOAP校验(提供第三方检测报告并加盖投标人公章） 7、▲支持针对主流Web服务器及插件的已知漏洞防护。Web服务器应覆盖主流服务器：apache、tomcat、lightpd、NGINX、IIS等插件应覆盖:dedecms、phpmyadmin、PHPWind、shopex、discuz、ecshop、vbulletin、wordpress等，提供Java反序列化漏洞（Jboss）防护规则（提供相关截图并加盖投标人公章） 8、▲支持Nginx插件部署，以Nginx扩展模块的形式与waf进行交互，通过插件将流量转发至源站前，通过子请求将流量复制一份给waf进行检测，保证业务的高稳定性(提供第三检测报告并加盖投标人公章） 9、▲支持紧急模式：当并发连接数超过设置阀值时，WAF自动进入紧急模式，已经代理的连接正常代理，对新增的请求直接转发；当连接数恢复正常时，自动退出紧急模式。(提供第三方检测报告并加盖投标人公章) | 台 | 1 |  |
| 41 | TAP交换机 | 1、交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps，整机提供≥48个万兆以太网光口，2端口40G以太网光接口，4端口100G以太网光接口。 2、支持IPv4和IPv6双协议栈，支持RIP、OSPF、IS-IS、BGP、等价路由、策略路由。 3、MAC地址表≥128K，路由表≥64K，ARP表≥64K。 4、支持 Telemetry 技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，实现流量可视化。 5、实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。 6、支持TAP分流功能，支持流量的负载均衡，支持N:M的流量镜像。 本次配置冗余热插拔电源、冗余热插拔风扇。 | 台 | 2 |  |

# 三、实施时间及地点

实施时间（工期）：合同签订后180日内完成全部系统开发、设备交货并通过验收。

实施地点：指定地点。

# 四、付款方式：

1）合同签订后7日内，招标人向中标人支付合同价的30%预付款；供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的由双方另行商定并出具书面材料。

2）项目竣工验收合格后，付至合同价的80%合同款（包括以前支付的预付款）；

3）项目竣工验收合格满一年，中标人完成（自竣工验收合格后之日起第一年）质保服务工作，付至合同价的 90%款项（包括以前已支付的预付款、进度款）；

4）自竣工验收合格之日起，中标人完成三年质保服务工作，招标人结清剩余款项；

5）按上述进度付款，无利息补偿；质保期内需要返工、更换、维修、调试等所产生的各项费用由中标人承担，给招标人造成的各项损失在合同款中扣除。

# 五、质量要求：

1、投标人不能简单照搬招标文件提供的需求，必须按招标文件技术规格逐项作出实质性应答，如照搬照抄项目需求中的技术的，中标后中标人在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标人承担。

2、中标人须明确所投设备的生产厂家、品牌、型号、规格等。

3、中标人应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合招标文件规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，使用方有权要求更换，或有权终止合同。由此造成的直接和间接损失由中标人承担。

4、中标人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，中标人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

5、中标人应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

6、中标人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

7、所有报价的产品的各项技术标准应当符合现行相关生产标准和规范及招标文件的要求。

8、交货时必须随产品提供出厂材料，包括但不限于检验报告（复印件）、产品合格证（原件）以及设备的测试、运行、保养手册。

9、招标人将委托专业人员，对安装到位的设备进行全面检查，发现使用不符合要求的产品，无条件更换，并没收履约保证金。

# 六、售后服务及其他（含安装、调试、培训、维护等）：

1、本项目包含但不限于免费质保、维护、操作、维护人员的技术培训服务等服务时间为3年（以验收合格之日为起始时间）。在质保期内，中标人应以优良的服务态度，一旦发生质量问题，提供2小时以内响应，12小时到达现场，24小时以内完成招标人提出的免费维修要求，修理、更换或退货的费用均由中标人负责。

2、所有安装施工材料质量必须严格按照国家规范的有关要求执行。

3、设备在安装时，应根据生产厂家所提供的产品安装说明书施工，安装辅材必须采用优质产品。

4、中标人应对设备、软件安装质量全面负责，如中标人原因造成质量事故，中标人承担一切经济法律责任。中标人在项目实施过程中，严格按照国家规范、图纸施工，加强安全管理工作，确保安全文明施工，所有该项目的安全文明施工措施费用均含在投标总价之中。

5、在安装施工期间，中标人应无条件的遵守项目现场的各项规章制度。

6、在安装期间，中标人应无条件的接受招标人的质量监督，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购方检查验收，合格后书面报送招标人备案。

7、中标人必须按照项目设计和技术标准施工，不得擅自修改设计，不得偷工减料。

8、中标人必须建立健全质量检查制度，严格工序管理，隐蔽工程在隐蔽前应通知采购方检查验收；本着谁施工谁负责产品保护，谁破坏产品谁负责赔偿的原则，中标人必须采取切实有效的产品保护措施，并编制相应的产品保护方案报招标人批准同意后组织实施。

9、质保期外服务要求：

a.质量保证期过后，中标人和制造商应同样提供免费电话咨询服务。

b.质量保证期过后，招标人需要继续由中标人和制造商提供售后服务的，该中标人和制造商应以优惠价格提供售后服务。

10、免费质保期：3年（特别约定的除外）。

# 七、特别说明：

1、所报配置为主要配置，其他按标准配置配备；不得在招标人要求标准配置的基础上减少或降低技术配置。

2、投标报价中已包含交付使用前所产生的一切费用；本次招标不接受选择性报价。

3、投标人如未能在承诺时间内完工并验收合格的，招标人有权没收中标人提交的履约保证金（作为预定的损害赔偿而非罚款）。

4、本项目不接受进口产品投标。

5、根据招标文件第五章“评标方法与评标标准”相关约定，投标人随身自备电脑，用于系统演示（配音或现场讲解）。

第五章  评标方法与评标标准

## 一、定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目若不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、采购本国产品的支持政策

7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。若因其它因素已享受20%的优惠政策，不再享受本条优惠。

7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当在苏采云系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

8、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

## 二、符合性审查

符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标函 | 符合招标文件的要求 |
| 投标报价 | 投标报价不得高于最高限价 |
| 投标文件对招标文件的实质性条款的响应性 | 符合招标文件规定 |

## 三、评标方法与评标标准

| 投标报价 （30分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30（按四舍五入取至小数点后两位）。 |
| --- | --- |
| 技术参数 （24分） | 根据投标人投标文件响应招标文件中采购货物技术参数程度评定。全部满足或正偏离招标文件中采购货物“主要设备技术参数要求”的得满分24分。其中负偏离的扣分：带▲项的参数每负偏离一项扣0.5分，共计22.5分；未带“▲”、“★”项的技术参数累计负偏离1-100项扣0.5分，累计负偏离101-200项再扣0.5分，累计负偏离201-500项再扣0.5分，累计扣1.5分。 注：“▲”项参数如要求提供检测报告或证明材料的，评标委员会必须根据投标人提供的检测报告或证明材料进行核对扣分（提供的检测报告或证明材料需满足招标文件的参数要求），未提供相关检测报告或证明材料或提供的检测报告或证明材料不符合招标文件要求的视为负偏离。 |
| 技术团队 （14分） | 1、投标人拟投入本项目的项目负责人（仅限一人）：具有信息系统项目管理师证书的计2分；具有电子信息类高级工程师证书计2分。该小项累计计4分。 2、投标人拟投入本项目的技术负责人（仅限一人）：具有信息系统项目管理师证书的计2分；具有电子信息类高级工程师证书计2分。该小项累计计4分。 3、上述项目负责人、技术负责人每人每具有系统集成项目管理工程师证书、信息安全工程师证书、系统规划与管理师证书计2分，该小项累计计6分。 备注： （1）若是联合体投标，上述投标人指牵头方。 （2）须提供上述人员相关证书原件彩色扫描件加盖投标人公（签）章。 |
| 系统功能 （10分） | 1、为满足“苏服办”APP旗舰店多端低代码系统升级要求，投标人所投产品具有“多端低代码”系统描述的软件著作权计2分，同时提供相关测试报告的另得1分，该小项最高计3分； 2、为保证现有（续保设备）入侵防御系统、数据库审计系统、核心路由器正常升级，投标人投标时承诺中标后提供原产品品牌生产厂家出具的“厂商服务授权函”的计3分，未提供或提供不全的不计分。该“承诺函”格式自拟。 3、本项目涉及到与12345平台对接，投标人投标时提供承诺函，承诺中标后与原12345平台对接，并承诺中标后提供由原平台电子信息服务商出具的“测试函”，计4分，未提供不计分。该“承诺函”格式自拟。 说明：以上原厂出具的承诺需在领取中标通知书前提供，未提供视为虚假响应。 |
| 现场功能演示（5） | 招标文件需求清单带“★”的技术参数为功能演示项，须采用现场演示方式。 采用真实平台演示，符合演示要求每项计1分；采用Demo或PPT模拟演示，符合演示要求每项计0.5分。该小项最多计5分。未演示不得分。 注：投标人演示人员和设备需在评标前到达射阳县公共资源交易中心八楼等候区。按照苏采云系统安排的顺序进行现场演示，演示需按照招标文件的规定和评标委员会的要求进行，时间不超过15分钟。采购中心提供投影机及幕布，其他所需设备由投标人自备。 |
| 技术方案 （10分） | 投标人根据项目采购需求，编制并提供满足项目采购需求的技术方案。方案包括组织方案、进度计划、质量控制措施等内容。 评委根据投标人提供的组织方案、进度计划、质量控制措施等内容进行评分。全部优于或满足项目采购需求的技术方案不扣分（得10分）；投标人提供的技术方案基本满足项目采购需求（但中标后需进行完善和补充）的技术方案在10分基础上扣3分；未提供或提供的技术方案不满足项目采购需求的不得分。 |
| 服务承诺 （5分） | 因本项目涉及电子政务网运营商链路调试割接，投标人承诺所产生的费用及协调工作由投标人独立完成并承担费用的计3分，未承诺的不计分；提供任意一家主、备用电子政务网运营商“服务承诺函”的计2分，未提供的不计分。该项最高计5分。 该“承诺函”格式由投标人自拟。 |
| 节能环保 （2分） | 1、投标产品属于财政部、国家发展改革委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2、投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 |

备注：

1、评分标准中要求提供的证明材料均以原件扫描加盖投标人的公章或电子签章（若是联合体投标，加盖牵头方公章）在投标文件中反映，相关证明材料须按要求完整提供且不得涂改，本项目所须提供的证明材料均应原件扫描（如原件是彩色件，则扫描件须是彩色）。否则不能得分。

2、采购人有权在规定的时间内（中标公示或质疑期间及其他采购人明确要求的时间内）对中标人或其他投标人提供的与项目需求、评分办法相关的材料等评分依据（原件）的真实性进行复查。如未在采购人规定的时间内提交，采购人有权根据政府采购法律法规处理。如发现有通过提供虚假证明文件获得分值，将取消中标资格，并提请监督机构按照政府采购相关法规处理。

中标人须在合同签订前向采购人提供其投标文件中书面承诺的支撑资料，否则采购人有权取消其中标资格。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，

投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、 关于符合本国产品标准的声明函

十二、联合体协议（如有）

十三、投标分项报价表

十四、技术要求响应及偏离表

十五、商务要求响应及偏离表

十六、开标一览表

十七、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

说明：若是联合体投标，联合体成员各方均需提供。

二、上一年度的财务状况报告

说明：

（1）若是联合体投标，联合体成员各方均需提供；

（2）投标人成立不满一年无需提供；

（3）若投标人2025年财务状况报告尚未完成，可提供2024年财务状况报告。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力

的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

说明：若是联合体投标，联合体成员各方均需提供。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

说明：若是联合体投标，联合体成员各方均需提供。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

说明：若是联合体投标，联合体成员各方均需提供。

六、特定资格要求的证明文件（无）

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：

根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日         期：________年____月____日

九、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加射阳县行政服务中心组织的（单位名称)，采购编号为             的（项目名称）       的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用横线划除的地方无需填写。

十二、联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加射阳县行政服务中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十三、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

- 2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（备注：该表仅适用于项目采用货币报价的情形。项目采用折扣率报价的，如需要填写投标分项报价表，请项目经办人自行设计表格。招标文件定稿后该备注删除。）

十四、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十六、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 大写： |  |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

十七、技术方案、服务承诺、培训承诺等

1、技术要求响应证明材料（包括承诺书）；

2、评审细则中涉及的“技术团队”证明材料；

3、评审细则中涉及的“系统功能”证明材料；

4、评审细则中涉及的“技术方案”相关资料；

5、评审细则中涉及的“服务承诺”相关资料；

6、评审细则中涉及的“节能环保”相关资料；

7、投标人认为须提供的其它材料。

十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年   月     日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。