招 标 文 件

项目名称：东台市人民法院沿海经济区法庭暨黄海湿地环境资源法庭智能化建设项目

项目编号：JSZC-320981-ZHCD-G2026-0009

采购单位：东台市人民法院

2026年4月1日

总 目 录

第一章 招标公告	3

第二章  投标人须知	8

第三章  合同文本	28

第四章 采购需求	54

第五章  评标方法与评标标准	73

第六章  投标文件格式	77

第一章 招标公告

项目概况

东台市人民法院沿海经济区法庭暨黄海湿地环境资源法庭智能化建设项目JSZC-320981-ZHCD-G2026-0009招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取招标文件，并于2026-4-23  8:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320981-ZHCD-G2026-0009

项目名称：东台市人民法院沿海经济区法庭暨黄海湿地环境资源法庭智能化建设项目

采购方式：公开招标

预算金额：249.86万元

最高限价：249.86万元。

采购需求（简介）：完成东台市人民法院沿海经济区法庭暨黄海湿地环境资源法庭智能化建设任务，确保满足招标文件的要求和采购人的实际使用需求，保障正常稳定运行，详见招标文件。（详细内容见本招标文件第四章）

合同履行期限：合同签订后60日内安装调试完毕，确保正常稳定运行，满足使用各方的使用需求。

本项目（是/否）接受联合体参与招标：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

7.在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）本项目的特定资格要求：

投标人如委托被授权人参与，则被授权人须为本单位正式职工并提供投标人近期为被授权人缴纳的社会养老保险证明；

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

方式：本项目采用网上注册登记方式。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2026-4-23  8:30（北京时间）

4.3.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

4.各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网上的更正或补充通知为准。

5.投标人不得提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6.投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。

7.因投标人的系统环境、操作等原因导致项目参与、开评标过程中出现问题由投标人自行承担负责。

8.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

9.电子投标相关说明：

（1）潜在投标人访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统投标人操作手册》（手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

（2）潜在投标人访问“苏采云”系统方法：

江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

（3）“CA 数字证书”的获取：

投标人需办理CA 锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA 全省通用。盐城地区政务CA 办理请至亭湖区政务服务中心二楼226 窗口办理，联系电话：15051556883。

（4） 采购文件（后缀名为“.kedt”）、投标人操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

（5） 招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

（6）请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

（7）如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：东台市人民法院

地    址：东台市北海中路3号

联 系 人：陆女士

联系电话：0515-85293140

2.采购代理机构信息

名    称： 江苏至衡诚达工程咨询有限公司

地　　址： 东台市海陵中路六号五楼

联 系 人：  张女士

联系电话：  18052901050

3.项目联系方式

项目联系人：张女士（组织本项目采购活动的具体工作人员姓名）

电　　 话：18052901050

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

4.3.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

4.3.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律和标准

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止日期。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.4.3.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.4.3.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

24.3.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

24.3.2开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

24.3.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

24.3.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购人均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7 投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的.

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购人将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人不接受未填写快递运单的快件。

质疑受理部门：东台市人民法院

联系地址：东台市北海中路2号

联系电话：陆女士/0515-85293140

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4服务（包含与服务相关的货物）的追加

30.4.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

4.进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。

33.9履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

34. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为：合同金额的30%。在签订合同时，中标、中标人明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同文本

政府采购货物买卖合同

项目名称：东台市人民法院沿海经济区法庭暨黄海湿地环境资源法庭智能化建设项目

合同编号：JSZC-320981-ZHCD-G2026-0009-001

甲    方：

乙    方：

签订时间：             年     月     日

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：东台市人民法院

乙方（全称）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

项目信息

采购项目名称：东台市人民法院沿海经济区法庭暨黄海湿地环境资源法庭智能化建设项目

采购项目编号：JSZC-320981-ZHCD-G     -     -001

（2）采购计划编号：/

（3）项目内容：

完成东台市人民法院沿海经济区法庭暨黄海湿地环境资源法庭智能化建设任务，确保满足招标文件的要求和采购人的实际使用需求，保障正常稳定运行。

| 序号 | 名称 | 主要规格描述 | 单位 | 数量 | 品牌及型号 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  | 大写： （小写：￥ 元） |  |  |  |  |  |

注：报价除标的物的价款外还应包含完成本项目所确定的全部内容中所必须的生产、运输、售后服务、配件、耗材及材料费、人工费、维护费、试验费、安全措施费、与采购人及相关部门现有系统的接口、对接等费用、食宿、车旅费、社会保险、公积金、不可预见性风险费、直接成本、间接成本、风险、税金、规费、合理利润等有可能发生的全部费用。投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内所必须的全部费用，招标人不再另行支付其他费用。

（4）政府采购组织形式：分散采购

（5）政府采购方式：公开招标

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：（以成交情况为准）

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：  否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：  是

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：  否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：  否

（7）合同是否分包：  否

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：  否

（9）是否涉及进口产品：  否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

2.合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

（2）付款方式：

分期付款：合同签订后预付合同价款的30%，经全面安装调试通过验收并正常试运行1个月，若无质量问题付至实际结算总价的80％，同时退还履约保证金。正常运行12个月后无质量问题付至结算总价的95％，余款三年后若无质量问题一次性付清。

注：⑴结算时，乙方必须提供乙方单位名称的正式发票。本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。⑵支付方式：银行转账。⑶以上付款均无息。结算时，乙方须提供税务发票。

其中涉及预付款的：预付款比例为：合同总价的30%

3.合同履行

（1）合同履行期限：合同签订后60日内安装调试完毕，确保正常稳定运行，满足使用各方的使用需求。

（2）履约地点：东台市人民法院

（3）履约担保：履约担保：是否收取履约保证金：  是

收取履约保证金形式： 由乙方在合同签订时向甲方提交，允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，保证金所供货物验收合格且正常运行后退还；如发现虚假应标行为，履约保证金不予退还，乙方须承担甲方因此所造成的项目延期及重新招标的损失。

收取履约保证金金额： 中标价的10%

履约担保期限：  担保至所供货物安装调试完毕并通过最终验收合格后无息退还。

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

（备注：履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人应当对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。）

按照《关于在政府采购活动中应用第三方信用报告落实“信易购”应用场景的通知》（东财购[2021]15号）要求，鼓励甲方对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。如乙方签订采购合同前提供通过“信用盐城网”可查实的AA级及以上第三方信用报告，本项目免收履约保证金。

（5）分期履行要求：/

（6）风险处置措施和替代方案：/

4.合同验收

（1）验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：乙方提出书面验收申请之日起30日内组织验收

（3）履约验收方式：按招标文件及付款节点约定

（4）履约验收程序：（1）甲方依法组织履约验收工作。（2）甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。（3）对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。（4）如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

（5）履约验收的内容：甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

（6）履约验收标准：乙方在交货时，货物的品牌型号必须与投标报价单保持一致，必须保证品牌正宗，原始包装并附有合格证、产品安装使用说明书等相关资料。特殊情况需要调整品牌型号数量的，甲乙双方协商后须报东台市财政局同意后方可调整。其他要求详见附件

硬件验收标准具体如下：

A、产品为全新，未使用过的原装合格正品，安装质量符合各项技术标准和国家强制性标准；

B、货物到达现场后，乙方必须在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，箱记录，双方签字确认。

C、乙方应保证货物到达甲方所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由乙方负责调换、补齐或赔偿。

D、乙方应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，验收合格条件（标准）如下：

①设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

②货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

③在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

④在规定时间内完成交货并验收，并经甲方确认。

E、乙方须完成甲方所有采购的软硬件产品安装调试工作，须符合甲方要求。

F、乙方提供的货物未达到采购文件规定要求，且对甲方造成损失的，由乙方承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

G、甲方可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

H、甲方需要制造商对乙方交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，乙方须无条件配合，并出具书面确认证明。

I、产品包装材料归甲方所有。

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨/

（8）履约验收其他事项：本项目涉及政策法规要求办理的相关证件，由乙方负责资料收集和整理工作，并积极协助甲方报送办理相关手续，直至取得使用许可，否则甲方有权暂停支付合同价款。

5.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6.合同生效

本合同自       年     月    日生效。

7.合同份数

本合同一式 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人）：东台市人民法院 |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其他备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2.合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6.合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后按政策要求和部门管理规定期限内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 章节 | 项目名称 | 相关要求 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 本项目不接受联合体 |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | / |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 在竣工验收完成后的30日内，甲方对乙方所供货物的技术性能和参数等方面的问题有提出异议的权利。 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 1、甲方责任 协助、协调乙方与相关单位的配合工作。 详见附件 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 1、乙方保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方关于侵犯其专利权、商标权、工业设计权、知识产权等相关权利的指控。 2、如货物的硬（软）件质量、规格在使用期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方或乙方有权凭有关证明文件向供方提出索赔，并交有关部门处理。 3、详见附件 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | 同时履行‌ |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 本项目中涉及商品包装和快递包装的，金属件:使用泡泡纸覆盖包装 防止碰撞；板式件: 不同板件用捆扎带分类打包，边角处用瓦楞纸覆盖，防止损坏；塑料件和五金件: 使用瓦楞纸箱包装。使用包装材料应当参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准，现场包装物有供应商负责清理，做到： 1.商品包装层数不得超过3 层，空隙率不大于40%； 2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必须使用不同材质，不同材质间应便于分离； 3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg； 4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）； 5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色； 6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产； 7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。 8.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。 9每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格凭证。 |
|  | 指定现场 | 东台市境内 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 1.货物验收合格、交付使用并提供所需单据的日期视为交货日期。 2.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到48小时前通知甲方，以准备接货。（具体时间根据双方实际需求调整） 3.乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。乙方应对超交数量或超重而产生的一切后果负责。 4.货物在交付甲方前发生的货物损失及人员安全风险均由乙方负责。 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 货物交货前由乙方承担保险义务 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 货物免费质保期：软件及硬件质保期三年（质保期以项目最终验收之日起算，包含软件维护、故障的调试及升级.；中标人须保证所供系统的使用期为永久，保证采购人所购产品的有效性和合法性，中标人所投系统如非自主产权，须在签订合同前提供产权所有权人针对采购人的永久使用授权。） |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷响应时间 | 1.在质保保证期内，乙方为用户提供7*24小时电话或电子邮件服务，响应时间不超过30分钟，2小时内远程排除故障，若电话或网络中无法排除故障，维修人员须4小时内到达现场解决，到达现场后12小时内免费修复；无法修复时2日内免费更换配件，维修至正常工作，并保证所换配件满足招标文件要求，如72小时内不能到位的，甲方有权自行维修或更换配件，其费用在乙方合同余款中扣除，且另按500元／天从合同余款中扣除违约金，直至本次维修项通过验收。 2.质量保证期满后，供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并以优惠价格提供售后服务； |
| 第二节 第8款补充 | 质量保证要求 | 详见附件 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | 乙方在任何情况下的泄密给甲方造成不良影响时，甲方有权立即终止合同并不支付全部货款（货款已付时乙方须无条件退还已收到的全部货款），同时支付20%的违约金，并作为不良记录公示。 |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间及要求 | 1.合同款项的支付方式及进度安排：详见合同协议书。 2.当合同采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方应向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款： (1) 发票； (2) 制造厂家出具的质量检验证书等； (3) 装箱单； (4) 甲方加盖公章证明交付使用合格的验收单。 (5) 报送手续所需的相关货物文件或安装资料。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。 （1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的； （2）中标人不履行与采购人订立的合同的； （3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的； （4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的； （5）中标人将合同内容转包、违法分包的； （6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 1、合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。 2、退还方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。 3、退还时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。 4、退还条件：安装调试完毕并经采购人验收合格并移交全部资料，且采购人收到中标人出具的发票。 5、逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 详见合同协议书 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | / |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 1.所有货物免费送达甲方指定地点，货物的托运、安装及预装常用软件（如需要）等，均不需另行付费。 2.项目实施期间乙方人员安全和财产损失均由乙方负责，与甲方无涉。 3.根据厂方的规定对所供货物进行保修，在质量保证期内，乙方不得收取任何费用；质量保证期满后，乙方对用户货物的维修，只收成本费，并提供终生技术服务。 4.如甲方使用不当造成货物的毁损，乙方有义务协助维修。 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重做、更换相关具体规定 | 详见合同通用条款8.2条款、合同专用条款第二节第8款补充条款及合同专用条款中索赔条款。 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 1.乙方应按照招标文件规定和投标人承诺的交货期或承诺交货和提供服务，并交付甲方验收使用。 2.如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿或终止合同。 3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定10个工作日不能交货的，甲方有权解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 4.如乙方不能交付货物，或者有违法转包他人情形，乙方应向甲方支付合同总价5%的滞纳金。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的, 将按银行同期存款利率支付逾期付款部分的利息。 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | 1、乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。 2、详见附件 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 1.因本合同及合同有关事项发生的争议，由双方协商解决，协商不成时，按下列第（2）种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 / ； （2）向甲方所在地人民法院起诉。 2. 纠纷解决办法 2.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担，并更换问题货物。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 1.在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和细节应附在检验证书后面。 2.甲方将在乙方交货现场组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收单。如果货物的质量和规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，甲方应报请当地质检部门进行检查，并有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。 3.验收不合格的货物，乙方应在 10个工作日内予以更换，逾期按交货延误予以处罚。乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方向甲方支付货款总额 5%的违约金。在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内，若经乙方维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。 4.货物验收要求 （1）依照招标文件要求对全部货物、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。 （2）甲方与乙方对货物到货后共同进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由乙方负责解决。 （3）甲方有权从乙方所送货物中任意抽出不同型号的产品送采购人所在地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。 （4）乙方应按照本合同规定的时间、地点和方式向乙方交付货物。 交货时间：详见合同协议书 交货地点：东台市人民法院。 （5）甲方应在全部货物到货安装完毕后的30日内进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观是否完好，安装调试是否合格等。甲方组织对货物的质量及使用状况等进行最终验收，验收合格后甲方应在验收报告上签字盖章。 （6）货到现场后，甲方人员根据招标要求，对包装物进行视检和抽检，如包装物不符合招标要求，甲方有权将包装物送至市级及以上检测机构送检。因检测不合格延误了交付进度，乙方应承担相应的违约责任和经济赔偿责任 |
|  | 税费 | 1.中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担（免税部分除外），招标文件另有规定的除外。 2.中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担（免税部分除外）。 |
|  | 伴随服务 | 1.乙方应按照国家“新三包”规定和合同中所附的服务承诺提供服务。 2.除第1条规定外，乙方还应提供下列服务： (1) 招标文件中的“服务要求”所规定的服务内容以及投标文件承诺提供的其他服务内容； (2) 负责货物的开孔，货物的现场安装； (3) 提供货物组装和维修所需的工具； (4) 在合同中乙方承诺的质保期限内对所提供货物正常使用实施监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务； (5) 在货物交货现场就货物的安装、启用、维护等对甲方人员进行培训。 3.伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。 |
|  | 索赔 | 1.甲方有权根据当地质检部门出具的检验报告，向乙方提出索赔。 2.根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜： (1) 乙方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。 (2) 根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，乙方必须降低货物的价格。 (3) 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件或部件来更换有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时，乙方应按合同规定，对更换件相应延长质量保证期。 3.如果在甲方发出索赔通知后20天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受，如乙方未能在甲方提出索赔通知后20天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。 |
|  | 合同生效及其它 | 1. 合同经甲方、乙方盖章后生效。 2. 货物交付使用后所发生的合同纠纷，由甲方与乙方协商处理。 3.如需修改（指非主要合同条款）或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，且修改及补充内容不得对本合同主要条款、招标文件和中标人的投标文件作实质性修改，并签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。 4.本合同由下列文件共同构成： （1）本合同书； （2）中标/成交通知书； （3）采购人的招标文件及其补充（答疑）资料； （4）投标人的投标文件及其补充（澄清）资料。 5.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》、国家法律法规、行业规范等有关条文执行。 |

第四章 采购需求

项目属性:货物类项目。（本章内容均为项目实质性需求，采购人不接受投标人负偏离）

第一节、采购需求

完成东台市人民法院沿海经济区法庭暨黄海湿地环境资源法庭智能化建设任务，确保满足招标文件的要求和采购人的实际使用需求，保障正常稳定运行，详见招标文件。详见招标文件。

本项目不接受进口产品投标。

第二节、合同履行期限

合同履行期限：合同签订后60日内安装调试完毕，确保正常稳定运行，满足使用各方的使用需求。

第三节、质量要求

质量要求：产品及安装质量应符合各项技术标准和国家强制性标准，确保系统正常稳定运行，并满足采购人的使用需求

第四节、报价要求

1、投标人应按照投标文件格式完整地填写报价表。

2、每项清单只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

3、投标人须对覆盖区域进行全面的现场勘测，结合现场情况综合报价，中标后不得因踏勘不全增加任何费用。投标报价除标的物的价款外还应包含完成本项目所确定的全部内容中所必须的生产、运输、售后服务、配件、耗材及材料费、人工费、维护费、试验费、安全措施费、与采购人及相关部门现有系统的接口、对接等费用、食宿、车旅费、社会保险、公积金、不可预见性风险费、招标代理费按现行标准的24.6%收取（由中标人在领取中标通知书时支付）、直接成本、间接成本、风险、税金、规费、合理利润等有可能发生的全部费用。投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内所必须的全部费用，招标人不再另行支付其他费用。

第五节、采购清单和技术标准要求

| 序号 | 设备 名称 | 参数明细 | 单位 | 数量 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、云庭审系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 无纸化云庭审系统升级 | 按照全国法院“一张网”要求，系统基于BS架构适用于用户单节点部署，满足用户无纸化庭审使用。系统提供后台支持服务，实现法庭的后台管理、流媒体管理、庭室管理、庭审音视频管理、案件管理、配置管理等功能，为庭审中各个角色提供对应业务能力支撑。系统含原厂3年免费软件产品质量改善及使用优化的升级服务。升级后需至少具备如下功能模块： 系统需设计为在庭审过程中的为法官、书记员、诉讼当事人及旁听人员提供智能辅助客户端应用软件，主要功能模块需包含：排期管理，音视频连接与控制，庭审录音录像、核实身份、笔录制作、笔录模板、笔录纲要、笔录同步、电子卷宗阅览、智慧质证、证人证言、办案札记、电子捺印辅助、旁听辅助。 1、系统界面快捷操作设计要求： 系统界面设计应充分考虑触摸互动交互界面的设计理念，在应用界面中应使用触摸、滑动、拖动、双屏互动、单屏最大化、便捷切换、快捷操作键等多种互动方式，对于庭审应用的各功能，应具备模块化的功能设计，每项功能从底层数据法院业务逻辑上互相关联，在界面交互上应保持一定独立，每项功能应具备独立的快捷按钮和相应权限，法官对功能快捷按钮具备自主的快捷操作功能的配置权，以满足各自的使用习惯。 2、功能导航栏设计： 系统应支持功能导航栏的一键缩放功能，点击按钮可自动隐藏功能栏，方便法官及书记员查看电脑界面内容，需要时可一键自动弹出功能导航栏。 3、应用操作设计： （1）系统应支持左右分屏界面一键缩放功能，点击按钮自动全屏显示左/右半屏。 （2）系统应支持左右分屏交换功能，一键交换左右屏内容显示位置，契合法官和书记员使用习惯。 （3）系统应支持法官显示界面一键放大，方便法官材料审查。 ★本软件基于现运行庭审系统系统软件升级，需无缝对接现运行庭审软件系统，且升级后新建系统庭审数据与原软件系统庭审数据需进行迁移合并，确保系统正常运行及访问历史数据。（投标文件中须提供承诺函，并加盖投标人公章） | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 法庭终端应用系统升级 | 依据《全国法院“一张网”数字法庭建设技术规范》，对“一张网”下自建自用的应用系统数字法庭，不限于以下要求升级： 1、系统架构需采用B/S架构，以便于全国办公办案平台的便捷调用，依据规范文件要求进行升级。 2、依据规格文件中UI设计要求，进行开发适配。 3、升级后系统功能不能少于现有系统功能 4、升级后适配当下法院应用信创环境，满足最高、省高最新建设标准 | 套 | 29 | 软件和信息技术服务业 |
| 3 | 庭审终端 应用系统 | 1、具备功能：为法官、书记员、当事人提供应用服务，包含排期管理、音视频连接与控制、庭审录音录像、笔录制作、笔录同步、笔录校对、语音播报、共享屏幕、刻录打印、本地示证等功能 ，支持无书记员庭审模式，支持远程庭审、互联网庭审 2、支持对庭审中法官、书记员、当事人的各项应用功能提供信创环境的适配服务。 3、支持自动生成笔录模板，支持添加各类案件审理所需的笔录模板。 ▲4、支持庭审系统软硬件的自动检测； 5、支持多案同时审理，支持多案连续审理，支持案件合并审理。 ▲6、支持实时对庭审音视频进行光盘刻录，支持庭审结束后对庭审音视频进行光盘刻录； 7、支持法官、书记员、当事人应用系统间的数据交互。 ▲8、智慧庭审应用系统在庭审阶段具备卷宗阅览功能，需能够在庭审中调阅案件相关电子卷宗、查阅卷宗、对卷宗进行搜索、批注、查阅历史批注等。 ▲9、智慧庭审应用系统在庭审阶段具备笔录批注功能，支持图片化的批注、在法官端将笔录批注推送给书记员、在书记员客户端查看法官批注内容。 10、智慧庭审系统在庭后阶段支持笔录校对功能，支持笔录正文、庭审录像和语音识别记录三者联动，辅助进行笔录内容校对确认。 ▲11、智慧庭审系统需具备与安全平台的兼容性测试，且能够防止 CSRF/XSS 攻击漏洞，防止木马后门攻击检查、防止 SQL 注入攻击漏洞。 12、 支持电子签名系统：针对笔录等文书文件提供电子签名服务， 支持本地签名板签名和互联网端签名，支持每页签、尾页签、指定位置签等多种签名模式，支持实时查看签名图片，并支持拖动位置、删除 、重签等操作，支持签名文件导出。 注：以上标注“▲”的项，投标文件中须提供具有法定检测资质的检测机构出具的检测报告原件影印件，报告中需体现此功能。 | 套 | 3 | 软件和信息技术服务业 |
| 4 | 庭审公告系统 | 1、应用在法庭门口，显示本法庭当天的排期信息。 2、法庭正在开庭，则显示正在开庭的排期信息以及直播画面、下一排期的案号。 3、法庭若无开庭，显示距离现在最近的排期信息、以及下一排期的案号。 4、能和书记员庭审应用系统配合使用，不同模板都有语音播报的功能。 5、每个庭审公示系统可以独立开关语音播报，语音播报的次数可以独立配置。 | 套 | 3 | 软件和信息技术服务业 |
| 5 | 云法庭终端 | 1、标准19英寸机箱，不大于1U电信级架构设计； ★2、采用国产化ARM架构芯片； 3、采用嵌入式操作系统，免受病毒、黑客的入侵和攻击； 4、支持7×24小时运行； ▲5、离线状态下，主机仍可开庭运行，进行脱机庭审录音录像、法庭控制操作； 6、≥2路HDMI视频输入接口，支持4K、1920×1080、1280×720、1024×768，支持音频同步输入； 7、≥2路HDMI视频输出接口，支持4K分辨率，支持音频同步输出； 8、≥12路MIC/LINE话筒音频输入，带48V幻象供电；≥4路立体声证据音频输入；≥4路平衡线路音频输出；≥2通道100W音频功放输出，连接庭审扩声音箱； 9、≥支持5路千兆RJ45网口，用于网络编码摄像机接入，支持POE供电； 10、≥2路USB接口、1路TYPE-C接口，可外挂U盘、光驱等外围存储设备； 11、≥1路RS485/422、1路RS232可编程控制接口，连接控制面板、电源控制器、摄像机等外围控制设备； 12、支持可编程软中控功能，用户可自定义一键式开庭、闭庭、远程庭审、本地庭审等场景调用和设备控制； 13、内置自动混音、反馈抑制、噪声消除，回声消除、分组混音多种音频处理功能设置；内置≥20×24音频混音矩阵，支持语音激励功能； ▲14、支持所有话筒独立音频PCM编码，无需专门配置声卡音频编码设备即可实现语音转写； 15、支持不少于8路1080P或2路4K分辨率视频编码能力，支持H.265/H.264编解码； ▲16、支持≥12路音频编码，支持AAC、G711、PCM音频编解码协议； 17、支持标准H.323视频通话协议，与第三方设备互联互通； ▲18、支持RTSP、RTMP、HTTPS流媒体音视频传输协议； ▲19、内置证人远程出庭保护功能，支持证人画面马赛克处理，声音变声处理； 20、内置≥2T储存硬盘，满足法庭本地实时备份存储庭审录音录像，文件格式MP4。 注：以上标注“▲”的项，投标文件中须提供具有法定检测资质的检测机构出具的检测报告原件影印件，报告中需体现此功能。 | 套 | 3 | 工业 |
| 6 | 一体化枪机 | 4K高清一体化摄像机： 超高清：不低于1/2.8英寸高品质4K CMOS传感器，不低于828万像素，呈现清晰逼真的超高清视频，生动的展现人物的表情和动作；多种视频输出接口：支持HDMI、USB3.0和LAN（千兆）多种接口方式输出视频；支持多码流输出：支持五码流，同时输出特写主码流、特写子码流、全景主码流、全景子码流和导播码流。 | 台 | 9 | 工业 |
| 7 | 高清云台 摄像机 | 4K高清云台摄像机： 不低于850万像素，高品质CMOS图像传感器，最高分辨率不低于4K（3840×2160），输出帧率满足60帧/秒；多种音视频输出接口：HDMI、USB3.0、LAN同时支持音频和视频输出；静音云台：采用高精度步进电机以及精密电机驱动控制器，确保云台运行平稳，且噪声小。 | 台 | 4 | 工业 |
| 8 | 专业庭审 话筒 | 1、话筒可自定义电源开关，可设置常开模式。 2、高灵敏度电容式拾音头模组。 3、宽广的频率响应高品质拾音效果。 4、超心形指向特性设计。 5、杰出的射频屏蔽抗干扰能力。 6、适合+48V幻象供电。 7、拾⾳咪芯：电容式 8、指向特性：超⼼形 9、频率响 应 ： 50Hz-18kHz 10、灵敏度：－32dB (1dB=1V/Pa at 1KHz) 11、输出阻抗：200Ω 12、最大声压级：≥128dB 13、动态范围:109dB 14、信噪比：73dB 15、幻像供电：48V 4MA 16、尺寸：200x124x130MM | 只 | 29 | 工业 |
| 9 | 专业调音台 | 设备类型：不低于20通道模拟调音台 频响不低于：+0.5dB/-1.5dB（20Hz-48kHz） 总谐波失真不低于：0.03%@+14dBu（20Hz-20kHz） 输入通道： 单声道（MIC/LINE）：不低于12路（XLR+1/4" TRS组合接口） 单声道/立体声（MIC/LINE）：不低于4路（XLR+1/4" TRS组合接口） 输出通道： 立体声输出（STEREO OUT）：不低于2路（XLR+1/4" TRS） 监听输出（MONITOR OUT）：不低于1路（1/4" TRS） 耳机输出（PHONES）：不低于1路（1/4" TRS） 辅助发送（AUX SEND）：不低于4路（1/4" TRS） 编组输出（GROUP OUT）：不低于4路（1/4" TRS） 母线配置： 立体声母线：不低于1组 编组母线：不低于4组 辅助母线：不低于4组（含FX） | 台 | 3 | 工业 |
| 10 | 专业调音台 | 输入通道：不低于16路输入（10个话筒输入和6个线路输入） 单声道通道：不低于8个（兼容XLR话筒和TRS线路输入） 立体声通道：不低于4个（支持XLR或TRS线路输入） 母线系统：4编组母线 + 1立体声母线，4个AUX发送（含FX效果发送） | 台 | 1 | 工业 |
| 11 | 专业音箱 功放 | 功放功率：不低于400W*4 8欧负载 输入通道数:不低于4路/卡侬口XLR 输出通道数:不低于4路/卡侬口XLR 立体声输出功率8欧：不低于400W*4 立体声输出功率4欧：不低于600W*4 串音：大于65dB/1KHz 频率响应不低于：20-20000Hz(0.3dB) 总谐波失真THD:小于0.1% /1KHz 互调实真：小于0.2%/1KHz/1W 信噪比不低于S/N:96dB(A-weighting) 阻尼系统不低于：300:1 转换速率不低于：35V/us 输入阻抗不低于：30KΩ（Balanced)/10KΩ 输入灵敏度不低于：1.2Vms | 台 | 4 | 工业 |
| 12 | 专业庭审音响 | 颜色：黑色 材质：木质音箱 安装方式：壁挂/吊装/落地支架支撑 低音：4.5寸低音喇叭单元*4个 高音：高音单元*1个 额定功率：120W 承受功率：400W 频响：100Hz-20KHZ(±5dB) 灵敏度(1W/1m）:98dB 阻抗：4Ω/8Ω | 台 | 10 | 工业 |
| 13 | 备用全向麦克风 | 拾音范围5-100平方米，频率响应100Hz-20KHz 2颗数字硅麦克风 搭载ClearSpeech降噪算法，可获得高质量的监听音质； 设备支持国标0nvif协议，可与视频监控系统进行音视频融合; 支持POE供电; | 台 | 3 | 工业 |
| 14 | 智能电源控制器 | 跟中控系统兼容（满足对接开发） 输出通道数：8路；电源输出接口：8路标准的多功能式；通道负载输出单通道最大输出电流：10A；整机设备最大输出电流：40A；控制端口：1个RS485控制口和1个罗网络控制接口；每个输出接口可独立； | 台 | 4 | 工业 |
| 15 | 庭审三同步显示器 | ★面板尺寸：≥29英寸， 屏幕比例：21:9， ★分辨率：≥2560*1080， 对比度：1000:1 包含显示器Z型支架 | 台 | 28 | 工业 |
| 16 | 大屏显示 设备 | 屏幕尺寸不低于65英寸，具备HDMI接口，具备通电即切换到HDMI信号源的功能。（含支架） | 台 | 6 | 工业 |
| 17 | 大屏显示 设备 | 屏幕尺寸不低于98英寸，具备HDMI接口，具备通电即切换到HDMI信号源的功能。（含支架） | 台 | 2 | 工业 |
| 18 | 庭审公告 主机 | 32寸公告显示机，安卓系统，用于安装庭审公告系统，可设置自启动专用软件，使其开机即能运行指定软件，含安装支架 | 台 | 3 | 工业 |
| 19 | 电子签字捺印终端 | 1、跟庭审系统兼容（满足对接开发） 2、RK3288四核Cortex-A17/2G运行内存/16G存储/10.1电容电磁双控屏/公安部指纹/1/3" CMOS，1920*1080@30fps，200W高清图像传感器鱼眼摄像头，带镜头畸变矫正芯片。 3、可自动采集当事人签署过程，证实本人自愿签署该文件，作为辅助凭证。 | 套 | 3 | 工业 |
| 20 | 网络交换机 | ★1.千兆电口数≥16个，千兆SFP光口≥2个 2.工作温度：0°C～45°C 3.存储温度：-40°C～70°C 4.相对湿度：5%～95% RH 无凝结 ★5.交换性能≥192Gbps；包转发率≥40Mpps | 台 | 4 | 工业 |
| 21 | 千兆光模块 | SFP千兆单模模块(1310nm,10km,LC) | 只 | 8 | 工业 |
| 21 | 综合机柜 | 高度尺寸根据家具定制，进深600mm，配置固定板3块，六孔电源接线板 1个，静音风扇2只 | 台 | 4 | 工业 |
| 22 | 安装辅材 | 安装、调试过程中所需的配件材料，含地插面板 | 套 | 4 | 工业 |
| 二、安防监控系统及综合网络 |  |  |  |  |  |
| 1 | 半球摄像机 | 400万智能变焦半球网络摄像机内置麦克风、内置喇叭、电动镜头；镜头:2.7-12mm @ F1.2~2.2,水平视场角：105°~34°。 | 台 | 73 | 工业 |
| 2 | 枪型摄像机 | 400万智能变焦筒型网络摄像机、最大分辨率2688x1520@25fps。 最低照度彩色0.005lx、内置GPU芯片，麦克风，扬声器。 | 台 | 20 | 工业 |
| 3 | 门禁识别 一体机 | 设备应采用嵌入式 linux 系统、屏幕≥ 7 英寸触摸屏；玻璃屏占比≥90%。屏幕流明度≥600cd/m2；屏幕分辨率应不低于600*1024；支持 IC 卡识读；支持刷卡+密码、人脸+密码、人脸+刷卡的复合认证。 | 台 | 11 | 工业 |
| 4 | 监控存储 | ★1、配置不少于720T硬盘空间；标配≥3个千兆网口，1个千兆管理口，1个eSATA接口，2个USB2.0接口，2个USB3.0接口;单设备配置≥64位多核处理器，标配8GB内存，内存支持扩展到≥64GB，内置SSD固态硬盘和IoT企业级硬盘;支持可热插拔冗余温控调速风扇;可通过IE浏览器设置RAID组为RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50模式;应能在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有8块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入;一键配置存储模式，自动实现RAID创建和空间划分及CVR服务配置。 2、在UI界面实时显示磁盘体检状态，对异常状态磁盘，可查看处理建议信息； 3、支持远程实现每一块硬盘指示灯的单独点亮操作，可定位磁盘位置。 | 台 | 1 | 工业 |
| 5 | 内存 | 32GB RDIMM, 3200MT/s，用于服务器扩容 | 条 | 12 | 工业 |
| 6 | 综合安防管理平台点位扩容 | ★现运行综合安防管理平台点位扩容，须与现有平台无缝对接 | 点 | 200 | 软件和信息技术服务业 |
| 7 | 硬盘录像机 | ★1、具有2个HDMI接口、2个VGA接口、1个CVBS接口，2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；1+1冗余电源，1+1冗余风扇。具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）；具有1路直流12V输出接口（12V 1A）；可内置8个SATA接口硬盘，此次满配8块12T硬盘。 2、支持64路H.264、H.265格式高清码流接入，支持32×1080P解码能力，8K+1080P、2×4K异源输出。 3、支持64路以文搜图能力、图搜图能力，支持16路视频流目标抓拍、48路图片流目标比对能力。 4、HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出。 | 台 | 1 | 工业 |
| 8 | POE交换机 | 1、★交换容量≥672Gbps，包转发率≥207Mpps（均以官网最小值为准），整机提供≥48个千兆以太网电口（支持POE+供电，单端口最大功率≥30W），提供≥4个万兆以太网光口，整机POE输出功率≥370W。 2、支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF v1/v2/v3。 3、最大堆叠台数≥9台，支持通过标准以太端口进行堆叠； ★4、须适配现运行全市法院网络安全管控平台。 | 台 | 3 | 工业 |
| 9 | ◆交换机 | ★1、交换容量≥672Gbps，包转发率≥207Mpps（均以官网最小值为准），整机提供≥48个千兆以太网电口+4个万兆以太网光口。 2、支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF v1/v2/v3。 3、最大堆叠台数≥9台，支持通过标准以太端口进行堆叠； ★4、须适配现运行全市法院网络安全管控平台。 | 台 | 5 | 工业 |
| 10 | 网线 | 室内六类 | 箱 | 10 | 工业 |
| 11 | 网络机柜 | 42U标准网络机柜，含PDU | 台 | 3 | 工业 |
| 12 | 信息面板 | 86型双口面板 | 个 | 110 | 工业 |
| 13 | 六类非屏蔽模块 | 六类RJ45非屏蔽模块 | 个 | 220 | 工业 |
| 14 | 24口兼容型配线架（模块式） | 24口六类模块化兼容型网络配线架含模块 | 套 | 10 | 工业 |
| 15 | 2米六类非屏蔽RJ45跳线 | 2米六类非屏蔽网络跳线 | 根 | 230 | 工业 |
| 16 | 理线架及辅材 | 理线架定制、水晶头、扎带、PVC管等 | 套 | 10 | 工业 |
| 三、存储及备份系统扩容 |  |  |  |  |  |
| 1 | 磁盘阵列扩展柜 | 扩展柜， 含接口模块及线缆，需与现有庭审录音录像系统双活架构专用磁盘阵列的磁盘无缝对接 | 块 | 2 | 工业 |
| 2 | 磁盘1 | 6TB NL-SAS 企业级磁盘，需与现有庭审录音录像系统双活架构专用磁盘阵列适配 | 块 | 14 | 工业 |
| 3 | 磁盘2 | 14TB NL-SAS 企业级磁盘，需与现有庭审录音录像系统双活架构专用磁盘阵列适配 | 块 | 8 | 工业 |
| 4 | 磁盘3 | 3.8T SSD 企业级磁盘，需与现有庭审录音录像系统双活架构专用磁盘阵列适配 | 块 | 4 | 工业 |
| 5 | 实施服务 | 对数据中心现有双活架构存储升级。在原有双活单节点各扩容可用72T和84T企业级磁盘，需要提供扩容需的相应附件。扩容实施需要在线实施，不能影响现有双活业务。实施交付服务由原厂工程师完成盘柜的安装、配置、完成主机下的空间划分和配置； ★请投标人与招标人充分沟通，了解招标人的实际需求。成交后，供应商须进行现场勘查及与使用方沟通扩容升级细节并提供书面方案，详细描述升级方案。实施服务须由原厂工程师完成，确保数据的完整性，扩容过程不得影响日常办公及业务的正常运行。（投标文件中须提供投标人承诺函加盖投标人公章，格式自拟，否则视为负偏离。） | 人天 | 4 | 工业 |
| 6 | 数据磁带 | LTO7 标准数据磁带 | 盘 | 30 | 工业 |
| 7 | 磁带库 清洗带 | 磁带库清洗带 | 盘 | 2 | 工业 |
| 8 | 备份系统部署实施服务 | 优化现有的备份系统，合理配置备份策略 做好关键数据的离线备份，并库外管理 | 人天 | 2 | 软件和信息技术服务业 |
| 四、司法保护教育展示馆 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内全彩 LED屏 | ★1.屏体尺寸：宽度≥3.6米，高度≥2.025米，分辨率2880（宽）*1620（高），净显示面积不低于7.29平方米；要求显示箱体尺寸：600mm*337.5mm；LED显示屏箱体为压铸铝合金或镁铝合金材质, 一次性整体压铸成型，全金属自然散热结构，箱体内部无风扇，防尘，静音设计；整承弧形设计，须采用弧形8°定制箱体，不接受常规箱体硬拼，签订合同时出具弧形箱体设计图纸和原厂出具的定制承诺函； ★2.物理实像素点间距≤1.25mm； 物理实像素点密度：≥640000点/㎡；物理实像素箱体分辨率≥480×270 dots。采用RGB晶片全倒装技术，发光晶片单边尺寸≤100μm，COB封装，无引线； 3.表面工艺：采用多层光学结构设计，提升对比度，解决黑屏一致性问题，过滤蓝光健康护眼；发光面光泽度≤10GU；墨色一致性△E<0.5；色准△E<0.9；有效抑制90%摩尔纹； 4.箱体设计：超轻薄箱体设计，箱体厚度<30mm，箱体重量<20kg/㎡；箱体采用完全前维护设计；满足JIS K 5400和GB/T230.1-2018金属材料洛氏硬度试验第1部分试的HRC8级；箱体抗拉强度＞200Mpa，屈服强度＞200Mpa，硬度＞80HBS；抗拉力测试数值＞4800N/㎡，抗压力测试数值＞49000N/㎡； 5.显示屏亮度支持≥600 cd/m²，色温1000K~10000K(可调)，视角水平175°/垂直175°，支持单点亮度色度校正，发光点中心距偏差＜1%，对比度≥10000:1，换帧频率≥60Hz，画面刷新率≥3840Hz；灰度等级0~19bit可调； 6.箱体间平整度/缝隙：≤0.1mm；像素点失控率:≤1/1000000；亮度均匀性 ≥99%；色度均匀性：Cx,Cy± 0.001； 7.LED显示屏能展现丰富的色域，NTSC色域覆盖率应≥120% ；具有不低于22bit的处理深度；视觉健康舒适度符合CSAO35.2-2017 VICO 指数1级要求； 8.LED显示屏经济节能，要求峰值功耗：≤230W/m²，平均功耗：≤130W/m²；具备智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能80%以上； 9.LED显示屏温升低，要求环境温度在25℃时，屏体在600nits白屏状态下，运行3小时，屏体表面温升≤15℃;LED显示屏正常使用达到热平衡后，屏体结构金属部分、绝缘材料温升≤15℃； 10.防火要求：所投产品符合BS476标准Class 2等级；UL94标准 V-0级；GBT5169.16-2017标准 V-0级； 11.产品符合GBT20145-2006灯和灯系统的光生物安全性辐亮度无危险标准及GBT20145-2006灯和灯系统蓝光危害无危害测试要求；视网膜蓝光危害LB∶≤1W/（m2·sr）； 12.LED显示屏防护等级达到IP65级别，防霉符合GBT2423.16-2017测试要求 0级；防腐蚀符合GB/T 6461-2002测试要求10级； 13.支持7*24小时无间断工作，使用寿命≥150,000小时；MTBF≥150,000小时； ▲13.LED显示屏具有有效改善墨色一致性，提升显示屏亮度等相关封装方法或关键技术 ▲14.LED显示屏具有高对比度及良好的亮度均匀性，要求具备相应关键技术，该技术同时可减少像素间的光串扰问题； ▲15.LED显示屏具有填充层，粘接层等多层覆膜工艺，以提升产品的物理防护性能及产品显示效果； ▲16.从LED显示屏观看效果和后期运维成本方面综合考虑，要求投标LED显示屏采用芯片级封装LED结构技术，能够有效增强对比度，降低发热量。 注：以上标注“▲”的项，投标文件中须提供具有法定检测资质的检测机构出具的检测报告原件影印件，报告中需体现此功能。同时提供证书真伪查询网站及查询结果截图，网站查询结果需体现该技术描述。 | ㎡ | 7.29 | 工业 |
| 2 | 二合一视频处理器 | 1.支持 1 路DP1.2、1 路 HDMI 2.0 输入; 2 路 HDMI 1.4 和 2 路 DVI 输入 2.支持 16 路千兆网口输出,支持最大带载 1048 万像素，最宽 16384 像素，或最高 8192 像素 3.支持最大输入分辨率 4096×2160@60Hz，支持自定义分辨率设置 4.支持对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放 5.支持 6 画面显示，位置，大小可自由调节 6.支持精确颜色管理，调整显示屏色域; 支持视频同步锁相技术 7.支持独立音频输入输出; 支持 HDMI 和 DP 音频解析输出 8.支持 LAN 口控制,RS232 串口协议控制; 支持手机端 APP 控制 9.支持主动式 3D 显示功能（选配） 10.支持 HDCP 协议的高带宽数字内容保护技术 11.支持亮度和色温调节 ★12.为充分考虑后期维护的便利性，须与LED屏选用同一品牌产品。 | 台 | 1 | 工业 |
| 3 | 配电柜 | 1.15KW，三相配电系统，功率根据屏体峰值功耗并预留一定冗余； 2.具有过载、过流、过载保护； 3.通过定制软件控制电源系统的开关,具有温湿度采集； 4.通过PLC可设定任意时间开启和关闭LED显示屏电源； 5.通过PLC可设定任意时间关闭计算机； ★6.为了后期维护的便利性考虑，所投产品及控制器软件须与LED屏体选用同一品牌产品； | 套 | 1 | 工业 |
| 4 | 75寸信息发布终端 | 屏幕尺寸：≥ 75 英寸，1、基于 Android 9.0 智能操作系统 2、分辨率:3840*2160 3、亮度不低于300cd/m²，响应时间8ms，对比度不低于1100:1 10点红外触摸 4、可视角度178°，色彩16.7M，高宽比16:9 5、CPU不低于四核 ，主频 1.9GHz 6、内存不低于2G，内置存储器不低于16G 7、支持4G、以太网、WiFi、蓝牙 4.2、无线外设扩展 8、接口不低于1路HDMI输入，不低于1路RJ45网口输入 9、防尘，防静电，快速，低辐射，抗干扰，强电磁兼容（投标文件中须提供具有法定检测资质的检测机构出具的检测报告原件影印件，报告中需体现此功能。） 10、产品通过抗电强度试验，电源输入端 与 GND 之间：施加 DC2500V 测试1min，无飞弧、无击穿；电源输入端与可触及的部件之间：施加DC4000V，测试 1min，不发生绝缘击穿（投标文件中须提供具有法定检测资质的检测机构出具的检测报告原件影印件，报告中需体现此功能。） 11、动态对比度功能，具备宽动态和自适应功能，提高图像的对比度，提高图像的清晰度。（投标文件中须提供具有法定检测资质的检测机构出具的检测报告原件影印件，报告中需体现此功能。） | 台 | 3 | 工业 |
| 5 | 86寸信息发布终端 | 屏幕≥85英寸 1、基于 Android 9.0 智能操作系统 2、分辨率:3840*2160 3、亮度不低于300cd/m²，响应时间8ms，对比度不低于1100:1 4、可视角度178°，色彩16.7M，高宽比16:9 5、CPU不低于四核 ，主频 1.9GHz 6、内存不低于2G，内置存储器不低于16G 7、支持4G、以太网、WiFi、蓝牙 4.2、无线外设扩展 8、接口不低于1路HDMI输入，不低于1路RJ45网口输入 9、防尘，防静电，快速，低辐射，抗干扰，强电磁兼容（投标文件中须提供具有法定检测资质的检测机构出具的检测报告原件影印件，报告中需体现此功能。） 10、产品通过抗电强度试验，电源输入端 与 GND 之间：施加 DC2500V 测试1min，无飞弧、无击穿；电源输入端与可触及的部件之间：施加DC4000V，测试 1min，不发生绝缘击穿（投标文件中须提供具有法定检测资质的检测机构出具的检测报告原件影印件，报告中需体现此功能。）。 11、动态对比度功能，具备宽动态和自适应功能，提高图像的对比度，提高图像的清晰度（投标文件中须提供具有法定检测资质的检测机构出具的检测报告原件影印件，报告中需体现此功能。） | 台 | 1 | 工业 |
| 6 | 麦克风 | 动圈式，指向拾音，带有防喷罩，抗震设计，全金属结构，卡农输出，专业级麦克风 | 台 | 1 | 工业 |
| 7 | 外置声卡 | 便携式录音声卡，即插即用，支持无损转换，噪音处理，独立旋钮调节 | 台 | 1 | 工业 |
| 8 | 壁挂钢结构 | 1、钢架材质镀锌方通焊接； 2、定制钢结构，3公分边框； 3、精加工钢结构，以保障屏幕安装牢靠和平整度； 4、镀锌方管，铆接、焊接，防锈； 5、钢结构主材采用：镀锌铁方管； 6、辅助材料：304黑色不锈钢包边； | ㎡ | 7.29 | 工业 |
| 9 | 安装调试 | 保证大屏安装的拼缝以及平整度达到施工及使用要求。安装调试后界面及功能符合用户需求 | 项 | 1 | 工业 |
| 10 | 总配电柜 | 满足PLC配电箱、机柜及展示馆设备使用需求 | 套 | 1 | 工业 |
| 11 | 定制触摸 控制终端 | 1.32寸电容触摸屏； 2.1080p高清。 3.Windows系统，CPU≥i7十二代，内存≥16G，存储≥256G，显卡≥A2000，稳定运行各种程序，支持多通路USB信号输出，支持多通路HDMI信号输出，支持中控启动，远程管理； 4.定制操作台 | 台 | 1 | 工业 |
| 12 | 麦克风支架 | 多功能悬臂支架，方便安装，可以多角度调节，隐藏式线槽设计，稳定防回弹，承重能力强 | 个 | 1 | 工业 |
| 13 | 前维护支架 | 前维护支架，坚固安全，自由伸缩，承重超100公斤。 | 套 | 4 | 工业 |
| 14 | 信息发布系统软件 | 提供可用于制作单面屏节目、双面屏节目、屏幕墙节目、客流节目等并发布到信息发布终端，支持素材管理、节目制作、播放日程管理、发布管理、终端管理等功能。 1、远程多屏管理，具备专业多屏管理系统，可实现多屏管理、远程设置功能。 2、基于 TCP/IP 网络，通过 WEB 方式登录系统，实现多用户不同位置操作和权限分配管理功能，能够对显示终端进行管理，对不同区域的显示终端进行分组，可实现显示终端的电源管理，时间同步等功能。 3、可以通过手机端来进行远程编辑节目，选择不同的安卓终端下发节目。可以查看安卓终端的使用情况，也可以远程控制设备开关机。 4、终端功能，设备有特定的安卓系统，对于安全，权限，开发性有很大的提高 多种播放形式，设备内存的优化处理，设备的定时处理策略，连屏播放和同时播放 ，上报各个操作的日志，设备信息，自带播放管家。 5、安全功能：1.传输加密无铭文， 2.MD5 值完整性效验， 3.内容安全自动审核（涉黄涉政） 4.VPC 安全网络隔离 5.加密存储 6.自动备份。 以上1-5项，投标文件中须提供具有法定检测资质的检测机构出具的检测报告原件影印件，报告中需体现各项功能。 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 15 | 设备机柜 | 42U标准机柜 | 台 | 1 | 工业 |
| 16 | 工业连接器 | 3芯20A公母接头 | 套 | 3 | 工业 |
| 17 | KVM矩阵 | 4进2出KVM矩阵，音频、视频切换、键鼠切换，支持远程切换，遥控切换等 | 台 | 1 | 工业 |
| 18 | 显示器 | 1080p，22寸高清显示器 | 台 | 1 | 工业 |
| 19 | 光纤视频线 | 光纤HDMI2.0，线身柔韧耐弯折，方便预埋，稳定不衰减，连接线15M | 条 | 1 | 工业 |
| 20 | 视频线 | HDMI2.0高清线，向下兼容HDMI1.4与1.0，工程级线材，2M | 条 | 6 | 工业 |
| 21 | DP接口线 | DP1.4线 2M | 条 | 1 | 工业 |
| 22 | DVI接口线 | DVI 24+1（兼容24+5）线2M | 条 | 1 | 工业 |
| 23 | usb上行线 | 触摸屏专线USB-B口、上行连接线 2M | 条 | 3 | 工业 |
| 24 | 纯平地插 | 纯平地插，含底盒。支持220V电源。 | 个 | 1 | 工业 |
| 25 | USB延长线 | USB2.0延长放大线15M ，对接鼠标，触控线等 | 条 | 2 | 工业 |
| 26 | 卡农线 | 线身柔软耐磨，方便预埋处理，纯铜线缆，能有效过滤杂音，带屏蔽抗干扰，金属卡口，坚固耐用，公转母 15M | 条 | 1 | 工业 |
| 27 | 网线跳线 | CAT6网络跳线，非屏蔽，传输速度1000Mbps，频宽250Mhz，坚固耐用。 | 条 | 10 | 工业 |
| 28 | 网线 | CAT6非屏蔽网线，满足国标要求 | 米 | 600 | 工业 |
| 29 | 电缆 | 规格：YJV5x10电缆，国标电缆 | 米 | 40 | 工业工业 |
| 30 | 专用线材及辅材 | 大屏连接线及安装辅材等满足大屏与设备之间的连接 | 项 | 1 |  |
| 31 | 音柱扬声器 | 1.单元配置：≥4x4.5寸全频单元 25芯音圈，≥1只25芯复合膜高音 2.音箱材质：≥15mm中纤板 3.表面处理：点漆 4.音箱铁网：2mm多孔钢网内衬防尘棉 5.吊挂配件：顶部侧面吊挂 6.接线方式：4位接线座 7.频响范围：85Hz-18KHz 8.灵敏度：≥96dB 9.额定功率：≥300W 10.峰值功率：≥600W 11.最大声压级：≥120dB 12.阻抗：8（Ω） 13.覆盖角度：≥90°*≥120°（H×V） | 只 | 2 | 工业 |
| 32 | 音柱专业 功放 | 1.功率：2*350W，8Ω；2*630W，4Ω 2.话筒工作频段：635MHz-669.7MHz 3.频率响应：20HZ-20kHz 4.失真度：≤0.1 5.信噪比：≥75dB（话筒）、≥80dB（音乐） 6.输入灵敏度：≥120mv（话筒）、≥500mv（音乐） 7.最大输入电平：≥150mv（话筒）、≥1.5v（音乐） 8.啸叫抑制：内置移频 9.音频输入：模拟莲花、光纤、同轴、蓝牙输入、USB 10.电源要求：AC 220V+/10% 11.功耗：≤850W | 台 | 1 | 工业 |
| 33 | 壁挂支架 | 1.黑色、全钢制作、表面喷漆处理，坚固可靠； 2.满足您的需要可承重≥35kg 3.可安装专业舞台音箱等； 4.可往左右上下方调节音箱的角度； 5.后方带以音箱深度来调节定位的横形压条； 6.下方倾斜角度：≥30度 7.左右转动角度：≥180度 | 只 | 2 | 工业 |
| 34 | 合并式功放 | 1、黑色拉丝面板，1U机架式，19英寸工业机箱设计； 2、≥3通道麦克风输入（TRS端子），≥2通道线路输入（Aux），≥1通道EMC输入（凤凰插）； 3、带≥3级优先功能，其中Mic1具有最高优先级别，EMC属第二优先级别，其他通道属第三优先级别； 4、≥2通道MICLine输入（MIC2/MIC3通道的线路输入，灵敏度为775mV）； 5、MIC和Aux输入附有独立音量调节旋钮，输出附有总音量调节旋钮和高音、低音音调调节旋钮； 6、产品具有良好的短路、过载、过热等自我保护； 7、具有2种功率输出方式：定压输出100V、70V和定阻输出4～16Ω。 8、额定输出功率：≥130W功率 技术参数： 1、功率：≥130W 2、功耗：≥200W 3、灵敏度：线路250mV、话筒30mV 4、音调：Bass：±10dBat 100Hz、Treble：±10dBat 10Hz 5、信噪比（S/N 计权A）：线路70dB、话筒66dB 6、输出：70V/100V/4-16Ω 7、频率：100HZ-18KHZ 8、失真度：＜1% 9、输入电源：AC220-240V/50-60Hz | 台 | 1 | 工业 |
| 35 | 互动功放 | 功能特点： 1、黑色拉丝面板，≤1U机架式，19英寸工业机箱设计； 2、≥3通道麦克风输入（TRS端子），≥2通道线路输入（Aux），≥1通道EMC输入（凤凰插）； 3、带≥3级优先功能，其中Mic1具有最高优先级别，EMC属第二优先级别，其他通道属第三优先级别； 4、≥2通道MICLine输入（MIC2/MIC3通道的线路输入，灵敏度为775mV）； 5、MIC和Aux输入附有独立音量调节旋钮，输出附有总音量调节旋钮和高音、低音音调调节旋钮； 6、产品具有良好的短路、过载、过热等自我保护； 7、具有2种功率输出方式：定压输出100V、70V和定阻输出4～16Ω。 8、额定输出功率：≥70W 技术参数： 1、功率：≥70W 2、功耗：≥100W 3、灵敏度：线路250mV、话筒30mV 4、音调：Bass：±10dBat 100Hz、Treble：±10dBat 10Hz 5、信噪比（S/N 计权A）：线路70dB、话筒66dB 6、输出：70V/100V/4-16Ω 7、频率：100HZ-18KHZ 8、失真度：＜1% 9、输入电源：AC220-240V/50-60Hz | 台 | 1 | 工业 |
| 36 | 吸顶喇叭 | 功能特点： 1.额定功率：3/6w 2.最大功率：12W 3.定压输入：70/100v 4.灵敏度：91dB 5.频率响应：90-16000Hz 6.扬声器：5''+1.5'' 7.安装开孔：Φ175MM | 只 | 14 | 工业 |
| 37 | 播放器 | 功能特点： 1.能够实现DVD的所有的通用功能。 2.支持USB2.0和支持3合1读卡的U盘/ SD卡可以实现即插即放。 3.支持多机级联，可最多扩展到8台设备。 4.前面板有LED显示屏，可以清楚的看到工作状态。 技术参数： 1.控制方式：按键控制/联机通信 2.音频输出通道数：≥2组立体声音频输出 3.视频输出：≥1路复合视频输出；≥1路色差信号（1个Cr/Pr输出、1个Cb/Pb输出、1个Cy输出）输出 4.光碟格式：兼容VCD、SVCD、DVD、GAME、MP3、JPEG、HDCD、CDDA、CD-G、DVD-R、DVD+R、VD-RW、DVD+RW、HDVD、CD、FLV 5.音频失真度：≤0 1%(1KHz) 6.输出幅度：≥500mV 7.主电源供电电压：AC220V 50Hz 8.最大输入功率：≤15W 9.额定功率：≤10W 10.功耗：≤10W | 台 | 1 | 工业 |
| 38 | 音频跳线 | 3.5mm-莲花（RCA） 1.5米 | 条 | 2 | 工业 |
| 39 | 音频跳线 | 莲花（RCA）-莲花（RCA） 1.5米 | 条 | 1 | 工业 |
| 40 | 音箱线 | RVS2*1.5 国标 | 米 | 100 | 工业 |
| 41 | 音箱线 | 300芯*2股金银线 国标 | 米 | 40 | 工业 |
| 42 | 投影仪 | 显示技术：3LCD 芯片尺寸：3x0.64” 光源类型：激光光源 标准分辨率：1920*1200（WUXGA） 光通量：5300lm(中心亮度)/5000lm(ISO21118标准) 光源寿命：≥20000h 照度均匀性：≥85% 对比度：≥5000000：1 投射比：0.44 重量约：5.5Kg 尺寸：390*319*143mm 接口： VGA *1，HDMI *2，RS232*1，RJ45*1，Audio in*1，Audio out *1，USB-A*1，USB-B*1，LAN*1 功能特点： ▲使用NUBB22/24*2(88W)激光器，光源具有超过20000小时长寿命，节能模式下，光源使用寿命可达30000小时；更高能效，更宽广的色域范围，节能环保； 具备WUXGA1920*1200标准分辨率；兼容4K信号输入； 支持多种投影画面宽高比，标准宽高比为16:10，兼容16:9、4:3； 产品噪音低，节能模式下，产品噪音≤30dB； 支持360度投影，可适用于多种复杂安装环境； 对比度≥5000000：1，保证画面的每一个细节，包括画面暗部也能充分表现出其层次，为您带来丰富而细腻的视觉享受； 支持高海拔模式，支持1700m-3000m； 支持六角校正; 具有多点校正功能，支持187个点的校正，适用各种不规则投影屏幕，投影画面更真实； 支持0.44:1的投射比，短距离也能投射出大画面，享受巨幅效果； 显示端口丰富，丰富的端口设计，支持多种信号源的输入； 支持USB接口直读，可直接通过U盘投影功能显示JPEG等静态图片，自带音频播放功能； 具有2种远程控制端口，支持RS232和RJ45控制； 支持USB-B接口系统升级； 内置加速度传感器（陀螺仪），自动检测机器状态并调整 / 旋转画面，使吊顶操作更便捷； 支持标准、动态、影院等多种图像模式； 支持26种语言，英语，德语，法语，意大利语，西班牙语，波兰语，瑞典语，荷兰语，葡萄牙语，日语，简体中文，中文，韩语，俄语，阿拉伯语，土耳其语，芬兰语，挪威语，丹麦语，印度尼西亚语，匈牙利语，捷克语，哈萨克语，越南语，泰语，波斯语； 产品内置扬声器，机身配置1个性能出众的16W内置扬声器，让声音更加洪亮，会议更加有声有色； ▲产品能效等级为1级，投影光效≥12lm/W，待机功率≤0.5W； ▲产品通过国家激光安全等级认证，符合3R类一级安全镭射产品标准； 采用激光消散斑技术，投影画质更舒服、不伤眼 注：以上标注“▲”的项，投标文件中须提供具有法定检测资质的检测机构出具的检测报告原件影印件，报告中需体现此功能。 | 台 | 2 | 工业 |
| 43 | 激光雷达 | 1、扫描距离：10m (黑色物体5m) 2、扫描误差：±30 mm范围内； 3、扫描范围：270° 4、扫描频率：10-30 Hz可调 5、使用电源：DC12 V 6、耗电量：0.21 A/12 V（典型） 7、光波段：905 nm class I 8、启动时间 ：＜10 s 9、电源指示灯：状态指示灯＞50,000 lux 10、工作温度环境： -10 ℃~55 ℃ 11、储存温度环境：-30 ℃~75 ℃ 13、极限环境：功率减缓＜80% 14、使用寿命：5年（电机寿命）不小于2W小时 15、角度分辨率：最小0.08°(可调) 16、防护等级：机器防水级IP67 17、外壳防护：材质 Q235 表面黑色喷塑处理工艺 厚度2mm 长*宽*高：74*64*90mm；底部长*宽：82*74mm，安装方式：可吸顶吊装，墙面贴装，地面装，墙面悬挂 | 台 | 1 | 工业 |
| 44 | 图像融合画面校正系统 | 图像融合处理功能: 1、单机最大支持16路全高清视频输出;2、独特的无延时桌面融合采集和输出功能，能够让视觉创作表现更具多样性，且具有较低的CPU和GPU资源占用率; 3、支持强大的图像融合处理功能，支持图像校正、画面裁剪、自定义融合坐标、边缘消隐、色彩校正等图像融合处理功能; 4、支持高分辨率(16K*8K)视频播放，能够满足各类大型多媒体系统的显示应用，5、支持HAP格式最大25G超大码流的视频播放; 6、支持被动3D立体和主动3D立体融合播放功能，能够方便快捷的进行异形立体的调试和表演任务; 7、支持对单个视频红、绿、蓝矫色功能，对数字内容进行不同颜色上发生的视频色彩由极好的优化效果。 8、可以对视频内容或节目内容做任意形状的遮置，方便对异形画面播放的处理9、支持自动抠像功能，直接让视频、图片或采集内容自动透明暴加; 10、支持avi、rmvb、rm、mkv、mp4、mpeg、mpg、mov等各种常见格式的视频播放 ； 11、硬件性能不低于CPU≥12代i5，内存：≥16G，固态硬盘：≥256G，显卡：≥rtx3050，稳定运行后端服务，支持多通路USB信号输出，支持多通路HDMI信号输出，支持中控启动，远程管理。 | 通道 | 2 | 工业 |
| 45 | 雷达驱动交互软件 | 定制专用交互系统，支持多种交互协议，动态红外，激光雷达等感应设备，用于地面、墙面互动。支持多台深感动态红外、雷达、传感器级联拼接。软件数据接口：模拟鼠标消息（移动/点击）；发送TUIO消息；发送自定义UDP数据（支持局域网多个接收端） | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 46 | 投影机吊架 | 投影仪吊架 | 套 | 2 | 工业 |
| 47 | 美术 | unity花草地面互动，涵盖高精度三维场景建模，场景渲染及动画制作。具体内容包含:构建层次丰富，细节到位的花草地面，及互动时的奇特的花草特效，增强用户的参与感，整体的美术风格具有趣味性及艺术性，确保场景主题鲜明，为用户营造独特而引人入胜的视觉体验。该软件支持用户对设计内容修改颜色，改动画面大小及分辨率。 | 项 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 48 | UI | 互动UI设计,二级菜单设计，触控屏功能按钮设计， | 项 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 49 | 效果包装 | 制作各环节动态效果、音效制作、后期特效、效果包装，渲染、合成 | 项 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 50 | 交互板块 | 定制专用交互系统，支持多种交互协议，动态红外，激光雷达等感应设备，用于地面、墙面互动。支持多台深感动态红外、雷达、传感器级联拼接。软件数据接口：模拟鼠标消息（移动/点击）；发送TUIO消息；发送自定义UDP数据（支持局域网多个接收端） 1，根据内容逻辑，制作符合用户交互习惯的展项交互设计 2，根据交互逻辑进行UI界面深化设计，根据交互逻辑和程序需求，导出符合交互原则的分层设计文件，并根据硬件环境、开发环境，在保证高分辨率前提下以节约运行资源为标准，对分层设计文件进行优化 3，根据深化UI设计，制作相应的屏保动效或特效，以及交互动效、页面跳转动效等，并根据程序制作要求以及硬件环境输出相应符合需求的动效序列帧或视频格式 | 项 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 51 | 程序框架 编写 | 对场景和互动点的动物及物件进行位置摆放和互动功能的实现 | 项 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 52 | 基础程序 编写 | 程序框架制作，含交互逻辑-开放式框架结构 | 项 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 53 | 程序代码 编写 | 程序进行代码编写，结合场景互动点 | 项 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 54 | 互动程序 制作 | 百鸟图互动脚本及程序定制 1、定制候鸟迁徙图； 2、定制百鸟图及相关素材，触摸实现互动效果，包括鸟类科普介绍，鸟鸣声音播放等。 | 项 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 55 | 宣传视频 制作 | 东台市近年生态环境对比变化、治理成果相关内容脚本及视频剪辑、制作。 | 项 | 1 | 其他未列明行业 |
| 56 | 网络可编程中控主机 | 采用新一代ARM11工业级嵌入式处理芯片，主频为700Mhz的32位内嵌式处理器，内置≥256M内存和≥2G存储FLASH，能高速运行复杂的逻辑指令；提供开放式的可编程控制平台、人性化的中文操作界面 | 台 | 1 | 工业 |
| 57 | 嵌入式中控触控面板 | 全新触摸式操作，墙壁嵌入式控制面板 12V适配器供电；RS485控制处理器；≥5寸触摸屏操作，操作简单方便； | 台 | 1 | 工业 |
| 58 | 8路串口分配器 | 通讯方式：RS232，TCP 电源：DC 12V 平均故障间隔时间 MTBF：78000 小时； | 台 | 1 | 工业 |
| 59 | 手自一体电源控制箱 | 前面板≥8个按键控制，内部≥8个IO接口，兼容中控网络协议； | 台 | 1 | 工业 |
| 60 | 手自一体电源控制器 | 8路16A开关执行模块，每回路可独立控制≥3300W功率设备开关；≥2组RS485控制接口，支持多组≥8路电源控制器串联安装； | 台 | 1 | 工业 |
| 61 | 多媒体控制播放系统 | 多媒体控制应用系统根据现场要求定制，无缝对接 屏幕尺寸≥11英寸LCD；分辨率支持2880*1800。内存：8GB；存储容量：256GB； | 套 | 1 | 工业 |
| 62 | 交换机 | 提供不少于24个10/100/1000BASE-T自适应以太网端口； | 台 | 2 | 工业 |
| 63 | 企业级无线路由器 | 5G双频千兆企业路由器； | 台 | 1 | 工业 |
| 64 | 网线跳线 | CAT6网络跳线，非屏蔽，传输速度1000Mbps，频宽250Mhz，坚固耐用； | 条 | 10 | 工业 |
| 65 | 线材辅材 | 电源线、控制信号线、接头及辅材等； | 项 | 1 | 工业 |
| 66 | 数字人形象建模 | ★根据采购人要求定制。 法官数字人形象建模，使用多边形网格构建模型，适合动画制作，添加高精度细节。 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 67 | 人物动作绑定 | 在角色模型内建立骨骼层级，模拟人体关节结构，如上肢摆动等；为每个关节命名并合理组织层级，便于后续管理和动画制作。 | 项 | 1 | 工业 |
| 68 | 嘴型驱动绑定 | 通过语音分析提取音素序列，结合面部肌肉模拟，添加发音时的脸颊、下巴细微动作。 避免机械感。 | 项 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 69 | 面部骨骼绑定 | 模拟真实面部肌肉结构，建立骨骼层级 | 项 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 70 | 人物骨骼绑定 | 骨骼层级搭建 | 项 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 71 | 人物渲染合成 | 将角色、背景、阴影等元素分层渲染，便于后期合成。 | 项 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 72 | 语音识别 | 通过麦克风等设备采集语音信号。 | 项 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 73 | AI大模型 本地部署 | 通过本地部署AI大模型，可以在保护数据隐私的同时，充分利用AI技术提升业务效率。数据无需上传到云端 开发API或应用程序接口，供其他系统调用。 | 项 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 74 | 人工智能大模型功能对接开发 | ★根据采购人要求定制。 本地协议二次开发，实现在语音提问本地数据库无回答时，自动接入DeepSeek、豆包、元宝等通用大模型实现交互功能。 | 项 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 75 | 私有知识库建设 | 数据存储在本地或私有云中，确保安全性和隐私性。 根据组织或个人的需求定制知识库的结构和功能。 通过角色和权限控制，确保数据访问的安全性。 | 项 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 76 | 模型训练 | 知识的梳理，知识的导入，知识关键词搜集、整理；系统调试、模拟训练等工作 | 项 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 77 | 系统维护 | 提供系统维护服务，包括问题咨询、远程技术支持服务，保障系统的稳定可用。 | 年 | 3 | 软件和信息技术服务业 |
| 五、其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 其他 | 报价中须综合考虑设备设施的运输、保护、垃圾清运、安装辅材、招标人现有设备的对接调试、布管布线及供应商认为需要的其他费用，请综合考虑到报价内，中标后不再增加任何费用。 | 项 | 1 | 工业 |

注：（1）清单中标注“◆”的产品为核心产品。清单中标注“★”项为必须实质性响应的参数，投标时需详尽真实的提供所投产品的品牌型号、技术参数偏离情况，未提供品牌型号、技术参数偏离情况的，视为负偏离。所投产品低于响应参数的，视为虚假应标，取消中标资格。

（2）本次项目网络架构需严格按照上级法院要求及规范进行建设，项目实施过程中严格按照上级法院及本院网络安全管理要求执行。若项目实施过程中发生无法对接或网络安全安全事故的，视为虚假应标，取消中标资格。

（3）本次项目实施涉及全院多业务系统，要求项目实施时不得影响法院正常工作，且须通晓各系统技术参数要求和无缝对接技术并严格按规范要求操作。因施工期较短，施工单位应有足够的人员进行倒班，充分利用一切时间（包括节假日和夜间）进行施工，并且服从采购人管理，重大活动或者重大庭审期间，无条件停止施工。

（4）本项目系按市政府、盐城中院要求部署的重点项目，供应商应熟悉法院智慧庭审业务和网络架构、环境资源法庭业务特点，且具备较强的技术创新和研发能力，为满足采购人业务需求，本项目设有系统演示环节，如需要现场踏勘调研的投标人，可凭公司法人资格证明文件、公司踏勘授权函、踏勘人身份证及社保证明，自行前往东台市人民法院现场对接咨询。

（5）采购人保留核查中标人所投服务功能及技术参数及响应文件中提供的证明材料的权利，如不具备以上服务功能视为自动放弃中标资格，采购人并报监管部门按有关规定处理，中标人承担由此造成的一切损失，请供应商自行考虑投标风险，若中标人无法按照投标文件中响应的内容进行履约的，采购人有权解除合同，并报监管部门按有关规定处理，中标人承担由此造成的一切损失。

（6）为保证展示馆大屏产品质量，供货时须同时提供不低于4套LED显示屏单模组及其配件作为备品备件，否则视为虚假应标，取消中标资格。

（7）因本项目大楼主体装修工程已基本完工，项目实施时尽量减少对其外观、结构、楼内已装潢部分的破坏。如项目所需，中标人必须提供明确的实施方案，经采购人同意后方可实施。对实施中所影响的装潢部分，必须找专业的装潢人员进行修补完善，恢复原状，不得影响外观及正常使用。

★投标文件中须提供承诺函盖章原件，格式自拟，否则视为无效投标文件。

（8）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）及《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）文，以上清单中“云庭审系统”部分序号15-庭审三同步显示器、序号16-大屏显示设备和序号17-大屏显示设备执行节能产品强制采购，投标人所投产品须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

（9）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）文，以上清单中“云庭审系统”部分序号15-庭审三同步显示器、序号16-大屏显示设备和序号17-大屏显示设备执行环保产品强制采购，投标人所投产品须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

第六节、服务要求

1.在质保保证期内，中标人为用户提供7*24小时电话或电子邮件服务，响应时间不超过30分钟，2小时内远程排除故障，若电话或网络中无法排除故障，维修人员须4小时内到达现场解决，到达现场后12小时内免费修复；无法修复时2日内免费更换配件，维修至正常工作，并保证所换配件满足招标文件要求，如72小时内不能到位的，采购人有权自行维修或更换配件，其费用在中标人合同余款中扣除，且另按500元／天从合同余款中扣除违约金，直至本次维修项通过验收。

2.质量保证期满后，供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并以优惠价格提供售后服务；

3.其他要求详见合同附件。

第七节、演示要求

演示方式：上传视频演示

1.投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。

2.演示内容详见评标办法与评标标准。

3.其他视频要求：

- 请按照演示内容逐条演示，明确演示功能是否满足以及实现途径。

- 视频质量要求画面清晰可见，语音清晰可辨，因视频制作质量导致演示内容无法满足招标文件要求的，视为负偏离。

第八节、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
|  | 详见本章第五节-采购清单 | 详见本章第五节-采购清单 |

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取 1 名中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目若不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、采购本国产品的支持政策

7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当在苏采云系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

8、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

三、评标方法与评标标准

| 序号 | 评分项 | 评分 因素 | 分值 | 评分准则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 投标 报价 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分；报价得分=(评标基准价/投标报价)×30。 |
| 2 | 技术部分 | 技术 参数 | 28 | 投标文件对招标货物中技术规范要求的响应程度，其中“★”为必须满足项，如任意项有负偏离，作为无效标处理； 带“▲”项为本项目关键功能需求，未响应或未按要求提供满足参数要求的证明文件的视为负偏离，有1项扣1分，扣完为止。 其他无标识的参数如有负偏离，每项扣0.5分，扣完为止。 注：投标人须按招标文件要求逐条响应参数技术要求，并按要求提供相关证明材料，各条参数响应情况须在“技术要求响应及偏离表”中如实注明偏离情况，否则视为负偏离。 |
|  |  | 交互演示-主题场景 | 8 | 对各投标人提供的主题场景脚本方案及演示效果进行综合评审： 展示馆部分需以东台特色动植物为主题，采用先进的设计软件和技术，制作高精度的效果图、动画演示等，打造东台特色生态沉浸式互动区，运用沉浸式激光投影技术对地面、墙面呈现主题场景。 1.脚本方案：根据需求分别对墙、地面互动模块设计互动脚本方案。方案对项目背景理解描述深刻、内容完整、逻辑科学、场景与环境设计合理的得4分；方案对背景理解一般、完整性不够、逻辑一般、合理性一般、场景与环境设计效果一般的得2分；未提供方案的不得分。 2.脚本演示： 采用真实平台演示脚本方案的，符合演示要求得4分；采用Demo或PPT模拟演示方案的，符合演示要求的得计2分；未提供演示方案的不得分。 注：因本项目特殊需更直观的了解功能情况，演示文件投标时应同步上传，如未提供演示文件的本项不得分。 |
| 3 | 技术 方案 | 建设方案 | 8 | 结合建设要求，对投标人提供庭审平台以下各项功能系统的建设方案进行评分： 1.根据庭审平台(传统庭审、远程庭审)的功能特点，重点针对法庭内核心设备及平台核心设备集中部署的系统架构图及云庭审核心管理控制等功能进行描述。内容详细、完善可行、科学合理、流程规范的得4分；详细性一般、可行性一般、合理性一般、流程规范程度一般得2分；无方案不得分。 2.智慧庭审应用软件方案，需重点针对庭审（开庭前、开庭中、开庭后）各阶段智能辅助应用进行描述。内容详细、完善可行、科学合理、流程规范的得4分；详细性一般、可行性一般、合理性一般、流程规范程度一般得2分；无方案不得分。 |
|  |  | 实施方案 | 3 | 根据投标人提供的实施方案、售后服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，运维期内外的后续技术支持和维护能力情况等方面进行打分。 方案全面、充分、可操作性强、配合度高得3分；方案基本完整、具有一定可实施性、配合度一般得2分。方案要素欠缺、可操作性不强、配合度低得1分（未提供方案或者经评标委员会认定较差的不得分）。 |
| 4 | 履约能力 | 服务水平 | 5 | 投标人或所投产品具有有效期内的IS9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证证书，每提供1个得1分，本项最高得5分。 注：投标文件中需同时提供以上有效证书扫描件并加盖投标人公章，须同时提供全国认证认可信息公共服务平台官网（网址：http://cx.cnca.cn/）证书信息查询截图，否则该项不得分。 |
|  |  | 系统成熟度 | 7 | 1.投标人所投智慧庭审系统具有无纸化云庭审系统、视频播控管理平台、证据交换系统、庭审音视频脱敏系统的相关软件著作权登记证书的，每提供一个得1分，最多得4分； 2.投标人所投图像融合画面校正系统、雷达驱动交互软件、美术设计具有软件著作权登记证书的，每提供一个得1分，最多得3分； 注：以上1-2项投标文件中提供软件著作权证书的扫描件并公章,如软件著作权名称不同，投标人还须承诺所投软件满足本项目相关功能参数要求，并加盖投标人公章，否则不得分。 |
|  |  | 拟投入项目组人员能力 | 6 | 1、投标人投入本项目的项目负责人具有高级信息系统项目管理师认证证书、高级工程师、注册信息安全专业人员证书（CISP）的，每有一类人员得1分，本项最高得3分。 2、投标人投入本项目的项目组成员中（非项目负责人）具有信息安全保障人员认证证书（CISAW）、系统集成项目管理工程师、网络规划设计师的，每有一项得1分，本项最高得3分。 注:以上两项人员不得重复且证书不重复计分，须在投标文件中同时提供加盖投标人公章的项目组成员一览表、相关证书影印件和投标人为其缴纳的带二维码的养老保险证明影印件，否则不得分。 |
|  |  | 业绩 | 3 | 投标人自2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）投标人承担过类似项目的成功案例，每提供1个得1分，本项最多得3分。 （投标文件中须同时提供合同和验收证明影印件，否则不得分。） |
| 5 | 节能环保 |  | 2 | 1.投标产品属于财政部、国家发展改革委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 |

说明：（1）所有打分项均以投标人所提供的投标文件进行打分，投标文件中未提及的不予认可，投标文件提交截止时间后不得修改或是补充投标文件。（2）投标人的最终得分为所有评委打分的平均值，计算结果保留至小数点后两位。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件：（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法定代表人身份证明书及法人授权书

八、投标函

九、《小微企业声明函》

十、残疾人福利性单位声明函

十一、 关于符合本国产品标准的声明函

十二、联合体协议

十三、投标分项报价表

十四、技术要求响应及偏离表

十五、商务要求响应及偏离表

十六、开标一览表

十七、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                             。

主要专业技术能力有：                    。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

企业名称（加盖CA电子公章）：

年    月    日

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

企业名称（加盖CA电子公章）：

年    月    日

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

1.投标人如委托被授权人参与，则被授权人须为本单位正式职工并提供投标人近期为被授权人缴纳的社会养老保险证明。

七、法定代表人身份证明书及法人授权书

法定代表人身份证明书

：（采购人名称）

（法定代表人姓名） 在     （投标人名称）      任（职务名称）职务，是        （投标人名称）   的法定代表人，联系电话（手机号码）                。

特此证明。

投标人（盖单位公章）：

年    月    日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-            号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

（附：被授权人身份证正反面复印件）

注：1、授权人须为本单位正式职工并提供投标人为被授权人缴纳的社会养老保险证明。

2、法定表人亲自参加时无需提供授权书及保险证明

八、投标函

致：                       （采购人）

根据贵方的JSZC-***        （项目编号） 号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

4.3.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

企业名称（加盖CA电子公章）：

年    月    日

九、《小微企业声明函》（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加盐城市政府采购中心组织的（单位名称)，采购编号为             的（项目名称）       的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用横线划除的地方无需填写。

备注：进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。

十二、联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加采购人组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十三、投标分项报价表

项目名称：东台市人民法院沿海经济区法庭暨黄海湿地环境资源法庭智能化建设项目

| 序号 | 产品名称 | 品牌及规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（大写） |  |  |  |  |  |  |

备注：投标人须对覆盖区域进行全面的现场勘测，结合现场情况综合报价，中标后不得因踏勘不全增加任何费用。投标报价除标的物的价款外还应包含完成本项目所确定的全部内容中所必须的生产、运输、售后服务、配件、耗材及材料费、人工费、维护费、试验费、安全措施费、与采购人及相关部门现有系统的接口、对接等费用、食宿、车旅费、社会保险、公积金、不可预见性风险费、招标代理费按现行标准的24.6%收取（由中标人在领取中标通知书时支付）、直接成本、间接成本、风险、税金、规费、合理利润等有可能发生的全部费用。投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内所必须的全部费用，招标人不再另行支付其他费用。

企业名称（加盖CA电子公章）：

年    月    日

十四、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

企业名称（加盖CA电子公章）：

十五、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

企业名称（加盖CA电子公章）：

十六、开标一览表

项目编号：项目编号

货币单位：人民币元

填写说明：

开标一览表按软件系统给定格式填写签章，不得填报选择性报价，否则将作为无效投标。

投标报价保留两位小数。

十七、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

企业名称（加盖CA电子公章）：

年   月    日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。