招 标 文 件

项目名称：二氧化碳激光治疗仪等设备采购

项目编号：JSZC-320900-HWZX-G2024-0899

采购代理编号：0675-246JOC016492

盐城市第一人民医院

2024年12月30日

目  录

第一章  招标公告………………………………………………………………2

第二章  投标人须知……………………………………………………………7

第三章  合同文本………………………………………………………………21

第四章  采购需求………………………………………………………………23

第五章  评标方法与评标标准…………………………………………………40

第六章  投标文件格式…………………………………………………………45

第一章 招标公告

项目概况

二氧化碳激光治疗仪等设备采购JSZC-320900-HWZX-G2024-0883招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取招标文件，并于2025年1月22日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320900-HWZX-G2024-0899

2.项目名称：二氧化碳激光治疗仪等设备采购

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：456.000000万元

采购包1：110.000000万元；

采购包2：216.000000万元；

采购包3：60.000000万元；

采购包4：70.000000万元；

5.最高限价：同预算金额

6.采购需求：

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化碳激光治疗仪 | 1套 | 是 |
| 2 | 宫腔电切镜（核心产品） | 1套 | 是 |
|  | 宫内刨削系统配套器械 | 2套 | 是 |
| 3 | 尿动力学分析仪 | 1套 | 是 |
| 4 | 静态肺功能 | 1套 | 是 |

7.合同履行期限：详见采购文件

8.本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.2023年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求

本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（三）本项目的特定资格要求

1.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

2.法定代表人授权书（原件）。（同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件以及被授权人近三个月内至少一个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明，如被授权人为离休或退休人员，需提供与投标人的劳动关系证明，包括但不限于返聘合同、待遇发放证明等）

3.投标人须根据所投产品类别，提供所投产品有效的医疗器械产品注册证或产品备案凭证、有效的《医疗器械经营许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》。

4.本项目接受进口产品投标。

5.如果投标产品为进口产品，且投标人为代理商的，需提供如下授权文件之一：

5.1制造商出具的授权书并加盖公章，格式自拟。

5.2制造商的国内控股子公司或代理人出具的授权书并加盖公章，格式自拟。

5.3制造商对授权的区域代理商出具的授权书及该区域代理商给投标人出具的授权书。

5.4投标人取得的产品代理证书。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

3.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

3.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

3.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。 如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年1月22日09:00（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》下载地址：http://czj.yancheng.gov.cn/art/2023/9/14/art_2407_4057499.html。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购代理机构在 “中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

3.本项目支持节能环保产品 (财库[2019]9号)、(财库[2019]18号)、(财库[2019]19号)；支持中小微企业(财库[2020]46号)、(苏财购[2022]45号)、(工信部联企业[2011]300号)；支持监狱企业(财库[2014]68号)；促进残疾人就业(财库[2017]141号)、《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）〉》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）等政策。

4.根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），供应商中标后，可以以履约保函（保险）形式代替履约保证金，可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险），详见通知内容。（本项目不收取履约保证金）

5.采购代理编号：0675-246JOC016492

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：盐城市第一人民医院

地址：江苏省盐城市毓龙西路166号

联系人：李老师

联系方式：0515-88508946

2.采购代理机构信息

名 称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

地　址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座第14、15层

联系人：熊改杰

联系方式：025-84795466

3.项目联系方式

项目联系人：熊改杰、李杰

电　话：025-84795466、15105170154、18751842797

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）投标文件格式

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应根据相关法律法规规定按招标公告中的通讯地址，以书面形式向采购代理机构提出，逾期不再受理。采购代理机构将对收到的澄清要求予以答复，并在认为有必要时，将澄清答复在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”上予以公告，答复中包括所问问题（但不包括问题的来源）。

7.2澄清答复内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。澄清内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延递交投标文件的截止时间。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。修改内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间，并将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”公布。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与 “中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以 “中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3 报价包括但不限于对本次采购、安装、调试及其伴随服务各项支付金额的总和。上述金额包括乙方为完成上述采购、安装、调试、产品价格、包装费、上下货力资费、运杂费、保险费、安装布置就位费、随货提供的备品备件费及专用工具费、组装费、维修保养费、售后服务费、培训费、管理费、税金（结算时需提供甲方要求的增值税专用发票）、利润及其验收合格前相关的所有费用，同时还应充分考虑市场风险、国家政策性调整风险系数以及承担的义务、责任、风险等一切因素、不可预见费及其他一切相关费用等全部费用。安装支付使用前的一切费用由供货方承担。

12.4 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

12.5 每种货物和服务只能有一个投标报价。

12.6 如出现不合理的报价，经评标委员会评审报价低于实际运营成本或高于本项目最高限价的，作无效标处理。。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14.3投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本投标的解释发生异议的，以中文文本为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品如被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购代理机构将在 “中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。采购代理机构质疑接收部门为“业务一部”，联系地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼业务一部，联系电话：025-84795466/15105170154。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

根据《转发江苏省财政厅中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网浮动窗口“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

33、中标服务费

领取中标通知书前，中标人按照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格【2002】1980号）规定的60%向采购代理机构一次性缴纳中标服务费。

银行信息：

户名：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

开户银行：交行江苏省分行营业部

账号：320006607010141124109

# 第三章 合同文本

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得更改实质性要求。

本合同由 (以下简称“买方”)与(以下简称“卖方”)于年月日商定并签署。

鉴于买方为采购设备，已接受了卖方提供上述货物的投标函，经友好协商，双方达成如下协议：

1.本合同协议书中所用词语和术语的含义与合同条款中相应词语和术语定

义的含义相同。

2.下述文件是构成本合同协议书不可分割的一部分，并与本合同协议书一起

阅读和解释：

第一部分本合同协议书

第二部分中标通知书

第三部分招标文件及澄清补充文件

第四部分投标文件、投标澄清文件及修正纪要等其它补充资料

第五部分标准规范

第六部分图纸

第七部分构成本合同文件的其它文件

上述文件应视为不可分割、互为补充和解释，应一并阅读和解释。若有不明确或不一致之处，以上面所列顺序在前为准。对于同一类合同文件，以双方最新确认的文本为准。

3.根据上述合同文件要求

本合同总价为人民币(大写)元（RMB：元）

4.鉴于买方将按本合同所述向卖方支付合同价款，卖方保证全部按照本合同

的规定向买方提供货物和服务，并修补缺陷。

5.作为对所提供服务的报酬，买方保证按合同规定的方式和时间向卖方支付

合同价款。

6.本合同协议书正本一式份，买方和卖方各执份，副本一式份，买

方执__份，卖方执__份。正本和副本如有互相矛盾之处，以正本为准。

7.本合同协议书在由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后

正式生效。

| 买方： | 卖方： |
| --- | --- |
| 法人（或授权）代表： （印刷全名和签字） | 法人（或授权）代表： （印刷全名和签字） |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 传真： | 传真： |
| 电话： | 电话： |

第四章 采购需求

项目属性:货物类项目。

采购清单：

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 免费原厂质保 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化碳激光治疗仪 | 1套 | 3年 |
| 2 | 宫腔电切镜（核心产品） | 1套 | 3年 |
|  | 宫内刨削系统配套器械 | 2套 | 3年 |
| 3 | 尿动力学分析仪 | 1套 | 3年 |
| 4 | 静态肺功能 | 1套 | 5年 |

第一包：二氧化碳激光治疗仪

一、技术需求：

1.▲激光器类型：射频金属管发生器。

2.波长：≥10600nm。

3.模式：TEM00（基横模） 模式。

4.▲输出功率：CO2激光≤40W。

5.激光发射模式：CW-SP-DP-UP-HP。

6.指示光：4mw 红色@635nm Diode 激光，亮度可调。

7.导光系统：7 关节导光臂，提供激光输出末端手具。

8.电源：220-230V/50Hz。

9.系统具备操作前自检功能。

10.冷却系统：风冷+液态冷却系统。

11.控制面板：LCD 彩色液晶触摸屏≥8英寸。

12.≥25种标准化手术治疗数据库：医生可参照选择治疗数据或者自定义治疗参数。

13.外阴及阴道扫描器具有独立操作系统，阴道内治疗手具至少支持90°和360°的环形治疗。

14.▲外阴治疗手具扫描光斑最大尺寸：15mmx15mm，大小可调，高宽比可调。

15.▲主机具备针对女性阴道黏膜设计的DP深度脉冲模式，单次作用深度范围可控制在：0.01~2mm。

16.宫颈切割手具光斑直径范围≥0.32mm，至少包括：30°反射头，45°反射头，直射头，直射头带挡板。

17.可适配阴道手术显微镜，进行显微镜下非接触式CO2激光手术。

18.可适配主流品牌内窥镜，开展腹腔镜下非接触式激光手术。

二、商务需求：

1.交货时间：自采购人通知之日起30天内；

2.交货地点：根据采购人要求送达指定地点；

3.付款方式：合同签订后，自采购人收到供应商发票之日起，十个工作日内，支付30%预付款，设备验收合格六个月后，支付60%合同款项，，剩余10%合同款项在验收合格后壹年付清；

（本项目落实预付款制度，预付款比例为合同金额的30%。在签订合同时，中标供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整）

4.质保期：提供原厂免费保修期3年。

注：上述“商务需求”需在商务需求响应及偏离表中逐条响应具体内容，且不允许偏离，否则视为无效投标。

第二包：宫腔电切镜、宫内刨削系统配套器械

一、技术需求：

品目一：宫腔电切镜（核心产品）

1.摄像系统主机

1.1.输出分辨率支持1920x1080，逐行扫描。

1.2.具有可编程功能按钮。

1.3.内置集成图文刻录模块，实现手术图片的实施抓取及手术的视频录制，并且支持U盘移动硬盘即插即用，方便数据存储，可直接用于教学功能，网络远程会诊功能。

1.4.主机内有两个图像处理器，可同时处理两路图像信号。

1.5.可实现单平台双镜联合，两幅不同腔镜图像在同一显示器分屏显示。

1.6.可连接同品牌多种类电子镜。

1.7.可通过画中画功能实现4种同屏显示模式。

1.8.术野画面5级亮度可调。

1.9.术野画面5级电子放大功能。

1.10.2种纤维镜图像优化功能。

1.11.术野画面可实现上下、左右及180°翻转功能。

1.12.通过摄像头可操控手术设备，如气腹机，电子调光冷光源，并可实现与一体化手术室无缝连接。

1.13.4个USB接口。

1.14.输出端口：3G-SDI数字端口1个，DVI-D数字端口2个。

1.15.电气安全：医用设备电气安全CF-1类，可应用于心脏设备。

2.全高清摄像头

2.1.采集像素：摄像头像素不小于1920 x 1080，16：9，逐行扫描。

2.2.全数字化摄像头，图像在摄像头端完成数字化处理，全程数字化影像传输。

2.3.可实现通过摄像头按键控制气腹机，冷光源。

2.4摄像头3个按键可设置不少于4种快捷键，可预设功能至少包括术野录像、拍照、打印、调节白平衡、亮度、增益、色彩。

2.5.符合CF-1类电气安全认证，最高级别，保证病人安全。

3.全高清医用监视器

3.1.尺寸≥25英寸。

3.2.像素：1920*1080逐行扫描。

3.3.信号输入方式, HD-DVI、DV 、BNC、S-Video、RGB、模拟信号等多规格标准的图像输入输出接口。

3.4.保证监视器的稳定性和优秀的色彩还原度。

4.LED冷光源

4.1.LED 光源，灯泡寿命平均≥30000小时。

4.2.开机时光源强度自动调至最低，保证手术安全。

4.3.可通过摄像头调节光强度。

5.纤维导光束。

5.1.纤维导光束，直径 3.5mm，长度300 cm，高耐热型。

6.双极宫腔镜电切镜镜子及器械（数量2套）。

6.1.HOPKINS II 12 °内镜，广角，直径 4 mm，长 30 cm，可高温高压消毒，集成光纤传输、工作手件套装，双极。

6.2鞘芯，与电切镜鞘配合使用。

6.3电切镜鞘，26Fr，斜面，内鞘可旋转，陶瓷绝缘，连续灌流。

6.4.保护管，用于电极，电切环，刮匙和刀的杀菌储藏。

6.5.宫腔镜消毒盒。

6.6.电切环，双极，尺寸8mm，标识色：黄。

7.超细宫腔电切镜镜子及器械。

7.1 宫腔镜视向角12°，可高温高压消毒 φ2.9*302mm。

7.2水晶蓝宝石结构光学系统，成像质量高，可连接各种品牌摄像光源、视野边缘清晰色彩更逼真、蓝宝石耐刮痕、视窗影像明亮高清晰。

7.3镜头采用环行光源，发光点均匀分布在镜头四周，只需极少光源就能清晰成像。

7.4采用双层金属外鞘，黄金激光焊接，使用寿命长。耐高温高压消毒(134度，2.3大气压)。

7.5配有内鞘17.5Charr、连续灌流外鞘、检查鞘、被动式工作手件、电切环30°17.5Charr、手件用高频导线、ABC可视模块化外鞘和内鞘、抓钳、活检钳及剪刀。

7.6电切环为可重复使用电切环，配备电切环，电切针及电切球。

8.能量平台

8.1.重量：≤10kg。

8.2.单极插口：2个。双极插口：2个。

8.3.输出频率：320 kHz -380 KHz。

8.4.设备出现错误时有声音及图像报警提示。

8.5.▲单极最大输出功率≥360W（200Ω）。双极最大输出功率≥360W（75Ω）。

8.6.可以集成到一体化手术室中。

8.7.大于8.5寸高分辨率液晶触屏显示器，清晰易操作。

8.8.图形化的操作符号图标，直观易调节。

8.9.每种模式可预设优选参数，在此基础上可以进行个性化调节。

8.10.可将个性化设置的参数设置保存，收藏。

8.11.可通过脚踏开关进行两个参数间切换。

8.12.可通过脚踏开关进行两个插口间激活的切换。

8.13.主机编码系统可实现自动器械识别。编码系统能够识别已连接的已编码器械，并自动推荐优选参数。

8.14.对于电切镜、Robi双极电凝、腹腔镜、开放手术、胃内镜手术等设有专用模式。

8.15.共计单双极模式≥50个。

8.16.设备定期自检，保证稳定运行。

8.17.带有中性电极监测功能，保证安全可靠。

8.18.备带有预设程序的同时可以自行设计程序，最多可存储不少于50个。

9.内窥镜专用台车。

品目二：（宫内刨削系统配套器械）

1.镜子

1.1.柱状晶体镜，非球面镜，蓝宝石镜面。

1.2.平行目镜，标准目镜接口。

1.3.视向角：6°，视场角≥90°。

1.4.LUER灌流接口。

1.5.▲橄榄型器械通道直径≥4.5mm，带阀门开关。

1.6.双路灌流设计，保障术野清晰，须与动力系统主机同品牌。

1.7.双路照明系统。

1.8.可高温高压消毒。

2.镜鞘

2.1.360°旋转。

2.2.配套专用无损伤钝头闭孔器。

2.3.直径≤24Fr.。

2.4.LUER接口。

2.5.镜鞘表面带厘米刻度。

2.6.可高温高压消毒。

3.刨削手柄

3.1.人体工程学设计。

3.2.≥3种个性化设置握持方式。

3.3.中央直排吸引通道。

3.4.往复切割模式。

3.5.▲往复切割速率≥5000次/分。

3.6.便捷锁扣，360°安装。

3.7.可高温高压消毒。

4.刨削刀头

4.1.钝性无创头端。

4.2.软圆形、长方形两款开口，往复切割工作。

4.3.直径≤4mm，长度≥32cm。

4.4.切割方向可360°旋转。

4.5.配备定位器，与切割窗口方向一致。

4.6.含内、外切割刀管，可拆卸，360°安装。

4.7.可重复使用，高温高压消毒。

5.冷刀器械

5.1.抓钳，“老虎钳口”，可旋转，可拆卸，带LUER锁，双动钳口，尺寸 4mm，工作部分长度 360mm。

5.2.剪刀，单侧钳口活动。

源接口的手持部位为圆柱形

6.消毒盒

二、商务需求：

1.交货时间：自采购人通知之日起30天内；

2.交货地点：根据采购人要求送达指定地点；

3.付款方式：合同签订后，自采购人收到供应商发票之日起，十个工作日内，支付30%预付款，设备验收合格六个月后，支付60%合同款项，，剩余10%合同款项在验收合格后壹年付清；

（本项目落实预付款制度，预付款比例为合同金额的30%。在签订合同时，中标供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整）

4.质保期：提供原厂免费保修期3年。

注：上述“商务需求”需在商务需求响应及偏离表中逐条响应具体内容，且不允许偏离，否则视为无效投标。

第三包：尿动力学分析仪

一、技术需求：

1.尿动力检查系统

1.1.中央集线器主机：

1.1.1.尿动力主机“塔”式结构，主机上具有液晶显示屏幕，对各项组件连接及标定触摸屏操作，实时显示各个组件电量状态。

1.1.2.尿动力各组件具备指示灯，提示各个组件的状态。

1.2.尿动力组件：

1.2.1.压力传感器

1.2.1.1.主机具有5个测压通道接口

1.2.1.2.压力测定范围-40～350cmH2O

1.2.1.3.精度±4%

1.2.1.4.▲压力传感器，在传感器接头处标注有开关，可进行水测压或气体测压多种方式。传感器接口以蓝，黄，绿色标识，代表不同测压部位通道，便于测压导管连接，可以永久无限次重复使用,具有一键式标定功能，而不影响其精确性及消毒规定。

1.2.2.尿流率传感器

1.2.2.1.▲蓝牙无线锂电尿流率，数据通过无线技术传输到工作站中。连接1套尿流率检查系统。

1.2.2.2.尿流率传感器类型：称重式，表面具有防水涂层，内嵌锂电池供电，同时具有外接电源供电及充电装置，蓝牙指示灯标识，指示灯不同颜色，提示蓝牙连接不同的工作状态，蓝色表示正常，橙色表示系统错误。设备工作状态指示灯标识，绿色表示正常，绿灯闪烁表示连接且运行中，橙色表示系统错误，可以随身携带。

1.2.2.3.尿流量测定范围0～1500ml    精度±2%。

1.2.2.4.尿流率测定范围0～50ml/min  精度±4%。

1.2.2.5.配有座便椅及漏斗。

1.2.3.灌注泵

1.2.3.1.灌注泵速度范围5～104ml/min（可以实时调节）。

1.2.3.2.可以自定义灌注量，超过设定量后，自动停止。

1.2.3.3.流量精度±8 %。

1.2.3.4.数子式灌注泵，电脑控制 ,具有对患者的膀胱灌注量保护功能，膀胱压力保护功能。

1.2.3.5.主机集成一键式启动和停止泵按钮。

1.2.4.灌注量称重传感器

1.2.4.1.须具有记忆功能，可在检测过程中更换灌注液而不影响灌注精度。

1.2.4.2.计算膀胱容量时，系统自动减去灌注过程中漏出的液量，确保检测精度。

1.2.4.3.传感器种类：称重式

1.2.4.4.测量范围：0 ～ 2000 ml ； 精度 ±6%

1.2.4.5.采样率: 20Hz

1.2.4.6.最大承重：5 Kg

1.2.5.尿道测压牵引器

1.2.5.1.▲五轮独立式，与主机无线蓝牙连接，尿道测压牵引器集成锂电池供电，拉杆上具备按钮可控制牵引、返回、停止。同时提供电脑控制，无级变速，多次牵拉可计算出平均值。

1.2.5.2.牵引速度0.5 ～ 3 mm/s，自定义，到达顶端自动停止。

1.2.5.3.可用长度 340mm；回位速度≥20mm/s。

1.2.5.4.精度±3%。

1.2.6.测压单元

1.2.6.1.独立式移动动态测定单元，蓝牙无线连接，锂电池供电12小时，具有液晶显示屏，显示状态。

1.2.6.2.集成4个测压通道，2个肌电图通道。

1.2.6.3.测压单元集成显示屏，具有各个通道显示状态以柱状图呈现；具备电量显示图标；具有蓝牙连接状态显示图标 。

1.2.6.4.具有开始、休眠、重启按钮；菜单选择按钮。

1.2.7.肌电图

1.2.7.1.▲携带式蓝牙无线EMG测量装置，数据通过无线技术传输到工作站中，患者可以随身携带，可以自由走动，动态检测EMG。

1.2.7.2.通道数:2个。

1.2.7.3.测量显示范围：10～1000μV  。

1.2.7.4.采样率：每秒不低于5000 Hz。

1.2.7.5.专业盆底神经肌电检测电极。

1.2.7.6.系统可以根据病人情况自动检测显示肌电图信号实测值，肌电图平均值。

1.2.8.电脑工作站要求：

1.2.8.1.正版或纯净版win10专业或者旗舰版,USB接口至少2个或配备usb集线器。

1.2.8.2.至少两个硬盘分区，office软件装好，屏幕≥14寸

1.2.8.3.显卡至少1g独立，主板及显业版32位，ghost 卡驱动必须是最佳驱动不能兼容的。

2.软件系统

2.1.WINDOWS 10操作系统，中文尿动力分析软件系统，开放式设计，可在任意电脑上安装诊断分析数据，与医院现有尿动力系统一样。

2.2.符合国际尿控协会标准的尿动力学参数，同步检测膀胱压，腹腔压，逼尿肌压，尿道压，尿道闭合压，肌电图，尿流量，尿流率，膀胱灌注量，膀胱灌注速度。

2.3.中文报告，各项检查内容，可选择打印，片段打印，报告中无乱码。

2.4.界面个性化，参数自定义，自动启动，自动储存和自动备份。

2.5.具有小儿尿动力分析系统，自动计算出适合该小儿的灌注速度和最大灌注量。

2.6.一键式全部通道置零操作，同时各个通道可以分项置零，也可以自定义单个通道的数值。

2.7.具备动态图形，模拟膀胱排尿分析系统，有VBN尿流率生理曲线自动生成软件，在排尿后根据病人情况自动生成该病人生理条件下的尿流曲线与实际曲线加以比较，具有中文显示的男女正常参考值比较。

二、商务需求：

1.交货时间：自采购人通知之日起30天内；

2.交货地点：根据采购人要求送达指定地点；

3.付款方式：合同签订后，自采购人收到供应商发票之日起，十个工作日内，支付30%预付款，设备验收合格六个月后，支付60%合同款项，，剩余10%合同款项在验收合格后壹年付清；

（本项目落实预付款制度，预付款比例为合同金额的30%。在签订合同时，中标供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整）

4.质保期：提供原厂免费保修期3年。

注：上述“商务需求”需在商务需求响应及偏离表中逐条响应具体内容，且不允许偏离，否则视为无效投标。

第四包：静态肺功能

一、技术需求：

1.常规肺功能测定功能及技术要求 （主机）

1.1.肺通气功能检查，包括：VT 潮气量； BF 呼吸频率；VC MAX最大肺活量； FVC 用力肺活量；FEV1 一秒量；FEV2二秒量；FEV3三秒量；FEV1%VC一秒率；FEV1*30；FEV1%F；FEV3%F；FEV3%VC；MV通气量；MEF25/50/75； MMEF；IC 深吸气量；ERV补呼气量； IRV补吸气量； PIF吸气峰值流速；PEF呼气峰值流速； VC IN吸气肺活量； VC EX呼气肺活量；MVV最大通气量等

1.2.Real-Time实时快速一口气气体稀释法残气测定，包括RV残气量、FRC功能残气量、TLC肺总量、残总比等等

1.3.Real-Time实时快速一口气法弥散功能检查，包括一氧化碳法TLCOSB弥散量；COHb血红蛋白校正弥散量； KCO弥散率； TLCORB弥散量；FI-CO吸入CO浓度；FRC/TLC功能/肺总量；TLCOC校准(膜)弥散量； VA肺泡通气量；KCOC校准(膜)弥散率；FA-CO呼出CO浓度等等

1.4.Intra-Breath内呼吸法快速气体稀释法残气测定，无需屏气，包括RV残气量、FRC功能残气量、TLC肺总量、残总比等等

1.5.Intra-Breath内呼吸法快速弥散功能检查，无需屏气，包括一氧化碳法TLCOSB弥散量；COHb血红蛋白校正弥散量； KCO弥散率；；TLCORB弥散量；FI-CO吸入CO浓度；FRC/TLC功能/肺总量；TLCOC校准(膜)弥散量； VA肺泡通气量；KCOC校准(膜)弥散率；FA-CO呼出CO浓度等等

1.6.气体分析器（5种）：

1.6.1.快速长寿命的高精度电化学式CO分析器：

1.6.2.范围：0～0.4%；

1.6.3.分辨率：0.0002%；

1.6.4.精度：0.003%;

1.6.5.响应时间：80ms；

1.6.6.高精度差分顺磁式O2分析器

1.6.7.范围：0～100%；

1.6.8.分辨率：0.005%；

1.6.9.精度：0.05%；

1.6.10.响应时间：80ms；

1.6.11.采用快速长寿命的高精度热导式He分析器：

1.6.12.范围：0～9.8%；

1.6.13.分辨率：0.005%；

1.6.14.精度：0.05%；

1.6.15.响应时间：80ms；

1.6.16.采用高精度红外吸收式CO\CH4\C2H2三联气体分析器

1.6.17.范围：0～0.33%；

1.6.18.分辨率：0.0005%；

1.6.19.精度：0.003%；

1.6.20.响应时间：80ms；

1.6.21.高精度NO气体分析器

1.6.22.范围：0～100ppm

1.6.23.分辨率：0.1ppm

1.7.流速传感器

1.7.1.▲数字积分双向筛网压差式

1.7.2.手柄式结构，压力差传感器直接安装在手柄部位，筛网传感器和手柄间的连接采用硬连接结构，以提高传感器的频响，直接在手柄内完成流速信号的模数转换，手柄与主机间信号采用数字信号传递，以消除干扰和避免信号衰减

1.7.3.▲金属材料，带电加热系统，有效避免水气结露以及提高测试的精度和重复性

1.7.4.方便拆卸，可直接消毒液浸泡消毒

1.7.5.阻力＜0.05Kpa/L/S

1.7.6.测量范围：0－20L／S

1.7.7.分辨率：10ML／S

1.7.8.测量误差：＜2％

1.7.9.单个流速传感器正常使用寿命五年以上

1.7.10.▲脉冲振荡(IOS)模块具备进口产品注册证，在注册登记表中有明确描述

1.8.测试气体采用ATS与ERS规定使用的医学标准测试气体(0.263%CO、9.5%He、21％O2、其余为N2的标准测试气体)，无色无味，对人体无刺激性，气体公司均可配制。

1.9.测试时只需一瓶上述气体的混合气体

1.10.采用德国原厂生产的气体减压阀，寿命5年以上 （原装进口）

1.11.采用DELL专用商用计算机系统，4G内存，500G硬盘；彩色喷墨打印机,21彩色液晶显示器,中文WindowsXP操作系统

2.连续频率脉冲振荡法(IOS)肺功能测定功能及技术要求

2.1.总气道阻力 R5；中心气道阻力Rz；周边气道阻力Rp

2.2.顺应性包括肺顺应性（Cl)、气管顺应性（Cb）和胸廓顺应性（Cw）等

2.3.共振频率Fres分析，反映粘性阻力的非常敏感的指标

2.4.Intrabreath阻力的容积依赖性和流速的依赖性分析

2.5.呼吸总阻抗Zrs，振荡频率为0到35Hz连续频率的阻抗，即R5、R10、R25、R35等，不同振荡频率时的电抗X，如X10、X25、X35等。

2.6.结构参数图；频谱分析图；阻抗容积图（Z—V图）；频谱微分均值图；

2.7.阻抗的潮气呼吸图；呼吸动力学分析

2.8.肺通气功能检查（在IOS设备上测定），包括：慢肺活量、用力肺活量、流速容量环、每分最大通气量等；

2.9.▲振荡发生器：脉冲间隔0.1-6秒，脉冲时长45毫秒，频率范围0-100赫兹，相对阻力0.2KPA/L/S。

3.支气管药物激发试验

3.1.采用高渗盐水作为激发药物，判断气道反应性，供应商提供高渗盐水激发规程

3.1.1.由计算机控制的精密空气压缩机雾化给药，确保药物颗粒大小在0.4-5um之间

3.1.2.带有自动报警装置，在FEV1下降20%时即停止给药（即PD20或PC20），使病人检测无安全隐患。

3.1.3.有多种安全测试方法可选，最少只需两种药物浓度即可。

3.2.雾化罐类型：

3.2.1.国际ATS/ERS推荐标准的DeVilbiss Ster-02型

3.2.2.喷雾功率： 288 毫克/分 (4,81 毫克/秒)

3.2.3.雾滴颗粒分布：雾化颗粒直径<5μ

3.3.控制器部分

3.3.1.控制方法：肺功能计算机主机控制雾化给药时的吸气流速、给药时间和相位等，RS232通讯接口

3.4.激发规程：

3.4.1.内置12个不同激发规程，可以自定义激发规程

3.4.2.每个规程的激发给药级数： 最大10级

3.4.3.每次雾化时间： 100 至 5000 毫秒可调

3.4.4.雾化颗粒吸入剂量：1 至 312 微克 精确可控

3.5.空气压缩机部分

3.5.1.工作电源： 230 伏特 / 50 赫兹

3.5.2.压缩机的储气罐：耐腐航空级塑料

3.5.3.最大供气能力：100升/分, 100% 无油空气

3.5.4.压缩空气压力：2 巴

3.5.5.空气压缩机内置在肺功能仪主机箱内

3.6.流速传感器技术指标：

3.6.1.数字积分双向压差式

3.6.2.分辨率：0.01L／S

3.6.3.流量：0~100L／min

4.其他要求

4.1.仪器工作条件及安全性符合中国及国际有关标准或规定

4.2.主机包括带隔离电源的推车均须原装产品，所有设备除计算机外必须为同一品牌

4.3.主机带有完全开放式的预计值系统，采用中国人预计值系统，医院可以根据需要写入自己本地区的相关预计值；

4.4.主机系统外置先进的环境参数测量模块，能自动测量大气压、温度，并自动对测量的结果进行BTPS校正，带三升容积定标桶。

二、商务需求：

1、交货时间：自采购人通知之日起30天内；

2、交货地点：根据采购人要求送达指定地点；

3、付款方式：合同签订后，自采购人收到供应商发票之日起，十个工作日内，支付30%预付款，设备验收合格六个月后，支付60%合同款项，，剩余10%合同款项在验收合格后壹年付清；

（本项目落实预付款制度，预付款比例为合同金额的30%。在签订合同时，中标供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整）

4质保期：提供原厂免费保修期5年。

注：上述“商务需求”需在商务需求响应及偏离表中逐条响应具体内容，且不允许偏离，否则视为无效投标。

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则：

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取3名中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

1.促进中小企业发展政策

①本项目为非专门面向中小微企业的项目，对小微企业给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审(提供中小企业声明函，格式《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库【2020】46号。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定自行填写，本项目采购标的对应的行业主要为工业。联合体投标时，如果满足要求，需要分别提供,否则不考虑价格扣除）。

在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受价格扣除：

- 在货物采购项目中，全部货物均由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

- 在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

②根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

③根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式详见财库〔2017〕141号附件），并对声明的真实性负责，否则不考虑价格扣除。

④残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2.供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

3.本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

4.根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

三、评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30分 | 1.采用低价优先法，经商务性评审（修正、小微企业扣除等）后的最低有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。 2.其他投标人的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30（四舍五入后保留小数点后两位）。 |
| 2 | 技术响应 | 34分 | 投标人所投设备完全响应招标文件第四章“采购需求”中“技术需求”的，得基准分34分；标▲号的技术需求，如有负偏离的，每项扣2分；非▲号的技术需求，如有负偏离的，每项扣1分，扣完为止。 注： 1.以上“技术需求”响应情况均须在投标文件《技术需求响应及偏离表》中表述清楚，如表述不清，则按负偏离处理。 2.“技术需求”中标▲指标，需提供技术证明材料，证明材料包括但不限于公开发行的产品彩页、产品说明书或第三方检测机构出具的检测报告、加盖制造商公章的产品说明等，需在《技术需求响应及偏离表》中清楚标注每一证明材料对应项的具体页码，未提供或提供的不符合要求的，视为负偏离。 3.投标人如虚假相应或提供虚假证明材料，一经发现将取消中标资格，并上报财政主管部门。 |
| 3 | 项目实施计划 | 10分 | 根据投标人提供的项目实施方案进行综合打分，包括但不限于关于交货、安装等方面。 方案内容全面，详细合理，针对性强，技术保障措施完善，优于项目需求的，得10分； 方案内容较全面合理，针对性一般，技术保障措施较为完善，符合项目需求的，得7分； 方案内容简单，未突出重点，技术保障措施一般，不能完全符合项目需求的，得4分。 未提供的不得分。 |
| 4 | 售后服务方案 | 10分 | 根据投标人提供的售后服务方案进行综合打分，包括但不限于售后服务体系、售后服务机构及人员、售后服务应答及处理时间、质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围等进行评分。 售后服务方案详细、合理可行，售后服务便捷、响应速度快，优于项目需求的，得10分； 售后服务方案较详细、较合理可行，售后服务较便捷、响应速度较快，符合项目需求的，得7分； 售后服务方案不详细、不合理可行，售后服务较差、响应速度较慢，不能完全符合项目需求的，得4分； 未提供方案的不得分。 |
| 5 | 人员培训方案 | 10分 | 根据投标人提供的人员培训方案进行综合打分，包括但不限于培训计划的内容、方式、时间、人次数等。 方案完整详实、科学合理、具备针对性且切实可行，优于项目需求的，得10分； 方案基本完整、较为科学合理，符合项目需求的，得7分； 方案完整性、合理性、针对性、可行性有所欠缺，不能完全符合项目需求的，得4分。 未提供方案的不得分。 |
| 6 | 所投产品业绩 | 4分 | 投标人或所投产品制造商或其他代理商，自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来（含），与所投产品同品牌的同类产品合同复印件，加盖投标人公章，满足前述要求的业绩证明材料，有一份得2分，否则不得分，本项最多得4分。 |
| 7 | 节能环保 | 2分 | 1、投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，有得1分，没有不得分。提供认证证书复印件，否则不得分。 2、投标产品属于财政部、发展改革委公布的《节能产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，有得1分，没有不得分。提供认证证书复印件，否则不得分。 特别说明：投标人需提供环境标志产品证书/节能产品证书并标识出产品型号，如未提供，将不予认可。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项目 名 称：

项目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、2023年度的财务状况报表（投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、投标人须根据所投产品类别，提供所投产品有效的医疗器械产品注册证或产品备案凭证、有效的《医疗器械经营许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》

七、法定代表人授权书

八、产品授权书

九、投标函

十、中小企业声明函

十一、残疾人福利性单位声明函

十二、投标产品配置及分项报价表

十三、技术需求响应及偏离表

十四、商务需求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、2023年度的财务状况报表

投标人成立不满一年不需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。     主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、投标人须根据所投产品类别，提供所投产品有效的医疗器械产品注册证或产品备案凭证、有效的《医疗器械经营许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》

七、法定代表人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注：同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件以及被授权人近三个月内至少一个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明，如被授权人为离休或退休人员，需提供与投标人的劳动关系证明，包括但不限于返聘合同、待遇发放证明等。

八、产品授权书

如果投标产品为进口产品，且投标人为代理商的，需提供如下授权文件之一：

1制造商出具的授权书并加盖公章，格式自拟。

2制造商的国内控股子公司或代理人出具的授权书并加盖公章，格式自拟。

3制造商对授权的区域代理商出具的授权书及该区域代理商给投标人出具的授权书。

4投标人取得的产品代理证书。

九、投标函

致：江苏海外集团国际工程咨询有限公司/盐城市第一人民医院

根据贵方的JSZC-320900-HWZX-G2024-0899号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力（投标有效期：开标之日后九十（90）天）。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日          期：____年____月____日

十、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（□中型企业、□小型 企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

十一、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十二、投标产品配置及分项报价表

按照采购清单内容，自行填报，金额单位：人民币元。

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十三、技术需求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务需求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

商务需求需逐条响应具体内容，且不允许偏离，否则视为无效投标。

十五、开标一览表（01、03、04包适用）

项目编号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 根据所投标段自行填写名称 | 详见投标文件 | _______________元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章：（电子签章）

日期：       年      月      日

开标一览表（02包适用）

投标人全称（CA公章）：

项目名称：根据所投标段自行填写

项目编号：

分包号：

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
| 投标产品名称 （根据所投标段自行填写） | _______________元 |
| 核心产品品牌： |  |

日期：       年      月      日

十六、招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人/授权代表签名或盖章：

单位名称（盖章）：

年  月  日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：         日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。