招 标 文 件

项目名称：阜宁县平安技防建设项目（“新铁桶”工程）

项目编号：JSZC-320923-XHGL-G2025-0004

阜宁县公安局

2025年1月26日

总  目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	4

第三章  合同条款	16

第四章  采购需求	35

第五章  评标方法与评标标准	76

第六章  投标文件格式	79

- 第一章  招标公告

项目概况

阜宁县平安技防建设项目（“新铁桶”工程）招标项目的潜在投标人可在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”获取招标文件，并于2025年2月19日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320923-XHGL-G2025-0004

2.项目名称：阜宁县平安技防建设项目（“新铁桶”工程）

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：1500万元

5.最高限价：1399万元

6.采购需求：主要为市际卡口、县际卡口、市际预警卡口、过保卡口、电子警察反向卡口、邮筒监控、场所行业视频联网租赁、无人机协同执法系统、人像授权及后端存储等，包括货物（含相关附配件、执法平台）的采购、包装、运输、安装、调试、培训、验收、五年质量保修期内维保、售后服务等。具体货物名称、数量及技术参数需求等内容详见招标文件。

7.合同履行期限：自接到采购人通知之日起90日历天内供货并安装完成。

8.本项目不接受联合体参与招标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度（2023年度或2024年度）的财务状况报表（财务报表至少应包括资产负债表、利润表，成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6法律、行政法规规定的其他条件；

1.7在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）；

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：2025年1月26日至2025年2月10日。

2.地点：中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网

3.方式：在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”自行免费下载招标文件。（注：若决定参加投标的，须持投标人CA在上述时间内登录苏采云政府采购交易系统下载。）

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年2月19日9：00时（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册至“盐城市政府采购网”“办事指南”栏目下载。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》至“盐城市政府采购网”“办事指南”栏目下载。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

4.采购项目需要落实的政府采购政策：

4.1 政府采购促进中小企业发展

4.2 政府采购支持监狱企业发展

4.3 政府采购鼓励节能、环保产品

4.4促进残疾人就业政府采购政策

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：阜宁县公安局

地址：阜宁县香港路588号

联系人：周警官，联系方式：0515-87324158

2.采购代理机构信息

名 称：江苏华洵项目管理有限公司

地　址：阜宁县徐州路864号

联系人：曹力，联系方式：18021800138

3.项目联系方式

项目联系人：周警官           曹力

电　话：0515-87324158       18021800138

2025年1月26日

- 第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 根据计价格【2002】1980号文件，代理机构将按项目中标价的0.7%向中标人收取服务费用，由中标人在开取中标通知书前一次性支付。

招标代理服务费收款单位名称：江苏华洵项目管理有限公司阜宁分公司，开户银行：南京银行股份有限公司阜宁支行；帐号：1111270000000469。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人及采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、建设方案、实施方案、售后服务方案

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关建设方案、实施方案、售后服务方案等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购人及采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购人及采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购人或采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购人均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人或采购代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人及采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购人将在中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购人行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人或采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2中标人签订合同前需提供纸质投标文件正本一份，副本四份。

31.3招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.4 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中供应商操作手册。

34、其他

34.1供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

34.2本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

34.3 本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

34.4 确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

34.4.1本项目履约保证金按成交（合同）价的5%执行，乙方应在本项目中标（成交）结果公告质疑期结束之日起十日内且在签订合同前将履约保证金以转帐、电汇或银行汇票等形式从乙方的帐户转至下列账户，收款单位名称：阜宁县公共资源交易中心，开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司阜宁县南城区支行；帐号：932002010058987777。

乙方可以采用保函形式提交履约保证金，需要办理保函的，可以通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com)在线申请履约保函（保险），也可以自行另行办理。采用保函形式提交的，其受益人为甲方（采购人），保函的有效期不得低于合同的履行期限。

34.4.2依据盐财购〔2021〕19号文件规定，乙方具有AA评级及以上（或80分及以上）信用等级的且信用报告通过信用管理部门备案并通过“信用盐城网”可查实或信用报告概述页等内容通过“信用盐城网”可查实（需向阜宁县公共资源交易中心提供第三方信用报告原件和加盖乙方公章的第三方信用报告的复印件），履约保证金将减按3%缴纳。

34.4.3履约保证金作为乙方承担违约责任的担保，如果乙方没有及时承担违约责任，履约保证金可作为甲方损失的弥补，不予退还，不足部分，另行赔偿。如果乙方承担了相关责任，则甲方应在合同责任解除后退还全部的履约保证金。

34.4.2 履约保证金退还:

34.4.2.1 乙方在本合同全部履行完毕并经验收合格后，凭履约保证金退还申请表并经甲方同意后，即可到阜宁县公共资源交易中心原渠道三个工作日内无息退还。因乙方自身原因造成延期退还的，甲方不承担责任。

34.4.2.2 如为保函，在到期时自行失效。

34.4.3履约保证金不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标（成交）人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标（成交）人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标（成交）人所供货物或服务不符合采购文件规定要求的；

（4）中标（成交）人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标（成交）人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标（成交）人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

34.4.4逾期退还的违约责任：

采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

附件1

政府采购合同信用融资扶持政策

1. 政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

2. 中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

附件2

阜宁县政府采购线上合同信用融资政策

告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参与阜宁县政府采购活动！政府采购线上合同信用融资是阜宁县财政局和中国人民银行阜宁县中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资慢、融资贵、融资繁问题推出的一项融资服务举措。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据《阜宁县财政局 中国人民银行阜宁县中心支行转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（阜财购〔2021〕16号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

- 第三章  合同条款

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

- 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：

乙方（全称）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1.项目信息

（1）采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

| 序号 | 品名 | 品牌及型号 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

品牌：

规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 数量： 金额：

¨否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购¨部门集中采购  ¨分散采购

（5）政府采购方式：¨公开招标¨邀请招标¨竞争性谈判¨竞争性磋商

¨询价¨单一来源¨框架协议¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是 ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：是       þ否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       þ否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：    金额：

国别：       品牌：       规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购 ¨优先采购

þ否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购¨优先采购

þ否

是否涉及绿色产品：是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购¨优先采购

þ否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- 是       否   þ不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（2）付款方式：

全额付款：     /

分期付款：  具体详见专用条款第二节第12.2款 ，其中涉及预付款的：预付款比例为30%（同时乙方提供增值税发票和预付款保函）。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

成本补偿：    /

绩效激励：   /

- 合同履行

（1）起始日期：    年    月   日，完成日期：     年   月   日。

（2）履约地点： 采购人指定地点

（3）履约担保：履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函。

收取履约保证金金额：  合同价的5%。

履约担保期限：  自项目签订合同起至项目验收结束止。

（4）确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

（备注：履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人应当对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。）

（5）分期履行要求：  /

（6）风险处置措施和替代方案：  /

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：阜宁县公安局

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：þ是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：5%；否

是否存在破坏性检测：是，/   否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：供应商提出验收申请之日起20日内组织验收

（3）履约验收方式：一次性验收      分期/分项验收：/

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：采购文件及投标文件中每一项技术和商务要求的履约情况。

（6）履约验收标准：满足采购文件、投标文件的响应要求

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：/

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6.合同生效

本合同自         年   月   日生效。

7.合同份数

本合同一式 捌 份，甲方执 肆 份，乙方执 肆 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：          年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

- 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 本项目不接受联合体 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | / |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 10日天内 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | / |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | / |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | / |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 本项目中涉及商品包装和快递包装的，金属件:使用泡泡纸覆盖包装 防止碰撞；板式件: 不同板件用捆扎带分类打包，边角处用瓦楞纸覆盖，防止损坏；塑料件和五金件: 使用瓦楞纸箱包装。使用包装材料应达参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准，现场包装物有供应商负责清理，做到： 1.商品包装层数不得超过3 层，空隙率不大于40%； 2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离； 3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg； 4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）； 5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色； 6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产； 7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。 8.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。 9每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格凭证。 |
|  | 指定现场 | 采购人指定 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 1.货物验收合格、交付使用并提供所需单据的日期视为交货日期。 2.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到48小时前通知甲方，以准备验货。 3.乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。乙方应对超交数量或超重而产生的一切后果负责。 4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 货物交货前由乙方承担保险义务 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 货物免费质保期 五 年。（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 详见招标文件第二章采购需求。 |
| 第二节 第8款补充 | 质量保证要求 | 1. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用（因甲方不当使用的除外）。 2.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招标文件售后服务要求及投标文件售后服务承诺提供售后服务。 3.所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，由乙方派员到货物使用现场维修，所产生的一切费用由乙方承担。 4.乙方负责提供本项目范围内所使用的所有货物、材料、装置的原产地证明、质保文件和相应的等级标准证明并承诺向甲方提供有关产品制造的质保证明。乙方所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的产品标准为准。 5.甲方有权对乙方进行飞行检查，如果发现任何问题乙方必须无条件返工，甚至可以终止合同，乙方需赔偿甲方因此而造成的所有损失，飞行检查过程中发生的食宿、交通等费用由甲方自行承担。 6.货物、材料运抵现场后，在甲方和甲方聘请的监理或质检人员在场的情况下进行开箱检验后由乙方负责保管。必要时甲方可以采取破坏性检验，将有关货物和材料送货物到达地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。 7.对货物的品牌、型号、数量、产地等进行检查和清点，同类型的所有货物和材料应属同一制造商的同一地产品。如检验中发现短缺、损坏或假冒伪劣商品，乙方应立即采取补救措施，不得因此影响供货，否则一切损失由乙方负责。 8.乙方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的、合法渠道进货的正宗、未使用过的原装合格正品，产品质量完全符合国家规定的产品质量标准，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间及要求 | 1.合同款项的支付方式及进度安排： ①合同签订后1个月内甲方支付合同价的30%作为预付款（同时乙方提供增值税发票和预付款保函）； ②项目结束并经验收合格后半年内支付至合同价的50%（含预付款）； ③项目竣工验收合格满一年后30日历天内支付合同总价的20%； ④项目竣工验收合格满两年并经审计结束后的60日历天内按审计定价除质保金（3%）以外，结清余款 ⑤剩余3%，在项目满质保期后一次性付清。（以上付款均无息） 2.当合同采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方应向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款： (1) 发票； (2) 制造厂家出具的质量检验证书等； (3) 装箱单； (4) 甲方加盖公章证明交付使用合格的验收单。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。 （1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的； （2）中标人不履行与采购人订立的合同的； （3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的； （4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的； （5）中标人将合同内容转包、违法分包的； （6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 1、合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。 2、退还方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。 3、退还时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。 4、退还条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。 5、逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 详见采购需求 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | 不回收 |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 详见采购需求 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 6、详见合同通用条款8.2条款、合同专用条款第二节第8款补充条款及合同专用条款中索赔条款。 7、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 1.乙方应按照“开标（报价）一览表”中规定的交货期或承诺交货和提供服务，并交付甲方验收使用。 2.如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿或终止合同。 3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日 20000元 向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 五 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 20% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 4.如乙方不能交付货物，或者有违法转包他人情形，乙方应向甲方支付合同总价 40% 的滞纳金。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担应付货款总值银行同期利息（注：甲方向财政部门申请资金、划拨期间不算逾期）。 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 1.因本合同及合同有关事项发生的争议，由双方协商解决，协商不成时，按下列第 2 种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 / ； （2）向甲方所在地人民法院起诉。 2. 纠纷解决办法 2.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担，并更换问题货物。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 1.在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和细节应附在检验证书后面。 2.甲方将在乙方交货现场组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收单。如果货物的质量和规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，甲方应报请当地质检部门进行检查，并有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。 3.验收不合格的货物，乙方应在 7 个工作日内予以更换，逾期按交货延误予以处罚。乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方向甲方支付货款总额 5 %的违约金。在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内，若经乙方维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。 4.货物验收要求 （1）依照招标文件要求对全部货物、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。 （2）甲方与乙方对货物到货后共同进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由乙方负责解决。 （3）甲方有权从乙方所送货物中任意抽出不同型号的产品送采购人所在地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。 （4）乙方应按照本合同规定的时间、地点和方式向乙方交付货物。 交货时间：自接到业主供货通知后90日内完成供货（安装）并交付使用。 交货地点： 指定地点 。 （5）甲方应在全部货物到货安装完毕后的90日内进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观是否完好，安装调试是否合格等。验收合格后甲方应在验收报告上签字盖章，初步验收合格且项目运行满 三 个月后，甲方组织对货物的质量及使用状况等进行最终验收。 （6）货到现场后，甲方人员根据招标要求，对包装物进行视检和抽检，如包装物不符合招标要求，甲方有权将包装物送至市级及以上检测机构送检。因检测不合格延误了交付进度，乙方应承担相应的违约责任。 |
|  | 税费 | 1.中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担（免税部分除外），招标文件另有规定的除外。 2.中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担（免税部分除外）。 |
|  | 伴随服务 | 1.乙方应按照国家“新三包”规定和合同中所附的服务承诺提供服务。 2.除第1条规定外，乙方还应提供下列服务： (1) 招标文件中的“服务要求”所规定的服务内容以及投标文件承诺提供的其他服务内容； (2) 负责货物的开孔，货物的现场安装； (3) 提供货物组装和维修所需的工具； (4) 在合同中乙方承诺的质保期限内对所提供货物正常使用实施监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务； (5) 在货物交货现场就货物的安装、启用、维护等对甲方人员进行培训。 3.伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。 |
|  | 索赔 | 1.甲方有权根据当地质检部门出具的检验报告，向乙方提出索赔。 2.根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜： (1) 乙方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。 (2) 根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，乙方必须降低货物的价格。 (3) 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件或部件来更换有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时，乙方应按合同规定，对更换件相应延长质量保证期。 3.如果在甲方发出索赔通知后20天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受，如乙方未能在甲方提出索赔通知后20天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。 |
|  | 合同生效及其它 | 1. 合同经甲方、乙方盖章后生效。 2. 货物交付使用后所发生的合同纠纷，由甲方与乙方协商处理。 3.如需修改（指非主要合同条款）或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，且修改及补充内容不得对本合同主要条款、招标文件和中标人的投标文件作实质性修改，并签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。 4.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》等有关条文执行。 |

- 第四章  采购需求

一、项目概况

1.1建设目标

根据当前信访稳定工作需要，对全县范围内的智慧版技防城前端感知体系整体进行补盲升级，实现“一个人进入阜宁能够全程掌控”的目标要求，做到身份全识别、轨迹全回溯、行为全跟踪、势态全掌控的应用效能。秉持“开放兼容、分层解耦”的理念，围绕智能化视频前端点位、视频传输网络、视频图像基础支撑服务、视图数据资源服务、视频图像智能应用、视频图像安全防护、视频图像运管和基础设施等方面，建设全时解析的“智感”前端，优化承载的“智联”网络，云边协同的“智算”环境，价值挖掘的“智萃”能力，全流程运维管控和立体化纵深防护的“智防”体系。按照“重点覆盖、全量采集、深度应用”原则，着力打造“点位精准覆盖、信息自动采集、要素智能管控、市县联动应用”的感知网络。

1.2建设内容

本期阜宁县智慧版技防城前端感知体系整体规划项目包含市际卡口、县际卡口、市际预警卡口、过保卡口、电子警察反向卡口、邮筒监控、场所行业视频联网租赁、无人机协同执法系统、人像授权及后端存储等。

二、采购清单、技术参数

2.1市际卡口

| 序号 | 设备名 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、主要设备 |  |  |  |  |
| 1 | 500万卡口摄像机 | 包含高清智能摄像机、高清镜头、单元防护罩、内置LED补光灯、相机内置网络防雷器、电源适配器等 图像传感器：采用2/3英寸全局曝光CMOS传感器 最大图像尺寸：2448×2048像素 视频帧率（1-50）fps可设置 视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG 支持识别主/副驾驶是否系安全带功能 护罩玻璃透光率≥99% 支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测 外壳防护等级应不低于IP66 ★未叠加字符信息抓图分辨率：4096像素×2160像素；叠加字符信息抓图分辨率：4096像素×4312像素（提供公安部相关检测机构出具的检测报告原件扫描件）； 支持车牌黑/白名单设置，最大可设置90万条黑/ 白名单。 支持识别车标类型≥460种；在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试；白天车标识别准确率≥99%；晚上车标识别准确率≥99%。 宽动态功能有开启、关闭、自动三种设置，当设置为自动时，样品可根据环境照度自动开启或关闭宽动态功能 可在左右45°范围内识别机动车车辆特征，包括车牌号码、车身颜色、车辆类型 网络直连情况下，在只输出主码流、分辨率设置为1920 × 1080、帧率设置为25fps, 码率设置为1Mbps，网络协议为UDP、最短延时、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间小于等于70ms 支持黄标车标志检测、异常车牌、夜间未开车灯、行人人脸检测、非机动车驾驶员属性、车窗内挂件识别、年检贴检测、危险品车检测、车身副颜色等多种检测识别功能 正常违章行为优先级抓拍功能，支持根据现场违章抓拍需求通过web界面设置事件优先度，事件优先度1-18可设，设置后可按事件优先度进行违章抓拍及图片存储 抓拍图片具备智能压缩技术，可以保证在主体目标清晰的情况下压缩图片整体大小，平均压缩率可达到原图大小的30% 支持37块感兴趣区域（ROI）增强编码设置功能，ROI区域压缩比在0~100范围内可设置。 支持车辆子品牌识别并显示相应的年款，车头≥7500种，车尾≥3900种。 支持按车道和时间段配置机动车违法检测抓拍规则，包括压线、违法变道、不按导向行驶、占用非机动车道、倒车、闯红灯、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、违反禁止左/右转、违法掉头、违反禁货车通行。 在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于 200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试；压线、违法变道、不按导向行驶、占用非机动车道、闯红灯、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、违反禁止左/右转等机动车违法检测白天及晚上捕获率≥99%，白天及晚上准确率≥99%。违法掉头白天捕获率及准确率不低于99% 支持车辆抓拍，支持抓拍输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、场景全景图片。 支持识别不少于50种车型。 支持设置车辆抓拍位置到立杆的架设距离、设备架设高度，并在视频图像中显示位置信息。 在满足GA/T 1202-2022一级补光标准，补光≤20lx 的前提下，抓拍图片满足 GA/T 832-2014标准中3.6.1要求。 配套符合GA/T 1202-2022标准的一级补光灯，设备抓拍车牌、车身颜色、车内前排人脸及衣着均清晰可见。 支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别。支持识别并抓拍垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌。 支持分别对11种车型（大货车、中货车、小货车、客车、小轿车、中客车、危险品运输车、校车、面包车、环卫车、其他车型）进行不同超速比设置，可设置18个超速比区间。在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码。 支持检测并跟踪指定区域内不少于 245 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人。 | 台 | 10 | 工业 |
| 2 | 400万智能球机 | 1、最低照度，彩色≤0.001Lux，黑白≤0.0001Lux 2、★内置传感器分辨率≥2560×1440（提供公安部相关检测机构出具的检测报告原件扫描件） 3、传感器靶面≥1/1.8""，支持电动变焦，不低于40倍光学变倍，焦距范围不低于6~240mm 4、支持云台旋转，水平0°-360°，垂直-20°-90° 5、内置补光灯，红外补光距离≥200m 6、具有2个RJ45为10M/100M自适应网络接口、1路音频输出、1路音频输入、4路报警输入、2路报警输出、1路RS485接口、1个MicroSD卡槽（支持256GB）、1个复位键； 7、可对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着 8、支持机动车、非机动车、行人等目标检测功能，可最多检测出60个同时出现在视频图像中的机动车、非机动车及行人等目标 9、具有license管理功能，可根据license启用不同的智能算法 10、具有视频内容保护功能选项，开启功能后，样机的媒体流会进行加密传输，通过抓取通信网络数据包方式获得的视频码流应无法正常播放 11、设备内置陀螺仪，支持陀螺仪防抖算法，降低图像抖动 12、设备支持500个预置位，支持16条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置，在不同预置位可运行不同的智能功能，支持周界（入侵、区域进入等）、人脸人体两类算法，预置位和时间可配置 13、支持不少于14种车身颜色识别，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、橙 14、支持生态算法（业界标准rpm包格式+签名组成的tar包）的安装、启用、停用、卸载管理，并支持算法包安装时的完整性校验 | 台 | 5 | 工业 |
| 3 | 三合一补光灯 | 光源类型：原装进口大功率暖光LED频闪、LED爆闪、疝气红外、白光灯管双光源 LED灯珠数量：24颗 气体爆闪回电时间：＜40ms 气体闪光次数：＞2000万次 覆盖范围：单车道 最的佳补光距离：16米～28米 触发方式：同时支持电平量、开关量触发 触发占空比：1%~39%，当占空比大于等于40%时进入自保护状态 日夜功能：根据环境光切换红外白光光源 参数配置：支持内部参数设置，如日夜功能开启阈值、频闪及爆闪延时设置 防护等级：IP66； 符合GA/T1202-2022新标准 防眩目功能：支持一键开启/关闭防眩目功能。 ★同步学习功能：支持上升沿信号、下降沿信号学习功能，可与摄像机自适应同步（投标时提供公安部相关检测机构出具的检测报告原件扫描件） | 台 | 10 | 工业 |
| 4 | 智能型挂箱 | - 规格：设备箱具备防雨、防尘、通风散热、抗紫外线（耐老化）、防盗、防锈；箱体具有明显标识；箱体采用≥1.0mm镀锌钢板，箱体尺寸≥400(宽)*500(高)*200(深)mm； 2、接口规格：整机一体化设计，内部集成空开、20KA电源防雷、运维采集单元、3路国标五孔插座、温控风扇、柜门检测开关。支持5路AC220V电源控制，1路RJ45网口，1路RS485接口，1路风扇供电接口，1个复位按键，≥2路干接点输入（1路预留给柜门检测，1路预留给防雷检测）内置一光4电千兆交换机，实时监测测网络异常； 3、用电检测：支持市电供电电压、电流、过压、欠压、过流、漏电检测； 4、视频检测：支持以列表形式展示接入视频设备的 巡检状态、釆集状态，并对诊断结果视频 丢失异常、视频文字丢失异常、视频模糊异 常、亮度异常、过暗异常、普通噪声异常、 色彩失真异常、黑白图像异常、画面静止异 常、视频卡顿异常、对比度异常、异常抖动、 视频遮挡异常、四角文字标缺失等 5、风扇检测：支持风扇工作状态检测，支持风扇故障监测和告警，自动调整风扇开启和关闭； 6、柜门检测：支持检测箱门开关状态，当箱门开启，客户端提示告警； 7、环境检测：支持监测箱内实时温度和湿度，可设定温湿度上限，当温湿度超过上限时，客户端提示温湿度过高告警，当温湿度低于下限时，提示温湿度低告警。 8、网页配置：支持客户端软件对设备进行校时,支持通过WEB直接查看实时数据，配置传输模式、IP地址、客户端地址，进行远程固件升级。 9、 工作环境：监控箱工作温度范围-55℃～85℃，工作湿度≤90%RH，工作电压范围AC145～AC275V，外壳防护等级≥IP65.设备通过盐雾检测，盐雾环境：浓度：（5±0.1)%,温度：（35±2）℃；喷雾时间：每隔45min喷雾15min,共96h；盐雾沉降量：1.0ml/h.80cm²-2.0ml/h.80cm²，试验后样板表面无黄斑且不生锈。 提供配套的运维软件与现有机箱运维平台无缝对接。 | 只 | 5 | 工业 |
|  | 二、材料部分 |  |  |  |  |
| 1 | 监控八角杆7*5 | 立杆八角直径180-240-6mm厚，横臂八角直径100-165-3mm厚，基础法兰直径450-16mm厚，在竖杆4.5处预留双向法兰，与结构化组件配套，热镀锌后喷塑处理，基础开挖尺寸不低于1.2m*1.2m*1.4m，含地笼、开挖、C25基础浇筑，杆件防腐采用内外热浸镀锌，横梁、立柱、法兰结构件镀锌量不小于600g/㎡，含接地。杆件结构按12级台风设计，抗风能力达43m/s；杆件样式需和甲方确认。 | 套 | 5 | / |
| 2 | 6类屏蔽网线 | 国标，室外六类网线 | 米 | 225 | / |
| 3 | 信号线 | 国标，RVSP2×0.5mm² | 米 | 100 | / |
| 4 | 电源线（3*1.0） | 国标品牌线缆，FSRVV3*1.0mm²，含布放、标签、接电等 | 米 | 225 | / |
| 5 | 电源线（2*2.5） | 国标品牌线缆，FSRVV2*2.5mm²，含布放、标签、接电等 | 米 | 150 | / |
|  | 三、基建部分 |  |  |  |  |
| 1 | 手井 | 500*500*500，含手井框、盖，印有阜宁公安标识，含手井开挖、砌筑等费用 | 座 | 5 | / |
| 2 | 管道沟通 | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施，含绿化开挖恢复、道板砖开挖恢复（含φ50PE管管材），沥青路面切路恢复、水泥路切路恢复（含镀锌钢管φ60） | 米 | 220 | / |

2.2县际卡口

| 序号 | 设备名 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、主要设备 |  |  |  |  |
| 1 | 500万卡口摄像机 | 包含高清智能摄像机、高清镜头、单元防护罩、内置LED补光灯、相机内置网络防雷器、电源适配器等 图像传感器：采用2/3英寸全局曝光CMOS传感器 最大图像尺寸：2448×2048像素 视频帧率（1-50）fps可设置 视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG 支持识别主/副驾驶是否系安全带功能 护罩玻璃透光率≥99% 支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测 外壳防护等级应不低于IP66 ★未叠加字符信息抓图分辨率：4096像素×2160像素；叠加字符信息抓图分辨率：4096像素×4312像素（提供公安部相关检测机构出具的检测报告原件扫描件）； 支持车牌黑/白名单设置，最大可设置90万条黑/ 白名单。 支持识别车标类型≥460种；在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试；白天车标识别准确率≥99%；晚上车标识别准确率≥99%。 宽动态功能有开启、关闭、自动三种设置，当设置为自动时，样品可根据环境照度自动开启或关闭宽动态功能 可在左右45°范围内识别机动车车辆特征，包括车牌号码、车身颜色、车辆类型 网络直连情况下，在只输出主码流、分辨率设置为1920 × 1080、帧率设置为25fps, 码率设置为1Mbps，网络协议为UDP、最短延时、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间小于等于70ms 支持黄标车标志检测、异常车牌、夜间未开车灯、行人人脸检测、非机动车驾驶员属性、车窗内挂件识别、年检贴检测、危险品车检测、车身副颜色等多种检测识别功能 正常违章行为优先级抓拍功能，支持根据现场违章抓拍需求通过web界面设置事件优先度，事件优先度1-18可设，设置后可按事件优先度进行违章抓拍及图片存储 抓拍图片具备智能压缩技术，可以保证在主体目标清晰的情况下压缩图片整体大小，平均压缩率可达到原图大小的30% 支持37块感兴趣区域（ROI）增强编码设置功能，ROI区域压缩比在0~100范围内可设置。 支持车辆子品牌识别并显示相应的年款，车头≥7500种，车尾≥3900种。 支持按车道和时间段配置机动车违法检测抓拍规则，包括压线、违法变道、不按导向行驶、占用非机动车道、倒车、闯红灯、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、违反禁止左/右转、违法掉头、违反禁货车通行。 在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于 200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试；压线、违法变道、不按导向行驶、占用非机动车道、闯红灯、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、违反禁止左/右转等机动车违法检测白天及晚上捕获率≥99%，白天及晚上准确率≥99%。违法掉头白天捕获率及准确率不低于99% 支持车辆抓拍，支持抓拍输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、场景全景图片。 支持识别不少于50种车型。 支持设置车辆抓拍位置到立杆的架设距离、设备架设高度，并在视频图像中显示位置信息。 在满足GA/T 1202-2022一级补光标准，补光≤20lx 的前提下，抓拍图片满足 GA/T 832-2014标准中3.6.1要求。 配套符合GA/T 1202-2022标准的一级补光灯，设备抓拍车牌、车身颜色、车内前排人脸及衣着均清晰可见。 支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别。支持识别并抓拍垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌。 支持分别对11种车型（大货车、中货车、小货车、客车、小轿车、中客车、危险品运输车、校车、面包车、环卫车、其他车型）进行不同超速比设置，可设置18个超速比区间。在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码。 支持检测并跟踪指定区域内不少于 245 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人。 | 台 | 18 | 工业 |
| 2 | 400万智能球机 | 1、最低照度，彩色≤0.001Lux，黑白≤0.0001Lux 2、★内置传感器分辨率≥2560×1440（提供公安部相关检测机构出具的检测报告原件扫描件） 3、传感器靶面≥1/1.8""，支持电动变焦，不低于40倍光学变倍，焦距范围不低于6~240mm 4、支持云台旋转，水平0°-360°，垂直-20°-90° 5、内置补光灯，红外补光距离≥200m 6、具有2个RJ45为10M/100M自适应网络接口、1路音频输出、1路音频输入、4路报警输入、2路报警输出、1路RS485接口、1个MicroSD卡槽（支持256GB）、1个复位键； 7、可对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着 8、支持机动车、非机动车、行人等目标检测功能，可最多检测出60个同时出现在视频图像中的机动车、非机动车及行人等目标 9、具有license管理功能，可根据license启用不同的智能算法 10、具有视频内容保护功能选项，开启功能后，样机的媒体流会进行加密传输，通过抓取通信网络数据包方式获得的视频码流应无法正常播放 11、设备内置陀螺仪，支持陀螺仪防抖算法，降低图像抖动 12、设备支持500个预置位，支持16条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置，在不同预置位可运行不同的智能功能，支持周界（入侵、区域进入等）、人脸人体两类算法，预置位和时间可配置 13、支持不少于14种车身颜色识别，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、橙 14、支持生态算法（业界标准rpm包格式+签名组成的tar包）的安装、启用、停用、卸载管理，并支持算法包安装时的完整性校验 | 台 | 9 | 工业 |
| 3 | 三合一补光灯 | 光源类型：原装进口大功率暖光LED频闪、LED爆闪、疝气红外、白光灯管双光源 LED灯珠数量：24颗 气体爆闪回电时间：＜40ms 气体闪光次数：＞2000万次 覆盖范围：单车道 最的佳补光距离：16米～28米 触发方式：同时支持电平量、开关量触发 触发占空比：1%~39%，当占空比大于等于40%时进入自保护状态 日夜功能：根据环境光切换红外白光光源 参数配置：支持内部参数设置，如日夜功能开启阈值、频闪及爆闪延时设置 防护等级：IP66； 符合GA/T1202-2022新标准 防眩目功能：支持一键开启/关闭防眩目功能。 同步学习功能：支持上升沿信号、下降沿信号学习功能，可与摄像机自适应同步 | 台 | 18 | 工业 |
|  | 二、材料部分 |  |  |  |  |
| 1 | 6类屏蔽网线 | 国标，室外六类网线 | 米 | 405 | / |
| 2 | 信号线 | 国标，RVSP2×0.5mm² | 米 | 180 | / |
| 3 | 电源线（3*1.0） | 国标品牌线缆，FSRVV3*1.0mm²，含布放、标签、接电等 | 米 | 405 | / |

2.3预警卡口

| 序号 | 设备名 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、主要设备 |  |  |  |  |
| 1 | 800万双目AI筒型摄像机 | 内置不少于三个镜头，可至少输出全景通道和细节通道2路视频采集通道； 内置不少于1颗GPU芯片； ★细节抓拍通道靶面不低于1/1.2 英寸，细节通道分辨率不低于3840×2160（提供公安部相关检测机构出具的检测报告原件扫描件）； 全景镜头的光圈不小于F1.0，细节镜头支持不小于5倍光学变倍，支持远程电动调节； 全景通道分辨率应不小于3632×1632； 支持全景通道和细节通道2路视频采集通道，全景通道由左右两路独立采集通道拼接而成； 全景通道水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于70°； 最低照度彩色不大于0.002 lx，黑白不大于0.0002 lx； 支持检出两眼瞳距20像素点以上的人员面部图片，支持侧脸过滤功能； 支持检测区域内不低于120个移动目标（机动车、非机动车及行人）检测、框选跟踪、筛选、抓拍，可将人体面部与人体、车牌与车辆关联显示； 支持识别不少于10种车型、不少于150种车辆品牌； 支持亮度异常、清晰度异常、花屏、偏色、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡等故障报警； 环境适应性强，支持不低于IP67防尘防水等级，支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物； 支持不低于1路报警输入接口、1路报警输出接口、1路音频输入、1路音频输出接口。 | 台 | 13 | 工业 |
| 2 | 500万卡口摄像机 | 包含高清智能摄像机、高清镜头、单元防护罩、内置LED补光灯、相机内置网络防雷器、电源适配器等 图像传感器：采用2/3英寸全局曝光CMOS传感器 最大图像尺寸：2448×2048像素 视频帧率（1-50）fps可设置 视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG 支持识别主/副驾驶是否系安全带功能 护罩玻璃透光率≥99% 支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测 外壳防护等级应不低于IP66 ★未叠加字符信息抓图分辨率：4096像素×2160像素；叠加字符信息抓图分辨率：4096像素×4312像素提供公安部相关检测机构出具的检测报告原件扫描件）； 支持车牌黑/白名单设置，最大可设置90万条黑/ 白名单。 支持识别车标类型≥460种；在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试；白天车标识别准确率≥99%；晚上车标识别准确率≥99%。 宽动态功能有开启、关闭、自动三种设置，当设置为自动时，样品可根据环境照度自动开启或关闭宽动态功能 可在左右45°范围内识别机动车车辆特征，包括车牌号码、车身颜色、车辆类型 网络直连情况下，在只输出主码流、分辨率设置为1920 × 1080、帧率设置为25fps, 码率设置为1Mbps，网络协议为UDP、最短延时、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间小于等于70ms 支持黄标车标志检测、异常车牌、夜间未开车灯、行人人脸检测、非机动车驾驶员属性、车窗内挂件识别、年检贴检测、危险品车检测、车身副颜色等多种检测识别功能 正常违章行为优先级抓拍功能，支持根据现场违章抓拍需求通过web界面设置事件优先度，事件优先度1-18可设，设置后可按事件优先度进行违章抓拍及图片存储 抓拍图片具备智能压缩技术，可以保证在主体目标清晰的情况下压缩图片整体大小，平均压缩率可达到原图大小的30% 支持37块感兴趣区域（ROI）增强编码设置功能，ROI区域压缩比在0~100范围内可设置。 支持车辆子品牌识别并显示相应的年款，车头≥7500种，车尾≥3900种。 支持按车道和时间段配置机动车违法检测抓拍规则，包括压线、违法变道、不按导向行驶、占用非机动车道、倒车、闯红灯、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、违反禁止左/右转、违法掉头、违反禁货车通行。 在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于 200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试；压线、违法变道、不按导向行驶、占用非机动车道、闯红灯、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、违反禁止左/右转等机动车违法检测白天及晚上捕获率≥99%，白天及晚上准确率≥99%。违法掉头白天捕获率及准确率不低于99% 支持车辆抓拍，支持抓拍输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、场景全景图片。 支持识别不少于50种车型。 支持设置车辆抓拍位置到立杆的架设距离、设备架设高度，并在视频图像中显示位置信息。 在满足GA/T 1202-2022一级补光标准，补光≤20lx 的前提下，抓拍图片满足 GA/T 832-2014标准中3.6.1要求。 配套符合GA/T 1202-2022标准的一级补光灯，设备抓拍车牌、车身颜色、车内前排人脸及衣着均清晰可见。 支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别。支持识别并抓拍垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌。 支持分别对11种车型（大货车、中货车、小货车、客车、小轿车、中客车、危险品运输车、校车、面包车、环卫车、其他车型）进行不同超速比设置，可设置18个超速比区间。在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码。 支持检测并跟踪指定区域内不少于 245 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人。 | 台 | 26 | 工业 |
| 3 | 400万智能球机 | 1、最低照度，彩色≤0.001Lux，黑白≤0.0001Lux 2、★内置传感器分辨率≥2560×1440（提供公安部相关检测机构出具的检测报告原件扫描件） 3、传感器靶面≥1/1.8""，支持电动变焦，不低于40倍光学变倍，焦距范围不低于6~240mm 4、支持云台旋转，水平0°-360°，垂直-20°-90° 5、内置补光灯，红外补光距离≥200m 6、具有2个RJ45为10M/100M自适应网络接口、1路音频输出、1路音频输入、4路报警输入、2路报警输出、1路RS485接口、1个MicroSD卡槽（支持256GB）、1个复位键； 7、可对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着 8、支持机动车、非机动车、行人等目标检测功能，可最多检测出60个同时出现在视频图像中的机动车、非机动车及行人等目标 9、具有license管理功能，可根据license启用不同的智能算法 10、具有视频内容保护功能选项，开启功能后，样机的媒体流会进行加密传输，通过抓取通信网络数据包方式获得的视频码流应无法正常播放 11、设备内置陀螺仪，支持陀螺仪防抖算法，降低图像抖动 12、设备支持500个预置位，支持16条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置，在不同预置位可运行不同的智能功能，支持周界（入侵、区域进入等）、人脸人体两类算法，预置位和时间可配置 13、支持不少于14种车身颜色识别，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、橙 14、支持生态算法（业界标准rpm包格式+签名组成的tar包）的安装、启用、停用、卸载管理，并支持算法包安装时的完整性校验 | 台 | 13 | 工业 |
| 4 | 三合一补光灯 | 光源类型：原装进口大功率暖光LED频闪、LED爆闪、疝气红外、白光灯管双光源 LED灯珠数量：24颗 气体爆闪回电时间：＜40ms 气体闪光次数：＞2000万次 覆盖范围：单车道 最的佳补光距离：16米～28米 触发方式：同时支持电平量、开关量触发 触发占空比：1%~39%，当占空比大于等于40%时进入自保护状态 日夜功能：根据环境光切换红外白光光源 参数配置：支持内部参数设置，如日夜功能开启阈值、频闪及爆闪延时设置 防护等级：IP66； 符合GA/T1202-2022新标准 防眩目功能：支持一键开启/关闭防眩目功能。 同步学习功能：支持上升沿信号、下降沿信号学习功能，可与摄像机自适应同步 | 台 | 26 | 工业 |
| 5 | 智能型挂箱 | 1、规格：设备箱具备防雨、防尘、通风散热、抗紫外线（耐老化）、防盗、防锈；箱体具有明显标识；箱体采用≥1.0mm镀锌钢板，箱体尺寸≥400(宽)*500(高)*200(深)mm； 2、接口规格：整机一体化设计，内部集成空开、20KA电源防雷、运维采集单元、3路国标五孔插座、温控风扇、柜门检测开关。支持5路AC220V电源控制，1路RJ45网口，1路RS485接口，1路风扇供电接口，1个复位按键，≥2路干接点输入（1路预留给柜门检测，1路预留给防雷检测）内置一光4电千兆交换机，实时监测测网络异常； 3、用电检测：支持市电供电电压、电流、过压、欠压、过流、漏电检测； 4、视频检测：支持以列表形式展示接入视频设备的 巡检状态、釆集状态，并对诊断结果视频 丢失异常、视频文字丢失异常、视频模糊异 常、亮度异常、过暗异常、普通噪声异常、 色彩失真异常、黑白图像异常、画面静止异 常、视频卡顿异常、对比度异常、异常抖动、 视频遮挡异常、四角文字标缺失等 5、风扇检测：支持风扇工作状态检测，支持风扇故障监测和告警，自动调整风扇开启和关闭； 6、柜门检测：支持检测箱门开关状态，当箱门开启，客户端提示告警； 7、环境检测：支持监测箱内实时温度和湿度，可设定温湿度上限，当温湿度超过上限时，客户端提示温湿度过高告警，当温湿度低于下限时，提示温湿度低告警。 8、网页配置：支持客户端软件对设备进行校时,支持通过WEB直接查看实时数据，配置传输模式、IP地址、客户端地址，进行远程固件升级。 9、 工作环境：监控箱工作温度范围-55℃～85℃，工作湿度≤90%RH，工作电压范围AC145～AC275V，外壳防护等级≥IP65.设备通过盐雾检测，盐雾环境：浓度：（5±0.1)%,温度：（35±2）℃；喷雾时间：每隔45min喷雾15min,共96h；盐雾沉降量：1.0ml/h.80cm²-2.0ml/h.80cm²，试验后样板表面无黄斑且不生锈。 提供配套的运维软件与现有机箱运维平台无缝对接。 | 只 | 13 | 工业 |
|  | 二、材料部分 |  |  |  |  |
| 1 | 监控八角杆7*5 | 立杆八角直径180-240-6mm厚，横臂八角直径100-165-3mm厚，基础法兰直径450-16mm厚，在竖杆4.5处预留双向法兰，与结构化组件配套，热镀锌后喷塑处理，基础开挖尺寸不低于1.2m*1.2m*1.4m，含地笼、开挖、C25基础浇筑，杆件防腐采用内外热浸镀锌，横梁、立柱、法兰结构件镀锌量不小于600g/㎡，含接地。杆件结构按12级台风设计，抗风能力达43m/s；杆件样式需和甲方确认。 | 套 | 13 | / |
| 2 | 6类屏蔽网线 | 国标，室外六类网线 | 米 | 624 | / |
| 3 | 信号线 | 国标，RVSP2×0.5mm² | 米 | 390 | / |
| 4 | 电源线（3*1.0） | 国标品牌线缆，FSRVV3*1.0mm²，含布放、标签、接电等 | 米 | 752 | / |
| 5 | 电源线（2*2.5） | 国标品牌线缆，FSRVV2*2.5mm²，含布放、标签、接电等 | 米 | 650 | / |
|  | 三、基建部分 |  |  |  |  |
| 1 | 手井 | 500*500*500，含手井框、盖，印有阜宁公安标识，含手井开挖、砌筑等费用 | 座 | 13 | / |
| 2 | 管道沟通 | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施，含绿化开挖恢复、道板砖开挖恢复（含φ50PE管管材），沥青路面切路恢复、水泥路切路恢复（含镀锌钢管φ60） | 米 | 750 | / |
| 3 | 拖管 | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施Φ50PE2孔 | 米 | 200 | / |

2.4过保卡口

| 序号 | 设备名 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、主要设备 |  |  |  |  |
| 1 | 900万环保卡口摄像机 | 1.★传感器分辨率≥4096×2160，靶面≥1"英寸全局曝光CMOS（提供公安部相关检测机构出具的检测报告原件扫描件）； 2.最低照度，彩色：≤0.0002Lux，黑白：≤0.0001Lux，快门范围：1/3~1/100000； 3.内置补光灯，柔光补光距离≥30m； 4. 支持GB/T28181、GA/T1400和Onvif协议，确保兼容性； 5.支持不少于13种车身颜色识别，包括：黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、橙、金。22种车牌类型、6种车牌颜色的识别； 6.支持AI车牌增强功能，开启后可防止车牌过曝，支持蓝牌、黄牌、白牌、黑牌、绿牌、黄绿双拼牌；支持AI车窗增强功能，开启后可去除白天车窗反光和彩条纹； 7.支持识别不低于36种车型，包括两厢轿车、三厢轿车、轿跑、军车、微型轿车、挂车、粉粒物料车、吸污车等； 8.设备内置镜头模组支架装置，可以移除鬼影； 9.支持前排人脸检测和主驾驶员、副驾驶员的性别属性识别功能，能够区分主副驾，驾驶员人脸抠图率≥99%，副驾驶人脸抠图率≥98%；可对抠取的人脸图片叠加位置/图片大小、亮度进行调节设置； 10.支持视场角≥80°视野范围内车辆特征识别，包括车牌、车身颜色、车型等； 11.防护等级：IP67、IK10； 12.工作温度-40~60℃(关补光） -40~40℃(开补光）。 | 台 | 52 | 工业 |
| 2 | 500万卡口摄像机 | 包含高清智能摄像机、高清镜头、单元防护罩、内置LED补光灯、相机内置网络防雷器、电源适配器等 图像传感器：采用2/3英寸全局曝光CMOS传感器 最大图像尺寸：2448×2048像素 视频帧率（1-50）fps可设置 视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG 支持识别主/副驾驶是否系安全带功能 护罩玻璃透光率≥99% 支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测 外壳防护等级应不低于IP66 未叠加字符信息抓图分辨率：4096像素×2160像素；叠加字符信息抓图分辨率：4096像素×4312像素； 支持车牌黑/白名单设置，最大可设置90万条黑/ 白名单。 支持识别车标类型≥460种；在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试；白天车标识别准确率≥99%；晚上车标识别准确率≥99%。 宽动态功能有开启、关闭、自动三种设置，当设置为自动时，样品可根据环境照度自动开启或关闭宽动态功能 可在左右45°范围内识别机动车车辆特征，包括车牌号码、车身颜色、车辆类型 网络直连情况下，在只输出主码流、分辨率设置为1920 × 1080、帧率设置为25fps, 码率设置为1Mbps，网络协议为UDP、最短延时、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间小于等于70ms 支持黄标车标志检测、异常车牌、夜间未开车灯、行人人脸检测、非机动车驾驶员属性、车窗内挂件识别、年检贴检测、危险品车检测、车身副颜色等多种检测识别功能 正常违章行为优先级抓拍功能，支持根据现场违章抓拍需求通过web界面设置事件优先度，事件优先度1-18可设，设置后可按事件优先度进行违章抓拍及图片存储 抓拍图片具备智能压缩技术，可以保证在主体目标清晰的情况下压缩图片整体大小，平均压缩率可达到原图大小的30% 支持37块感兴趣区域（ROI）增强编码设置功能，ROI区域压缩比在0~100范围内可设置。 支持车辆子品牌识别并显示相应的年款，车头≥7500种，车尾≥3900种。 支持按车道和时间段配置机动车违法检测抓拍规则，包括压线、违法变道、不按导向行驶、占用非机动车道、倒车、闯红灯、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、违反禁止左/右转、违法掉头、违反禁货车通行。 在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于 200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试；压线、违法变道、不按导向行驶、占用非机动车道、闯红灯、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、违反禁止左/右转等机动车违法检测白天及晚上捕获率≥99%，白天及晚上准确率≥99%。违法掉头白天捕获率及准确率不低于99% 支持车辆抓拍，支持抓拍输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、场景全景图片。 支持识别不少于50种车型。 支持设置车辆抓拍位置到立杆的架设距离、设备架设高度，并在视频图像中显示位置信息。 在满足GA/T 1202-2022一级补光标准，补光≤20lx 的前提下，抓拍图片满足 GA/T 832-2014标准中3.6.1要求。 配套符合GA/T 1202-2022标准的一级补光灯，设备抓拍车牌、车身颜色、车内前排人脸及衣着均清晰可见。 支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别。支持识别并抓拍垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌。 支持分别对11种车型（大货车、中货车、小货车、客车、小轿车、中客车、危险品运输车、校车、面包车、环卫车、其他车型）进行不同超速比设置，可设置18个超速比区间。在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码。 支持检测并跟踪指定区域内不少于 245 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人。 | 台 | 42 | 工业 |
| 3 | 800万双目AI筒型摄像机 | 内置不少于三个镜头，可至少输出全景通道和细节通道2路视频采集通道； 内置不少于1颗GPU芯片； ★细节抓拍通道靶面不低于1/1.2 英寸，细节通道分辨率不低于3840×2160（提供公安部相关检测机构出具的检测报告原件扫描件）； 全景镜头的光圈不小于F1.0，细节镜头支持不小于5倍光学变倍，支持远程电动调节； 全景通道分辨率应不小于3632×1632； 支持全景通道和细节通道2路视频采集通道，全景通道由左右两路独立采集通道拼接而成； 全景通道水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于70°； 最低照度彩色不大于0.002 lx，黑白不大于0.0002 lx； 支持检出两眼瞳距20像素点以上的人员面部图片，支持侧脸过滤功能； 支持检测区域内不低于120个移动目标（机动车、非机动车及行人）检测、框选跟踪、筛选、抓拍，可将人体面部与人体、车牌与车辆关联显示； 支持识别不少于10种车型、不少于150种车辆品牌； 支持亮度异常、清晰度异常、花屏、偏色、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡等故障报警； 环境适应性强，支持不低于IP67防尘防水等级，支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物； 支持不低于1路报警输入接口、1路报警输出接口、1路音频输入、1路音频输出接口。 | 台 | 6 | 工业 |
| 4 | 400万智能球机 | 1、最低照度，彩色≤0.001Lux，黑白≤0.0001Lux 2、★内置传感器分辨率≥2560×1440（提供公安部相关检测机构出具的检测报告原件扫描件） 3、传感器靶面≥1/1.8""，支持电动变焦，不低于40倍光学变倍，焦距范围不低于6~240mm 4、支持云台旋转，水平0°-360°，垂直-20°-90° 5、内置补光灯，红外补光距离≥200m 6、具有2个RJ45为10M/100M自适应网络接口、1路音频输出、1路音频输入、4路报警输入、2路报警输出、1路RS485接口、1个MicroSD卡槽（支持256GB）、1个复位键； 7、可对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着 8、支持机动车、非机动车、行人等目标检测功能，可最多检测出60个同时出现在视频图像中的机动车、非机动车及行人等目标 9、具有license管理功能，可根据license启用不同的智能算法 10、具有视频内容保护功能选项，开启功能后，样机的媒体流会进行加密传输，通过抓取通信网络数据包方式获得的视频码流应无法正常播放 11、设备内置陀螺仪，支持陀螺仪防抖算法，降低图像抖动 12、设备支持500个预置位，支持16条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置，在不同预置位可运行不同的智能功能，支持周界（入侵、区域进入等）、人脸人体两类算法，预置位和时间可配置 13、支持不少于14种车身颜色识别，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、橙 14、支持生态算法（业界标准rpm包格式+签名组成的tar包）的安装、启用、停用、卸载管理，并支持算法包安装时的完整性校验 | 台 | 48 | 工业 |
| 5 | 三合一补光灯 | 光源类型：原装进口大功率暖光LED频闪、LED爆闪、疝气红外、白光灯管双光源 LED灯珠数量：24颗 气体爆闪回电时间：＜40ms 气体闪光次数：＞2000万次 覆盖范围：单车道 最的佳补光距离：16米～28米 触发方式：同时支持电平量、开关量触发 触发占空比：1%~39%，当占空比大于等于40%时进入自保护状态 日夜功能：根据环境光切换红外白光光源 参数配置：支持内部参数设置，如日夜功能开启阈值、频闪及爆闪延时设置 防护等级：IP66； 符合GA/T1202-2022新标准 防眩目功能：支持一键开启/关闭防眩目功能。 同步学习功能：支持上升沿信号、下降沿信号学习功能，可与摄像机自适应同步 | 台 | 146 | 工业 |
| 6 | 智能型挂箱 | 1、规格：设备箱具备防雨、防尘、通风散热、抗紫外线（耐老化）、防盗、防锈；箱体具有明显标识；箱体采用≥1.0mm镀锌钢板，箱体尺寸≥400(宽)*500(高)*200(深)mm； 2、接口规格：整机一体化设计，内部集成空开、20KA电源防雷、运维采集单元、3路国标五孔插座、温控风扇、柜门检测开关。支持5路AC220V电源控制，1路RJ45网口，1路RS485接口，1路风扇供电接口，1个复位按键，≥2路干接点输入（1路预留给柜门检测，1路预留给防雷检测）内置一光4电千兆交换机，实时监测测网络异常； 3、用电检测：支持市电供电电压、电流、过压、欠压、过流、漏电检测； 4、★视频检测：支持以列表形式展示接入视频设备的 巡检状态、釆集状态，并对诊断结果视频 丢失异常、视频文字丢失异常、视频模糊异 常、亮度异常、过暗异常、普通噪声异常、 色彩失真异常、黑白图像异常、画面静止异 常、视频卡顿异常、对比度异常、异常抖动、 视频遮挡异常、四角文字标缺失等（投标时提供公安部相关检测机构出具的检测报告原件扫描件） 5、风扇检测：支持风扇工作状态检测，支持风扇故障监测和告警，自动调整风扇开启和关闭； 6、柜门检测：支持检测箱门开关状态，当箱门开启，客户端提示告警； 7、环境检测：支持监测箱内实时温度和湿度，可设定温湿度上限，当温湿度超过上限时，客户端提示温湿度过高告警，当温湿度低于下限时，提示温湿度低告警。 8、网页配置：支持客户端软件对设备进行校时,支持通过WEB直接查看实时数据，配置传输模式、IP地址、客户端地址，进行远程固件升级。 9、 工作环境：监控箱工作温度范围-55℃～85℃，工作湿度≤90%RH，工作电压范围AC145～AC275V，外壳防护等级≥IP65.设备通过盐雾检测，盐雾环境：浓度：（5±0.1)%,温度：（35±2）℃；喷雾时间：每隔45min喷雾15min,共96h；盐雾沉降量：1.0ml/h.80cm²-2.0ml/h.80cm²，试验后样板表面无黄斑且不生锈。 提供配套的运维软件与现有机箱运维平台无缝对接。 | 只 | 48 | 工业 |
| 7 | 落地智能综合箱 | 1、镀锌喷涂材质，落地机箱尺寸1200mm(高)×600mm(宽)×450mm(深)。箱体厚度大于等于1.2mm，双开门设计，用于机箱的金属材料均应具备抵抗腐蚀及电化学反应的能力，外表面的光泽和纹理应均匀美观；非金属材料制件应无脱层、空洞等缺陷；采用模块1U标准模块化设计结构；包含电源防雷模块、自动重合闸模块、数据采集模块、电源模块、4层板，开门抓拍拍照，电子警察接线端子，温湿度风扇自动照明等模块和其他终端设备等组件，满足项目对功能护展的需求，便于安装和维护。 2、设备含电源防雷模块，温控风扇，空开，智能终端设备层板，熔纤盘，内置一台不少于4光8电千兆工业级交换机等。 3、电源电压在AC145V～AC275V，范围内变化时，设备可正常工作； 4、220V电源防雷;最大通流容量：40kA,标称通流容量：20kA,电压保护水平：≤1.7kV; 5、支持在不使用外部蓄电池情况下，通过 客户端实时监测设备AC220V输入供电电 源，并在客户端提示设备供电电源掉电告警。 6、可实时检测箱门状态，箱门非法打开 (未输入密码)后告警。箱门开启后，可通过输入密码实现合法开箱 7、★支持以列表形式展示视频监控总数、视频在线数、视频离线数、视频在线率、视频经纬度采集率，以图表形式展示最近一次图片巡检情况TOP5、联网设备坐标采集情况TOP5；以列表形式统计视频丢失异常、粗黑白条纹异常、色彩失真异常、黑白图像异常、画面静止异常、对比度异常、抖动异常、视频遮挡异常、静态异物异常、场景巨变异常、视频模糊异常、亮度异常、过暗异常、普通噪音异常、视频干扰异常、细黑白条纹异常、四角文字标异常统计。（投标时提供公安部相关检测机构出具的检测报告原件扫描件） 8、★ 工作环境：监控箱工作温度范围-55℃～85℃，工作湿度≤90%RH，外壳防护等级≥IP65；设备通过盐雾检测，盐雾环境：浓度：（5±0.1)%,温度：（35±2）℃；喷雾时间：每隔45min喷雾15min,共96h；盐雾沉降量：1.0ml/h.80cm²-2.0ml/h.80cm²，试验后样板表面无黄斑且不生锈。（投标时提供公安部相关检测机构出具的检测报告原件扫描件） 提供配套的运维软件与现有机箱运维平台无缝对接。 | 台 | 4 | 工业 |
| 8 | U型球机安装组件 | 0.3~0.5米(含吊装U型球机1支架、吊装支架等) | 套 | 48 | / |
| 9 | 结构化相机安装组件 | 直径不小于60mm，臂厚不小于3mm，热镀锌喷塑。长度（0.5米~3米）及安装高度根据现场环境调整，固定件热镀锌喷塑采用不低于40mm宽，厚度不低于2Mm抱杆包箍固定（不允许使用钢扎带或自紧钢箍带固定安装组件），安装接线不许外露，在杆件内穿线接线连接，需符合架设杆件所属部门的相关要求。 | 套 | 6 | / |
| 10 | 监控八角杆7*12 | 立杆八角直径260-350-8mm厚，横臂八角直径100-260-6mm厚，基础法兰直径550-25mm厚，横臂法兰方型420*420-18mm厚，在距离横臂末端30cm处预留∅M48内攻丝，在竖杆4.5处预留双向法兰，与结构化组件配套，热镀锌后喷塑处理，基础开挖尺寸不低于1.8m*1.8m*2.0m，含地笼、开挖、C25基础浇筑，杆件防腐采用内外热浸镀锌，横梁、立柱、法兰结构件镀锌量不小于600g/㎡，杆件结构按12级台风设计，抗风能力达43m/s；杆件样式需和甲方确认。 | 套 | 4 | / |
|  | 二、材料部分 |  |  |  |  |
| 1 | 电源线 | 国标，RVV3×2.5mm² | 米 | 200 | / |
| 2 | 电源线 | 国标，RVV3×1.0mm² | 米 | 2506 | / |
| 3 | 六类网线 | 国标，室外六类网线 | 米 | 1776 | / |
| 4 | 信号线 | 国标，RVSP2×0.5mm² | 米 | 1752 | / |
|  | 三、基建部分 |  |  |  |  |
| 1 | 手井 | 500*500*500，含手井框、盖，印有阜宁公安标识，含手井开挖、砌筑等费用 | 座 | 4 | / |
| 2 | 原有杆件拆除 | 拆除现有杆件，并移送至指定位置。 | 项 | 1 | / |
| 3 | 管道沟通 | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施，含绿化开挖恢复、道板砖开挖恢复（含φ50PE管管材），沥青路面切路恢复、水泥路切路恢复（含镀锌钢管φ60） | 米 | 800 | / |
| 4 | 拖管 | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施Φ50PE2孔 | 米 | 500 | / |

2.5电子警察反向人脸卡口

| 序号 | 设备名 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、主要设备 |  |  |  |  |
| 1 | 900万环保卡口摄像机 | 1. ★传感器分辨率≥4096×2160，靶面≥1"英寸全局曝光CMOS（提供公安部相关检测机构出具的检测报告原件扫描件）； 2.最低照度，彩色：≤0.0002Lux，黑白：≤0.0001Lux，快门范围：1/3~1/100000； 3.内置补光灯，柔光补光距离≥30m； 4. 支持GB/T28181、GA/T1400和Onvif协议，确保兼容性； 5.支持不少于13种车身颜色识别，包括：黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、橙、金。22种车牌类型、6种车牌颜色的识别； 6.支持AI车牌增强功能，开启后可防止车牌过曝，支持蓝牌、黄牌、白牌、黑牌、绿牌、黄绿双拼牌；支持AI车窗增强功能，开启后可去除白天车窗反光和彩条纹； 7.支持识别不低于36种车型，包括两厢轿车、三厢轿车、轿跑、军车、微型轿车、挂车、粉粒物料车、吸污车等； 8.设备内置镜头模组支架装置，可以移除鬼影； 9.支持前排人脸检测和主驾驶员、副驾驶员的性别属性识别功能，能够区分主副驾，驾驶员人脸抠图率≥99%，副驾驶人脸抠图率≥98%；可对抠取的人脸图片叠加位置/图片大小、亮度进行调节设置； 10.支持视场角≥80°视野范围内车辆特征识别，包括车牌、车身颜色、车型等； 11.防护等级：IP67、IK10； 12.工作温度-40~60℃(关补光） -40~40℃(开补光）。 13.能与原有设备联动满足电子警察六合一功能 | 台 | 216 | 工业 |
| 2 | 500万卡口摄像机 | 包含高清智能摄像机、高清镜头、单元防护罩、内置LED补光灯、相机内置网络防雷器、电源适配器等 图像传感器：采用2/3英寸全局曝光CMOS传感器 最大图像尺寸：2448×2048像素 视频帧率（1-50）fps可设置 视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG 支持识别主/副驾驶是否系安全带功能 护罩玻璃透光率≥99% 支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测 外壳防护等级应不低于IP66 未叠加字符信息抓图分辨率：4096像素×2160像素；叠加字符信息抓图分辨率：4096像素×4312像素； 支持车牌黑/白名单设置，最大可设置90万条黑/ 白名单。 支持识别车标类型≥460种；在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试；白天车标识别准确率≥99%；晚上车标识别准确率≥99%。 宽动态功能有开启、关闭、自动三种设置，当设置为自动时，样品可根据环境照度自动开启或关闭宽动态功能 可在左右45°范围内识别机动车车辆特征，包括车牌号码、车身颜色、车辆类型 网络直连情况下，在只输出主码流、分辨率设置为1920 × 1080、帧率设置为25fps, 码率设置为1Mbps，网络协议为UDP、最短延时、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间小于等于70ms 支持黄标车标志检测、异常车牌、夜间未开车灯、行人人脸检测、非机动车驾驶员属性、车窗内挂件识别、年检贴检测、危险品车检测、车身副颜色等多种检测识别功能 正常违章行为优先级抓拍功能，支持根据现场违章抓拍需求通过web界面设置事件优先度，事件优先度1-18可设，设置后可按事件优先度进行违章抓拍及图片存储 抓拍图片具备智能压缩技术，可以保证在主体目标清晰的情况下压缩图片整体大小，平均压缩率可达到原图大小的30% 支持37块感兴趣区域（ROI）增强编码设置功能，ROI区域压缩比在0~100范围内可设置。 支持车辆子品牌识别并显示相应的年款，车头≥7500种，车尾≥3900种。 支持按车道和时间段配置机动车违法检测抓拍规则，包括压线、违法变道、不按导向行驶、占用非机动车道、倒车、闯红灯、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、违反禁止左/右转、违法掉头、违反禁货车通行。 在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于 200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试；压线、违法变道、不按导向行驶、占用非机动车道、闯红灯、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、违反禁止左/右转等机动车违法检测白天及晚上捕获率≥99%，白天及晚上准确率≥99%。违法掉头白天捕获率及准确率不低于99% 支持车辆抓拍，支持抓拍输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、场景全景图片。 支持识别不少于50种车型。 支持设置车辆抓拍位置到立杆的架设距离、设备架设高度，并在视频图像中显示位置信息。 在满足GA/T 1202-2022一级补光标准，补光≤20lx 的前提下，抓拍图片满足 GA/T 832-2014标准中3.6.1要求。 配套符合GA/T 1202-2022标准的一级补光灯，设备抓拍车牌、车身颜色、车内前排人脸及衣着均清晰可见。 支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别。支持识别并抓拍垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌。 支持分别对11种车型（大货车、中货车、小货车、客车、小轿车、中客车、危险品运输车、校车、面包车、环卫车、其他车型）进行不同超速比设置，可设置18个超速比区间。在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码。 支持检测并跟踪指定区域内不少于 245 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人。 能与原有设备联动满足电子警察六合一功能。 | 台 | 134 | 工业 |
| 3 | 三合一补光灯 | 光源类型：原装进口大功率暖光LED频闪、LED爆闪、疝气红外、白光灯管双光源 LED灯珠数量：24颗 气体爆闪回电时间：＜40ms 气体闪光次数：＞2000万次 覆盖范围：单车道 最的佳补光距离：16米～28米 触发方式：同时支持电平量、开关量触发 触发占空比：1%~39%，当占空比大于等于40%时进入自保护状态 日夜功能：根据环境光切换红外白光光源 参数配置：支持内部参数设置，如日夜功能开启阈值、频闪及爆闪延时设置 防护等级：IP66； 符合GA/T1202-2022新标准 防眩目功能：支持一键开启/关闭防眩目功能。 同步学习功能：支持上升沿信号、下降沿信号学习功能，可与摄像机自适应同步 | 台 | 566 | 工业 |
| 4 | 智能型挂箱 | 1、规格：设备箱具备防雨、防尘、通风散热、抗紫外线（耐老化）、防盗、防锈；箱体具有明显标识；箱体采用≥1.0mm镀锌钢板，箱体尺寸≥400(宽)*500(高)*200(深)mm； 2、接口规格：整机一体化设计，内部集成空开、20KA电源防雷、运维采集单元、3路国标五孔插座、温控风扇、柜门检测开关。支持5路AC220V电源控制，1路RJ45网口，1路RS485接口，1路风扇供电接口，1个复位按键，≥2路干接点输入（1路预留给柜门检测，1路预留给防雷检测）内置一光4电千兆交换机，实时监测测网络异常； 3、用电检测：支持市电供电电压、电流、过压、欠压、过流、漏电检测； 4、视频检测：支持以列表形式展示接入视频设备的 巡检状态、釆集状态，并对诊断结果视频 丢失异常、视频文字丢失异常、视频模糊异 常、亮度异常、过暗异常、普通噪声异常、 色彩失真异常、黑白图像异常、画面静止异 常、视频卡顿异常、对比度异常、异常抖动、 视频遮挡异常、四角文字标缺失等 5、风扇检测：支持风扇工作状态检测，支持风扇故障监测和告警，自动调整风扇开启和关闭； 6、柜门检测：支持检测箱门开关状态，当箱门开启，客户端提示告警； 7、环境检测：支持监测箱内实时温度和湿度，可设定温湿度上限，当温湿度超过上限时，客户端提示温湿度过高告警，当温湿度低于下限时，提示温湿度低告警。 8、网页配置：支持客户端软件对设备进行校时,支持通过WEB直接查看实时数据，配置传输模式、IP地址、客户端地址，进行远程固件升级。 9、 工作环境：监控箱工作温度范围-55℃～85℃，工作湿度≤90%RH，工作电压范围AC145～AC275V，外壳防护等级≥IP65.设备通过盐雾检测，盐雾环境：浓度：（5±0.1)%,温度：（35±2）℃；喷雾时间：每隔45min喷雾15min,共96h；盐雾沉降量：1.0ml/h.80cm²-2.0ml/h.80cm²，试验后样板表面无黄斑且不生锈。 提供配套的运维软件与现有机箱运维平台无缝对接。 | 只 | 23 | 工业 |
| 5 | 光纤收发器 | 千兆，提供不低于4个1000M自适应电接口和1个FX光接口，有效传输距离大于20KM | 对 | 212 | 工业 |
|  | 二、材料部分 |  |  |  |  |
| 1 | 信号线 | 国标，RVSP2×0.5mm² | 米 | 2830 | / |
| 2 | 电源线 | 国标，RVV3×1.0mm² | 米 | 5250 | / |
| 3 | 电源线 | 国标品牌线缆，FSRVV2*2.5mm²，含布放、标签、接电等 | 米 | 1890 | / |
| 4 | 六类网线 | 国标，室外六类网线 | 米 | 5250 | / |
|  | 三、基建部分 |  |  |  |  |
| 1 | 手井 | 500*500*500，含手井框、盖，印有阜宁公安标识，含手井开挖、砌筑等费用 | 座 | 20 | / |
| 2 | 管道沟通 | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施，含绿化开挖恢复、道板砖开挖恢复（含φ50PE管管材），沥青路面切路恢复、水泥路切路恢复（含镀锌钢管φ60） | 米 | 1890 | / |
| 3 | 拖管 | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施Φ50PE2孔 | 米 | 460 | / |

2.6邮筒监控

| 序号 | 设备名 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、主要设备 |  |  |  |  |
| 1 | 800万双目AI筒型摄像机 | 内置不少于三个镜头，可至少输出全景通道和细节通道2路视频采集通道； 内置不少于1颗GPU芯片； ★细节抓拍通道靶面不低于1/1.2 英寸，细节通道分辨率不低于3840×2160（提供公安部相关检测机构出具的检测报告原件扫描件）； 全景镜头的光圈不小于F1.0，细节镜头支持不小于5倍光学变倍，支持远程电动调节； 全景通道分辨率应不小于3632×1632； 支持全景通道和细节通道2路视频采集通道，全景通道由左右两路独立采集通道拼接而成； 全景通道水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于70°； 最低照度彩色不大于0.002 lx，黑白不大于0.0002 lx； 支持检出两眼瞳距20像素点以上的人员面部图片，支持侧脸过滤功能； 支持检测区域内不低于120个移动目标（机动车、非机动车及行人）检测、框选跟踪、筛选、抓拍，可将人体面部与人体、车牌与车辆关联显示； 支持识别不少于10种车型、不少于150种车辆品牌； 支持亮度异常、清晰度异常、花屏、偏色、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡等故障报警； 环境适应性强，支持不低于IP67防尘防水等级，支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物； 支持不低于1路报警输入接口、1路报警输出接口、1路音频输入、1路音频输出接口。 | 台 | 43 | 工业 |
| 2 | 智能型挂箱 | 1、规格：设备箱具备防雨、防尘、通风散热、抗紫外线（耐老化）、防盗、防锈；箱体具有明显标识；箱体采用≥1.0mm镀锌钢板，箱体尺寸≥400(宽)*500(高)*200(深)mm； 2、接口规格：整机一体化设计，内部集成空开、20KA电源防雷、运维采集单元、3路国标五孔插座、温控风扇、柜门检测开关。支持5路AC220V电源控制，1路RJ45网口，1路RS485接口，1路风扇供电接口，1个复位按键，≥2路干接点输入（1路预留给柜门检测，1路预留给防雷检测）内置一光4电千兆交换机，实时监测测网络异常； 3、用电检测：支持市电供电电压、电流、过压、欠压、过流、漏电检测； 4、视频检测：支持以列表形式展示接入视频设备的 巡检状态、釆集状态，并对诊断结果视频 丢失异常、视频文字丢失异常、视频模糊异 常、亮度异常、过暗异常、普通噪声异常、 色彩失真异常、黑白图像异常、画面静止异 常、视频卡顿异常、对比度异常、异常抖动、 视频遮挡异常、四角文字标缺失等 5、风扇检测：支持风扇工作状态检测，支持风扇故障监测和告警，自动调整风扇开启和关闭； 6、柜门检测：支持检测箱门开关状态，当箱门开启，客户端提示告警； 7、环境检测：支持监测箱内实时温度和湿度，可设定温湿度上限，当温湿度超过上限时，客户端提示温湿度过高告警，当温湿度低于下限时，提示温湿度低告警。 8、网页配置：支持客户端软件对设备进行校时,支持通过WEB直接查看实时数据，配置传输模式、IP地址、客户端地址，进行远程固件升级。 9、 工作环境：监控箱工作温度范围-55℃～85℃，工作湿度≤90%RH，工作电压范围AC145～AC275V，外壳防护等级≥IP65.设备通过盐雾检测，盐雾环境：浓度：（5±0.1)%,温度：（35±2）℃；喷雾时间：每隔45min喷雾15min,共96h；盐雾沉降量：1.0ml/h.80cm²-2.0ml/h.80cm²，试验后样板表面无黄斑且不生锈。 提供配套的运维软件与现有机箱运维平台无缝对接。 | 只 | 12 | 工业 |
|  | 二、材料部分 |  |  |  |  |
| 1 | 3.5米杆件 | 杆体材质均采用Q235B，应符合横臂0.5-3米，口径∅89，壁厚δ4，四向法兰，横臂法兰尺寸∅250*δ10。 立杆及支臂采用热浸锌防腐，外加纯聚脂粉末静电喷涂聚酯塑粉；，1.2米以下为警用蓝色,其他为白色。设备安装细节结构根据需求制定,支臂与主杆连接处均采用热镀锌高强度螺栓连接 地笼：M16*4-φ350-800mm 接地装置：角钢50*50*5*2500+扁铁2*40*4*1000 边距与路面平滑，砼编号为：商砼C25 必须在夯实的土地上施工，基础接地电阻不小于10Ω 尺寸：800cm*800cm*1100cm，详见设计图纸 包含基础开挖、杆件吊装、浇筑、路面恢复、运土、接地棒及组件安装测量，接地阻值不大于10Ω。 | 套 | 6 | / |
| 2 | 监控杆6.5 | 杆体材质均采用Q235B，应符合GB/T13912-2002国家标准 主杆总高6.5米，四向法兰。主杆口径∅200-∅150，壁厚δ5，主杆法兰尺寸∅450*δ16，螺栓孔M24*6； 检修窗规格350*130，距杆体底部450. 主杆2.5M处开φ60出线孔，焊接机箱托板。 横臂3-5米，横臂八角直径90-165-3mm厚，横臂法兰方型320*320-16mm厚，在距离横臂末端30cm处预留∅M48*2内攻丝。 在竖杆3.5M处预留四向法兰，与结构化组件配套 立杆及支臂采用热浸锌防腐，外加纯聚脂粉末静电喷涂聚酯塑粉；0.5*∅16避雷针，1.2米以下为警用蓝色,其他为白色。 设备安装细节结构根据需求制定,支臂与主杆连接处均采用热镀锌高强度螺栓连接 地笼：M24*6-φ450-800mm 接地装置：角钢50*50*5*2500+扁铁2*40*4*1000 边距与路面平滑，砼编号为：商砼C25 必须在夯实的土地上施工，基础接地电阻不小于10Ω 尺寸：1200cm*1200cm*1400cm，详见设计图纸 包含基础开挖、杆件吊装、浇筑、路面恢复、运土等 | 套 | 5 | / |
| 3 | 结构化相机安装组件 | 直径不小于60mm，臂厚不小于3mm，热镀锌喷塑。长度（0.5米~3米）及安装高度根据现场环境调整，固定件热镀锌喷塑采用不低于40mm宽，厚度不低于2Mm抱杆包箍固定（不允许使用钢扎带或自紧钢箍带固定安装组件），安装接线不许外露，在杆件内穿线接线连接，需符合架设杆件所属部门的相关要求。 | 套 | 21 | / |
| 4 | 电源线（3*1.0） | 国标品牌线缆，FSRVV3*1.0mm²，含布放、标签、接电等 | 米 | 645 | / |
| 5 | 电源线（2*2.5） | 国标品牌线缆，FSRVV2*2.5mm²，含布放、标签、接电等 | 米 | 360 | / |
| 6 | 六类网线 | 国标，室外六类网线 | 米 | 390 | / |
|  | 三、基建部分 |  |  |  |  |
| 1 | 手井 | 500*500*500，含手井框、盖，印有阜宁公安标识，含手井开挖、砌筑等费用 | 座 | 11 | / |
| 2 | 管道沟通 | 按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施，含绿化开挖恢复、道板砖开挖恢复（含φ50PE管管材），沥青路面切路恢复、水泥路切路恢复（含镀锌钢管φ60） | 米 | 510 | / |

2.7场所行业视频联网租赁

| 序号 | 设备名 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场所行业视频联网租赁 | 根据市局《关于全面组织开展场所行业视频联网建设工作的通知》要求，阜宁县通过租赁服务对81家单位开展人脸、车辆、视频联网租赁，共计人脸相机81台，结构化相机7台。 | 项 | 1 | / |

2.8人像授权

| 序号 | 设备名 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人像接入授权 | 人脸图片流扩容：单路人脸图片流解析接入许可 1、针对人脸结构属性包括：年龄（儿童、少年、青年、中年、老年）、性别（男、女）、眼镜（戴眼镜、不戴眼镜）、有关民族、帽子（带帽、不戴帽）、口罩（有口罩、无口罩）、打电话（打电话、不在打电话）、发型（长发、短发、光头）。 2、人像库建库：系统可以对40*40像素以上，眼间距30像素以上的人像照片进行建库；支持jpg、jpeg、png、gif、bmp照片格式；支持zip、rar、tar、winzip、winrar压缩文件上传；支持对多类目录、多层目录自动搜索照片；建库成功率100%。提供公安部权威机构检测报告 3、单人图片的人脸检出率不低于99.99%。 4、同画面人脸抓拍：同一画面人脸数大于50人、人脸大于40像素×40像素条件下，人脸抓拍率大于99%，人脸识别准确率大于99%。 5、人像感知系统，必须考虑到与现有人脸识别平台的关系，与现有人像系统上无缝对接，与市局人像感知平台能够实现级联，满足使用需求。 人像基础应用模块：包括设备管理，级联服务，流媒体管理等基础服务及布控预警，以图图搜等人像类基础应用 静态人像库标准许可：提供亿级静态人像业务能力，包括人像建库，特征提取，库管理等功能。人像库规模1000w以内 路人快速检索应用模块：快速路人检索应用服务 聚档授权许可：单路一人一档授权接入许可 一人一档功能模块：人像、聚类归档 人员关系分析功能模块: 系统可通过输入分析条件，查看个人关系图 以人找人功能模块: 以人找人功能 落脚点分析功能模块: 通过身份证号、照片以及时间区间查询目标人的落脚点 涉毒人员分析功能模块: 针对吸毒人员功能模块 | 路 | 648 | / |

2.9公安无人机协同执法系统

2.9.1无人机调度管理平台和执法资源调度平台（无人机协同执法系统）

| 序号 | 模块产品 |  |  |  | 功能需求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 警用资源对接 | 视频监控、执法记录仪、警员信息、警车信息对接 |  |  | 1、设备状态数据展示 2、执法记录数据分析 3、执法记录仪数据管理 4、视频图像调用与展示 5、警员信息接入展示 6、警车信息接入展示 提供系统截图。 | 项 | 1 |
| 2 | 声光警报管理模块 |  |  |  | 1、报警设备接入管理； 2、设备联动触发规则管理; 3、文字转语音播报。 | 项 | 1 |
| 3 | 无人机直播详情 | 设备视频直播 |  |  | 支持飞行过程中，实时回传，直播巡查情况 | 项 | 1 |
| 4 |  | 查看态势地图 |  |  | 展示设备图标、无人机实时位置信息、机场无人机任务航线及飞行轨迹 | 项 | 1 |
| 5 |  | 参数校准 |  |  | 校准仪、方向仪，查看无人机云台俯仰角角度及无人机的偏航角角度 | 项 | 1 |
| 6 |  | 直播清晰度调整 |  |  | 支持直播的视频流清晰度调整 | 项 | 1 |
| 7 |  | 无人机基本参数 |  |  | 高度、水平速度、垂直速度、位置（经度、纬度） | 项 | 1 |
| 8 |  | 镜头模式调整 |  |  | 支持镜头在不同模式调整 | 项 | 1 |
| 9 | 远程控制（机场无人机） | 一键返航 |  |  | 支持一键返航 | 项 | 1 |
| 10 |  | 无人机云台控制 |  |  | 包含镜头切换、方向调整、拍照、录像；变焦镜头变焦控制 | 项 | 1 |
| 11 |  |  |  |  | 支持机场无人机在Web端通过键盘、鼠标、摇杆多种方式实现远程控制，包含机身上升、下降、左转、右转；无人机的前进、后退、左移、右移 | 项 | 1 |
| 12 |  | 远程喊话 |  |  | 远程喊话文本及录音两种方式的远程喊话（喊话器适配机型为成至LP12） | 项 | 1 |
| 13 |  | 指点飞行 |  |  | 根据任务需要，在地图上选择巡查点位，并调度无人机进行抵近巡查。 | 项 | 1 |
| 14 | 无人机航线管理 | 航线管理（提供系统截图） |  |  | 支持新建航线、删除航线 | 项 | 1 |
| 15 |  |  |  |  | 编辑航线（系统内设置的航线） | 项 | 1 |
| 16 |  | 航线列表 |  |  | 列表展示航线详细信息 | 项 | 1 |
| 17 |  | 航线导入 |  | KMZ格式航线导入并下发 | 支持KMZ格式航线导入并下发 | 项 | 1 |
| 18 |  | 航线编辑 |  | 航线编辑 | 支持基于叠加在电子地图上的二维正射图进行航线编辑 | 项 | 1 |
| 19 |  | 航点航线规划 |  | 多航点生成航点航线 | 支持地图中设置多航点生成航点航线 | 项 | 1 |
| 20 |  | 航点航线统计 |  | 自动计算航点 | 支持自动计算并显示航点总数、预计飞行里程和预计飞行时间 | 项 | 1 |
| 21 |  | 航点航线记录 |  | 航线要素设置 | 支持航线要素设置，包含照片存储类型、飞行速度、飞行高度等包含飞行高度、无人机偏航角、航点动作 | 项 | 1 |
| 22 |  |  |  | 航点航线删除 | 支持航点航线删除 | 项 | 1 |
| 23 |  |  |  | 航点航线修改 | 支持航点航线修改 | 项 | 1 |
| 24 |  |  |  | 航点航线查询 | 支持航点航线查询 | 项 | 1 |
| 25 |  | 面状航线规划 |  | 面状航线要素设置 | 支持面状航线要素设置，包含照片存储类型、飞行速度、飞行高度、拍照模式、重叠率等参数 | 项 | 1 |
| 26 |  |  |  | 面状航线生成 | 系统自动生成区域内飞行航线 | 项 | 1 |
| 27 | 无人机飞行监控 | 视频回传 |  |  | 支持电子地图显示任务中机场无人机的飞行航线、轨迹、无人机图标 | 项 | 1 |
| 28 |  |  |  |  | 支持小窗预览无人机设备的视频回传画面 | 项 | 1 |
| 29 |  | 一键截图 |  |  | 支持直播视频一键截图； | 项 | 1 |
| 30 |  |  |  |  | 支持远程拍照及视频拍摄； | 项 | 1 |
| 31 |  |  |  |  | 支持当前直播画面的全屏展示 | 项 | 1 |
| 32 |  |  |  |  | 支持调整云台镜头垂直向下、水平居中 | 项 | 1 |
| 33 | 无人机计划管理 | 展示巡检计划 |  |  | 支持列表/月历模式展示巡检计划，包括执行时间、计划名称；支持巡检计划详情查看 | 项 | 1 |
| 34 |  | 巡检计划 |  |  | 支持创建巡检计划，立即执行、定时执行、循环执行模式 | 项 | 1 |
| 35 |  | 计划下发 |  |  | 支持关联航线并将计划下发到相应机场 | 项 | 1 |
| 36 | 无人机巡检记录 | 巡检记录列表展示 |  |  | 支持巡检记录详情查看，包含设备信息、任务总耗时、任务总里程、拍摄照片、拍摄视频、直播录制视频等 | 项 | 1 |
| 37 |  |  |  |  | 支持飞行轨迹查询 | 项 | 1 |
| 38 |  | 支持图片及视频查看及下载 |  |  | 支持导入/导出图片及视频；支持批量删除图片 | 项 | 1 |
| 39 |  |  |  |  | 支持图片人工对比和标注，标注结果存档 | 项 | 1 |
| 40 | 无人机数据态势显示 | 态势查询和展示 |  |  | 支持按组织权限查看态势，默认展示为本组织态势信息 | 项 | 1 |
| 41 |  | 巡检任务列表及统计 |  |  | 支持查看待执行及执行中的巡检任务列表及统计 | 项 | 1 |
| 42 |  | 电子地图 |  |  | 支持电子地图上显示实时的无人机位置、机场无人机航线及飞行轨迹 | 项 | 1 |
| 43 |  |  |  |  | 支持电子地图上显示实时的飞手位置 | 项 | 1 |
| 44 |  |  |  |  | 支持无人机机库所在12个乡镇的区划电子标注。 | 项 | 1 |
| 45 |  |  |  |  | 在底图上展示无人机巡飞时的正摄影像可视范围的展示 | 项 | 1 |
| 46 |  |  |  |  | 在电子底图上展示无人机机库的位置、状态、作业范围 | 项 | 1 |
| 47 |  | 设备及设备状态 |  |  | 支持列表展示设备及设备状态 | 项 | 1 |
| 48 |  |  |  |  | 无人机机库用电情况统计、展示 | 项 | 1 |
| 49 |  |  |  |  | UPS供电情况监测、提醒 | 项 | 1 |
| 50 |  |  |  |  | 飞机避障告警 | 项 | 1 |
| 51 |  | 视频直播配置 |  |  | 支持按需开启在线无人机及机场的视频直播 | 项 | 1 |
| 52 |  |  |  |  | 支持小窗预览无人机设备的视频回传画面 | 项 | 1 |
| 53 |  | 告警信息 |  |  | 展示告警信息及其产生位置 | 项 | 1 |
| 54 |  |  |  |  | 展示无人机巡检发现的图片及问题判断 | 项 | 1 |
| 55 |  | 多屏直播监控 |  |  | 支持一、四、六、九屏多屏直播监控 | 项 | 1 |
| 56 |  | 全景图（提供系统截图） |  |  | 支持全景图直接预览 | 项 | 1 |
| 57 |  |  |  |  | 支持加载二维模型、三维模型到地图上预览 | 项 | 1 |
| 58 |  | 显示/隐藏态势元素 |  |  | 支持按需显示/隐藏态势元素 | 项 | 1 |
| 59 | 无人机数据看板 | 无人机的飞行数据管理 |  |  | 支持机场无人机的飞行里程及飞行时长统计及排行 | 项 | 1 |
| 60 |  | 任务统计 |  |  | 支持任务总量及已执行任务数量统计 | 项 | 1 |
| 61 |  | 飞行时长统计 |  |  | 支持每日飞行时长统计 | 项 | 1 |
| 62 |  | 使用人员数据统计 |  |  | 支持人员数量统计，按照不同角色分别统计 | 项 | 1 |
| 63 |  | 无人机拍摄资料统计 |  |  | 支持图片、视频、二维模型、三维模型、全景图数量统计，资料统计 | 项 | 1 |
| 64 |  | 无人机飞行数据查询 |  |  | 支持无人机飞行里程、飞行次数及飞行时长统计 | 项 | 1 |
| 65 | 无人机预警推送 | 算法预警（提供系统截图） |  |  | 获取无人机飞行数据分析结果，根据结果生成告警信息，推送至事件中心 | 项 | 1 |
| 66 |  | 预警上报（提供系统截图） |  |  | 支持对发现的问题进行上报、作废操作 | 项 | 1 |
| 67 | 无人机管理 | 无人机信息管理 |  |  | 支持自动同步和查看无人机型号、飞控序列号、绑定时间、责任人等信息 | 项 | 1 |
| 68 |  | 无人机名称修改 |  |  | 支持修改无人机名称 | 项 | 1 |
| 69 | 机场设备管理 | 机场信息管理 |  |  | 支持机场信息列表，包含设备名称、设备SN码、固件版本号、设备状态、风速、雨量、电池电量 | 项 | 1 |
| 70 |  | 机场安全设置 |  |  | 支持机场安全设置，根据周边环境设置机场无人机默认飞行高度、安全起飞高度、覆盖区域 | 项 | 1 |
| 71 |  | 支持机场安全飞行区域高度设置 |  |  | 支持机场无人机安全飞行区域高度设置 | 项 | 1 |
| 72 |  | 支持机场注册 |  |  | 支持机场注册 | 项 | 1 |
| 73 |  | 支持查看机场实时视频监控 |  |  | 支持查看机场实时视频监控 | 项 | 1 |
| 74 |  | 支持远程调试机场 |  |  | 支持远程调试机场，包含无人机电源开机/关机；无人机充电/断电；舱盖打开/关闭；机场重启；空调制冷/制热/除湿/空闲 | 项 | 1 |
| 75 | 无人机电池管理 | 无人机电池管理 |  |  | 支持手飞无人机电池管理，列表查看无人机电池序列号、出厂容量、当前容量、当前循环次数等信息； | 项 | 1 |
| 76 | 无人机异常管理 | 异常信息查询 |  |  | 支持特勤APP端上报的异常信息查询及列表展示 | 项 | 1 |
| 77 |  | 异常数据统计 |  |  | 支持异常数据统计 | 项 | 1 |
| 78 |  | 异常处理事件下发 |  |  | 支持下发异常处理事件至特勤APP端 | 项 | 1 |
| 79 |  | 异常处理事件查询 |  |  | 支持异常处理事件查询及列表展示 | 项 | 1 |
| 80 |  | 异常告警信息查询 |  |  | 支持查看机场告警信息：任务执行失败原因及机场相关告警信息 | 项 | 1 |
| 81 |  | 异常处理事件详情 |  |  | 支持异常处理事件详情查看 | 项 | 1 |
| 82 |  | 异常处理事件统计 |  |  | 支持异常处理事件数据统计 | 项 | 1 |
| 83 | ★事件/任务管理中心模块（投标时提供系统截图） |  | 1、事件接入 2、事件展示 3、事件查询 4、事件分类 |  |  | 项 | 1 |
| 84 | 资源调度管理中心模块 |  | 1、事件任务的处理流程 2、事件/任务-派发 3、事件/任务-详情查询 4、事件/任务-核实(无人机) |  |  | 项 | 1 |
| 85 | ★移动执法小程序（投标时提供系统截图） |  | 1、巡查任务 2、临时任务 3、事件中心 4、无人机声控飞行 5、无人机移动端模拟控制器 |  |  | 项 | 1 |
| 86 | 执法资源联动模块 |  | 警情与执法资源自动匹配调度算法，警情驱动无人机机场、执法记录仪、执法单元、执法小程序、摄像机联动。 |  |  | 项 | 1 |
| 87 | ★指挥中心大屏展示 （投标时提供系统截图） |  | 1、执法资源展示大屏 2、无人机指挥调度大屏 3、多种视频展示大屏 4、执法队伍人员监管大屏 |  |  | 项 | 1 |
| 88 | 无人机实时AI图像分析边缘计算盒 |  | GPU性能不低TPUBM1684，闪存≥32G，含嵌入式系统。 CPU≥8 核 ARM CortexA53@2.3GHz 算力≥17 Tops&INT8；2.2 TFLOPS&FP32 内存：LPDDR4≥12 Gbyte 闪存：eMMC≥32 Gbyte 视频解码≥8 路 1080P @ 30fps,H264/H265 视频编码≥1 路 1080P @ 30fps,H264/H265 外围接口≥2*1000M网口、≥1*RS-232、≥1*RS-485、≥1*HDMI OUT 内部扩展口支持WiFi、M2、MiniPCIE 系统支持Debian 9、Ubuntu20.04 含算法推理框架，配套无人机使用。 |  |  | 只 | 8 |
| 89 | AI算法（首发识别率不小于80%，首年内算法精度提升不小于5%。） |  | 秸秆焚烧烟雾识别算法 |  |  | 项 | 1 |
| 90 |  |  | 人员聚集识别算法 |  |  | 项 | 1 |
| 91 |  |  | 游泳识别算法 |  |  | 项 | 1 |
| 92 |  |  | 大型车辆识别算法 |  |  | 项 | 1 |
| 93 |  |  | 交通拥堵识别算法 |  |  | 项 | 1 |
| 94 |  |  | 钓鱼识别算法 |  |  | 项 | 1 |
| 95 | 投标需要提供无人机调度管理平台和执法资源调度平台与国产化软硬件兼容性认证证书。 ★(1)提供无人机调度指挥管理平台软件与国产服务器操作系统互认证书及通用软硬件适配认证中心联合认证证书扫描件； ★(2)提供无人机调度指挥管理平台软件与国产桌面操作系统互认证书及通用软硬件适配认证中心联合认证证书扫描件； ★(3)提供执法资源智能指挥调度平台软件与国产服务器操作系统互认证书及通用软硬件适配认证中心联合认证证书扫描件； ★(4)提供执法资源智能指挥调度平台软件与国产桌面操作系统互认证书及通用软硬件适配认证中心联合认证证书扫描件； ★(5)提供无人机调度指挥管理平台软件与国产鲲鹏处理器相互兼容性测试通过的认证证书扫描件； ★(6)提供执法资源智能指挥调度平台软件与国产鲲鹏处理器相互兼容性测试通过的认证证书扫描件； |  |  |  |  |  |  |

2.9.2无人机硬件（无人机硬件必须与无人机调度管理平台和执法资源调度平台配套）

| 一、便携式无人机 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 所属行业 |
| 1 | 无人机 | 一、基础指标参数要求 1、起飞重量(无配件≤950 g 2、折叠后尺寸(长×宽×高)≤225×100×100mm 3、对角线轴距≥380 mm 4、最大信号有效距离(无干扰、无遮挡)≥15km 5、最长飞行时间≥45分钟 6、最大可抗风速≥12m/s 7、全向感知系统：飞行器的前、后、左、右、上、下均具备视觉或红外避障传感器，能够在探测到障碍物时在App上进行提醒，并自动减速刹车 8、全景：支持一键全景功能 9、GNSS：支持GPS+GLONASS+BEIDOU,支持单北斗模式 10、工作环境温度：工作温度范围覆盖-10℃至40℃ 11、GNSS定位悬停精度：垂直≤0.5 m,水平≤0.5 m 12、视觉定位悬停精度：垂直≤0.1 m,水平≤0.1 m 13、展开时间：从携行状态到起飞状态的展开时间≤30s 14、最大上升速度≥6 m/s 15、最大下降速度≥6 m/s 16、最大水平飞行速度≥15m/s 17、最大飞行海拔高度≥6000米 18、图传加密：为保证数据安全，图传链路需通过AES-256技术进行加密 19、降落保护：在自主降落过程中，无人机飞行器能够检测下方地形当下方地形为不平整地面或水面，飞行器保持悬停，同时通过地面站软件向用户发出警示信息。 20、飞行器自检功能：具备飞行器自检功能 21、低电量自动返航：具备低电量自动返航功能 22、信号丢失自动返航：具备信号丢失自动返航功能 | 1 | 台 | 工业 |
|  |  | 二、云台相机参数要求 23、相机类型：配有长焦可见光、广角可见光和红外热成像相机。 24、广角相机CMOS≥1/2英寸 25、广角相机像素：具备广角相机，有效像素≥4800万 26、长焦相机CMOS：具备长焦相机，相机CMOS≥1/2英寸 27、长焦相机像素：像素数≥1200万 28、可见光相机变焦倍数、变焦倍数≥56倍 29、红外传感器分辨率≥640*512 30、红外传感器帧率≥30Hz 31、红外热成像测温方式：支持点测温和区域测温 32、红外热成像相机变焦倍数、支持≥28倍数码变焦 33、变焦方式：支持可见光与红外热成像联动变焦 34、稳定系统：具备三轴机械增稳云台(俯仰、横滚、平移) 35、可见光相机视频、可见光相机支持4k30p视频录制 |  |  |  |
|  |  | 三、软件功能要求 36、支持航线功能：支持航点、正射、倾斜、航带、仿地等多种航线作业类型 37、GPS时间戳水印：支持在无人机拍摄的可见光视频与照片上记录拍摄时的GPS坐标和时间 38、ADS-B功能:能够接收民航客机的ADS-B广播信息，并能过地面端软件向用户发出附近民航客机预警信息 四、遥控器&图传系统要求 39、采用≥2个发射天线，≥4个接收天线 40、工作频段:支持2.4G、5.8G图传 41、具备遥控器和显示屏一体化设计 42、地面站显示器应采用触摸屏，屏幕显示分辨率≥1920*1080p 43、显示器亮度≥1000cd/m2 44、支持4G dongle 45、遥控器重量≤700g 46、地面站具备Mini-HDMI视频输出接口、SD卡槽、USB接口 47、支持4G图传控制 五、配件 48、支持RTK厘米级定位，RTK可拆卸 49、RTK重量≤30g 50、在RTK固定解时，水平精度1cm+1ppm,高程精度1.5cm+1ppm 51、支持挂载喊话器 52、持Mobile SDK 53、支持上云API 54、支持PSDK 55、支持远程实时直播 |  |  |  |
| 2 | 飞行器配件1 | 无人机配套4G全网通图传模块+安装套件 | 1 | 套 | / |
| 3 | 飞行器配件2 | 无人机配套RTK定位模块 | 1 | 只 | / |
| 4 | 飞行器电池 | 无人机配套同标准电池三块及充电器一块（可同时充三块电池） | 1 | 套 | / |
| 5 | 遥控器配件 | 无人机配套4G图传模块 | 1 | 只 | / |
| 6 | 喊话、拾音一体机 | 无人机配套喊话、拾音一体机。 重量 (天空端): 130g 主机尺寸 (天空端): 92mm*79mm*82mm咪杆长度: 450mm 功率: ≤5W 喇叭声压: 110dB 有效广播距离: 150m 拾音距离: 10m (无风环境下正常交谈音量) 阵列麦克风: 8字型指向拾音 麦克风信噪比: 67dB 警灯出光角: 60° 爆闪模式: 红蓝/蓝蓝彩屏手持麦: 实时喊话，监听外放，外置音频手持麦尺寸:190x60x30mr | 1 | 套 | / |
| 7 | 云台探照灯 | 无人机配套探照灯。 1、电气接口:DJI OSDK 2、重量/g:≤150g 3、尺寸/mm:L115*W130*H55 4、总功率/W:≤30 5、LED功率/W:≤20 6、供电电压/V:15 7、光通量/lm:1800±3% 8、FOV/°:12.5 9、150m处光斑直径≥30m，探照面积≥910㎡，中心光照度≥1.5； 10、100m处光斑直径≥20m，探照面积≥400㎡，中心光照度≥5.5； 11、50m处光斑直径≥10m，探照面积≥100㎡，中心光照度≥22； 12、云台可控转动范围：俯仰±90°-+70°； 13、工作温度：-20°C~+50°C。 | 1 | 套 | / |
| 8 | 飞行器保险 | 服务方案：在保障额度内可享受不限次数的免费维修或置换服务，多台同时激活该版本的设备，保障额度可叠加共享，共享额度不设上限，也提供每年 1 次原厂保养服务。 保障内容： 意外保障全面：可为意外进水、碰撞损伤、信号干扰、操作失误等提供低价置换或额度内免费维修服务，让飞行作业无惧各种意外风险。 物流服务便捷：在服务期间，提供双向免费高效的物流服务，让用户享受畅快无忧的置换 / 维修服务，不过仅限服务区域内，超出服务地区所产生的运输和关税费用需由用户自行承担。 维修置换高效：在保障期内享受 优先维修和极速换新通道，专享官方极速服务。 飞丢保障安心：若设备在有效期内因意外事故导致飞丢失联，按服务操作流程完成后，可在支付服务费用后获取一台功能完好的产品。 | 1 | 项 | / |
| 9 | 第三者责任险 | 须含飞行意外中第三者人身伤亡或财产损失提供保障，即保额≥100万元的第三者责任险。中国一年版 | 1 | 项 | / |
| 10 | 流量卡 | 100G/月，用于飞行器超视距控制与遥控器图传增强。时长1年。 | 2 | 张 | / |
| 二、自动无人机机场 |  |  |  |  |  |
| 2 | 机库+无人机 | 带★号的参数投标时需提供CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件。 机巢参数要求： 1.1 基础要求 (1)整机重量≤34 千克（不包含飞行器） (2)舱盖开启：长 1228 毫米，宽 583 毫米，高 412 毫米 舱盖闭合：长 570 毫米，宽 583 毫米，高 465 毫米 (3)输入电压：100 至 240 V，50/60Hz (4)输入功率≤1000 W MAX (5)工作环境温度：-15°C 至 45°C (6)防护等级≥IP55 (7)可收纳无人机数量≥1台 (8)★最大允许降落风速≥8m/s (9)最大运行海拔高度≥4000 m (10)★飞行器电池电量从 10% 充至 90%充电时间≤35分钟 (11)支持以太网接入和4G 接入。 (12)★机场支持开放协议和边缘计算设备的扩展能力。 (13)支持风速传感器、雨量传感器、环境温度传感器、水浸传感器、舱内温度传感器、舱内湿度传感器. (14)支持TEC 空调 (15)机舱外摄像分辨率≥1920×1080 (16)视角范围（FOV）≥150° (17)机场备用电池容量≥12安时，输出电压12V。 (18)★市电断电情况下，无人机可自动返回机场，机场处于待机工作状态，UPS支持待机持续时间(从断电开始计时)不小于5小时。 1.2 RTK定位要求 (1)RTK 基站卫星接收频率 支持同时接收： ① GPS：L1 C/A、L2 ② BeiDou2：B1l、B2l、B3l ③ BeiDou3：B1l、B3l ④ GLONASS：L1、L2 ⑤ Galileo：E1、E5B (2)RTK 基站定位精准度 ① 水平：1 厘米 + 1 ppm（RMS） ② 垂直：2 厘米 + 1 ppm（RMS） | 7 | 套 | 工业 |
|  |  | 1.3机场通信要求 (1)机场 - 图传工作频率 ①2.4000 GHz 至 2.4835 GHz ②5.725 GHz 至 5.850 GHz (2)天线 ① 内置四天线，二发四收，支持智能切换 (3)发射功率（EIRP） ① 2.4 GHz：< 33 dBm（FCC）；< 20 dBm（CE/SRRC/MIC） ② 5.8 GHz：< 33 dBm（FCC）；< 14 dBm（CE）；< 23 dBm（SRRC） |  |  |  |
| 3 |  | 机巢配套4G全网通图传模块 | 7 | 只 | / |
| 4 |  | 带★号的参数投标时需提供CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件。 飞行器参数要求： (1)裸机重量 ≤1410 克 (2)最大起飞重量≤1610 克 (3)尺寸长 335 毫米，宽 398 毫米，高 153 毫米（不含桨叶） (4)轴距 ① 对角线轴距：463.2 毫米 ② 左右轴距：359.9 毫米 ③ 前后轴距：291.4 毫米 (5)最大上升速度 ① ≥6 米/秒（普通挡） ② ≥8 米/秒（运动挡） (6)最大下降速度 ① ≥6 米/秒（普通挡） ② ≥6 米/秒（运动挡） (7)最大水平飞行速度（海平面附近无风） ① 普通挡，开启避障：前飞≥15 米/秒，后飞≥12 米/秒，侧飞≥10 米/秒 ② 运动挡：前飞≥21 米/秒，后飞≥18 米/秒，侧飞≥16 米/秒 (8)最大抗风速度 ① ★作业阶段抗风能力≥12 米/秒 ② 起降阶段抗风能力≥8 米/秒 (9) ★最长飞行时间≥50 分钟 (10)最长悬停时间≥40 分钟 (11)★最大作业半径≥10 公里 (12)★最大续航里程≥40 公里 (13)防护等级 IP54 (14)广角镜头 ① 影像传感器 1/1.32 英寸 CMOS，有效像素 4800 万 ② 视角：82° ③ 等效焦距：24 mm ④ 光圈：f/1.7 ⑤ 广角镜头支持除雾 | 7 | 架 | 工业 |
|  |  | (15)长焦镜头 ① 影像传感器 1/2 英寸 CMOS，有效像素 1200 万 ② 镜头视角：15° ③ 等效焦距：162 mm ④ 光圈：f/4.4 ⑤ 长焦镜头支持除雾 ⑥ 数字变焦8 倍（混合变焦 56 倍） (16)红外镜头 ① 热成像传感器类型 非制冷氧化钒（VOx） ② 像元间距12 μm ③ 帧率30 Hz ④ 镜头视角：61° ⑤ 等效焦距：40 mm ⑥ 光圈：f/1.0 ⑦ 灵敏度≤50 mk@F1.0 录像分辨率：普通模式：640 × 512@30fps 超分模式：1280 × 1024，0.7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒 (17)飞行器 - 云台 ① 稳定系统：3 轴机械云台（俯仰、横滚、平移） 俯仰：-135°至 +45° 横滚：-45° 至 +45° 平移：-27° 至 +27° ② 可控转动范围 俯仰：-90°至 +35° 平移：不可控 ③ 最大控制转速（俯仰）:100°/秒 ④ 角度抖动量:±0.005° |  |  |  |
|  |  | (18)飞行器支持机身六向避障 ① 前视 测距范围：0.5 米至 21 米 可探测范围：0.5 米至 200 米 有效避障速度：飞行速度 ≤ 15 米/秒 视角（FOV）：水平 90°，垂直 90° ② 后视 测距范围：0.5 米至 23 米 有效避障速度：飞行速度 ≤ 12 米/秒 视角（FOV）：水平 90°，垂直 90° ③ 侧视 测距范围：0.5 米至 15 米 有效避障速度：飞行速度 ≤ 10 米/秒 视角（FOV）：水平 104°，垂直 90° ④ 上视 测距范围：0.5 米至 21 米 有效避障速度：飞行速度 ≤ 6 米/秒 视角（FOV）：前后90°，左右90° ⑤ 下视 测距范围：0.5米至 14 米 有效避障速度：飞行速度 ≤ 6 米/秒 视角（FOV）：前后95°，左右110° (19)天线 四天线，二发四收 (20)发射功率（EIRP） ① 2.4 GHz：< 33 dBm（FCC），< 20 dBm（CE/SRRC/MIC） ② 5.1 GHz：< 23 dBm（CE） ③ 5.8 GHz：< 33 dBm（FCC/SRRC），< 14 dBm（CE） |  |  |  |
| 5 |  | 飞行器配套4G全网通图传模块+安装套件 | 7 | 只 | / |
| 6 | 遥控器 | 图传参数要求： 重量:≤ 680 g； 最大信号有效距离：（无干扰、无遮挡）15 km（FCC）、8 km（CE/SRRC/MIC） 工作频率* 2.400 - 2.4835 GHz 5.725 - 5.850 GHz 天线：4 天线，2 发 4 收 Wi-Fi 协议：802.11a/b/g/n/ac/ax 支持 2 x 2 MIMO Wi-Fi 工作频率* 2.400GHz-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz 等效全向辐射功率（EIRP） 2.4 GHz：≤26 dBm（FCC）；≤20 dBm（CE/SRRC/MIC） 5.8 GHz：≤26 dBm（FCC/SRRC）；≤14 dBm（CE） 屏幕分辨率：1920 x 1080 尺寸：5.5 英寸 帧率：60 fps 亮度：1000 nits 触控：10 点触控 电池:锂离子电池（5000 mAh @ 7.2 V） 充电方式: 12V 或 15V 的 USB 充电器 额定功耗:12 W 存储空间:ROM 32GB + 可扩展（通过 microSD 卡） 充电时间 2 小时（使用规格为 12V 的 USB 充电器） 1.5 小时（使用规格为 15V 的 USB 充电器） 续航时间:3 小时 视频输出接口:Mini-HDMI 接口 工作环境温度:-10℃ 至 40℃ GNSS:GPS + Galileo + GLONASS 尺寸 183.27 x 137.41 x 47.6 mm（天线折叠，且未安装摇杆） 183.27 x 203.35 x 59.84 mm（天线展开，且已安装摇杆） | 1 | 套 | / |
| 7 | 探照广播一体机 | 1、外形尺寸(mm)：100*175*100； 2、重量(g)：≤210； 3、防护等级：IP54； 4、总功率：≤40W； 5、警灯功率：2W； 6、声压：118dB@1m； 7、云台灯参数：fov:20°；光通量；1830±3% 1m；中心光照度：9Lux@50m；云台角度：-15°~-90°。 8、控制软件：司空2、pilot2、成至助手； 9、云台灯功能：自动跟随、常亮、爆闪； 10：喊话方式：录音喊话、多国TTS、文件播放； 11、警灯模式：红蓝爆闪、红蓝快闪、蓝蓝爆闪、红红爆闪 | 2 | 套 | / |
| 8 | 飞行器电池 | 同飞行器标配原装电池 | 7 | 块 | / |
| 9 | 电池充电套件 | 专用电池充电器 | 7 | 套 | / |
| 10 | 机场主体保险 | 服务方案：在保障额度内可享受不限次数的免费维修或置换服务，多台同时激活该版本的设备，保障额度可叠加共享，共享额度不设上限，也提供每年 1 次原厂保养服务。 保障内容： 意外保障全面：可为意外进水、碰撞损伤、信号干扰、操作失误等提供低价置换或额度内免费维修服务，让飞行作业无惧各种意外风险。 物流服务便捷：在服务期间，提供双向免费高效的物流服务，让用户享受畅快无忧的置换 / 维修服务，不过仅限服务区域内，超出服务地区所产生的运输和关税费用需由用户自行承担。 维修置换高效：在保障期内享受 优先维修和极速换新通道，专享官方极速服务。 飞丢保障安心：若设备在有效期内因意外事故导致飞丢失联，按服务操作流程完成后，可在支付服务费用后获取一台功能完好的产品。 | 7 | 项 | / |
| 11 | 飞行器保险 | 服务方案：在保障额度内可享受不限次数的免费维修或置换服务，多台同时激活该版本的设备，保障额度可叠加共享，共享额度不设上限，也提供每年 1 次原厂保养服务。 保障内容： 意外保障全面：可为意外进水、碰撞损伤、信号干扰、操作失误等提供低价置换或额度内免费维修服务，让飞行作业无惧各种意外风险。 物流服务便捷：在服务期间，提供双向免费高效的物流服务，让用户享受畅快无忧的置换 / 维修服务，不过仅限服务区域内，超出服务地区所产生的运输和关税费用需由用户自行承担。 维修置换高效：在保障期内享受 优先维修和极速换新通道，专享官方极速服务。 飞丢保障安心：若设备在有效期内因意外事故导致飞丢失联，按服务操作流程完成后，可在支付服务费用后获取一台功能完好的产品。 | 7 | 项 | / |
| 12 | 第三者责任险 | 飞行意外中第三者人身伤亡或财产损失提供保障，即保额不少于50万元的第三者责任险，1年。 | 7 | 项 | / |
| 13 | 流量卡 | 100G/月，用于飞行器超视距控制与遥控器图传增强。时长1年。甲供 | 14 | 张 | / |
| 14 | 机场选址现场勘察 | 根据机场网络、电源、地基和周边环境与无人机超降要求，现场勘察，试飞、选合适机场位置，提供专业选址勘察报告。 | 7 | 项 | / |
| 15 | 机场基础建设 | 基坑建设、硬化地面、永久水泥台、固定架、防雷接地、网络线路和电源线路铺设，机场周边安全围栏架设和安全监控系统建设。 | 7 | 项 | / |
| 16 | 机场日常维护 | 机场基建、机场主体状态巡检维护和保养、易损件免费更换、老化件检测与更换。1年。 | 7 | 架/年 | / |
| 17 | 机场专线租用 | 机场至管理平台服务器租用光缆专线,上行不低于100M，甲供。 | 7 | 条/年 | / |
| 二、移动无人机机场租用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 移动无人机机场 | 定制车载型无人机机场，含自动无人机机场无人机1套，配件喇叭1只。与本项目中自动无人机机场同一品牌与型号。 | 1 | 套 | / |
| 2 | 机场主体保险 | 服务方案：在保障额度内可享受不限次数的免费维修或置换服务，多台同时激活该版本的设备，保障额度可叠加共享，共享额度不设上限，也提供每年 1 次原厂保养服务。 保障内容： 意外保障全面：可为意外进水、碰撞损伤、信号干扰、操作失误等提供低价置换或额度内免费维修服务，让飞行作业无惧各种意外风险。 物流服务便捷：在服务期间，提供双向免费高效的物流服务，让用户享受畅快无忧的置换 / 维修服务，不过仅限服务区域内，超出服务地区所产生的运输和关税费用需由用户自行承担。 维修置换高效：在保障期内享受 优先维修和极速换新通道，专享官方极速服务。 飞丢保障安心：若设备在有效期内因意外事故导致飞丢失联，按服务操作流程完成后，可在支付服务费用后获取一台功能完好的产品。 | 1 | 项 | / |
| 3 | 飞行器保险 | 服务方案：在保障额度内可享受不限次数的免费维修或置换服务，多台同时激活该版本的设备，保障额度可叠加共享，共享额度不设上限，也提供每年 1 次原厂保养服务。 保障内容： 意外保障全面：可为意外进水、碰撞损伤、信号干扰、操作失误等提供低价置换或额度内免费维修服务，让飞行作业无惧各种意外风险。 物流服务便捷：在服务期间，提供双向免费高效的物流服务，让用户享受畅快无忧的置换 / 维修服务，不过仅限服务区域内，超出服务地区所产生的运输和关税费用需由用户自行承担。 维修置换高效：在保障期内享受 优先维修和极速换新通道，专享官方极速服务。 飞丢保障安心：若设备在有效期内因意外事故导致飞丢失联，按服务操作流程完成后，可在支付服务费用后获取一台功能完好的产品。 | 1 | 项 | / |
| 4 | 第三者责任险 | 飞行意外中第三者人身伤亡或财产损失提供保障，即保额不少于50万元的第三者责任险，1年。 | 1 | 项 | / |
| 5 | 机场日常维护 | 机场主体状态、、易损件免费更换、老化件检测与更换，车载供电、网络、显示设备等巡检维护和保养，1年 | 1 | 架/年 | / |
| 6 | 移动平台租用 | 提供平台型汽车底盘，货箱改造成机库固定停机坪，停机坪做减震处理，电源供给，网络配置，飞控管理，显示改造。租用期间车辆保险费用、年检费用、维修保养费用由使用方支付。 | 7 | 年 | / |

2.10后端设备

| 序号 | 设备名 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 存储服务器 | 服务器配置：≥1颗64位国产多核处理器，≥32GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘，配置千兆电口≥2，万兆光口≥2，配置≥3个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇，支持热插拔1+1AC220V。 内置48块3.5寸企业级20T硬盘。 具有48块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。 ★系统支持按照48盘位、不同性能、不同CPU架构的存储节点混合组网，当出现磁盘或节点故障时，系统可根据CPU利用率、节点连接数、节点吞吐量、节点综合负载等策略提供最优重构速度，最高重构速度≥4TB/h。（投标时提供公安部相关检测机构出具的检测报告原件扫描件） 支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、视频目标类型（包含人、机动车、非机动车等）。 ★系统支持手动、自动对智能事件关联的多个录像片段设置录像标签，支持标签与其关联的录像片段同生命周期管理；支持通过按标签内容查询、回放、下载录像片段数据；支持对标签关联的录像片段进行锁定、备份，支持图形化页面对图片数据进行处理，包括图片预览、压缩、裁剪、旋转、缩放、格式转换、马赛克、归一化及打文字水印，并支持通过图形化页面下载处理成功的图片数据。（投标时提供公安部相关检测机构出具的检测报告原件扫描件） ★系统同时提供多副本、Erasure Code数据保护机制，其中Erasure Code安全级别可支持设置44+4，安全级别可在线动态修改，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法。支持数据冗余N+M模式下，当损坏节点数量超过M台（或数据块超过M）时，系统内的正常存储节点不少于1台，业务仍可持续写入，且存留的视频数据仍可进行回放，回放数据无马赛克。当故障存储或者硬盘上线后，损坏数据可自动恢复。（投标时提供公安部相关检测机构出具的检测报告原件扫描件） 采用分布式云架构对多区域、多套云存储系统资源进行统一接入、管理和监控告警运维(监控、远程升级、远程部署)，全局的唯一入口访问模式，统一的用户权限管控、存储资源虚拟化管理、业务管理与调度；支持云系统间视频业务和图片业务的故障容灾，系统间容灾策略包含主备、互备、一主多备模式；视频业务容灾可按前端点位设置容灾策略、回迁策略，支持对故障期间的视频数据按照策略进行自动回迁，包含指定监控点点位，指定回迁时间段，按自动回迁、手动回迁，指定回迁任务的优先级；图片业务支持按资源池设置容灾策略，自动调度到备云进行数据存储。 系统以流直存模式进行录像、图片数据存储。系统中的实时视频流、抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现数据流直存，视频与图片数据直存后可即存即取。 支持延迟踢盘，防止误拔硬盘导致数据破坏。 设备可对硬盘进行加密解密；支持录像加密功能，当前端相机不支持加密功能时，支持在数据落盘前进行加密；支持从存储出去的数据均为加密后的数据，下载的录像无法通过普通播放器播放，且使用专用播放器播放时，也必须经过授权才可正常解码播放。 存储节点具有防偶发死机的措施（如硬件或软件SNMP、或定时自动起启动等），死机后的自愈恢复时间应≤3min。 支持集群管理功能，包括集群单元弹性扩容、负载均衡、故障迁移等；支持集群节点生命周期管理，支持集群节点服务组建、扩展、删除。 云系统支持虚拟化存储空间，可以按需分配，分配的存储空间支持在线扩大和缩小；系统支持资源池空间弹性伸缩，不影响读写业务；系统支持周期在线动态扩大或缩小，存储周期内的业务数据不丢失，业务不受影响；支持在线扩大或缩小存储容量时，同时调整存储周期，业务不受影响。 ★支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图； 可对系统中的磁盘进行周期性体检、对有风险的磁盘做深度体检，并给出处理意见，对有损坏风险的磁盘，可使用RAID技术进行数据处理。（投标时提供公安部相关检测机构出具的检测报告原件扫描件） 支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。 投标人所投视频云存储设备需与阜宁县公安局原云存储管理系统无缝对接，对接过程中产生的额外费用由投标人自行承担，投标时提供无缝对接承诺函。 | 台 | 4 | 工业 |
| 2 | 北斗校时服务器 | 处理器：嵌入式处理器 同步精度：卫星同步精度<20ns 存储：512M 守时精度：≤28us 跟踪通道数：32 捕获通道数：128 冷启动捕获灵敏度：-148dBm 热启动捕获灵敏度：-156dBm 热启动时间＜2min；冷启动时间＜20min 授时容量： 10000次/每秒（单千兆网口） 授时精度：≤5us 授时频段：北斗: 1561.098±2.046MHz 晶振：-10° C- +60° C； ★ 具有4种类型可插拔授时模块板卡，单卡分别支持4个RJ45输出接口或5对RS422/485接口或2个10GE输出接口或4个光口；支持4种类型板卡排列组合。（投标时提供公安部相关检测机构出具的检测报告原件扫描件） ★支持闰秒显示和预告功能。（投标时提供公安部相关检测机构出具的检测报告原件扫描件） ★支持显示每个NTP输出端口的校时记录，显示被校时设备的IP、时间、时间差。（投标时提供公安部相关检测机构出具的检测报告原件扫描件） | 台 | 1 | 工业 |
| 3 | 通用计算单元 | CPU：配置2颗 C86架构HYGON 7363处理器，单处理器物理核心数≥16核，主频≥2.5 GHz，末级缓存容量≥32 MB，线程数≥32线程，热设计功耗≥135 W，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥4，位宽≥64； 内存：配置128G DDR4，8根内存插槽； 硬盘：2块600G 10K SAS硬盘（Raid1），前置最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘或者24块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘，后置最大可选支持2块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘，内置最大可选支持2块2.5寸非热插拔SATA SSD硬盘，板载最大可选支持1个SATA M.2硬盘，可以适配12盘位扩展背板和25盘位扩展背板； 阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）； PCIE扩展：最大支持4个标准PCIE插槽； 网口：标配板载2个千兆电口，可选配置2个万兆网口，支持选配10GbE SFP+等多种网络接口； 其他接口：标配1个IPMI RJ-45管理接口，位于机箱后部；7个USB 3.0接口 4个位于机箱后部，2个位于机箱前部，1个位于机箱内部；2个VGA接口 1个位于机箱前部，1个位于机箱后部； 电源：配置800W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源； | 台 | 4 | 工业 |
| 4 | 交换机 | 千兆光口≥48个，千兆复用电口≥4个，,万兆扩展槽≥2个，支持万兆端口≥4个，提供Console口≥1； 交换容量≥360Gbps，包转发率≥162Mpps MAC表容量≥32k； 支持802.1Q标准VLAN； 支持STP、RSTP、MSTP； 支持静态聚合、动态聚合； 支持IGMP Snooping、MVR 支持工业级环网协议ERPS； 支持静态路由； 支持DHCP server； 支持DHCP Snooping 支持ACL 支持端口隔离； 支持对组播/未知单播/广播的风暴抑制 支持WEB、CLI、Telnet、SSH 2.0管理； 支持SNMP网管； | 台 | 28 | 工业 |
| 5 | 光模块 | 单模光纤SFP模块，波长1550、千兆、传输距离80公里。 | 台 | 1200 | 工业 |
| 6 | 光纤收发器 | 1)工业级设计，具有网络管理功能可选。 2)支持IEEE802.3ab，IEEE802.3Z；支持10Base-T、100Base-TX、100Base-FX等协议[传输标准]，并带有自动协商能力； 3)自动适应10Mbps和100Mbps环境，便于网络的升级； 4)自动适应10Mbps、100Mbps和1Gbps环境，便于网络的升级 5)RJ45口支持直连和交叉自动识别功能（AUTO-MDIX）； 6)流控方式：全双工采用IEEE 802.3X，半双工采用Backpressure标准； 7)平均无故障工作时间超过7万小时，符合电信级运营标准； 8)协 议：IEEE802.3 ， IEEE802.3u， IEEE802.1Q； 9)光传输距离：20（默认）、40、80、120KM； 10)功率：≤3.2W,发射光功率：≥-15dBm； 11)电 口：RJ45 （10/100M自适应）； 12)光 口：FC、ST或SC（单模单纤）； 13)吞吐量（%）：≥99 14)时延（us）:≤1000 15)丢包率（%）：0 1)工作温度：-40~75℃； 2)储存温度：-40~85℃； 3)湿 度：0%~95%无冷凝 4)提供独立式、机架式二种机箱结构。独立式内置AC220V电源；机架式机箱为19吋/2U，可提供16个槽位，并可提供双电源热备份（AC220V或DC-48V可选）,483m（宽）×91mm（高）×291mm（深）,便于统一管理。 | 对 | 20 | 工业 |

2.11其他费用

| 序号 | 项目名称 | 要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金 | 本项目暂列金20万元，用于项目实施中不可预见项目支出，此费用不得更改。 | 元 | 1 |

注：

①本采购项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 详见上表 ，其中“/”无需在企业声明函中作声明。

②本次采购的核心产品为  900万环保卡口抓拍单元 。

③上述设备、系统配置（功能）技术参数中加“★”为主要技术指标，投标人应按采购文件要求提供相应证明材料扫描件加以证明，未提供的证明材料或证明材料中未体现其技术要求的按不满足处理。

④该项目前端监控设备、后端设备需无缝对接至市、县现有应用平台，包含与县局、市局平台对接费用，采购人不另外支付任何费用，投标时须提供承诺函并加盖投标人公章（格式自行拟定），未提供的视为视为未实质性响应采购要求。

三、设备安装要求

3.1管道建设要求

在开工之前，施工方须对原有管道进行试穿，看能否借用原有管道，能借用的尽量使用，避免重新破路施工，保证施工效率。不能借用管道的路线，就查明该路线区域内原有管线的埋设情况，根据实际情况作出相应的施工方案，对管道施工所经路线的障碍物进行初步统计，为以后的施工做好基础。

进行施工放样前先校核施工图纸，按施工图纸提供的路线及位置，定出管道线路走向。认真详细做好记录，必要时应附示意图方便资料的整理。

施工中沥青和水泥混凝路面采取横平竖直开挖，人行道按沿砖缝线开挖，路面恢复后应平整、不积水，并保持施工完后路面的完整。

现场打围后，严格按照建设施工图进行测量放线。

现场复核后按照放线位置进行路面切割，保证切割的直顺度，人工破除路面及基层。

为避免道路恢复后路面下沉，管道沟槽开挖后形成V形沟槽,搭肩宽度为100mm。

沥青路面开挖宽度为400mm，沟槽总深度为600mm。

沟底土基土质较差时应换尽不良土，沟底土须碾压密实后敷设管道，要求土基回弹模量 Eo≥35Mpa，压实度要求≥95%。

管道敷设后采用最终强度可达80～90Mpa的（快干、早强）C25 混凝土浇灌至离路面100mm位置。

C25混凝土至离路面100mm位置采用热沥青罩面，用压实机具进行夯实。为保证沥青路面恢复质量，沥青路面恢复由指定专业道路管护单位统一安排施工。

水泥混凝土路面挖掘及恢复施工：

为减少对水泥路面的伤害，开挖沟槽应尽量选择伸缩缝作为一边开挖线。

水泥混凝土路面开挖宽度400mm，沟槽总深度为500mm。

绿化带管道开挖及恢复：

绿化带管道开挖宽度为400mm，沟槽总深度为400mm。

管道敷设后将其恢复成原绿化带的标准。

施工时，做到文明规范、安全施工，施工现场内道路应保持通畅，不在道路上堆放构件、材料等障碍物。施工运输车辆、挖掘机械驶出工地前必须进行冲洗。运输砂石、水泥、土方、垃圾等易产生扬尘污染的车辆必须封闭严密，严禁撒漏。在管道施工时，特别车行道与人行道上，注意打围的规范，保证行车与行人的安全，另外当施工现场交通流量较大时，有交通秩序员维护引导现场交通，降低施工对道路交通的影响。

3.2手井建设要求

砌筑前校核基础尺寸及高程，测放出井中及砌筑边线。灰砂砖在建筑前用水湿润，含水量为10%~15%，砂浆配合比由实验室确定。

基础砌筑前，基垫层表面应清扫干净，淋水湿润。

砌筑时须挂线施工：先挂线对中点，砌筑时经常以此垂线对中点，用钢尺检查各边尺寸、距离是否符合要求。保证方井砌筑时墙体垂直，井口方正。

砌筑宜采用一铲灰，一块砖，一挤揉的砌法。砌体应分层，上下错缝，内外搭接，砌体的转角处和交接处应同时砌筑，不能同时砌筑的应用梯级槎。

水泥砂浆必须在4h内用完，不得使用过夜砂浆。

检查井的井环用1:2水泥砂浆固定。井环面应与路面标高相同。

3.3供电线缆敷设

运到现场的电缆及材料均应核对其型号、规格符合建设要求，并有合格证。

检查电缆及材料外观无损伤和缺陷。

卸货和搬运作业时，均不得使设备或外来物体接触到电缆表面。

在任何情况下，均不得将电缆盘从所载运的车辆上推到地面上。

经切割的电缆两端应立即密封，以避免潮气侵入。

直流电源线、交流电源线、信号线必须分开布放，应避免在同一线束内。其中直流电源线正极外皮颜色应为红色，负极外皮颜色应为蓝色。接地线为黄双色。

3.4电缆导管敷设

管口切割以后，内边缘必须锉平。

导线管必须冷弯，弯曲半径符合规范要求。

埋地导管在安装预制前，先按施工图确定好路径，安装好的导管要用非木质件固定并随导管一起埋入地坪，导管埋深符合规范要求。

在地面上敷设的导管要适当地固定在附近的结构或支架上，接线盒的安装要避免雨水进入。

镀锌管锌层剥落处应涂以防腐漆。

3.5电缆敷设前准备

根据电缆到货长度，敷设长度编制电缆分配表，分列各编号电缆的起点、终点、长度及分配盘号。

根据现场电缆分布情况和电缆分配表，安排电缆敷设顺序，宜先远后近，先集中后分散。

电缆敷设前需对每盘电缆进行导通性和绝缘性检查，合格电缆方可敷设，绝缘检查低压电缆用500VM表测试。

电缆型号、规格等应符合建设要求，外观良好，保护层无破损。

电缆槽/托盘安装完，直埋电缆区域无土方开挖，电缆保护管预埋工作已完成，导管中穿好铁丝。

建设一个合适的表格，记录每个电缆盘每次提取的电缆数量和剩余的电缆数量。

3.6管内穿线

对穿管敷设的绝缘导线，其额定电压不低于500V。

不同回路、不同电压等级的导线，不穿在同一根管内。

同类供电的几个回路可穿入同一根管内，但管内导线总数不多于8根。

同一交流回路的导线穿于同一钢管内。

导线在管内无接头和扭结，接头设在接线盒（箱）内。

管内导线包括绝缘层在内的总截面积不大于管子内空截面积的 40％。

3.7接头连接和终端连接

电力电缆终端头的制作，必须按制造厂提供的详图由熟悉制作工艺的人员进行。

低压电缆终端头采用绝缘胶带包扎密封。

电缆在最终连接前，进行导通性和绝缘性测试，中压电缆按MLD-01-F-60-001规定做直流耐压试验。

3.8通信线缆敷设

光缆将按实际长度铺设，铺设时不超过光缆厂家规定的牵引张力和弯曲半径的要求。在铺设光缆之前，每个管道要用合适的方法清理。

光缆在人孔井外十分清洁的环境中接续。光缆接续采用熔接法，光缆接头应配有单独的接头护套。

备有备用光缆并装在光缆接头盒的托盘上，放在托盘上的光纤不应产生微弯曲损耗。每根光缆在1310nm波长的接头损耗不超过0.ldB。

在所有光缆需要分歧或分配出与单独终端单元相连的光纤接头应使用接头盒保护；接头盒的建设应易于安装。

接头盒应为光缆接头提供一个密闭的、防潮的环境。接头盒应能重新进入，以便维修和满足其它工作要求。

接头牢固地安装在每个人孔中。接头应安装在尽可能高处，以免浸水。

每根光缆端接在光缆终端上，进局光缆有标志，以区别其它电缆。

设备侧的光缆长度应作适当预留，预留长度一般为5~10m，可存在光端机室或进线室外侧手井内。进局光缆的弯曲半径不应太小，以免产生微弯曲损耗。

3.9光缆接续及测试

通信光缆接续工艺流程

在接续过程中通过OTDR监测，以确保光纤传输质量。

中继段测试采用OTDR和介入法两种方法测试。

操作要求

清理场地、塔置防尘帐篷，准备好工具、材料；

切断光缆缆芯，但不得用钢锯，必须用电缆剪刀；

光缆余留及切割尺寸，弯曲半径等应符合规定；光纤接续操作时，操作人员应穿作业服、戴作业帽、工作手套；

将待接续光纤被覆层擦干净，以免弄脏加强保护热熔管和熔接机后面。接续过程中应特别注意清洁，尤其是环境条件及操作人员的双手；

用剥除器剥除光纤被覆，用丙酮将裸光纤擦净，用光纤切割器切出端面，端面不合格时需重新切割；

监视光纤熔接测定值及仔细观察接续图像有无缺陷情况，如不合格则重新制备光纤端面，再次接续，直到合格为止；

接续好的光线从容阶级取出时，注意动作要慢，移动加强保护热熔管位置应适中，收缩后两端应包住光纤的被覆层不小于10mm；

光纤收容时注意弯曲半径应不小于40mm；

接头盒内壁、密封条、槽等应用酒精擦拭干净，组装时应严格按操作规程进行。

3.10杆件建设要求

新建独立立杆式样应充分考虑美观及与周边环境的协调，立杆横臂长度根据安装点位所要实现的功能而定，须符合道路或场所的整体视觉效果，具体式样及颜色须经采购方确认。

立杆净高度不低于道路净高要求，立杆横臂根据实际需要确定,立杆应满足如下条件：

底座：根据杆件高度、横臂长度采用不低于A3型20mm~25mm的钢板。

立杆采用Q235钢材，镀层厚度≥60μm，达到双重防锈、防腐的目的。

立杆施工时，需同步完成接地的安装。

立杆要求抗风等级达到12级。

基础地笼要求：

钢筋采用HRB400；基础混凝土为C25。

钢构件连接板材质应为Q235B，其力学性能和化学成分应符合《碳素结构钢》（GB/T700-2006）的规定。

地基承载力特征值不小于120kPa。基础设计时取地基承载力fak=120kPa。基础应坐落于好土层上。若好土层位置较深，则应采取粘土换填，换填至设计标高，换填深度为0.6m，压实系数为0.97。

地脚螺栓外露部分及螺母和垫块宜事先进行热浸镀锌处理，镀锌量为350g/m。

钢结构的安装应按照：钢结构结构施工质量验收规范《GB50205-2017》进行。

基础范围内的上部及周边的回填土应用粘土分层压实回填，压实系数为0.94。

3.11防雷接地建设要求

阜宁县年均雷爆日为：33.8天/年，为多雷区。本期工程采用防雷接地方案如下：

前端设备的防雷接地设计应需符合《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》（GB 50689-2011）的要求。

本项目室外前端设备建设时，新建监控杆需要按照国家和行业有关规定进行防雷接地网的建设，接地电阻要满足规范要求。

新增设备箱采用二合一等电位防雷器，进行电源和网络的避雷。其中，二合一等电位防雷器设备技术要求如下：

220V电源浪涌保护器部分：具备电源220V和高清网络信号等电位防雷功能；220V电源浪涌保护器。

网络信号浪涌保护器部分：最大放电电流10KA；响应时间：≤25nS；频率范围：0-1000MHZ；接口形式：RJ45。

设备有要求时应进行工作接地、所有配套的外露金属设施构件都应按照IEC 的有关规定进行综合接地处理，接地电阻必须小于设备规定的工作接地和安全接地电阻，综合接地电阻≤10Ω。

所有接地极的接地电阻将进行测量；经测量达不到要求时，将在接地极回填土中加入无腐蚀性长效降阻剂；当仍达不到要求时，将经过业主同意，采用更换接地装置的措施。

新增设备防雷接地线截面积不小于16mm2接地线，保护接地采用35mm2黄绿色接地线。

四、商务要求

4.1合同履行期限：自合同签订之日起90日历天内完成全部建设内容并交付采购人使用。

4.2交货、安装与调试

4.2.1设备交货、验收地点及要求

投标人应按采购人确认的项目进度计划规定的设备到货时间和地点进行所有设备的到货及设备检验/检测工作。项目进度计划在签订合同前提交采购人确认，具体交货地点由采购人指定。

4.2.2设备到货验收的基本要求

①采购人、监理、供应商在设备到货后共同进行开箱检查；

②依合同要求对全部货物的型号、规格、数量、外形、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行抽样验收；

③当出现上述证明文件或相关手续不全、初验时出现不符合标书和合同要求的严重质量问题时，采购人保留索赔及退货权利；

④当出现设备损坏、数量不全或产品不符等问题时，由供应商负责解决；

⑤设备检验/检测通过，由采购人开具设备到货报验单。

⑥合同签订后，设备必须按采购人确认的工期进度计划要求到货，并在5个工作日内完成设备到货验收，如果验收结果不能满足采购人使用需求，整改期限不超过5个工作日。

注：上述设备参数如需送检确认产品质量是否满足，由采购方送检，费用由中标方提供。

4.2.3设备安装、调测的要求

4.2.3.1供应商与厂商共同负责采购产品的安装、调试与验收，应提供小型机原厂商工程师的现场安装服务。在项目实施前对现有平台进行充分调研，以满足现有平台部署和实施的要求。提供详细的实施方案，并提交采购人认可方可实施。

4.2.3.2设备安装、调试所需的工具、仪表及安装材料由投标人自行解决。施工过程应严格执行相关的强弱电施工规范，并保证施工安全。

4.2.3.3设备安装、调测的主要目标是使整个系统能够连通并具有可操作性、所有设备能够接通并正常运转、所有软件能够在相应平台上正常运行。前端所有智能相机设备的角度、位置安装应由监控原厂人员提供专业的指导意见，并就每一个点位进行审核签字后提交给甲方。所有监控需要添加到县局现有平台，要保证抓拍的人、车质量。

4.2.3.4各投标人必须响应下列安装、调测要求：

①配套设备的连接测试，构成相应的硬件平台和网络平台。

②按标书要求对其产品进行配置、安装、调测检查，并做出安装、调测报告。所供设备应在招标文件中所规定的地点和环境下，实现正常运行并达到招标文件要求的性能和产品技术规格中的性能。

③当所供设备在安装、调测中出现性能指标或功能上不符合招标文件和合同时，由中标供应商负责解决。

④如安装、调测中出现不符合招标文件和合同要求的严重质量问题时，采购人保留索赔的权利。

4.2.4测试

4.2.4.1投标人应向采购方提交测试内容和方法。测试计划和技术内容由投标人拟定，经采购人确认后共同实施。

4.2.4.2所有产品在安装和正确配置以后，必须经过连续72小时加电测试，此期间，产品应正常运行，同时应满足下列要求。产品发生故障或未满足下列要求，中标供应商无条件予以更换。

4.2.4.3产品经系统软件启动，运行系统能够自检或运行国际通用性能测试软件，测试结果符合合同要求；包括满足集群负载平衡等相关技术和性能指标。

4.3系统试运行

中标供应商先进行项目内部验收，验收通过后，经采购人单位同意，系统进入试运行阶段，试运行为期3个月。

在试运行期间，中标供应商按采购人单位要求提供培训和技术支持，保证中标供应商所配备的相关人员能够正确理解和使用系统；中标供应商对试运行中出现的任何问题及采购人单位提出的修改意见将及时做出响应，并提交解决方案，在采购人单位确认后实施。

中标供应商应解决项目内部验收遗留问题及试运行期间所反映出的问题，若系统达不到合同规定要求，试运行期将继续顺延，直到系统完善。

4.4项目验收

4.4.1验收内容及验收材料6份（含电子档）（至少包含以下）：

1）需求分析及设计文档；

2）设备交付情况及试运行情况报告；

3）相关技术解决方案；

4）测试报告；

5）用户使用手册；

6）货物运行维护手册；

7）配套光盘(计算机)；

8）要求的其他文件资料。

所提供的竣工文件资料其内容必须与所提供的货物相一致，在双方商定的某一时期内由于货物的修改而导致文件的任何修改，中标供应商均应按合同提供修改更正或补充的印刷文件。

项目验收需中标供应商提供网络安全风险评估报告、网络安全等级保护备案证明、网络安全等级保护测评报告等材料（如涉及密码应用的信息系统，还需要密码应用安全性评估报告等密码测试材料）

4.3.2验收标准：按招标文件要求及合同要求、投标承诺、国家现行的相关规范标准及有关部门最新颁布的相应的最新标准执行。质量达到设计技术要求，安装、调试各项指标符合技术要求并通过相关部门的检验。

4.3.3验收方式

试运行期结束后，且项目在具备验收条件下，由中标供应商提出项目验收书面申请。在收到中标供应商验收书面申请后，由采购人组织相关部门进行验收，项目质量达到设计技术要求，安装、调试各项指标符合采购文件技术要求方可通过验收。

4.3.4项目验收通过后，中标人应提交完善的售后维保服务方案经采购人确认，采购人将根据方案对项目的售后进行监督和考核。

4.5质保期与售后服务

4.5.1本项目质保期为:硬件设备5年质保，数据提供5年介质保留服务。软件5年质保年，提供软件升级服务5年。

质保期自项目通过验收之日算起。质保期内，投标人所提供的硬件及服务均为免费；负责解决所提供的所有硬件产品及其附件、软件系统及其安装介质的任何故障，以及软件系统的升级。系统框架调整，可双方另行协调。免费服务期内，在系统基础框架内的维护、升级等任何调整不另行增加任何费用。

（注:合同履约期间，因其他原因发生更换新设备的，其更换后设备按更换日期计算质保期）

4.5.2培训要求

中标人负责项目的操作技术指导与培训，并安排对采购方指定的人员进行操作培训，培训费用由中标人承担, 培训以教会用户熟练掌握常用技巧为准, 在培训开始前，中标人应编制培训手册给采购方人员使用。

4.5.3售后服务要求：

4.5.3.1提供7x24小时的售后服务。

4.5.3.2故障排除，保证在接到故障通知后，维修人员3小时内到达现场，6小时内处理完故障，保证设备正常运转；如未能排除故障的，必须提供备用方案，且方案必须经采购人同意；

4.5.3.3硬件设备故障维保周期超过5个工作日，应提供提供相同型号或性能相近的备用产品使用；同一产品出现两次故障，必须更换投标产品同型号的迭代产品或优于投标产品同型号的设备。

4.5.3.4中标人在收到采购人的报修通知后，在约定的时间内没有响应服务、排除故障的，扣除10000元/次的违约金，且采购人采取其他补救措施，其补救费用由中标人承担。

4.5.4驻场要求

4.5.4.1驻场人员：运维技术人员1名、运维车辆1台。

4.5.4.2驻场地点：采购人指定地点

4.5.4.3考勤管理：严格遵守采购人的考勤制度，驻场人员的上下班作息时间按照派驻地单位的考勤管理规定执行。如有事情请假需与采购人提前申请。

4.5.5维保内容：

包含通讯线路维护、前端抓拍设备维护、软件系统维护、供电线路及日常维护，维保服务内容如下：

4.5.5.1前端感知设备、通讯线路、供电线路的检测、故障排除、隐患排除工作。

4.5.5.2每周巡检前端感知设备和后端平台，建立巡检台帐《维保周报》。每周上报一次，维护人员须在报告上签字确认。

4.5.5.3每季度一次设备的除尘、清理，扫净监控设备显露的尘土，对摄像机、防护罩等部件要卸下彻底吹风除尘，之后用无水酒精棉将各个镜头擦干净，调整清晰度，防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内，确保机器正常运行。同时检查监控机房通风、散热、净尘、供电等设施。

4.5.5.4根据系统各部分的使用说明，每一个季度检测其各项技术参数及通讯线路传输质量，处理故障隐患，确保各部分设备各项功能良好，能够正常运行。

4.5.5.5对容易老化的设备、线路每季度检查一次，一旦发现老化现象及时更换、维修，如前端感知设备等。

4.5.5.6对系统设备的运行情况进行统计分析，软件检测、升级、维护、备份、故障排除等。

4.5.5.7根据用户系统经常出现的情况或者有可能出现的问题及时提出日常维护和日常使用建议。

4.5.5.8外场设施遇偷盗、人为破坏等外力因素，造成设备丢失或无法继续使用，应及时报警备案（属地派出所）。

4.5.5.9运维期间，中标人应按采购人认可的维保方案开展设备日常维护、定期维护和重大活动现场维护，以保证全部设备正常运行，采购人有权对维保内容进行考核。

4.5.5.10如遇采购人有重大安保活动时，中标人应自接到采购人通知后，立即组织人员按照采购人要求对硬件进行全面检查，确保活动期间设备正常运行。

4.5.5.11由于交通肇事和人为破坏所造成的设备损坏，由公安部门立案侦查，追究当事人的经济责任，中标人应立即组织人员进行设备维修恢复，其费用由当事人支付给乙方。

4.5.5.12由于道路施工等原因造成的设备损坏，采购人配合及时联系道路施工单位追讨系统拆、装费用，支付给中标人后，中标人负责系统设备的恢复。

4.6其他要求

4.6.1投标人须为本项目的作业人员配备好必要的安全工器具，并加强相关人员的安全教育。本项目实施过程中发生的一切安全责任问题及由此产生的赔偿费用（包括因施工造成的第三方人员安全事故责任）由投标人负责。

4.6.2本项目完成后视频监控设备的画面在线率不得低于98%。

4.6.3签订合同后3日内须提供具体的施工进度安排计划、人员安排情况报送采购人审查通过，施工期中标供应商须严格按照采购人审定的时间节点进行施工。前端施工、链路施工、接电施工须同步进行。

4.6.4中标供应商在项目服务期内须积极开展巡查工作。如因市容更新或其他原因导致设备丢失的，由中标供应商承担损失。如发生本项目设备点位迁移需求的，中标供应商须与各方积极协调，不得影响采购人的正常使用，迁移费用由中标供应商自行和现场施工单位协商解决，采购人不另行支付相关费用。

4.6.5中标供应商须优化每个施工点的设计、施工，尽量避免飞线、破路等情况的发生，如确实不可避免的，应尽量减少对第三方的影响。乙方的施工工作不得对政府创建工作等（如创文）造成影响。

4.6.6中标供应商借附着物安装设备，如附着物（电力电信杆、建筑物、路灯杆等）消失，中标供应商必须在30天内原地单独立杆恢复点位，如现场需要拆移设备的，按照采购人要求进行调整。

4.6.7中标供应商所提供设备、系统不能无缝接入我局现有平台的，可自建平台，但自建的平台必须整合现的高清电子警察、有信号灯等软硬件，由此产生的所有费用采购人不另付费。

4.6.8本合同范围内产品或服务，应由中标供应商直接供应，不得转让他人供应。如有转让和未经采购人同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

五、报价要求

1、本采购项目最高限价为人民币1399万元，采购人不接受高于此限价的投标文件，高于此限价的投标文件为无效投标。

2、报价应包括为完成本次招标文件所确定的全部内容，包括但不仅限于供应商为完成本次采购文件所确定的采购、安装、调试及衍生服务范围内的全部内容，以及供应商为完成上述内容所必须的质量保证与技术支持、平台开发（升级）、集成（含上级部门平台对接）、供货、安装（含基础）、调试、验收、检测、培训、售后服务（五年）以及附属工程、临时工程、材料、劳务、机械投入、利润、税金、代理服务费用和政策性文件规定的各项所需的全部费用。

3、采购文件所提供的设施、设备技术参数及平台功能要求中如未明确说明，但可以推断是整个项目运行时不可缺少或必需的配套设备、系统、材料和工作，投标人必须在投标文件中列出，文字说明，并计入总价。如果投标人未列出的项目所需配置建议，当实际采购时有任何遗漏（包括采购文件中未列出，而项目运行又必须需要的软件和硬件及其他材料和工作等），则供货时投标人必须免费提供，招标人将不再支付任何费用。

4、中标单位在履行合同过程中所发生的全部生产、生活费用均包含在投标报价中。

5、投标人应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。

6、报价单中未填报综合单价、合价的清单项目，采购人视为已包括在清单计价的其他报价中，无论何种原因，结算时均不作调整。

7、投标人应在对采购项目内容、数量、质量和技术指标内容全部认可的前提下报价。无论情况如何，采购人均认为供应商已对所采购项目的所有条件有了充分了解。采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

8、投标人根据自己的经营状况和掌握的市场信息自主报价。决定供应商响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

9、投标人应对招标文件中的条款做到正确理解，有疑义的条款应在采购答疑时提出，有疑义又没有在采购答疑时提出的，应按采购人的解释为准。

10、要求报价单的每一页都必须盖投标单位公章。

六、付款方式

按本文件第三章合同条款中的相关条款执行。

七、应充分响应的技术规范和商务条款

本文件所提出的技术规范及要求、付款方式、交货时间、服务期限等重要商务要求，投标人应充分响应，否则评标委员会有权酌情认定为实质性或重大负偏离。

- 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的由招标人委托评标委员会采取随机抽取方式确定。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

一、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

二、评标方法与评标标准

（一）评标方法及评标标准

| 评分项目 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格（30分） |  | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30, 小数点后保留2位。 |
| 技术部分 | 技术参数(40分) | 评委依据招标文件要求对投标人投标设备主要技术性能、技术参数、功能描述进行评分。全部满足<第四章 采购需求>中设备技术要求的，得40分。 其中： 标注“★”的参数为重要技术指标，每有一项不满足的，扣0.5分，最多扣20分； 其他技术参数不满足要求的，每有1项不满足（负偏离）的，扣0.2分，扣完20分为止。 注：①以上“技术参数及要求”响应情况均须在投标文件《技术规格偏离表》中表述清楚，如表述不清或未按要求提供相关证明材料的，则按不满足（负偏离）处理； ②《技术规格偏离表》中的内容须是投标人投标产品的真实反映，投标人在投标时不得虚假响应和虚假承诺，否则将取消其投标资格；已中标的，将取消其中标资格。 |
|  | 实施方案 (15分) | （1）实施方案 根据投标人对①设备、平台采购、安装、调试；②工期进度计划及保障措施；③货物安装现场安全保障措施；④施工协调；⑤质量保证；⑥验收等措施方案进行评审。 提供的方案内容齐全，描述细致、准确且完全满足本项目需求的得6分，每有一项内容缺失与本项目无关的扣1分；每有一项内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣0.5分，直至扣完6分为止。 |
|  |  | （2）无人机协同执法系统整体设计方案 根据投标人提供的①项目平台详细架构设计方案；②平台功能要求与招标需求、技术要求等对应方案；③平台应用软件支撑功能设计方案，进行评审。 提供的方案内容齐全，描述细致、准确且完全满足本项目需求的得6分，每有一项内容缺失与本项目无关的扣2分；每有一项内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣1分，直至扣完6分为止。 |
|  |  | （3）平台接入方案 根据投标人对①接入市、县局管理系统的技术要点和难点分析；②故障处理等方案进行评审。 提供的平台接入方案内容详细齐全，描述细致且完全满足本项目需求的得3分，每有一项内容缺失或与本项目无关的扣1.5分，每有一项内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣1分，直至扣完3分为止。 |
| 人员配备 | 项目组人员 (3分) | 投标人拟投入本项目组成员中具有ITSS-IT服务工程师、信息系统项目管理师（高级）、注册信息安全专业人员 (CISP) 的，每提供上述一项证书的得1分，本项最高得3分，一人多证的只计一项证书。 投标时提供上述人员证书原件彩色扫描件，未提供的不得分。 |
| 企业能力 | 业绩案例 （4分） | 投标人提供自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）参与类似智慧安防项目或公共安全视频联网建设或视频监控类建设项目业绩，每提供一个得2分，最高得4分。 注：须提供合同原件扫描件，合同中必须体现甲乙双方单位名称，否则不予认可，未提供的不得分。 |
|  | 企业资质 （3分） | 投标人具有有效的ISO9001或GB/T19001质量管理体系认证证书的得1分； 投标人具有有效的ISO20000信息技术服务管理体系认证证书的得1分； 投标人具有有效的ISO27001信息安全管理体系认证证书的得1分； 注：投标时需提供上述证书原件扫描件和全国认证认可信息公共服务平台官网（网址：http://cx.cnca.cn/）截图证明材料，未提供的不得分。 |
| 售后服务 | 售后服务方案 （5分） | 售后服务方案:包括但不限于对项目①各类故障修复期限；②处置流程；③响应时间；④应急方案；⑤应急方案系统维护频率以及本地化服务的要求等内容进行评审。 提供完整售后服务方案内容齐全，描述细致且完全满足本项目需求的得5分，每有一项内容缺失或与本项目无关的扣1分，每有一项内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣0.5分，直至扣完5分为止。 |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表【提供2023年度或2024年度的财务报表（财务报表至少应包括资产负债表、利润表；距投标截止之日止，成立不足一年的供应商，可不提供财务报表。）】

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、实施方案、售后服务方案、人员配置等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

十七、对接承诺函

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

提供2023年度或2024年度的财务报表（财务报表至少应包括资产负债表、利润表；距投标截止之日止，成立不足一年的供应商，可不提供财务报表。）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320923-XHGL-G2025-0004号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致:阜宁县公安局

根据贵方的JSZC-320923-XHGL-G2025-0004号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司            参加 阜宁县公安局 组织的采购编号为JSZC-320923-XHGL-G2025-0004， （项目名称）  的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（          ），属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（      ），属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：企业声明函中“标的名称”为本次采购的设备清单中的单个设备名称，供应商仅需对设备清单中标明的所属行业的设备作出响应。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 投标分项报价表

（货币单位：人民币元）

| 序号 | 货物（设备、材料）名称 |  | 投标品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合计价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）市际卡口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （1）主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 500万卡口摄像机 |  |  |  | 台 | 10 |  |  |
| 2 | 400万智能球机 |  |  |  | 台 | 5 |  |  |
| 3 | 三合一补光灯 |  |  |  | 台 | 10 |  |  |
| 4 | 智能型挂箱 |  |  |  | 只 | 5 |  |  |
|  | （2）材料部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控八角杆7*5 |  | / | / | 套 | 5 |  |  |
| 2 | 6类屏蔽网线 |  | / | / | 米 | 225 |  |  |
| 3 | 信号线 |  | / | / | 米 | 100 |  |  |
| 4 | 电源线（3*1.0） |  | / | / | 米 | 225 |  |  |
| 5 | 电源线（2*2.5） |  | / | / | 米 | 150 |  |  |
|  | （3）基建部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 手井 |  | / | / | 座 | 5 |  |  |
| 2 | 管道沟通 |  | / | / | 米 | 220 |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）县际卡口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （1）主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 500万卡口摄像机 |  |  |  | 台 | 18 |  |  |
| 2 | 400万智能球机 |  |  |  | 台 | 9 |  |  |
| 3 | 三合一补光灯 |  |  |  | 台 | 18 |  |  |
|  | （2）材料部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 6类屏蔽网线 |  | / | / | 米 | 405 |  |  |
| 2 | 信号线 |  | / | / | 米 | 180 |  |  |
| 3 | 电源线（3*1.0） |  | / | / | 米 | 405 |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）预警卡口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （1）主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 800万双目AI筒型摄像机 |  |  |  | 台 | 13 |  |  |
| 2 | 500万卡口摄像机 |  |  |  | 台 | 26 |  |  |
| 3 | 400万智能球机 |  |  |  | 台 | 13 |  |  |
| 4 | 三合一补光灯 |  |  |  | 台 | 26 |  |  |
| 5 | 智能型挂箱 |  |  |  | 只 | 13 |  |  |
|  | （2）材料部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控八角杆7*5 |  | / | / | 套 | 13 |  |  |
| 2 | 6类屏蔽网线 |  | / | / | 米 | 624 |  |  |
| 3 | 信号线 |  | / | / | 米 | 390 |  |  |
| 4 | 电源线（3*1.0） |  | / | / | 米 | 752 |  |  |
| 5 | 电源线（2*2.5） |  | / | / | 米 | 650 |  |  |
|  | （3）基建部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 手井 |  | / | / | 座 | 13 |  |  |
| 2 | 管道沟通 |  | / | / | 米 | 750 |  |  |
| 3 | 拖管 |  | / | / | 米 | 200 |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）过保卡口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （1）主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 900万环保卡口摄像机 |  |  |  | 台 | 52 |  |  |
| 2 | 500万卡口摄像机 |  |  |  | 台 | 42 |  |  |
| 3 | 800万双目AI筒型摄像机 |  |  |  | 台 | 6 |  |  |
| 4 | 400万智能球机 |  |  |  | 台 | 48 |  |  |
| 5 | 三合一补光灯 |  |  |  | 台 | 146 |  |  |
| 6 | 智能型挂箱 |  |  |  | 只 | 48 |  |  |
| 7 | 落地智能综合箱 |  |  |  | 台 | 4 |  |  |
| 8 | U型球机安装组件 |  | / | / | 套 | 48 |  |  |
| 9 | 结构化相机安装组件 |  | / | / | 套 | 6 |  |  |
| 10 | 监控八角杆7*12 |  | / | / | 套 | 4 |  |  |
|  | （2）材料部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电源线 |  | / | / | 米 | 200 |  |  |
| 2 | 电源线 |  | / | / | 米 | 2506 |  |  |
| 3 | 六类网线 |  | / | / | 米 | 1776 |  |  |
| 4 | 信号线 |  | / | / | 米 | 1752 |  |  |
|  | （3）基建部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 手井 |  | / | / | 座 | 4 |  |  |
| 2 | 原有杆件拆除 |  | / | / | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 管道沟通 |  | / | / | 米 | 800 |  |  |
| 4 | 拖管 |  | / | / | 米 | 500 |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）电子警察反向人脸卡口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （1）主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 900万环保卡口摄像机 |  |  |  | 台 | 216 |  |  |
| 2 | 500万卡口摄像机 |  |  |  | 台 | 134 |  |  |
| 3 | 三合一补光灯 |  |  |  | 台 | 566 |  |  |
| 4 | 智能型挂箱 |  |  |  | 只 | 23 |  |  |
| 5 | 光纤收发器 |  |  |  | 对 | 212 |  |  |
|  | （2）材料部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 信号线 |  | / | / | 米 | 2830 |  |  |
| 2 | 电源线 |  | / | / | 米 | 5250 |  |  |
| 3 | 电源线 |  | / | / | 米 | 1890 |  |  |
| 4 | 六类网线 |  | / | / | 米 | 5250 |  |  |
|  | （3）基建部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 手井 |  | / | / | 座 | 20 |  |  |
| 2 | 管道沟通 |  | / | / | 米 | 1890 |  |  |
| 3 | 拖管 |  | / | / | 米 | 460 |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）邮筒监控 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （1）主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 800万双目AI筒型摄像机 |  |  |  | 台 | 43 |  |  |
| 2 | 智能型挂箱 |  |  |  | 只 | 12 |  |  |
|  | （2）材料部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3.5米杆件 |  | / | / | 套 | 6 |  |  |
| 2 | 监控杆6.5 |  | / | / | 套 | 5 |  |  |
| 3 | 结构化相机安装组件 |  | / | / | 套 | 21 |  |  |
| 4 | 电源线（3*1.0） |  | / | / | 米 | 645 |  |  |
| 5 | 电源线（2*2.5） |  | / | / | 米 | 360 |  |  |
| 6 | 六类网线 |  | / | / | 米 | 390 |  |  |
|  | （3）基建部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 手井 |  | / | / | 座 | 11 |  |  |
| 2 | 管道沟通 |  | / | / | 米 | 510 |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）场所行业视频联网租赁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 场所行业视频联网租赁 |  | / | / | 项 | 1 |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （八）人像授权 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人像接入授权 |  |  |  | 路 | 648 |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （九）无人机调度管理平台和执法资源调度平台系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （1）调度和执法调度平台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 警用资源对接 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 声光警报管理模块 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 无人机直播详情 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 远程控制（机场无人机） |  |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 无人机航线管理 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 无人机飞行监控 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 无人机计划管理 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 无人机巡检记录 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 无人机数据态势显示 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 无人机数据看板 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 无人机预警推送 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 无人机管理 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 13 | 机场设备管理 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 14 | 无人机电池管理 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 15 | 无人机异常管理 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 16 | 事件/任务管理中心模块 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 17 | 资源调度管理中心模块 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 18 | 移动执法小程序 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 19 | 执法资源联动模块 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 20 | 指挥中心大屏展示 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 21 | 无人机实时AI图像分析边缘计算盒 |  |  |  | 只 | 8 |  |  |
| 22 | AI算法 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |
|  | （2）无人机系统硬件（无人机硬件必须与无人机调度管理平台和执法资源调度平台配套） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1便携式无人机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 无人机 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 24 | 飞行器配件1无人机配套4G全网通图传模块+安装套件 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 25 | 飞行器配件2无人机配套RTK定位模块 |  |  |  | 只 | 1 |  |  |
| 26 | 飞行器电池无人机配套同标准电池三块及充电器一块（可同时充三块电池） |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 27 | 遥控器配件无人机配套4G图传模块 |  |  |  | 只 | 1 |  |  |
| 28 | 喊话、拾音一体机 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 29 | 云台探照灯 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 30 | 飞行器保险 |  | / | / | 项 | 1 |  |  |
| 31 | 第三者责任险 |  | / | / | 项 | 1 |  |  |
| 32 | 流量卡(100G/月,1年） |  | / | / | 张 | 2 |  |  |
|  | 2.2自动无人机机场 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 无人机+机库 | 机巢 |  |  | 套 | 7 |  |  |
|  |  | 机巢配套4G全网通图传模块+安装套件 |  |  | 只 | 7 |  |  |
|  |  | 飞行器 |  |  | 架 | 7 |  |  |
|  |  | 飞行器配套4G全网通图传模块+安装套件 |  |  | 只 | 7 |  |  |
| 34 | 遥控器 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 35 | 探照广播一体机 ( 喊话、探照灯、警灯） |  |  |  | 套 | 2 |  |  |
| 36 | 飞行器电池 |  | / | / | 块 | 7 |  |  |
| 37 | 电池充电套件 |  | / | / | 套 | 7 |  |  |
| 38 | 机场主体保险 |  | / | / | 项 | 7 |  |  |
| 39 | 飞行器保险 |  | / | / | 项 | 7 |  |  |
| 40 | 第三者责任险 |  | / | / | 项 | 7 |  |  |
| 41 | 流量卡 |  | / | / | 张 | 14 |  |  |
| 42 | 机场选址现场勘察 |  | / | / | 项 | 7 |  |  |
| 43 | 机场基础建设 |  | / | / | 项 | 7 |  |  |
| 44 | 机场日常维护 |  | / | / | 架/年 | 7 |  |  |
| 45 | 机场宽带租用 |  | / | / | 条/年 | 7 |  |  |
|  | 2.3移动无人机机场租用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 移动无人机机场 |  | / | / | 套 | 1 |  |  |
| 47 | 机场主体保险 |  | / | / | 项 | 1 |  |  |
| 48 | 飞行器保险 |  | / | / | 项 | 1 |  |  |
| 49 | 第三者责任险 |  | / | / | 项 | 1 |  |  |
| 50 | 机场日常维护 |  | / | / | 架/年 | 1 |  |  |
| 51 | 移动平台租用 |  | / | / | 年 | 7 |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （十）后端设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 存储服务器 |  |  |  | 台 | 4 |  |  |
| 2 | 北斗校时服务器 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 通用计算单元 |  |  |  | 台 | 4 |  |  |
| 4 | 交换机 |  |  |  | 台 | 28 |  |  |
| 5 | 光模块 |  |  |  | 台 | 1200 |  |  |
| 6 | 光纤收发器 |  |  |  | 对 | 20 |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （十一）其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 暂列金 |  | 用于项目实施中不可预见项目支出，此费用不得更改。 |  | 项 | 1 | 200000.00 | 200000.00 |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： | 大写：人民币 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小写：￥ |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 分项报价表中合计总价应与开标一览表中的相应报价相一致。

- 上述项目名称不能明确表述其工作内容的，详见采购需求中技术要求描述。

3、漏报价格的视同已包含在投标总价内。有缺项的将作无效标处理。

4、分项报价表中“/”的品牌和规格型号无需填写，其余货物必须填写，未填写的视为未响应采购文件。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十二、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料（需标注参数响应所在页面） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十三、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履约期限 |  |  |  |
| 2 | 质保期 |  |  |  |
| 3 | 售后服务 |  |  |  |
| 4 | 付款方式 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十四、开标一览表

项目名称：

项目编号：             分包号：

| 投标总报价（大写）： |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

投标人全称（加盖CA电子签章）：

日期：     年   月   日

十五、实施方案、售后服务方案、人员配置等

人员配备

| 序号 | 姓名 | 职务 | 资格证或注册证，后附扫描件 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人全称（加盖CA电子签章）：

年     月     日

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人（签字或盖章）：

单位名称（盖章）：

年    月    日

十七、对接服务承诺

供应商按招标文件要求自行拟定。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。