招标文件

项目名称：江苏省防汛物资仓库智能化系统项目

项目编号: JSZC-320900-WYGS-G2024-0108

- 采购人:盐城市水利局（盐城市城市防洪市级工程建设处）

代理机构:江苏伟业项目管理有限公司

2024年12月

- 总目录

- 招标公告

- 投标人须知

- 合同条款及格式

- 项目需求

- 评标方法与评标标准

- 投标文件格式

- 招标公告

项目概况

江苏省防汛物资仓库智能化系统项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目） 获取采购文件，并于2025年2月13日15:00（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320900-WYGS-G2024-0108

2.项目名称：江苏省防汛物资仓库智能化系统项目

3.预算金额：398.9万元

4.最高限价：398.9万元，投标报价超过最高限价的作无效标处理。

5.采购方式：公开招标

6.采购需求：详见项目清单及技术参数要求。

7.合同履行期限：60日历天。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.本项目的特定资格要求：

（1）投标人须具有建设行政主管部门核发的电子与智能化工程专业承包资质二级及以上，并取得有效的安全生产许可证。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）项目负责人资格要求：投标人拟派本项目的项目负责人，须是投标人正式职工（劳动关系），具有机电工程专业的二级及以上建造师注册证书，并取得省级及以上建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（B类）。

项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业，特指以下三种情形：

① 同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；

② 将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位（以国家职业资格目录为准）；

③项目负责人担任其他公司法定代表人（包括不限于投标人的子公司以及控股参股企业）、其他企业分公司负责人。（均以投标截止日注册登记为准）。

（4）投标人须保证项目负责人及代理人均为本单位的正式职工，并确保已在本单位缴纳养老保险。投标时须提供证明材料（半年之内任意一个月的社保证明），如有质疑或采购人要求，再按要求提供相关证明材料。

- 获取磋商文件

时间：采购文件获取截止时间：2025年2月13日下午14：59：59。

地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

方式：本项目采用网上注册登记方式。

售价：0.00元

四、磋商响应文件提交

截止时间：2025年2月13日下午15：00（北京时间）

地点：“苏采云”系统中的“开标大厅”

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、方式：本项目采用网上注册登记方式。

1.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》（手册下载地址：苏采云系统--右侧消息通知栏）。

1.2潜在投标人访问“苏采云”系统方法：

江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

1.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA全省通用。盐城地区政务CA办理请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883。

1.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

1.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

1.6请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

2、各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以公告媒介上的更正或补充通知为准。

3、投标人不得提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

4、磋商供应商存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。

5、因供应商的系统环境、操作等原因导致报名、开评标过程中出现问题由供应商自行承担负责。

6、本项目落实江苏省财政厅《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购(2020)52号)文件精神，不收取投标保证金

7、正本份数：1份，副本份数：4份，由中标人在中标公告结束后书面送至采购代理机构。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：盐城市水利局（盐城市城市防洪市级工程建设处）

地址：毓龙东路27号

联系方式：李学虎 13913024235 徐昊涵18352809269

2、招标代理机构信息

名称：江苏伟业项目管理有限公司

地址：盐城市城南新区新都街道人民南路1号华邦东厦2幢1606-1607室

联系方式：钱昶霖19951066366

第二章投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、招标文件的解释

6.1本招标文件由采购人和采购代理机构负责解释。

二、招标文件

7、招标文件构成

7.1招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

7.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

8、招标文件的询问

8.1任何要求对招标文件进行询问的投标人，应在投标截止日期十日前按招标公告中的通讯地址，向采购代理机构或采购人提出。

9、招标文件的修改

9.1在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

9.2采购人和采购代理机构有权依法推迟投标截止日期和开标日期。

9.3招标文件的修改将在江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

10.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件构成

11.1投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表、质保期承诺书、第三方测试（功能测试、性能测试、安全测试等）和等保评测承诺书等部分；

11.2如标书制作工具中格式和内容与中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网发布的文件不一致，请以中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网发布的文件为准。

12、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

12.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

12.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

12.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

12.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

12.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

13、供货一览表和投标配置与分项报价表

13.1投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

13.2标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

13.3有关费用处理

投标报价应是招标文件约定范围内全部工作内容的价格体现，完成本项目所需的服务费、劳务费、协调处理费、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、不可预见费等一切费用。除中标价外，采购人不再支付其他任何费用。

13.4其它费用处理

13.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.6投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

13.6.1项目总价：包括（但不限于）完成本项目所需的服务费、劳务费、协调处理费、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、不可预见费等有可能发生的全部费用。

13.6.2项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

14、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

14.1对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

14.2提供参加本项目类似案例简介；

14.3培训计划；

14.4详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

14.5投标人认为需要的其他技术文件或说明。

15、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

15.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

15.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

16、投标函和开标一览表

16.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

17、投标有效期

17.1投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，并采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

18、投标文件签署

18.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

18.2投标文件须经法定代表人或授权委托人（被授权人）签署和加盖投标人公章。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

18.3除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

四、投标文件的递交

19、电子投标文件的递交

19.电子投标文件的递交

19.1投标人应当按照《操作手册》规定，在提交投标文件截止时间前制作并上传电子投标文件。

20、提交投标文件截止时间

20.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的提交投标文件截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.3.2条规定做无效处理。

20.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长提交投标文件截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21.投标文件的拒收

21.1采购人拒绝接收在其规定的提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

22.投标文件的撤回和修改

22.1投标文件的撤回

22.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在提交投标文件截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

22.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目招标活动。

22.2投标文件的修改

投标人可在提交投标文件截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

22.3 在提交投标文件截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.4在提交投标文件截止时间至招标文件中规定的招标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。

五、开标与评标

23、开标

23.投标文件解密

23.1投标人应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

23.评标委员会

23.1采购人将组织评标委员会对投标文件进行评审。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24.评审过程的保密与公正

24.1评标委员会、采购人和代理公司工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，投标人不得以任何行为影响评审过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3在项目评审期间，采购人将设专门人员与投标人联系。

24.4采购人和评标委员会不向未成交的投标人解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25.评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都作澄清要求。

25.2需要投标人进行澄清、说明和更正的，评标委员会将通过苏采云系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到评标委员会澄清、说明和更正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购中心将在中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
  29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
   29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

只接收以纸质原件形式送达的质疑,不接受未填写快递运单的快件。

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中供应商操作手册。

34、其他

34.1供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

34.2本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

34.3本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

34.4 确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），降低履约保证金缴纳比例至5%。

34.5咨询服务费收费标准：本项目招标代理服务费用＝以中标价为计算基数（招标代理服务费以计价格[2002]1980号）的收费标准的19.79%计取），根据代理单位合同执行，少于5000元的以5000元收取;编制招标工程量清单、招标预算价的服务费用＝以中标价为计算基数，根据代理单位合同执行，少于5000元的以5000元收取。上述费用由中标人在签订合同前向代理公司缴纳，该费用在报价清单中不单列,投标人投标时自行将上述费用考虑进投标报价中。上述费用由中标人在签订合同前代为支付。

34.6其它费用处理

现场管理费：本项目实施过程中涉及与装修改造项目交叉作业问题，由中标单位支付中标金额的0.5%给本项目中标单位作为本项目管理费，本项目中标单位作为本项目现场责任人，负责现场还原等事宜。

34.7 本项目落实预付款制度，预付款比例为 30_%。在签订合同时，中标、成交投标人明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章 合同条款及格式

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由招标人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

- 政府采购合同

项目名称：江苏省防汛物资仓库智能化系统项目

项目编号：

甲方：（买方）盐城市城市防洪市级工程建设处

乙方：（卖方）

甲乙双方根据江苏省防汛物资仓库智能化系统项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1货物名称：

1.2型号规格：

1.3数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为人民币（大写）：________元（_______________元）。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任，因此造成甲方损失的，由乙方承担赔偿责任。乙方与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用，同时消除对甲方产生的不良影响并赔偿相应损失。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳合同金额的10%作为本合同的履约保证金。采购人对AA评级及以上政府采购投标人（中标单位需在签合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告），降低履约保证金缴纳比例至5%。履约保证金可以以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，采用货币资金形式的，保证金需从乙方基本户转出。中标人在收到中标通知书后，须在合同签订前，向招标人足额提交履约保证金或者保函，否则招标人可以取消中标资格，履约保证金在本项目验收合格后无息退还；如因乙方单方面原因导致项目不能按时完成验收，履约保证金不予退还。甲方应在收到乙方递交的履约保证金退还申请材料1个月内，原路退还履约保证金，如因甲方原因导致履约保证金不能按时退还的，甲方应按逾期款项每日万分之五向乙方支付违约金。

履约保证金的退还：

方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

不予退还情形：

除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与甲方订立的合同的；

（3）乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

免费质保期2年。（自项目完工验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1交货期：合同签订后60个日历天内，完成供货、安装、调试等全部项目。同时提供安装调试报告、各项检测数据和详细的验收标准等相关资料。乙方承诺在供货过程中，不得以任何借口延误供货期。如因乙方原因延误工期的，乙方按1000元/天向甲方支付违约金。

9.2交货方式：甲方指定

9.3交货地点：江苏省防汛物资仓库

十、货款支付

10.1付款方式：自合同签订生效之日起，收到乙方发票10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%款项作为预付款，项目完工验收合格后，付至合同价款的80%（预付款同时扣回），政府审计结束一个月内支付尾款。（最终结算价以政府审定结果为准）

10.2如需向与财政部门签署融资合作协议的银行办理授信申请的,需在协作银行开立结算户作为回款专用户,作为该笔合同唯一的收款帐户，供货结束货款结算时，财政部门将政府采购款项直接支付到该账户。

10.3对于满足合同约定支付条件的，甲方应当自收到发票后15个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，如乙方提供的发票或其他付款资料存在瑕疵，乙方应重新补足提交审核，甲方的付款时间相应顺延并不承担违约责任。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1质量保证期：从完工验收合格之日起，免费质保2年。在质保期内项目所有货物及其形成的系统性能如出现质量问题（人为除外），乙方负责无条件更换或修复。

12.2乙方承诺质保期内当发生故障时，在接到通知后，2小时内响应，24小时内安排相关专业技术人员到达现场处理问题，48小时内仍未解决问题的，每次扣罚1000元整。

12.3乙方提供现场技术培训，应给出详尽的培训计划，提供全套的培训资料，培训应包括系统的设计原理、系统设备维护、设计理论、相关软、硬件的使用和操作等,确保甲方的使用人员在经过培训后能完全掌握系统的安装、调试和维护。

12.4乙方充分保证售后服务点主要硬件维修所需的设备供应。更换的设备型号和规格应与被更换的完全一样或更优。

12.5乙方在每次预防性维护后，应针对设备的隐患准备备件，并进行更换。

12.6乙方应严格遵守服务合同约定，在最短时间内恢复系统正常运行。

12.7乙方应提供日常活动保障技术支持，当有保障活动时，需具有熟悉智能化各个系统操作的技术人员到现场提供技术支持，并协助解决突发性问题。

十三、调试和验收

13.1甲方对乙方提交的货物和服务依据招标文件上的项目需求要求、乙方投标文件及国家有关质量标准要求进行验收。

13.2乙方交货前应对货物和服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3甲方对乙方提供的货物和服务在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

十四、货物包装、发运及运输

14.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

十五、违约责任

15.1甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之一向乙方支付违约金。

15.2乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同金额5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.3乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量及数量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，扣除履约保证金。如造成甲方损失超过履约保证金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。如发现乙方所供产品与投标品牌不一致，甲方将作退货处理，由此造成的一切损失以及后果均由乙方自行承担。

15.4 乙方自行承担供货期内任何状况下的安全责任。非甲方原因，发生的一切问题和责任与甲方无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由乙方自理。

15.5 由于乙方提供的产品及配件质量问题，以及乙方的维修服务质量（包括维修不及时）等原因，导致本产品在合理使用期间内出现的质量事故、安全事故等，乙方应向甲方支付违约合同总价款百分之五一次，并承担由此造成的其他一切损失。

15.6在本合同履行过程中，如乙方发生如下情形之一，甲方将视乙方严重违约，立即解除合同，扣除履约保证金，乙方应向甲方支付合同总价款20%的违约金，乙方承担违约责任并承担由此造成的一切损失。

（1）擅自转包或分包给他人；

（2）无故停止供货和服务；

（3）无正当理由，单方面要挟甲方提高合同价款；

（4）无正当理由，单方面要挟甲方给予某种补偿。

（5）其他由乙方原因导致合同不能履行的情形。

15.7本合同约定的违约金不能弥补甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。甲方因乙方违约向乙方追偿所支出的一切费用由乙方承担。

15.8 甲方不承担乙方在合同履行过程中因其责任引起的一切事故、法律纠纷和经济责任，乙方须自行负责并处理合同履行过程中与第三方发生的所有事故、法律纠纷及一切费用，造成甲方损失或其它不良影响的，应当予以赔偿损失或消除不良影响。

十六、不可抗力事件处理

16.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市。

十八、合同生效及其它

18.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

18.3本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各叁份。

18.4 法律文书送达：

乙方确定法律文书送达地址：

收件人：            联系电话：

当发生纠纷导致诉讼时，甲方、法院按照该联系地址和联系人、联系电话邮寄相关文件时，若发生无人签收、拒收或被退回等送达不能情形的，则该文书退回之日即为送达之日。如乙方法律文书送达地址、收件人、联系电话发生变更的，则承诺在变更之日起五日内书面告知甲方。

甲方：                           乙方：

地址：                           地址：

法定代表人或授权代表：           法定代表人或授权代表：

联系电话：                       联系电话：

签订日期：   年   月   日

保密协议

委托方（披露方）：

地址：

受托方（接受方）：

地址：

鉴于：

1.为执行江苏省防汛物资仓库智能化系统项目事项（以下简称“合作事项”），披露方将向接受方提供或披露保密信息；

2.就上述合作事项的实施过程中，披露方向接受方提供或披露的保密信息属披露方合法所有。

为确保披露方向接受方提供或披露的保密信息得到有效保护，明确双方保密义务，经双方协商，达成如下协议条款，共同恪守。

一、定义

（一）“保密信息”是指披露方或其关联公司所持有的、披露方以口头、书面、数字或其它形式向接受方提供或透露的商业秘密（包括且不限于管理方法、产销策略、客户名单、货源情报等经营信息和生产配方、工艺流程、技术诀窍、设计图纸等技术信息），以及知识产权（包括但不限于商标、软件及相关程序和资料的著作权、专利及非专利技术信息等）。

本协议所指的保密信息特指招投标文件、需求分析报告和深化设计方案、江苏水利各类数据、应用系统开发过程中编写的各类文档、系统源代码、产生的各类数据、江苏省水利一张图数据等。

（二）“关联公司”系指受本协议双方控制的任何公司、合作伙伴。

“控制”指的是拥有对某公司50%以上的表决权或股权，或对总经理的聘任权。

二、权利和义务

（一）披露方的权利和义务

1.有权对接受方是否依照本协议的约定合理使用保密信息进行监督检查。

2.合作事项终止后，如有必要，披露方有权向接受方提出书面要求将保密信息资料交还。

3.保证接受方合理使用保密信息时，免受任何第三方提起的侵权索赔。

（二）接受方的权利和义务

1.有权在本合作事项内合理使用本合同约定的保密信息。

2.保密信息披露方提供的保密信息，如涉及侵犯第三方知识产权的情况，接受方有权不对此侵权行为负责，且免于由此产生的索赔。

3.保证该保密信息仅用于与合作事项有关的用途或目的。

4.保证对保密信息按本协议约定予以保密，并至少采取适用于对自己的保密信息同样的保护措施和审慎程度进行保密，包括但不限于：保证保密信息仅可在从事该合作事项工作的负责人和雇员范围内知悉；在上述人员知悉该保密信息前，应向其提示保密信息的保密性和应承担的义务，并保证上述人员同意接受本协议条款的约束，确保上述人员承担保密责任的程度不低于本协议规定的程度。

5.本协议终止或提前终止，接受方须将所有包含与此保密义务相关信息的书面资料或其它资料交还披露方。

6.接受方应容许披露方在所有合理的时间检查和稽查所有与此协议相关的文件和档案。

三、接受方保密义务的限制

接受方承担保密义务的条款不适用于以下情况：

（一）在签署本协议之时或之前，保密信息已以合法方式属接受方所有；

（二）保密信息在通知给接受方时，已经公开或能从公开领域获得；

（三）保密信息是接受方从与其没有保密或不透露义务的第三方获得的；

（四）在不违反本协议项下约定责任的前提下，保密信息已经公开或能从公开领域获得；

（五）保密信息是接受方或其关联公司独立开发，而且未从披露方或其关联公司获得的信息中获益；

（六）接受方应法院或其它司法机关、行政管理部门要求披露信息（通过口头提问、询问、要求资料或文件、传唤、民事或刑事调查或其他程序）因而透露保密信息；但在该种情况发生时，接受方应立即向披露方发出通知，并作出必要说明。

四、协议的变更与解除

（一）未经双方书面确认，任何一方不得擅自变更或解除本协议。

（二）保密义务不因本协议及本协议事项的中止、终止而解除。

五、违约责任

任何一方未履行本协议项下的约定将被视为违约，守约方有权要求对方停止侵权、消除影响、赔偿损失。

六、争议的解决方式

本协议履行过程中产生的任何争议，首先由双方协商解决；如协商不成的，应提交披露方住所地有管辖权的人民法院诉讼解决。

七、其他

本协议未尽事宜，双方可签订补充协议。本协议的补充协议为其不可分割的一部分，与本协议具有同等法律效力。

本协议一式陆份，双方各执叁份，自双方签字盖章之日起生效。

（签字盖章）

委托方:                                         受托方：

法定代表人：                                    法定代表人：

（或委托代理人）：                             （或委托代理人）：

地址：                                          地址：

邮政编码:                                       邮政编码:

联系电话:                                       联系电话:

日期：   年   月   日                           日期：   年   月   日

安全生产合同

甲方（发包方）：盐城市城市防洪市级工程建设处

乙方（承包方）：

为积极贯彻“安全第一，预防为主”的建设方针，保证本工程的安全生产，有效控制各类生产安全事故，保障从业人员安全、健康和国家财产免遭损失，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》等有关规定，就 江苏省防汛物资仓库智能化系统项目  施工过程中甲乙双方安全责任问题，经双方协商，签订本责任书。本责任书为承包合同的附件，在签订承包合同的同时签订本责任书，两者具有同等法律效力，双方应认真履行。

一、工程概况

工程名称：江苏省防汛物资仓库智能化系统项目

工程地点：盐城市境内

二、工 期

开工日期：具体开工日期以甲方通知为准。

工期天数： 60 日历天。

三、安全生产

1、乙方必须学习、掌握，并执行甲方发行的有关安全生产的各项规章制度和管理方式。

2、乙方必须执行甲方与乙方共同制定的与项目有关的总体工程施工组织设计和安全技术方案。

3、乙方必须执行三级安全教育制度，项目经理、承包项目负责人及特种作业人员必须持证上岗。

4、乙方必须执行安全生产检查整改制度，认真开展日常和定期、不定期的安全及治安保卫工作检查，及时发现隐患，落实整改措施，不断提高安全防范能力。

5、乙方必须接受甲方或甲方上级主管部门、政府有关部门的安全生产检查，对于甲方查处的隐患，乙方必须限期整改。

6、乙方必须执行安全防护设施、设备验收制度。

7、乙方自带的施工机械设备，必须符合国家标准、规定，且机械性能良好、安全防护装置齐全、灵敏、有效。

8、乙方必须按规定为作业人员配发合格的劳动防护用品。

9、乙方必须执行“因公伤亡事故报告制度”，如乙方施工现场发生因公伤亡事故，必须立即向甲方及有关部门报告，不准隐瞒不报，并全力抢救伤员，保护施工现场。如因抢救伤员必须移动现场设备、设施时，要做好记录或拍照，不准破坏事故现场。乙方须积极配合甲方上级部门、当地政府部门对事故的调查和现场勘查，不得提供伪证。

10、乙方须承担因为乙方的原因造成事故的经济责任和法律责任。

11、乙方有权拒绝甲方的违章指挥。

12、乙方发生人员伤亡事故时，不管事故的责任在何方，乙方必须做好事故的善后处理工作。当甲方对事故的发生负有一定管理责任时，甲方应积极协助乙方做好善后工作。

13、乙方应做好重点要害部位的治安管理工作，达到制度全、管理严、设施齐，岗位人员责任性强。

14、乙方应严格执行国家有关暂住人口管理规定，外地施工人员进驻现场必须按规定办理暂住证；人员管理必须要做到：底数清、情况明、证件齐、登记申报及时。

15、乙方应保证工地不发生安全责任事故；不发生刑事案件和破坏生产设施事件；不发生火灾、爆炸、水上违章施工作业、交通违章等治安灾害事故；不发生职工违法犯罪，若在承诺施工期间发生任何安全事故，均与甲方无关。

16、当乙方出现安全、文明施工严重失控情况下，在甲方认为确定有必要暂停施工并提出要求乙方暂停施工的书面意见后，乙方应当按甲方要求停止施工。乙方实施处理意见后，以书面形式向甲方提出复工要求。在甲方组织验收并签字同意后，乙方重新施工。

17、乙方必须坚持文明施工，对所承担工程区域的文明施工负责，做到工完料尽场地清。

18、甲方应为乙方创造良好的作业环境，完全因甲方的设施、设备不良造成的事故，应由甲方负责。

19、甲方有监督、纠正乙方人员违章、违规、违纪行为的权力，对不服管理的有权命令其停止作业。

20、甲方有权审查乙方的安全资质和人员的安全教育情况。

21、乙方承诺以本合同的履约保证金同时作为本项目安全担保金，在工程进行期间，当出现安全、保卫违规情况或发生安全、保卫事故等情况，因乙方原因造成甲方经济、信誉损失的，甲方据实计算扣款额，在履约保证金中予以扣除，累计扣款总额如超过履约保证金总额的，超出部份乙方仍须承担。

四、违 约

1、达不到约定条件的，甲方一经发现，可要求乙方立即进行改正和补充完善，乙方应按甲方要求改正和补充完善，直到符合约定条件。

2、因乙方原因达不到约定条件的，由乙方承担违约责任和经济支出。

五、争 议

1、本合同在执行过程中如遇有与国家、地方政府的有关规定不一致时，按照国家、地方的有关规定执行。

2、本合同争议进行调解时，可提交进行调解。

3、仲裁或诉讼合同争议的最终解决方式为下列第 2 种方式：

（1）提请盐城市仲裁委员会进行仲裁。

（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。由此产生的包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、保全费、保函费等一切费用均由违约方承担。

六、本合同作为甲方与乙方签署的《建设工程施工合同》的附件，与《建设工程施工合同》具有同样的法律效力。经协议双方签署后立即生效。

七、本协议一式四份，双方各执二份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                    乙方（盖章）：

法人代表：                         法人代表：

（或委托代理人签字或盖章）          （或委托代理人签字或盖章）

日期：                               日期：

信息安全协议书

委托方：

受托方：

为确保本项目实施过程中涉及的网络及信息化系统安全，根据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》以及其他相关法律法规规定，经双方友好协商，共同签订本协议：

一、本项目实施期间受托方获得的所有技术资料（含相关软件的源代码），均应采取相应的保密及保全措施，避免数据外泄及数据丢失。

二、受托方有义务对其承担开发的系统进行信息安全方面的优化，若项目实施过程中违反国家信息安全规定造成不良后果，由受托方承担全部法律责任。

三、受托方承诺在本项目实施过程中保证涉及的信息化系统安全运行，未经委托方允许不得擅自使用委托方信息化系统；

四、受托方不得对委托方网络、信息化系统进行攻击、破坏，不得私自使用外来移动硬盘、U盘、光盘等移动存储介质，防止计算机病毒在委托方网络内传播。

五、受托方承诺在委托方机房作业时保证遵守委托方管理规定，不影响机房其他设备的安全运行，不影响机房运行环境。

六、受托方不得利用委托方网络及信息化系统发送垃圾邮件、攻击其他网络和计算机系统，传播计算机病毒，以及其他危害互联网信息安全的行为。

七、受托方不得通过委托方网络系统传播不负责任、造谣滋事、煽动偏激情绪、制造恐慌气氛、扰乱正常工作秩序等各种有害信息。

八、受托方违反上述规定情节严重的，委托方有权进行相应责任追究，构成犯罪的送交司法机关。

本协议一式陆份，双方各执叁份，自双方签字盖章之日起生效。

委托方：                                       受托方：

委托方代表：                                   受托方代表：

日期：    年   月   日                         日期：    年   月   日

廉政合同

发包人（全称）盐城市城市防洪市级工程建设处

承包人（全称）

为强化抓源治本工作力度，从制度机制上进一步规范                建设行为，杜绝不廉洁行为，特订立本合同，双方遵照执行。

1、发包人、承包人双方必须严格遵守国家法律、法规、政策及各项廉政规定，恪守职业道德规范。

2、发包人、承包人双方在具体工程建设行为中，必须严格遵守招投标法规定的原则、方式、 程序，保证公平、公正、公开。

3、发包人、承包人双方不得相互串通，损害国家利益、社会公共利益及其他当事人的合法权益。

4、发包人工作人员及其配偶、子女不得以任何形式或名义索要、接受承包人的现金、有价证券、支付凭证和其他馈赠礼品；承包人不得以任何形式或名义向发包人工作人员及其配偶、子女、 评标人员赠送现金、有价证券、支付凭证和礼品或采取其他不正当手段谋取利益。

5、发包人工作人员及其配偶、子女不得以任何形式或者名义接受承包人的宴请、请钓、旅游、 健身和其他娱乐活动；承包人不得以任何形式或名义邀请发包人工作人员及其配偶、子女请吃、请 钓、旅游、健身和其他娱乐活动。

6、发包人工作人员及其配偶、子女不得以打“业务牌”等形式变相接受承包人的钱物；承包人不得以打“业务牌”的形式向发包人工作人员及其配偶、子女变相送钱物。

7、发包人工作人员及其配偶、子女不得在承包人报销应由个人支付的费用或领取报酬；承包 人不得为发包人工作人员及其配偶、子女报销应由个人支付的费用或发放报酬。

违约责任：

1、发包人发生违约行为，一经查实将视情节轻重对直接责任人进行严肃处理并追究主管人员的责任。

2、承包人发生违约行为，发包人有权解除合同，并将其列入“黑名单”在一定范围内公布， 三年内不得参加辖区内的工程建设。

发包人：               （盖单位章）     承包人：          （盖单位章）

法定代表人或                           法定代表人或

委托代理人：         （签字）          委托代理人：         （签字）

年    月    日                             年    月    日

第四章项目需求

投标人必须仔细阅读本招标文件及资料所描述的全部条款。投标人所提供的设备和软件必须满足本招标文件技术规范的各项技术要求，确保其技术先进成熟、性能稳定、质量可靠。业主拒绝低于本招标文件技术规范所列任一条款、技术参数、或性能指标要求的投标文件。

  - 项目背景

江苏省省级盐城防汛物资仓库坐落在亭湖区连盐铁路东、中坝河南、现状东风物流园西、新业路北侧地块内，项目占地面积为20.55亩。场地内包括一栋单层丙二类仓库及管理房，仓库建筑面积为5070平方米，管理房建筑面积为1002.22平方米。

2021年8月，我省出台的《江苏省“十四五”水利发展规划》中指出要探索智慧化管理和调运模式，提高防御物资仓储管理水平和调运效率。2022年10月，应急管理部、国家发展改革委、财政部、国家粮食和储备局联合印发《“十四五”应急物资保障规划》中强调要从数据整合共享、决策支撑能力、智慧化物联网建设等方面加强应急物资保障信息化建设；2023年7月，省水利厅印发《江苏省防汛抗旱预警调度智慧决策系统总体方案》着力推进“5+5+3”防汛抗旱预警调度智慧决策系统总体设计和建设；9月，省水利厅印发《全省水旱灾害防御物资专项排查整治行动的方案的通知》（苏水汛〔2023〕15号）明确提出了“形成全省物资及仓库一张图”的重点任务。

为顺应水利数字转型发展以及上述相关要求，开展对省级盐城防汛物资仓库进行储运业务应用、数字基础设施、综合态势监管等内容试点建设；根据全省物资“一张图”相关要求，配套开发能多级复用的物资管理云应用系统，实现全省水旱灾害防御物资统一标准、数据汇聚、动态管理。

  - 需求概述

    - 业务应用建设需求

根据物资存储、调度、运输的流程，建立物资仓储调度应用体系，能够满足物资出入库、物资库内管理、仓库安全监测、车辆监管等需求。最终应用成果应通过物资一张图和库区综合态势可视化进行呈现。

    - 基础设施建设需求

基于仓储端数字化转型的要求，对省级盐城仓储基地进行安防设施、AI人工智能、设备物联、环境感知等基础设施的分批试点建设，满足现场快速调运、高效管理的需求，为全省防御物资仓储数智化提供典型示范。

    - 仓库储运综合态势监管需求

通过AR实景结合库区监管数据、实时任务，实现仓库值守一张图展示，为管理人员提供直观直接的监管方式。

    - 性能需求

本项目系统性能需满足：

（1）可靠性：系统运行安全可靠，能支持300并发访问使用需求，全部设备和软件系统7×24小时不间断运行。

（2）可用性：实现满足全部分级分类管理、呈现等使用需求，各项操作响应时间合理。

（3）可维护性：能够方便地进行用户管理，方便地定义任意用户的功能模块访问控制，能够方便地进行各类资源的统一管理，主要包括：服务器、计算机终端、各类数据、各类软件资源等，能够方便地进行各类升级。

  - 建设内容

见建设清单。

  - 现状基础

    - 水利一张图数据现状

水利一张图数据包含水利基础数据和地理空间数据两部分。

水利基础数据主要集成了2010年水利普查数据。包括水利公共、水利工程、防汛防旱、农村水利、水利规划、水文、水资源、水土保持8大类基础数据图层。

地理空间数据包括全省1:1万DLG矢量数据，0.2米、0.3米与0.5米分辨率DOM影像数据，5米、10米、30米格网DEM高程数据，建筑物白模数据。其中，DLG矢量数据每5年更新3次；DOM数据2012、2014、2016和2018年为0.3米全省影像，2020、2021、2022年为0.5米全省影像，0.2米为2021-2022年各市影像；DEM数据仅有2016年，且涉及保密问题存储在保密网中；三维地形切片仅有2016年数据；建筑物白模数据为2022年。共计25个图层。

本次项目的仓库、物资等信息需要在一张图结合呈现，并通过行政区划、流域等相关属性进行关联。

    - 盐城基地现状

      - 仓库现状

总占地面积20.55亩，总平面布置在满足规划建筑退界要求的前提下，按照使用功能需要，兼顾实用性、经济性及合理性，布置防汛物资仓库、管理房。在靠近新业路侧布置仓库，仓库长99.8m，宽50.8m，在仓库北侧设置管理房，管理房长43.8m，宽11m。

根据地块功能综合分析，防汛物资仓库主入口设置于东侧规划道路，建筑地块南临新业路（中间相隔城市绿地36m宽），西靠规划河道，北临安航路。基地内部设置9.5米道路环路，各个建筑物均可直接通过道路通达。北侧规划城市道路标高约为2.6米，场地内室外地面标高定为2.90米。

      - 机房现状

盐城试点仓库机房位于盐城分中心办公楼1楼，目前正在建设中。机房面积约28㎡，机房基础设施配置空调、防静电地板、供电、接地等，本次项目将配备机柜、ups、网络设备、视频汇聚设备、视频拼接与AR设备、安全设备、服务器、存储设备等满足本地存储、计算的基本需求，机房和仓库通过内部网络相连为传感感知、视频接入、作业终端提供数据的汇聚，最终通过水利专网接入到水利云（必备的水利专网由甲方提供）。

  - 一般性要求

    - 工期要求

合同工期：60日历天。

项目所有硬件均应采用国产自主可控设备，软件系统应支持在国产自主可控的设备和操作系统、中间件等环境运行。

    - 开发服务要求

（1）系统采用B/S架构，采用OOP（面向对象）方式进行基础运行框架搭建，采用模块化开发方式，并遵循安全、稳定、灵活、强大、易于功能扩展的原则，系统代码易维护，且具备便捷的二次开发能力。

（2）系统主体基于微服务框架进行开发和部署，服务器端为WebServer和相应的中间件支撑，开发遵循前后端分离的架构模式，使得前后端交互界面更加清晰，便于后期系统的维护与优化。

（3）系统支持在国产自主可控设备、操作系统、中间件及数据库以及各类开源中间件和容器上运行。

（4）系统软件安全级别参照《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）的等保二级标准。

（5）系统软件具有良好的扩展性能，在满足本招标文件的业务范围的同时，还应该考虑在系统上线运行后业务范围将不断扩展，满足业务扩展、功能扩展等需求，配合采购人完成相应工作。

（6）系统支持分布式网络数据库以及分布式服务部署，所有结构化信息要求集中存储在服务器数据库中，数据可集中备份、整理、恢复，实现数据集中管理。

（7）中标人在系统开发完成后应完成内部单元测试和系统测试，保证交付质量。在系统交付后，委托专业权威的第三方检测机构对系统安全、功能、性能等进行测评，必须通过系统测评并取得测评报告后方可验收。

（8）中标人应具备完善的项目管理体系，能够对进度、质量、变更进行全面的控制，对代码、文档进行完备的版本管理，并保证项目过程中的沟通顺畅。中标人须严格按照项目计划开发实施，每周总结并提交周报（内容包括但不限于进度、问题、需协调的资源等），对项目过程进行追踪和控制。

（9）中标人应保证采购人在使用、接受本次招标中货物和服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，避免潜在的版权纠纷。一旦出现侵权，由中标人负全部责任。

    - 项目团队要求

（1）为保障项目的顺利实施，投标人须有严谨的项目组织，须建立项目领导组、实施组、质保组、设计组、开发组、测试组、运维组和验收组等职能小组，实行项目领导小组负责制，从组织和管理上保证整个项目统一规划，统一管理，统一标准。

（2）投标人须提供详细的服务方案，建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度和质量保证体系；安排专职的项目经理和足够的高素质专业技术人员参加本项目建设工作。

（3）项目经理须具有丰富的项目管理及运营服务工作经验，项目经理全程负责本项目工作，不得无故更换,项目组成员一经确认，如需变更需征得采购人书面批准。

（4）实施双方成员的职责要明晰、确定，并且须落到实处。投标人保证经采购人确认的项目组能够按照要求提供现场开发服务，现场实施人员须服从采购人统一管理。

（5）投标人应具有较强的本地化服务能力，能在本地提供持续的服务，非本地投标人中标后须在本地配有较强的技术队伍。投标人须承诺可根据采购人要求，在项目建设期提供1-2名工程师驻场，其中技术负责人、需求分析负责人等关键角色需保证按需驻场。质保期内，任何服务需求，工程师需在24小时内到达现场开展技术服务响应。

    - 多方协作要求

（1）本项目中标人需与省水利防汛物资储备中心以及建设过程中涉及到与其他投标人沟通、对接、集成、调用等工作时，应积极配合，应积极参与主动协调各方推进项目，确保相关工作满足项目要求、保证项目质量。

（2）中标人应承诺根据采购人要求积极配合开展系统间的联调联试、推进本系统与相关系统发生的应用及数据调用与数据存储等，如因中标人不履行集成义务对项目造成影响的，一切责任由中标人承担。

    - 项目培训要求

根据本项目建设和运维的需要，对系统使用人员组织开展业务应用、系统运维、测试调试等多方面的培训，编写现场环境配置部署安装调试报告，充分保障系统建设推进及后期系统集成和运行工作。

中标人应提供详细的培训计划，在培训计划中说明各培训科目的内容、人次、课时、培训地点、培训材料等方案，并提交采购人审核。其中集中培训不少于2次，具体内容由采购人指定，每次人数不少于5人。根据工作需要，及时组织各种现场培训。

中标人应派出有专业理论和实际操作经验，能胜任培训工作的专业技术人员担任培训讲师。中标人应保证工程合同完工验收移交后，受训人员能够胜任系统的全部运行、操作、故障分析处理工作。中标人应提供详细的、相应数量的培训教材。

培训方式包括但不限于现场培训、集中培训等形式，具体的培训费用包含在投标总报价中，不单独报价。

    - 项目文档要求

中标方除在规定时间内按照招标文件的要求完成该系统的调研、设计、开发、调试、测试等工作外，还应向用户方提供计算机软件光盘，并提交相关技术文档并提供明确的交付清单。同时，成果和文档资料必须符合软件工程及项目完工验收的相关要求，所有交付的文档包括但不限于：实施方案、需求规格说明书、系统设计说明书、自测报告、操作手册、安装部署手册、运维手册等。

    - 知识产权要求

（1）本项目中建设的所有软件系统所有权（含数据所有权、软件源码）归采购人所有，系统验收后中标人应向采购人移交相关所有权。

（2）投标人自行采购开发过程中所使用的开发平台、插件、第三方中间件、数据库等正版软件，保证采购人在拥有系统（包括系统所使用第三方的中间件或数据库等）所有权的过程中不产生任何侵权行为，否则，投标人须承担由此产生的所有相关法律责任。

    - 保密安全要求

（1）中标人应对项目技术文件以及由采购人提供的所有内部资料、技术文档、数据和信息予以保密；中标人应与采购人签订保密、安全协议并严格遵守，未经采购人书面许可，中标人不得以任何形式向第三方透露本项目标书、技术方案等内容。

（2）中标人驻场工作人员应签订保密、安全承诺书，承诺内容需得到采购人认可，并与合同、保密协议一并提交给采购人。

    - 第三方测试和等保评测要求

中标人对本项目的软件进行第三方测试（功能测试、性能测试、安全测试等）和等保评测。（投标人需提供第三方测试和等保评测承诺函，格式自拟）

    - 售后服务要求

（1）中标人承担质保期内的全部技术责任。在质保期内，软件应免费升级。

（2）在质保期内，中标人保证由于软件运行过程中出现的问题和由于规范的修定等原因引起的软件升级应免费提供。

（3）在质保期内，如果系统发生故障，中标人要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的模块、材料，不得长时间影响系统运行。

（4）维修后，如果系统配置与初始状态不一致时（如升级或改版），应附上相应的配置说明。质保期后如果在系统运行过程中发包人发现中标人软件发生较严重的问题，中标人应提供无偿的维修直至正常使用。

（5）为保证本项目建设的各系统的正常、可靠地运行，要求投标人在合同完成验收后，对上述系统的运行、维护、管理提供2年专业运维服务。

  - 建设清单

- 表1：软件功能清单

| 序号 | 模块 | 功能 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据中心 | 物资基础数据管理 | 物资基础数据管理：实现物资基础数据资源统一定义，可维护、关联、扩展等。 物资标准化数据：实现标准化数据定义，可维护、关联、扩展等。 投标人、生产厂家管理：分别建立投标人/生产商名称、编码、地址、经纬度、产能/供能、联系方式等各类信息，可定义、维护，关联并扩展。 |
| 2 |  | 仓库基础数据管理 | 对储备单位、仓库、库区、仓位、货位、货架、容器、标识、巷道等基础信息进行管理。 |
| 3 |  | 数据清洗转换对接 | 支持多种数据对接方式，便于后续各种数据和应用的接入，包括数据库迁移、离线数据导入、标准接口 |
| 4 |  | 传感器数据 | 包库区含温湿度、风机、灯控、消防主机、消防水池、浸水传感器等感知数据的采集、存取管理。 |
| 5 |  | 视频数据 | 包含枪机、球机实时视频数据、热成像相机数据信息的存取管理。 |
| 6 |  | 预警报警数据 | 包括传感器、视频AI分析（如抽烟、明火、烟雾、未带安全帽等）的预警报警信息的存取管理。 |
| 7 |  | 物资交互数据 | 包括图文、视频、AR实景等交互方式的物资介绍数据信息。（预留配合后期知识库、AR等交互应用建设使用）。 |
| 8 | 任务管理 | 入库管理 | 实现物资入库管理，包含预入库管理、返还入库管理、物资验收、货位分析。 |
| 9 |  | 出库管理 | 出库管理主要涉及物资调运类出库管理与其他类出库管理，投标人应阐述从接受任务到分配拣货、区域作业、出库交接的流程衔接。 |
| 10 |  | 其他类出库 | 实现物资移库、报废、维护保养、检维修等出库任务自动流转到出库管理，参照调运类出库流程管理。 |
| 11 |  | 库内管理 | 实现库内管理功能，包含物资移位、物资移库、物资盘点、库存调整、物资临期/超期及物资报废管理。投标人应结合物资管理特征，描述库内管理的管理流程。 |
| 12 |  | 巡检管理 | 支持创建巡检任务，可通过PDA巡检上传巡检记录，完成巡检全流程管理。投标人应提供后续与点巡检一体化结合的巡检方案。 |
| 13 |  | 物资检维修保养 | 实现对物资检维修保养的管理，包含物资维护保养管理、物资检测管理及物资维修。投标人应阐述检维修保养的业务规则和流程。 |
| 14 |  | 任务分配 | 对预警信息生成检查任务，自动分配到相关人员，进行处置，完成后在系统上进行闭环。 |
| 15 |  | 预案管理 | 对仓库管理各类预案进行录入管理，包括预案录入、修改、查看，删除。 |
| 16 |  | 隐患管理 | 对巡检发现的隐患进行跟踪处理，包括隐患上报、隐患处置、隐患台账等。 |
| 17 | 报表管理 | 库存维度 | 主要包括库存查询、库存台账管理、物资状态报表管理及周期存档管理。投标人需要阐述库存维度的概要参数和主要台账类型。 |
| 18 |  | 作业维度 | 主要包括作业单据查询、关联单据查询、盘点明细查询、容器使用记录查询及物资流水管理。 |
| 19 | 系统管理 | 规则管理 | 系统实现规则管理功能，包含入库分配规则、出库分配规则、盘点规则、单据接收配置及单据显示规则管理。投标人应详细阐述上述规则的类型和应用场景。 |
| 20 |  | 打印管理 | 系统支持打印管理功能，包含标签打印管理及打印模板管理。 |
| 21 | 库区综合态势（驾驶舱） | 综合要求 | 通过AR相机或者多相机拼接技术，提供广视角的可视化实景画面，叠加各类标签和元素，形成实景+数据的综合态势画面，能够有效支撑库区库内管理，一屏展示库区库内的各项情况。针对需求，投标人应通过设计图和方案阐述库区、库内全景的各项功能。 |
| 22 |  | 库区综合展示 | 库区实景：投标人应阐述360鹰眼、低空拼接等全景监控在项目中的应用，结合本次项目软硬件详细阐述具体实现的功能。 库区物资概览：投标人应阐述物资统计与概览实现的功能。 库区监测预警：结合监测预警的软硬件，投标人应阐述具体功能，并描述和库区实景的结合方式。 库区灯控：支持夜间响应库区区域入侵事件，配套库区灯控功能实现局部亮起。 |
| 23 |  | 库内综合展示 | 库内概览：投标人应提供设计图，并结合方案阐述库内概览的主要功能，包括但不限于物资总览、货架和货品浏览、传感等。 出库作业监控：从应作业量/已作业量/未创建/未拣选/未交接占比等方面衡量作业进度及质量。 拣货看板：提供仓库库区下的拣货任务进度看板和统计分析。 库存分析：针对库存进行分析，展示库存存量、有效期等情况分析展示。 |
| 24 |  | AR实景管控 | 多相机联动：可在AR全景中查看某个监控的实时画面，并可在列表和标签中跳转。 AR场景自动巡逻（视频和标签）：支持多个AR场景巡逻功能，可以设置AR场景按照一定的时间间隔进行循环巡逻。同时在AR场景预案轮询时，画面中可以看到各对应标签状态，可以快速高效发现库区高危区域安全、环境异常。 融合通讯：展示各个仓库值班值守人员和领导信息，并可通过融合通讯通知和联系。 |
| 25 | 资产管理 | 物资入库上架 | 通过PDA对物资出入库进行现场操作，实现任务到现场的下发、执行、结果上传。 |
| 26 |  | 拣货作业 | 出库作业可分解为多个拣货作业任务，拣货作业分配到人，并提醒拣货清单、出货区域等信息。 |
| 27 |  | 出库交接 | 拣货作业完成后并完成装车，进行清单核对，完成出库交接。 |
| 28 |  | 物资移库 | 对于物资移库的任务可从PDA查阅具体清单，并进行出入库操作。 |
| 29 |  | 物资盘点 | 对物资按照区域进行盘点核对，对异常数据支持进行上报和纠错。 |
| 30 |  | 库存查询 | 可按照区域、时间、类型、物资等查询库存信息。 |
| 31 |  | 容器查询 | 查询库位、容器等信息，并可查看容器中对应的货物信息。 |
| 32 |  | 物资保养维修 | 对物资检维修保养任务进行执行和填报。 |
| 33 |  | 物资巡检 | 按照设定的任务对物资进行巡检，巡检过程中可上报异常情况。 |
| 34 |  | 进销存 | 物资数量不足时，可在系统中查询到相关物资供货商、联系人、联系电话及供货点。 |
| 35 | 调运辅助决策系统（物资一张图、调运辅助决策） | 物资一张图 | 基于江苏“水利一张图”，实现水旱灾害防御物资仓库、储备点、块石点等地理信息上图功能并复核。 基于江苏“水利一张图”，实现上图仓库、储备点、块石点储备物资数据、其他数据、图片信息、部分仓库实时视频画面等信息展示，以及相关数据的多条件筛选查询功能。 支持结合省市县三级行政区划，实现对仓库、块石数量及其他主要物资统计展示功能。 |
| 36 |  | 调运辅助决策 | 地图交互与数据加载：与“物资一张图”交互，自动加载调运物资数据。 物资数据处理与可视化：自动获取物资数据，展示 物资详细信息，在“物资调运图”上查看物资分布。 物资调配策略： 支持自定义图上标绘风险点，能自 动识别最近或最合适的物资来源，进行智能调配，并通过 动画模拟路线进行调运。 路径规划与应急响应：根据时间最短原则，考虑交通状况与时间限制，系统自动计算最优物资运输路径。 |
| 37 |  | 融合调度 | 融合通信系统;将固话、手机、消息、单兵、视频监控等实现融合贯通，基于统一界面提供应急通讯录、音视频调度、电话会议、GIS调度等指挥调度功能。 重点布控：1.重点布控终端音视频（记录仪应用、视频监控）数据回传并展示2.支持各类型数据在地图中进行分类筛选，筛选结果分层展示3.点击具体布控点可展示基本信息和实时画面4.重点布控画面可通过4、9宫格的形式批量展示。 车载视频回传：车载记录仪拍摄的实时画面回传展示。 语音呼叫：呼叫记录仪应用。 音视频会商：多方音视频会议、组群通讯。 |
| 38 |  | 任务监测 | 调运任务下发后，通过一张图可监测物资的在库、分拣、出库、运输、到达各个节点的情况。投标人应通过设计图和方案说明任务监测的主要功能。 |
| 39 | 车辆监管系统 | 运输工具管理 | 协同单位管理：运输协同单位的基础信息、联系人管理。 运输工具基础信息管理：运输工具基础信息、运输工具承载能力、驾驶员、联系人信息的管理功能。 车辆证照：车辆驾驶证、行驶证、车辆关联运输单位等信息管理。 |
| 40 |  | 终端管理 | 终端管理包含记录仪管理、运输工具关联及与融合通信联动功能。 记录仪管理：对记录仪的入库、出库的登记，可查看终端目前挂载的运输工具。 运输工具关联：在现场完成装运后，可在系统中将运输工具关联记录仪，实现调令-运单-车辆-记录仪的关联。 融合通信：对接融合信，可实时回传运输工具位置、实时音视频，并可通过指挥中心下发指令和实时语音通讯。 |
| 41 |  | 监测预警 | 结合运单在GIS地图中展示调运中运输工具的相关信息和实时位置（同时接入交通部道路运输大数据），并对异常事件进行预警提醒（运输超时未达、异常停车时长、超出行驶范围、驾驶员异常驾驶行为）。 |
| 42 |  | 车辆记录仪应用 | 用于司机与指挥中心进行音视频交互。功能包含用户登录、车辆绑定、视频同步、单据上传、呼叫中心。 投标人应通过设计图和方案阐述记录仪与平台的数据、流程、功能。 |
| 43 | 资产RFID智能监测 | 监控分析 | 统计分析智能监控的各项指标，以图表方式呈现，如报警数量分析、报警统计、围栏预警统计、设备脱离监控统计。 |
| 44 |  | 智能设备管理 | 监控器管理，每一台责任到人，用户可进行新增、编辑、删除、查看详情的操作，支持监控器在线接入。 |
| 45 |  | 告警管理中心 | 平台支持对设备预警进行配置，系统支持多设备对应多个智能设备，设备可配置多种监控方式，支持报警信息通过短信、邮件、系统消息等方式自动发送，支持报警频率设置，支持动态绑定报警设备和预警资产，自定义配置监控时间段。 |
| 46 |  | 设备脱离告警 | 系统可对脱离监控的设备进行告警，自动识读监控器覆盖区域内设备，系统可实时读取设备信息，实时监控设备存在状态，当设备脱离告警区域后，平台自动发出报警信息。 |
| 47 |  | 围栏监控预警 | 系统可对设备离开所在区域进行预警，当设备通过预警电子围栏时，系统即触发报警，同时可以连接声光报警器及门禁系统。 |
| 48 |  | 监控数据查询 | 系统可对设备进行实时监控数据记录，查询设备监控数据详细信息。 |
| 49 |  | 设备在线监控 | 平台实现IT设备在线状态监测，记录网络设备在线情况，自动关联设备与使用人关系，设置设备离线阈值预警，实现IT设备区域异常监控报警。 |
| 50 |  | 设备在线分析 | 平台对设备的实时在线情况、本周设备在线情况、本月设备在线情况、设备资源使用统计。 |
| 51 | 仓库安全监测 | 事件分析 | 对接视频智能分析服务，实现对监控的算法配置，支持根据算法调整识别精度，达到最优状态，降低误报率。 物联感知报警：支持设置报警阈值，设定低、低低、高、高高四种阈值。 |
| 52 |  | 预警信息展示 | 支持对接可视化大屏，推送预警报警信息。并通过设计图和方案阐述与库区库内态势的整合。 |
| 53 |  | 事件处置 | 支持按照不同事件级别推送给相应对象。支持分权限、分流程进行对事件设置处置流程。 |
| 54 | 权限配置 | 人员管理 | 提供系统平台人员管理模块基础功能，录入与存储人员基本信息、提供基础信息多维度检索功能，用户可对人员信息进行新增、编辑、删除、重置字段值等操作。 |
| 55 |  | 角色管理 | 提供角色信息定义，角色信息新增、编辑、删除等角色信息操作接口，按人员检索角色信息、按角色检索人员信息、提供人员与角色信息绑定、解除绑定操作。 |
| 56 |  | 机构管理 | 提供机构信息管理功能机构信息应包含但不局限名称、简称、唯一编码、关联负责人等信息，机构信息应该支持层级关系、并不限制层级深度，提供对机构信息的树形维护功能，对节点数据提供新增、编辑、删除操作，并将操作级联到相关父子节点关系中，实现级联操作。 |
| 57 |  | 权限管理 | 提供权限定义功能，对权限信息的基本的操作，权限包含层级关系，并不限制层级深度，权限定义应包含之父节点关系，操作级联相关，保障权限层级完整。 |
| 58 |  | 权限分组 | 提供对权限的分组操作，客户可执行定义分组策略，根据分组策略检索权限列表，权限的分组策略可灵活应用到数据控制策略中。 |
| 59 |  | 用户授权 | 提供用户授权功能，用户授权可实现单用户授权，也可实现用户批量授权，并可对已授权用户的权限进行修改、删除操作，可对用户权限进行批量修改。 |
| 60 | 工作流管理 | 工作流模型 | 提供工作流模型新增、编辑、导入、导出、查看详情、删除操作，工作流模型定义在可视化操作界面完成，模型基本信息应该包含版本控制功能，同一工作流定义在模型部署时，可以支持多版本并存，并可对模型进行分类管理，使用工作流引擎实现模型定义与更新。 |
| 61 |  | 工作流定义 | 使用工作流引擎定义工作流，可视化开发工作流定义逻辑，支持工作流分支流程、业务回调、挂起等操作 |
| 62 |  | 待办任务 | 用户可以根据时间段、流程名称检索待办任务，并实现待办任务的办理、流程待办完成后，其他待办自动取消。 |
| 63 |  | 已办任务 | 用户可根据时间段、流程名称检索已办任务，查看已办任务详情，根据任务对应的业务编码查看不同类别的已办事项。 |
| 64 |  | 流程管理 | 系统可实现流程的管理，查看流程详情，支持列表展示所有平台已定义的流程信息。 |
| 65 |  | 委托管理 | 工作流支持委托流程，流程办理过程中可实现业务的委托，将流程指定给被委托人。 |
| 66 |  | 流程配置 | 流程参数实现可配置化管理，根据功能业务分配指定的流程，并绑定对应的流程及版本。 |
| 67 |  | 工作流通知 | 工作流业务审批完成或者回退过程可发送通知到业务逻辑，实现对不同业务流程结果的分别处理。 |
| 68 | 平台配置 | 数据字典 | 平台支持对字典的管理与配置，字典实现分级配置，不限字典层级，字典数据作为平台基础参数使用。 |
| 69 |  | 平台公告 | 平台支持公告发布功能，公告发布可针对全局进行公告发布，也可以针对特定人群进行公告发布。 |
| 70 |  | 新闻发布 | 提供新闻发布功能，所见即所得的图文H5发布方式，进行新闻发布与检索展示。 |
| 71 |  | 平台日志 | 提供统一的业务日志功能，记录所有业务访问日志，包括但不限于时间、用户、访问功能、处理时间、请求头参数、请求体参数、响应参数、业务类别等。 |
| 72 |  | 编码管理 | 平台提供统一的编码管理功能，针对不同的业务定义不同的编码规则，实现编码规则的基本操作功能。 |
| 73 |  | 定时任务 | 提供定时任务管理与配置功能，实现定时任务的执行、启用、禁用、查看、异常日志管理。 |
| 74 |  | API定义 | 支撑对外API接口的定义与发布，为系统外的API调用提供业务功能支持入口。 |
| 75 |  | 数据权限配置 | 平台提供对数据权限的配置功能，实现数据权限配置的增加、编辑、删除操作，对特定的模块实现数据访问控制。 |
| 76 |  | 绑定业务权限 | 根据数据权限对业务进行绑定，绑定后相关的业务权限将被纳入数据权限控制体系。 |
| 77 |  | 数据权限控制 | 提供统一的数据权限控制入口，从全局角度对数据进行权限控制，确保数据的授权访问。 |
| 78 | 平台文档管理 | 文档归档管理 | 提供文档归档管理功能，实现对文档的分类、归档整理、文档的存储与提取、下载功能。 |
| 79 |  | 文档分类管理 | 可对不同文档进行分类管理、用户可自定义文档分类的类目、并对类目进行增加、修改、删除等操作。 |
| 80 |  | 私有文档管理 | 可支持文档的私有化管理，文档在平台上可选择私有存储，非授权访问的私有文档不允许他人访问。 |
| 81 |  | 公共文档管理 | 支持公共文档的管理与检索功能，提供对文档信息的添加、编辑、删除等操作，共有文档支持所有人在线检索与下载。 |
| 82 |  | 文档收藏 | 支持文档收藏功能，用户可根据检索结果，选择收藏对应的文档，并在收藏列表中检索自己收藏的文档。 |
| 83 |  | 文档检索 | 实现对文档内容信息的模糊检索，根据文档关键字、存档类别、时间等多维度组合检索。 |
| 84 | 软测和等保 | 等保测评 | 二级等保测评 |
| 85 |  | 软件测评 | 软件测评 |

- 表2：仓库基础设施清单

| 序号 | 名称 | 描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温湿度传感器 | 1、工作电压：DC12V～DC24V 2、通讯接口：RS485 3、测量范围：温度：-20℃～70℃；湿度：0～100%rh 4、测量精度：温度：±0.5℃；湿度：±3%rh 5、显示方式：LCD液晶屏点阵显示 6、安装方式：室内墙面安装，天花板吸顶安装、自带4个强力吸铁石可直接吸附安装 7、材料：ABS树脂； 8、为保证产品兼容性，需要和动环监控采集器和软件平台为同一品牌 | 台 | 4 |
| 2 | 风机监控 | 1、监测仓库风机状态并实现远程监控。 2、PRS485接口≥1； 3、支持MODBUS485、RS232两种接口形式的数据采集及对接； 4、支持风机开关机状态的监控和报警； 5、基于通讯协议，实现对风机送风温度、回风温度、翅片温度、环境温度、高压、低压、压差状态等状态监控和报警。 | 台 | 2 |
| 3 | 浸水传感器 | 1、▲绳式不定位水浸传感器组、灵敏度共4个等级可调节；须提供漏水检测报告。 2、▲产品检测标准符合GB4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分:安全要求》。（须提供CNAS或CMA认可的第三方权威机构出具的检测报告并加盖投标人公章）。 3、工作温度：-20℃至+60℃ 4、配置水浸传感器对场所内的漏水点实时监测，一旦出现漏液和漏水事故,系统会通过声光报警和短信等方式告知值班人员早期发现漏水或漏水事故及时处理 5、支持漏水报警延时过滤，同时监控系统根据告警状况，按照预先设置的报警策略，自动实现相应的逻辑控制。 | 根 | 4 |
| 4 | 智能灯控模组 | 1、通讯接口：3.3V 2、通讯接口：PWM/IO/UART 3、输入/输出电压：12V~24V 4、实现对照明开关的控制以及照明状态的监测，当照明功能出现故障时，系统可根据用户预先设定的策略报警。 5、照明控制功能与其环境设备的联动。在夜间或者光线较暗时，根据突发事件，开启相应的照明灯。如当夜间需要进行远程视频巡视时，可开启和关闭相应的灯光。 | 个 | 20 |
| 5 | 声光报警器 | 1、报警音量:105dBat30cm 2、防护等级：IP54，室外防水，内置水平仪，便于辅助安装 3、支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换 4、工作湿度：10％～90％； 5、工作温度：-20℃～＋60℃； 6、功耗：5W；静态功耗:0.96W；报警功耗：2.7W； 7、电源：DC8~16V0.22AMax； 8、外壳材质：PC+ABS | 台 | 2 |
| 6 | 动环主机 | 动环监控采集器参数：嵌入式一体化综合监控主机，BS架构，远程WEB管理。具备集信息采集、分析统计、数据报表、权限管理、策略执行、自动控制、远程通信、智能告警（电话、短信、邮件、语音广播、声光报警）等综合服务。 硬件配置： 1、≥6路开关量输入、≥4路开关量输出、≥6路RS-485总线、≥1路广播音频输出、内存≥1G、存储≥32G，支持TF卡扩展（最大128G），以太网≥1个，1000M\100M≥1路。 2、▲为保障网络数据安全要求，采集器硬件须满足网络安全的要求，提供IP等级认证。 3、▲嵌入式采集器须满足依据GB/16796-2009《安全防范报警设备安全要求和试验方法》的电源电压适应范围检验、高低温50°至-10°测试、抗电强度试验、绝缘电阻试验、泄漏电流试验。（须提供CNAS或CMA认可的第三方权威机构出具的检测报告并加盖投标人公章) 4、★嵌入式采集器须满足依据《GB9254.1-2021信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》《GB/T17626.2-2018电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》《GB/T17626.5-2019电磁兼容试验和测量技术浪涌（冲击）抗扰度试验》；（须提供CNAS或CMA认可的第三方权威机构出具的检测报告并加盖投标人公章） 5、用户可通过报警事件自定义输入事件原因内容进行记录存入数据库，用户输入的确认事件记录可通过软件导出进行分析； 6、可按周、月、年查询导出某一（类型）传感器每天一个数据记录，如查询半年内每天一个温湿度数值，便于对数据进行分析处理，实时掌握每天的运行曲线； 7、容量管理子软件，容量资源管理、容量视图、容量告警、容量查询统计,可以监测UPS、空调或机柜等设备的实时容量，实时显示供管理人员参考； 8、▲所投软件产品需有中国软件评测中心认证的检测报告，需提供证书复印件盖投标人公章 9、▲所投产品厂家具有省级以上软件行业协会认证的软件企业证书及软件产品证书，提供证书复印件加盖投标人公章； 10、▲所投产品厂家具有ISO9001质量管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证，需要提供证书复印件加盖投标人公章 | 台 | 2 |
| 7 | 视频分析主机 | 1、配置≥2块8T硬盘； 2、具备≥4个10M/100M/1000Mbps网口；输入带宽：≥512Mbps；输出带宽：≥512Mbps； 3、▲128路视频接入；内置16个SATA硬盘接口；（须提供CNAS或CMA认可的第三方权威机构出具的检测报告并加盖投标人公章) 4、支持安全帽、反光衣、人员倒地、快速移动（奔跑）、剧烈运动（打架）、在离岗、人数异常、抽烟、打电话识别、烟火检测等算法 5、设备内置≥8颗GPU（物理引擎），单GPU支持不低于4路400W及以下分辨率视频加载算法实时分析； 6、★支持对设定的检测区域内，人员是否佩戴安全帽进行自动侦测，同时检测出佩戴安全帽的颜色（红色、蓝色、黄色、橙色、白色）并根据设定条件触发报警联动；可设置最多16个多边形检测区域，通过客户端可以接受报警消息，查看报警图片，并回放关联录像；支持安全帽关联人脸报警，关联人脸库后，可对未佩戴或佩戴安全帽的人员进行人脸比对；支持工服注册，可上传需要检测的工服图片到工服库，包含红色工服、白色工服、蓝色工服、工地工服等，最大支持20000个工服，对目标工服进行识别，并根据设定条件触发报警联动；可设置最多16个多边形检测区域；（须提供CNAS或CMA认可的第三方权威机构出具的检测报告并加盖投标人公章) | 台 | 1 |
| 8 | 国产服务器操作系统 | 1、国产服务器操作系统 2、支持ARM64、LoongArch64、SW64、PowerPC等多种CPU架构 3、兼容各类为Linux系统开发的应用软件 4、支持各类主流磁盘驱动器、网卡驱动器和显示控制器等硬件设备,兼容国内外各大主流厂商的多款服务器。 5、可通过定制最小运行环境、进程调度策略、驱动程序、文件系统类型和存储模式等方式提升系统的运行效率。 6、提供图形化管理界面、丰富的接入方式、完善的审计日志、多种报警机制以及便捷的运维工具。 | 套 | 1 |
| 9 | 国产服务器数据库 | 1、国产服务器数据库 2、分布式部署 3、支持数据迁移。 4、支持Linux（2.4 及 2.4 以上内核）、UNIX、Kylin、AIX、Solaris 等主流操作系统。 | 套 | 1 |
| 10 | UPS | 1、≥10KVA,2小时后备电池 2、输入电压范围不低于：100～275Vac； 3、UPS系统效率：100% 4、阻性负载：≥95.2% 5、输入电流谐波：100% 6、非线性负载：＜3%； 7、输出稳压精度：＜0.4%； 8、过载能力：125%负载≥13分钟； 9、UPS主机具有输出短路保护，输出过载保护，过温度保护，电池电压低保护，风扇故障告警保护，防雷保护等； 10、UPS主机通过低温工作试验，高温工作试验检测。 | 台 | 1 |
| 11 | 语音播报 | 1、名称：语音播报终端 2、额定功率：≥60w 3、接入方式：IP接入 4、主喇叭单元：≥6寸 5、含语音播报软件 | 套 | 1 |
| 12 | 仓库设备柜 | 1、含继电器、空开、端子排、控制器等设备设施。 | 台 | 1 |
| 13 | 24口千兆POE接入交换机 | 1、提供≥24个千兆PoE电口，≥4个千兆光口。 2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥95Mpps 3、★支持IP仿冒、MAC仿冒溯源与阻断；（须提供CNAS或CMA认可的第三方权威机构出具的检测报告并加盖投标人公章) 4、▲支持对病毒的网络层传播行为进行溯源及阻断，防止内网病毒扩散；（须提供CNAS或CMA认可的第三方权威机构出具的检测报告并加盖投标人公章) 5、支持中文管理界面、WEB管理接口、SNMPv1/v2/v3 | 台 | 1 |
| 14 | 对讲系统 | 1、频率范围：400-470MHZ 2、频道数量：≥16个 3、输出功率：＜3.5W； 4、电池平均工作时间（5-5-90工作循环，高功率发射）：打开定位≥25h；关闭定位≥29h； 5、具有良好的可靠性及耐用性，须符合GJB 150A-2009，能够在各种恶劣的工作环境中发挥优异性能； | 台 | 4 |
| 15 | 无线AP | 1、千兆电口≥1个，2.5G光口≥1个，Console口≥1个； 2、支持IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax，整机最大支持4条空间流； 3、2.4G11ax：2*2MIMO、5G11ax：2*2MIMO，整机最高接入速率≥2.976Gbps 4、支持蓝牙5.1,支持通过蓝牙串口远程维护， 5、防护等级：IP51； 6、支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。 7、支持不同虚拟AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用APLicense。 8、支持同一AP下不同射频间的负载均衡，支持手动配置用户比例。 9、支持边缘智能感知技术(RIPT)，AP与AC的隧道断开期间，AP仍能提供服务，对于本地转发的WLAN，终端仍然能接入网络，并访问本地资源； 10、支持多样的无线限速功能，可实现整个AP、指定SSID、指定用户的限速，防止由于过分突发流量所引发的网络拥塞。 | 套 | 10 |
| 16 | 无线AC控制器 | 1、千兆电口≥6个，千兆Combo口≥2个，Console口≥1个，USB口≥2个； 2、支持一键网优，无需额外步骤即可实现无线网的整体优化，支持查看优化记录； 3、可自定义配置802.11a/b/g无线速率集，禁止低速用户接入，提高信道利用率； 4、内置Portal服务器以及本地用户数据库，不借助外部认证服务器即可实现本地认证，降低网络建设成本；支持自定义Portal界面。 5、支持AC虚拟化技术，支持≥4台AC虚拟化为一台逻辑AC，实现虚拟控制器对所有成员AC的统一管理、在成员AC间共享License、统一将AP接入虚拟AC中。 6、支持应用识别及策略控制，支持基于深度包检测等识别手段识别出数据流的应用属性，并且支持自定义应用，针对不同的应用可实现不同的优先级调度。 7、支持不断更新应用识别特征库。 8、支持自动更新和手动更新。 | 套 | 1 |
| 17 | 移动作业终端(PDA) | 1、支持各类一维码、二维码； 2、可以应对模糊、扭曲、污损的条码，进行快速识别； 3、操作系统：≥Android10.0 4、CPU：≥8核2.0GHz； 5、存储：≥3GB+64GB | 台 | 3 |
| 18 | 记数器 | 1、用于物资进出，盘点时计量物资数量 2、手动戒指型； 3、可充电电子数显记数 4、黑色计数器 | 台 | 10 |
| 19 | RFID标签打印机 | 1、打印方式：支持热敏/热转印 2、通讯接口：高速USB2.0/以太网口100BASE-TX/10BASE-T 3、打印类型：模切标签/RFID标签 4、打印分辨率：支持200DPI、300DPI和600DPI 5、内存‌：FLASH ROM/SDRAM 6、工作温度：5~40℃ 7、工作湿度:20%~95%RH(无凝露) | 台 | 1 |
| 20 | RFID扫描设备 | 1、超高频RFID扫描设备，拥有快速批量识别标签性能和精确的读写区域控制能力 2、支持进出数量统计、防盗报警的作用。 3、提供标准RJ45或RS232接口。 4、支持多种协议，包括ISO18000-6B/6C标准协议。 5、输出功率通常为33dBm（可调），以确保信号的覆盖范围和强度。‌ 6、具有多标签读取能力，能够同时读取多个标签，且极低漏读率，确保了高效和准确的识别‌。 7、工作温度：5~40℃ 8、工作湿度:20%~95%RH(无凝露) | 套 | 1 |
| 21 | 本地服务器 | 1、★处理器：配置≥2颗非x86架构国产CPU，其中每颗CPU核心数≥16核，≥32线程，每颗CPU主频≥2.5GHz，每颗CPU三级缓存≥32MB，支持超线程（提供cpu通过中国信息安全中心的安全可靠测评的官网截图和芯片原厂的参数及功能证明材料) 2、配置128GBDDR43200MHz内存，支持≥16个内存插槽，最大可支持2TB内存容量，支持ECC 3、配置双口千兆网卡，支持PCIe标准网卡，支持1G/10G/25G/40G/100G/200G双口、四口等多种规格 4、PCIe扩展：板载最大支持6个PCIe4.0标准插槽，不使用线缆和扩展卡 5、配置≥2块480G2.5SATA6GRSSD，≥2块2.4TB 2.5吋10K12GbSAS硬盘 6、配置4GBCacheRAID控制器，支持RAID0/1/5/10/50/60，支持电容掉电保护，RAID状态迁移、RAID配置记忆等功能 7、散热：配置≥4个热插拔高速系统风扇 8、电源：配置热插拔铂金1+1冗余电源 9、安全：可支持TCM\TPM安全模块，用户可以设定想要阻止访问BMC的黑名单，或者设定允许访问BMC的白名单，提升安全性，支持BMC用户安全机制管理、证书管理和数据传输加密。 10、故障诊断：支持离线光诊断功能，可断电环境下诊断主板关键信息故障；支持自动或手动模式故障截屏、支持故障录像功能、开机自检代码、支持sel故障日志处理建议提示、支持一键下载黑匣子日志，有效判断分析软硬件故障。 11、★支持国产服务器操作系统 | 台 | 1 |
| 22 | 视频融合服务器 | 1、★处理器：配置≥2颗非x86架构国产CPU，其中每颗CPU核心数≥16核，≥32线程，每颗CPU主频≥2.5GHz，每颗CPU三级缓存≥32MB，支持超线程（提供cpu通过中国信息安全中心的安全可靠测评的官网截图和芯片原厂的参数及功能证明材料) 2、配置4块≥32GB DDR4RDIMM/LRDIMM内存，支持≥4个内存插槽，最大可支持256G内存容量，支持ECC；板载国产双千兆网卡，支持PCIe标准网卡，支持1G/10G/25G双口、四口等多种规格 3、最大支持2个PCIe3.0标准插槽，不使用线缆；配置2块480G2.5SATA6GbRSSD；2GBSASRAID卡，支持RAID0,1,5； 4、散热：配置≥4个高速系统风扇，支持动态智能风扇调速的散热系统，风扇支持N+1冗余及热插拔功能 5、电源：配置≥1个350W标准ATX电源 6、安全：可支持TCM\TPM安全模块，用户可以设定想要阻止访问BMC的黑名单，或者设定允许访问BMC的白名单，提升安全性，支持BMC用户安全机制管理、证书管理和数据传输加密。 7、故障诊断：支持离线光诊断功能，可断电环境下诊断主板关键信息故障；支持自动或手动模式故障截屏、支持故障录像功能、开机自检代码、支持sel故障日志处理建议提示、支持一键下载黑匣子日志，有效判断分析软硬件故障。 8、★支持国产服务器操作系统 | 台 | 1 |

- 表3：管理房基础设施清单

| 序号 | 名称 | 描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一机三屏客户端电脑 | 1、处理器采用板载设计，配置≥1颗国产多核非x86架构CPU，每颗CPU物理核心数≥8核，每颗CPU主频≥3.0GHz，最高加速频率智能频率可提升至≥3.3GHz，每颗CPU三级缓存≥16MB，支持超线程技术，线程数量≥16，TDP≤65W； 2、配置8GB DDR4 3200MHz UDIMM*4内存，配置≥4个内存插槽，最大支持单条32GB内存，最大可支持128GB内存容量，支持内存Register ECC保护、内存镜像、内存热备； 3、配置1块256GB Nvme M.2 SSD硬盘；最大扩展1个2.5寸 SATA SSD+1个3.5寸 SATA HDD硬盘； 4、配置1张显存≥12G独立显卡； 5、内置1个M.2 WIFI接口，支持最高wifi6无线网卡选配；网卡支持内置天线；支持蓝牙模块 6、提供10个USB接口，前置4个USB3.0，后置2个USB3.0和4个USB2.0，1个HDMI，1个VGA，1个串口； 7、支持国产Linux类操作系统； 8、▲提供30W小时MTBF证书，测试认证机构通过CMA、CNAS认证。 9、配置3个27英寸显示器 | 台 | 1 |
| 2 | 人脸识别门禁一体机 | 1、采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素广角摄像头，可扫描二维码，面部识别距离0.3m-1m，支持照片视频防假； 2、采用深度学习算法，支持20000张人脸白名单，支持5000枚指纹； 3、1：N人脸比对时间≤0.5S/人，人脸验证准确率>99%； 4、可读取Mifare卡、CPU序列号、CPU内容（需插PSAM卡）； 5、设备支持有线网络，支持公网传输； 6、工作电压：DC 12V/3A，不带电源，集中供电； 7、工作温度：-20~65℃。 | 套 | 1 |
| 3 | 玻璃门专用电控锁 | DC12V，带门信号锁信号；要求断电开锁；承力不小于280Kg、安装支架等配件； | 把 | 1 |
| 4 | 出门按钮 | 结构：塑料面板；尺寸：86*86mm； | 个 | 1 |
| 5 | 通讯光缆 | 1、管理房到仓库通讯光缆，≥12芯 | 米 | 500 |
| 6 | 值班监控屏 | 1、整机采用100英寸屏幕，无边框设计，整机轻薄美观； 2、采用 4K 超高清液晶屏，支持 3840*2160 分辨率; 3、内置投屏软件，可自建热点，专业级商用无线投屏; 4、分辨率:3840*2160,亮度:450cd/㎡,可视角度:≥178°,刷新率:120Hz; 5、CPU/GPU:CA35*4/Mali-G31 MP2,RAM:2G/ROM:16G, | 台 | 1 |
| 7 | 显示主机 | 1、视频解码能力：H.264/H.265：支持1路3200W，或1路2400W，或2路1200W，或4路800W，或5路600W，或9路400W，或16路1080P及以下分辨率实时解码； 2、▲视频输出接口类型：≥1路HDMI；视频输入接口：≥2路HDMI；支持1、4、9、16画面分割显示；（须提供封面具备CMA、CNAS标志的检验报告并加盖投标人公章) 3、★系统支持通过自动识别屏幕的行列号信息，并能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，避免手动一对一设置输出口和LCD屏幕的对应关系；显控系统支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式；（须提供封面具备CMA、CNAS标志的检验报告并加盖投标人公章) | 台 | 1 |
| 8 | 辅材 | 1、用于管理房基础设施安装的相关的网线、交换机、光纤盒、支架等材料 | 项 | 1 |

- 表4：数据中心基础设施清单

| 序号 | 名称 | 描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙 | 1、1U标标准机架设备,设备配置不低于6个千兆电口,防火墙吞吐≥2.2G，并发连接≥100万，每秒新建连接≥1.4万，此次配置至少3年攻击知识库、专业版病毒知识库及应用知识库升级服务; 功能要求： 2、支持对FTP，SMTP，POP3，IMAP，TELNET，TDS，NNTP，RLOGIN共8种协议的暴力破解检测。 3、▲产品具有定时漏洞扫描功能，并发主机扫描数和扫描时间均可自定义，支持包括穷举攻击、远程文件获取、获得远端root、拒绝服务、CGI滥用等主动式扫描。（须提供相关证明材料并加盖投标人公章) 4、支持独立的WAF防护模块，WAF防护特征总数≥1000条； 5、支持DNS透明代理功能，代理算法包括：优先级、权重和流量，支持一体化安全策略，可基于设备接口/安全域、地址、服务、应用、用户、时间等属性，配置入侵防御、病毒防护、URL过滤、应用过滤、会话老化时间、终端过滤等高级访问控制功能。 6、支持策略风险调优，支持安全策略优化分析，支持策略数冗余及命中分析，支持基于应用风险的策略调优，可根据流量、应用、风险类型等细粒度展示，便于用户更好的管理安全策略。 7、▲产品资质：产品具有公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》或《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书》或《网络安全专用产品安全检测证书》。 | 台 | 1 |
| 2 | 48口千兆交换机 | 1、≥48个千兆电口，≥4个万兆SFP+光口。 2、交换容量：≥420Gbps，包转发率：≥140Mpps支持静态路由、RIP、OSPF 3、可自动发现网络中的PC机、移动终端、摄像头、打印机、医疗业务终端等设备终端，可识别终端IP、MAC、接入位置、接入时间等信息； 4、支持对传播类病毒、蠕虫病毒的传播行为识别分析，提升内网在病毒网络层传播的整体防御能力，平台可给出详细的病毒告警信息； 5、支持对IP扫描、端口扫描、IP/MAC仿冒、ARP攻击、病毒传播等安全事件进行大数据收集分析，并给出告警及处理建议，并支持一键阻断策略下发功能； 6、支持基于VLAN、MAC地址、IP地址、TCP/UDP端口号等ACL 7、支持静态、动态、黑洞MAC表项；支持源MAC地址过滤； 8、支持4K 802.1Q VLAN；支持基于MAC/ IP子网/认证策略/端口的VLAN；支持Voice VLAN；支持QinQ 9、支持端口聚合、端口镜像、端口隔离 10、支持静态路由、RIP、OSPF | 台 | 1 |
| 3 | 24口千兆PoE交换机 | 1、提供≥24个千兆PoE电口，≥4个千兆光口。 2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥95Mpps 3、★支持IP仿冒、MAC仿冒溯源与阻断；（须提供CNAS或CMA认可的第三方权威机构出具的检测报告并加盖投标人公章) 4、▲支持对病毒的网络层传播行为进行溯源及阻断，防止内网病毒扩散；（须提供CNAS或CMA认可的第三方权威机构出具的检测报告并加盖投标人公章) 5、支持中文管理界面、WEB管理接口、SNMPv1/v2/v3 6、要求设备单端口支持的MAC地址用户数≥4k 7、为保障设备环境适应能力，要求设备支持-10℃-55℃宽温工作。 8、要求支持POE与POE+两种供电方式，所有电口均可POE供电，最大POE供电功率≥370W | 台 | 1 |
| 4 | 主机安全监测 | 1、至少包括20个 PC客户端防病毒功能授权,含3年升级许可。防病毒的病毒查杀支持多引擎的协同工作对病毒、木马、恶意软件、引导区病毒、BIOS病毒等进行查杀，提供主动防御系统防护等功能。 功能要求： 2、客户端安装支持独立打包安装、下载器安装、命令行安装、Portal引导安装，降低安装部署工作量。 3、▲支持差异化配置与维护。支持勒索病毒专项检测防护能力；支持文件保险箱、数据备份、文件诱捕、文件备份与恢复。（须提供产品功能截图证明并加盖投标人公章） 4、支持终端基础资产清点，包括：IP、连接IP、MAC、资产名称、操作系统版本、内核版本、处理器、内存、硬盘大小和型号、网卡型号、首次在线时间、最后在线时间等。 5、支持内置威胁情报库，可对终端采集信息进行威胁碰撞检测，内容包含：文件威胁检测、IP威胁检测、域名威胁检测。 6、支持通过可视化大屏聚合告警统计、攻击阶段统计、威胁等级统计、恶意文件TOP、终端告警TOP、违规类型TOP；支持对终端威胁态势进行综合评分，可视化呈现威胁全局、威胁分类的升降趋势；支持全元素下钻获取详细信息。 7、▲产品资质：产品具有计算机软件著作权；具有信息系统建设和服务能力等级证书优秀级（CS4） | 台 | 1 |
| 5 | 日志审计系统 | 1、1U标准机架设备,设备配置不低于6个千兆电口，设备配置不低于2个千兆光口插槽，1个console口,冗余电源,≥1个扩展槽位, 内存≥16G，系统盘≥32G SSD ，数据盘≥2T，日志采集处理速度≥1000EPS；日志源授权≥30个。 功能要求： 2、系统采用基于浏览器的用户界面，至少支持IE与Firefox。界面布局简洁，操作方便；为了适应不同用途，用户可以对界面颜色进行选择调整。 3、支持范式化字段，包括事件接收时间、事件产生时间、事件持续时间、用户名称、源地址、源MAC地址、源端口、操作、目的地址、目的MAC地址、目的端口、事件名称、事件摘要、等级、原始等级、原始类型、网络协议、网络应用协议、设备地址、设备名称、设备类型等；针对不支持的事件类型做范式化不需改动编码，通过修改配置文件即可完成。 4、★采用先进的设备统一控制技术，可针对设备的日志进行统一的采集控制；采用先进的设备状态监测技术对网络资产进行安全监控（须提供第三方权威机构出具的证明材料并加盖投标人公章) 5、支持能够显示告警状态雷达图，日志趋势曲线图；最近事件览图；最近一段时间不同日志分类的日志数量，不同等级的日志的数量，事件EPS曲线； | 台 | 1 |
| 6 | 运维安全管理系统 | 1、1U标准机架设备,内存≥8G，机械硬盘≥1T，设备配置不低6个千兆电口,主机/设备许可≥50个，用户数不限制，图形并发≥25，字符并发≥50。 功能要求： 2、支持不同的资源使用相同的IP或域名，便于同一资源按照不同的服务类型进行分类管理。支持资源和资源组管理功能，包括添加、修改、删除、启用、停用、移动和移除组成功功能。 3、自动改密密码策略支持随机生产不同密码、随机生成相同密码、手工指定相同密码，随机密码支持自定义密码强度。 4、实现数据库命令级审计，支持的数据库类型包括：Oracle（支持ORACLERAC）、SQLServer、IBMDB2、Sybase、IBMInformixDynamicServer、MySQL、PostgreSQL、teradata，不需采用数据镜像方式实现，以免增加部署的复杂性和网络负担。 5、支持RDP、VNC图形操作行为的审计，图形回放形式还原真实操作过程。支持RDP、VNC图形操作过程中键盘输入操作记录和鼠标点击行为记录，并支持开启或关闭键盘输入审计功能。 6、★采用自主知识产权网络安全设备命令行的解析技术，对设备进行运维管理。（须提供第三方权威机构出具的证明材料并加盖投标人公章) | 台 | 1 |
| 7 | 融合通讯系统 | 1、单呼、组呼、动态重组、组派接、多选组、全呼、紧急呼叫、广播呼叫、强拆、强插、多路语音、迟后接入等集群对讲功能；具备语音调度、视频调度、视频监控、云台控制、电子围栏、移动轨迹、集群对讲、语音/视频会议、多媒体消息、录音录像、GIS调度、用户管理、权限管理等功能； 2、支持与固定电话、公网移动电话进行全双工语音呼叫。支持在地图上圈选多个集群系统下的终端，并对选中的终端发起圈选组呼和视频上拉，可查看终端视频的功能；支持通过GB28181国标协议与视频平台上下级级联。 3、支持B/S或C/S调度台客户端软件，支持C/S端、B/S端、APP端北向SDK接口； | 套 | 1 |
| 8 | 融合通讯主机 | 1、19英寸4U标准机架型服务器； 2、支持≥1颗国产多核非X86架构CPU，不低于64G内存； 3、语音呼叫路数不低于160路，视频呼叫路数不低于100路； 4、支持国产Linux类操作系统； 5、 ≥8*10M/100M/1000M自适应网口，标准RJ45接口 | 台 | 1 |
| 9 | 单兵调度模块 | 1、19英寸1U标准机架； 2、搭载两套计算处理单元，每单元提供至少400+GFLOPS算力，支持Linux类操作系统； 3、包含2000用户接入授权管理； 4、支持200路语音并发能力； 5、语音业务软件，包含语音调度基础业务，包含语音存储业务； 6、位置业务软件，基础的基于北斗/GPS位置的业务； 7、多媒体消息业务软件，多媒体短彩信消息的收发业务； 8、视频业务软件 基础的视频调度基础业务，支持60路720p视频并发能力； 9、存储业务软件 包含视频存储业务，存储容量为1T，视频约7天（按照100路视频同时存储，每天使用视频时长1h）； 10、与专网集群互通业务软件 与PDT、B-TrunC、DMR、PSTN等互通； 11、视频对接 GB/T28181国标设备的对接； 12、工作电压：200V～240V AC,50Hz； 13、功耗：≤ 150W； 14、工作温度：-10℃～+50℃； 15、工作湿度：5%～ 95% RH，无凝结 | 台 | 1 |
| 10 | 视频会议网关 | 1、标准2U，≥483.4mm× 437mm× 87.38mm 2、支持不低于32路1080P终端接入开会； 3、支持H.323、SIP、WebRTC框架协议。 4、支持H.264、H.265视频编码协议； 5、支持G.722、G.722.1、G.722.1C、AAC-LD、Silk、Opus音频编解码协议； 6、支持不同类型的终端同时入会，包括SIP终端、H.323终端、IP监控摄像机，能够同时加入同一个会议；。 | 台 | 1 |
| 11 | PSTN网关 | 1、协议转换:支持SS7、PRI、1号信令与SIP协议之间转换 2、E1/T1接口:≥2个E1/T1接口 3、网络接口:≥2个百兆网口/千兆网口 4、串口：≥1* RS232, 115200bps 5、呼叫并发:最大支持60路 6、语音编码:支持G.711a/μ law，G.723.1， G.729A/B，iLBC，AMR 7、回音消除:支持G.168协议，最大支持128ms 8、注册账号：SIP/IMS注册账号不少于256个 9、DTMF模式:支持RFC2833/SIPInfo/ln-band 10、呼叫处理：支持256条不同方向路由规则，支持128条号码变换规则 | 台 | 1 |
| 12 | 执法记录仪适配网关 | 用于融合通信APP适配客户现网的执法记录仪，包括PTT按键、熄屏保活、GPS开关、设备MEID、IMEI、ICCID获取方式等 | 套 | 1 |
| 13 | 线缆及支架 | 包括DVI/RGB/VIDEO等和必备的电源线缆 | 套 | 2 |
| 14 | 服务器机柜 | 1、≥600*1000*2000 2、≥42U，自带8位16APDU | 台 | 3 |
| 15 | 监控大屏 | 1、P1.25户内LED全彩屏，像素间距≤1.25mm。 2、像素密度：点/㎡≥640000。 3、亮度：≥450 cd/。 4、显示屏的亮度均匀性，偏差值≥98。 5、水平视角：≥160度 6、垂直视角：≥160度 7、对比度：≥2000:1。 8、最大功耗：≤540W/㎡；平均功耗：≤420W/㎡。 9、灰度等级：≥8 bits。 10、刷新频率：≥3840。最大可支持4600 11、显示屏需通过防蓝光危害检测。 12、▲显示屏在不开启节能主控情况下，用LED显示屏播放视频，通过功率计算功耗；在不改变控制卡的亮度、灰度刷新灯情况下启动节能主控比之前应节能≥35%。（须提供封面具备CMA、CNAS标志的检验报告并加盖投标人公章) 13、产品具有控制LED显示屏电源通断功能，无需使用电脑远程操作或手动操作；对LED显示屏具有调节声音功能，使其静音、减小音量、增加音量；具有切换LED显示屏视频信号源的功能；具有切换用户保存的配置功能。 14、▲盐雾测试：盐雾腐蚀试验组成产品的金属件在酸性环境下，不得出现锈迹、锈斑现象。（须提供封面具备CMA、CNAS标志的检验报告并加盖投标人公章) 15、工作温度实验：低温0℃以下（含0℃），高温40℃以上（40℃）试验中样品工作正常，恢复后，样品工作应正常。 16、外壳防护等级试验：显示屏样品前面板进行考核，样品前面板防护等级符合IP53。 17、★色温：≥3000K-95000K。（须提供封面具备CMA、CNAS标志的检验报告并加盖投标人公章) 18、显示屏模组从正面按压可以弹出，可直接从正面进行内部检修。 | 平米 | 4.6 |
| 16 | 视频处理器 | 1、支持≥6路千兆网口输出，支持显示屏输出画面缩放。宽度范围800-4096，高度范围600-1920，最大带载≥390w，支持自由走线，摆脱矩形带载限制 2、支持多种播控方式 -U盘播放：可即插即播或拷贝播放，支持HEVC/H265./H264等主流编码格式的4K高清视频解码； -手机APP智能操控：可通过手机安装APP应用，实现节目制作发布和显示屏控制； -遥控器播控：可在显示屏上进行本地节目播控及简单的节目制作 3、支持Type-c接口/USB接口投屏器，支持多平台终端投屏（包括Windows、Mac OS、IOS、Android系统，最多9路无线投屏画面同时显示），配合终端APP可实现无线投屏控制：镜像反控、无线快照、无线发言 4、支持遥控器AI语音控制，集成丰富的语音控制指令，轻松实现屏幕控制 5、双WIFI模式，同时支持WiFi AP 和WIFI STA两种模式 6、支持蓝牙5.0，可兼容蓝牙遥控器、蓝牙鼠标、蓝牙键盘、蓝牙音响等； | 台 | 1 |
| 17 | 接收卡 | 1、集成HUB320，无需再配转接板，更方便，成本更低； 2、减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 3、支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 4、全新灰度引擎，低灰度表现更佳； 5、细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 6、支持14bit精度逐点校正； 7、支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 8、支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型； 9、支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 10、单卡支持32组RGB信号输出； 11、支持超大带载面积,单卡带载128*1024，256*512； 12、先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂； 13、支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响； 14、支持电源反接保护电路 | 张 | 18 |
| 18 | 钢结构及包边 | 1、定制钢结构安装，国标方钢焊接。以确保显示系统的安全可靠性。钢结构边框为不锈钢装饰包边，钢结构表面须作除锈处理，表面处理严格按国家标准进行施工。 2、钢结构的安装立面工艺精度要求小于±1.5mm，对角线误差不大于15mm，表面立筋角度误差不得大于20 mm，垂直立面角度不得大于0.3°。 | 套 | 1 |
| 19 | 配电系统 | 定制配电系统：具有空气开关、电流互感器、电压互感器，具有过流、过压、欠压、短路、断路、超温、超负荷、断电、等保护功能 | 台 | 1 |
| 20 | 监控大屏辅材 | 各类视频、音频线缆、电源线、信号传输线缆、网线、HDMI线，管道、桥架等制作安装调试 | 套 | 1 |
| 21 | 视频会议终端 | 1、支持ITU-TH.323，IETFSIP通信标准协议。支持IPv4和IPv6双协议栈，可通过IPv4和IPv6接入网络。支持H.265,H.264,H.264HP(HighProfile),H.264SVC,H.263,H.261编解码。支持G.722,G.711(包含G.711A,G.711μ)，G.722.1，G.722.1CG.719,AAC_LD/LC,AACLD/LC(Stereo),G.729,G.728,OPUS等音频协议，支持双声道立体声，可达到20KHz以上的宽频效果。 2、设备支持4K(3840x2160)30ps、1080P60fps、1080P30pS、720P60fps、720P30fps、4CIF30fps、CIF30fps图像格式。采用分体式结构，采用嵌入式操作系统，非Windows/安卓操作系统。 3、★采用国产自主编解码芯片，支持国产嵌入式操作系统。支持分配辅视频带宽与总带宽比例分配，辅视频占用带宽为分配比例*总带宽，主视频占用带宽为(1-辅视频分配比例)*总带宽。视频画面经过本地采集、编码、网络传输、解码、显示输出后整体时延不超过100ms。（须提供封面具备CMA、CNAS标志的检验报告并加盖投标人公章) 4、采用≥4视频输出接口：≥4视频输入接口。 5、支持HDBase-T接口，供电，数据，视频三合一，通过以太网线无须增加额外设备，4K30fps高清信号最大传输距离135米，方便会议室摄像机远距离布置。 6、采用≥8路音频输入接口，>7路音频输出接口，具备RCA.XLR(具备幻像供电)、凤凰投等音频接口。 7、支持在活动视频上实时动态显示麦克风和音响的状态。 8、设备支持抗丢包修复能力，设备支持抗丢包修复能力，网络达到50%丢包时，视频流畅，无卡顿、无花屏现象，可辨认当前正在发言的人物;音频保持清晰流畅，无卡顿，语义可理解，网络达到80%丢包时，音频保持清晰流畅，无卡顿，语义仍然可理解。 9、支持多视功能.支持将两路视频源合并为一路视频发送到远端会场。 10、开机后摄像机自动到所定制预置位，无须人工干预;支持摄像机预置位快照、预览，可直观地显示摄像机预置位场景。 11、HDMI播放辅流支持音频本地+远端传输，在本地会场也能听到辅流声音。 12、支持三屏三显，终端支持在三个显示设备上分别输出本地图像远端图像、辅流图像，其中一个显示设备也可输出上述图像组合后的多画面图像。 13、支持视频矩阵功能。可以将一个视频源图像到任意一个输出通道显示,也可以将任意一个视频源图像输出到指定的输出通道显示(视频输人接口:HDMI、VGA、HDBaseT;视频输出接口:HDMI、VGA。 | 套 | 1 |
| 22 | 监控大屏 | 1、P1.25户内LED全彩屏，像素间距≤1.25mm。 2、像素密度：点/㎡≥640000。 3、亮度：≥450 cd/。 4、显示屏的亮度均匀性，偏差值≥98。 5、水平视角：≥160度 6、垂直视角：≥160度 7、对比度：≥2000:1。 8、最大功耗：≤540W/㎡；平均功耗：≤420W/㎡。 9、灰度等级：≥8 bits。 10、刷新频率：≥3840。最大可支持4600 11、显示屏需通过防蓝光危害检测。 12、▲显示屏在不开启节能主控情况下，用LED显示屏播放视频，通过功率计算功耗；在不改变控制卡的亮度、灰度刷新灯情况下启动节能主控比之前应节能≥35%。（须提供封面具备CMA、CNAS标志的检验报告并加盖投标人公章) 13、产品具有控制LED显示屏电源通断功能，无需使用电脑远程操作或手动操作；对LED显示屏具有调节声音功能，使其静音、减小音量、增加音量；具有切换LED显示屏视频信号源的功能；具有切换用户保存的配置功能。 14、▲盐雾测试：盐雾腐蚀试验组成产品的金属件在酸性环境下，不得出现锈迹、锈斑现象。（须提供封面具备CMA、CNAS标志的检验报告并加盖投标人公章) 15、工作温度实验：低温0℃以下（含0℃），高温40℃以上（40℃）试验中样品工作正常，恢复后，样品工作应正常。 16、外壳防护等级试验：显示屏样品前面板进行考核，样品前面板防护等级符合IP53。 17、★色温：≥3000K-95000K。（须提供封面具备CMA、CNAS标志的检验报告并加盖投标人公章) 18、显示屏模组从正面按压可以弹出，可直接从正面进行内部检修。 | 平米 | 5.6 |
| 23 | 视频处理器 | 1、支持≥6路千兆网口输出，支持显示屏输出画面缩放。宽度范围800-4096，高度范围600-1920，最大带载≥390w，支持自由走线，摆脱矩形带载限制 2、支持多种播控方式 -U盘播放：可即插即播或拷贝播放，支持HEVC/H265./H264等主流编码格式的4K高清视频解码； -手机APP智能操控：可通过手机安装APP应用，实现节目制作发布和显示屏控制； -遥控器播控：可在显示屏上进行本地节目播控及简单的节目制作 3、支持Type-c接口/USB接口投屏器，支持多平台终端投屏（包括Windows、Mac OS、IOS、Android系统，最多9路无线投屏画面同时显示），配合终端APP可实现无线投屏控制：镜像反控、无线快照、无线发言 4、支持遥控器AI语音控制，集成丰富的语音控制指令，轻松实现屏幕控制 5、双WIFI模式，同时支持WiFi AP 和WIFI STA两种模式 6、支持蓝牙5.0，可兼容蓝牙遥控器、蓝牙鼠标、蓝牙键盘、蓝牙音响等； | 台 | 1 |
| 24 | 接收卡 | 1、单卡支持32组RGB信号并行输出 2、单卡支持8路标准320模组接口 3、单卡最大带载256×1024像素 4、支持市场主流LED驱动芯片 5、支持色度、亮度一体化逐点校正 6、支持低亮高灰以及色温调节 7、支持修缝技术 8、支持任意抽行抽列抽点 9、快速升级和快速发送校正系数 | 张 | 20 |
| 25 | 钢结构及包边 | 1、定制钢结构安装，国标方钢焊接。以确保显示系统的安全可靠性。钢结构边框为不锈钢装饰包边，钢结构表面须作除锈处理，表面处理严格按国家标准进行施工。 2、钢结构的安装立面工艺精度要求小于±1.5mm，对角线误差不大于15mm，表面立筋角度误差不得大于20 mm，垂直立面角度不得大于0.3°。 | 套 | 1 |
| 26 | 配电系统 | 定制配电系统：具有空气开关、电流互感器、电压互感器，具有过流、过压、欠压、短路、断路、超温、超负荷、断电、等保护功能 | 台 | 1 |
| 27 | 监控大屏辅材 | 各类视频、音频线缆、电源线、信号传输线缆、网线、HDMI线，管道、桥架等制作安装调试 | 套 | 1 |
| 28 | 视频会议摄像头 | 1、图像传感器采用1/2.5英寸,851万像素的高品质HDCMOS传感器，水平分辨率最高可达4K，支持最大12倍光学变焦 2、支持多达255个预置位(遥控器设置调用为10个) 3、支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议。支持网络全命令VISCA控制协议，可对摄像机的所有设定以及平移/俯仰/缩放操作进行远程高速通讯控制。 4、支持遥控器信号透传功能，方便后端设备使用 5、支持图像自动翻转功能，方便工程安装使用 6、多种控制方式，可使用RS232、网络以及HDBaseT，可对摄像机进行控制 7、支持HDMI高清输出，另配备HDBaseT接口 8、超高性噪比的全新CMOS图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用2D和3D降噪算法，大幅降低了图像噪声，即便是超低照度情况下，依然保持画面干净清晰，图像信噪比高达55dB以上 9、支持云台，水平转动角度>+170'垂直转动角度>±30'摄像机水平视角≥72° | 个 | 1 |
| 29 | 控制电脑 | 1、处理器配置≥1颗国产多核非X86架构CPU，每颗CPU物理核心数≥8核，每颗CPU主频≥3.0GHz，最高加速频率智能频率可提升至≥3.3GHz，每颗CPU三级缓存≥16MB，支持超线程技术，线程数量≥16，TDP≤65W； 2、配置≥8GB DDR4 3200MHz UDIMM*2内存（共计16GB），配置≥4个内存插槽，最大支持单条32GB内存，最大可支持128GB内存容量，支持内存Register ECC保护、内存镜像、内存热备； 3、配置≥1块512GB Nvme M.2 SSD硬盘；最大扩展1个2.5寸 SATA SSD+1个3.5寸 SATA HDD硬盘； 4、配置1张显存≥12G独立显卡； 5、内置1个M.2 WIFI接口，支持最高wifi6无线网卡选配；网卡支持内置天线；支持蓝牙模块 6、提供10个USB接口，前置4个USB3.0，后置2个USB3.0和4个USB2.0，1个HDMI，1个VGA，1个串口； 7、支持国产Linux类操作系统； 8、▲提供30W小时MTBF证书，测试认证机构通过CMA、CNAS认证。 | 台 | 1 |
| 30 | 辅材 | 1、施工辅材 | 项 | 1 |

- 表5：仓库安防设施清单

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外网络球型摄像机 | 1、图像分辨率≥2560×1440； 2、焦距：32倍光学变倍 3、补光灯类型：混合补光，白光30m，红外150m； 4、水平范围：水平360° 5、垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 6、网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M网络数据 7、SD卡扩展：内置MicroSD卡插槽，支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大支持512GB） 8、报警输入：≥2路报警输入 9、报警输出：≥1路报警输出 10、音频输入：≥1路音频输入 11、音频输出：≥1路音频输出 12、除雾：加热玻璃除雾 13、防护：≥IP66 14、★内置GPU芯片；支持像素显示功能，可显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小；支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物；（须提供封面具备CMA、CNAS标志的检验报告并加盖投标人公章) | 台 | 2 |
| 2 | 室内网络球形摄像机 | 1、≥1路全景视频图像、≥1路细节视频图像； 2、视频输出支持2560×1440； 3、细节镜头支持不小于23倍光学变倍，最大焦距不小于110mm； 4、内置GPU芯片；具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警 5、▲支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物；（须提供封面具备CMA、CNAS标志的检验报告并加盖投标人公章) 6、在彩色模式下，当环境照度降低至一定值，可自动开启白光补光灯，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像； | 台 | 5 |
| 3 | 感知摄像机 | 1、★设备具有1个RJ45网络接口，内置毫米波雷达，可输出两路视频图像：全景通道、细节通道。设备细节通道内置水平和垂直旋转电机，细节通道采用电机直驱转动，无同步轮和同步带。细节通道支持水平±20°，垂直±5°电动调节。（须提供封面具备CMA、CNAS标志的检验报告并加盖投标人公章) 2、全景通道和细节通道分辨率支持2560x1440，全景通道焦距不小于6mm，光圈不小于F1.0，细节通道焦距不小于30mm，光学变倍不小于2倍。 3、支持最低照度可达彩色≤0.0002Lux，黑白≤0.0001Lux。 4、两个通道均支持对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。全景和细节通道可分别或同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍。 5、★在联动模式下，全景通道检测到移动目标后，可联动细节通道进行人脸，人体的抓拍和属性分析。全景通道检测并框出移动目标至细节通道开始转动的时间不大于0.2s，距离设备20m处的全景检测宽度不小于15m。具有雷达联动补光灯功能，当雷达检测到人体后，可联动细节白光补光灯进行补光，补光灯全部开启最大功率不小于20W。设备具有人脸马赛克设置选项，启用后可对人脸抓拍小图和对应背景图原图进行人脸马赛克叠加；叠加位置为人脸的眼睛部位。（须提供封面具备CMA、CNAS标志的检验报告并加盖投标人公章) 6、全景通道具有全结构化模式，细节通道具有混合比对模式（人脸抓拍、人体抓拍、人脸比对）和全结构化模式，切换智能资源时设备不重启即可生效。设备抓拍的同一目标的人体人脸可同时在1张背景大图中展示。设备具有人脸去重功能，去重相似度阈值在0~100范围内可设；去重库入库评分阈值在0~100范围内可设；去重库更新时间在0~300s范围内可设。 | 台 | 2 |
| 4 | 全景摄像机（室外） | 1、AR全景摄像机，全景采用4个镜头拼接而成，可输出180°大场景拼接画面，细节内置电动变焦镜头； 2、▲内置GPU芯片；具备AR视频标签功能；（须提供封面具备CMA、CNAS标志的检验报告并加盖投标人公章) 3、全景摄像机：最高分辨率可达5520×2400，水平视场角180°；细节摄像机：最高分辨率可达3840×2160，45倍光学变倍； 4、传感器类型：1/1.8＂CMOS 5、网络接口：RJ45网口；光纤接口：FC接口 6、★全景镜头光圈均不小于F1.0；支持人员密度功能，具备AR视频标签联动功能，并可对高-高，高-低，低-高三种标签的位置的视频图像，进行切换预览；设备内置除湿器，可对设备内部进行除湿，除去玻璃罩上的水状附着物；（须提供封面具备CMA、CNAS标志的检验报告并加盖投标人公章) | 台 | 1 |
| 5 | 全景摄像机高挂立杆 | 1、基础商砼浇筑（基础坑深度不小于2.2米，长宽均不小于1.2米，地笼丝不少于12根32mm以上规格） 2、立杆高度不小于16米高 3、镀锌防锈材质 4、采用两段分段设计，上段壁厚不小于6mm，下段壁厚不小于8mm，中间法兰盘连接中间法兰盘不小于600x600x20mm，底法兰盘不小于800x800x25mm，底盘增加横向加强筋，八角杆设计，可抵御12级台风，带简易检修爬梯。（含施工、吊装、布线、到附近弱电井的施工） | 个 | 1 |
| 6 | 网络枪型摄像机 | 1、支持分辨率≥2560×1440； 2、内置GPU芯片；支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 3、支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片； 4、支持人数统计功能，支持设置最多8个多边形人数统计区域，可分别设置不同区域的报警类型、报警时间间隔； 5、当进入区域、离开区域、越界侦测或区域入侵报警产生时，可在报警布防时间内联动声音报警和/或白光灯闪烁； 6、★设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%；具有不小于1/1.8"靶面尺寸，光圈大小不小于F1.0；（须提供封面具备CMA、CNAS标志的检验报告并加盖投标人公章) 7、▲内置4颗补光灯，灯杯为半弧形网格状，灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑（须提供封面具备CMA、CNAS标志的检验报告并加盖投标人公章) 8、内置≥2个麦克风、≥1个扬声器； 9、不低于IP67防尘防水等级； | 台 | 54 |
| 7 | 摄像机支架 | 1、名称：壁装支架 2、颜色：白 3、材质：铝合金 | 个 | 54 |
| 8 | 热成像摄像机 | 1、双光谱筒型摄像机 2、热成像传感器类型：氧化钒非制冷型探测器 3、热成像像元尺寸：≤12μm 4、热成像分辨率：≥256×192 5、热成像焦距：≥7mm 6、可见光分辨率：≥2688×1520 7、报警联动：≥1个内置白光灯、≥1个内置扬声器，支持联动白光报警、支持联动声音报警 8、★具备测温功能；（须提供封面具备CMA、CNAS标志的检验报告并加盖投标人公章) 9、防火应用检测：支持火点检测、烟雾检测、吸烟检测 10、电源输入：12VDC±25%，PoE(802.3af,class3) 11、▲最小可分辨温差≤200mk。热成像视频图像噪声等效温差(NETD)≤8mK；可将热成像视频图像与可见光视频图像进行融合预览，并可在可见光视频图像上的相同比例位置处叠加热成像测温信息，可对监控画面中由目标发生镜面反射而产生的报警进行过滤；（须提供封面具备CMA、CNAS标志的检验报告并加盖投标人公章) | 台 | 20 |
| 9 | 室外安防箱 | 定制，防护等级≥IP65，钢制 | 个 | 5 |
| 10 | 摄像机立杆 | 1、材质：钢制 2、颜色：白色 3、高度≥3.5米 | 根 | 3 |
| 11 | 防雷保护器 | 网络防雷保护器 | 个 | 4 |
| 12 | 视频拼接服务器 | 1、机架式安装 2、最大支持6路视频拼接（8K分辨率） 3、支持输出实时25FPS流/支持对接AR服务 | 台 | 1 |
| 13 | 磁盘阵列（含硬盘） | 1、具备不低于48盘位；配置≥35块8T企业级硬盘； 2、≥2个千兆数据网口，≥1个千兆管理网口；冗余电源； 3、支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。 4、支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常； 5、★支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图；可通过硬盘深度体检查看硬盘原始数据读取错误率、上电时间、上电时长计数、意外断电计数、重映射扇区数、磁盘振动等多种硬盘相关健康值；支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，并对硬盘健康状态进行分级分类，包括健康（良好、正常）、亚健康（警告、即将损坏）、故障（错误、损坏）等；支持硬盘体检报告打印输出；（须提供封面具备CMA、CNAS标志的检验报告并加盖投标人公章) | 台 | 1 |
| 14 | 综合安防管理平台 | iSecureCenter综合安防管理平台(DS) 基础包、视频监控≥110路、设备网络管理 | 套 | 1 |
| 15 | AR实景地图应用平台 | InfoComARAR实景地图应用平台标准版(DN) AR高空点位场景数1、AR实景地图应用 | 套 | 1 |
| 16 | 车辆监测终端 | 1、200万以上像素摄像头 2、支持音视频远程监测 3、支持GPS/北斗定位 4、支持4G全网通回传数据 5、双电池 | 套 | 2 |
| 17 | 流量卡 | 接入水利专网，通过物联网卡实现与融合通讯服务器的专网定向通讯 | 张 | 2 |
| 18 | 外部车辆定位设备 | 1、用于外部车辆定位使用 2、配置物联网流量卡 | 台 | 10 |
| 19 | 车辆锁 | 1、支持远程审核开锁 2、支持破坏报警功能 | 台 | 10 |
| 20 | 定位信息查询 | 1、全国道路货运车辆公共监管与服务平台查询车辆定位信息。 2、预充值 | 次 | 1500 |
| 21 | 轨迹查询 | 1、全国道路货运车辆公共监管与服务平台查询车辆行驶轨迹。 2、预充值 | 次 | 1000 |
| 22 | 操作台 | 定制，2工位，含座椅 | 台 | 1 |
| 23 | 核心交换机 | 1、全网管三层交换机，机架式，≥48个千兆电口，≥6个万兆SFP+光口； 2、交换容量≥1.36Tbps，整机转发性能≥577Mpps， 3、★支持国产化交换芯片；OSPF路由表容量≥12K；（须提供CNAS或CMA认可的第三方权威机构出具的检测报告并加盖投标人公章) 4、▲为保障设备环境适应能力，要求设备支持0-70℃宽温工作；（须提供CNAS或CMA认可的第三方权威机构出具的检测报告并加盖投标人公章) 5、为节能环保考虑，要求设备最大功耗100W； 6、▲提供工信部入网许可证，入网检测报告证明及CQC认证证书并加盖投标人公章。 7、支持基于VLAN、MAC地址、IP地址、TCP/UDP端口号等ACL 8、支持静态、动态、黑洞MAC表项；支持源MAC地址过滤； 9、支持4K 802.1Q VLAN；支持基于MAC/ IP子网/认证策略/端口的VLAN；支持Voice VLAN；支持QinQ 9、支持端口聚合、端口镜像、端口隔离 10支持STP、RSTP、MSTP 11、支持DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping 12、支持IGMP Snooping、IGMP Proxy、GMRP；支持PIM-SM、PIM-SSM、PIM-DM | 台 | 1 |
| 24 | 汇聚交换机 | 1、交换容量≥1.36Tbps，整机转发性能≥577Mpps 2、固化千兆电口≥20个，千兆Combo口≥8，万兆光口≥8个；额外提供扩展槽位≥1个， 3、★支持国产化交换芯片；为保障设备环境适应能力，要求设备支持0-70℃宽温工作；（须提供CNAS或CMA认可的第三方权威机构出具的检测报告并加盖投标人公章) 4、为节能环保考虑，要求设备最大功耗85W； 5、OSPF路由表容量≥12K； 6、▲提供工信部入网许可证，入网检测报告证明及CQC认证证书并加盖投标人公章； 7、支持基于VLAN、MAC地址、IP地址、TCP/UDP端口号等ACL； 8、支持静态、动态、黑洞MAC表项；支持源MAC地址过滤； 9、支持4K 802.1Q VLAN；支持基于MAC/ IP子网/认证策略/端口的VLAN；支持Voice VLAN；支持QinQ 10支持端口聚合、端口镜像、端口隔离 11、支持STP、RSTP、MSTP | 台 | 1 |
| 25 | 24口千兆POE交换机 | 1、≥24个千兆PoE电口，≥4个千兆光口， 2、交换容量：≥336Gbps，包转发率：≥95Mpps 3、支持防终端私接功能，可针对IP/Mac/接入位置一键下发绑定策略，对违法终端可阻断入网并进行告警; 4、支持对传播类病毒、蠕虫病毒的传播行为识别分析，提升内网在病毒网络层传播的整体防御能力，平台可给出详细的病毒告警信息; 5、要求支持POE与POE+两种供电方式，所有电口均可POE供电，最大POE供电功率≥370W 6、支持基于VLAN、MAC地址、IP地址、TCP/UDP端口号等ACL 7、支持静态、动态、黑洞MAC表项；支持源MAC地址过滤； 8、支持4K 802.1Q VLAN；支持基于MAC/ IP子网/认证策略/端口的VLAN；支持Voice VLAN；支持QinQ 9、支持端口聚合、端口镜像、端口隔离 10、支持STP、RSTP、MSTP | 台 | 10 |
| 26 | 8口千兆POE交换机 | 1、≥8个千兆PoE电口、≥2个千兆光口 2、交换容量：≥330Gbps，包转发率：≥27Mpps 3、要求设备支持-10℃~55℃宽温工作 4、支持基于VLAN、MAC地址、IP地址、TCP/UDP端口号等ACL 5、支持静态、动态、黑洞MAC表项；支持源MAC地址过滤； 6、支持4K 802.1Q VLAN；支持基于MAC/ IP子网/认证策略/端口的VLAN；支持Voice VLAN；支持QinQ 7、支持端口聚合、端口镜像、端口隔离 8、支持STP、RSTP、MSTP 9、支持DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping 10、支持中文管理界面、WEB管理接口、SNMP v1/v2/v3 | 台 | 12 |
| 27 | 光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 块 | 50 |
| 28 | 光模块 | SFP+万兆模块(1310nm,10km,LC) | 块 | 4 |
| 29 | 6类室外屏蔽双绞线 | 1、室外6类网线,Cat6屏蔽双绞线 2、芯线规格:23AWG,无氧铜； 3、线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离，屏蔽类型为F/UTP,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识及电缆编码，有撕裂绳； | 箱 | 15 |
| 30 | 光缆接头盒 | 每个含4个SC对接头 | 个 | 24 |
| 31 | 光缆 | 单模,4芯 | 米 | 2200 |
| 32 | 电源线 | RVVB2*1.5 | 米 | 1100 |
| 33 | PE管材 | DN32mm | 米 | 1100 |
| 34 | 镀锌钢管 | DN25mm壁厚2mm | 米 | 400 |
| 35 | 基础施工 | 人员施工、班台机具设备、开槽破路、立杆基础、穿线立杆、排水走线、设备安装、混凝土浇筑、土方外运等 | 批 | 1 |
| 36 | 其他辅材 | 插排、插头、管卡、水晶头、水泥黄沙等 | 批 | 1 |

第五章 定标原则与评标标准

一、定标原则

本项目采用综合评分法。将根据技术指标响应性、选型响应性、供货业绩、售后服务、优惠条件等方面进行综合评标。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因

素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

☆采用综合评分法的，最低报价及任何单项因素的最优均不作为中标的必要条件。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目不专门面向中小企业采购，对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）投标人需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（4）在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

- 评标标准

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分具体办法和标准进行打分，总分值为100分。

| 序号 | 评审因素 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （15分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×15（该结果四舍五入，保留两位小数） |
| 2 | 项目方案 （18分) | 总体设计方案（6分） - 业务现状和项目需求理解根据投标人对项目业务现状、信息化建设现状、数据资源现状及网络安全现状分析的准确性和全面性进行评分，优于项目需求得3分，满足项目需求得1分，不满足或不提供得0分。 （2）根据投标人对项目整体框架设计（业务架构、技术架构、网络架构、主要数据与共享、计算存储规划等）与项目需求的吻合程度进行综合打分，优于项目需求得3分，满足项目需求得1分，不满足或不提供得0分。 详细设计方案（8分） 投标人充分理解招标需求，结合对本项目业务需求的认知和实际信息化需求，提出符合相关政策、合理科学、切实可行的整体系统详细设计方案。每一小项根据提供的方案符合程度打分,优于本项目需求的得0.5分，满足项目需求的得0.2分，无法满足或未提供不得分： （1）物资一张图（需要提供集成方式和展示形式，并提供相关设计图）。 （2）调运辅助决策（需要提供调度规则和相关设计图）。 （3）车辆监管（需提供具体实现思路和相关设计图）。 （4）物资基础数据管理（需提供数据标准）。 （5）数据对接（提供实现方式）。 （6）任务管理（需提供具体方案和业务流程）。 （7）物资巡检（需提供实现方式）。 （8）物资检维修保养。（需提供具体方案）。 （9）库区综合态势（需提供相关设计图）。 （10）仓库安全监测（需提供实现方式、联动场景等具体方案描述）。 （11）融合通讯（需要提供集成能力与应用场景）。 （12）视频融合与拼接（需要提供技术方案与应用场景）。 （13）业务流程自定义功能（需要提供具体实现方案） （14）权限管理配置功能（需要提供多维度数据权限控制方案） （15）文档管理（需要提供文档管理与存储方案） （16）平台配置（提供平台级配置管理设计方案） 组织实施方案（4分） 根据投标人的实施方案进行评审。从实施计划、组织架构、质量保证、验收方案等内容进行综合评审： 根据方案合理程度评分，优于项目需求得4分，满足项目需求得2分，不满足或不提供得0分。 |
| 3 | 系统演示 （15分） | 投标人自制演示素材，演示采用真实系统演示；录屏、PPT、DEMO等演示不得分，演示时间不超过20分钟。演示功能点要求如下： 1.演示物资管理基本功能，（满分3分，1个功能点满足得0.6分，5个功能点全部满足得3分）。 演示功能点要求如下： ①物资检索：物资按名称、类型、用途等内容进行检索； ②物资数据的管理：包含物资的名称、责任部门、数量、使用期限、用途、使用说明等内容的录入；物资清单的导入、导出； ③物资仓库位置地图标注:支持在地图中标注物资位置，通过在地图中拾点实现 ④人员管理：支持多个角色定制并提供管理权限。 ⑤物资协议储备单位管理：包含协议单位名称、联系人、联系方式等 2.演示物资一张图功能，（满分3分，1个功能点满足得0.6分，5个功能点全部满足得3分）。 演示功能点要求如下： ①物资的搜索：支持在水利一张图或其他地图中查询检索物资； ②物资点定位：支持在水利一张图或其他地图展示物资点定位； ③物资详情查看：支持在水利一张图或其他地图查看物资的详情信息； ④物资统计：按照分类、时间、区域统计物资清单； ⑤物资调运辅助决策：支持在地图中根据险情位置 搜索周边可调运的物资，自动计算调运路径和时长 3.演示车辆监管功能，（满分3分，1个功能点满足得0.6分，5个功能点全部满足得3分）。 演示功能点要求如下： ①车辆违章管理：提供车运输车辆违章记录的管理，包括：违章报警、黑名单、违章记录等 ②车辆报警管理：支持车辆报警判别、报警记录等； ③车辆实时监控：支持车辆实时位置查看； ④控制区域管理：支持地图标绘电子围栏；； ⑤运单管理：支持车辆运输的运单信息的管理。 - 4.演示系统配置定义功能，（满分3分，1个功能点满足得0.6分，5个功能点全部满足得3分）。 - 演示功能点要求如下： ①基础配置：支持人员、角色、机构、菜单的配置管理，支持通过岗位授权。 ②通知公告管理:支持自定义通知公告内容，下发至相关用户，支持查询通知公告的阅读情况 ③数据权限控制：支持根据功能菜单、机构进行数据权限的可视化配置。 ④日志管理:支持系统的登录日志、操作日志的查询。 ⑤主数据管理：支持统一身份认证接口对接机构主数据、人员主数据。 5.演示安全监管功能，（满分3分，1个功能点满足得0.6分，5个功能点全部满足得3分）。 演示功能点要求如下： ①感知报警：支持传感器报警阈值管理报警配置； ②实时视频对接：接入各传感器点位的实时视频； ③实时监测：支持各类传感器实时监测数据的推送 ④报警记录的查看：支持报警记录的查看； ⑤传感设备上下线管理：支持传感设备的上下线与配置。 |
| 4 | 技术参数 （37分） | 根据投标人提供货物的技术参数对招标文件的响应程度定，全部满足招标文件的得37分，带★的参数每负偏离一项扣1分，带▲的参数每负偏离一项扣0.5分。直至扣满37分为止。 注:1.以上“技术参数”响应情况均须在投标文件《技术参数响应偏离表》中逐条表述清楚，如表述不清，则按不满足（负偏离）处理。 2.“★”“▲”号参数如要求提供证书、截图等材料的，评标委员会根据投标单位提供的检测报告进行核对打分(提供的材料需满足招标文件的参数要求)，未提供相关证明材料或提供的材料不符合招标文件要求的视为负偏离。 3.《技术参数响应偏离表》中的内容须是投标人投标产品的真实反映（项目参数、技术指标不得虚假响应，如经查实，将予以取消中标资格、并提交财政监管部门列入不良记录处理）。 注：技术参数中要求提供的证明材料以加盖投标人公章为准。技术参数中每一条或每一编号项的要求为一项。 |
| 5 | 项目组成员（6分） | 1、项目技术负责人具备信息系统项目管理师，大数据分析师（工信部教育与考试中心颁发），注册信息安全（CISP）认证证书得每提供1个证书得1分，最多得3分，投标时提供纸质证书复印件加盖投标人公章.并提供3个月内任意一个月本单位缴纳的社保证明材料复印件，不提供不得分。 2、除项目负责人和技术负责人外，项目组成员具有网络规划设计师、软件设计师证书、中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息安全保障人员安全运维方向认证证书(CISAW运维)的每有一个得1分，共3分。投标时提供纸质证书复印件加盖投标人公章，并提供3个月内任意一个月本单位缴纳的社保证明材料复印件加盖投标人公章，不提供不得分。 |
| 6 | 实施及售后（5分） | - 提供细化到周的开发计划、实施进度、安装调试等安排部署方案；优于项目需求得4分，满足项目需求得2分，不满足或不提供得0分。 2、投标人承诺在2年质保期基础上，每增加一年质保的，得0.5分，最多得1分（提供承诺书，格式自拟，不提供不得分）。 |
| 7 | 企业业绩 （4分） | 投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准，合同中不能反映签订时间的业绩不予认可），具有信息化项目案例的（需包含物资管理、仓储智能化、指挥调度其中至少一个关键词），有1个得2分，最多得4分。提供合同复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。 |

*投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》等法律法规处理。

*投标资料中相关证明材料只需提供彩色复印件（特殊标注原件的除外），并加盖公章。

*说明：所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

*按中小企业划分标准本项目采购标的物属于软件和信息技术服务行业。

第六章投标文件格式

投标文件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日期：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

投标主要文件目录

一、资信证明文件要求

二、资格性审查响应对照表

三、符合性检查响应对照表

四、投标函

五、开标一览表

六、投标配置与分项报价表

七、技术参数响应及偏离表

八、商务条款响应及偏离表

九、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十、盐城市政府采购事前信用承诺书

十一、质保期承诺书（格式自拟）

十二、第三方测试（功能测试、性能测试、安全测试等）和等保评测承诺书（格式自拟）。

一、资信证明文件要求

1、实质性资格证明文件目录

文件1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2上一年度财务状况报表（复印件，成立不满一年不需提供）

文件3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料

文件5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

文件6法人授权书

文件7招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料（提供复印件并加盖投标人公章）

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

投标人名称（公章）：

日期：年月日

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

授权代表签字：

日期：年月日

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

单位名称：__________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：

二、资格性审查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

三、符合性检查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

四、投标函（格式）

致：盐城市政府采购代理机构

根据贵方的号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，则按照国家相关法律法规受到相应处罚。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账户：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人授权代表联系方式：

投标人名称（公章）：

日期：________年____月____日

# 开标一览表

项目编号：	JSZC-320900-WYGS-G2024-0108

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 江苏省防汛物资仓库智能化系统项目 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人公章：                        （电子签章）

日期：       年       月      日

六、投标产品配置及分项报价表

投标人全称（加盖公章）：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称及规格、型号 | 数量 | 单价 | 品牌 | 总价 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

1、此表可以根据需要自行增减行数。

2、项目如有分包，请各投标人按投报的分包分别列表。

3、采购前须编制采购计划经甲方同意方可采购。

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

七、技术参数响应及偏离表（如有）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

注：1、按照基本技术要求详细填列。

- 行数不够，可自行添加。

3、技术偏离表应针对项目需求逐条应答。

八、商务条款响应及偏离表（如有）

投标人全称（加盖公章）：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间 | 合同签订后天内 |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

九、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他投标人不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年月日

十一、质保期承诺书（格式自拟）

十二、第三方测试（功能测试、性能测试、安全测试等）和等保评测承诺书（格式自拟）