招 标 文 件

项目名称：盐城市公安局辅警服装采购项目

项目编号：JSZC-320900-JCJS-G2026-0010

盐城市公安局

2026年7月

总  目  录

第一章      招标公告

第二章      投标人须知

第三章      合同条款

第四章      采购需求

第五章      评标方法与评标标准

第六章      投标文件格式

第一章 招标公告

项目概况

盐城市公安局辅警服装采购项目 招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年8月11日15点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320900-JCJS-G2026-0010

2.项目名称：盐城市公安局辅警服装采购项目

3.预算金额：364.38万元（采购包1：273.43万元；采购包2：90.95万元）

5.最高限价：364.38万元，其中采购包1最高限价为273.43万元；采购包2最高限价为90.95万元。报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

6.采购需求（简介）：为进一步规范辅警制式服装，根据公安部相关要求，现为盐城市公安局辅警采购服装，采购包1主要包含：勤务夏执勤服、勤务长袖制式衬衣、文职夏执勤服、夏作训服、勤务单裤、文职单裤、反光背心、雨衣、网眼作训帽、布面作训帽、内腰带、执勤腰带等12个品类，采购包2主要包含：作训鞋、冬执勤靴等2个品类。

注：供应商可同时参与上述两个采购包的投标，实行兼投不兼中原则，也可仅参与一个采购包的投标。定标顺序为：采购包1→采购包2。若供应商在前面的采购包中已被确定为第一中标候选人，其投标文件仍会参与后续采购包的评审，但不会作为中标候选人进行排序。

7.合同履行期限（供货期）：45天。

8.本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）。

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。采购标的的所属行业为工业，投标人需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日 。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年8月11日15点00分（北京时间）。

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅10号，11号窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体系统操作见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》，手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购代理机构在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：盐城市公安局

单位地址：盐城市平安路9号

联系人：江警官

联系电话：0515-83220095

2、招标代理机构信息

名称：江苏捷诚建设项目管理咨询有限公司

单位地址：盐城市神州路与新都路交界处紫金大厦506室

联系人：吉胜

联系电话：18912509153

3、项目联系方式

项目联系人：江警官

电话：0515-83220095

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律和标准

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购人和采购代理机构不收取标书工本费。

4.3本项目代理服务费由项目中标单位支付，代理服务费收费标准按照《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》的通知（苏政采协[2024]20号文）收费标准的43.5%计取，由中标人领取中标通知书前，向代理公司支付，请投标人考虑在投标报价中。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购人和采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购人和采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购人和采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购人、采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人和采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

提醒：采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购代理机构将在中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》（1至8级）的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

4.进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。

33.9履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不超过合同金额的10%，本项目履约保证金金额为合同金额的5%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金。

34. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同条款

政府采购合同

项目名称：盐城市公安局辅警服装采购项目

项目编号：JSZC-320900-JCJS-G2026-0010

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据盐城市公安局辅警服装采购项目公开招标的结果，签署本合同。

一、采购标的

采购标的清单：

二、合同金额

1、本合同金额为人民币（大写）：___________元（¥________元）。

2、本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

乙方保证所交付标的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

1、乙方交纳人民币_____元作为本合同的履约保证金。（合同金额的5%，甲方对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励乙方自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金）

2、合同履行结束后，甲方在验收合格后15日内退还交纳的履约保证金。

3、履约保证金的退还：

3.1方式：无息退还至乙方缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

3.2时间：验收合格后15日内。

3.3条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格。

3.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与甲方订立的合同的；

（3）乙方所供货物或服务或工程不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

3.5逾期退还的违约责任：甲方逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

七、转包或分包

1、本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保要求

1、质保期：2年；

2、乙方须有明确的售后服务质量保证措施和体系，如果出现因规格或工艺未达标导致的质量问题，乙方必须在5天内完成更换。

九、交付期、交付方式及交付地点

1、交付期：合同签订后45日内完成供货。

2、交付方式：由乙方负责运送至甲方指定地点。

3、交付地点：甲方指定地点。

十、合同款支付

1、合同签订后，在收到乙方发票10个工作日内，甲方支付合同价的30%作为预付款（在签订合同时，乙方明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可就预付款比例作相应调整）；

2、乙方按甲方要求供货并经甲方验收合格后支付至合同价的90%；

3、验收合格满2年后甲方按合同价结清（无息）。

注：甲方在收到乙方发票后10个工作日内将款项支付到乙方账户。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

2、乙方提供的产品或服务在质保期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

2.2合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。

3、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场并解决问题。

4、在质保期内，乙方应对产品或服务出现的质量问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、验收

1、乙方向甲方供应的产品均应是符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷的合格产品。质量出现问题，乙方负责包退、包换，因此发生的费用由乙方负责。货物验收在货物到达地进行。验收时甲乙双方派员一起当场开箱验货，如发现货物短缺、质次、损坏、产地和规格不符等问题，应作详细记录，由乙方立即无条件为甲方调换或补齐，同时由乙方承担因此产生的一切后果。

2、乙方将物资品种送达甲方指定地点，须同时向甲方提交第三方检测机构出具的检测报告（包括原材料、辅料、服饰等）复印件，如未提供以上材料，甲方有权拒绝收货和拒绝结算。

3、采购包1甲方随机抽取6-8种成品（每个品种至少1件），采购包2甲方抽取2种成品（每个品种至少1件）送有专业资质的第三方检测机构（检测机构由甲方确定）检验，最终出具的检测报告（报告内容需包含招标文件技术参数要求中标注“▲”的技术参数）。检测结果与招标文件及投标文件进行比对：①检测合格，符合招标文件对各包质量的要求，甲方同意接收该产品并支付货款。②乙方所交大货质量检测不合格的，甲方有权终止合同，同时没收履约保证金，按照政府采购相关规定处理。③验收、送检费用由乙方承担。

十四、合同内容的交付

1、乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书一并提交甲方。

3、乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。

4、合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十五、违约责任

1、甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、乙方逾期交付合同标的，乙方应按逾期交货总额每日百分之一向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3、乙方所交的产品或服务不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十六、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市。

十八、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3、本合同一式6份，具有同等法律效力，甲乙双方各执3份。

甲方：                                  乙方：

地址：                                  地址：

法定代表人或授权代表：                  法定代表人或授权代表：

联系电话：                              联系电话：

签订日期：      年  月  日            签订日期：      年  月  日

合同附件：

项目建设供应商承诺函

1、在项目实施过程中要严格按照合同履行，不随意变更建设内容，所有的变更必须经市公安局书面审批完成后方可实施，否则变更部分不予结算，给市公安局造成损失的，按规定承担违约责任，并承诺三年内不得参与市公安局项目建设。

2、市公安局采购办将在合同约定的履约期限结束的5个工作日内组织项目验收，供应商应当及时做好验收的准备工作，验收的每次结果将存档，如未能验收通过将根据未通过的原因按照合同约定追究违约责任。

对未列出的其他事项，严格按照法律法规等具体规定执行。

现承诺，我单位在履行盐城市公安局辅警服装采购项目的项目建设中，将严格按照提示函的内容和要求执行，如若违反愿意承担相应的责任。

供应商项目负责人（签字）：            联系方式：

（供应商单位公章）

第四章 采购需求

项目属性:货物类项目。

一、项目基本要求：

1、预算金额：364.38万元（采购包1：273.43万元；采购包2：90.95万元）

2、最高限价：364.38万元，其中采购包1最高限价为273.43万元；采购包2最高限价为90.95万元。报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

3、采购内容：为进一步规范辅警制式服装，根据公安部相关要求，现为盐城市公安局辅警采购服装，采购包1主要包含：勤务夏执勤服、勤务长袖制式衬衣、文职夏执勤服、夏作训服、勤务单裤、文职单裤、反光背心、雨衣、网眼作训帽、布面作训帽、内腰带、执勤腰带等12个品类，采购包2主要包含：作训鞋、冬执勤靴等2个品类。

注：供应商可同时参与上述两个采购包的投标，实行兼投不兼中原则，也可仅参与一个采购包的投标。定标顺序为：采购包1→采购包2。若供应商在前面的采购包中已被确定为第一中标候选人，其投标文件仍会参与后续采购包的评审，但不会作为中标候选人进行排序。

4、合同履行期限（供货期）：45天。

5、质保期：2年。

二、项目目标及执行标准

1、服装采购的目标：为加强辅警队伍管理，规范辅警着装及佩戴标识，强化队伍纪律作风建设，切实展现良好形象和精神面貌，有效保障市局辅警日常执勤活动，增强广大辅警的职业荣誉感、自豪感。

2、所有采购服装的款式、技术执行标准：中华人民共和国公共安全行业标准《辅警服装 文职夏执勤服》、《辅警服装 勤务夏执勤服》、《辅警服装 勤务长袖制式衬衣》、《辅警服装 夏作训服》、《辅警服装  勤务单裤》、《辅警服装 文职单裤》、《辅警服装 反光背心》、《辅警服装 雨衣》、《辅警帽 网眼作训帽》、《辅警帽 布面作训帽》、《辅警服饰 内腰带》、《辅警服饰 执勤腰带》、《辅警鞋 作训鞋》、《辅警鞋 冬执勤靴》（试用稿）。

3、不合格的面料或原材料不可用于制作辅警制服。

三、招标清单及技术参数要求

1、采购包1：

| 序号 | 品名 | 技术参数 | 样式图片 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文职夏执勤服 | ▲（1）面、里料：多异聚酯复合纱平纹布，浅蓝色； 纤维含量：99.8%复合聚酯纤维，0.2%导电纤维； 单位面积质量：170g/㎡； ▲（2）成品水洗尺寸变化率：≥-1.5%； （3）成品甲醛含量：≤75mg/kg； （4）成品PH值：4.0～8.5。 |  | 1546 | 件 |
| 2 | 文职单裤 | ▲（1）面料：聚酯仿毛华达呢，藏蓝色； 纤维含量：异型聚酯纤维（含导电纤维）100%； 单位面积质量：175g/㎡； ▲（2）成品水洗尺寸变化率：≥-1.5%； （3）成品甲醛含量：裤身≤75mg/kg，裤腰面≤200mg/kg； （4）成品PH值：4.0～8.5。 |  | 1546 | 条 |
| 3 | 勤务夏执勤服 | ▲（1）面、里料：多异聚酯复合纱平纹布，浅蓝色；纤维含量：99.8%复合聚酯纤维，0.2%导电纤维；单位面积质量：170g/㎡； （2）后过肩里：涤纶网眼布，浅蓝色；纤维含量：100%聚酯纤维；单位面积质量：60g/㎡； ▲（3）腋下片：单向导湿双面薄针织布，浅蓝色；纤维含量：100%聚酯纤维；单位面积质量：140g/㎡；耐光色牢度/级 ≥5、耐光、汗复合色牢度/级≥4、 耐皂洗色牢度/级≥4、 耐汗洗色牢度/级≥4、耐水洗色牢度/级≥4 、耐摩擦洗色牢度/级≥4、洗液沾色程度/级≥4 。 ▲（4）成品水洗尺寸变化率：≥-1.5%； （5）成品甲醛含量：≤75mg/kg； （6）成品PH值：4.0～8.5； （7）单向导湿双面薄针织布线密度：表纱83.3dtex（75D/72F）自亲水改性聚酯低弹丝，里纱55.5dtex（50D/48F）普通涤纶低弹丝； |  | 2678 | 件 |
| 4 | 勤务长袖制式衬衣 | ▲（1）面、里料：多异聚酯复合纱平纹布，浅蓝色； 纤维含量：99.8%复合聚酯纤维，0.2%导电纤维； 单位面积质量：170 g/m²； ▲（2）后过肩里：涤纶网眼布，浅蓝色，纤维含量：100%聚纤维，单位面积质量60g/㎡； ▲（3）腋下片：单向导湿双面薄针织布，浅蓝色100%聚酯纤维，单位面积质量140g/㎡；耐光色牢度/级≥5；耐光、汗复合色牢度/级≥4级，耐皂洗色牢度/级≥4，耐汗渍色牢度/级≥4，耐水色牢度/级≥4，耐摩擦色牢度/级≥4级，洗液沾色程度/级≥4。 （4）PH值：4.0～8.5； （5）甲醛含量：≤75 mg/kg； （6）水洗尺寸变化率：≥-1.5%； |  | 2678 | 件 |
| 5 | 勤务单裤 | ▲（1）面料：复合聚酯四面弹力平纹布，藏蓝色； 纤维含量：82%复合聚酯弹性纤维，18%莱赛尔； 单位面积质量:150g/㎡； ▲（2）粘合衬密度，（根/10cm）：经向350，纬向230 纱支，dtex：经向55.5/48F，纬向55.5/48F 剥离强力，N≥7； （3）成品水洗尺寸变化率≥-1.5%； （4）成品甲醛含量：裤身≤75mg/kg，腰面≤300mg/kg； （5）成品pH值：4.0～8.5； （6）成品缝子纰裂程度≤0.6cm。 |  | 2678 | 条 |
| 6 | 夏作训服 | ▲（1）面料：棉聚酯纬弹斜纹布，藏蓝色； 纤维含量：58%新疆棉，42%复合聚酯弹性纤维； 单位面积质量：160g/㎡； ▲（2）腋下片：单向导湿双面薄针织布，藏蓝色； 纤维含量：100%聚酯纤维； 单位面积质量140g/㎡； 染色牢度：耐光色牢度/级≥5；耐光、汗复合色牢度/级≥4；耐皂洗色牢度/级:变色≥4，沾色≥4；耐汗渍色牢度/级:变色≥4，沾色≥4；耐水色牢度/级:变色≥4，沾色≥4；耐摩擦色牢度/级:干摩≥4，湿摩≥4；洗液沾色程度/级≥4； （3）成品甲醛含量：≤200mg/kg。 （4）成品pH 值：4.0～8.5； （5）成品水洗尺寸变化率：≥-1.5%； |  | 2431 | 套 |
| 7 | 反光背心 | ▲（1）荧光网眼布为300D/96f×2（FDY）聚酯长丝经编布，网眼形状为六角形，荧光黄色；晶格反光条带, 白色或银灰； ▲（2）染色牢度：耐摩擦色牢度/级:干摩≥4，湿摩≥4；耐汗渍色牢度/级:变色≥4，沾色≥4；耐水色牢度/级:变色≥4，沾色≥4；耐次氯酸盐漂白色牢度/级:变色≥4；耐耐热压色牢度/级:变色≥4，沾色≥4； (3)PH 值：4.0～8.5； (4)游离甲醛含量：≤75mg/kg； (5)网眼密度（眼/5cm）: 直向15±2 横向20±2； （6）遮盖率（%）≥45； ▲（7）顶破强力（N）≥200； （8）平方米干燥重量（g/m²）150±10； （9）反光背心前胸部“辅警”和后背部“辅警AUXILIARY POLICE”，中文字体和英文字体均为粗黑体。 |  | 2406 | 件 |
| 8 | 雨衣 | ▲（1）聚氨酯湿法涂层复合雨衣布，上衣面层：100%聚酯纤维；中间层：聚氨酯微多孔涂层；里层：100%聚酯纤维，荧光黄色；下裤面层：100%聚酯纤维；中间层：聚氨酯微多孔涂层；里层：100%聚酯纤维，藏蓝色； （2）成品pH 值4.0～8.5； ▲（3）产品甲醛含量应≤75mg/kg； （4）面料拼接互染色牢度/级≥4； ▲（5）PVC 塑料透明薄膜：厚度/mm0.3±0.1；耐黄变/级≥4；透光率/%≥90； （6）辅警雨衣前身“辅警”、后身“辅警AUXILIARY POLICE”文字标志，中文字体为粗黑体，英文字体为粗Arial。 |  | 1053 | 套 |
| 9 | 布面作训帽 | ▲（1）帽墙面、帽顶面，帽墙贴条，帽檐面，帽檐包条面料：聚酯仿毛哔叽，藏蓝色； 纤维含量：56%异型聚酯纤维，44%聚酯纤维（含导电纤维）； 单位面积质量：260 g/m²； （2）帽墙里，帽顶里，帽檐里面料：3D经编网眼布，藏蓝色，100%涤纶； （3）帽檐衬芯宽6.5±0.2cm。 |  | 794 | 顶 |
| 10 | 网眼作训帽 | ▲（1）帽墙贴条，帽檐面，帽檐包条面料：聚酯仿毛哔叽，藏蓝色； 纤维含量：100%异型聚酯纤维（含导电纤维）； 单位面积质量175g/㎡； （2）帽顶面，帽墙面，帽檐里面料：3D 六边网眼布，100%涤纶； （3）帽檐衬芯宽6.5±0.2cm。 |  | 2399 | 顶 |
| 11 | 内腰带 | （1）钎扣主体：锌合金YZZnAl4A； （2）带体：黑色移膜牛皮革； ▲（3）钎扣镍镀层厚度/μm≥6，钎扣与带体结合力/N≥400，带体拉伸强力/N≥600，带体粘合剥离强力/N≥60。 |  | 1586 | 条 |
| 12 | 执勤腰带 | （1）钎扣：压铸锌合金YZZnAl4A； （2）螺钉：不锈钢304 ▲（3）带体：高强弹力机织带,390D涤纶长丝 经线1800 根，纬线4根,橡胶筋37R×200根，宽 40 mm，厚 3.5 mm。 |  | 1126 | 条 |

2、采购包2：

| 序号 | 品名 | 技术参数 | 样式图片 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 作训鞋 | ▲（1）外底：橡胶外底、EVA 中底+勾心胶粘复合，黑色； ▲（2）鞋帮复合帆布：黑色面布涤 60/维 20/棉20，30s/3、2/2 方平+深灰389dtex 涤丝皱组织里布； 单位面积质量/（g/m2）：645±20； 断裂强力/N：经向≥3000，纬向≥1800； 撕破强力/N：经向≥350，纬向≥250； 耐磨性能：2000 次后无破损； ▲（3）耐磨性能：橡胶外底磨痕长度应≤7.0mm； ▲（4）橡胶外底硬度（邵尔A）为60度～66度，中底硬度（邵尔C）为52度～58度； ▲（5）防滑性能：动摩擦系数应≥0.30 |  | 1586 | 双 |
| 2 | 冬执勤靴 | ▲（1）黑色全粒面黄牛帮面革：前帮厚度 1.8mm～2.0mm，后帮、鞋耳上、鞋耳下、领口、领口撘扣、后条皮、后包跟厚度 1.6mm～1.8mm，鞋舌上、鞋舌下、拉链挡片厚度 1.2mm～1.4mm，鞋耳里、舌翼、领口里厚度 0.8mm～1.0mm； ▲（2）鞋底部位：EVA 中底+橡胶外底+橡胶防滑片； （3）穿鞋带鞋眼：H65 黄铜，电镀喷塑处理，黑色； ▲（4）穿鞋带速拉环：H65 黄铜，材料厚度0.7mm，黑色； ▲（5）系鞋鞋带：黑色涤纶长丝材料，扯断力≥300N；抗松脱性能≥12N； （6）后帮内侧见拉链：7 号防水尼龙拉链，黑色，应符合 QB/T 5784—2022 的要求； （7）前帮衬片、后包跟衬片全棉帆布：100%棉； ▲（8）毛毡内垫：毛毡内垫由织物与毛毡材料缝制而成。内垫织物为涤纶长丝经编平剪维罗绒，毛毡材料为本白色纯羊毛毛毡。 毛毡内垫厚度（5.0±1.0）mm； 毛毡材料净干含毛量：≥95%； 毛毡材料单位体积质量：≥0.20g/cm3 内垫织物化学物质限量要求应符合5.8 的规定 |  | 1079 | 双 |

3、上述采购包1及采购包2的技术参数中，斜体且有下划线的参数为实质性要求，不允许负偏离，投标时提供《技术要求响应及偏离表》，否则作为不实质响应招标文件处理。

4、上述采购包1及采购包2的技术参数中，标▲的参数，投标时提供承诺函（承诺函格式自拟，承诺内容为中标后按要求送检，并出具具备相应检测能力的第三方检测机构出具的检测报告，检测报告检测结果满足该项技术参数要求，且送检费用由中标人承担。中标人应当核实检测报告的真实性，包括确认检测机构是否具备相应资质、检测范围是否包含投标产品、检测机构是否在市场监管部门官网可查、检测报告内容是否真实以及委托检测方和承接方之间的委托协议，付费记录等，如中标人未尽审查义务，依法承担相应法律责任。），未按要求提供承诺函的按负偏离处理。

5、本项目采用全费用综合单价报价，投标人应按规定格式报价，该报价应包括但不限于材料费、人工费、制作费、运杂费、包装费、保险费、售后服务费、招标代理费、管理费、利润、规费、税金等一切费用。投标人应充分考虑项目的规模、性质、供货期间的市场风险和国家政策性调整风险系数以及采购人对项目范围、供货期、质量等的要求，并计入报价中，最终全费用综合单价不作调整。

6、本项目分包1采购的产品不属于《节能产品政府采购品目清单》范围，属于《环境标志产品政府采购品目清单》A070101棉、化纤纺织及印染原料（HJ2546纺织产品）范围。分包2采购的产品不属于《节能产品政府采购品目清单》和《环境标志产品政府采购品目清单》范围。

四、供货及售后服务需求

1、量体要求：合同签订7个日历天之内，中标人负责免费安排专业量体师上门量体，量体完毕，中标人须在3个日历天内将尺寸汇总整理，对所有服装按型号进行套号，协助采购人将人员被装号型录入辅警被装管理系统。中标人对量体数据、服装号型的精确性负责，对不合体的服装及时调换。

2、保修服务要求：

2.1中标人不得将合同转包或未经采购人同意分包其他单位。一经发现查实，取消本次中标资格，并予以相应处罚。

2.2产品的质量、运输、包装、验收须符合国家有关标准。由采购人依据相应国家标准，按招标确定的材料组织验收。

2.3中标人须有明确的售后服务质量保证措施和体系，如果出现因规格或工艺未达标导致的质量问题，中标人必须在5天内完成更换。

2.4中标人须确保供货的产品面料、辅料的规格能够达到招标文件的要求，采购人验收时将随机抽取产品，并送有专业资质的第三方检测机构检验，送检结果如不能达到采购人需求的，除退还产品，追回已支付款项，没收全部履约保证金，并由中标人承担因此造成的一切损失。

2.5主要面料及辅料的备品备件要求达到5%。

3、知识产权：供应商应保证采购人免除且中标人承担由于采购方在其本国使用本次采购的货物或货物任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计 权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

4、验收：

4.1验货：中标人向采购人供应的产品均应是符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷的合格产品。质量出现问题，供方负责包退、包换，因此发生的费用由中标人负责。货物验收在货物到达地进行。验收时供需双方派员一起当场开箱验货，如发现货物短缺、质次、损坏、产地和规格不符等问题，应作详细记录，由中标人立即无条件为需方调换或补齐，同时由中标人承担因此产生的一切后果。

4.2成品验收：采购包1采购人抽取12种成品（每个品种至少1件），采购包2采购人抽取2种成品（每个品种至少1件）送有专业资质的第三方检测机构（检测机构由甲方确定）检验，检测结果与招标文件及投标文件进行比对：①检测合格，符合招标文件对各包质量的要求，采购人同意接收该产品并支付货款。②中标人所交物资质量检测不合格的，采购人有权终止合同，同时没收履约保证金，按照政府采购相关规定处理。③成品验收检测费用由中标人承担。

4.3中标人将物资品种送达采购人指定地点，须同时向采购人提交第三方检测机构出具的检测报告（包括原材料、辅料、服饰等）复印件，如未提供以上材料，采购人有权拒绝收货和拒绝结算。

五、投标样品递交要求

1、投标人应当按照招标文件的要求提供样品，投标样品作为投标文件的组成部分。样品递交截止时间同提交投标文件截止时间，样品递交地点为盐城市盐都区紫金大厦505室。

2、未按投标样品清单提供样品或投标样品提供不全的，样品评分项不得分。

3、每个采购包的所有样品统一放入一个大袋（箱）中，大袋（箱）表面粘贴投标单位名称、参与采购包号。样品中不能出现投标供应商的任何标记，标记如：投标单位名称、品牌、制造商等，否则作为无效投标处理。

4.投标人须在中标公告发布之日起15天内到盐城市盐都区紫金大厦505室退领样品，逾期视为投标人自弃样品（采购方有权自行处理）。中标人提供的样品予以保存，并作为采购人履约验收的参考。各投标人为本次采购所提供的实物样品制作的费用由供应商自行考虑，采购人不承担任何费用。

5、样品明细清单

5.1采购包1：

| 序号 | 被装名称 | 单位 | 数量 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文职夏执勤服 | 件 | 1 | 女 165/96B |
| 2 | 勤务长袖制式衬衣 | 件 | 1 | 男 175/96B |
| 3 | 勤务单裤 | 件 | 1 | 男 175/86B |
| 4 | 夏作训服 | 套 | 1 | 男 175/96/86 |
| 5 | 反光背心 | 件 | 1 | 男 175/96 |
| 6 | 雨衣 | 套 | 1 | 男 175/96/86 |

5.2采购包2：

| 1 | 作训鞋 | 双 | 1 | 男250 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 冬执勤靴 | 双 | 1 | 男250 mm |

六、其他要求

1、技术参数响应

根据各投标人所投产品的标“▲”的技术参数的响应情况进行评分，标“▲”技术参数完全响应要求的优先。

2、业绩

为了确保项目的顺利实施，投标人需具备丰富的供货经验，确保本项目的顺利实施，投标人提供自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过类似项目供货业绩的优先。

3、企业实力

为了择优选择中标人，体现企业实力，投标人具备质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的优先。

4、样品比较

4.1采购包1：

4.1.1洁净无痕：成品内外要熨烫平服、抽风干燥，产品干燥整洁，无烫光、水渍、变色。

4.1.2线头清零：衣身及缝份处无外露浮线、余线，修剪彻底。码边干净、规整，无多余的线头，左右拼接接缝处对称，结合处受力后无开缝，尺口吻合、整齐。

4.1.3品相完好：口袋袋位对称、袋长长短一致、袋角的衔接密实。两袖长短一致、腋下的衔接处密实、袖口平整。无脱纱、勾丝、色花、色差，整体洁净规整。钮扣表面光洁、衔接密实、布置匀称。拉链的链头质量好，做工精细，拉动顺滑，拉链及链头无刺感，拉链的衔接处对称、整洁。腰带无异味、表面光滑无毛刺，扣件开合顺畅。

4.1.4样版型：衣领的大小左右对称、领面平服、嵌线均匀。各部位服帖规整、挺括有型，整烫平顺无死褶，左右对称精准（领型、口袋、肩线等对称部位对齐）。

4.1.5缝制：车线分布均匀，针脚细、密、实，针距密度符合相应产品标准，线路顺直、整齐、牢固，无跳线、断线、重线、线迹松紧不一现象。针迹顺直流畅、无歪斜跳线，拼缝平整饱满、缉线清晰，针脚细密规整。

4.1.6质感：视觉质感柔光泽；面料纹理与机理上，表面光滑，肌理感强；悬垂感强，不易变形；触觉质感柔软、爽滑、有明确的摩擦感和天然感、丰满度/骨感强；摩擦时几乎静音。

4.2采购包2：

4.2.1整体版型端正：整双鞋整体感官周正平稳，左右鞋版型对称，鞋头、鞋帮、后跟、鞋腰平整挺括，无歪扭、塌陷、高低不平现象，两只鞋同部位弧度、宽窄、高度保持一致，整体线条流畅规整。

4.2.2色泽统一：同双鞋鞋面、内里、鞋底、饰件等相同部位色泽均匀统一，无色差、花色不均、深浅不一问题，无偏色、褪色、发乌瑕疵。

4.2.3洁净无味：整鞋内外干净整洁，无灰尘污渍、胶渍、油墨印、毛刺碎屑，面料无霉斑；鞋身、内衬、胶水无刺激性异味，仅留存正常材质轻微气味。

4.2.4粘合工艺：鞋帮子口、鞋头、后跟、内外包边粘合整齐严实，胶水涂布均匀，无溢胶、缺胶、缝隙，静置弯折后无开胶、脱层、起翘问题。

4.2.5内里平顺：内底平整无凸起疙瘩，鞋垫贴合不卷边、不滑动，内里衬布贴合鞋腔，无褶皱、鼓包、硬棱，穿着贴合无硌脚异物感。

4.2.6缝制工艺：鞋面、包边、鞋帮拼接、后跟补强等线道规整流畅，针距均匀一致，线路顺直无跳线、断线、浮线、重针，线头修剪干净，拼接处受力牢固不松线。

4.2.7帮面品质：鞋帮正面、内侧、后跟部位完整，不允许出现裂浆、起皮、脆裂、龟裂现象，涂层附着牢固，弯折无掉皮掉浆，无划痕、划伤、破损。

4.2.8外底标准：外底花纹深浅、纹路清晰；鞋底硫化程度适中，无欠硫发软、过硫发硬、喷霜发白、粉化掉屑问题，防滑纹路完整无残缺，鞋底边缘打磨平整无毛刺。

5、供货实施方案

5.1采购包1：

投标人针对项目需求内容制定明确、详细、规范、全面、可操作性强的项目实施方案，至少包含以下内容：

5.1.1原材料保障措施方案（包括原材料质量保障、原材料供应、原材料检测等措施方案等）：采用优质面料、辅料，精准测算用料需求，常备15天安全库存，同步储备至少1家备用供货渠道，针对断货、物流延误制定备用调货渠道，规避供货中断风险。原材料质量保障上，统一制定面料、拉链、纽扣等原料技术标准，明确瑕疵原料退换；建立原料入库全检、全程溯源台账，所有原料入库全覆盖抽检，不合格原料24小时内完成隔离、统一退回并做好溯源登记。原材料检测实行入库必检制度，抽样检测克重、色牢度、甲醛等关键指标，检测报告当日出具，检测合格后方可投入生产；整套机制从货源稳定、源头质控、入库核验形成闭环，全方位保障制服原材料供应充足、品质合规。

5.1.2生产实施方案（包括生产计划、进度保障措施、工艺流程、生产技术优势、岗位和人员设置等）：生产计划依据订单总量、交付时限拆分月度、日度排产表，区分批量订单与零星补单，预留10%缓冲产能。进度保障实行每日产能台账、早晚生产例会机制，配套备用设备与外协应急渠道，核心设备配备备用机型，物料提前备货避免停工，滞后工序即时调整人力赶工。工艺流程标准化，依次开展裁片、缝制、锁边、整烫、检验、包装入库，各工序划分专属工位流转作业，成品尺寸误差控制±1cm。生产技术采用智能裁剪设备、定型熨烫工艺，版型统一稳定，降低尺寸偏差，提升成衣平整度。人员按工序定岗，设置裁剪、缝纫、质检、管理等岗位，配齐熟练技工，每半月组织1次标准化培训，落实岗位职责考核。整套方案以细化计划控周期、标准工艺控品质、合理定岗提效率，确保制服按期、保质完成生产交付。

5.1.3质量保障方案（包括常见质量问题的控制方案、产品内部检验验收、针对批量货物进行整体把控的解决措施、包装质量保障措施方案等）：全方位把控成衣品质。针对跳线、色差、尺寸偏差等常见质量问题，前置管控原料与裁片，每小时开展工序巡检，建立工序不良品隔离返工机制，从源头减少瑕疵。内部检验执行三级验收标准，落实成品100%全检，核对版型、做工、理化指标，检验记录存档留存；批量货品分批次留存样品抽检，批次不合格暂停流转，复盘调整生产工艺。同步落实包装质量保障，成衣全部独立封装，统一包装耗材标准，成衣经除尘、整理后封装，防潮防尘，标注批次、规格，装箱规范防护避免运输变形破损。整套管控覆盖生产、检验、批量管控、包装全环节，形成闭环管理，有效降低次品率，保障批量服装整体质量稳定。

5.1.4量体方案（包括量体、记录、跟单登记、问题协调等）：安排专业量体人员持证上门，严格按标准测量身高、肩宽等核心尺寸，统一规范测量手法，双人核对数据，确保尺寸精准。接到采购人通知24小时内完成全部上门量体，建立专属跟单台账，按单位、批次分类登记人员、尺寸信息，全程跟踪制衣进度；数据复核发现异常12小时内回访复核。针对体型特殊、尺寸偏差等问题现场沟通记录，同步对接设计与生产部门协调调整，形成量体、记录、跟单、问题处置闭环，保障成衣合身适配。

5.2采购包2：

投标人针对项目需求内容制定明确、详细、规范、全面、可操作性强的项目实施方案，至少包含以下内容：

5.2.1原材料保障措施方案（包括原材料质量保障、原材料供应、原材料检测等措施方案等）：采用合规原厂鞋面皮革、布料、中底、外底、鞋扣、缝纫线等全套鞋用原辅材料，精准测算全部鞋型用料需求，常备15天完整原辅材料安全库存，同步储备至少1家同规格鞋材备用供货渠道，针对原材料停产、物流延误、原料涨价等风险制定应急调货机制，杜绝供货中断。原材料质量管控上，严格对标招标文件技术参数制定所有鞋材验收标准，明确不合格材料退换处置规则。原材料检测实行入库必检制度，从货源储备、源头质检、入库核验形成完整闭环，保障鞋类原材料稳定供应、理化指标完全符合招标标准。

5.2.2生产实施方案（包括生产计划、进度保障措施、工艺流程、生产技术优势、岗位和人员设置等）：生产计划依据两种鞋类总订单量、45天总交付时限拆分月度、日度排产计划表，区分常规尺码批量生产、特殊小码/特大码零星补单，预留10%缓冲生产产能用于加急补单、瑕疵返修。进度保障实行每日产能台账、早晚生产调度例会制度，配套备用裁断、成型、压合、冷冻定型核心设备，同步储备外协制鞋应急生产线；所有鞋面、鞋底原辅材料提前7天备货到位。成品同双鞋左右误差严格管控，外观、尺寸偏差统一控制在±1mm以内。生产设备配置全套专业制鞋机械，配备专职裁断、缝纫、粘合、定型、质检岗位人员；每月组织1次鞋类工艺、安全、质检标准化全员培训，培训出勤率100、考核通过率≥95%，落实各岗位生产考核制度，保障全部鞋品按期、足额、保质交付。

5.2.3质量保障方案（包括常见质量问题的控制方案、产品内部检验验收、针对批量货物进行整体把控的解决措施、包装质量保障措施方案等）：全方位管控作训鞋、冬执勤靴全流程质量，针对裂浆、开胶、色差、鞋底喷霜、五金锈蚀、内里鼓包、缝线跳线、毛毡含毛不达标等常见缺陷前置管控原料与半成品，流水线每小时开展一次工序巡检，不良半成品单独隔离返工，同一缺陷连续出现5双立即停工复盘工艺。内部检验执行三级检验制度：首件确认、流水线过程巡检、成品100%全检；每批次成品按比例留样封存，留样保存不少于90天，核查版型、色泽、花纹、硫化品质，批次抽检不合格立即暂停出厂，复盘调整粘合、硫化、缝制工艺。批量质量管控同步配套标准化包装：单只鞋独立防尘袋封装，同双成对分装，分尺码装箱，箱体标注品类、尺码、数量、批次，内衬缓冲防护材料，杜绝运输挤压变形、鞋面刮擦、鞋底磕碰破损。

5.2.4量体方案（包括量体、记录、跟单登记、问题协调等）：安排专业鞋类量码/试样技术人员，持证对接各单位人员尺码统计工作，采集脚长、脚宽、高低脚背、特殊脚型等核心数据，双人复核尺码台账；收到采购人尺码统计通知24小时内完成全部人员尺码归集登记。建立专属尺码跟单台账，按单位、批次、尺码分类建档留存，台账保存不少于3年，全程跟踪生产、交付进度；复核发现尺码数据异常12小时内回访核对人员脚型。针对宽脚、高脚背、特殊长短脚等特殊体型现场登记记录，同步调整鞋帮高度、内里厚度、鞋楦版型，48小时内完成试样改版；形成尺码统计、数据复核、版型调整、生产跟单全流程闭环，保障所有人员鞋品合脚适配，无磨脚、挤脚、尺码偏差问题。

6、售后服务方案

投标人针对项目需求内容制定明确、详细、规范、全面、可操作性强的售后服务方案，至少包含以下内容:

6.1配送流程方案(包括货物配送流程、配送进度安排、配送时间保证措施、配送物流运输保障、配送对接流程等内容)：成品质检、分类打包、贴标分拣、入库备货，核对订单清单后出库装车；配送进度按批次分阶段排布，制作进度台账实时更新，常规订单保证准时交付。配送时效保障设置专人跟进滞后订单，预留应急补货运力；甄选合规合作专车分区承运，服装防潮防尘封装，车辆物流轨迹线上留存不少于30天，破损丢失快速理赔。设立供需双方专属对接人，出库、在途、到货三阶段同步反馈，同城加急订单4小时送达，到货30分钟内共同清点签收，异常问题24小时内处理，确保制服高效、准时完整交付。

6.2售后服务方案(包括售后服务机构设置情况、人员配备计划、响应时间、免费质保期时长等)：配置售后主管、专职客服、服装维修、仓储补发专员，分片专人对接采购人，实行7×24通讯畅通。建立两级响应机制，线上咨询15分钟内文字回复，市区现场报修2小时抵达处置。货品免费质保期不少于2年，质保期内开线、脱胶等非人为缺陷免费维修更换；人为损坏仅收取基础工本费。售后流程全程登记建档，质保期满提供终身优惠维保，开通加急补单通道，每学期上门开展一次全覆盖巡检，同步建立沟通群实时同步维修补发进度。

6.3应急保障方案(包括保障人员、应急供货措施、应急响应时间等内容)：配备应急统筹、生产调度、仓管、物流、售后专职人员，7×24小时轮值值守。提前储备各尺码常备应急库存，锁定自有生产线并配套外协备用加工厂，预留应急产能；签订备用运输车队，突发增单、补发可快速调货。分级处置各类需求：一般需求30分钟内登记受理，常规补单48小时送达；紧急任务1小时调配，同城4小时、跨区域24小时到位，各类突发需求快速落地处置。

6.4备品备件及退换货方案(包括服务人员联系方式、仓储、备品备件提供方式、退换货处理时间等内容)：设立专属物资对接专员，全天候接收申领、退换申请，厂区划分专用备品仓储区，备件分区存放，按月盘点库存及时补足。备品支持线上、上门、随货三种申领渠道，小额配件免费寄送；收到退换申请30分钟内核验信息，质量问题48小时上门回收，新品72小时送达，人为退换提前核算工本费，所有退换货当日登记台账，全程专人跟进核对，保障申领、退换流程高效闭环。

七、本项目不接受进口产品投标

八、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐城市公安局辅警服装采购项目 | 工业 |

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目每个采购包选取1名中标候选人。

供应商可同时投2个采购包，但只能中1个采购包。

定标顺序为：采购包1→采购包2

注：当供应商在采购包1中已确定为第一中标候选人时，其投标文件仍参与采购包2的评审，但不作为中标候选人进行排序。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、采购本国产品的支持政策

5.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

5.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

5.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

5.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当在苏采云系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

6、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

评标方法与评标标准

采购包1：

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。（得分保留两位小数） |
| 2 | 技术参数响应情况 | 24分 | 投标文件采购需求中标“▲”的技术参数（共24项），有一项满足的得1分，全部满足的得24分。 注：标▲的参数，投标时提供承诺函（承诺函格式自拟，承诺内容为中标后按要求送检，并出具具备相应检测能力的第三方检测机构出具的检测报告，检测报告检测结果满足该项技术参数要求，且送检费用由中标人承担。中标人应当核实检测报告的真实性，包括确认检测机构是否具备相应资质、检测范围是否包含投标产品、检测机构是否在市场监管部门官网可查、检测报告内容是否真实以及委托检测方和承接方之间的委托协议，付费记录等，如中标人未尽审查义务，依法承担相应法律责任。），未按要求提供承诺函的按负偏离处理，本项不得分。 |
| 3 | 类似业绩 | 8分 | 投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似业绩（制式服装）的，每提供1个得2分，最多得8分。 注:提供合同原件扫描件，合同须能反映项目名称、主要标的物、签订时间、单位公章或专用合同章,如不能反映的，另须提供盖有原委托单位公章的证明，否则不予认可。 |
| 4 | 企业综合实力 | 6分 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每具有一个得2分，最多得6分。 注：认证证书须在“全国认证认可信息公共服务平台网站”可查（提供网站查询截屏加盖投标人公章、证书复印件加盖投标人公章为准，二个材料必须同时提供，未提供或提供不全的不得分）。 |
| 5 | 样品比较 | 20分 | 投标人根据本项目第四章中“六、其他要求中第5条：样品比较”要求制作并提供样品。 1、样衣的质感：样品优于项目需求的得3分，符合项目需求的得2分，不符合项目需求或未提供的得0分。 投标人提供的样品能全部响应要求，且通过对样衣的直接接触，体验样衣的质感，质感优的可视为优于，样品能响应要求的可视为符合；样品对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 2、样衣的做工： （1）样品优于项目需求的得3分，符合项目需求的得2分，不符合项目需求或未提供的得0分。 车线分布均匀，针脚细、密、实，针距密度符合相应产品标准，线路顺直、整齐、牢固，无跳线、断线、重线、线迹松紧不一现象的可视为优于，样品能响应要求的可视为符合；样品对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 （2）样品优于项目需求的得3分，符合项目需求的得2分，不符合项目需求或未提供的得0分。 码边干净、规整，无多余的线头，左右拼接接缝处对称，结合处受力后无开缝，尺口吻合、整齐的可视为优于，样品能响应要求的可视为符合；样品对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 （3）样品优于项目需求的得2分，符合项目需求的得1分，不符合项目需求或未提供的得0分。 拉链的链头质量好，做工精细，拉动顺滑，拉链及链头无刺感，拉链的衔接处对称、整洁的可视为优于，样品能响应要求的可视为符合；样品对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 （4）样品优于项目需求的得2分，符合项目需求的得1分，不符合项目需求或未提供的得0分。 钮扣表面光洁、衔接密实、布置匀称的可视为优于，样品能响应要求的可视为符合；样品对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 （5）样品优于项目需求的得2分，符合项目需求的得1分，不符合项目需求或未提供的得0分。 衣领的大小左右对称、领面平服、嵌线均匀的可视为优于，样品能响应要求的可视为符合；样品对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 （6）样品优于项目需求的得2分，符合项目需求的得1分，不符合项目需求或未提供的得0分。 口袋袋位对称、袋长长短一致、袋角的衔接密实的可视为优于，样品能响应要求的可视为符合；样品对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 （7）样品优于项目需求的得3分，符合项目需求的得2分，不符合项目需求或未提供的得0分。 两袖长短一致、腋下的衔接处密实、袖口平整的可视为优于，样品能响应要求的可视为符合；样品对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 |
| 6 | 供货实施方案 | 5分 | 投标人根据本项目第四章中“六、其他要求中第6条：供货实施方案”要求提供明确、详细、规范、全面、可操作性强的项目实施方案，至少包含：①原材料保障措施方案；②生产实施方案；③质量保障方案；④量体方案等方面内容。方案优于要求的得5分，符合要求得3分，不符合要求或未提供的不得分。 供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 |
| 7 | 售后服务方案 | 5分 | 投标人根据本项目第四章中“六、其他要求中第7条：售后服务方案”要求提供明确、详细、规范、全面、可操作性强的售后服务方案，至少包含：①配送流程方案；②售后服务方案；③应急保障方案；④备品备件及退换货方案等方面内容。方案优于要求的得5分，符合要求得3分，不符合要求或未提供的不得分。 供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 |
| 8 | 节能环保 | 2分 | 1、投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内，投标人提供国家确定的认证机构出具的、在开标当日处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。（提供证书扫描件，并加盖投标单位公章。） 2、投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、在开标当日处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。（提供证书扫描件，并加盖投标单位公章。） |

采购包2：

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。（得分保留两位小数） |
| 2 | 技术参数响应情况 | 30分 | 投标文件采购需求中标“▲”的技术参数（共10项），有一项满足的得3分，全部满足的得30分。 注：标▲的参数，投标时提供承诺函（承诺函格式自拟，承诺内容为中标后按要求送检，并出具具备相应检测能力的第三方检测机构出具的检测报告，检测报告检测结果满足该项技术参数要求，且送检费用由中标人承担。中标人应当核实检测报告的真实性，包括确认检测机构是否具备相应资质、检测范围是否包含投标产品、检测机构是否在市场监管部门官网可查、检测报告内容是否真实以及委托检测方和承接方之间的委托协议，付费记录等，如中标人未尽审查义务，依法承担相应法律责任。），未按要求提供承诺函的按负偏离处理，本项不得分。 |
| 3 | 类似业绩 | 4分 | 投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有同类业绩（制式鞋类），每提供1份合同得1分，最多得4分。（提供合同原件扫描件，合同须能反映项目名称、主要标的物、签订时间、单位公章或专用合同章,如不能反映的，另须提供盖有原委托单位公章的证明，否则不予认可）。 |
| 4 | 企业综合实力 | 6分 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每具有一个得2分，最多得6分。 注：认证证书须在“全国认证认可信息公共服务平台网站”可查（提供网站查询截屏加盖投标人公章、证书复印件加盖投标人公章为准，二个材料必须同时提供，未提供或提供不全的不得分）。 |
| 5 | 样品比较 | 18分 | 投标人根据本项目第四章中“六、其他要求中第5条：样品比较”要求制作并提供样品。 1、整体版型端正（对称平整） 样品优于项目需求的得3分，符合项目需求的得2分，不符合项目需求或未提供的得0分。 整双鞋周正平稳，左右完全对称，鞋头、鞋帮、后跟、鞋帮平整无塌陷歪扭，弧度、宽窄、高度完全统一，线条流畅挺括判定为优于；版型对称平整、无明显歪塌视为符合；左右鞋不对称、鞋体高低歪斜、塌陷变形视为不符合，由评审委员会现场判定。 2、同双鞋色泽统一度 样品优于项目需求的得2分，符合项目需求的得1分，不符合项目需求或未提供的得0分。 同双鞋鞋面、内里、鞋底、所有饰件色泽完全均匀，无色差、发乌、偏色判定为优于；相同部位无明显色差视为符合；深浅不一、存在色花、色差明显视为不符合，由评审委员会现场判定。 3、洁净无味要求 样品优于项目需求的得2分，符合项目需求的得1分，不符合项目需求或未提供的得0分。 鞋内外无任何污渍、胶渍、毛刺、霉斑，仅存在轻微原生材质气味、完全无刺激性异味判定为优于；整体干净、无刺鼻异味视为符合；存在污渍、霉斑、胶水刺鼻异味视为不符合，由评审委员会现场判定。 4、子口粘合工艺 样品优于项目需求的得3分，符合项目需求的得2分，不符合项目需求或未提供的得0分。 鞋帮子口、包边、鞋头后跟胶水涂布均匀严实，无溢胶缺胶，弯折后完全不开胶、不起翘判定为优于；子口粘合整齐、无大面积开胶脱层视为符合；出现缝隙、溢胶、轻微弯折即开胶视为不符合，由评审委员会现场判定。 5、内底与内里平顺度 样品优于项目需求的得2分，符合项目需求的得1分，不符合项目需求或未提供的得0分。 内底平整无凸起，鞋垫贴合不滑动、无褶皱鼓包，全鞋内里平整无硬棱硌脚判定为优于；内里、鞋垫无明显鼓包凸起视为符合；内里褶皱、鞋垫卷滑、内底疙瘩硌脚视为不符合，由评审委员会现场判定。 6、缝制线道工艺 样品优于项目需求的得2分，符合项目需求的得1分，不符合项目需求或未提供的得0分。 鞋面、包边、后跟补强线道规整流畅，针距均匀，无跳线、断线、浮线，线头修剪干净，拼接受力牢固判定为优于；线道顺直、无大面积跳线断线视为符合；线迹歪斜、浮线多、拼接易松线视为不符合，由评审委员会现场判定。 7、帮面完整度（无裂浆裂面） 样品优于项目需求的得2分，符合项目需求的得1分，不符合项目需求或未提供的得0分。 鞋帮正面、内侧、后跟涂层牢固，反复弯折无裂浆、起皮、龟裂，无划痕破损判定为优于；帮面无大面积裂浆起皮视为符合；存在裂面、掉浆、划伤破损视为不符合，由评审委员会现场判定。 8、外底花纹与硫化品质 样品优于项目需求的得2分，符合项目需求的得1分，不符合项目需求或未提供的得0分。 外底纹路清晰，硫化适中，无欠软、过硬、喷霜粉化，防滑纹路完整、边缘光滑无毛刺判定为优于；花纹一致、无严重喷霜欠硫视为符合；纹路不符、鞋底喷霜、发软发硬、粉化掉屑视为不符合，由评审委员会现场判定。 |
| 6 | 供货实施方案 | 5分 | 投标人根据本项目第四章中“六、其他要求中第6条：供货实施方案”要求提供明确、详细、规范、全面、可操作性强的项目实施方案，至少包含：①原材料保障措施方案；②生产实施方案；③质量保障方案；④量体方案等方面内容。方案优于要求的得5分，符合要求得3分，不符合要求或未提供的不得分。 供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 |
| 7 | 售后服务方案 | 5分 | 投标人根据本项目第四章中“六、其他要求中第7条：售后服务方案”要求提供明确、详细、规范、全面、可操作性强的售后服务方案，至少包含：①配送流程方案；②售后服务方案；③应急保障方案；④备品备件及退换货方案等方面内容。方案优于要求的得5分，符合要求得3分，不符合要求或未提供的不得分。 供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 |
| 8 | 节能环保 | 2分 | 1、投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内，投标人提供国家确定的认证机构出具的、在开标当日处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。（提供证书扫描件，并加盖投标单位公章。） 2、投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、在开标当日处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。（提供证书扫描件，并加盖投标单位公章。） |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，

投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、 关于符合本国产品标准的声明函

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就                号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：盐城市公安局

根据贵方的            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、中小企业声明函（货物）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加采购代理机构组织的（单位名称)，采购编号为JSZC-320900-JCJS-G2026-0010的盐城市公安局辅警服装采购项目的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加盐城市公安局单位的采购文件编号为JSZC-320900-JCJS-G2026-0010的盐城市公安局辅警服装采购项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：      年   月   日

_________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

十二、投标分项报价表（分包号：***）

采购包1分项报价表

| 序号 | 品名 | 技术参数 | 参考图片 | 数量 | 单位 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） | 投标品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文职夏执勤服 | 详见“技术要求响应及偏离表” |  | 1546 | 件 |  |  |  |
| 2 | 文职单裤 |  |  | 1546 | 条 |  |  |  |
| 3 | 勤务夏执勤服 |  |  | 2678 | 件 |  |  |  |
| 4 | 勤务长袖制式衬衣 |  |  | 2678 | 件 |  |  |  |
| 5 | 勤务单裤 |  |  | 2678 | 条 |  |  |  |
| 6 | 夏作训服 |  |  | 2431 | 套 |  |  |  |
| 7 | 反光背心 |  |  | 2406 | 件 |  |  |  |
| 8 | 雨衣 |  |  | 1053 | 套 |  |  |  |
| 9 | 布面作训帽 |  |  | 794 | 顶 |  |  |  |
| 10 | 网眼作训帽 |  |  | 2399 | 顶 |  |  |  |
| 11 | 内腰带 |  |  | 1586 | 条 |  |  |  |
| 12 | 执勤腰带 |  |  | 1126 | 条 |  |  |  |
| 投标总报价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 1. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

2.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

供应商名称：                         （盖章或电子签章）

法定代表人或授权委托人：                     （签字或电子签章）

年   月   日

采购包2分项报价表

| 序号 | 品名 | 技术参数 | 图片 | 数量 | 单位 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） | 投标品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 作训鞋 | 详见“技术要求响应及偏离表” |  | 1586 | 双 |  |  |  |
| 2 | 冬执勤靴 |  |  | 1079 | 双 |  |  |  |
| 投标总报价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 1. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

2.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

供应商名称：                         （盖章或电子签章）

法定代表人或授权委托人：                     （签字或电子签章）

年   月   日

十三、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

项目编号：JSZC-320900-JCJS-G2026-0010

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 盐城市公安局辅警服装采购项目 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章：（电子签章）

日期： 年 月 日

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年月日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。